| APPROVED by |  |  |  |  | PATVIRTINTA |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| LITGRID AB 2023 |  |  |  |  | LITGRID AB 2023 m. |  |
| Head of ICT & Administration Department direction No. |  |  |  |  | ITT ir administravimo departamento vadovo nurodymu Nr. |  |

STANDARTINIAI TECHNINIAI REIKALAVIMAI ĮEIGOS KONTROLĖS KORTELIŲ SKAITYTUVUI/

STANDARD TECHNICAL REQUIREMENTS FOR ACCESS CONTROL CARD READER

| Eil. Nr. / Seq. No. | Įrenginio, įrangos, gaminio ar medžiagos reikalaujamas parametras (mato vnt.), funkcija, išpildymas ar savybė / Device, equipment, product or material required parameter (measurement value), function, implementation or feature | Reikalaujama parametro ar funkcijos reikšmė, išpildymas ar savybė / Required parameter or function value, implementation or feature |
| --- | --- | --- |
|  | Aplinkos sąlygos / Ambient conditions |  |
|  | Eksploatavimo sąlygos / Operating conditions | Patalpoje ir lauke / Indoors and outdoors |
|  | Maksimali eksploatavimo oro aplinkos temperatūra ne žemesnė kaip/ Highest operating ambient temperature shall be not less than, oC | +65 |
|  | Minimali eksploatavimo oro aplinkos temperatūra ne aukštesnė kaip/ Lowest operating ambient temperature shall be not higher than, oC | -35 |
|  | Aparatinė įranga / Hardware |  |
|  | Palaikomi kortelių standartai / Supported card formats | iCLASS SEOS, iCLASS SE, MIFARE |
|  | iCLASS kortelių nuskaitymo atstumas / Read range | 4 mm |
|  | Duomenų perdavimas/Communication | RS485 Open Source Device Protocol (OSDP) |
|  | Mobilių raktų palaikymas/Mobile key support | NFC/Bluetooth Smart |
|  | Integruota klaviatūra | Taip |
|  | Funkciniai reikalavimai: / Funcional requirements: |  |
|  | Skaitytuvo aparatinės programinės įrangos atnaujimo palaikymas per Bluetooth / Firmware update via Bluetooth |  |
|  | Galimybė išjungti palaikomų kortelių standartus / Possibility to turn off supported card formats |  |
| Pastabos/ Notes: Rangovo teikiama dokumentacija reikalaujamo parametro atitikimo pagrindimui/ Documentation provided by the contractor to justify required parameter of the equipment: a) Įrenginio gamintojo katalogo ir/ar techninių parametrų suvestinės, ir/ar brėžinio kopija, ir/ar tipo bandymų protokolo kopija/ Copy of the equipment‘s manufacturer catalogue and/or summary of technical parameters, and/or drawing of the equipment and/or copy of the type test protocol; |  |  |  |