	[image: image1.jpg]


      
Seku® Zyme naudojimo instrukcija


Efektyvi enziminė valymo priemonė medicininiams instrumentams 

· Visų tipų instrumentams

· Efektyvus valymas 
· Ypač gerai tirpina masyvius baltymus
Naudojimas: visų medicininių instrumentų, pagamintų iš metalo, chromo, nikelio, plieno, gumos, plastmasės, taip pat ir endoskopų, skirtų nejautrai, urologijai ir chirurgijai, valymui rankiniu būdu. Taip pat tinka dantų protezams ir ultragarsinėms vonioms. 
Naudojimosi instrukcija: Tiksli tirpalo koncentracija lengvai paruošiama su komplekte esančiu matavimo indeliu. Įpilti norimą vandens kiekį į indą. Įpilti reikiamą Seku® Zyme kiekį ir išmaišyti. Nešildyti. Tirpalas yra paruoštas naudoti. 
Įdėti instrumentus, endoskopus ar nejautrai skirtus reikmenis į Seku® Zyme tirpalą. Svarbu, kad visos instrumentų dalys būtų apsemtos. Po rekomenduojamo valymo laiko išimti instrumentus ir praskalauti juos geriamu vandeniu (geriau naudoti distiliuotą ar dejonizuotą vandenį). Tirpalą ruošti kiekvieną dieną, kad būtų šviežias. 

0,5% tirpalo paruošimas: 5 ml Seku® Zyme į 995 ml vandens – 1 Ltr darbiniam tirpalui;
2,0% tirpalo paruošimas: 20 ml Seku® Zyme į 980 ml vandens – 1 Ltr darbiniam tirpalui.

Ekspozicija: 0,5% - 15 min; 2,0% - 5 min.
Sudėtis: nejoniniai tenzidai, enzimai, korozijos inhibitoriai, valomąsias savybes stiprinančios medžiagos.
Darbo saugos taisyklės: S2 laikyti atokiau nuo vaikų. S26 patekus į akis, nedelsiant gausiai praplauti vandeniu ir skubiai kreiptis į gydytoją. Laikyti konteinerį sandariai uždarytą. Laikyti originaliame konteineryje, žemesnėje negu 25 o C temperatūroje. Nemaišyti su kitais produktais. Tik profesionaliam naudojimui.
Gamintojas: 
Ecolab GmbH & Co. OHG

Postfach 13406, D-40554

Düsseldorf, Vokietija
Atstovas Lietuvoje:

UAB „Vitrolab“

Baltų pr. 36-11, Kaunas

Tel. / faksas: (8-37) 33 33 17, 33 33 29
