TECHNINĖ SPECIFIKACIJA*

- SĄVOKOS IR SUTRUMPINIMAI

  - Pirkėjas – UAB Technologijų ir inovacijų centras

  - Tiekėjas – ūkio subjektas – fizinis asmuo, privatusis juridinis asmuo, viešasis juridinis asmuo, kitos organizacijos ir jų padaliniai ar tokių asmenų grupė, su kuriuo Pirkėjas sudaro Sutartį.

  - Sutartis – Sutartis, sudaroma tarp Tiekėjo ir Pirkėjo dėl Pirkimo objekto.

  - Prekės - daugiafunkciniai spausdinimo įrenginiai.

  - Įranga – Pirkėjo turimi daugiafunkciniai spausdinimo įrenginiai ir kita organizacinė technika.

  - Paslaugos – Pirkėjo turimų daugiafunkcinių įrenginių ir kitos organizacinės technikos pogarantinė priežiūra, techninės įrangos profilaktika ir sutrikimų šalinimas, sisteminės programinės įrangos sutrikimų šalinimas (medžiagų/detalių, reikalingų įrenginių techninių problemų sprendimui tiekimas).

- PIRKIMO OBJEKTAS

Organizacinės technikos įrenginiai bei jų priežiūros ir remonto paslaugos

- PIRKIMO OBJEKTO APIMTYS

Perkamų Prekių preliminarūs kiekiai nurodyti 1 lentelėje.

1 lentelė

| Eil. Nr. | Prekės pavadinimas | Preliminarus kiekis Sutarties galiojimo laikotarpiu |
| --- | --- | --- |
|  | Skaitmeninis A4 formato daugiafunkcinis įrenginys 40+ | 25 |
|  | Skaitmeninis A4 formato daugiafunkcinis įrenginys 50+ (Embedded) | 10 |
|  | Skaitmeninis spalvinis A4 formato daugiafunkcinis įrenginys 35+ (Embedded) | 5 |
|  | Skaitmeninis A3 formato daugiafunkcinis įrenginys 25+ (Embedded) | 5 |
|  | Skaitmeninis A3 formato daugiafunkcinis įrenginys 40+ (Embedded) | 5 |
|  | Skaitmeninis A3 formato daugiafunkcinis įrenginys 60+ (Embedded) | 3 |
|  | Skaitmeninis spalvinis A3 formato daugiafunkcinis įrenginys 25+ (Embedded) | 25 |
|  | Skaitmeninis spalvinis A3 formato daugiafunkcinis įrenginys 40+ (Embedded) | 20 |
|  | Skaitmeninis spalvinis A3 formato daugiafunkcinis įrenginys 60+ (Embedded) | 5 |
|  | Autorizacijos kortelių skaitytuvo ir pridėtosios (angl. Embedded) programinės įrangos komplektas | 75 |

Sutarties vykdymo metu perkamas maksimalus Prekių kiekis yra ne didesnis, nei visų atskirų pozicijų kiekių suma. Sutarties galiojimo laikotarpiu Pirkėjas neįsipareigoja nupirkti viso nurodyto maksimalaus kiekio arba bet kurios jo dalies.

  - Perkamų Paslaugų preliminarus kiekis nurodytas 2 lentelėje.

2 lentelė

| Eil. Nr. | Pirkimo objektas | Preliminarus kiekis Sutarties galiojimo laikotarpiu (darbo valandos) |
| --- | --- | --- |
|  | Įrangos priežiūros ir remonto paslaugos | 500 |
|  | Įrangos gedimo diagnostikos (nustatymo) paslaugos | 250 |

Sutarties vykdymo metu perkamas maksimalus Paslaugų kiekis yra ne didesnis, nei visų atskirų pozicijų kiekių suma. Sutarties galiojimo laikotarpiu Pirkėjas neįsipareigoja nupirkti viso nurodyto maksimalaus kiekio arba bet kurios jo dalies.

  - Daugiafunkciniams įrenginiams ir kitai organizacinei technikai reikalingų detalių (toliau - detalės) apimtis ir  preliminarūs kiekiai nurodyti 3 lentelėje.

3 lentelė

| Eil. Nr. | Įrangos (įrangos dalies) pavadinimas | Preliminarus kiekis Sutarties galiojimo laikotarpiu (vnt.) |
| --- | --- | --- |
|  | - Brother P-toutch 2480 (eksploatuojamos įrangos kiekis – 1 vnt.) |  |
|  | Juostos pjaustyklė | 1 |
|  | Valymo juosta | 1 |
|  | - Brother P-toutch 9500PC (1 vnt.) |  |
|  | Juostos pjaustyklė | 1 |
|  | Valymo juosta | 1 |
|  | - Canon iR-1600 (1 vnt.) |  |
|  | Fotocilindro mazgas (6837A003) | 1 |
|  | Tvirtinimo mazgo atnaujinimo komplektas (Fixing film asssembly,prispaudimo velenas, įvorės, guoliai) | 1 |
|  | Popieriaus paėmimo, transporto ir atskyrimo velenėliai (komplektas) | 1 |
|  | Dokumentų padaviklio paėmimo, transporto ir atskyrimo velenėliai (komplektas) | 1 |
|  | - Canon iR-1730 (1 vnt.) |  |
|  | Fotocilindro mazgas (2773B003) | 1 |
|  | Tvirtinimo mazgo atnaujinimo komplektas (Fixing film asssembly,prispaudimo velenas, įvorės, guoliai) | 1 |
|  | Popieriaus paėmimo, transporto ir atskyrimo velenėliai (komplektas) | 1 |
|  | Dokumentų padaviklio paėmimo, transporto ir atskyrimo velenėliai (komplektas) | 1 |
|  | - Canon iR-2200 (1 vnt.) |  |
|  | Fotocilindro mazgas (6648A003) | 1 |
|  | Tvirtinimo mazgo atnaujinimo komplektas (Fixing film asssembly,prispaudimo velenas, įvorės, guoliai) | 1 |
|  | Popieriaus paėmimo, transporto ir atskyrimo velenėliai (komplektas) | 1 |
|  | Dokumentų padaviklio paėmimo, transporto ir atskyrimo velenėliai (komplektas) | 1 |
|  | - Canon iR-2870 (2 vnt.) |  |
|  | Fotocilindro mazgas (9630A003) | 2 |
|  | Tvirtinimo mazgo atnaujinimo komplektas (Fixing film asssembly,prispaudimo velenas, įvorės, guoliai) | 2 |
|  | Popieriaus paėmimo, transporto ir atskyrimo velenėliai (komplektas) | 2 |
|  | Dokumentų padaviklio paėmimo, transporto ir atskyrimo velenėliai (komplektas) | 2 |
|  | - Canon LaserBase MF5630 (2 vnt.) |  |
|  | Tvirtinimo mazgas (FM2-1099-000) | 1 |
|  | Popieriaus paėmimo, transporto ir atskyrimo velenėliai (komplektas) | 1 |
|  | Dokumentų padaviklio paėmimo, transporto ir atskyrimo velenėliai (komplektas) | 1 |
|  | - Citizen CL-S531 (1 vnt.) |  |
|  | Spausdinimo galvutė (printhead) | 1 |
|  | - Evolis Primacy PM1H0000RS (1 vnt.) |  |
|  | Spausdinimo galvutė (printhead) | 1 |
|  | - HP Color Laserjet 2550n/2840 (2 vnt.) |  |
|  | Fotocilindro mazgas (Q3964A) | 2 |
|  | Tvirtinimo mazgas (RG5-7573-110) | 2 |
|  | Popieriaus paėmimo, transporto ir atskyrimo velenėliai (komplektas) | 2 |
|  | - HP Color Laserjet 5550 (12 vnt.) |  |
|  | Pernešimo juosta (C9734B) | 6 |
|  | Tvirtinimo mazgas (Q3985A) | 6 |
|  | Popieriaus paėmimo, transporto ir atskyrimo velenėliai (komplektas) | 6 |
|  | - HP Color Laserjet CM1312nfi (9 vnt.) |  |
|  | Tvirtinimo mazgas (RM1-4431-000) | 4 |
|  | Pernešimo mazgas (RM1-4436-000) | 4 |
|  | Popieriaus paėmimo, transporto ir atskyrimo velenėliai (komplektas) | 4 |
|  | Dokumentų padaviklio paėmimo, transporto ir atskyrimo velenėliai (komplektas) | 4 |
|  | - HP Color Laserjet CP3505n (1 vnt.) |  |
|  | Tvirtinimo mazgas (RM1-2764-020) | 1 |
|  | Pernešimo mazgas (RM1-2759-090) | 1 |
|  | Popieriaus paėmimo, transporto ir atskyrimo velenėliai (komplektas) | 1 |
|  | - HP Designjet 500/500PS/800 (7 vnt) |  |
|  | Transporto juosta (cariage belt, C7769-60182) | 4 |
|  | Service Station (C7769-60374) | 4 |
|  | - HP Designjet T1530 (1 vnt) |  |
|  | Atnaujinimo komplektas (CR357-67073) | 1 |
|  | - HP Laserjet 1020 (1 vnt) |  |
|  | Tvirtinimo mazgas (RM1-2096-000) | 1 |
|  | Pernešimo mazgas (RM1-2093-000) | 1 |
|  | Popieriaus paėmimo, transporto ir atskyrimo velenėliai (komplektas) | 1 |
|  | - HP Laserjet 1200 (10 vnt) |  |
|  | Tvirtinimo mazgas (RG9-1494-000) | 5 |
|  | Pernešimo mazgas (RM1-0550-000) | 5 |
|  | Popieriaus paėmimo, transporto ir atskyrimo velenėliai (komplektas) | 5 |
|  | - HP Laserjet 1220 (1 vnt) |  |
|  | Tvirtinimo mazgas (RG9-1494-000) | 1 |
|  | Pernešimo mazgas (RM1-0550-000) | 1 |
|  | Popieriaus paėmimo, transporto ir atskyrimo velenėliai (komplektas) | 1 |
|  | - HP Laserjet 1300 (1 vnt) |  |
|  | Tvirtinimo mazgas (RM1-0561-000) | 1 |
|  | Pernešimo mazgas (RM1-0550-000) | 1 |
|  | Popieriaus paėmimo, transporto ir atskyrimo velenėliai (komplektas) | 1 |
|  | - HP Laserjet 1320 (34 vnt) |  |
|  | Tvirtinimo mazgas (RM1-2337-000) | 10 |
|  | Pernešimo mazgas (RM1-1471-000) | 10 |
|  | Popieriaus paėmimo, transporto ir atskyrimo velenėliai (komplektas) | 10 |
|  | - HP Laserjet 2100 (1 vnt) |  |
|  | Tvirtinimo mazgas (RG5-4133-000) | 1 |
|  | Pernešimo mazgas (RG5-4164-000) | 1 |
|  | Popieriaus paėmimo, transporto ir atskyrimo velenėliai (komplektas) | 1 |
|  | - HP Laserjet 2200 (1 vnt) |  |
|  | Tvirtinimo mazgas (RG5-5569-000) | 1 |
|  | Pernešimo mazgas (RG5-5581-000) | 1 |
|  | Popieriaus paėmimo, transporto ir atskyrimo velenėliai (komplektas) | 1 |
|  | - HP Laserjet 3030/3050 (5 vnt) |  |
|  | Tvirtinimo mazgas (RM1-0866-040) | 1 |
|  | Pernešimo mazgas (RM1-0658-000) | 1 |
|  | Popieriaus paėmimo, transporto ir atskyrimo velenėliai (komplektas) | 1 |
|  | Dokumentų padaviklio paėmimo, transporto ir atskyrimo velenėliai (komplektas) | 1 |
|  | - HP Laserjet M1522nf (1 vnt) |  |
|  | Tvirtinimo mazgas (RM1-4726-020) | 1 |
|  | Pernešimo mazgas (RM1-4023-000) | 1 |
|  | Popieriaus paėmimo, transporto ir atskyrimo velenėliai (komplektas) | 1 |
|  | Dokumentų padaviklio paėmimo, transporto ir atskyrimo velenėliai (komplektas) | 1 |
|  | - HP Laserjet P2015/P2015d (36 vnt) |  |
|  | Tvirtinimo mazgas (RM1-4248-000) | 15 |
|  | Pernešimo mazgas (RM1-4279-000) | 15 |
|  | Popieriaus paėmimo, transporto ir atskyrimo velenėliai (komplektas) | 15 |
|  | - HP Laserjet P2055d (8 vnt) |  |
|  | Tvirtinimo mazgas (RM1-6406-000) | 4 |
|  | Pernešimo mazgas (RM1-6450-000) | 4 |
|  | Popieriaus paėmimo, transporto ir atskyrimo velenėliai (komplektas) | 4 |
|  | - HP Laserjet P4015x (2 vnt) |  |
|  | Tvirtinimo mazgas (RM1-4579-000) | 1 |
|  | Pernešimo mazgas (RM1-5462-00) | 1 |
|  | Popieriaus paėmimo, transporto ir atskyrimo velenėliai (komplektas) | 1 |
|  | - Kyocera Ecosys 1120D (1 vnt) |  |
|  | Atnaujinimo komplektas (MK-160) | 1 |
|  | Tvirtinimo mazgas (FK-170E) | 1 |
|  | Popieriaus paėmimo, transporto ir atskyrimo velenėliai (komplektas) | 1 |
|  | - Kyocera Ecosys 1300D (4 vnt) |  |
|  | Atnaujinimo komplektas (MK-130) | 2 |
|  | Tvirtinimo mazgas (FK-130E) | 2 |
|  | Popieriaus paėmimo, transporto ir atskyrimo velenėliai (komplektas) | 2 |
|  | - Kyocera Ecosys M2035dn/M2535dn/FS-1035/FS-1135 (46 vnt) |  |
|  | Atnaujinimo komplektas (MK-1140) | 20 |
|  | Tvirtinimo mazgas (FK-170E) | 20 |
|  | Popieriaus paėmimo, transporto ir atskyrimo velenėliai (komplektas) | 20 |
|  | Dokumentų padaviklio paėmimo, transporto ir atskyrimo velenėliai (komplektas) | 20 |
|  | - Kyocera Ecosys M3040dn (1 vnt) |  |
|  | Atnaujinimo komplektas (MK-3140) | 1 |
|  | Atnaujinimo komplektas (MK-3100) | 1 |
|  | - Kyocera Ecosys M3550idn (6 vnt) |  |
|  | Atnaujinimo komplektas (MK-3130) | 3 |
|  | Atnaujinimo komplektas (MK-3140) | 3 |
|  | - Kyocera Ecosys M6026cdn/M6526cdn/FS-C2026MFP/FS-C2126MFP (23 vnt) |  |
|  | Atnaujinimo komplektas (MK-590) | 5 |
|  | Popieriaus paėmimo, transporto ir atskyrimo velenėliai (komplektas) | 5 |
|  | Dokumentų padaviklio paėmimo, transporto ir atskyrimo velenėliai (komplektas) | 5 |
|  | - Kyocera Ecosys M6035cidn (3 vnt) |  |
|  | Atnaujinimo komplektas (MK-5155) | 2 |
|  | Dokumentų padaviklio paėmimo, transporto ir atskyrimo velenėliai (komplektas) | 2 |
|  | - Kyocera FS-1028MFP/FS-1128MFP (89 vnt) |  |
|  | Atnaujinimo komplektas (MK-130) | 40 |
|  | Tvirtinimo mazgas (FK-150E) | 40 |
|  | Popieriaus paėmimo, transporto ir atskyrimo velenėliai (komplektas) | 40 |
|  | Dokumentų padaviklio paėmimo, transporto ir atskyrimo velenėliai (komplektas) | 40 |
|  | - Kyocera FS-1118MFP (3 vnt) |  |
|  | Fotocilindro mazgas (PU-102) | 2 |
|  | Tvirtinimo mazgas (FK-100E) | 2 |
|  | Popieriaus paėmimo, transporto ir atskyrimo velenėliai (komplektas) | 2 |
|  | Dokumentų padaviklio paėmimo, transporto ir atskyrimo velenėliai (komplektas) | 2 |
|  | - Kyocera FS-2000DN (1 vnt) |  |
|  | Atnaujinimo komplektas (MK-310) | 1 |
|  | - Kyocera FS-2020DN (4 vnt) |  |
|  | Atnaujinimo komplektas (MK-340) | 2 |
|  | - Kyocera FS-3040MFP/FS-3140MFP/FS-3540MFP (11 vnt) |  |
|  | Atnaujinimo komplektas (MK-350) | 5 |
|  | Atnaujinimo komplektas (MK-370) | 5 |
|  | - Kyocera FS-4100DN (3 vnt) |  |
|  | Atnaujinimo komplektas (MK-3130) | 1 |
|  | - Kyocera FS-6025MFP/FS-6030MFP/FS-6525MFP (32 vnt.) |  |
|  | Atnaujinimo komplektas (MK-470) | 6 |
|  | Atnaujinimo komplektas (MK-475) | 6 |
|  | - Kyocera FS-6970DN (1 vnt.) |  |
|  | Atnaujinimo komplektas (MK-450) |  |
|  | - Kyocera FS-5300DN/FS-C5350DN (2 vnt.) |  |
|  | Atnaujinimo komplektas (MK-560) | 2 |
|  | - Kyocera FS-C8025MFP/FS-C8525MFP (67 vnt.) |  |
|  | Atnaujinimo komplektas (MK-895A) | 15 |
|  | Atnaujinimo komplektas (MK-895B) | 15 |
|  | Atnaujinimo komplektas (MK-470) | 15 |
|  | Popieriaus paėmimo, transporto ir atskyrimo velenėliai (komplektas) | 15 |
|  | - Kyocera KM-1650/KM-2050 (2 vnt.) |  |
|  | Fotocilindro mazgas (MK-410) | 1 |
|  | Tvirtinimo mazgas (tvirtinimo velenai, atskyrimo pirštai, termistorius, įvorės) | 1 |
|  | Dokumentų padaviklio paėmimo, transporto ir atskyrimo velenėliai (komplektas) | 1 |
|  | Popieriaus paėmimo, transporto ir atskyrimo velenėliai (komplektas) | 1 |
|  | - Kyocera KM-C2525E (2 vnt.) |  |
|  | Atnaujimo komplektas (MK-825A) | 1 |
|  | Atnaujimo komplektas (MK-825B) | 1 |
|  | Dokumentų padaviklio paėmimo, transporto ir atskyrimo velenėliai (komplektas) | 1 |
|  | - Kyocera TASKalfa 2552ci (9 vnt.) |  |
|  | Atnaujimo komplektas (MK-8335A) | 3 |
|  | Atnaujimo komplektas (MK-8335B) | 3 |
|  | Atnaujimo komplektas (MK-8335D) | 3 |
|  | Atnaujimo komplektas (MK-8335E) | 3 |
|  | Dokumentų padaviklio paėmimo, transporto ir atskyrimo velenėliai (komplektas) | 3 |
|  | - Kyocera TASKalfa 3500i/5500i (3 vnt.) |  |
|  | Atnaujimo komplektas (MK-6305A) | 1 |
|  | Popieriaus paėmimo, transporto ir atskyrimo velenėliai (komplektas) | 1 |
|  | Dokumentų padaviklio paėmimo, transporto ir atskyrimo velenėliai (komplektas) | 1 |
|  | - Kyocera TASKalfa 3550ci/3551ci (19 vnt.) |  |
|  | Atnaujimo komplektas (MK-8305A) | 5 |
|  | Atnaujimo komplektas (MK-8305B) | 5 |
|  | Atnaujimo komplektas (MK-8305C) | 5 |
|  | Dokumentų padaviklio paėmimo, transporto ir atskyrimo velenėliai (komplektas) | 5 |
|  | - Kyocera TASKalfa 4052ci/5052ci (16 vnt.) |  |
|  | Atnaujimo komplektas (MK-8515A) | 4 |
|  | Atnaujimo komplektas (MK-8515B) | 4 |
|  | Popieriaus paėmimo, transporto ir atskyrimo velenėliai (komplektas) | 4 |
|  | Dokumentų padaviklio paėmimo, transporto ir atskyrimo velenėliai (komplektas) | 4 |
|  | - Kyocera TASKalfa 5550ci/5051ci (5 vnt.) |  |
|  | Atnaujimo komplektas (MK-8505A) | 2 |
|  | Atnaujimo komplektas (MK-8505B) | 2 |
|  | Atnaujimo komplektas (MK-8505C) | 2 |
|  | Dokumentų padaviklio paėmimo, transporto ir atskyrimo velenėliai (komplektas) | 4 |
|  | - Kyocera Mita KM-1505 (1 vnt.) |  |
|  | Atnaujimo komplektas MK-15 | 1 |
|  | Popieriaus paėmimo, transporto ir atskyrimo velenėliai (komplektas) | 1 |
|  | - Kyocera Mita KM-3050 (2 vnt.) |  |
|  | Atnaujimo komplektas MK-715 | 1 |
|  | Dokumentų padaviklio paėmimo, transporto ir atskyrimo velenėliai (komplektas) | 1 |
|  | - Kyocera Mita KM-5035 (2 vnt.) |  |
|  | Atnaujimo komplektas MK-707 | 1 |
|  | Dokumentų padaviklio paėmimo, transporto ir atskyrimo velenėliai (komplektas) | 1 |
|  | - Konica Minolta Bizhub 211 (1 vnt.) |  |
|  | Fotocilindras DR-114 | 1 |
|  | Valymo peilis | 1 |
|  | Nešėjas | 1 |
|  | Tvirtinimo mazgas | 1 |
|  | Popieriaus paėmimo, transporto ir atskyrimo velenėliai (komplektas) | 1 |
|  | - Konica Minolta Bizhub 223/283 (11 vnt.) |  |
|  | Fotocilindro mazgas DR-411 | 3 |
|  | Nešėjas DV-411 | 3 |
|  | Tvirtinimo mazgas | 3 |
|  | Popieriaus paėmimo, transporto ir atskyrimo velenėliai (komplektas) | 3 |
|  | Dokumentų padaviklio paėmimo, transporto ir atskyrimo velenėliai (komplektas) | 3 |
|  | - Konica Minolta Bizhub C253 (1 vnt.) |  |
|  | Fotocilindro mazgas, black IU-211 | 1 |
|  | Fotocilindro mazgas, color IU-211 | 3 |
|  | Tvirtinimo mazgas | 1 |
|  | Popieriaus paėmimo, transporto ir atskyrimo velenėliai (komplektas) | 1 |
|  | Dokumentų padaviklio paėmimo, transporto ir atskyrimo velenėliai (komplektas) | 1 |
|  | - Konica Minolta Bizhub C280 (7 vnt.) |  |
|  | Fotocilindro mazgas, black DR-311K | 1 |
|  | Fotocilindro mazgas, color DR-311 | 3 |
|  | Ryškinimo mazgas, black DV-311K | 1 |
|  | Ryškinimo mazgas, color DV-311C/M/Y | 3 |
|  | Pernešimo juosta | 1 |
|  | Tvirtinimo mazgas | 1 |
|  | Popieriaus paėmimo, transporto ir atskyrimo velenėliai (komplektas) | 1 |
|  | Dokumentų padaviklio paėmimo, transporto ir atskyrimo velenėliai (komplektas) | 1 |
|  | - Konica Minolta Bizhub C284/284e (23 vnt.) |  |
|  | Fotocilindro mazgas, black DR-512K | 2 |
|  | Fotocilindro mazgas, color DR-512 | 6 |
|  | Ryškinimo mazgas, black DV-311K | 1 |
|  | Ryškinimo mazgas, color DV-311C/M/Y | 1 |
|  | Pernešimo juosta | 1 |
|  | Tvirtinimo mazgas | 1 |
|  | Popieriaus paėmimo, transporto ir atskyrimo velenėliai (komplektas) | 1 |
|  | Dokumentų padaviklio paėmimo, transporto ir atskyrimo velenėliai (komplektas) | 1 |
|  | - Ricoh Aficio 1013 (1 vnt.) |  |
|  | Fotocilindro mazgas (type 1013) | 1 |
|  | Tvirtinimo mazgo atnaujinimo komplektas (tvirtinimo velenai, atskyrimo pirštai, termistorius, įvorės) | 1 |
|  | Pernešimo velenas | 1 |
|  | Popieriaus paėmimo, transporto ir atskyrimo velenėliai (komplektas) | 1 |
|  | Dokumentų padaviklio paėmimo, transporto ir atskyrimo velenėliai (komplektas) | 1 |
|  | - Ricoh Aficio 1015 (2 vnt.) |  |
|  | Fotocilindro mazgo atnaujinimo komplektas (fotocilindras, valymo peilis, užkrovimo velenas, valymo velenas) | 1 |
|  | Nešėjas (type 19) | 1 |
|  | Tvirtinimo mazgo atnaujinimo komplektas (tvirtinimo velenai, atskyrimo pirštai, termistorius, įvorės) | 1 |
|  | Popieriaus paėmimo, transporto ir atskyrimo velenėliai (komplektas) | 1 |
|  | Dokumentų padaviklio paėmimo, transporto ir atskyrimo velenėliai (komplektas) | 1 |
|  | - Ricoh Aficio 2015/2016/MP1600/MP2000 (9 vnt.) |  |
|  | Fotocilindro mazgo atnaujinimo komplektas (fotocilindras, valymo peilis, užkrovimo velenas, valymo velenas) | 3 |
|  | Nešėjas (type 28) | 3 |
|  | Tvirtinimo mazgo atnaujinimo komplektas (tvirtinimo velenai, atskyrimo pirštai, termistorius, įvorės) | 3 |
|  | Popieriaus paėmimo, transporto ir atskyrimo velenėliai (komplektas) | 3 |
|  | Dokumentų padaviklio paėmimo, transporto ir atskyrimo velenėliai (komplektas) | 3 |
|  | - Ricoh Aficio 2035e (1 vnt.) |  |
|  | Fotocilindro mazgo atnaujinimo komplektas (fotocilindras, valymo peilis, užkrovimo velenas, valymo velenas) | 1 |
|  | Nešėjas (type 26) | 1 |
|  | Tvirtinimo mazgo atnaujinimo komplektas (tvirtinimo velenai, atskyrimo pirštai, termistorius, įvorės) | 1 |
|  | Pernešimo juosta su valymo peiliu | 1 |
|  | Popieriaus paėmimo, transporto ir atskyrimo velenėliai (komplektas) | 1 |
|  | Dokumentų padaviklio paėmimo, transporto ir atskyrimo velenėliai (komplektas) | 1 |
|  | - Ricoh Aficio MP171 (3 vnt.) |  |
|  | Fotocilindro mazgas (type 1515) | 1 |
|  | Tvirtinimo mazgo atnaujinimo komplektas (tvirtinimo velenai, atskyrimo pirštai, termistorius, įvorės) | 1 |
|  | Pernešimo velenas | 1 |
|  | Popieriaus paėmimo, transporto ir atskyrimo velenėliai (komplektas) | 1 |
|  | Dokumentų padaviklio paėmimo, transporto ir atskyrimo velenėliai (komplektas) | 1 |
|  | - Ricoh MP CW2200SP (1 vnt.) |  |
|  | Atnaujinimo komplektas (D1243505) | 1 |
|  | Spausdinimo galvutė (juoda, D6702010) | 1 |
|  | Spausdinimo galvutė (spalvinė, D6702101) | 1 |
|  | Atliekų bakelis (D6708401) | 1 |
|  | Atliekų bakelis (D6708501) | 1 |
|  | - Ricoh MP W6700SP (1 vnt.) |  |
|  | Fotocilindras | 1 |
|  | Valymo peilis | 1 |
|  | Nešėjas (type 30W) | 2 |
|  | - Xerox Wide Format 6605 (1 vnt.) |  |
|  | Fotocilindras | 1 |
|  | Valymo peilis | 1 |
|  | Nešėjas | 1 |

  - Esant poreikiui, Pirkėjas turės teisę pirkti ir kitas, 1 lentelėje nenurodytas, tačiau pagal funkcinę paskirtį panašias į 1 lentelėje nurodytas Prekes (toliau – Kitos prekės), kitas, 3 lentelėje nenurodytas, tačiau Paslaugoms teikti reikalingos detales (toliau – Kitos detalės). Kitų prekių ir Kitų detalių pirkimui taikomos visos Prekių ir detalių pirkimui šioje Techninėje specifikacijoje  ir Sutartyje nustatytos sąlygos (garantijos, trūkumų šalinimo ir t.t.), nebent aiškiai bus nustatyta kitaip. Kitos prekės ir Kitos detalės bus perkamos tokiais įkainiais, kurie galios Pirkėjo užsakymo pateikimo dieną Laimėjusio dalyvio kainoraštyje. Kitų prekių ir Kitų detalių įkainius Tiekėjas turės suderinti su Pirkėju. Kitų prekių bendra kaina negalės sudaryti daugiau kaip 10 % Sutarties kainos.

  - Sutarties vykdymo metu perkamas maksimalus Prekių kiekis yra ne didesnis, nei visų atskirų pozicijų kiekių suma. Sutarties galiojimo laikotarpiu Pirkėjas neįsipareigoja nupirkti viso nurodyto maksimalaus kiekio.

- SUTARTINIŲ ĮSIPAREIGOJIMŲ VYKDYMO VIETA

Prekių ir Paslaugų tiekimo vieta - Pirkėjo veiklos teritorija, t.y.  Lietuvos Respublikos teritorija:

-	Prekių pristatymas ir paruošimas darbui atliekamas užsakyme nurodytoje Prekių pristatymo vietoje;

-	Paslaugos teikiamos Pirkėjo patalpose, t.y. Įrangos buvimo vietoje.

- REIKALAVIMAI PIRKIMO OBJEKTUI

  - Esamos situacijos aprašymas

Daugiafunkciniai spausdinimo įrenginiai pagal Klientų poreikį, esamos daugiafunkcinių įrenginių ir kitos organizacinės technikos pogarantinė priežiūra ir remontas (medžiagų/detalių, reikalingų įrenginių techninių problemų sprendimui tiekimas)

  - Pirkimo objekto aprašymas

    - Perkamų Prekių  techninės charakteristikos nurodyti 4 lentelėje.

4 lentelė

| Eil.Nr. | Techninė charakteristika | Reikalavimai |
| --- | --- | --- |
| - Skaitmeninis A4 formato daugiafunkcinis įrenginys 40+ |  |  |
|  | Tipas | Skaitmeninis kopijavimo aparatas-spausdintuvas-skeneris |
|  | Spausdinimo technologija | Lazerinis |
|  | Kopijavimo, spausdinimo sparta | Ne mažiau 40 A4 formato puslapių/min |
|  | Didinimas-mažinimas | 25-400% |
|  | Maksimalus originalas/kopija | A4/A4 |
|  | Kopijavimo/spausdinimo atmintis | Ne mažiau 512 MB |
|  | Automatinis vartantis dokumentų padaviklis | Būtinas, padaviklio talpa ne mažiau 50 lapų |
|  | Popieriaus padavimas | Ne mažesnės kaip 250 lapų talpos universali kasetė Ne mažesnės kaip 50 lapų talpos universali popieriaus padavimo lentynėlė |
|  | Spaudų priėmimas | Ne mažiau kaip 150 lapų |
|  | Dvipusis kopijavimas/spausdinimas/skenavimas | Automatinis |
|  | Popieriaus gramatūra | Nuo 60 iki 162 g/m² |
|  | Leistinas apkrovimas | Ne mažiau 50.000 spaudų per mėnesį |
|  | Puslapio aprašymo kalba | PCL 6, PostScript 3 |
|  | Tinklinė sąsaja | Ne blogiau 10/100/1000 Base-T |
|  | Skenavimo režimai | Scan-to-Email, Scan-to-SMB |
|  | Skenavimo sparta | Nespalvinis: Ne mažiau 20 A4 vaizdų/min Spalvinis: Ne mažiau 5 A4 vaizdų /min |
|  | Nuskenuoto vaizdo formatas | TIFF, PDF |
|  | Autorizacijos kortelių skaitytuvo ir pridėtosios (angl. Embedded) programinės įrangos komplektas | - |
|  | Spintelė po aparatu | - |
|  | Toneris | Aparatas turi būti sukomplektuotas su tonerio kasetėmis ne mažiau 25.000 A4 formato spaudų atlikti* |
|  | Garantija | Ne mažiau kaip 12 mėnesių; Visiems mazgams būtinas ne mažesnis kaip 100.000 spaudų resursas** |
| - Skaitmeninis A4 formato daugiafunkcinis įrenginys 50+ (Embedded) |  |  |
|  | Tipas | Skaitmeninis kopijavimo aparatas-spausdintuvas-skeneris |
|  | Spausdinimo technologija | Lazerinis |
|  | Kopijavimo, spausdinimo sparta | Ne mažiau 50 A4 formato puslapių/min |
|  | Didinimas-mažinimas | 25-400% |
|  | Maksimalus originalas/kopija | A4/A4 |
|  | Kopijavimo/spausdinimo atmintis | Ne mažiau 512 MB |
|  | Automatinis vartantis dokumentų padaviklis | Būtinas, padaviklio talpa ne mažiau 75 lapų |
|  | Popieriaus padavimas | Ne mažesnės kaip 500 lapų talpos universali kasetė Ne mažesnės kaip 100 lapų talpos universali popieriaus padavimo lentynėlė |
|  | Spaudų priėmimas | Ne mažiau kaip 150 lapų |
|  | Dvipusis kopijavimas/spausdinimas/skenavimas | Automatinis |
|  | Popieriaus gramatūra | Nuo 60 iki 162 g/m² |
|  | Leistinas apkrovimas | Ne mažiau 200.000 spaudų per mėnesį |
|  | Puslapio aprašymo kalba | PCL 6, PostScript 3 |
|  | Tinklinė sąsaja | Ne blogiau 10/100/1000 Base-T |
|  | Skenavimo režimai | Scan-to-Email, Scan-to-SMB |
|  | Skenavimo sparta | Nespalvinis: Ne mažiau 50 A4 vaizdų/min Spalvinis: Ne mažiau 40 A4 vaizdų /min |
|  | Nuskenuoto vaizdo formatas | TIFF, PDF |
|  | Autorizacijos kortelių skaitytuvo ir pridėtosios (angl. Embedded) programinės įrangos komplektas | Turi būti galimybė įdiegti autorizacijos kortelių skaitytuvo ir pridėtosios (angl. Embedded) programinės įrangos komplektą siūlomą 4 lentelės 11 pozicijoje |
|  | Spintelė po aparatu | - |
|  | Toneris | Aparatas turi būti sukomplektuotas su tonerio kasetėmis ne mažiau 50.000 A4 formato spaudų atlikti* |
|  | Garantija | Ne mažiau kaip 12 mėnesių; Visiems mazgams būtinas ne mažesnis kaip 500.000 spaudų resursas** |
| - Skaitmeninis spalvinis A4 formato daugiafunkcinis įrenginys 35+ (Embedded) |  |  |
|  | Tipas | Skaitmeninis spalvinis kopijavimo aparatas-spausdintuvas-skeneris |
|  | Spausdinimo technologija | Lazerinis |
|  | Kopijavimo, spausdinimo sparta | Ne mažiau 35 A4 formato puslapių/min |
|  | Didinimas-mažinimas | 25-400% |
|  | Maksimalus originalas/kopija | A4/A4 |
|  | Kopijavimo/spausdinimo atmintis | Ne mažiau 1024 MB |
|  | Automatinis vartantis dokumentų padaviklis | Būtinas, padaviklio talpa ne mažiau 50 lapų |
|  | Popieriaus padavimas | Ne mažesnės kaip 250 lapų talpos universali kasetė Ne mažesnės kaip 50 lapų talpos universali popieriaus padavimo lentynėlė |
|  | Spaudų priėmimas | Ne mažiau kaip 250 lapų |
|  | Dvipusis kopijavimas/spausdinimas/skenavimas | Automatinis |
|  | Popieriaus gramatūra | Nuo 60 iki 220 g/m² |
|  | Leistinas apkrovimas | Ne mažiau 100.000 spaudų per mėnesį |
|  | Puslapio aprašymo kalba | PCL 6, PostScript 3 |
|  | Tinklinė sąsaja | Ne blogiau 10/100/1000 Base-T |
|  | Skenavimo režimai | Scan-to-Email, Scan-to-SMB |
|  | Skenavimo sparta | Nespalvinis: Ne mažiau 50 A4 vaizdų/min Spalvinis: Ne mažiau 25 A4 vaizdų /min |
|  | Nuskenuoto vaizdo formatas | TIFF, PDF |
|  | Autorizacijos kortelių skaitytuvo ir pridėtosios (angl. Embedded) programinės įrangos komplektas | Turi būti galimybė įdiegti autorizacijos kortelių skaitytuvo ir pridėtosios (angl. Embedded) programinės įrangos komplektą siūlomą 4 lentelės 11 pozicijoje |
|  | Spintelė po aparatu | - |
|  | Toneris | Aparatas turi būti sukomplektuotas su tonerio kasetėmis ne mažiau 25.000 A4 formato vienspalvių ir 12.500 spalvinių spaudų atlikti* |
|  | Garantija | Ne mažiau kaip 12 mėnesių; Visiems mazgams būtinas ne mažesnis kaip 200.000 spaudų resursas** |
| - Skaitmeninis A3 formato daugiafunkcinis įrenginys 25+ (Embedded) |  |  |
|  | Tipas | Skaitmeninis kopijavimo aparatas-spausdintuvas-skeneris |
|  | Spausdinimo technologija | Lazerinis |
|  | Kopijavimo, spausdinimo sparta | Ne mažiau 25 A4 formato puslapių/min |
|  | Didinimas-mažinimas | 25-400% |
|  | Maksimalus originalas/kopija | A3/A3 |
|  | Kopijavimo/spausdinimo atmintis | Ne mažiau 1 GB |
|  | Automatinis vartantis dokumentų padaviklis | Būtinas, padaviklio talpa ne mažiau 50 lapų |
|  | Popieriaus padavimas | Ne mažesnės kaip 500 lapų talpos dvi universalios kasetės Ne mažesnės kaip 50 lapų talpos universali popieriaus padavimo lentynėlė |
|  | Spaudų priėmimas | Ne mažiau kaip 250 lapų |
|  | Dvipusis kopijavimas/spausdinimas/skenavimas | Automatinis |
|  | Popieriaus gramatūra | Nuo 60 iki 216 g/m² |
|  | Leistinas apkrovimas | Ne mažiau 50.000 spaudų per mėnesį |
|  | Puslapio aprašymo kalba | PCL 6, PostScript 3 |
|  | Tinklinė sąsaja | Ne blogiau 10/100/1000 Base-T |
|  | Skenavimo režimai | Scan-to-Email, Scan-to-SMB |
|  | Skenavimo sparta | Nespalvinis: Ne mažiau 50 A4 vaizdų/min Spalvinis: Ne mažiau 50 A4 vaizdų /min |
|  | Nuskenuoto vaizdo formatas | TIFF, PDF |
|  | Autorizacijos kortelių skaitytuvo ir pridėtosios (angl. Embedded) programinės įrangos komplektas | Turi būti galimybė įdiegti autorizacijos kortelių skaitytuvo ir pridėtosios (angl. Embedded) programinės įrangos komplektą siūlomą 4 lentelės 11 pozicijoje |
|  | Spintelė po aparatu | Būtina |
|  | Toneris | Aparatas turi būti sukomplektuotas su tonerio kasetėmis ne mažiau 25.000 A4 formato spaudų atlikti* |
|  | Garantija | Ne mažiau kaip 12 mėnesių; Visiems mazgams būtinas ne mažesnis kaip 250.000 spaudų resursas** |
| - Skaitmeninis A3 formato daugiafunkcinis įrenginys 40+ (Embedded) |  |  |
|  | Tipas | Skaitmeninis kopijavimo aparatas-spausdintuvas-skeneris |
|  | Spausdinimo technologija | Lazerinis |
|  | Kopijavimo, spausdinimo sparta | Ne mažiau 40 A4 formato puslapių/min |
|  | Didinimas-mažinimas | 25-400% |
|  | Maksimalus originalas/kopija | A3/A3 |
|  | Kopijavimo/spausdinimo atmintis | Ne mažiau 2 GB, 250 GB HDD |
|  | Automatinis vartantis dokumentų padaviklis | Būtinas, padaviklio talpa ne mažiau 100 lapų |
|  | Popieriaus padavimas | Ne mažesnės kaip 500 lapų talpos dvi universalios kasetės Ne mažesnės kaip 100 lapų talpos universali popieriaus padavimo lentynėlė |
|  | Spaudų priėmimas | Ne mažiau kaip 500 lapų |
|  | Dvipusis kopijavimas/spausdinimas/skenavimas | Automatinis |
|  | Popieriaus gramatūra | Nuo 60 iki 216 g/m² |
|  | Leistinas apkrovimas | Ne mažiau 100.000 spaudų per mėnesį |
|  | Puslapio aprašymo kalba | PCL 6, PostScript 3 |
|  | Tinklinė sąsaja | Ne blogiau 10/100/1000 Base-T |
|  | Skenavimo režimai | Scan-to-Email, Scan-to-SMB |
|  | Skenavimo sparta | Nespalvinis: Ne mažiau 50 A4 vaizdų/min Spalvinis: Ne mažiau 50 A4 vaizdų /min |
|  | Nuskenuoto vaizdo formatas | TIFF, PDF |
|  | Autorizacijos kortelių skaitytuvo ir pridėtosios (angl. Embedded) programinės įrangos komplektas | Turi būti galimybė įdiegti autorizacijos kortelių skaitytuvo ir pridėtosios (angl. Embedded) programinės įrangos komplektą siūlomą 4 lentelės 11 pozicijoje |
|  | Spintelė po aparatu | Būtina |
|  | Toneris | Aparatas turi būti sukomplektuotas su tonerio kasetėmis ne mažiau 50.000 A4 formato spaudų atlikti* |
|  | Garantija | Ne mažiau kaip 12 mėnesių; Visiems mazgams būtinas ne mažesnis kaip 500.000 spaudų resursas** |
| - Skaitmeninis A3 formato daugiafunkcinis įrenginys 60+ (Embedded) |  |  |
|  | Tipas | Skaitmeninis kopijavimo aparatas-spausdintuvas-skeneris |
|  | Spausdinimo technologija | Lazerinis |
|  | Kopijavimo, spausdinimo sparta | Ne mažiau 60 A4 formato puslapių/min |
|  | Didinimas-mažinimas | 25-400% |
|  | Maksimalus originalas/kopija | A3/A3 |
|  | Kopijavimo/spausdinimo atmintis | Ne mažiau 2 GB, 250 GB HDD |
|  | Automatinis vartantis dokumentų padaviklis | Būtinas, padaviklio talpa ne mažiau 200 lapų |
|  | Popieriaus padavimas | Ne mažesnės kaip 500 lapų talpos dvi universalios kasetės Ne mažesnės kaip 100 lapų talpos universali popieriaus padavimo lentynėlė Ne mažesnės kaip 2000 lapų talpos A4 formato popieriaus bunkeris |
|  | Spaudų priėmimas | Ne mažiau kaip 500 lapų |
|  | Dvipusis kopijavimas/spausdinimas/skenavimas | Automatinis |
|  | Popieriaus gramatūra | Nuo 60 iki 216 g/m² |
|  | Leistinas apkrovimas | Ne mažiau 200.000 spaudų per mėnesį |
|  | Puslapio aprašymo kalba | PCL 6, PostScript 3 |
|  | Tinklinė sąsaja | Ne blogiau 10/100/1000 Base-T |
|  | Skenavimo režimai | Scan-to-Email, Scan-to-SMB |
|  | Skenavimo sparta | Nespalvinis: Ne mažiau 100 A4 vaizdų/min Spalvinis: Ne mažiau 100 A4 vaizdų /min |
|  | Nuskenuoto vaizdo formatas | TIFF, PDF |
|  | Autorizacijos kortelių skaitytuvo ir pridėtosios (angl. Embedded) programinės įrangos komplektas | Turi būti galimybė įdiegti autorizacijos kortelių skaitytuvo ir pridėtosios (angl. Embedded) programinės įrangos komplektą siūlomą 4 lentelės 11 pozicijoje |
|  | Spintelė po aparatu | - |
|  | Toneris | Aparatas turi būti sukomplektuotas su tonerio kasetėmis ne mažiau 100.000 A4 formato spaudų atlikti* |
|  | Garantija | Ne mažiau kaip 12 mėnesių; Visiems mazgams būtinas ne mažesnis kaip 600.000 spaudų resursas** |
| - Skaitmeninis spalvinis A3 formato daugiafunkcinis įrenginys 25+ (Embedded) |  |  |
|  | Tipas | Skaitmeninis spalvinis kopijavimo aparatas-spausdintuvas-skeneris |
|  | Spausdinimo technologija | Lazerinis |
|  | Kopijavimo, spausdinimo sparta | Ne mažiau 25 A4 formato puslapių/min |
|  | Didinimas-mažinimas | 25-400% |
|  | Maksimalus originalas/kopija | A3/A3 |
|  | Kopijavimo/spausdinimo atmintis | Ne mažiau 2 GB |
|  | Automatinis vartantis dokumentų padaviklis | Būtinas, padaviklio talpa ne mažiau 50 lapų |
|  | Popieriaus padavimas | Ne mažesnės kaip 500 lapų talpos dvi universalios kasetės Ne mažesnės kaip 50 lapų talpos universali popieriaus padavimo lentynėlė |
|  | Spaudų priėmimas | Ne mažiau kaip 250 lapų |
|  | Dvipusis kopijavimas/spausdinimas/skenavimas | Automatinis |
|  | Popieriaus gramatūra | Nuo 60 iki 216 g/m² |
|  | Leistinas apkrovimas | Ne mažiau 40.000 spaudų per mėnesį |
|  | Puslapio aprašymo kalba | PCL 6, PostScript 3 |
|  | Tinklinė sąsaja | Ne blogiau 10/100/1000 Base-T |
|  | Skenavimo režimai | Scan-to-Email, Scan-to-SMB |
|  | Skenavimo sparta | Nespalvinis: Ne mažiau 50 A4 vaizdų/min Spalvinis: Ne mažiau 50 A4 vaizdų /min |
|  | Nuskenuoto vaizdo formatas | TIFF, PDF |
|  | Autorizacijos kortelių skaitytuvo ir pridėtosios (angl. Embedded) programinės įrangos komplektas | Turi būti galimybė įdiegti autorizacijos kortelių skaitytuvo ir pridėtosios (angl. Embedded) programinės įrangos komplektą siūlomą 4 lentelės 11 pozicijoje |
|  | Spintelė po aparatu | Būtina |
|  | Toneris | Aparatas turi būti sukomplektuotas su tonerio kasetėmis ne mažiau A4 formato 25.000 vienspalvių ir 12.500 spalvinių spaudų atlikti* |
|  | Garantija | Ne mažiau kaip 12 mėnesių; Visiems mazgams būtinas ne mažesnis kaip 200.000 spaudų resursas** |
| - Skaitmeninis spalvinis A3 formato daugiafunkcinis įrenginys 40+ (Embedded) |  |  |
|  | Tipas | Skaitmeninis spalvinis kopijavimo aparatas-spausdintuvas-skeneris |
|  | Spausdinimo technologija | Lazerinis |
|  | Kopijavimo, spausdinimo sparta | Ne mažiau 40 A4 formato puslapių/min |
|  | Didinimas-mažinimas | 25-400% |
|  | Maksimalus originalas/kopija | A3/A3 |
|  | Kopijavimo/spausdinimo atmintis | Ne mažiau 2 GB, 250 GB HDD |
|  | Automatinis vartantis dokumentų padaviklis | Būtinas, padaviklio talpa ne mažiau 100 lapų |
|  | Popieriaus padavimas | Ne mažesnės kaip 500 lapų talpos dvi universalios kasetės Ne mažesnės kaip 100 lapų talpos universali popieriaus padavimo lentynėlė |
|  | Spaudų priėmimas | Ne mažiau kaip 250 lapų |
|  | Dvipusis kopijavimas/spausdinimas/skenavimas | Automatinis |
|  | Popieriaus gramatūra | Nuo 60 iki 216 g/m² |
|  | Leistinas apkrovimas | Ne mažiau 40.000 spaudų per mėnesį |
|  | Puslapio aprašymo kalba | PCL 6, PostScript 3 |
|  | Tinklinė sąsaja | Ne blogiau 10/100/1000 Base-T |
|  | Skenavimo režimai | Scan-to-Email, Scan-to-SMB |
|  | Skenavimo sparta | Nespalvinis: Ne mažiau 50 A4 vaizdų/min Spalvinis: Ne mažiau 50 A4 vaizdų /min |
|  | Nuskenuoto vaizdo formatas | TIFF, PDF |
|  | Autorizacijos kortelių skaitytuvo ir pridėtosios (angl. Embedded) programinės įrangos komplektas | Turi būti galimybė įdiegti autorizacijos kortelių skaitytuvo ir pridėtosios (angl. Embedded) programinės įrangos komplektą siūlomą 4 lentelės 11 pozicijoje |
|  | Spintelė po aparatu | Būtina |
|  | Toneris | Aparatas turi būti sukomplektuotas su tonerio kasetėmis ne mažiau A4 formato 50.000 vienspalvių ir 25.000 spalvinių spaudų atlikti* |
|  | Garantija | Ne mažiau kaip 12 mėnesių; Visiems mazgams būtinas ne mažesnis kaip 500.000 spaudų resursas** |
| - Skaitmeninis spalvinis A3 formato daugiafunkcinis įrenginys 60+ (Embedded) |  |  |
|  | Tipas | Skaitmeninis spalvinis kopijavimo aparatas-spausdintuvas-skeneris |
|  | Spausdinimo technologija | Lazerinis |
|  | Kopijavimo, spausdinimo sparta | Ne mažiau 60 A4 formato puslapių/min |
|  | Didinimas-mažinimas | 25-400% |
|  | Maksimalus originalas/kopija | A3/A3 |
|  | Kopijavimo/spausdinimo atmintis | Ne mažiau 2 GB, 250 GB HDD |
|  | Automatinis vartantis dokumentų padaviklis | Būtinas, padaviklio talpa ne mažiau 100 lapų |
|  | Popieriaus padavimas | Ne mažesnės kaip 500 lapų talpos dvi universalios kasetės Ne mažesnės kaip 100 lapų talpos universali popieriaus padavimo lentynėlė Ne mažesnės kaip 2000 lapų talpos A4 formato popieriaus bunkeris |
|  | Spaudų priėmimas | Ne mažiau kaip 500 lapų |
|  | Dvipusis kopijavimas/spausdinimas/skenavimas | Automatinis |
|  | Popieriaus gramatūra | Nuo 60 iki 216 g/m² |
|  | Leistinas apkrovimas | Ne mažiau 200.000 spaudų per mėnesį |
|  | Puslapio aprašymo kalba | PCL 6, PostScript 3 |
|  | Tinklinė sąsaja | Ne blogiau 10/100/1000 Base-T |
|  | Skenavimo režimai | Scan-to-Email, Scan-to-SMB |
|  | Skenavimo sparta | Nespalvinis: Ne mažiau 100 A4 vaizdų/min Spalvinis: Ne mažiau 100 A4 vaizdų /min |
|  | Nuskenuoto vaizdo formatas | TIFF, PDF |
|  | Autorizacijos kortelių skaitytuvo ir pridėtosios (angl. Embedded) programinės įrangos komplektas | Turi būti galimybė įdiegti autorizacijos kortelių skaitytuvo ir pridėtosios (angl. Embedded) programinės įrangos komplektą siūlomą 4 lentelės 11 pozicijoje |
|  | Spintelė po aparatu | - |
|  | Toneris | Aparatas turi būti sukomplektuotas su tonerio kasetėmis ne mažiau A4 formato 50.000 vienspalvių ir 25.000 spalvinių spaudų atlikti* |
|  | Garantija | Ne mažiau kaip 12 mėnesių; Visiems mazgams būtinas ne mažesnis kaip 500.000 spaudų resursas** |
| - Autorizacijos kortelių skaitytuvo ir pridėtosios (angl. Embedded) programinės įrangos komplektas |  |  |
|  | Pridėtoji (angl. Embedded) programinė įranga | Turi būti suderinama su Pirkėjo turima spausdinimo apskaitos ir valdymo programine įranga MyQ Eleven R4 Business Pro. Turi būti komplektuojamas su aktyvavimo kodu. |
|  | Autorizacijos kortelių skaitytuvas | Nuskaitymo būdas – bekontaktis. Turi būti komplektuojamas su skaitytuvo aktyvavimo kodu (jei tokio reikalauja įrangos gamintojas). Turi palaikyti ATMEL, EM, ST, NXP, TI, HID, LEGIC, INSIDE ir ISO14443A/B standartą palaikančias autorizacijos korteles, dirbančias 125kHz/134.2kHz ir 13.56MHz dažnių ruožuose. |
|  | Skaitytuvo pajungimo būdas | USB sąsają |
|  | Skaitytuvo matmenys | ne didesni kaip 90mm x 60mm x 20mm |

* Tonerio kasečių resursą skaičiuoti ir pateikti prie vidutinio 5% padengimo.

** Mazgų resurso užtikrinimas gali būti atliekamas pateikiant papildomus mazgų komplektus, taip užtikrinant nurodytą įrenginio mazgų resursą. Pasiūlyme būtina nurodyti pateikiamų mazgų kiekius ir resursus. Mazgai turi būti patiekiami iš karto su perkama įranga.

    - Reikalavimai daugiafunkciniams spausdinimo įrenginiams:

      - Techniniai reikalavimai Prekėms pateikti šios Techninės specifikacijos 4 lentelėje.

      - Tiekėjo Pirkėjui perduodamos Prekės turi atitikti žemiau nurodytus reikalavimus:

        - Patiektos Prekės turi būti kokybiškos;

        - Prekės turi būti pilnai sukomplektuotos;

        - Prekės turi būti naujos (pagamintos ne anksčiau kaip prieš 6 (šešis) mėnesius iki jų perdavimo Pirkėjui dienos), nenaudotos;

        - Visa įranga turi būti gamykliškai nauja „brand new“. Gamykliškai atnaujinti „renew“ / „refurbished“ /„remarked“ komponentai neleistini.

        - Prekės turi būti įpakuotos į standartinę gamintojo pakuotę. Pakuotė turi garantuoti Prekių saugumą jas transportuojant bei sandėliuojant;

        - Visose pozicijose siūlomos Prekės, išskyrus 1 lentelės 10 pozicijoje, privalo turėti galimybę pajungti papildomą(-as) popieriaus padavimo kasetę(-es);

        - Visos siūlomos Prekės, išskyrus 1 lentelės 10 pozicijoje, turi būti vieno Gamintojo;

        - Visos siūlomos Prekės turi būti suderinamos su Pirkėjo naudojama spausdinimo apskaitos ir valdymo programine įranga MyQ Eleven R4 Business Pro;

        - Integracija su spausdinimo apskaitos ir valdymo programinė įranga turi būti be papildomai komplektuojamų išorinių priedų/terminalų, išskyrus autorizacijos kortelių skaitytuvus;

        - Skenavimui į kompiuterį (Scan-to-SMB) atlikti, negali būti reikalaujama diegti skenavimo programinės įrangos kompiuteryje;

        - Prekės turi būti tinkamos naudoti pagal jų tikslinę paskirtį, be paslėptų Prekių trūkumų, dėl kurių Prekių nebūtų galima naudoti pagal jų tikslinę paskirtį arba dėl kurių sumažėtų Prekių naudingumas;

        - Kartu su Prekėmis Pirkėjui turi būti pateikta visa Prekių techninė dokumentacija, kokybės/atitikties sertifikatai, naudojimosi instrukcijos, garantijos sąlygos ir kita būtina Prekėms tinkamai naudoti dokumentacija. Visa dokumentacija turi būti pateikiama anglų ir/arba lietuvių kalba;

    - Reikalavimai daugiafunkcinių įrenginių ir kitos organizacinės technikos pogarantinės priežiūros ir remonto paslaugų teikimui ir detalių tiekimui.

      - Pirkėjas perka žemiau nurodytas Paslaugas ir detales, reikalingos Paslaugoms teikti:

        - daugiafunkcinių įrenginių ir kitos organizacinės technikos pogarantinės priežiūros, techninės įrangos profilaktikos ir sutrikimų šalinimo, sisteminės programinės įrangos sutrikimų šalinimo paslaugas;

        - Detalių  tiekimas. Preliminarus detalių sąrašas nurodytas šio dokumento 3 lentelėje.

      - Reikalavimai Paslaugoms:

        - Tiekėjas turi užtikrinti, kad Paslaugas teikti siunčiami Tiekėjo darbuotojai būtų reikiamos kvalifikacijos ir turintys pakankamai įgūdžių teikti Paslaugas. Tiekėjas privalės atsakyti už savo darbuotojų saugą darbe ir priešgaisrinės saugos taisyklių laikymąsi Pirkėjo nurodytoje Įrangos buvimo vietoje, Tiekėjas privalės pats tirti savo darbuotojų nelaimingus atsitikimus patirtus Pirkėjo nurodytoje Įrangos buvimo vietoje.

        - Detalės reikalingos Paslaugoms teikti,   turi būti naujos, nenaudotos, ne senesnės kaip 6 (šeši) mėnesiai po jų pagaminimo datos, originalios, pagamintos Įrangos gamintojų arba gamintojų Įrangos eksploataciniuose dokumentuose nurodytų gamintojų.

        - Paslaugos turi atitikti visus teisės aktuose tokioms Paslaugoms keliamus reikalavimus.

- KOKYBĖ IR TRŪKUMŲ ŠALINIMAS

6.1.	Daugiafunkciniai spausdinimo įrenginiai

6.1.1.	Kokybės ir garantijos reikalavimai:

6.1.1.1.	Prekėms nustatomas Prekių gamintojo taikomas (nustatomas ilgesnis taikomas terminas) garantijos terminas, tačiau bet kokiu atveju ne trumpesnis kaip 12  mėnesių garantijos terminas, skaičiuojamas nuo Prekių perdavimo-priėmimo akto pasirašymo dienos.

6.1.1.2. Tiekėjas įsipareigoja savo jėgomis ir lėšomis pašalinti per garantinio laikotarpio metu nustatytus Prekių trūkumus arba pakeisti trūkumų turinčias Prekes (naujomis) kokybiškomis per 14 (keturiolika) kalendorinių dienų nuo Pirkėjo pranešimo apie trūkumus išsiuntimo dienos, išskyrus tuos atvejus, kai Prekių trūkumai atsirado dėl Pirkėjo netinkamo Prekių naudojimo ar saugojimo.

6.2.	Daugiafunkcinių įrenginių ir kitos organizacinės technikos pogarantinė priežiūros ir remonto paslaugos, įskaitant detalių, reikalingų Paslaugoms teikti, tiekimą:

6.2.1.	Kokybės ir garantijos reikalavimai:

6.2.1.1. Tiekėjas suteiktoms remonto Paslaugoms privalo suteikti ne trumpesnį kaip 1 (vieno) mėnesio kokybės garantijos terminą, detalėms – ne trumpesnį kaip 3 (trijų) mėnesių kokybės garantijos terminą.

6.2.1.2. Garantijos terminai skaičiuojami nuo atitinkamų suteiktų Paslaugų perdavimo Pirkėjui momento, t.y. nuo Paslaugų priėmimo – perdavimo akto pasirašymo dienos.

6.2.1.3. Tiekėjas įsipareigoja savo jėgomis ir lėšomis pašalinti per garantijos terminą nustatytus remonto Paslaugų ir/ar eksploatacinių medžiagų ir/ar detalių trūkumus (arba pakeisti trūkumų turinčias eksploatacines medžiagas ir/ar detales (naujomis) kokybiškomis) per su Pirkėju sutartą terminą, išskyrus tuos atvejus, kai Paslaugų trūkumai atsirado dėl Pirkėjo kaltės.

- Sutartinių įsipareigojimų vykdymo tvarka ir terminai

7.1.1.	Daugiafunkciniai spausdinimo įrenginiai.

7.1.1.1.	Prekių užsakymas:

Prekės bus perkamos pagal Pirkėjo poreikį, t.y. pagal Pirkėjo Tiekėjui pateikiamus atskirus užsakymus. Pirkėjas užsakymus Tiekėjui pateiks elektroniniu paštu ir/arba faksu nurodytu Sutartyje. Tiekėjui pateikiamame užsakyme Pirkėjas nurodys užsakomas Prekes (asortimentą), jų kiekius, pristatymo vietą. Užsakymus Pirkėjas Tiekėjui gali pateikti visą Sutarties galiojimo laikotarpį. Užsakymų skaičius neribojamas.

7.1.1.2.	Prekių pristatymo terminai:

Vadovaujantis atitinkamu Pirkėjo pateiktu užsakymu, Tiekėjas privalo užsakytas Prekes pristatyti ne vėliau kaip per 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų nuo atitinkamo Pirkėjo užsakymo pateikimo dienos.

7.1.2.	Daugiafunkcinių įrenginių ir kitos organizacinės technikos pogarantinė priežiūros ir remonto paslaugos, įskaitant detalių tiekimą

7.1.2.1.	Paslaugų užsakymas:

- Paslaugos perkamos pagal poreikį ir tik pagal atskirus Pirkėjo užsakymus/pranešimus. Užsakymas/pranešimas, pateikiamas telefonu ir/ar elektroniniu paštu ir/ar užregistruojant Įrangos gedimą Tiekėjo gedimų registravimo sistemoje.

- -	Užsakymus/pranešimus Pirkėjas pateikia Pirkėjo darbo metu, t.y. darbo dienomis nuo 7 val. 30 min. iki 16 val. 30 min. (penktadieniais nuo 7 val. 30 min. iki 15 val. 15 min.).

- -	Tiekėjui pateikiamame užsakyme/pranešime Pirkėjas nurodo užsakomas Paslaugas, jų apimtis (jei įmanoma), Paslaugų teikimo vietą.

- -	Užsakymus Pirkėjas Tiekėjui gali pateikti visą Sutarties galiojimo laikotarpį. Užsakymų skaičius neribojamas.

7.1.2.2.	Paslaugų teikimo sąlygos ir atlikimo tvarka:

- Tiekėjas įsipareigoja atvykti į Pirkėjo nurodytą Įrangos buvimo vietą, apžiūrėti Pirkėjo nurodytą Įrangą ir pateikti Pirkėjui Įrangos defektinį aktą (toliau – Defektinis aktas) ne vėliau kaip per 1 (vieną) darbo dieną nuo Pirkėjo užsakymo/pranešimo pateikimo momento.

- Jei nėra galimybės Įrangos apžiūrėti Paslaugų teikimo vietoje, Tiekėjas savo lėšomis ir jėgomis paima Įrangą apžiūrai. Įranga perduodama apžiūrai pasirašant Įrangos priėmimo - perdavimo aktą.

- Tiekėjas Įrangos Defektiniame akte nurodo Įrangos priežiūros ir remonto Paslaugų ir remontui atlikti reikalingų detalių kainas bei remonto Paslaugų trukmę.

- Tiekėjas Įrangos priežiūros ir remonto Paslaugas atlieka tik Pirkėjui patvirtinus Tiekėjo pateiktą Defektinį aktą (t.y. patvirtinus remonto Paslaugą, nurodytomis kainomis).

- Tiekėjas Įrangą privalo suremontuoti ne vėliau kaip per 3 (tris) darbo dienas nuo momento, kai Pirkėjas patvirtina Defektinį aktą (t.y. remonto Paslaugas). Nesant reikalingų detalių Tiekėjo sandėlyje – ne vėliau kaip per 14 (keturiolika) dienų nuo momento, kai Pirkėjas patvirtina Defektinį aktą (t.y. remonto Paslaugas).

- Įranga remontuojama Pirkėjo nurodytoje Įrangos buvimo vietoje. Jeigu Įrangos yra neįmanoma suremontuoti Įrangos buvimo vietoje, Tiekėjas Įrangą privalo paimti ir suremontavęs pristatyti atgal į jos buvimo vietą, nepažeisdamas aukščiau nurodytų Įrangos priežiūros ir remonto Paslaugų pateikimo terminų. Įrangą iki remonto Paslaugų suteikimo vietos ir atgal Tiekėjas transportuoja savo jėgomis ir lėšomis.

- Tiekėjas, suremontavęs Įrangą, Pirkėjui pateikia remonto aktą (toliau – Remonto aktas), kuriame yra nurodoma: (1) Įrangos priežiūros ir remonto paslaugų pradžia/pabaiga; (2) jei Įranga buvo paimta iš jos buvimo vietos - Įrangos paėmimo/grąžinimo laikas; (3) atliktos remonto Paslaugos ir jų kaina; (4) remonto metu panaudotos detalės ir jų kaina; (5) kita informacija. Remonto akte nurodoma informacija ir duomenys turi atitikti Defektiniame akte nurodytus duomenis. Remonto aktą turi patvirtinti Pirkėjas. Pirkėjo patvirtintas Remonto aktas yra laikomas remonto Paslaugų priėmimo-perdavimo aktu.

- Tiekėjas įsipareigoja nedelsiant informuoti Pirkėją, jei nustato, kad Įranga yra naudojama netinkamai. Nustačius tyčinį Įrangos sugadinimo faktą, nedelsiant apie tai informuoti Pirkėją, nurodant (jei įmanoma nustatyti) Įrangos sugadinimo aplinkybes bei atstatymo kaštus.

- Tiekėjas įsipareigoja nedelsiant informuoti Pirkėją, jei yra nustatomos aplinkybės, keliančios grėsmę tinkamam Įrangos veikimui.

- Suteikęs Paslaugas, Tiekėjas pakeistas sugedusias (nekokybiškas) detales privalo išsivežti papildomai neapmokant.

Nurodytas preliminarus Prekių kiekis (vnt.), kuris naudojamas Pasiūlymų vertinimui. Pirkėjas neįsipareigoja nupirkti viso nurodyto Preliminaraus kiekio arba bet kurios jo dalies

Nurodytas preliminarus Paslaugų kiekis, kuris naudojamas Pasiūlymų vertinimui. Pirkėjas neįsipareigoja nupirkti viso nurodyto Preliminaraus kiekio arba bet kurios jo dalies.