SS 7.1 priedas

Perdavimo tinklo 330/110/10 kV KRUONIO HIDROAKUMULIACINĖS elektrinės atvirOSIOS skirstyklOS pagrindinių bei pagalbinių elektros įrenginių bei kitos įrangos technologinio operatyvinio valdymo paslaugų techninė specifikacija

- SĄVOKOS:

  - Pirkėjas – įmonė, kuri naudojasi paslauga;

  - Pardavėjas – įmonė, teikianti paslaugą;

  - PSO – Perdavimo sistemos operatorius LITGRID AB;

  - Operatyvinis elektros įrenginių perjungimas – operatyvinių arba operatyvinių remonto darbuotojų atliekamas elektros įrenginių būsenos keitimas;

  - Operatyvinis darbuotojas – elektrotechnikos darbuotojas, kuris budėdamas turi teisę vykdyti elektros įrenginių operatyvinę priežiūrą ir/ar operatyvinius perjungimus;

  - Operatyvinis remonto darbuotojas – specialiai apmokytas ir parengtas darbuotojas, kuris eksploatuoja veikiančius elektros įrenginius ir gali juose vykdyti operatyvinius perjungimus;

  - Dispečeris – Pirkėjo Sistemos valdymo centro budintis darbuotojas, dirbantis 24/7 režimu ir atsakingas už Lietuvos elektros energetikos sistemos bei Perdavimo tinklo operatyvinę kontrolę ir valdymą;

  - Kitos specifikacijoje vartojamos sąvokos suprantamos taip, kaip nurodyta Lietuvos Respublikos energetikos įstatyme, Lietuvos Respublikos elektros energetikos įstatyme, Elektros tinklų naudojimo taisyklėse, patvirtintose Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2012 m. birželio 18 d. įsakymu Nr. 1-116 „Dėl Elektros tinklų naudojimo taisyklių patvirtinimo“, Saugos eksploatuojant elektros įrenginius taisyklėse, patvirtintose Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2010 m. kovo 30 d. įsakymu Nr. 1-100 „Dėl Saugos eksploatuojant elektros įrenginius taisyklių patvirtinimo“, Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2015 m. vasario 20 d. įsakymu Nr. 1-54 patvirtintų Dispečerinio elektros energetikos sistemos valdymo nuostatų ir kituose teisės aktuose.

- PASLAUGOS APIBRĖŽIMAS:

  - Perdavimo tinklo 330/110/10 kV Kruonio hidroakumuliacinės elektrinės atviroji skirstykla, kuri randasi adresu: Kruonis, Kaišiadorių rajonas, pagrindinių bei pagalbinių elektros įrenginių ir kitos įrangos technologinio operatyvinio valdymo paslaugos (toliau – Paslaugos) turi būti teikiamos nuo 2025 m. balandžio 1 d. iki 2028 m. kovo 31 d. imtinai.

  - Suteikiamos šios Paslaugos:

    - pagrindinių ir pagalbinių elektros įrenginių ir kitos įrangos išjungimas ir įjungimas;

    - įtampos buvimo (nebuvimo) patikrinimas;

    - Pirkėjo informavimas apie RAA įrangos poveikius;

    - Pirkėjo informavimas apie pastebėtus pagrindinių ir pagalbinių elektros įrenginių bei kitos įrangos gedimus (defektus);

    - pagrindinių ir pagalbinių elektros įrenginių bei kitos įrangos avarinės apžiūros pagal Pirkėjo užsakymą.

    - ypatingais atvejais pagalba Pirkėjui likviduojant gaisrus objektuose (leidimo gesinti elektros įrenginius išdavimas, užsidegimo likvidavimas turimomis gaisro gesinimo priemonėmis);

    - ypatingais atvejais saugos tarnybos darbuotojų, užtikrinančių pastočių fizinę apsaugą, priežiūra jiems esant pastočių teritorijoje.

  - Paslaugos teikimas turi būti vykdomas nuolatinės parengties režimų, t.y. privalomai užtikrinama, kad bet kuriuo paros metu 24 valandas per parą ir 7 dienas per savaitę.

  - Darbų sauga, atliekant paslaugą Pirkėjo objektuose, reglamentuojama Rangovų saugaus darbo organizavimo ir vykdymo LITGRID AB objektuose tvarkos aprašu (1 priedas).

  - Darbų organizavimas, atliekant paslaugą Pirkėjo objektuose, reglamentuojamas Darbų organizavimo ir vykdymo tvarkos aprašu (2 priedas).

  - Suteikiamų Paslaugų kokybė turi atitikti Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2012 m. spalio 29 d. įsakymu Nr. 1-211 patvirtintų Elektrinių ir elektros tinklų eksploatavimo taisyklių, Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2015 m. vasario 20 d. įsakymu Nr. 1-54 patvirtintų Dispečerinio elektros energetikos sistemos valdymo nuostatų, kitų elektros įrenginių operatyvinį valdymą ir techninę priežiūrą reglamentuojančių teisės norminių aktų nustatytus reikalavimus.

- PARDAVĖJAS ĮSIPAREIGOJA UŽTIKRINTI, KAD:

  - Paslaugas teikiantys darbuotojai turės operatyvinio ar operatyvinio remonto darbuotojo teises.

  - Darbuotojai, neturintys operatyvinio ar operatyvinio remonto darbuotojų teisių, iki pradėdami teikti paslaugą privalo būti apmokyti ir atestuoti pagal LITGRID AB operatyvinių ir operatyvinių remonto darbuotojų ruošimo bei periodinių priešavarinių treniruočių vykdymo instrukcijos nuostatus (Techninės specifikacijos 3 priedas).

  - Prieš tai, kai Pardavėjo darbuotojai vykdys operatyvinius perjungimus LITGRID AB eksploatuojamuose elektros įrenginiuose, Pardavėjas pateiks LITGRID AB prašymą, leisti vykdyti operatyvinius perjungimus LITGRID AB elektros įrenginiuose. Kartu su prašymu pateikiama:

    - elektrotechnikos darbuotojų sąrašas (sąraše nurodomi elektrotechnikos darbuotojų vardai, pavardės, apsaugos nuo elektros kategorijos ir elektrotechnikos darbuotojų teisės (operatyviniai, operatyviniai remonto darbuotojai). Šie sąrašai turi būti atnaujinti (papildyti), pasikeitus bet kuriems juose nurodytiems duomenims.

    - Valstybinės energetikos inspekcijos atestatus, suteikiančius teisę vykdyti atitinkamų energetikos įrenginių eksploatavimą.

    - LITGRID AB, vadovaudamasi prašymu, išduoda leidimą (Sistemos valdymo departamento direktoriaus Nurodymą), leidžiantį Pardavėjo elektrotechnikos darbuotojams, vykdyti operatyvinius perjungimus LITGRID AB eksploatuojamuose elektros įrenginiuose.

  - Paslaugas teikiantys darbuotojai bus aprūpinti asmeninėmis ir kolektyvinėmis saugos priemonėmis bei  privalės jomis naudotis darbo metu. Už aprūpinimą atsakingas Pardavėjas.

  - Paslaugas teikiančių darbuotojų kvalifikacija bus tobulinama vadovaujantis Energetikos objektus, įrenginius statančių ir eksploatuojančių darbuotojų atestavimo tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2012 m. lapkričio 7 d. įsakymu Nr. 1-220 „Dėl Energetikos objektus, įrenginius statančių ir eksploatuojančių darbuotojų atestavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“  aktualios redakcijos reikalavimais. Už darbuotojų kvalifikacijos tobulinimą atsakingas Pardavėjas.

- PASLAUGŲ UŽSAKYMAS IR VALDYMAS

  - Paslaugas užsako Pirkėjo įgalioti asmenys.

  - Planiniai operatyviniai perjungimai užsakomi pateikus elektros įrenginių atjungimų grafikus ir įrenginių atjungimo paraiškas.

  - Neplaniniai ir avariniai elektros įrenginių operatyviniai perjungiamai užsakomi operatyvine tvarka, žodiniu pranešimu įrašomu telefonu (pokalbio įrašai saugomi ne mažiau 30 parų, atsakingas Pirkėjas) arba elektroniniu paštu. Užsakymai Paslaugoms, reikalingoms suteikti avarine tvarka, pateikiami bet kuriuo paros metu.

  - Neplanine ir planine tvarka užsakytos Paslaugos pradedamos teikti užsakyme nurodytu laiku, avarijų atvejais, Paslaugos pradedamos teikti nedelsiant, bet ne vėliau kaip per 1 val. nuo užsakymo pradžios.

  - Operatyvinių perjungimų laikas skaičiuojamas pagal faktinį jų atlikimo laiką. Laikai fiksuojami Pardavėjo dispečerio operatyviniame žurnale ir/arba telefoninių pokalbių automatizuoto įrašymo priemonėmis.

  - Avarijos ir sutrikimai, įvykę Pirkėjui priklausančiuose elektros įrenginiuose, registruojami ir priskiriami Pirkėjui. Avarijų ir sutrikimų kaltininkus nustato komisija, sudaryta iš Pardavėjo ir Pirkėjo darbuotojų, vadovaudamasi Energetikos įrenginių avarijų ir sutrikimų tyrimo ir apskaitos nuostatais, patvirtintais Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2010 m. kovo 5 d. įsakymu Nr. 1-80 „Dėl Energetikos įrenginių avarijų ir sutrikimų tyrimo ir apskaitos nuostatų patvirtinimo“.

  - Detaliai Paslaugų suteikimo ir užsakymo procesas ne vėliau kaip per 10 darbo dienų nuo Paslaugų pirkimo sutarties pasirašymo dienos tarp Šalių suderinamas elektrotechnikos darbuotojų tarpusavio darbų santykių nuostatuose (toliau – Nuostatai). Techninės specifikacijos 4 priedas. Nuostatų projektas, neturi prieštarauti Dispečerinio elektros energetikos sistemos valdymo nuostatų, patvirtintų Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2015 m. vasario 20 d. įsakymu Nr. 1-54 „Dėl Dispečerinio elektros energetikos sistemos valdymo nuostatų patvirtinimo“, reikalavimams.

- PASLAUGŲ PRIĖMIMO IR APMOKĖJIMO UŽ PASLAUGAS TVARKA

  - Apmokėjimas už Paslaugas vykdomas vadovaujantis Paslaugų pirkimo - pardavimo sutarties reikalavimais.

- PRIDEDAMA:

1 priedas: Rangovų saugaus darbo organizavimo ir vykdymo LITGRID AB objektuose tvarkos aprašu, 27 lapai.

2 priedas: Darbų organizavimo ir vykdymo LITGRID AB Perdavimo tinklo įrenginiuose tvarkos aprašas, 19 lapų.

3 priedas: LITGRID AB operatyvinių ir operatyvinių remonto darbuotojų ruošimo bei periodinių priešavarinių treniruočių vykdymo instrukcija, 11 lapų.

4 priedas: LITGRID AB, AB „Ignitis gamyba“ ir Rangovo (teikiančio Perdavimo Tinklo 330/110/10 kV Kruonio hidroakumuliacinės elektrinės atvirosios skirstyklos pagrindinių bei pagalbinių elektros įrenginių ir kitos įrangos technologinio operatyvinio valdymo paslaugas) elektrotechnikos darbuotojų tarpusavio santykių aptarnaujant 330/110/10 kV Kruonio hidroakumuliacinės elektrinės (KHAE) AS įrenginius nuostatai (projektas).