# VALSTYBĖS ĮMONĖS „ORO NAVIGACIJA“ ORO UOSTŲ PRIEIGŲ APŽVALGOS RADIOLOKATORIŲ

# ANTENŲ APTAKŲ TECHNINĖS PRIEŽIŪROS IR REMONTO PASLAUGŲ PIRKIMO

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

- SUTRUMPINIMAI IR SĄVOKOS

- Techninėje specifikacijoje naudojami šie sutrumpinimai ir sąvokos:

Paslaugų teikėjas – Dalyvis, kurio pasiūlymas pirkimui pirkimo sąlygose nustatyta tvarka bus pripažintas laimėjusiu ir su kuriuo bus sudaryta Sutartis.

Pirkėjas – Valstybės įmonė „Oro navigacija“.

Sutartis – Tiekėjo ir Pirkėjo pasirašoma Paslaugų teikimo sutartis.

Paslaugos – VĮ „Oro navigacija“ naudojamų oro uostų prieigų apžvalgos radiolokatorių antenų aptakų techninės priežiūros ir remonto paslaugos.

Užsakymas – Pirkėjo Paslaugų tiekėjui pateiktas rašytinis Paslaugų užsakymas dėl Paslaugų teikimo.

- TIKSLAS

2.1. VĮ „Oro navigacija" naudoja 3 radarų sistemas, kiekvieną iš kurių sudaro kartu sumontuoti pirminis radaras „Ural“ (Vilniuje) arba „Morava“ (Kaune ir Palangoje) ir antrinis radaras IRS-20MP/S.

2.2. Radarų antenų sistemos yra sumontuotos ant bokštų. Antenų bokštų aukštis yra 18 m (Vilniuje), 24 m (Kaune ir Palangoje).

2.3. Radarų antenų sistemos visose trijose vietose yra apsaugotos S38-75 ESSCO tipo antenų aptakiais.

2.4. Šio pirkimo tikslas yra nupirkti Valstybės įmonės Oro navigacija Vilniaus, Kauno ir Palangos oro uostų prieigų apžvalgos radarų sistemų antenų aptakų, nurodytų šios techninės specifikacijos 2.3. punkte, techninės priežiūros, valymo ir remonto paslaugas.

- PASLAUGŲ APRAŠYMAS

3. Perkamas Paslaugas sudaro žemiau išvardintos paslaugų grupės:

  - S38-75 modelio antenų aptakų techninės priežiūros (pagal gamintojo dokumentaciją) paslaugos;

  - S38-75 modelio antenų aptakų valymo paslaugos;

  - S38-75 modelio antenų aptakų remonto (tuo atveju, kai, atliekant techninės priežiūros darbus, bus nustatyta, kad remontas yra reikalingas) paslaugos.

IV. PASLAUGŲ TEIKIMO TVARKA IR TERMINAI

4. Bendri reikalavimai Paslaugų organizavimui ir atlikimui:

4.1. 4.1. Kadangi aplinkos poveikis antenų aptakoms gali labai skirtis priklausomai nuo vietos sąlygų, aptakų priežiūros periodiškumas gali būti įvairus. Pagal aptakų gamintojo (L3 Communications ESSCO) reikalavimus yra nustatytas 3 metų S38-75 ESSCO tipo antenų aptakų techninės priežiūros darbų atlikimo periodiškumas. Todėl Pirkėjas planuoja sudaryti su Paslaugų tiekėju sutartį trims metams, numatant, kad kiekvienais metais bus atliekama tik vieno iš Pirkėjo turimų radarų antenos aptakos techninė priežiūra.

4.2. Visas šioje techninėje specifikacijoje nurodytas Paslaugas Tiekėjas atlieka, naudodamas savo įrankius ir priemones (išskyrus vandenį, naudojamą antenų aptakų valymui). Teikėjas užtikrina, kad turės pakankamai sutarties įgyvendinimui reikalingų priemonių ir įrangos.

4.3. Teikdamas paslaugas Tiekėjas turi vadovautis S38-75 modelio antenų aptakų gamintojo dokumentacija (L-3 ESSCO TM09-15 INSTALLATION, OPERATION & MAINTENANCE MANUAL MODEL S38-75 RADOME).

4.4.. Radarų antenų aptakų techninės priežiūros ir valymo paslaugos turi apimti bent jau:

4.4.1. visų antenos aptakos panelių techninė priežiūra;

4.4.2. visų aptakos panelių varžtų techninė priežiūra;

4.4.3. aptakos inkarinių varžtų sukimo momento patikrinimą (ir tinkamo sukimo momento atstatymą, jei tuo reikia);

4.4.4. aptakos sandarinimo techninė priežiūra;

4.4.5. apsaugos nuo žaibo iškrovų techninė priežiūra;

4.4.6. aptakos apšvietimo techninė priežiūra;

4.4.7. aptakos valymą. Po valymo antenos aptaka turi būti be vizualiai matomų nešvarumų, turi būti pašalintas purvas ir kitos dėmės.

4.5. Tuo atveju, kai, atliekant techninės priežiūros darbus, bus nustatyta, kad yra reikalingas aptakos remontas:

a) tai turi būti nurodyta  Teikėjo ir Pirkėjo atstovų pasirašytame priežiūros darbų atlikimo dokumente;

b) reikalingas remontas (pagal  Pirkėjo Užsakymą) turi būti atliktas ne vėliau kaip per 60 dienų nuo Pirkėjo pateikto Užsakymo dienos.

4.6. Atliekant aptakų priežiūros ir remonto darbus, atitinkamas radaras turi būti išjungiamas. Todėl aptakų techninės priežiūros paslaugų Teikėjas turi užtikrinti darbų atlikimą per įmanomai trumpiausią laiką. Bet kuriuo atveju visi reikalingi priežiūros darbai (įskaitant aptakos valymą) kiekviename iš radarų turi būti atliekami ne ilgiau kaip tris dienas.

4.7. Teikėjas privalo per 10 darbo dienų nuo sutarties sudarymo suderinti eilinės radaro antenos aptakos techninės priežiūros preliminarią datą su Pirkėju.

4.8. Užsakymas dėl konkretaus radaro antenų aptakos techninės priežiūros ir valymo darbų atlikimo turi būti patvirtintas  likus ne mažiau kaip 30 dienų iki faktinės darbų pradžios dienos.

V. PASLAUGŲ TEIKIMO VIETA

5. Paslaugų teikimo vietos:

a) Vilniaus radaras,

b) Kauno radaras,

c) Palangos radaras.

VI. GARANTINIAI ĮSIPAREIGOJIMAI

6.1. Suteiktoms Paslaugoms turi būti suteikta ne mažesnė kaip 3 mėnesių garantija. Garantijos terminas skaičiuojamas nuo suteiktų Paslaugų perdavimo Pirkėjui momento, t.y. nuo Paslaugų priėmimo – perdavimo akto pasirašymo.

6.2. Tiekėjas įsipareigoja savo jėgomis ir lėšomis pašalinti per garantijos terminą nustatytus Paslaugų trūkumus per 30 kalendorinių dienų nuo Pirkėjo pranešimo apie trūkumus išsiuntimo dienos, išskyrus tuos atvejus, kai trūkumai atsirado dėl Paslaugų gavėjo kaltės.

- SUTARTIES VYKDYMO METU TEIKIAMI DOKUMENTAI

7.1. Teikėjas turi atitinkamai dokumentuoti atliktus antenos aptakos priežiūros darbus. Po atliktos kiekvieno iš radarų antenos aptakos priežiūros dokumentai turi būti pasirašyti Teikėjo ir Pirkėjo atstovų. Tiekėjas ne vėliau kaip po mėnesio nuo priežiūros darbų atlikimo dokumento pasirašymo datos turi pateikti Pirkėjui suteiktų Paslaugų galutinę ataskaitą, kurioje turi būti nurodytos suteiktos paslaugos (trumpas aprašymas), gautas ir/ar laukiamas rezultatas, galimos rizikos, išvados, rekomendacijos ir pan.).