Konkretaus pirkimo, atliekamo DPS pagrindu Specialiųjų sąlygų priedas Nr. 2 „Užduotis (Techninė specifikacija)“

GELEŽINKELIO KELIO REMONTO DARBŲ

TECHNINĖS PRIEŽIŪROS PASLAUGŲ PIRKIMO

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

- PIRKIMO OBJEKTAS. Geležinkelio kelio remonto darbų techninės priežiūros paslaugų pirkimas objekte Jonaitiškis – Tytuvėnai  15+160 - 38+760 km (BVPŽ kodas 71247000-1, A.12).

- PIRKIMO OBJEKTO PRITAIKYMO SRITIS.

Vadovaujantis Statybos techniniu reglamentu STR 1.06.01:2016 „Statybos darbai. Statinio statybos priežiūra“ vykdant remonto darbus yra būtina statinio statybos priežiūra, siekiant užtikrinti, kad rangos darbai būtų atliekami pagal parengtą projektą (toliau – Projektas).

- REIKALAVIMAI, KURIUOS TURI ATITIKTI PERKAMOS PASLAUGOS.

  - Techninė priežiūra atliekama vadovaujantis:

    - Lietuvos Respublikos statybos įstatymu;

    - STR 1.06.01:2016 „Statybos darbai. Statinio statybos priežiūra“;

    - STR 1.07.03:2017 „Statinių techninės ir naudojimo priežiūros tvarka“;

    - Naujų nekilnojamojo turto kadastro objektų formavimo tvarka“;

    - STR 1.02.01:2017 „Statybos dalyvių atestavimo ir teisės pripažinimo tvarkos aprašas“;

    - STR 1.01.03:2017 „Statinių klasifikavimas“;

    - STR1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“;

    - kitais perkamoms paslaugoms taikytinais Lietuvos Respublikoje galiojančių teisės aktų bei techninių reglamentų reikalavimais.

  - Techninis prižiūrėtojas privalo:

    - užtikrinti, kad statyba būtų atliekama pagal Projektą (Projektas bus pateiktas iki rangos darbų pradžios), kontroliuoti statybos metu naudojamų statybos produktų bei įrenginių kokybę ir neleisti jų naudoti, jeigu jie neatitinka statinio projekto, normatyvinių statybos techninių dokumentų, normatyvinių statinio saugos ir paskirties dokumentų, taip pat jeigu nepateikti statybos produktų pateikimo į Lietuvos Respublikos rinką ar tiekimo jai reikalavimus nustatančiuose teisės aktuose nurodyti dokumentai;

    - tikrinti atliktų darbų kokybę ir mastą, informuoti Užsakovą apie atliktus statybos darbus, kurie neatitinka statinio normatyvinės kokybės reikalavimų;

    - tikrinti ir priimti paslėptus statybos darbus ir paslėptas statinio konstrukcijas, dalyvauti išbandant inžinerinius tinklus, inžinerines sistemas, įrenginius, konstrukcijas;

    - teikti užsakovui darbų eigos ataskaitas;

    - inicijuoti ir dalyvauti galutiniame darbų pridavime (taip pat tarpiniuose darbų pridavimuose jei tai numatyta sutartyje);

    - remonto darbų metu privalo būti statybvietėje tiek, kiek reikalinga statybos procesui kontroliuoti, bet ne rečiau kaip 2 kartus per savaitę.

3.2.7. 	atlikti kitas taikytinuose Lietuvos Respublikoje galiojančiuose teisės aktuose statybos techniniam prižiūrėtojui priskirtas funkcijas.

3.2.8.	 įforminti savo veiklos rezultatus pagal STR 1.06.01:2016 „Statybos darbai. Statinio statybos priežiūra“ reikalavimus.

- DOKUMENTAI, REIKALAUJAMI PIRKIMO OBJEKTO TECHNINIŲ SAVYBIŲ IR KOKYBĖS PATVIRTINIMUI.

  - Atliktų paslaugų perdavimo – priėmimo aktas;

  - PVM sąskaita – faktūra.