TSD-492, VPP-2450

Užrakinamų plokštelių sistemos techninė specifikacija

| Eil. Nr. | Pavadinimas, reikalaujamos parametrų reikšmės |  | Orientac. kiekis, vnt. | Siūlomos parametrų reikšmės |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Užrakinamų titaninių (arba lygiaverčių) plokštelių sistema, naudojama su Ø 1,5 mm, Ø 2,0 mm, Ø 2,4 mm, Ø 2,7 mm, Ø 3,5 mm užrakinamais sraigtais ir Ø 1,8 mm, Ø 2,0 mm užrakinamais besriegiais kaišteliais. |  |  | Užrakinamų titaninių (arba lygiaverčių) plokštelių sistema, naudojama su Ø 1,5 mm, Ø 2,0 mm, Ø 2,4 mm, Ø 2,7 mm, Ø 3,5 mm užrakinamais sraigtais ir Ø 1,8 mm, Ø 2,0 mm užrakinamais besriegiais kaišteliais. |
| 1.1 | - Tiesi rekonstrukcinė užrakinama plokštelė; - Pagaminta iš titano (arba lygiavertės medžiagos); - Išmatavimai: storis 1,0 – 1,1 mm, plotis 4,2 – 4,4 mm; 4. Fiksuojama Ø 1,5 ± 0,1 mm užrakinamais sraigtais, pagamintais iš titano arba titano lydinio; 5. Kiaurymių skaičius: |  |  | - Tiesi rekonstrukcinė užrakinama plokštelė; - Pagaminta iš titano; - Išmatavimai: storis 1,0 mm, plotis 4,3 mm; 4. Fiksuojama Ø 1,5 mm užrakinamais sraigtais, pagamintais iš titano lydinio; 5. Kiaurymių skaičius: |
| 1.1.1 | 6 kiaurymių |  | 1 | 6 kiaurymių, Changzhou Kanghui Medical Innovation Co., Ltd., katalogas 1, psl. 55, 29476006 |
| 1.1.2 | 12 kiaurymių |  | 1 | 12 kiaurymių, Changzhou Kanghui Medical Innovation Co., Ltd., katalogas 1, psl. 55, 29476012 |
| 1.2 | - T formos užrakinama plokštelė; - Pagaminta iš titano (arba lygiavertės medžiagos); - Išmatavimai: storis 1,0 – 1,1 mm, plotis 4,2 – 4,4 mm; 4. Fiksuojama Ø 1,5 ± 0,1 mm užrakinamais sraigtais ir Ø 1,5 ± 0,1 mm kortikaliniais sraigtais, pagamintais iš titano arba titano lydinio; 5. Kiaurymių skaičius: |  |  | - T formos užrakinama plokštelė; - Pagaminta iš titano; - Išmatavimai: storis 1,0 mm, plotis 4,3 mm; 4. Fiksuojama Ø 1,5 mm užrakinamais sraigtais ir Ø 1,5 mm kortikaliniais sraigtais, pagamintais iš titano lydinio; 5. Kiaurymių skaičius: |
| 1.2.1 | 8 kiaurymės plokštelės "stiebe", 3 kiaurymės "galvoje" |  | 3 | 8 kiaurymės plokštelės "stiebe", 3 kiaurymės "galvoje", Changzhou Kanghui Medical Innovation Co., Ltd., katalogas 1, psl. 55, 29476608 |
| 1.2.2 | 8 kiaurymės plokštelės "stiebe", 4 kiaurymės "galvoje" |  | 3 | 8 kiaurymės plokštelės "stiebe", 4 kiaurymės "galvoje", Changzhou Kanghui Medical Innovation Co., Ltd., katalogas 1, psl. 55, 29476408 |
| 1.3 | - Y formos užrakinama plokštelė; - Pagaminta iš titano (arba lygiavertės medžiagos); - Išmatavimai: storis 1,0 – 1,1 mm, plotis 4,2 – 4,4 mm. 4. Fiksuojama Ø 1,5 ± 0,1 mm užrakinamais sraigtais ir Ø 1,5 ± 0,1 mm kortikaliniais sraigtais, pagamintais iš titano arba titano lydinio; 5. Kiaurymių skaičius: |  |  | - Y formos užrakinama plokštelė; - Pagaminta iš titano - Išmatavimai: storis 1,0 mm, plotis 4,3 mm. 4. Fiksuojama Ø 1,5 mm užrakinamais sraigtais ir Ø 1,5 mm kortikaliniais sraigtais, pagamintais iš titano lydinio; 5. Kiaurymių skaičius: |
| 1.3.1 | 8 kiaurymės plokštelės "stiebe", 3 kiaurymės "galvoje" |  | 1 | 8 kiaurymės plokštelės "stiebe", 3 kiaurymės "galvoje", Changzhou Kanghui Medical Innovation Co., Ltd., katalogas 1, psl. 55, 29478308 |
| 1.4 | - T formos užrakinama plokštelė; - Pagaminta iš titano (arba lygiavertės medžiagos); - Išmatavimai: storis 1,6 – 1,7 mm, plotis 6,0 – 7,0 mm; - Fiksuojama Ø 2,4 ± 0,1 mm užrakinamais sraigtais ir Ø 2,4 ± 0,1 mm kortikaliniais sraigtais, pagamintais iš titano arba titano lydinio; - Kiaurymių skaičius: |  |  | - T formos užrakinama plokštelė; - Pagaminta iš titano; - Išmatavimai: storis 1,6 mm, plotis 6,5 mm; - Fiksuojama Ø 2,4 mm užrakinamais sraigtais ir Ø 2,4 mm kortikaliniais sraigtais, pagamintais iš titano lydinio; - Kiaurymių skaičius: |
| 1.4.1 | 7 kiaurymės plokštelės "stiebe", 2 kiaurymės "galvoje" |  | 1 | 7 kiaurymės plokštelės "stiebe", 2 kiaurymės "galvoje", Changzhou Kanghui Medical Innovation Co., Ltd., katalogas 1, psl. 64, 24204000 |
| 1.4.2 | 7 kiaurymės plokštelės "stiebe", 3 kiaurymės "galvoje" |  | 1 | 7 kiaurymės plokštelės "stiebe", 3 kiaurymės "galvoje", Changzhou Kanghui Medical Innovation Co., Ltd., katalogas 1, psl. 64, 24205000 |
| 1.5 |  | - T formos užrakinama kondiliarinė plokštelė; - Pagaminta iš titano (arba lygiavertės medžiagos); - Išmatavimai: storis 1,0 – 1,1 mm, plotis 4,2 – 4,4 mm; - Fiksuojama Ø 1,5 ± 0,1 mm užrakinamais sraigtais ir Ø 1,5 ± 0,1 mm kortikaliniais sraigtais, pagamintais iš titano arba titano lydinio; - Kiaurymių skaičius: |  | - T formos užrakinama kondiliarinė plokštelė; - Pagaminta iš titano; - Išmatavimai: storis 1,0 mm, plotis 4,3 mm; - 4. Fiksuojama Ø 1,5 mm užrakinamais sraigtais ir Ø 1,5 mm kortikaliniais sraigtais, pagamintais iš titano lydinio; - Kiaurymių skaičius: |
| 1.5.1 |  | 6 kiaurymės plokštelės "stiebe", 2 kiaurymės "galvoje" | 1 | 6 kiaurymės plokštelės "stiebe", 2 kiaurymės "galvoje", Changzhou Kanghui Medical Innovation Co., Ltd., katalogas 1, psl. 55, 29475906 |
| 1.6 |  | - H formos užrakinama plokštelė; - Pagaminta iš titano (arba lygiavertės medžiagos); - Išmatavimai: storis 1,3 – 1,4 mm; - Fiksuojama Ø 2,0 ± 0,1 mm užrakinamais sraigtais ir Ø 2,0 ± 0,1 mm kortikaliniais sraigtais, pagamintais iš titano arba titano lydinio; - Kiaurymių skaičius: |  | - H formos užrakinama plokštelė; - Pagaminta iš titano; - Išmatavimai: storis 1,3 mm; - 4. Fiksuojama Ø 2,0 mm užrakinamais sraigtais ir Ø 2,0 mm kortikaliniais sraigtais, pagamintais iš titano lydinio; - Kiaurymių skaičius: |
| 1.6.1 |  | 4 kiaurymių | 2 | 4 kiaurymių, Changzhou Kanghui Medical Innovation Co., Ltd., katalogas 1, psl. 57, 24244000 |
| 1.7 |  | - Tiesi užrakinama plokštelė; - Pagaminta iš titano (arba lygiavertės medžiagos); 3. Storis 1,0 – 1,1 mm; - Fiksuojama Ø 1,5 ± 0,1 mm užrakinamais sraigtais ir Ø 1,5 ± 0,1 mm kortikaliniais sraigtais, pagamintais iš titano arba titano lydinio; - Kiaurymių skaičius: |  | - Tiesi užrakinama plokštelė; - Pagaminta iš titano 3. Storis 1,0 mm; - 4. Fiksuojama Ø 1,5 mm užrakinamais sraigtais ir Ø 1,5 mm kortikaliniais sraigtais, pagamintais iš titano lydinio; - 5. Kiaurymių skaičius: |
| 1.7.1 |  | 4 kiaurymių | 2 | 4 kiaurymių, Changzhou Kanghui Medical Innovation Co., Ltd., katalogas 1, psl. 55, 29476504 |
| 1.7.2 |  | 6 kiaurymių | 2 | 6 kiaurymių, Changzhou Kanghui Medical Innovation Co., Ltd., katalogas 1, psl. 55, 29476506 |
| 1.8 |  | - Tiesi užrakinama plokštelė; - Pagaminta iš titano (arba lygiavertės medžiagos); 3. Storis 1,3 – 1,4 mm; - Fiksuojama Ø 2,0 ± 0,1 mm užrakinamais sraigtais ir Ø 2,0 ± 0,1 mm kortikaliniais sraigtais, pagamintais iš titano arba titano lydinio; 5. Kiaurymių skaičius: |  | 1.Tiesi užrakinama plokštelė; - 2. Pagaminta iš titano - 3. Storis 1,3 mm; 4.Fiksuojama Ø 2,0 mm užrakinamais sraigtais ir Ø 2,0 mm kortikaliniais sraigtais, pagamintais iš ttitano lydinio; 5. Kiaurymių skaičius: |
| 1.8.1 |  | 4 kiaurymių | 4 | 4 kiaurymių, Changzhou Kanghui Medical Innovation Co., Ltd., katalogas 1, psl. 56, 29475404 |
| 1.8.2 |  | 5 kiaurymių | 4 | 5 kiaurymių, Changzhou Kanghui Medical Innovation Co., Ltd., katalogas 1, psl. 56, 29475405 |
| 1.8.3 |  | 6 kiaurymių | 4 | 6 kiaurymių, Changzhou Kanghui Medical Innovation Co., Ltd., katalogas 1, psl. 56, 29475406 |
| 1.8.4 |  | 7 kiaurymų | 4 | 7 kiaurymų, Changzhou Kanghui Medical Innovation Co., Ltd., katalogas 1, psl. 56, 29475407 |
| 1.8.5 |  | 8 kiaurymių | 4 | 8 kiaurymių, Changzhou Kanghui Medical Innovation Co., Ltd., katalogas 1, psl. 56, 29475408 |
| 1.9 |  | - Tiesi užrakinama plokštelė; - Pagaminta iš titano (arba lygiavertės medžiagos); 3. Storis 1,7 – 1,8 mm; - Fiksuojama Ø 2,4 ± 0,1 mm užrakinamais sraigtais ir Ø 2,4 ± 0,1 mm kortikaliniais sraigtais, pagamintais iš titano arba titano lydinio; - Kiaurymių skaičius: |  | 1. Tiesi užrakinama plokštelė; 2. Pagaminta iš titano; 3. Storis 1,8 mm. 4. Fiksuojama Ø 2,4 mm užrakinamais sraigtais ir Ø 2,4 mm kortikaliniais sraigtais, pagamintais iš titano lydinio. 5. Kiaurymių skaičius: |
| 1.9.1 |  | 4 kiaurymių | 1 | 4 kiaurymių, Changzhou Kanghui Medical Innovation Co., Ltd., katalogas 1, psl. 64, 24201004 |
| 1.9.2 |  | 5 kiaurymių | 1 | 5 kiaurymių, Changzhou Kanghui Medical Innovation Co., Ltd., katalogas 1, psl. 64, 24201005 |
| 1.9.3 |  | 6 kiaurymių | 1 | 6 kiaurymių, Changzhou Kanghui Medical Innovation Co., Ltd., katalogas 1, psl. 64, 24201006 |
| 1.9.4 |  | 7 kiaurymų | 1 | 7 kiaurymų, Changzhou Kanghui Medical Innovation Co., Ltd., katalogas 1, psl. 64, 24201007 |
| 1.9.5 |  | 8 kiaurymių | 1 | 8 kiaurymių, Changzhou Kanghui Medical Innovation Co., Ltd., katalogas 1, psl. 64, 24201008 |
| 1.9.6 |  | 10 kiaurymių | 1 | 10 kiaurymių, Changzhou Kanghui Medical Innovation Co., Ltd., katalogas 1, psl. 64, 24201010 |
| 1.10 |  | - Y formos užrakinama plokštelė; - Pagaminta iš titano (arba lygiavertės medžiagos); 3. Storis 1,3 – 1,4 mm; - Fiksuojama Ø 2,0 ± 0,1 mm užrakinamais sraigtais ir Ø 2,0 ± 0,1 mm kortikaliniais sraigtais, pagamintais iš titano arba titano lydinio; - Kiaurymių skaičius: |  | 1. Y formos užrakinama plokštelė; 2. Pagaminta iš titano; 3. Storis 1,3 mm. 4. Fiksuojama Ø 2,0 mm užrakinamais sraigtais ir Ø 2,0 mm kortikaliniais sraigtais, pagamintais iš titano lydinio. 5. Kiaurymių skaičius: |
| 1.10.1 |  | 7 kiaurymės plokštelės "stiebe", 3 kiaurymės "galvoje" | 1 | 7 kiaurymės plokštelės "stiebe", 3 kiaurymės "galvoje", Changzhou Kanghui Medical Innovation Co., Ltd., katalogas 1, psl. 56, 29476307 |
| 1.11 |  | - X formos užrakinama plokštelė, 4 kiaurymių; - Pagaminta iš titano (arba lygiavertės medžiagos); 3. Storis 1,7 – 1,8 mm; - Fiksuojama Ø 2,7 ± 0,1 mm užrakinamais sraigtais, pagamintais iš titano arba titano lydinio; - Plokštelės dydis ir ilgis: |  | 1. X formos užrakinama plokštelė, 4 kiaurymių; 2. Pagaminta iš titano; 3. Storis 1,8 mm. 4. Fiksuojama Ø 2,7 mm užrakinamais sraigtais, pagamintais iš titano lydinio. 5. Plokštelės dydis ir ilgis: |
| 1.11.1 |  | Maža, 22 – 24 mm ilgio | 2 | Maža, 24 mm ilgio, Changzhou Kanghui Medical Innovation Co., Ltd., katalogas 1, psl. 65, 24211003 |
| 1.11.2 |  | Vidutinė, 28 – 30 mm ilgio | 2 | Vidutinė, 30 mm ilgio, Changzhou Kanghui Medical Innovation Co., Ltd., katalogas 1, psl. 65, 24211002 |
| 1.11.3 |  | Didelė, 34 – 36 mm ilgio | 2 | Didelė, 36 mm ilgio, Changzhou Kanghui Medical Innovation Co., Ltd., katalogas 1, psl. 65, 24211001 |
| 1.12 |  | - T formos užrakinama plokštelė; 2. Pagaminta iš titano (arba lygiavertės medžiagos); 3. Storis 1,3 – 1,4 mm; - Fiksuojama Ø 2,0 ± 0,1 mm užrakinamais sraigtais ir Ø 2,0 ± 0,1 mm kortikaliniais sraigtais, pagamintais iš titano arba titano lydinio; - Kiaurymių skaičius: |  | 1. T formos užrakinama plokštelė; 2. Pagaminta iš titano; 3. Storis 1,3 mm. 4. Fiksuojama Ø 2,0 mm užrakinamais sraigtais ir Ø 2,0 mm kortikaliniais sraigtais, pagamintais iš titano lydinio. 5. Kiaurymių skaičius: |
| 1.12.1 |  | 7 kiaurymės plokštelės "stiebe", 2 kiaurymės "galvoje" | 4 | 7 kiaurymės plokštelės "stiebe", 2 kiaurymės "galvoje", Changzhou Kanghui Medical Innovation Co., Ltd., katalogas 1, psl. 56, 29476207 |
| 1.12.2 |  | 7 kiaurymės plokštelės "stiebe", 3 kiaurymės "galvoje" | 4 | 7 kiaurymės plokštelės "stiebe", 3 kiaurymės "galvoje", Changzhou Kanghui Medical Innovation Co., Ltd., katalogas 1, psl. 56, 29476107 |
| 1.12.3 |  | 5 kiaurymės plokštelės "stiebe", 2 kiaurymės "galvoje" | 4 | 5 kiaurymės plokštelės "stiebe", 2 kiaurymės "galvoje", Changzhou Kanghui Medical Innovation Co., Ltd., katalogas 1, psl. 56, 24242000 |
| 1.13 |  | - T formos užrakinama kondiliarinė plokštelė; - Pagaminta iš titano (arba lygiavertės medžiagos); 3. Storis 1,8 – 1,9 mm; - Fiksuojama Ø 2,7 ± 0,1 mm užrakinamais sraigtais ir Ø 2,7 ± 0,1 mm kortikaliniais sraigtais, pagamintais iš titano arba titano lydinio; - Kiaurymių skaičius: |  | 1. T formos užrakinama kondiliarinė plokštelė; 2. Pagaminta iš titano; 3. Storis 1,8 mm. 4. Fiksuojama Ø 2,7 mm užrakinamais sraigtais ir Ø 2,7 mm kortikaliniais sraigtais, pagamintais iš titano lydinio. 5. Kiaurymių skaičius: |
| 1.13.1 |  | 7 kiaurymės plokštelės "stiebe", 2 kiaurymės "galvoje" | 6 | 7 kiaurymės plokštelės "stiebe", 2 kiaurymės "galvoje", Changzhou Kanghui Medical Innovation Co., Ltd., katalogas 1, psl. 64, 24207000 |
| 1.14 |  | - T formos užrakinama plokštelė; - Anatomiškai išlenkta; - Pagaminta iš titano (arba lygiavertės medžiagos); 4. Storis 1,8 – 1,9 mm; 5. Fiksuojama Ø 2,7 ± 0,1 mm užrakinamais sraigtais ir Ø 2,7 ± 0,1 mm kortikaliniais sraigtais, pagamintais iš titano arba titano lydinio; 6. Kiaurymių skaičius: |  | 1. T formos užrakinama plokštelė; 2. Anatomiškai išlenkta; 3. Pagaminta iš titano; 4. Storis 1,8 mm. 5. Fiksuojama Ø 2,7 mm užrakinamais sraigtais ir Ø 2,7 mm kortikaliniais sraigtais, pagamintais iš titano lydinio. 5. Kiaurymių skaičius: |
| 1.14.1 |  | 3 kiaurymės plokštelės "stiebe", 2 kiaurymės "galvoje" | 10 | 3 kiaurymės plokštelės "stiebe", 2 kiaurymės "galvoje", Changzhou Kanghui Medical Innovation Co., Ltd., katalogas 1, psl. 65, 24208000 |
| 1.15 |  | - T formos užrakinama kondiliarinė plokštelė; - Pagaminta iš titano (arba lygiavertės medžiagos); 3. Storis 1,6 – 1,7 mm; - Fiksuojama Ø 2,4 ± 0,1 mm užrakinamais sraigtais ir Ø 2,4 ± 0,1 mm kortikaliniais sraigtais, pagamintais iš titano arba titano lydinio. - Kiaurymių skaičius: |  | 1. T formos užrakinama kondiliarinė plokštelė; 2. Pagaminta iš titano; 3. Storis 1,6 mm; 4. Fiksuojama Ø 2,4 mm užrakinamais sraigtais ir Ø 2,4 mm kortikaliniais sraigtais, pagamintais iš titano lydinio. 5. Kiaurymių skaičius: |
| 1.15.1 |  | 7 kiaurymės plokštelės "stiebe", 2 kiaurymės "galvoje" | 1 | 7 kiaurymės plokštelės "stiebe", 2 kiaurymės "galvoje", Changzhou Kanghui Medical Innovation Co., Ltd., katalogas 1, psl. 64, 24202000 |
| 1.16 |  | - Mini užrakinama kondiliarinė plokštelė; - Pagaminta iš titano (arba lygiavertės medžiagos); 3. Ilgis 40 – 42 mm; 4. Fiksuojama Ø 2,0 ± 0,1 mm užrakinamais sraigtais ir Ø 2,0 ± 0,1 mm kortikaliniais sraigtais, pagamintais iš titano arba titano lydinio; 5. Plokštelių forma: |  | 1. Mini užrakinama kondiliarinė plokštelė; 2. Pagaminta iš titano; 3. Ilgis 41 mm; 4. Fiksuojama Ø 2,0 mm užrakinamais sraigtais ir Ø 2,0 mm kortikaliniais sraigtais, pagamintais iš titano lydinio. 5. Plokštelių forma: |
| 1.16.1 |  | kairės pusės | 1 | kairės pusės, Changzhou Kanghui Medical Innovation Co., Ltd., katalogas 1, psl. 57, 24243200 |
| 1.16.2 |  | dešinės pusės | 1 | dešinės pusės, Changzhou Kanghui Medical Innovation Co., Ltd., katalogas 1, psl. 57, 24243100 |
| 1.17 |  | - Anatomiškai išlenkta stipinkaulio distalinio galo plokštelė; - Išmatavimai: storis 2,4 – 2,6 mm, plotis plačiojoje dalyje 24,0 – 25,0 mm; - Pagaminta iš titano (arba lygiavertės medžiagos); 4. Fiksuojama Ø 2,7 ± 0,1 mm užrakinamais sraigtais, Ø 2,0 ± 0,1 mm užrakinamais besriegiais kaišteliais ir Ø 3,5 ± 0,1 mm kortikaliniais sraigtais, pagamintais iš titano arba titano lydinio; 5. Plokštelės "galvoje" yra 2 eilės kiaurymių sraigtams, kurie įsukami įvairiais nustatytais kampais; - 6. Plokštelės konstrukcija (išmatavimai, kiaurymių skaičius): |  | 1. Anatomiškai išlenkta stipinkaulio distalinio galo plokštelė; 2. Išmatavimai: storis 2,5 mm, plotis plačiojoje dalyje 24,4 mm; 3. Pagaminta iš titano; 4. Fiksuojama Ø 2,7 mm užrakinamais sraigtais, Ø 2,0 mm užrakinamais besriegiais kaišteliais ir Ø 3,5 mm kortikaliniais sraigtais, pagamintais iš titano lydinio. 5. Plokštelės "galvoje" yra 2 eilės kiaurymių sraigtams, kurie įsukami įvairiais nustatytais kampais; 6. Plokštelės konstrukcija (išmatavimai, kiaurymių skaičius): |
| 1.17.1 |  | 7 užrakinamų kiaurymių "galvoje", 50 - 52 mm ilgio, 3 kiaurymių kortikaliniams sraigtams, kairės pusės | 30 | 7 užrakinamų kiaurymių "galvoje", 51,9 mm ilgio, 3 kiaurymių kortikaliniams sraigtams, kairės pusės, Changzhou Kanghui Medical Innovation Co., Ltd., katalogas 1, psl. 72, 29568402 |
| 1.17.2 |  | 7 užrakinamų kiaurymių "galvoje", 50 - 52 mm ilgio, 3 kiaurymių kortikaliniams sraigtams, dešinės pusės | 30 | 7 užrakinamų kiaurymių "galvoje", 51,9 mm ilgio, 3 kiaurymių kortikaliniams sraigtams, dešinės pusės, Changzhou Kanghui Medical Innovation Co., Ltd., katalogas 1, psl. 72, 29568302 |
| 1.17.3 |  | 7 užrakinamų kiaurymių "galvoje", 60 - 62 mm ilgio, 4 kiaurymių kortikaliniams sraigtams, kairės pusės | 30 | 7 užrakinamų kiaurymių "galvoje", 60,1 mm ilgio, 4 kiaurymių kortikaliniams sraigtams, kairės pusės, Changzhou Kanghui Medical Innovation Co., Ltd., katalogas 1, psl. 72, 29568400 |
| 1.17.4 |  | 7 užrakinamų kiaurymių "galvoje", 60 - 62 mm ilgio, 4 kiaurymių kortikaliniams sraigtams, dešinės pusės | 30 | 7 užrakinamų kiaurymių "galvoje", 60,1 mm ilgio, 4 kiaurymių kortikaliniams sraigtams, dešinės pusės, Changzhou Kanghui Medical Innovation Co., Ltd., katalogas 1, psl. 72, 29568300 |
| 1.17.5 |  | 7 užrakinamų kiaurymių "galvoje", 90 - 92 mm ilgio, 7 kiaurymių kortikaliniams sraigtams, kairės pusės | 30 | 7 užrakinamų kiaurymių "galvoje", 90 mm ilgio, 7 kiaurymių kortikaliniams sraigtams, kairės pusės, Changzhou Kanghui Medical Innovation Co., Ltd., katalogas 1, psl. 72, 29568401 |
| 1.17.6 |  | 7 užrakinamų kiaurymių "galvoje", 90 - 92 mm ilgio, 7 kiaurymių kortikaliniams sraigtams, dešinės pusės | 30 | 7 užrakinamų kiaurymių "galvoje", 90 mm ilgio, 7 kiaurymių kortikaliniams sraigtams, dešinės pusės, Changzhou Kanghui Medical Innovation Co., Ltd., katalogas 1, psl. 72, 29568301 |
| 1.18 |  | - Tiesi užrakinama plokštelė; - Pagaminta iš titano (arba lygiavertės medžiagos); - Išmatavimai: storis 1,9 – 2,1 mm, plotis 7 – 8 mm; - Fiksuojama Ø 2,7 ± 0,1 mm užrakinamais sraigtais ir Ø 2,7 ± 0,1 mm kortikaliniais sraigtais, pagamintais iš titano arba titano lydinio; - Kiaurymių skaičius: |  | 1. Tiesi užrakinama plokštelė; 2. Pagaminta iš titano; 3. Išmatavimai: storis 2,0 mm, plotis 7 mm; 4. Fiksuojama Ø 2,7 mm užrakinamais sraigtais ir Ø 2,7 mm kortikaliniais sraigtais, pagamintais iš titano lydinio. 5. Kiaurymių skaičius: |
| 1.18.1 |  | 4 kiaurymių | 1 | 4 kiaurymių, Changzhou Kanghui Medical Innovation Co., Ltd., katalogas 1, psl. 64, 24206004 |
| 1.18.2 |  | 5 kiaurymių | 1 | 5 kiaurymių, Changzhou Kanghui Medical Innovation Co., Ltd., katalogas 1, psl. 64, 24206005 |
| 1.18.3 |  | 6 kiaurymių | 1 | 6 kiaurymių, Changzhou Kanghui Medical Innovation Co., Ltd., katalogas 1, psl. 64, 24206006 |
| 1.18.4 |  | 7 kiaurymų | 1 | 7 kiaurymų, Changzhou Kanghui Medical Innovation Co., Ltd., katalogas 1, psl. 64, 24206007 |
| 1.18.5 |  | 8 kiaurymių | 1 | 8 kiaurymių, Changzhou Kanghui Medical Innovation Co., Ltd., katalogas 1, psl. 64, 24206008 |
| 1.18.6 |  | 9 kiaurymių | 1 | 9 kiaurymių, Changzhou Kanghui Medical Innovation Co., Ltd., katalogas 1, psl. 64, 24206009 |
| 1.18.7 |  | 10 kiaurymių | 1 | 10 kiaurymių, Changzhou Kanghui Medical Innovation Co., Ltd., katalogas 1, psl. 64, 24206010 |
| 1.19 |  | - H formos užrakinama plokštelė; - Pagaminta iš titano (arba lygiavertės medžiagos); 3. Storis 1,0 – 1,1 mm; - Fiksuojama Ø 1,5 ± 0,1 mm užrakinamais sraigtais ir Ø 1,5 ± 0,1 mm kortikaliniais sraigtais, pagamintais iš titano arba titano lydinio; 5. Kiaurymių skaičius: |  | 1. H formos užrakinama plokštelė; 2. Pagaminta iš titano; 3. Storis 1,0 mm; 4. Fiksuojama Ø 1,5 mm užrakinamais sraigtais ir Ø 1,5 mm kortikaliniais sraigtais, pagamintais iš titano lydinio; 5. Kiaurymių skaičius: |
| 1.19.1 |  | 8 kiaurymių | 1 | 8 kiaurymių, Changzhou Kanghui Medical Innovation Co., Ltd., katalogas 1, psl. 55, 24241000 |
| 1.20 |  | 1. Kulnikaulio užrakinama plokštelė (visos kiaurymės užrakinamos); 2. Universali; - Pagaminta iš titano (arba lygiavertės medžiagos); - Fiksuojama Ø 3,5 ± 0,1 mm užrakinamais sraigtais, pagamintais iš titano arba titano lydinio; - Kiaurymių skaičius, plokštelės ilgis: |  | 1. Kulnikaulio užrakinama plokštelė (visos kiaurymės užrakinamos); 2. Universali; 3. Pagaminta iš titano; 4. Fiksuojama Ø 3,5 mm užrakinamais sraigtais, pagamintais iš titano lydinio; 5. Kiaurymių skaičius, plokštelės ilgis: |
| 1.20.1 |  | 12 kiaurymių, 58 - 60 mm ilgio ilgio | 5 | 12 kiaurymių, 60 mm ilgio, Changzhou Kanghui Medical Innovation Co., Ltd., katalogas 1, psl. 82, 22599060 |
| 1.20.2 |  | 12 kiaurymių, 68 – 70 mm ilgio | 5 | 12 kiaurymių, 68 mm ilgio, Changzhou Kanghui Medical Innovation Co., Ltd., katalogas 1, psl. 82, 22599068 |
| 1.21 | - T formos užrakinama kondiliarinė plokštelė; - Pagaminta iš titano (arba lygiavertės medžiagos); 3. Storis 1,5 – 1,7 mm; - Fiksuojama Ø 2,0 ± 0,1 mm užrakinamais sraigtais ir Ø 2,0 ± 0,1 mm kortikaliniais sraigtais, pagamintais iš titano arba titano lydinio; - Kiaurymių skaičius: |  |  | 1. T formos užrakinama kondiliarinė plokštelė; 2. Pagaminta iš titano; 3. Storis 1,5 mm; 4. Fiksuojama Ø 2,0 mm užrakinamais sraigtais ir Ø 2,0 mm kortikaliniais sraigtais, pagamintais iš titano lydinio; 5. Kiaurymių skaičius: |
| 1.21.1 | 7 kiaurymės plokštelės "stiebe", 2 kiaurymės "galvoje" |  | 5 | 7 kiaurymės plokštelės "stiebe", 2 kiaurymės "galvoje", Changzhou Kanghui Medical Innovation Co., Ltd., katalogas 1, psl. 56, 29475307 |
| 1.22 | 1. Raktikaulio S formos užrakinama plokštelė; - Anatomiškai išlenkta; - Dinaminė kompresinė; 4. Storis 3,0 – 3,2 mm; 5. Pagaminta iš titano (arba lygiavertės medžiagos); 6. Fiksuojama Ø 3,5 ± 0,1 mm užrakinamais ir Ø 3,5 ± 0,1 mm kortikaliniais sraigtais, pagamintais iš titano arba titano lydinio; 7. Plokštelės konstrukcija (forma, kiaurymių skaičius): |  |  | 1. Raktikaulio S formos užrakinama plokštelė; 2. Anatomiškai išlenkta; 3. Dinaminė kompresinė; 4. Storis 3,0 mm; 5. Pagaminta iš titano; 6. Fiksuojama Ø 3,5 mm užrakinamais ir Ø 3,5 mm kortikaliniais sraigtais, pagamintais iš titano lydinio. 7. Plokštelės konstrukcija (forma, kiaurymių skaičius): |
| 1.22.1 | Kairės pusės, 6 kiaurymių |  | 7 | Kairės pusės, 6 kiaurymių, Changzhou Kanghui Medical Innovation Co., Ltd., katalogas 1, psl. 79, 22563206 |
| 1.22.2 | Kairės pusės, 7 kiaurymių |  | 7 | Kairės pusės, 7 kiaurymių, Changzhou Kanghui Medical Innovation Co., Ltd., katalogas 1, psl. 79, 22563207 |
| 1.22.3 | Kairės pusės, 8 kiaurymių |  | 7 | Kairės pusės, 8 kiaurymių, Changzhou Kanghui Medical Innovation Co., Ltd., katalogas 1, psl. 79, 22563208 |
| 1.22.4 | Dešinės pusės, 6 kiaurymių |  | 7 | Dešinės pusės, 6 kiaurymių, Changzhou Kanghui Medical Innovation Co., Ltd., katalogas 1, psl. 79, 22563106 |
| 1.22.5 | Dešinės pusės, 7 kiaurymių |  | 7 | Dešinės pusės, 7 kiaurymių, Changzhou Kanghui Medical Innovation Co., Ltd., katalogas 1, psl. 79, 22563107 |
| 1.22.6 | Dešinės pusės, 8 kiaurymių |  | 7 | Dešinės pusės, 8 kiaurymių, Changzhou Kanghui Medical Innovation Co., Ltd., katalogas 1, psl. 79, 22563108 |
| 1.23 | 1. Anatomiškai išlenkta stipinkaulio distalinio galo voliarinė užrakinama plokštelė; 2. Storis 2,0 - 2,1 mm; - Pagaminta iš titano (arba lygiavertės medžiagos); - Fiksuojama Ø 2,7 ± 0,1 mm užrakinamais ir Ø 2,7 ± 0,1 mm kortikaliniais sraigtais, pagamintais iš titano arba titano lydinio; - Plokštelės "galvoje" yra 8 kiaurymės užrakinamiems sraigtams, kurie įsukami įvairiais nustatytais kampais; 6. Plokštelės konstrukcija (forma, kiaurymių skaičius): |  |  | 1. Anatomiškai išlenkta stipinkaulio distalinio galo voliarinė užrakinama plokštelė; 2. Storis 2,0 mm; 3. Pagaminta iš titano; 4. Fiksuojama Ø 2,7 mm užrakinamais ir Ø 2,7 mm kortikaliniais sraigtais, pagamintais iš titano lydinio. 5. Plokštelės "galvoje" yra 8 kiaurymės užrakinamiems sraigtams, kurie įsukami įvairiais nustatytais kampais. 6. Plokštelės konstrukcija (forma, kiaurymių skaičius): |
| 1.23.1 | Kairės pusės, 3 kiaurymių |  | 1 | Kairės pusės, 3 kiaurymių, Changzhou Kanghui Medical Innovation Co., Ltd., katalogas 1, psl. 73, 22560203 |
| 1.23.2 | Kairės pusės, 4 kiaurymių |  | 1 | Kairės pusės, 4 kiaurymių, Changzhou Kanghui Medical Innovation Co., Ltd., katalogas 1, psl. 73, 22560204 |
| 1.23.3 | Kairės pusės, 5 kiaurymių |  | 1 | Kairės pusės, 5 kiaurymių, Changzhou Kanghui Medical Innovation Co., Ltd., katalogas 1, psl. 73, 22560205 |
| 1.23.4 | Kairės pusės, 6 kiaurymių |  | 1 | Kairės pusės, 6 kiaurymių, Changzhou Kanghui Medical Innovation Co., Ltd., katalogas 1, psl. 73, 22560206 |
| 1.23.5 | Kairės pusės, 8 kiaurymių |  | 1 | Kairės pusės, 8 kiaurymių, Changzhou Kanghui Medical Innovation Co., Ltd., katalogas 1, psl. 73, 22560208 |
| 1.23.6 | Kairės pusės, 10 kiaurymių |  | 1 | Kairės pusės, 10 kiaurymių, Changzhou Kanghui Medical Innovation Co., Ltd., katalogas 1, psl. 73, 22560210 |
| 1.23.7 | Kairės pusės, 12 kiaurymių |  | 1 | Kairės pusės, 12 kiaurymių, Changzhou Kanghui Medical Innovation Co., Ltd., katalogas 1, psl. 73, 22560212 |
| 1.23.8 | Dešinės pusės, 3 kiaurymių |  | 1 | Dešinės pusės, 3 kiaurymių, Changzhou Kanghui Medical Innovation Co., Ltd., katalogas 1, psl. 73, 22560103 |
| 1.23.9 | Dešinės pusės, 4 kiaurymių |  | 1 | Dešinės pusės, 4 kiaurymių Changzhou Kanghui Medical Innovation Co., Ltd., katalogas 1, psl. 73, 22560104 |
| 1.23.10 | Dešinės pusės, 5 kiaurymių |  | 1 | Dešinės pusės, 5 kiaurymių, Changzhou Kanghui Medical Innovation Co., Ltd., katalogas 1, psl. 73, 22560105 |
| 1.23.11 | Dešinės pusės, 6 kiaurymių |  | 1 | Dešinės pusės, 6 kiaurymių, Changzhou Kanghui Medical Innovation Co., Ltd., katalogas 1, psl. 73, 22560106 |
| 1.23.12 | Dešinės pusės, 8 kiaurymių |  | 1 | Dešinės pusės, 8 kiaurymių, Changzhou Kanghui Medical Innovation Co., Ltd., katalogas 1, psl. 73, 22560108 |
| 1.23.13 | Dešinės pusės, 10 kiaurymių |  | 1 | Dešinės pusės, 10 kiaurymių, Changzhou Kanghui Medical Innovation Co., Ltd., katalogas 1, psl. 73, 22560110 |
| 1.23.14 | Dešinės pusės, 12 kiaurymių |  | 1 | Dešinės pusės, 12 kiaurymių, Changzhou Kanghui Medical Innovation Co., Ltd., katalogas 1, psl. 73, 22560112 |
| 1.24 | - Proksimalinio žastikaulio galo užrakinama kompresinė plokštelė; - Pagaminta iš titano (arba lygiavertės medžiagos); 3. Storis 3,5 - 3,6 mm; - Fiksuojama Ø 3,5 ± 0,1 mm užrakinamais sraigtais ir Ø 3,5 ± 0,1 mm kortikaliniais sraigtais, pagamintais iš titano arba titano lydinio; - Kiaurymių skaičius, plokštelės ilgis: |  |  | 1. Proksimalinio žąstikaulio galo užrakinama kompresinė plokštelė; 2. Pagaminta iš titano; 3. Storis 3,6 mm; 4. Fiksuojama Ø 3,5 mm užrakinamais sraigtais ir Ø 3,5 mm kortikaliniais sraigtais, pagamintais iš titano lydinio. 5. Kiaurymių skaičius, plokštelės ilgis: |
| 1.24.1 | 3 kiaurymės siaurojoje plokštelės dalyje, plokštelės ilgis 84 - 87 mm |  | 50 | 3 kiaurymės siaurojoje plokštelės dalyje, plokštelės ilgis 84 mm, Changzhou Kanghui Medical Innovation Co., Ltd., katalogas 1, psl. 79, 22508003 |
| 1.24.2 | 5 kiaurymės siaurojoje plokštelės dalyje, plokštelės ilgis 108 - 111 mm |  | 50 | 5 kiaurymės siaurojoje plokštelės dalyje, plokštelės ilgis 108 mm, Changzhou Kanghui Medical Innovation Co., Ltd., katalogas 1, psl. 79, 22508005 |
| 1.25 | - Kulnikaulio užrakinama plokštelė (visos kiaurymės užrakinamos); - Išmatavimai: storis 2,0 - 2,2 mm, ilgis 66 - 68 mm; - Pagaminta iš titano (arba lygiavertės medžiagos); - Fiksuojama Ø 3,5 ± 0,1 mm užrakinamais sraigtais, pagamintais iš titano arba titano lydinio; 5. Plokštelės konstrukcija (forma, kiaurymių skaičius): |  |  | 1. Kulnikaulio užrakinama plokštelė (visos kiaurymės užrakinamos); 2. Išmatavimai: storis 2,0 mm, ilgis 68 mm; 3. Pagaminta iš titano; 4. Fiksuojama Ø 3,5 mm užrakinamais sraigtais, pagamintais iš titano lydinio. 5. Plokštelės konstrukcija (forma, kiaurymių skaičius): |
| 1.25.1 | Kairės pusės, 15 kiaurymių |  | 15 | Kairės pusės, 15 kiaurymių, Changzhou Kanghui Medical Innovation Co., Ltd., katalogas 1, psl. 82, 22553215 |
| 1.25.2 | Dešinės pusės, 15 kiaurymių |  | 15 | Dešinės pusės, 15 kiaurymių, Changzhou Kanghui Medical Innovation Co., Ltd., katalogas 1, psl. 82, 22553115 |
| 1.26 | 1. Anatomiškai išlenkta stipinkaulio distalinio galo voliarinė užrakinama plokštelė; 2. Storis 2,0 - 2,1 mm; - Pagaminta iš titano (arba lygiavertės medžiagos); - Fiksuojama Ø 2,7 ± 0,1 mm užrakinamais ir Ø 2,7 ± 0,1 mm kortikaliniais sraigtais, pagamintais iš titano arba titano lydinio; - Plokštelės "galvoje" yra 9 kiaurymės užrakinamiems sraigtams, kurie įsukami įvairiais nustatytais kampais; 6. Plokštelės konstrukcija (forma, kiaurymių skaičius): |  |  | 1. Anatomiškai išlenkta stipinkaulio distalinio galo voliarinė užrakinama plokštelė; 2. Storis 2,0 mm; 3. Pagaminta iš titano; 4. Fiksuojama Ø 2,7 mm užrakinamais ir Ø 2,7 mm kortikaliniais sraigtais, pagamintais iš titano lydinio; 5. Plokštelės "galvoje" yra 9 kiaurymės užrakinamiems sraigtams, kurie įsukami įvairiais nustatytais kampais; 6. Plokštelės konstrukcija (forma, kiaurymių skaičius): |
| 1.26.1 | Kairės pusės, 3 kiaurymių |  | 1 | Kairės pusės, 3 kiaurymių, Changzhou Kanghui Medical Innovation Co., Ltd., katalogas 1, psl. 73, 22559203 |
| 1.26.2 | Kairės pusės, 4 kiaurymių |  | 1 | Kairės pusės, 4 kiaurymių, Changzhou Kanghui Medical Innovation Co., Ltd., katalogas 1, psl. 73, 22559204 |
| 1.26.3 | Kairės pusės, 5 kiaurymių |  | 1 | Kairės pusės, 5 kiaurymių, Changzhou Kanghui Medical Innovation Co., Ltd., katalogas 1, psl. 73, 22559205 |
| 1.26.4 | Dešinės pusės, 3 kiaurymių |  | 1 | Dešinės pusės, 3 kiaurymių, Changzhou Kanghui Medical Innovation Co., Ltd., katalogas 1, psl. 73, 22559103 |
| 1.26.5 | Dešinės pusės, 4 kiaurymių |  | 1 | Dešinės pusės, 4 kiaurymių, Changzhou Kanghui Medical Innovation Co., Ltd., katalogas 1, psl. 73, 22559104 |
| 1.26.6 | Dešinės pusės, 5 kiaurymių |  | 1 | Dešinės pusės, 5 kiaurymiųChangzhou Kanghui Medical Innovation Co., Ltd., katalogas 1, psl. 73, 22559105 |
| 1.27 | - Stipinkaulio distalinio galo šoninė užrakinama kompresinė plokštelė; - Storis 1,6 - 1,7 mm; 3. Pagaminta iš titano (arba lygiavertės medžiagos); 4. Fiksuojama Ø 2,7 ± 0,1 mm užrakinamais sraigtais ir Ø 2,7 ± 0,1 mm kortikaliniais sraigtais, pagamintais iš titano arba titano lydinio; 5. Plokštelės konstrukcija (kiaurymių skaičius, plokštelės ilgis): |  |  | 1. Stipinkaulio distalinio galo šoninė užrakinama kompresinė plokštelė; 2. Storis 1,7 mm; 3. Pagaminta iš titano; 4. Fiksuojama Ø 2,7 mm užrakinamais sraigtais ir Ø 2,7 mm kortikaliniais sraigtais, pagamintais iš titano lydinio. 5. Plokštelės konstrukcija (kiaurymių skaičius, plokštelės ilgis): |
| 1.27.1 | 5 kiaurymių, 46 - 48 mm ilgio |  | 12 | 5 kiaurymių, 48 mm ilgio, Changzhou Kanghui Medical Innovation Co., Ltd., katalogas 1, psl. 72, 22555005 |
| 1.27.2 | 6 kiaurymių, 56 - 58 mm ilgio |  | 12 | 6 kiaurymių, 57 mm ilgio, Changzhou Kanghui Medical Innovation Co., Ltd., katalogas 1, psl. 72, 22555006 |
| 1.28 | - Raktikaulio užrakinama kompresinė plokštelė, kablio formos; - Kablio aukštis 12 ± 1 mm; 3. Storis 3,6 - 3,8 mm; - Pagaminta iš titano (arba lygiavertės medžiagos); - Fiksuojama Ø 3,5 ± 0,1 mm užrakinamais sraigtais ir Ø 3,5 ± 0,1 mm kortikaliniais sraigtais, pagamintais iš titano arba titano lydinio; 6. Plokštelės konstrukcija (forma, kiaurymių skaičius): |  |  | 1. Raktikaulio užrakinama kompresinė plokštelė, kablio formos; 2. Kablio aukštis 12 mm; 3. Storis 3,6 mm; 4. Pagaminta iš titano; 5. Fiksuojama Ø 3,5 mm užrakinamais sraigtais ir Ø 3,5 mm kortikaliniais sraigtais, pagamintais iš titano lydinio. 6. Plokštelės konstrukcija (forma, kiaurymių skaičius): |
| 1.28.1 | Kairės pusės, 3+2 kiaurymių |  | 1 | Kairės pusės, 3+2 kiaurymių, Changzhou Kanghui Medical Innovation Co., Ltd., katalogas 1, psl. 78, 24239202 |
| 1.28.2 | Kairės pusės, 3+3 kiaurymių |  | 1 | Kairės pusės, 3+3 kiaurymių, Changzhou Kanghui Medical Innovation Co., Ltd., katalogas 1, psl. 78, 24239203 |
| 1.28.3 | Kairės pusės, 3+4 kiaurymių |  | 1 | Kairės pusės, 3+4 kiaurymių, Changzhou Kanghui Medical Innovation Co., Ltd., katalogas 1, psl. 78, 24239204 |
| 1.28.4 | Kairės pusės, 3+5 kiaurymių |  | 1 | Kairės pusės, 3+5 kiaurymių, Changzhou Kanghui Medical Innovation Co., Ltd., katalogas 1, psl. 78, 24239205 |
| 1.28.5 | Kairės pusės, 3+6 kiaurymių |  | 1 | Kairės pusės, 3+6 kiaurymių, Changzhou Kanghui Medical Innovation Co., Ltd., katalogas 1, psl. 78, 24239206 |
| 1.28.6 | Kairės pusės, 3+7 kiaurymių |  | 1 | Kairės pusės, 3+7 kiaurymių, Changzhou Kanghui Medical Innovation Co., Ltd., katalogas 1, psl. 78, 24239207 |
| 1.28.7 | Dešinės pusės, 3+2 kiaurymių |  | 1 | Dešinės pusės, 3+2 kiaurymių, Changzhou Kanghui Medical Innovation Co., Ltd., katalogas 1, psl. 78, 24239102 |
| 1.28.8 | Dešinės pusės, 3+3 kiaurymių |  | 1 | Dešinės pusės, 3+3 kiaurymių, Changzhou Kanghui Medical Innovation Co., Ltd., katalogas 1, psl. 78, 24239103 |
| 1.28.9 | Dešinės pusės, 3+4 kiaurymių |  | 1 | Dešinės pusės, 3+4 kiaurymių, Changzhou Kanghui Medical Innovation Co., Ltd., katalogas 1, psl. 78, 24239104 |
| 1.28.10 | Dešinės pusės, 3+5 kiaurymių |  | 1 | Dešinės pusės, 3+5 kiaurymių, Changzhou Kanghui Medical Innovation Co., Ltd., katalogas 1, psl. 78, 24239105 |
| 1.28.11 | Dešinės pusės, 3+6 kiaurymių |  | 1 | Dešinės pusės, 3+6 kiaurymių, Changzhou Kanghui Medical Innovation Co., Ltd., katalogas 1, psl. 78, 24239106 |
| 1.28.12 | Dešinės pusės, 3+7 kiaurymių |  | 1 | Dešinės pusės, 3+7 kiaurymių, Changzhou Kanghui Medical Innovation Co., Ltd., katalogas 1, psl. 78, 24239107 |
| 1.29 |  | - Stipinkaulio distalinio galo dorsalinė užrakinama kompresinė plokštelė. - T formos; 3. Pagaminta iš titano (arba lygiavertės medžiagos); 4. Storis 1,5 - 1,6 mm storio; - Distalinėje dalyje 3 kiaurymės; - Fiksuojama Ø 2,7 ± 0,1 mm užrakinamais sraigtais ir Ø 2,7 ± 0,1 mm kortikaliniais sraigtais, pagamintais iš titano arba titano lydinio; 7. Kiaurymių skaičius proksimalinėje dalyje: |  | 1. Stipinkaulio distalinio galo dorsalinė užrakinama kompresinė plokštelė. 2. T formos; 3. Pagaminta iš titano; 4. Storis 1,6 mm storio; 5. Distalinėje dalyje 3 kiaurymės; 6. Fiksuojama Ø 2,7 mm užrakinamais sraigtais ir Ø 2,7 mm kortikaliniais sraigtais, pagamintais iš titano lydinio. 7. Kiaurymių skaičius proksimalinėje dalyje: |
| 1.29.1 |  | 3 kiaurymių | 5 | 3 kiaurymių, Changzhou Kanghui Medical Innovation Co., Ltd., katalogas 1, psl. 72, 22557003 |
| 1.29.2 |  | 4 kiaurymių | 5 | 4 kiaurymių, Changzhou Kanghui Medical Innovation Co., Ltd., katalogas 1, psl. 72, 22557004 |
| 1.29.3 |  | 5 kiaurymių | 5 | 5 kiaurymių, Changzhou Kanghui Medical Innovation Co., Ltd., katalogas 1, psl. 72, 22557005 |
| 1.29.4 |  | 6 kiaurymių | 5 | 6 kiaurymių, Changzhou Kanghui Medical Innovation Co., Ltd., katalogas 1, psl. 72, 22557006 |
| 1.29.5 |  | 7 kiaurymių | 5 | 7 kiaurymių, Changzhou Kanghui Medical Innovation Co., Ltd., katalogas 1, psl. 72, 22557007 |
| 1.29.6 |  | 8 kiaurymių | 5 | 8 kiaurymių, Changzhou Kanghui Medical Innovation Co., Ltd., katalogas 1, psl. 72, 22557008 |
| 1.30 |  | 1. Netaisyklingos T formos (“galvos” atžvilgiu siauroji dalis nukreipta įstrižai) užrakinama kompresinė plokštelė; - Pagaminta iš titano (arba lygiavertės medžiagos); - Su 5 užrakinamomis kiaurymėmis “galvoje” (vienoje eilėje); - Fiksuojama Ø 2,7 ± 0,1 mm užrakinamais sraigtais ir Ø 2,7 ± 0,1 mm kortikaliniais sraigtais, pagamintais iš titano arba titano lydinio; 5. Plokštelės konstrukcija (forma, kiaurymių skaičius): |  | 1. Netaisyklingos T formos (“galvos” atžvilgiu siauroji dalis nukreipta įstrižai) užrakinama kompresinė plokštelė; 2. Pagaminta iš titano; 3. Su 5 užrakinamomis kiaurymėmis “galvoje” (vienoje eilėje). 4. Fiksuojama Ø 2,7 mm užrakinamais sraigtais ir Ø 2,7 mm kortikaliniais sraigtais, pagamintais iš titano lydinio. 5. Plokštelės konstrukcija (forma, kiaurymių skaičius): |
| 1.30.1 |  | Dešinės pusės, 3 kiaurymių | 1 | Dešinės pusės, 3 kiaurymių, Changzhou Kanghui Medical Innovation Co., Ltd., katalogas 1, psl. 73, 22572103 |
| 1.30.2 |  | Dešinės pusės, 4 kiaurymių | 1 | Dešinės pusės, 4 kiaurymių, Changzhou Kanghui Medical Innovation Co., Ltd., katalogas 1, psl. 73, 22572104 |
| 1.30.3 |  | Dešinės pusės, 5 kiaurymių | 1 | Dešinės pusės, 5 kiaurymių, Changzhou Kanghui Medical Innovation Co., Ltd., katalogas 1, psl. 73, 22572105 |
| 1.30.4 |  | Dešinės pusės, 6 kiaurymių | 1 | Dešinės pusės, 6 kiaurymių, Changzhou Kanghui Medical Innovation Co., Ltd., katalogas 1, psl. 73, 22572106 |
| 1.30.5 |  | Dešinės pusės, 8 kiaurymių | 1 | Dešinės pusės, 8 kiaurymių, Changzhou Kanghui Medical Innovation Co., Ltd., katalogas 1, psl. 73, 22572108 |
| 1.30.6 |  | Dešinės pusės, 10 kiaurymių | 1 | Dešinės pusės, 10 kiaurymių, Changzhou Kanghui Medical Innovation Co., Ltd., katalogas 1, psl. 73, 22572110 |
| 1.30.7 |  | Dešinės pusės, 12 kiaurymių | 1 | Dešinės pusės, 12 kiaurymių, Changzhou Kanghui Medical Innovation Co., Ltd., katalogas 1, psl. 73, 22572112 |
| 1.30.8 |  | Kairės pusės, 3 kiaurymių | 1 | Kairės pusės, 3 kiaurymių, Changzhou Kanghui Medical Innovation Co., Ltd., katalogas 1, psl. 73, 22572203 |
| 1.30.9 |  | Kairės pusės, 4 kiaurymių | 1 | Kairės pusės, 4 kiaurymių, Changzhou Kanghui Medical Innovation Co., Ltd., katalogas 1, psl. 73, 22572204 |
| 1.30.10 |  | Kairės pusės, 5 kiaurymių | 1 | Kairės pusės, 5 kiaurymių, Changzhou Kanghui Medical Innovation Co., Ltd., katalogas 1, psl. 73, 22572205 |
| 1.30.11 |  | Kairės pusės, 6 kiaurymių | 1 | Kairės pusės, 6 kiaurymių, Changzhou Kanghui Medical Innovation Co., Ltd., katalogas 1, psl. 73, 22572206 |
| 1.30.12 |  | Kairės pusės, 8 kiaurymių | 1 | Kairės pusės, 8 kiaurymių, Changzhou Kanghui Medical Innovation Co., Ltd., katalogas 1, psl. 73, 22572208 |
| 1.30.13 |  | Kairės pusės, 10 kiaurymių | 1 | Kairės pusės, 10 kiaurymių, Changzhou Kanghui Medical Innovation Co., Ltd., katalogas 1, psl. 73, 22572210 |
| 1.30.14 |  | Kairės pusės, 12 kiaurymių | 1 | Kairės pusės, 12 kiaurymių, Changzhou Kanghui Medical Innovation Co., Ltd., katalogas 1, psl. 73, 22572212 |
| 1.31 |  | 1. Stipinkaulio distalinio galo dorsalinė užrakinama kompresinė plokštelė. 2. L formos, 90° kampo; 3. Storis 1,6 - 1,7 mm; - Pagaminta iš titano (arba lygiavertės medžiagos); - Distalinėje dalyje 2 kiaurymės; - Fiksuojama Ø 2,7 ± 0,1 mm užrakinamais sraigtais ir Ø 2,7 ± 0,1 mm kortikaliniais sraigtais, pagamintais iš titano arba titano lydinio; 7. Plokštelės konstrukcija (forma, kiaurymių skaičius): |  | 1. Stipinkaulio distalinio galo dorsalinė užrakinama kompresinė plokštelė. 2. L formos, 90° kampo; 3. Storis 1,7 mm; 4. Pagaminta iš titano. 5. Distalinėje dalyje 2 kiaurymės. 6. Fiksuojama Ø 2,7 mm užrakinamais sraigtais ir Ø 2,7 mm kortikaliniais sraigtais, pagamintais iš titano lydinio. 7. Plokštelės konstrukcija (forma, kiaurymių skaičius): |
| 1.31.1 |  | Kairės pusės, 3 kiaurymių | 1 | Kairės pusės, 3 kiaurymių, Changzhou Kanghui Medical Innovation Co., Ltd., katalogas 1, psl. 73, 22558203 |
| 1.31.2 |  | Kairės pusės, 4 kiaurymių | 1 | Kairės pusės, 4 kiaurymių, Changzhou Kanghui Medical Innovation Co., Ltd., katalogas 1, psl. 73, 22558204 |
| 1.31.3 |  | Dešinės pusės, 3 kiaurymių | 1 | Dešinės pusės, 3 kiaurymių, Changzhou Kanghui Medical Innovation Co., Ltd., katalogas 1, psl. 73, 22558103 |
| 1.31.4 |  | Dešinės pusės, 4 kiaurymių | 1 | Dešinės pusės, 4 kiaurymių, Changzhou Kanghui Medical Innovation Co., Ltd., katalogas 1, psl. 73, 22558104 |
| 1.32 |  | - Stipinkaulio distalinio galo dorsalinė užrakinama kompresinė plokštelė; - Netaisyklingos L formos, 100 - 110° kampo; - Storis 1,6 - 1,7 mm; - Pagaminta iš titano (arba lygiavertės medžiagos); - Distalinėje dalyje 3 kiaurymės; - Fiksuojama Ø 2,7 ± 0,1 mm užrakinamais sraigtais ir Ø 2,7 ± 0,1 mm kortikaliniais sraigtais, pagamintais iš titano arba titano lydinio; - 7. Plokštelės konstrukcija (forma, kiaurymių skaičius): |  | 1. Stipinkaulio distalinio galo dorsalinė užrakinama kompresinė plokštelė. 2. Netaisyklingos L formos, 106° kampo; 3. Storis 1,6 mm; 4. Pagaminta iš titano. 5. Distalinėje dalyje 3 kiaurymės. 6. Fiksuojama Ø 2,7 mm užrakinamais sraigtais ir Ø 2,7 mm kortikaliniais sraigtais, pagamintais iš titano lydinio. 7. Plokštelės konstrukcija (forma, kiaurymių skaičius): |
| 1.32.1 |  | Kairės pusės, 3 kiaurymių | 7 | Kairės pusės, 3 kiaurymių, Changzhou Kanghui Medical Innovation Co., Ltd., katalogas 1, psl. 72, 22556203 |
| 1.32.2 |  | Kairės pusės, 4 kiaurymių | 7 | Kairės pusės, 4 kiaurymių, Changzhou Kanghui Medical Innovation Co., Ltd., katalogas 1, psl. 72, 22556204 |
| 1.32.3 |  | Dešinės pusės, 3 kiaurymių | 7 | Dešinės pusės, 3 kiaurymių, Changzhou Kanghui Medical Innovation Co., Ltd., katalogas 1, psl. 72, 22556103 |
| 1.32.4 |  | Dešinės pusės, 4 kiaurymių | 7 | Dešinės pusės, 4 kiaurymių, Changzhou Kanghui Medical Innovation Co., Ltd., katalogas 1, psl. 72, 22556104 |
| 1.33 |  | 1. Distalinio šeivikaulio galo užrakinama plokštelė (su praplatėjimu distaliniame gale); 2. Storis 2,4 - 2,6 mm; - Pagaminta iš titano (arba lygiavertės medžiagos); - Fiksuojama Ø 2,7 ± 0,1 mm ir 3,5 ± 0,1 mm užrakinamais sraigtais ir Ø 3,5 ± 0,1 mm kortikaliniais sraigtais, pagamintais iš titano arba titano lydinio; 5. Plokštelės konstrukcija (forma, kiaurymių skaičius): |  | 1. Distalinio šeivikaulio galo užrakinama plokštelė (su praplatėjimu distaliniame gale); 2. Storis 2,5 mm; 3. Pagaminta iš titano. 4. Fiksuojama Ø 2,7 mm ir 3,5 mm užrakinamais sraigtais ir Ø 3,5 mm kortikaliniais sraigtais, pagamintais iš titano lydinio. 5. Plokštelės konstrukcija (forma, kiaurymių skaičius): |
| 1.33.1 |  | Kairės pusės, 5+3 kiaurymių | 1 | Kairės pusės, 5+3 kiaurymių, Changzhou Kanghui Medical Innovation Co., Ltd., katalogas 1, psl. 82, 22550203 |
| 1.33.2 |  | Kairės pusės, 5+4 kiaurymių | 1 | Kairės pusės, 5+4 kiaurymių, Changzhou Kanghui Medical Innovation Co., Ltd., katalogas 1, psl. 82, 22550204 |
| 1.33.3 |  | Kairės pusės, 5+5 kiaurymių | 1 | Kairės pusės, 5+5 kiaurymių, Changzhou Kanghui Medical Innovation Co., Ltd., katalogas 1, psl. 82, 22550205 |
| 1.33.4 |  | Kairės pusės, 5+6 kiaurymių | 1 | Kairės pusės, 5+6 kiaurymių, Changzhou Kanghui Medical Innovation Co., Ltd., katalogas 1, psl. 82, 22550206 |
| 1.33.5 |  | Kairės pusės, 5+7 kiaurymių | 1 | Kairės pusės, 5+7 kiaurymių, Changzhou Kanghui Medical Innovation Co., Ltd., katalogas 1, psl. 82, 22550207 |
| 1.33.6 |  | Kairės pusės, 5+9 kiaurymių | 1 | Kairės pusės, 5+9 kiaurymių, Changzhou Kanghui Medical Innovation Co., Ltd., katalogas 1, psl. 82, 22550209 |
| 1.33.7 |  | Kairės pusės, 5+11 kiaurymių | 1 | Kairės pusės, 5+11 kiaurymių, Changzhou Kanghui Medical Innovation Co., Ltd., katalogas 1, psl. 82, 22550211 |
| 1.33.8 |  | Kairės pusės, 5+13 kiaurymių | 1 | Kairės pusės, 5+13 kiaurymių, Changzhou Kanghui Medical Innovation Co., Ltd., katalogas 1, psl. 82, 22550213 |
| 1.33.9 |  | Kairės pusės, 5+15 kiaurymių | 1 | Kairės pusės, 5+15 kiaurymių, Changzhou Kanghui Medical Innovation Co., Ltd., katalogas 1, psl. 82, 22550215 |
| 1.33.10 |  | Dešinės pusės, 5+3 kiaurymių | 1 | Dešinės pusės, 5+3 kiaurymių, Changzhou Kanghui Medical Innovation Co., Ltd., katalogas 1, psl. 82, 22550103 |
| 1.33.11 |  | Dešinės pusės, 5+4 kiaurymių | 1 | Dešinės pusės, 5+4 kiaurymių, Changzhou Kanghui Medical Innovation Co., Ltd., katalogas 1, psl. 82, 22550104 |
| 1.33.12 |  | Dešinės pusės, 5+5 kiaurymių | 1 | Dešinės pusės, 5+5 kiaurymių, Changzhou Kanghui Medical Innovation Co., Ltd., katalogas 1, psl. 82, 22550105 |
| 1.33.13 |  | Dešinės pusės, 5+6 kiaurymių | 1 | Dešinės pusės, 5+6 kiaurymių, Changzhou Kanghui Medical Innovation Co., Ltd., katalogas 1, psl. 82, 22550106 |
| 1.33.14 |  | Dešinės pusės, 5+7 kiaurymių | 1 | Dešinės pusės, 5+7 kiaurymių, Changzhou Kanghui Medical Innovation Co., Ltd., katalogas 1, psl. 82, 22550107 |
| 1.33.15 |  | Dešinės pusės, 5+9 kiaurymių | 1 | Dešinės pusės, 5+9 kiaurymių, Changzhou Kanghui Medical Innovation Co., Ltd., katalogas 1, psl. 82, 22550109 |
| 1.33.16 |  | Dešinės pusės, 5+11 kiaurymių | 1 | Dešinės pusės, 5+11 kiaurymių, Changzhou Kanghui Medical Innovation Co., Ltd., katalogas 1, psl. 82, 22550111 |
| 1.33.17 |  | Dešinės pusės, 5+13 kiaurymių | 1 | Dešinės pusės, 5+13 kiaurymių, Changzhou Kanghui Medical Innovation Co., Ltd., katalogas 1, psl. 82, 22550113 |
| 1.33.18 |  | Dešinės pusės, 5+15 kiaurymių | 1 | Dešinės pusės, 5+15 kiaurymių, Changzhou Kanghui Medical Innovation Co., Ltd., katalogas 1, psl. 82, 22550115 |
| 1.34 |  | - Distalinio žastikaulio galo dorsolateralinė kintamo kampo užrakinama kompresinė plokštelė, su papildoma atrama apgaubiančia žastikaulį; 2. Pagaminta iš titano (arba lygiavertės medžiagos); 3. Fiksuojama Ø 2,7 ± 0,1 mm užrakinamais kintamo kampo sraigtais, Ø 2,7 ± 0,1 mm užrakinamais sraigtais, 3,5 ± 0,1 mm užrakinamais sraigtais ir Ø 3,5 ± 0,1 mm kortikaliniais sraigtais, pagamintais iš titano arba titano lydinio; 4. Plokštelės konstrukcija (forma, kiaurymių skaičius): |  | 1. Distalinio žąstikaulio galo dorsolateralinė kintamo kampo užrakinama kompresinė plokštelė, su papildoma atrama apgaubiančia žąstikaulį; 2. Pagaminta iš titano. 3. Fiksuojama Ø 2,7 mm užrakinamais kintamo kampo sraigtais, Ø 2,7 mm užrakinamais sraigtais, 3,5 mm užrakinamais sraigtais ir Ø 3,5 mm kortikaliniais sraigtais, pagamintais iš titano lydinio. 4. Plokštelės konstrukcija (forma, kiaurymių skaičius): |
| 1.34.1 |  | Kairės pusės, 6+3 kiaurymių | 2 | Kairės pusės, 6+3 kiaurymių, Changzhou Kanghui Medical Innovation Co., Ltd., katalogas 7, psl. 4, 24291203 |
| 1.34.2 |  | Kairės pusės, 6+5 kiaurymių | 2 | Kairės pusės, 6+5 kiaurymių, Changzhou Kanghui Medical Innovation Co., Ltd., katalogas 7, psl. 4, 24291205 |
| 1.34.3 |  | Kairės pusės, 6+7 kiaurymių | 2 | Kairės pusės, 6+7 kiaurymių, Changzhou Kanghui Medical Innovation Co., Ltd., katalogas 7, psl. 4, 24291207 |
| 1.34.4 |  | Kairės pusės, 6+9 kiaurymių | 2 | Kairės pusės, 6+9 kiaurymių, Changzhou Kanghui Medical Innovation Co., Ltd., katalogas 7, psl. 4, 24291209 |
| 1.34.5 |  | Kairės pusės, 6+14 kiaurymių | 2 | Kairės pusės, 6+14 kiaurymių, Changzhou Kanghui Medical Innovation Co., Ltd., katalogas 7, psl. 4, 24291214 |
| 1.34.6 |  | Dešinės pusės, 6+3 kiaurymių | 2 | Dešinės pusės, 6+3 kiaurymių, Changzhou Kanghui Medical Innovation Co., Ltd., katalogas 7, psl. 4, 24291103 |
| 1.34.7 |  | Dešinės pusės, 6+5 kiaurymių | 2 | Dešinės pusės, 6+5 kiaurymių, Changzhou Kanghui Medical Innovation Co., Ltd., katalogas 7, psl. 4, 24291105 |
| 1.34.8 |  | Dešinės pusės, 6+7 kiaurymių | 2 | Dešinės pusės, 6+7 kiaurymių, Changzhou Kanghui Medical Innovation Co., Ltd., katalogas 7, psl. 4, 24291107 |
| 1.34.9 |  | Dešinės pusės, 6+9 kiaurymių | 2 | Dešinės pusės, 6+9 kiaurymių, Changzhou Kanghui Medical Innovation Co., Ltd., katalogas 7, psl. 4, 24291109 |
| 1.34.10 |  | Dešinės pusės, 6+14 kiaurymių | 2 | Dešinės pusės, 6+14 kiaurymių, Changzhou Kanghui Medical Innovation Co., Ltd., katalogas 7, psl. 4, 24291114 |
| 1.35 |  | 1. Distalinio žastikaulio galo dorsolateralinė užrakinama kompresinė plokštelė, su papildoma atrama apgaubiančia žastikaulį; 2. Storis 2,5 - 2,7 mm; 3. Pagaminta iš titano (arba lygiavertės medžiagos); 4. Fiksuojama Ø 2,7 ± 0,1 mm ir 3,5 ± 0,1 mm užrakinamais sraigtais ir Ø 3,5 ± 0,1 mm kortikaliniais sraigtais, pagamintais iš titano arba titano lydinio; 5. Plokštelės konstrukcija (forma, kiaurymių skaičius): |  | 1. Distalinio žąstikaulio galo dorsolateralinė užrakinama kompresinė plokštelė, su papildoma atrama apgaubiančia žąstikaulį; 2. Storis 2,5 mm; 3. Pagaminta iš titano. 4. Fiksuojama Ø 2,7 mm ir 3,5 mm užrakinamais sraigtais ir Ø 3,5 mm kortikaliniais sraigtais, pagamintais iš titano lydinio. 5. Plokštelės konstrukcija (forma, kiaurymių skaičius): |
| 1.35.1 |  | Kairės pusės, 6+3 kiaurymių | 3 | Kairės pusės, 6+3 kiaurymių, Changzhou Kanghui Medical Innovation Co., Ltd., katalogas 1, psl. 80, 22594203 |
| 1.35.2 |  | Kairės pusės, 6+5 kiaurymių | 3 | Kairės pusės, 6+5 kiaurymių, Changzhou Kanghui Medical Innovation Co., Ltd., katalogas 1, psl. 80, 22594205 |
| 1.35.3 |  | Kairės pusės, 6+7 kiaurymių | 3 | Kairės pusės, 6+7 kiaurymių, Changzhou Kanghui Medical Innovation Co., Ltd., katalogas 1, psl. 80, 22594207 |
| 1.35.4 |  | Kairės pusės, 6+9 kiaurymių | 3 | Kairės pusės, 6+9 kiaurymių, Changzhou Kanghui Medical Innovation Co., Ltd., katalogas 1, psl. 80, 22594209 |
| 1.35.5 |  | Dešinės pusės, 6+3 kiaurymių | 3 | Dešinės pusės, 6+3 kiaurymių, Changzhou Kanghui Medical Innovation Co., Ltd., katalogas 1, psl. 80, 22594103 |
| 1.35.6 |  | Dešinės pusės, 6+5 kiaurymių | 3 | Dešinės pusės, 6+5 kiaurymių, Changzhou Kanghui Medical Innovation Co., Ltd., katalogas 1, psl. 80, 22594105 |
| 1.35.7 |  | Dešinės pusės, 6+7 kiaurymių | 3 | Dešinės pusės, 6+7 kiaurymių, Changzhou Kanghui Medical Innovation Co., Ltd., katalogas 1, psl. 80, 22594107 |
| 1.35.8 |  | Dešinės pusės, 6+9 kiaurymių | 3 | Dešinės pusės, 6+9 kiaurymių, Changzhou Kanghui Medical Innovation Co., Ltd., katalogas 1, psl. 80, 22594109 |
| 1.36 |  | 1. Anterolateralinė raktikaulio S formos užrakinama kompresinė plokštelė, anatomiškai išlenkta; 2. Storis 3,0 - 3,2 mm; - Pagaminta iš titano (arba lygiavertės medžiagos); - 7 kiaurymės Ø 2,7 mm sraigtams plokštelės lateralinėje dalyje; - Fiksuojama Ø 2,7 ± 0,1 mm ir 3,5 ± 0,1 mm užrakinamais sraigtais ir Ø 3,5 ± 0,1 mm kortikaliniais sraigtais, pagamintais iš titano arba titano lydinio; 6. Plokštelės konstrukcija (forma, kiaurymių skaičius): |  | 1. Anterolateralinė raktikaulio S formos užrakinama kompresinė plokštelė, anatomiškai išlenkta; 2. Storis 3,1 mm; 3. Pagaminta iš titano. 4. 7 kiaurymės Ø 2,7 mm sraigtams plokštelės lateralinėje dalyje; 5. Fiksuojama Ø 2,7 mm ir 3,5 mm užrakinamais sraigtais ir Ø 3,5 mm kortikaliniais sraigtais, pagamintais iš titano lydinio. 6. Plokštelės konstrukcija (forma, kiaurymių skaičius): |
| 1.36.1 |  | Kairės pusės, bendras kiaurymių skaičius 10 | 1 | Kairės pusės, bendras kiaurymių skaičius 10, Changzhou Kanghui Medical Innovation Co., Ltd., katalogas 1, psl. 77, 22578210 |
| 1.36.2 |  | Kairės pusės, bendras kiaurymių skaičius 11 | 2 | Kairės pusės, bendras kiaurymių skaičius 11, Changzhou Kanghui Medical Innovation Co., Ltd., katalogas 1, psl. 77, 22578211 |
| 1.36.3 |  | Kairės pusės, bendras kiaurymių skaičius 12 | 2 | Kairės pusės, bendras kiaurymių skaičius 12, Changzhou Kanghui Medical Innovation Co., Ltd., katalogas 1, psl. 77, 22578212 |
| 1.36.4 |  | Kairės pusės, bendras kiaurymių skaičius 13 | 2 | Kairės pusės, bendras kiaurymių skaičius 13, Changzhou Kanghui Medical Innovation Co., Ltd., katalogas 1, psl. 77, 22578213 |
| 1.36.5 |  | Kairės pusės, bendras kiaurymių skaičius 14 | 2 | Kairės pusės, bendras kiaurymių skaičius 14, Changzhou Kanghui Medical Innovation Co., Ltd., katalogas 1, psl. 77, 22578214 |
| 1.36.6 |  | Kairės pusės, bendras kiaurymių skaičius 15 | 2 | Kairės pusės, bendras kiaurymių skaičius 15, Changzhou Kanghui Medical Innovation Co., Ltd., katalogas 1, psl. 77, 22578215 |
| 1.36.7 |  | Dešinės pusės, bendras kiaurymių skaičius 10 | 1 | Dešinės pusės, bendras kiaurymių skaičius 10, Changzhou Kanghui Medical Innovation Co., Ltd., katalogas 1, psl. 77, 22578110 |
| 1.36.8 |  | Dešinės pusės, bendras kiaurymių skaičius 11 | 2 | Dešinės pusės, bendras kiaurymių skaičius 11, Changzhou Kanghui Medical Innovation Co., Ltd., katalogas 1, psl. 77, 22578111 |
| 1.36.9 |  | Dešinės pusės, bendras kiaurymių skaičius 12 | 2 | Dešinės pusės, bendras kiaurymių skaičius 12, Changzhou Kanghui Medical Innovation Co., Ltd., katalogas 1, psl. 77, 22578112 |
| 1.36.10 |  | Dešinės pusės, bendras kiaurymių skaičius 13 | 2 | Dešinės pusės, bendras kiaurymių skaičius 13, Changzhou Kanghui Medical Innovation Co., Ltd., katalogas 1, psl. 77, 22578113 |
| 1.36.11 |  | Dešinės pusės, bendras kiaurymių skaičius 14 | 2 | Dešinės pusės, bendras kiaurymių skaičius 14, Changzhou Kanghui Medical Innovation Co., Ltd., katalogas 1, psl. 77, 22578114 |
| 1.36.12 |  | Dešinės pusės, bendras kiaurymių skaičius 15 | 2 | Dešinės pusės, bendras kiaurymių skaičius 15, Changzhou Kanghui Medical Innovation Co., Ltd., katalogas 1, psl. 77, 22578115 |
| 1.37 |  | - Žastikaulio distalinio galo medialinė užrakinama kompresinė plokštelė; - Anatomiškai išlenkta; 3. Storis 3,2 - 3,4 mm; - Pagaminta iš titano (arba lygiavertės medžiagos); - Fiksuojama Ø 3,5 ± 0,1 mm užrakinamais sraigtais ir Ø 3,5 ± 0,1 mm kortikaliniais sraigtais, pagamintais iš titano arba titano lydinio. - Plokštelės konstrukcija (plokštelės ilgis, kiaurymių skaičius): |  | 1. Žąstikaulio distalinio galo medialinė užrakinama kompresinė plokštelė; 2. Anatomiškai išlenkta; 3. Storis 3,2 mm; 4. Pagaminta iš titano. 5. Fiksuojama Ø 3,5 mm užrakinamais sraigtais ir Ø 3,5 mm kortikaliniais sraigtais, pagamintais iš titano lydinio. 6. Plokštelės konstrukcija (plokštelės ilgis, kiaurymių skaičius): |
| 1.37.1 |  | 4+3 kiaurymių, 80 - 85 mm ilgio | 3 | 4+3 kiaurymių, 80 mm ilgio, Changzhou Kanghui Medical Innovation Co., Ltd., katalogas 1, psl. 80, 22513003 |
| 1.37.2 |  | 4+5 kiaurymių, 105 – 110 mm ilgio | 3 | 4+5 kiaurymių, 106 mm ilgio, Changzhou Kanghui Medical Innovation Co., Ltd., katalogas 1, psl. 80, 22513005 |
| 1.37.3 |  | 4+7 kiaurymių, 130 – 135 mm ilgio | 3 | 4+7 kiaurymių, 132 mm ilgio, Changzhou Kanghui Medical Innovation Co., Ltd., katalogas 1, psl. 80, 22513007 |
| 1.37.4 |  | 4+9 kiaurymių, 155 – 160 mm ilgio | 3 | 4+9 kiaurymių, 158 mm ilgio, Changzhou Kanghui Medical Innovation Co., Ltd., katalogas 1, psl. 80, 22513009 |
| 1.37.5 |  | 4+11 kiaurymių, 180 – 185 mm ilgio | 3 | 4+11 kiaurymių, 184 mm ilgio, Changzhou Kanghui Medical Innovation Co., Ltd., katalogas 1, psl. 80, 22513011 |
| 1.38 |  | - Proksimalinio žastikaulio galo kintamo kampo užrakinama plokštelė; - Pagaminta iš titano (arba lygiavertės medžiagos); 3. 9 užrakinamos kiaurymės plokštelės "galvoje". 4. Fiksuojama Ø 3,5 ± 0,1 mm užrakinamais kintamo kampo sraigtais, Ø 3,5 ± 0,1 mm užrakinamais sraigtais ir Ø 3,5 ± 0,1 mm kortikaliniais sraigtais, 4,0 ± 0,1 mm kaniuliuotais sraigtais, pagamintais iš titano arba titano lydinio; 5. Plokštelės konstrukcija (plokštelės ilgis, kiaurymių skaičius): |  | 1. Proksimalinio žąstikaulio galo kintamo kampo užrakinama plokštelė. 2. Pagaminta iš titano. 3. 9 užrakinamos kiaurymės plokštelės "galvoje". 4. Fiksuojama Ø 3,5 mm užrakinamais kintamo kampo sraigtais, Ø 3,5 mm užrakinamais sraigtais ir Ø 3,5 mm kortikaliniais sraigtais, 4,0 mm kaniuliuotais sraigtais, pagamintais iš titano lydinio. 5. Plokštelės konstrukcija (plokštelės ilgis, kiaurymių skaičius): |
| 1.38.1 |  | 3 kiaurymių siaurojoje plokštelės dalyje, ilgis 95 -100 mm | 2 | 3 kiaurymių siaurojoje plokštelės dalyje, ilgis 96 mm, Changzhou Kanghui Medical Innovation Co., Ltd., katalogas 7, psl. 3, 24285003 |
| 1.38.2 |  | 4 kiaurymių siaurojoje plokštelės dalyje, ilgis 110 -115 mm | 2 | 4 kiaurymių siaurojoje plokštelės dalyje, ilgis 114 mm, Changzhou Kanghui Medical Innovation Co., Ltd., katalogas 7, psl. 3, 24285004 |
| 1.38.3 |  | 5 kiaurymių siaurojoje plokštelės dalyje, ilgis 130 -135 mm | 2 | 5 kiaurymių siaurojoje plokštelės dalyje, ilgis 132 mm, Changzhou Kanghui Medical Innovation Co., Ltd., katalogas 7, psl. 3, 24285005 |
| 1.38.4 |  | 6 kiaurymių siaurojoje plokštelės dalyje, ilgis 150 -155 mm | 2 | 6 kiaurymių siaurojoje plokštelės dalyje, ilgis 150 mm, Changzhou Kanghui Medical Innovation Co., Ltd., katalogas 7, psl. 3, 24285006 |
| 1.38.5 |  | 8 kiaurymių siaurojoje plokštelės dalyje, ilgis 185 -190 mm | 2 | 8 kiaurymių siaurojoje plokštelės dalyje, ilgis 186 mm, Changzhou Kanghui Medical Innovation Co., Ltd., katalogas 7, psl. 3, 24285008 |
| 1.38.6 |  | 10 kiaurymių siaurojoje plokštelės dalyje, ilgis 220 - 225 mm | 2 | 10 kiaurymių siaurojoje plokštelės dalyje, ilgis 222 mm, Changzhou Kanghui Medical Innovation Co., Ltd., katalogas 7, psl. 3, 24285010 |
| 1.38.7 |  | 12 kiaurymių siaurojoje plokštelės dalyje, ilgis 255 - 260 mm | 2 | 12 kiaurymių siaurojoje plokštelės dalyje, ilgis 258 mm, Changzhou Kanghui Medical Innovation Co., Ltd., katalogas 7, psl. 3, 24285012 |
| 1.39. |  | - Proksimalinio žastikaulio galo kintamo kampo užrakinama plokštelė; - Pagaminta iš titano (arba lygiavertės medžiagos); - 9 užrakinamos kiaurymės plokštelės "galvoje"; 4. Fiksuojama Ø 3,5 ± 0,1 mm užrakinamais kintamo kampo sraigtais, Ø 3,5 ± 0,1 mm užrakinamais sraigtais ir Ø 3,5 ± 0,1 mm kortikaliniais sraigtais, 4,0 ± 0,1 mm kaniuliuotais sraigtais, pagamintais iš titano; 5. Plokštelės konstrukcija (plokštelės ilgis, kiaurymių skaičius): |  | 1. Proksimalinio žąstikaulio galo kintamo kampo užrakinama plokštelė. 2. Pagaminta iš titano. 3. 9 užrakinamos kiaurymės plokštelės "galvoje". 4. Fiksuojama Ø 3,5 mm užrakinamais kintamo kampo sraigtais, Ø 3,5 mm užrakinamais sraigtais ir Ø 3,5 mm kortikaliniais sraigtais, 4,0 mm kaniuliuotais sraigtais, pagamintais iš titano. 5. Plokštelės konstrukcija (plokštelės ilgis, kiaurymių skaičius): |
| 1.39.1 |  | 3 kiaurymių siaurojoje plokštelės dalyje, ilgis 80 - 85 mm | 10 | 3 kiaurymių siaurojoje plokštelės dalyje, ilgis 84 mm, Changzhou Kanghui Medical Innovation Co., Ltd., katalogas 7, psl. 3, 26007003 |
| 1.39.2 |  | 5 kiaurymių siaurojoje plokštelės dalyje, ilgis 105 -110 mm | 10 | 5 kiaurymių siaurojoje plokštelės dalyje, ilgis 108 mm, Changzhou Kanghui Medical Innovation Co., Ltd., katalogas 7, psl. 3, 26007005 |
| 1.40 |  | - Alkūnkaulio užrakinama kompresinė plokštelė; - Anatomiškai išlenkta; 3. Storis 3,0 - 3,2 mm; - Pagaminta iš titano (arba lygiavertės medžiagos); - Fiksuojama 3,5 ± 0,1 mm užrakinamais sraigtais ir Ø 3,5 ± 0,1 mm kortikaliniais sraigtais, pagamintais iš titano arba titano lydinio; - Plokštelės konstrukcija (plokštelės ilgis, forma, kiaurymių skaičius): |  | 1. Alkūnkaulio užrakinama kompresinė plokštelė; 2. Anatomiškai išlenkta; 3. Storis 3,2 mm; 4. Pagaminta iš titano. 5. Fiksuojama 3,5 mm užrakinamais sraigtais ir Ø 3,5 mm kortikaliniais sraigtais, pagamintais iš titano lydinio. 6. Plokštelės konstrukcija (plokštelės ilgis, forma, kiaurymių skaičius): |
| 1.40.1 |  | 4 kiaurymių, 112 - 115 mm ilgio, dešinės pusės | 2 | 4 kiaurymių, 112 mm ilgio, dešinės pusės, Changzhou Kanghui Medical Innovation Co., Ltd., katalogas 1, psl. 80, 22573104 |
| 1.40.2 |  | 6 kiaurymių, 138 - 140 mm ilgio, dešinės pusės | 2 | 6 kiaurymių, 138 mm ilgio, dešinės pusės, Changzhou Kanghui Medical Innovation Co., Ltd., katalogas 1, psl. 80, 22573106 |
| 1.40.3 |  | 8 kiaurymių, 163 - 165 mm ilgio, dešinės pusės | 2 | 8 kiaurymių, 164 mm ilgio, dešinės pusės, Changzhou Kanghui Medical Innovation Co., Ltd., katalogas 1, psl. 80, 22573108 |
| 1.40.4 |  | 10 kiaurymių, 188 - 191 mm ilgio, dešinės pusės | 3 | 10 kiaurymių, 190 mm ilgio, dešinės pusės, Changzhou Kanghui Medical Innovation Co., Ltd., katalogas 1, psl. 80, 22573110 |
| 1.40.5 |  | 12 kiaurymių, 214 - 217 mm ilgio, dešinės pusės | 3 | 12 kiaurymių, 216 mm ilgio, dešinės pusės, Changzhou Kanghui Medical Innovation Co., Ltd., katalogas 1, psl. 80, 22573112 |
| 1.40.6 |  | 4 kiaurymių, 112 - 115 mm ilgio, kairės pusės | 2 | 4 kiaurymių, 112 mm ilgio, kairės pusės, Changzhou Kanghui Medical Innovation Co., Ltd., katalogas 1, psl. 80, 22573204 |
| 1.40.7 |  | 6 kiaurymių, 138 - 140 mm ilgio, kairės pusės | 2 | 6 kiaurymių, 138 mm ilgio, kairės pusės, Changzhou Kanghui Medical Innovation Co., Ltd., katalogas 1, psl. 80, 22573206 |
| 1.40.8 |  | 8 kiaurymių, 163 - 165 mm ilgio, kairės pusės | 2 | 8 kiaurymių, 164 mm ilgio, kairės pusės, Changzhou Kanghui Medical Innovation Co., Ltd., katalogas 1, psl. 80, 22573208 |
| 1.40.9 |  | 10 kiaurymių, 188 - 191 mm ilgio, kairės pusės | 3 | 10 kiaurymių, 190 mm ilgio, kairės pusės, Changzhou Kanghui Medical Innovation Co., Ltd., katalogas 1, psl. 80, 22573210 |
| 1.40.10 |  | 12 kiaurymių, 214 - 217 mm ilgio, kairės pusės | 3 | 12 kiaurymių, 216 mm ilgio, kairės pusės, Changzhou Kanghui Medical Innovation Co., Ltd., katalogas 1, psl. 80, 22573212 |
| 1.41 |  | - Distalinio alkūnkaulio šoninė kintamo kampo užrakinama plokštelė; - Anatomiškai išlenkta; 3. Storis 2,0 - 2,5 mm; plotis 6,0 - 6,5 mm; - Pagaminta iš titano (arba lygiavertės medžiagos); - Fiksuojama Ø 2,7 ± 0,1 mm užrakinamais kintamo kampo sraigtais, Ø 2,7 ± 0,1 mm užrakinamais ir Ø 2,7 ± 0,1 mm kortikaliniais sraigtais, pagamintais iš titano arba titano lydinio; - Plokštelės konstrukcija (plokštelės ilgis, forma, kiaurymių skaičius): |  | 1. Distalinio alkūnkaulio šoninė kintamo kampo užrakinama plokštelė; 2. Anatomiškai išlenkta; 3. Storis 2,3 mm; plotis 6,5 mm; 4. Pagaminta iš titano. 5. Fiksuojama Ø 2,7 mm užrakinamais kintamo kampo sraigtais, Ø 2,7 mm užrakinamais ir Ø 2,7 mm kortikaliniais sraigtais, pagamintais iš titano lydinio. 6. Plokštelės konstrukcija (plokštelės ilgis, forma, kiaurymių skaičius): |
| 1.41.1 |  | 6 kiaurymių, 55 - 60 mm ilgio | 2 | 6 kiaurymių, 57 mm ilgio, Changzhou Kanghui Medical Innovation Co., Ltd., katalogas 1, psl. 7, 24289006 |
| 1.41.2 |  | 7 kiaurymių, 65 - 70 mm ilgio | 2 | 7 kiaurymių, 66 mm ilgio, Changzhou Kanghui Medical Innovation Co., Ltd., katalogas 1, psl. 7, 24289007 |
| 1.42 |  | 1. Raktikaulinė S formos užrakinama (visos kiaurymės užrakinamos) plokštelė; 2. Storis 2,5 - 2,6 mm, plotis 10 - 11 mm; - Pagaminta iš titano (arba lygiavertės medžiagos); - Fiksuojama Ø 3,5 ± 0,1 mm užrakinamais sraigtais, pagamintais iš titano arba titano lydinio; - Plokštelės konstrukcija (forma, kiaurymių skaičius): |  | 1. Raktikaulinė S formos užrakinama (visos kiaurymės užrakinamos) plokštelė; 2. Storis 2,5 mm, plotis 10 mm; 3. Pagaminta iš titano. 4. Fiksuojama Ø 3,5 mm užrakinamais sraigtais, pagamintais iš titano lydinio. 5. Plokštelės konstrukcija (forma, kiaurymių skaičius): |
| 1.42.1 |  | Kairės pusės, 6 kiaurymių | 1 | Kairės pusės, 6 kiaurymių, Changzhou Kanghui Medical Innovation Co., Ltd., katalogas 1, psl. 77, 22554206 |
| 1.42.2 |  | Kairės pusės, 7 kiaurymių | 1 | Kairės pusės, 7 kiaurymių, Changzhou Kanghui Medical Innovation Co., Ltd., katalogas 1, psl. 77, 22554207 |
| 1.42.3 |  | Kairės pusės, 8 kiaurymių | 2 | Kairės pusės, 8 kiaurymių, Changzhou Kanghui Medical Innovation Co., Ltd., katalogas 1, psl. 77, 22554208 |
| 1.42.4 |  | Kairės pusės, 9 kiaurymių | 2 | Kairės pusės, 9 kiaurymių, Changzhou Kanghui Medical Innovation Co., Ltd., katalogas 1, psl. 77, 22554209 |
| 1.42.5 |  | Kairės pusės, 10 kiaurymių | 2 | Kairės pusės, 10 kiaurymių, Changzhou Kanghui Medical Innovation Co., Ltd., katalogas 1, psl. 77, 22554210 |
| 1.42.6 |  | Kairės pusės, 12 kiaurymių | 1 | Kairės pusės, 12 kiaurymių, Changzhou Kanghui Medical Innovation Co., Ltd., katalogas 1, psl. 77, 22554212 |
| 1.42.7 |  | Dešinės pusės, 6 kiaurymių | 1 | Dešinės pusės, 6 kiaurymių, Changzhou Kanghui Medical Innovation Co., Ltd., katalogas 1, psl. 77, 22554106 |
| 1.42.8 |  | Dešinės pusės, 7 kiaurymių | 1 | Dešinės pusės, 7 kiaurymių, Changzhou Kanghui Medical Innovation Co., Ltd., katalogas 1, psl. 77, 22554107 |
| 1.42.9 |  | Dešinės pusės, 8 kiaurymių | 2 | Dešinės pusės, 8 kiaurymių, Changzhou Kanghui Medical Innovation Co., Ltd., katalogas 1, psl. 77, 22554108 |
| 1.42.10 |  | Dešinės pusės, 9 kiaurymių | 2 | Dešinės pusės, 9 kiaurymių, Changzhou Kanghui Medical Innovation Co., Ltd., katalogas 1, psl. 77, 22554109 |
| 1.42.11 |  | Dešinės pusės, 10 kiaurymių | 2 | Dešinės pusės, 10 kiaurymių, Changzhou Kanghui Medical Innovation Co., Ltd., katalogas 1, psl. 77, 22554110 |
| 1.42.12 |  | Dešinės pusės, 12 kiaurymių | 1 | Dešinės pusės, 12 kiaurymių, Changzhou Kanghui Medical Innovation Co., Ltd., katalogas 1, psl. 77, 22554112 |
| 1.43 |  | - Tiesi metafizinė užrakinama kompresinė plokštelė; - Storėjanti iš vieno galo į kitą iki 4,2 - 4,4 mm storio, 13 - 14 mm pločio; - Pagaminta iš titano (arba lygiavertės medžiagos); - Fiksuojama Ø 3,5 ± 0,1 mm ir 5,0 ± 0,1 mm užrakinamais sraigtais ir Ø 4,5 ± 0,1 mm kortikaliniais sraigtais, pagamintais iš titano arba titano lydinio; 5. Plokštelės konstrukcija (plokštelės ilgis, kiaurymių skaičius): |  | 1. Tiesi metafizinė užrakinama kompresinė plokštelė; 2. Storėjanti iš vieno galo į kitą iki 4,2 mm storio, 13 mm pločio; 3. Pagaminta iš titano. 4. Fiksuojama Ø 3,5 mm ir 5,0 mm užrakinamais sraigtais ir Ø 4,5 mm kortikaliniais sraigtais, pagamintais iš titano lydinio. 5. Plokštelės konstrukcija (plokštelės ilgis, kiaurymių skaičius): |
| 1.43.1 |  | 5+3 kiaurymių, 115 – 118 mm ilgio | 1 | 5+3 kiaurymių, 118 mm ilgio, Changzhou Kanghui Medical Innovation Co., Ltd., katalogas 1, psl. 76, 22520003 |
| 1.43.2 |  | 5+4 kiaurymių, 136 – 139 mm ilgio | 1 | 5+4 kiaurymių, 136 mm ilgio, Changzhou Kanghui Medical Innovation Co., Ltd., katalogas 1, psl. 76, 22520004 |
| 1.43.3 |  | 5+5 kiaurymių, 154 – 156 mm ilgio | 1 | 5+5 kiaurymių, 154 mm ilgio, Changzhou Kanghui Medical Innovation Co., Ltd., katalogas 1, psl. 76, 22520005 |
| 1.43.4 |  | 5+6 kiaurymių, 172 – 175 mm ilgio | 1 | 5+6 kiaurymių, 172 mm ilgio, Changzhou Kanghui Medical Innovation Co., Ltd., katalogas 1, psl. 76, 22520006 |
| 1.43.5 |  | 5+7 kiaurymių, 190 – 193 mm ilgio | 1 | 5+7 kiaurymių, 190 mm ilgio, Changzhou Kanghui Medical Innovation Co., Ltd., katalogas 1, psl. 76, 22520007 |
| 1.43.6 |  | 5+8 kiaurymių, 205 – 208 mm ilgio | 1 | 5+8 kiaurymių, 208 mm ilgio, Changzhou Kanghui Medical Innovation Co., Ltd., katalogas 1, psl. 76, 22520008 |
| 1.43.7 |  | 5+9 kiaurymių, 224 – 226 mm ilgio | 1 | 5+9 kiaurymių, 226 mm ilgio, Changzhou Kanghui Medical Innovation Co., Ltd., katalogas 1, psl. 76, 22520009 |
| 1.43.8 |  | 5+11 kiaurymių, 258 – 262 mm ilgio | 1 | 5+11 kiaurymių, 262 mm ilgio, Changzhou Kanghui Medical Innovation Co., Ltd., katalogas 1, psl. 76, 22520011 |
| 1.43.9 |  | 5+13 kiaurymių, 298 – 302 mm ilgio | 1 | 5+13 kiaurymių, 298 mm ilgio, Changzhou Kanghui Medical Innovation Co., Ltd., katalogas 1, psl. 76, 22520013 |
| 1.43.10 |  | 5+15 kiaurymių 330 – 334 mm ilgio | 1 | 5+15 kiaurymių, 334 mm ilgio, Changzhou Kanghui Medical Innovation Co., Ltd., katalogas 1, psl. 76, 22520015 |
| 1.44 |  | 1. Raktikaulio užrakinama kompresinė plokštelė, kablio formos; 2. Storis 3,2 - 3,4 mm; - Pagaminta iš titano (arba lygiavertės medžiagos); - Plačiojoje plokštelės dalyje 3 kiaurymės; - Fiksuojama Ø 3,5 ± 0,1 mm užrakinamais sraigtais ir Ø 3,5 ± 0,1 mm kortikaliniais sraigtais, pagamintais iš titano arba titano lydinio; 6. Plokštelės konstrukcija (forma, kiaurymių skaičius): |  | 1. Raktikaulio užrakinama kompresinė plokštelė, kablio fomos; 2. Storis 3,2 mm; 3. Pagaminta iš titano. 4. Plačiojoje plokštelės dalyje 3 kiaurymės; 5. Fiksuojama Ø 3,5 mm užrakinamais sraigtais ir Ø 3,5 mm kortikaliniais sraigtais, pagamintais iš titano lydinio. 6. Plokštelės konstrukcija (forma, kiaurymių skaičius): |
| 1.44.1 |  | Kairės pusės, 3+2 kiaurymių | 1 | Kairės pusės, 3+2 kiaurymių, Changzhou Kanghui Medical Innovation Co., Ltd., katalogas 1, psl. 78, 22510202 |
| 1.44.2 |  | Kairės pusės, 3+3 kiaurymių | 1 | Kairės pusės, 3+3 kiaurymių, Changzhou Kanghui Medical Innovation Co., Ltd., katalogas 1, psl. 78, 22510203 |
| 1.44.3 |  | Kairės pusės, 3+5 kiaurymių | 1 | Kairės pusės, 3+5 kiaurymių, Changzhou Kanghui Medical Innovation Co., Ltd., katalogas 1, psl. 78, 22510205 |
| 1.44.4 |  | Kairės pusės, 3+7 kiaurymių | 1 | Kairės pusės, 3+7 kiaurymių, Changzhou Kanghui Medical Innovation Co., Ltd., katalogas 1, psl. 78, 22510207 |
| 1.44.5 |  | Dešinės pusės, 3+2 kiaurymių | 1 | Dešinės pusės, 3+2 kiaurymių, Changzhou Kanghui Medical Innovation Co., Ltd., katalogas 1, psl. 78, 22510102 |
| 1.44.6 |  | Dešinės pusės, 3+3 kiaurymių | 1 | Dešinės pusės, 3+3 kiaurymių, Changzhou Kanghui Medical Innovation Co., Ltd., katalogas 1, psl. 78, 22510103 |
| 1.44.7 |  | Dešinės pusės, 3+5 kiaurymių | 1 | Dešinės pusės, 3+5 kiaurymių, Changzhou Kanghui Medical Innovation Co., Ltd., katalogas 1, psl. 78, 22510105 |
| 1.44.8 |  | Dešinės pusės, 3+7 kiaurymių | 1 | Dešinės pusės, 3+7 kiaurymių, Changzhou Kanghui Medical Innovation Co., Ltd., katalogas 1, psl. 78, 22510107 |
| 1.45 |  | 1. Tiesi užrakinama kompresinė plokštelė; 2. Storis 1,8 -1,9 mm, plotis 9 - 10 mm; - Pagaminta iš titano (arba lygiavertės medžiagos); - Fiksuojama Ø 3,5 ± 0,1 mm užrakinamais sraigtais ir Ø 3,5 ± 0,1 mm kortikaliniais sraigtais, pagamintais iš titano arba titano lydinio; 5. Kiaurymių skaičius: |  | 1. Tiesi užrakinama kompresinė plokštelė; 2. Storis 1,8 mm, plotis 9,5 mm; 3. Pagaminta iš titano. 4. Fiksuojama Ø 3,5 mm užrakinamais sraigtais ir Ø 3,5 mm kortikaliniais sraigtais, pagamintais iš titano lydinio. 5. Kiaurymių skaičius: |
| 1.45.1 |  | 4 kiaurymės | 1 | 4 kiaurymės, Changzhou Kanghui Medical Innovation Co., Ltd., katalogas 1, psl. 75, 22596004 |
| 1.45.2 |  | 5 kiaurymės | 1 | 5 kiaurymės, Changzhou Kanghui Medical Innovation Co., Ltd., katalogas 1, psl. 75, 22596005 |
| 1.45.3 |  | 6 kiaurymės | 1 | 6 kiaurymės, Changzhou Kanghui Medical Innovation Co., Ltd., katalogas 1, psl. 75, 22596006 |
| 1.45.4 |  | 7 kiaurymės | 1 | 7 kiaurymės, Changzhou Kanghui Medical Innovation Co., Ltd., katalogas 1, psl. 75, 22596007 |
| 1.45.5 |  | 8 kiaurymės | 1 | 8 kiaurymės, Changzhou Kanghui Medical Innovation Co., Ltd., katalogas 1, psl. 75, 22596008 |
| 1.45.6 |  | 10 kiaurymių | 1 | 10 kiaurymių, Changzhou Kanghui Medical Innovation Co., Ltd., katalogas 1, psl. 75, 22596010 |
| 1.45.7 |  | 12 kiaurymių | 1 | 12 kiaurymių, Changzhou Kanghui Medical Innovation Co., Ltd., katalogas 1, psl. 75, 22596012 |
| 1.46 |  | 1. Tiesi užrakinama kompresinė plokštelė; 2. Storis 2,9 - 3,1 mm, plotis 9 - 10 mm; - Pagaminta iš titano (arba lygiavertės medžiagos); - Fiksuojama Ø 3,5 ± 0,1 mm užrakinamais sraigtais ir Ø 3,5 ± 0,1 mm kortikaliniais sraigtais, pagamintais iš titano lydinio; 5. Kiaurymių skaičius: |  | 1. Tiesi užrakinama kompresinė plokštelė; 2. Storis 3,0 mm, plotis 9,5 mm; 3. Pagaminta iš titano. 4. Fiksuojama Ø 3,5 mm užrakinamais sraigtais ir Ø 3,5 mm kortikaliniais sraigtais, pagamintais iš titano lydinio. 5. Kiaurymių skaičius: |
| 1.46.1 |  | 4 kiaurymės | 1 | 4 kiaurymės, Changzhou Kanghui Medical Innovation Co., Ltd., katalogas 7, psl. 79, 26001004 |
| 1.46.2 |  | 5 kiaurymės | 1 | 5 kiaurymės, Changzhou Kanghui Medical Innovation Co., Ltd., katalogas 7, psl. 79, 26001005 |
| 1.46.3 |  | 6 kiaurymės | 1 | 6 kiaurymės, Changzhou Kanghui Medical Innovation Co., Ltd., katalogas 7, psl. 79, 26001006 |
| 1.46.4 |  | 7 kiaurymės | 1 | 7 kiaurymės, Changzhou Kanghui Medical Innovation Co., Ltd., katalogas 7, psl. 79, 26001007 |
| 1.46.5 |  | 8 kiaurymės | 1 | 8 kiaurymės, Changzhou Kanghui Medical Innovation Co., Ltd., katalogas 7, psl. 79, 26001008 |
| 1.46.6 |  | 9 kiaurymės | 1 | 9 kiaurymės, Changzhou Kanghui Medical Innovation Co., Ltd., katalogas 7, psl. 79, 26001009 |
| 1.46.7 |  | 10 kiaurymių | 1 | 10 kiaurymių, Changzhou Kanghui Medical Innovation Co., Ltd., katalogas 7, psl. 79, 26001010 |
| 1.46.8 |  | 11 kiaurymių | 1 | 11 kiaurymių, Changzhou Kanghui Medical Innovation Co., Ltd., katalogas 7, psl. 79, 26001011 |
| 1.46.9 |  | 12 kiaurymių | 1 | 12 kiaurymių, Changzhou Kanghui Medical Innovation Co., Ltd., katalogas 7, psl. 79, 26001012 |
| 1.47 |  | 1. Tiesi užrakinama kompresinė plokštelė; 2. Storis 3,5 - 3,7 mm, plotis 11 - 12 mm; - Pagaminta iš titano (arba lygiavertės medžiagos); - Fiksuojama Ø 3,5 ± 0,1 mm užrakinamais sraigtais ir Ø 3,5 ± 0,1 mm kortikaliniais sraigtais, pagamintais iš titano arba titano lydinio; 5. Kiaurymių skaičius: |  | 1. Tiesi užrakinama kompresinė plokštelė; 2. Storis 3,6 mm, plotis 11 mm; 3. Pagaminta iš titano. 4. Fiksuojama Ø 3,5 mm užrakinamais sraigtais ir Ø 3,5 mm kortikaliniais sraigtais, pagamintais iš titano lydinio. 5. Kiaurymių skaičius: |
| 1.47.1 |  | 4 kiaurymės | 7 | 4 kiaurymės, Changzhou Kanghui Medical Innovation Co., Ltd., katalogas 1, psl. 75, 22501004 |
| 1.47.2 |  | 5 kiaurymės | 7 | 5 kiaurymės, Changzhou Kanghui Medical Innovation Co., Ltd., katalogas 1, psl. 75, 22501005 |
| 1.47.3 |  | 6 kiaurymės | 7 | 6 kiaurymės, Changzhou Kanghui Medical Innovation Co., Ltd., katalogas 1, psl. 75, 22501006 |
| 1.47.4 |  | 7 kiaurymės | 7 | 7 kiaurymės, Changzhou Kanghui Medical Innovation Co., Ltd., katalogas 1, psl. 75, 22501007 |
| 1.47.5 |  | 8 kiaurymės | 7 | 8 kiaurymės, Changzhou Kanghui Medical Innovation Co., Ltd., katalogas 1, psl. 75, 22501008 |
| 1.47.6 |  | 9 kiaurymės | 7 | 9 kiaurymės, Changzhou Kanghui Medical Innovation Co., Ltd., katalogas 1, psl. 75, 22501009 |
| 1.47.7 |  | 10 kiaurymių | 7 | 10 kiaurymių, Changzhou Kanghui Medical Innovation Co., Ltd., katalogas 1, psl. 75, 22501010 |
| 1.47.8 |  | 11 kiaurymių | 7 | 11 kiaurymių, Changzhou Kanghui Medical Innovation Co., Ltd., katalogas 1, psl. 75, 22501011 |
| 1.47.9 |  | 12 kiaurymių | 7 | 12 kiaurymių, Changzhou Kanghui Medical Innovation Co., Ltd., katalogas 1, psl. 75, 22501012 |
| 1.48 |  | 1. Distalinio blauzdikaulio galo užrakinama kompresinė plokštelė; 2. Anterolateralinė; 3. Storis 4,2 - 4,4 mm, plotis 13 - 14 mm siaurojoje dalyje; - Pagaminta iš titano (arba lygiavertės medžiagos); - Fiksuojama Ø 3,5 ± 0,1 mm užrakinamais sraigtais ir Ø 3,5 ± 0,1 mm kortikaliniais sraigtais, pagamintais iš titano arba titano lydinio; 6. Plokštelės konstrukcija (forma, kiaurymių skaičius): |  | 1. Distalinio blauzdikaulio galo užrakinama kompresinė plokštelė. 2. Anterolateralinė; 3. Storis 4,2 mm, plotis 14 mm siaurojoje dalyje; 4. Pagaminta iš titano. 5. Fiksuojama Ø 3,5 mm užrakinamais sraigtais ir Ø 3,5 mm kortikaliniais sraigtais, pagamintais iš titano lydinio. 6. Plokštelės konstrukcija (forma, kiaurymių skaičius): |
| 1.48.1 |  | Kairės pusės, 9 kiaurymių | 3 | Kairės pusės, 9 kiaurymių, Changzhou Kanghui Medical Innovation Co., Ltd., katalogas 1, psl. 81, 22574209 |
| 1.48.2 |  | Kairės pusės, 11 kiaurymių | 3 | Kairės pusės, 11 kiaurymių, Changzhou Kanghui Medical Innovation Co., Ltd., katalogas 1, psl. 81, 22574211 |
| 1.48.3 |  | Kairės pusės, 13 kiaurymių | 3 | Kairės pusės, 13 kiaurymių, Changzhou Kanghui Medical Innovation Co., Ltd., katalogas 1, psl. 81, 22574213 |
| 1.48.4 |  | Kairės pusės, 15 kiaurymių | 3 | Kairės pusės, 15 kiaurymių, Changzhou Kanghui Medical Innovation Co., Ltd., katalogas 1, psl. 81, 22574215 |
| 1.48.5 |  | Kairės pusės, 17 kiaurymių | 3 | Kairės pusės, 17 kiaurymių, Changzhou Kanghui Medical Innovation Co., Ltd., katalogas 1, psl. 81, 22574217 |
| 1.48.6 |  | Kairės pusės, 19 kiaurymių | 3 | Kairės pusės, 19 kiaurymių, Changzhou Kanghui Medical Innovation Co., Ltd., katalogas 1, psl. 81, 22574219 |
| 1.48.7 |  | Dešinės pusės, 9 kiaurymių | 3 | Dešinės pusės, 9 kiaurymių, Changzhou Kanghui Medical Innovation Co., Ltd., katalogas 1, psl. 81, 22574109 |
| 1.48.8 |  | Dešinės pusės, 11 kiaurymių | 3 | Dešinės pusės, 11 kiaurymių, Changzhou Kanghui Medical Innovation Co., Ltd., katalogas 1, psl. 81, 22574111 |
| 1.48.9 |  | Dešinės pusės, 13 kiaurymių | 3 | Dešinės pusės, 13 kiaurymių, Changzhou Kanghui Medical Innovation Co., Ltd., katalogas 1, psl. 81, 22574113 |
| 1.48.10 |  | Dešinės pusės, 15 kiaurymių | 3 | Dešinės pusės, 15 kiaurymių, Changzhou Kanghui Medical Innovation Co., Ltd., katalogas 1, psl. 81, 22574115 |
| 1.48.11 |  | Dešinės pusės, 17 kiaurymių | 3 | Dešinės pusės, 17 kiaurymių, Changzhou Kanghui Medical Innovation Co., Ltd., katalogas 1, psl. 81, 22574117 |
| 1.48.12 |  | Dešinės pusės, 19 kiaurymių | 3 | Dešinės pusės, 19 kiaurymių, Changzhou Kanghui Medical Innovation Co., Ltd., katalogas 1, psl. 81, 22574119 |
| 1.49 |  | 1. Proksimalinio žastikaulio galo užrakinama kompresinė plokštelė; 2. Storis 3,5 - 3,7 mm, plotis 12 - 13 mm siaurojoje dalyje; - Pagaminta iš titano (arba lygiavertės medžiagos); - Fiksuojama Ø 3,5 ± 0,1 mm užrakinamais sraigtais ir Ø 3,5 ± 0,1 mm kortikaliniais sraigtais, pagamintais iš titano arba titano lydinio; 5. Plokštelės konstrukcija (plokštelės ilgis, kiaurymių skaičius): |  | 1. Proksimalinio žąstikaulio galo užrakinama kompresinė plokštelė; 2. Storis 3,6 mm, plotis 12 mm siaurojoje dalyje; 3. Pagaminta iš titano. 4. Fiksuojama Ø 3,5 mm užrakinamais sraigtais ir Ø 3,5 mm kortikaliniais sraigtais, pagamintais iš titano lydinio. 5. Plokštelės konstrukcija (plokštelės ilgis, kiaurymių skaičius): |
| 1.49.1 |  | 5 kiaurymės siaurojoje plokštelės dalyje, plokštelės ilgis 130 - 135 mm | 10 | 5 kiaurymės siaurojoje plokštelės dalyje, plokštelės ilgis 132 mm, Changzhou Kanghui Medical Innovation Co., Ltd., katalogas 1, psl. 79, 22509005 |
| 1.49.2 |  | 6 kiaurymės siaurojoje plokštelės dalyje, plokštelės ilgis 150 - 155 mm | 10 | 6 kiaurymės siaurojoje plokštelės dalyje, plokštelės ilgis 150 mm, Changzhou Kanghui Medical Innovation Co., Ltd., katalogas 1, psl. 79, 22509006 |
| 1.49.3 |  | 8 kiaurymės siaurojoje plokštelės dalyje, plokštelės ilgis 185 - 190 mm | 10 | 8 kiaurymės siaurojoje plokštelės dalyje, plokštelės ilgis 186 mm, Changzhou Kanghui Medical Innovation Co., Ltd., katalogas 1, psl. 79, 22509008 |
| 1.49.4 |  | 10 kiaurymių siaurojoje plokštelės dalyje, plokštelės ilgis 220 - 225 mm | 10 | 10 kiaurymių siaurojoje plokštelės dalyje, plokštelės ilgis 222 mm, Changzhou Kanghui Medical Innovation Co., Ltd., katalogas 1, psl. 79, 22509010 |
| 1.49.5 |  | 12 kiaurymių siaurojoje plokštelės dalyje, plokštelės ilgis 255 - 260 mm | 10 | 12 kiaurymių siaurojoje plokštelės dalyje, plokštelės ilgis 258 mm, Changzhou Kanghui Medical Innovation Co., Ltd., katalogas 1, psl. 79, 22509012 |
| 1.50 |  | 1. Tiesi rekonstrukcinė užrakinama (visos kiaurymės užrakinamos) plokštelė; 2. Storis 3,0 - 3,1 mm, plotis 10 - 11 mm; - Pagaminta iš titano (arba lygiavertės medžiagos); - Fiksuojama Ø 3,5 ± 0,1 mm užrakinamais sraigtais, pagamintais iš titano arba titano lydinio. - Kiaurymių skaičius: |  | 1. Tiesi rekonstrukcinė užrakinama (visos kiaurymės užrakinamos) plokštelė; 2. Storis 3,0 mm, plotis 10 mm; 3. Pagaminta iš titano. 4. Fiksuojama Ø 3,5 mm užrakinamais sraigtais, pagamintais iš titano lydinio. 5. Kiaurymių skaičius: |
| 1.50.1 |  | 5 kiaurymių | 4 | 5 kiaurymių, Changzhou Kanghui Medical Innovation Co., Ltd., katalogas 1, psl. 76, 22551005 |
| 1.50.2 |  | 6 kiaurymių | 4 | 6 kiaurymių, Changzhou Kanghui Medical Innovation Co., Ltd., katalogas 1, psl. 76, 22551006 |
| 1.50.3 |  | 7 kiaurymių | 4 | 7 kiaurymių, Changzhou Kanghui Medical Innovation Co., Ltd., katalogas 1, psl. 76, 22551007 |
| 1.50.4 |  | 8 kiaurymių | 4 | 8 kiaurymių, Changzhou Kanghui Medical Innovation Co., Ltd., katalogas 1, psl. 76, 22551008 |
| 1.50.5 |  | 9 kiaurymių | 4 | 9 kiaurymių, Changzhou Kanghui Medical Innovation Co., Ltd., katalogas 1, psl. 76, 22551009 |
| 1.50.6 |  | 10 kiaurymių | 4 | 10 kiaurymių, Changzhou Kanghui Medical Innovation Co., Ltd., katalogas 1, psl. 76, 22551010 |
| 1.50.7 |  | 11 kiaurymių | 4 | 11 kiaurymių, Changzhou Kanghui Medical Innovation Co., Ltd., katalogas 1, psl. 76, 22551011 |
| 1.50.8 |  | 12 kiaurymių | 4 | 12 kiaurymių, Changzhou Kanghui Medical Innovation Co., Ltd., katalogas 1, psl. 76, 22551012 |
| 1.50.9 |  | 13 kiaurymių | 4 | 13 kiaurymių, Changzhou Kanghui Medical Innovation Co., Ltd., katalogas 1, psl. 76, 22551013 |
| 1.50.10 |  | 14 kiaurymių | 4 | 14 kiaurymių, Changzhou Kanghui Medical Innovation Co., Ltd., katalogas 1, psl. 76, 22551014 |
| 1.50.11 |  | 15 kiaurymių | 4 | 15 kiaurymių, Changzhou Kanghui Medical Innovation Co., Ltd., katalogas 1, psl. 76, 22551015 |
| 1.50.12 |  | 16 kiaurymių | 4 | 16 kiaurymių, Changzhou Kanghui Medical Innovation Co., Ltd., katalogas 1, psl. 76, 22551016 |
| 1.50.13 |  | 18 kiaurymių | 4 | 18 kiaurymių, Changzhou Kanghui Medical Innovation Co., Ltd., katalogas 1, psl. 76, 22551018 |
| 1.51 |  | 1. Distalinio blauzdikaulio galo medialinė užrakinama kompresinė plokštelė; 2. Storis 4,2 - 4,4 mm; - Su išsikišusiu trikampiu vienam užrakinamam sraigtui distalinėje dalyje; - Pagaminta iš titano (arba lygiavertės medžiagos); - Fiksuojama Ø 3,5 ± 0,1 mm užrakinamais ir Ø 3,5 ± 0,1 mm kortikaliniais sraigtais, pagamintais iš titano arba titano lydinio; - Plokštelės konstrukcija (plokštelės ilgis, kiaurymių skaičius): |  | 1. Distalinio blauzdikaulio galo medialinė užrakinama kompresinė plokštelė; 2. Storis 4,2 mm; 3. Su išsikišusiu trikampiu vienam užrakinamam sraigtui distalinėje dalyje; 4. Pagaminta iš titano. 5. Fiksuojama Ø 3,5 mm užrakinamais ir Ø 3,5 mm kortikaliniais sraigtais, pagamintais iš titano lydinio. 6. Plokštelės konstrukcija (plokštelės ilgis, kiaurymių skaičius): |
| 1.51.1 |  | Dešinės pusės, 4 kiaurymės siaurojoje plokštelės dalyje | 3 | Dešinės pusės, 4 kiaurymės siaurojoje plokštelės dalyje, Changzhou Kanghui Medical Innovation Co., Ltd., katalogas 1, psl. 81, 22528104 |
| 1.51.2 |  | Dešinės pusės, 6 kiaurymės siaurojoje plokštelės dalyje | 3 | Dešinės pusės, 6 kiaurymės siaurojoje plokštelės dalyje, Changzhou Kanghui Medical Innovation Co., Ltd., katalogas 1, psl. 81, 22528106 |
| 1.51.3 |  | Dešinės pusės, 8 kiaurymės siaurojoje plokštelės dalyje | 3 | Dešinės pusės, 8 kiaurymės siaurojoje plokštelės dalyje, Changzhou Kanghui Medical Innovation Co., Ltd., katalogas 1, psl. 81, 22528108 |
| 1.51.4 |  | Dešinės pusės, 10 kiaurymių siaurojoje plokštelės dalyje | 3 | Dešinės pusės, 10 kiaurymių siaurojoje plokštelės dalyje, Changzhou Kanghui Medical Innovation Co., Ltd., katalogas 1, psl. 81, 22528110 |
| 1.51.5 |  | Dešinės pusės, 12 kiaurymių siaurojoje plokštelės dalyje | 3 | Dešinės pusės, 12 kiaurymių siaurojoje plokštelės dalyje, Changzhou Kanghui Medical Innovation Co., Ltd., katalogas 1, psl. 81, 22528112 |
| 1.51.6 |  | Dešinės pusės, 14 kiaurymių siaurojoje plokštelės dalyje | 3 | Dešinės pusės, 14 kiaurymių siaurojoje plokštelės dalyje, Changzhou Kanghui Medical Innovation Co., Ltd., katalogas 1, psl. 81, 22528114 |
| 1.51.7 |  | Kairės pusės, 4 kiaurymės siaurojoje plokštelės dalyje | 3 | Kairės pusės, 4 kiaurymės siaurojoje plokštelės dalyje, Changzhou Kanghui Medical Innovation Co., Ltd., katalogas 1, psl. 81, 22528204 |
| 1.51.8 |  | Kairės pusės, 6 kiaurymės siaurojoje plokštelės dalyje | 3 | Kairės pusės, 6 kiaurymės siaurojoje plokštelės dalyje, Changzhou Kanghui Medical Innovation Co., Ltd., katalogas 1, psl. 81, 22528206 |
| 1.51.9 |  | Kairės pusės, 8 kiaurymės siaurojoje plokštelės dalyje | 3 | Kairės pusės, 8 kiaurymės siaurojoje plokštelės dalyje, Changzhou Kanghui Medical Innovation Co., Ltd., katalogas 1, psl. 81, 22528208 |
| 1.51.10 |  | Kairės pusės, 10 kiaurymių siaurojoje plokštelės dalyje | 3 | Kairės pusės, 10 kiaurymių siaurojoje plokštelės dalyje, Changzhou Kanghui Medical Innovation Co., Ltd., katalogas 1, psl. 81, 22528210 |
| 1.51.11 |  | Kairės pusės, 12 kiaurymių siaurojoje plokštelės dalyje | 3 | Kairės pusės, 12 kiaurymių siaurojoje plokštelės dalyje, Changzhou Kanghui Medical Innovation Co., Ltd., katalogas 1, psl. 81, 22528212 |
| 1.51.12 |  | Kairės pusės, 14 kiaurymių siaurojoje plokštelės dalyje | 3 | Kairės pusės, 14 kiaurymių siaurojoje plokštelės dalyje, Changzhou Kanghui Medical Innovation Co., Ltd., katalogas 1, psl. 81, 22528214 |
| 1.52 |  | - Tiesi metafizinė užrakinama kompresinė plokštelė; - Storėjanti iš vieno galo į kitą iki 3,5 - 3,6 mm storio, 10,5 - 11 mm pločio; - Pagaminta iš titano (arba lygiavertės medžiagos); - Fiksuojama Ø 3,5 ± 0,1 mm užrakinamais sraigtais ir Ø 3,5 ± 0,1 mm kortikaliniais sraigtais, pagamintais iš titano arba titano lydinio; 5. Plokštelės konstrukcija (plokštelės ilgis, kiaurymių skaičius): |  | 1. Tiesi metafizinė užrakinama kompresinė plokštelė; 2. Storėjanti iš vieno galo į kitą iki 3,6 mm storio, 10,5 mm pločio; 3. Pagaminta iš titano. 4. Fiksuojama Ø 3,5 mm užrakinamais sraigtais ir Ø 3,5 mm kortikaliniais sraigtais, pagamintais iš titano lydinio. 5. Plokštelės konstrukcija (plokštelės ilgis, kiaurymių skaičius): |
| 1.52.1 |  | 6 kiaurymių, 85 - 90 mm ilgio | 1 | 6 kiaurymių, 86 mm ilgio, Changzhou Kanghui Medical Innovation Co., Ltd., katalogas 1, psl. 75, 22506006 |
| 1.52.2 |  | 7 kiaurymių, 95 - 100 mm ilgio | 1 | 7 kiaurymių, 99 mm ilgio, Changzhou Kanghui Medical Innovation Co., Ltd., katalogas 1, psl. 75, 22506007 |
| 1.52.3 |  | 8 kiaurymių, 110 - 115 mm ilgio | 1 | 8 kiaurymių, 112 mm ilgio, Changzhou Kanghui Medical Innovation Co., Ltd., katalogas 1, psl. 75, 22506008 |
| 1.52.4 |  | 9 kiaurymių, 120 - 125 mm ilgio | 1 | 9 kiaurymių, 125 mm ilgio, Changzhou Kanghui Medical Innovation Co., Ltd., katalogas 1, psl. 75, 22506009 |
| 1.52.5 |  | 10 kiaurymių, 135 - 140 mm ilgio | 1 | 10 kiaurymių, 138 mm ilgio, Changzhou Kanghui Medical Innovation Co., Ltd., katalogas 1, psl. 75, 22506010 |
| 1.52.6 |  | 11 kiaurymių, 150 - 155 mm ilgio | 1 | 11 kiaurymių, 151 mm ilgio, Changzhou Kanghui Medical Innovation Co., Ltd., katalogas 1, psl. 75, 22506011 |
| 1.52.7 |  | 12 kiaurymių, 160 - 165 mm ilgio | 1 | 12 kiaurymių, 164 mm ilgio, Changzhou Kanghui Medical Innovation Co., Ltd., katalogas 1, psl. 75, 22506012 |
| 1.52.8 |  | 14 kiaurymių, 185 - 190 mm ilgio | 1 | 14 kiaurymių, 190 mm ilgio, Changzhou Kanghui Medical Innovation Co., Ltd., katalogas 1, psl. 75, 22506014 |
| 1.52.9 |  | 16 kiaurymių, 215 - 220 mm ilgio | 1 | 16 kiaurymių, 216 mm ilgio, Changzhou Kanghui Medical Innovation Co., Ltd., katalogas 1, psl. 75, 22506016 |
| 1.52.10 |  | 18 kiaurymių, 240 -245 mm ilgio | 1 | 18 kiaurymių, 242 mm ilgio, Changzhou Kanghui Medical Innovation Co., Ltd., katalogas 1, psl. 75, 22506018 |
| 1.53 |  | 1. Distalinio žastikaulio galo medialinė kintamo kampo užrakinama kompresinė plokštelė; 2. Pagaminta iš titano (arba lygiavertės medžiagos); 3. Fiksuojama Ø 2,7 ± 0,1 mm kintamo kampo užrakinamais sraigtais, Ø 2,7 ± 0,1 užrakinamais sraigtais ir 3,5 ± 0,1 mm užrakinamais sraigtais, ir Ø 3,5 ± 0,1 mm kortikaliniais sraigtais, pagamintais iš titano arba titano lydinio; 4. Plokštelės konstrukcija (forma, kiaurymių skaičius): |  | 1.Distalinio žąstikaulio galo medialinė kintamo kampo užrakinama kompresinė plokštelė; 2. Pagaminta iš titano. 3. Fiksuojama Ø 2,7 mm kintamo kampo užrakinamais sraigtais, Ø 2,7 užrakinamais sraigtais ir 3,5 mm užrakinamais sraigtais, ir Ø 3,5 mm kortikaliniais sraigtais, pagamintais iš titano lydinio. 4. Plokštelės konstrukcija (forma, kiaurymių skaičius): |
| 1.53.1 |  | Kairės pusės, 3 kiaurymių | 2 | Kairės pusės, 3 kiaurymių, Changzhou Kanghui Medical Innovation Co., Ltd., katalogas 7, psl. 4, 24223203 |
| 1.53.2 |  | Kairės pusės, 5 kiaurymių | 2 | Kairės pusės, 5 kiaurymių, Changzhou Kanghui Medical Innovation Co., Ltd., katalogas 7, psl. 4, 24223205 |
| 1.53.3 |  | Kairės pusės, 7 kiaurymių | 2 | Kairės pusės, 7 kiaurymių, Changzhou Kanghui Medical Innovation Co., Ltd., katalogas 7, psl. 4, 24223207 |
| 1.53.4 |  | Kairės pusės, 9 kiaurymių | 2 | Kairės pusės, 9 kiaurymių, Changzhou Kanghui Medical Innovation Co., Ltd., katalogas 7, psl. 4, 24223209 |
| 1.53.5 |  | Kairės pusės, 14 kiaurymių | 2 | Kairės pusės, 14 kiaurymių, Changzhou Kanghui Medical Innovation Co., Ltd., katalogas 7, psl. 4, 24223214 |
| 1.53.6 |  | Dešinės pusės, 3 kiaurymių | 2 | Dešinės pusės, 3 kiaurymių, Changzhou Kanghui Medical Innovation Co., Ltd., katalogas 7, psl. 4, 24223103 |
| 1.53.7 |  | Dešinės pusės, 5 kiaurymių | 2 | Dešinės pusės, 5 kiaurymių, Changzhou Kanghui Medical Innovation Co., Ltd., katalogas 7, psl. 4, 24223105 |
| 1.53.8 |  | Dešinės pusės, 7 kiaurymių | 2 | Dešinės pusės, 7 kiaurymių, Changzhou Kanghui Medical Innovation Co., Ltd., katalogas 7, psl. 4, 24223107 |
| 1.53.9 |  | Dešinės pusės, 9 kiaurymių | 2 | Dešinės pusės, 9 kiaurymių, Changzhou Kanghui Medical Innovation Co., Ltd., katalogas 7, psl. 4, 24223109 |
| 1.53.10 |  | Dešinės pusės, 14 kiaurymių | 2 | Dešinės pusės, 14 kiaurymių, Changzhou Kanghui Medical Innovation Co., Ltd., katalogas 7, psl. 4, 24223114 |
| 1.54 |  | 1. Distalinio žastikaulio galo medialinė užrakinama kompresinė plokštelė; 2. Storis 2,5 - 2,7 mm; - Pagaminta iš titano (arba lygiavertės medžiagos); - Fiksuojama Ø 2,7 ± 0,1 mm ir 3,5 ± 0,1 mm užrakinamais sraigtais ir Ø 3,5 ± 0,1 mm kortikaliniais sraigtais, pagamintais iš titano arba titano lydinio. 5. Plokštelės konstrukcija (forma, kiaurymių skaičius): |  | 1. Distalinio žąstikaulio galo medialinė užrakinama kompresinė plokštelė; 2. Storis 2,5 mm; 3. Pagaminta iš titano. 4. Fiksuojama Ø 2,7 mm ir 3,5 mm užrakinamais sraigtais ir Ø 3,5 mm kortikaliniais sraigtais, pagamintais iš titano lydinio. 5. Plokštelės konstrukcija (forma, kiaurymių skaičius): |
| 1.54.1 |  | Kairės pusės, 3 kiaurymių | 1 | Kairės pusės, 3 kiaurymių, Changzhou Kanghui Medical Innovation Co., Ltd., katalogas 1, psl. 80, 22579206 |
| 1.54.2 |  | Kairės pusės, 5 kiaurymių | 1 | Kairės pusės, 5 kiaurymių, Changzhou Kanghui Medical Innovation Co., Ltd., katalogas 1, psl. 80, 22579208 |
| 1.54.3 |  | Kairės pusės, 7 kiaurymių | 1 | Kairės pusės, 7 kiaurymių, Changzhou Kanghui Medical Innovation Co., Ltd., katalogas 1, psl. 80, 22579210 |
| 1.54.4 |  | Kairės pusės, 9 kiaurymių | 1 | Kairės pusės, 9 kiaurymių, Changzhou Kanghui Medical Innovation Co., Ltd., katalogas 1, psl. 80, 22579212 |
| 1.54.5 |  | Dešinės pusės, 3 kiaurymių | 1 | Dešinės pusės, 3 kiaurymių, Changzhou Kanghui Medical Innovation Co., Ltd., katalogas 1, psl. 80, 22579106 |
| 1.54.6 |  | Dešinės pusės, 5 kiaurymių | 1 | Dešinės pusės, 5 kiaurymių, Changzhou Kanghui Medical Innovation Co., Ltd., katalogas 1, psl. 80, 22579108 |
| 1.54.7 |  | Dešinės pusės, 7 kiaurymių | 1 | Dešinės pusės, 7 kiaurymių, Changzhou Kanghui Medical Innovation Co., Ltd., katalogas 1, psl. 80, 22579110 |
| 1.54.8 |  | Dešinės pusės, 9 kiaurymių | 1 | Dešinės pusės, 9 kiaurymių, Changzhou Kanghui Medical Innovation Co., Ltd., katalogas 1, psl. 80, 22579112 |
| 1.55 |  | - Distalinio blauzdikaulio galo medialinė užrakinama kompresinė plokštelė, be išsikišusio trikampio vienam užrakinamam sraigtui distalinėje dalyje; - Storis 4,2 - 4,4 mm; - Pagaminta iš titano (arba lygiavertės medžiagos); - Fiksuojama Ø 3,5 ± 0,1 mm užrakinamais sraigtais ir Ø 3,5 ± 0,1 mm kortikaliniais sraigtais, pagamintais iš titano arba titano lydinio; - 5. Plokštelės konstrukcija (forma, kiaurymių skaičius): |  | 1. Distalinio blauzdikaulio galo medialinė užrakinama kompresinė plokštelė, be išsikišusio trikampio vienam užrakinamam sraigtui distalinėje dalyje; 2. Storis 4,2 mm; 3. Pagaminta iš titano. 4. Fiksuojama Ø 3,5 mm užrakinamais sraigtais ir Ø 3,5 mm kortikaliniais sraigtais, pagamintais iš titano lydinio. 5. Plokštelės konstrukcija (forma, kiaurymių skaičius): |
| 1.55.1 |  | Dešinės pusės, 4 kiaurymės siaurojoje plokštelės dalyje | 1 | Dešinės pusės, 4 kiaurymės siaurojoje plokštelės dalyje, Changzhou Kanghui Medical Innovation Co., Ltd., katalogas 1, psl. 81, 22561104 |
| 1.55.2 |  | Dešinės pusės, 6 kiaurymės siaurojoje plokštelės dalyje | 1 | Dešinės pusės, 6 kiaurymės siaurojoje plokštelės dalyje, Changzhou Kanghui Medical Innovation Co., Ltd., katalogas 1, psl. 81, 22561106 |
| 1.55.3 |  | Dešinės pusės, 8 kiaurymės siaurojoje plokštelės dalyje | 1 | Dešinės pusės, 8 kiaurymės siaurojoje plokštelės dalyje, Changzhou Kanghui Medical Innovation Co., Ltd., katalogas 1, psl. 81, 22561108 |
| 1.55.4 |  | Dešinės pusės, 10 kiaurymių siaurojoje plokštelės dalyje | 1 | Dešinės pusės, 10 kiaurymių siaurojoje plokštelės dalyje, Changzhou Kanghui Medical Innovation Co., Ltd., katalogas 1, psl. 81, 22561110 |
| 1.55.5 |  | Kairės pusės, 4 kiaurymės siaurojoje plokštelės dalyje | 1 | Kairės pusės, 4 kiaurymės siaurojoje plokštelės dalyje, Changzhou Kanghui Medical Innovation Co., Ltd., katalogas 1, psl. 81, 22561204 |
| 1.55.6 |  | Kairės pusės, 6 kiaurymės siaurojoje plokštelės dalyje | 1 | Kairės pusės, 6 kiaurymės siaurojoje plokštelės dalyje, Changzhou Kanghui Medical Innovation Co., Ltd., katalogas 1, psl. 81, 22561206 |
| 1.55.7 |  | Kairės pusės, 8 kiaurymės siaurojoje plokštelės dalyje | 1 | Kairės pusės, 8 kiaurymės siaurojoje plokštelės dalyje, Changzhou Kanghui Medical Innovation Co., Ltd., katalogas 1, psl. 81, 22561208 |
| 1.55.8 |  | Kairės pusės, 10 kiaurymių siaurojoje plokštelės dalyje | 1 | Kairės pusės, 10 kiaurymių siaurojoje plokštelės dalyje, Changzhou Kanghui Medical Innovation Co., Ltd., katalogas 1, psl. 81, 22561210 |
| 1.56 |  | 1. Lenkta rekonstrukcinė dubens užrakinama plokštelė; 2. Storis 2,9 - 3,1 mm; - Pagaminta iš titano (arba lygiavertės medžiagos); - Fiksuojama Ø 3,5 ± 0,1 mm užrakinamais sraigtais, pagamintais iš titano arba titano lydinio. 5. Kiaurymių skaičius: |  | 1. Lenkta rekonstrukcinė dubens užrakinama plokštelė; 2. Storis 3,0 mm; 3. Pagaminta iš titano. 4. Fiksuojama Ø 3,5 mm užrakinamais sraigtais, pagamintais iš titano lydinio. 5. Kiaurymių skaičius: |
| 1.56.1 |  | 8 kiaurymių | 1 | 8 kiaurymių, Changzhou Kanghui Medical Innovation Co., Ltd., katalogas 1, psl. 83, 22595008 |
| 1.56.2 |  | 10 kiaurymių | 1 | 10 kiaurymių, Changzhou Kanghui Medical Innovation Co., Ltd., katalogas 1, psl. 83, 22595010 |
| 1.56.3 |  | 12 kiaurymių | 1 | 12 kiaurymių, Changzhou Kanghui Medical Innovation Co., Ltd., katalogas 1, psl. 83, 22595012 |
| 1.56.4 |  | 14 kiaurymių | 1 | 14 kiaurymių, Changzhou Kanghui Medical Innovation Co., Ltd., katalogas 1, psl. 83, 22595014 |
| 1.56.5 |  | 16 kiaurymių | 1 | 16 kiaurymių, Changzhou Kanghui Medical Innovation Co., Ltd., katalogas 1, psl. 83, 22595016 |
| 1.57 |  | 1. Y formos užrakinama plokštelė; 2. Storis 1,5 - 1,6 mm; - Pagaminta iš titano (arba lygiavertės medžiagos); - Fiksuojama Ø 2,4 ± 0,1 mm užrakinamais sraigtais ir Ø 2,4 ± 0,1 mm kortikaliniais sraigtais, pagamintais iš titano arba titano lydinio; 5. Kiaurymių skaičius: |  | 1. Y formos užrakinama plokštelė; 2. Storis 1,6 mm; 3. Pagaminta iš titano. 4. Fiksuojama Ø 2,4 mm užrakinamais sraigtais ir Ø 2,4 mm kortikaliniais sraigtais, pagamintais iš titano lydinio. 5. Kiaurymių skaičius: |
| 1.57.1 |  | 7 kiaurymės plokštelės "stiebe", 3 kiaurymės "galvoje" | 1 | 7 kiaurymės plokštelės "stiebe", 3 kiaurymės "galvoje", Changzhou Kanghui Medical Innovation Co., Ltd., katalogas 1, psl. 64, 24203000 |
| 1.58 |  | - L formos užrakinama plokštelė, 90º; - Anatomiškai išlenkta; 3. Storis 1,7 - 1,9 mm; - Pagaminta iš titano (arba lygiavertės medžiagos); - Fiksuojama Ø 2,7 ± 0,1 mm užrakinamais sraigtais ir Ø 2,7 ± 0,1 mm kortikaliniais sraigtais, pagamintais iš titano arba titano lydinio; 6. Plokštelės konstrukcija (forma, kiaurymių skaičius): |  | 1. L formos užrakinama plokštelė, 90º; 2. Anatomiškai išlenkta; 3. Storis 1,8 mm; 4. Pagaminta iš titano. 5. Fiksuojama Ø 2,7 mm užrakinamais sraigtais ir Ø 2,7 mm kortikaliniais sraigtais, pagamintais iš titano lydinio. 6. Plokštelės konstrukcija (forma, kiaurymių skaičius): |
| 1.58.1 |  | 3 kiaurymės plokštelės "stiebe", 2 kiaurymės "galvoje", kairės pusės | 5 | 3 kiaurymės plokštelės "stiebe", 2 kiaurymės "galvoje", kairės pusės, Changzhou Kanghui Medical Innovation Co., Ltd., katalogas 1, psl. 65, 24209200 |
| 1.58.2 |  | 3 kiaurymės plokštelės "stiebe", 2 kiaurymės "galvoje", dešinės pusės | 5 | 3 kiaurymės plokštelės "stiebe", 2 kiaurymės "galvoje", dešinės pusės, Changzhou Kanghui Medical Innovation Co., Ltd., katalogas 1, psl. 65, 24209100 |
| 1.59 |  | - L formos užrakinama plokštelė, 100º - 110º; - Anatomiškai išlenkta; 3. Storis 1,7 - 1,9 mm; - Pagaminta iš titano (arba lygiavertės medžiagos); - Fiksuojama Ø 2,7 ± 0,1 mm užrakinamais sraigtais ir Ø 2,7 ± 0,1 mm kortikaliniais sraigtais, pagamintais iš titano arba titano lydinio; - 6. Plokštelės konstrukcija (forma, kiaurymių skaičius): |  | 1. L formos užrakinama plokštelė, 106º; 2. Anatomiškai išlenkta; 3. Storis 1,8 mm; 4. Pagaminta iš titano. 5. Fiksuojama Ø 2,7 mm užrakinamais sraigtais ir Ø 2,7 mm kortikaliniais sraigtais, pagamintais iš titano lydinio. 6. Plokštelės konstrukcija (forma, kiaurymių skaičius): |
| 1.59.1 |  | 3 kiaurymės plokštelės "stiebe", 2 kiaurymės "galvoje", kairės pusės | 2 | 3 kiaurymės plokštelės "stiebe", 2 kiaurymės "galvoje", kairės pusės, Changzhou Kanghui Medical Innovation Co., Ltd., katalogas 1, psl. 65, 24210200 |
| 1.59.2 |  | 3 kiaurymės plokštelės "stiebe", 2 kiaurymės "galvoje", dešinės pusės | 2 | 3 kiaurymės plokštelės "stiebe", 2 kiaurymės "galvoje", dešinės pusės, Changzhou Kanghui Medical Innovation Co., Ltd., katalogas 1, psl. 65, 24210100 |
| 1.60 |  | 1. Kulnikaulio užrakinama plokštelė (visos kiaurymės užrakinamos); - Universali; - Storis 1,7 - 1,8 mm; - Pagaminta iš titano (arba lygiavertės medžiagos); - Fiksuojama Ø 3,5 ± 0,1 mm užrakinamais sraigtais, pagamintais iš titano arba titano lydinio; 6. Plokštelės konstrukcija (plokštelės ilgis, kiaurymių skaičius): |  | 1. Kulnikaulio užrakinama plokštelė (visos kiaurymės užrakinamos); 2. Universali; 3. Storis 1,7 mm; 4. Pagaminta iš titano. 5. Fiksuojama Ø 3,5 mm užrakinamais sraigtais, pagamintais iš titano lydinio. 6. Plokštelės konstrukcija (plokštelės ilgis, kiaurymių skaičius): |
| 1.60.1 |  | 13 kiaurymių, 60 - 63 mm ilgio | 1 | 13 kiaurymių, 60 mm ilgio, Changzhou Kanghui Medical Innovation Co., Ltd., katalogas 1, psl. 81, 22598013 |
| 1.60.2 |  | 14 kiaurymių, 64 - 67 mm ilgio | 1 | 14 kiaurymių, 64 mm ilgio, Changzhou Kanghui Medical Innovation Co., Ltd., katalogas 1, psl. 81, 22598014 |
| 1.60.3 |  | 15 kiaurymių, 68 - 71 mm ilgio | 1 | 15 kiaurymių, 70 mm ilgio, Changzhou Kanghui Medical Innovation Co., Ltd., katalogas 1, psl. 81, 22598015 |

| 1.60.4 | 16 kiaurymių, 77 - 80 mm ilgio | 1 | 16 kiaurymių, 78 mm ilgio, Changzhou Kanghui Medical Innovation Co., Ltd., katalogas 1, psl. 81, 22598016 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.61 | - Kortikaliniai savisriegiai sraigtai Ø 1,5 ± 0,1 mm; - Pilnu sriegiu; 3. Pagaminti iš titano arba titano lydinio; 4. Sraigto ilgis: |  | 1. Kortikaliniai savisriegiai sraigtai Ø 1,5 mm; 2. Pilnu sriegiu; 3. Pagaminti iš titano lydinio. 4. Sraigto ilgis: Changzhou Kanghui Medical Innovation Co., Ltd., katalogas 1, psl. 58, 39475706 - 39475724 |
| 1.61.1 | 6 ± 0,2 mm | 5 | 6 mm |
| 1.61.2 | 7 ± 0,2 mm | 5 | 7 mm |
| 1.61.3 | 8 ± 0,2 mm | 5 | 8 mm |
| 1.61.4 | 9 ± 0,2 mm | 5 | 9 mm |
| 1.61.5 | 10 ± 0,2 mm | 5 | 10 mm |
| 1.61.6 | 11 ± 0,2 mm | 5 | 11 mm |
| 1.61.7 | 12 ± 0,2 mm | 5 | 12 mm |
| 1.61.8 | 13 ± 0,2 mm | 5 | 13 mm |
| 1.61.9 | 14 ± 0,2 mm | 5 | 14 mm |
| 1.61.10 | 16 ± 0,2 mm | 5 | 16 mm |
| 1.61.11 | 18 ± 0,2 mm | 5 | 18 mm |
| 1.61.12 | 20 ± 0,2 mm | 5 | 20 mm |
| 1.61.13 | 22 ± 0,2 mm | 5 | 22 mm |
| 1.61.14 | 24 ± 0,2 mm | 5 | 24 mm |
| 1.62 | 1. Užrakinami savisriegiai sraigtai Ø 1,5 ± 0,1 mm; 2. Pilnu sriegiu; 3. Pagaminti iš titano arba titano lydinio; 4. Sraigto ilgis: |  | 1. Užrakinami savisriegiai sraigtai Ø 1,5 mm; 2. Pilnu sriegiu; 3. Pagaminti iš titano lydinio. 4. Sraigto ilgis: Changzhou Kanghui Medical Innovation Co., Ltd., katalogas 1, psl. 58, 39475806 - 39475824 |
| 1.62.1 | 6 ± 0,2 mm | 5 | 6 mm |
| 1.62.2 | 7 ± 0,2 mm | 5 | 7 mm |
| 1.62.3 | 8 ± 0,2 mm | 5 | 8 mm |
| 1.62.4 | 9 ± 0,2 mm | 5 | 9 mm |
| 1.62.5 | 10 ± 0,2 mm | 5 | 10 mm |
| 1.62.6 | 11 ± 0,2 mm | 5 | 11 mm |
| 1.62.7 | 12 ± 0,2 mm | 5 | 12 mm |
| 1.62.8 | 13 ± 0,2 mm | 5 | 13 mm |
| 1.62.9 | 14 ± 0,2 mm | 5 | 14 mm |
| 1.62.10 | 16 ± 0,2 mm | 5 | 16 mm |
| 1.62.11 | 18 ± 0,2 mm | 5 | 18 mm |
| 1.62.12 | 20 ± 0,2 mm | 5 | 20 mm |
| 1.62.13 | 22 ± 0,2 mm | 5 | 22 mm |
| 1.62.14 | 24 ± 0,2 mm | 5 | 24 mm |
| 1.63 | 1. Užrakinami savisriegiai sraigtai Ø 2,0 ± 0,1 mm; 2. Pilnu sriegiu; 3. Pagaminti iš titano arba titano lydinio; 4. Sraigto ilgis: |  | 1. Užrakinami savisriegiai sraigtai Ø 2,0 mm; 2. Pilnu sriegiu; 3. Pagaminti iš titano lydinio. 4. Sraigto ilgis: Changzhou Kanghui Medical Innovation Co., Ltd., katalogas 1, psl. 58, 39475606 - 39475630 |
| 1.63.1 | 6 ± 0,2 mm | 10 | 6 mm |
| 1.63.2 | 7 ± 0,2 mm | 10 | 7 mm |
| 1.63.3 | 8 ± 0,2 mm | 10 | 8 mm |
| 1.63.4 | 9 ± 0,2 mm | 10 | 9 mm |
| 1.63.5 | 10 ± 0,2 mm | 10 | 10 mm |
| 1.63.6 | 11 ± 0,2 mm | 10 | 11 mm |
| 1.63.7 | 12 ± 0,2 mm | 10 | 12 mm |
| 1.63.8 | 13 ± 0,2 mm | 10 | 13 mm |
| 1.63.9 | 14 ± 0,2 mm | 10 | 14 mm |
| 1.63.10 | 16 ± 0,2 mm | 10 | 16 mm |
| 1.63.11 | 18 ± 0,2 mm | 10 | 18 mm |
| 1.63.12 | 20 ± 0,2 mm | 10 | 20 mm |
| 1.63.13 | 22 ± 0,2 mm | 10 | 22 mm |
| 1.63.14 | 24 ± 0,2 mm | 10 | 24 mm |
| 1.63.15 | 26 ± 0,2 mm | 10 | 26 mm |
| 1.63.16 | 28 ± 0,2 mm | 10 | 28 mm |
| 1.63.17 | 30 ± 0,2 mm | 10 | 30 mm |
| 1.64 | - Kortikaliniai savisriegiai sraigtai Ø 2,0 ± 0,1 mm; - Pilnu sriegiu; 3. Pagaminti iš titano arba titano lydinio; 4. Sraigto ilgis: |  | 1. Kortikaliniai savisriegiai sraigtai Ø 2,0 mm; 2. Pilnu sriegiu; 3. Pagaminti iš titano lydinio. 4. Sraigto ilgis: Changzhou Kanghui Medical Innovation Co., Ltd., katalogas 1, psl. 58, 39475506 - 39475534 |
| 1.64.1 | 6 ± 0,2 mm | 5 | 6 mm |
| 1.64.2 | 7 ± 0,2 mm | 5 | 7 mm |
| 1.64.3 | 8 ± 0,2 mm | 5 | 8 mm |
| 1.64.4 | 9 ± 0,2 mm | 5 | 9 mm |
| 1.64.5 | 10 ± 0,2 mm | 5 | 10 mm |
| 1.64.6 | 11 ± 0,2 mm | 5 | 11 mm |
| 1.64.7 | 12 ± 0,2 mm | 5 | 12 mm |
| 1.64.8 | 13 ± 0,2 mm | 5 | 13 mm |
| 1.64.9 | 14 ± 0,2 mm | 5 | 14 mm |
| 1.64.10 | 16 ± 0,2 mm | 5 | 16 mm |
| 1.64.11 | 18 ± 0,2 mm | 5 | 18 mm |
| 1.64.12 | 20 ± 0,2 mm | 5 | 20 mm |
| 1.64.13 | 22 ± 0,2 mm | 5 | 22 mm |
| 1.64.14 | 24 ± 0,2 mm | 5 | 24 mm |
| 1.64.15 | 26 ± 0,2 mm | 5 | 26 mm |
| 1.64.16 | 28 ± 0,2 mm | 5 | 28 mm |
| 1.64.17 | 30 ± 0,2 mm | 5 | 30 mm |
| 1.64.18 | 32 ± 0,2 mm | 5 | 32 mm |
| 1.64.19 | 34 ± 0,2 mm | 5 | 34 mm |
| 1.65 | - Besriegiai kaišteliai Ø 1,8 ± 0,1 mm; - Su užrakinama galvute; - Pagaminti iš titano arba titano lydinio; 4. Sraigto ilgis: |  | 1. Besriegiai kaišteliai Ø 1,8 mm; 2. Su užrakinama galvute; 3. Pagaminti iš titano lydinio. 4. Sraigto ilgis: Changzhou Kanghui Medical Innovation Co., Ltd., katalogas 1, psl. 67, 32581010 - 32581030 |
| 1.65.1 | 10 ± 0,5 mm | 2 | 10 mm |
| 1.65.2 | 12 ± 0,5 mm | 2 | 12 mm |
| 1.65.3 | 14 ± 0,5 mm | 2 | 14 mm |
| 1.65.4 | 16 ± 0,5 mm | 2 | 16 mm |
| 1.65.5 | 18 ± 0,5 mm | 2 | 18 mm |
| 1.65.6 | 20 ± 0,5 mm | 2 | 20 mm |
| 1.65.7 | 22 ± 0,5 mm | 2 | 22 mm |
| 1.65.8 | 24 ± 0,5 mm | 2 | 24 mm |
| 1.65.9 | 26 ± 0,5 mm | 2 | 26 mm |
| 1.65.10 | 28 ± 0,5 mm | 2 | 28 mm |
| 1.65.11 | 30 ± 0,5 mm | 2 | 30 mm |
| 1.66 | - Besriegiai kaišteliai Ø 2,0 ± 0,1 mm; - Su užrakinama galvute; - Pagaminti iš titano arba titano lydinio; 4. Sraigto ilgis: |  | 1. Besriegiai kaišteliai Ø 2,0 mm; 2. Su užrakinama galvute; 3. Pagaminti iš titano lydinio. 4. Sraigto ilgis: Changzhou Kanghui Medical Innovation Co., Ltd., katalogas 1, psl. 74, 39568210 - 39568230 |
| 1.66.1 | 10 ± 0,5 mm | 15 | 10 mm |
| 1.66.2 | 12 ± 0,5 mm | 15 | 12 mm |
| 1.66.3 | 14 ± 0,5 mm | 15 | 14 mm |
| 1.66.4 | 16 ± 0,5 mm | 15 | 16 mm |
| 1.66.5 | 18 ± 0,5 mm | 15 | 18 mm |
| 1.66.6 | 20 ± 0,5 mm | 15 | 20 mm |
| 1.66.7 | 22 ± 0,5 mm | 15 | 22 mm |
| 1.66.8 | 24 ± 0,5 mm | 15 | 24 mm |
| 1.66.9 | 26 ± 0,5 mm | 15 | 26 mm |
| 1.66.10 | 28 ± 0,5 mm | 15 | 28 mm |
| 1.66.11 | 30 ± 0,5 mm | 15 | 30 mm |
| 1.67 | 1. Užrakinami savisriegiai sraigtai Ø 2,4 ± 0,1 mm; 2. Pilnu sriegiu; 3. Pagaminti iš titano arba titano lydinio; 4. Sraigto ilgis: |  | 1. Užrakinami savisriegiai sraigtai Ø 2,4 mm; 2. Pilnu sriegiu; 3. Pagaminti iš titano lydinio. 4. Sraigto ilgis: Changzhou Kanghui Medical Innovation Co., Ltd., katalogas 1, psl. 67, 34217006 - 34217030 |
| 1.67.1 | 6 ± 0,5 mm | 2 | 6 mm |
| 1.67.2 | 8 ± 0,5 mm | 2 | 8 mm |
| 1.67.3 | 10 ± 0,5 mm | 2 | 10 mm |
| 1.67.4 | 12 ± 0,5 mm | 2 | 12 mm |
| 1.67.5 | 14 ± 0,5 mm | 2 | 14 mm |
| 1.67.6 | 16 ± 0,5 mm | 2 | 16 mm |
| 1.67.7 | 18 ± 0,5 mm | 2 | 18 mm |
| 1.67.8 | 20 ± 0,5 mm | 2 | 20 mm |
| 1.67.9 | 22 ± 0,5 mm | 2 | 22 mm |
| 1.67.10 | 24 ± 0,5 mm | 2 | 24 mm |
| 1.67.11 | 26 ± 0,5 mm | 2 | 26 mm |
| 1.67.12 | 28 ± 0,5 mm | 2 | 28 mm |
| 1.67.13 | 30 ± 0,5 mm | 2 | 30 mm |
| 1.68 | - Kortikaliniai savisriegiai sraigtai Ø 2,4 ± 0,1 mm; - Pilnu sriegiu; 3. Pagaminti iš titano arba titano lydinio; 4. Sraigto ilgis: |  | 1. Kortikaliniai savisriegiai sraigtai Ø 2,4 mm; 2. Pilnu sriegiu; 3. Pagaminti iš titano lydinio. 4. Sraigto ilgis: Changzhou Kanghui Medical Innovation Co., Ltd., katalogas 1, psl. 67, 30374006 - 30374030 |
| 1.68.1 | 6 ± 0,5 mm | 1 | 6 mm |
| 1.68.2 | 8 ± 0,5 mm | 1 | 8 mm |
| 1.68.3 | 10 ± 0,5 mm | 1 | 10 mm |
| 1.68.4 | 12 ± 0,5 mm | 1 | 12 mm |
| 1.68.5 | 14 ± 0,5 mm | 1 | 14 mm |
| 1.68.6 | 16 ± 0,5 mm | 1 | 16 mm |
| 1.68.7 | 18 ± 0,5 mm | 1 | 18 mm |
| 1.68.8 | 20 ± 0,5 mm | 1 | 20 mm |
| 1.68.9 | 22 ± 0,5 mm | 1 | 22 mm |
| 1.68.10 | 24 ± 0,5 mm | 1 | 24 mm |
| 1.68.11 | 26 ± 0,5 mm | 1 | 26 mm |
| 1.68.12 | 28 ± 0,5 mm | 1 | 28 mm |
| 1.68.13 | 30 ± 0,5 mm | 1 | 30 mm |
| 1.69 | 1. Kaniuliuoti kompresiniai savisriegiai sraigtai Ø 2,4 ± 0,1 mm; - Dviejų skirtingo žingsnio sriegių; - Pagaminti iš titano arba titano lydinio; 4. Išmatavimai: |  | 1. Kaniuliuoti kompresiniai savisriegiai sraigtai Ø 2,4 mm; 2. Dviejų skirtingo žingsnio sriegių; 3. Pagaminti iš titano lydinio. 4. Išmatavimai: Changzhou Kanghui Medical Innovation Co., Ltd., katalogas 3, psl. 99 - 100, 31462010 - 31463040 |
| 1.69.1 | Sraigto ilgis 10 ± 0,2 mm, distalinio sriegio ilgis 4 ± 0,2 mm | 1 | Sraigto ilgis 10 mm, distalinio sriegio ilgis 4 mmsr |
| 1.69.2 | Sraigto ilgis 11 ± 0,2 mm, distalinio sriegio ilgis 4 ± 0,2 mm | 1 | Sraigto ilgis 11 mm, distalinio sriegio ilgis 4 mm |
| 1.69.3 | Sraigto ilgis 12 ± 0,2 mm, distalinio sriegio ilgis 4 ± 0,2 mm | 1 | Sraigto ilgis 12 mm, distalinio sriegio ilgis 4 mm |
| 1.69.4 | Sraigto ilgis 13 ± 0,2 mm, distalinio sriegio ilgis 4 ± 0,2 mm | 1 | Sraigto ilgis 13 mm, distalinio sriegio ilgis 4 mm |
| 1.69.5 | Sraigto ilgis 14 ± 0,2 mm, distalinio sriegio ilgis 4 ± 0,2 mm | 1 | Sraigto ilgis 14 mm, distalinio sriegio ilgis 4 mm |
| 1.69.6 | Sraigto ilgis 15 ± 0,2 mm, distalinio sriegio ilgis 4 ± 0,2 mm | 1 | Sraigto ilgis 15 mm, distalinio sriegio ilgis 4 mm |
| 1.69.7 | Sraigto ilgis 16 ± 0,2 mm, distalinio sriegio ilgis 4 ± 0,2 mm | 1 | Sraigto ilgis 16 mm, distalinio sriegio ilgis 4 mm |
| 1.69.8 | Sraigto ilgis 16 ± 0,2 mm, distalinio sriegio ilgis 5 ± 0,2 mm | 1 | Sraigto ilgis 16 mm, distalinio sriegio ilgis 5 mm |
| 1.69.9 | Sraigto ilgis 17 ± 0,2 mm, distalinio sriegio ilgis 4 ± 0,2 mm | 1 | Sraigto ilgis 17 mm, distalinio sriegio ilgis 4 mm |
| 1.69.10 | Sraigto ilgis 17 ± 0,2 mm, distalinio sriegio ilgis 6 ± 0,2 mm | 1 | Sraigto ilgis 17 mm, distalinio sriegio ilgis 6 mm |
| 1.69.11 | Sraigto ilgis 18 ± 0,2 mm, distalinio sriegio ilgis 4 ± 0,2 mm | 1 | Sraigto ilgis 18 mm, distalinio sriegio ilgis 4 mm |
| 1.69.12 | Sraigto ilgis 18 ± 0,2 mm, distalinio sriegio ilgis 6 ± 0,2 mm | 1 | Sraigto ilgis 18 mm, distalinio sriegio ilgis 6 mm |
| 1.69.13 | Sraigto ilgis 19 ± 0,2 mm, distalinio sriegio ilgis 4 ± 0,2 mm | 1 | Sraigto ilgis 19 mm, distalinio sriegio ilgis 4 mm |
| 1.69.14 | Sraigto ilgis 19 ± 0,2 mm, distalinio sriegio ilgis 7 ± 0,2 mm | 1 | Sraigto ilgis 19 mm, distalinio sriegio ilgis 7 mm |
| 1.69.15 | Sraigto ilgis 20 ± 0,2 mm, distalinio sriegio ilgis 4 ± 0,2 mm | 1 | Sraigto ilgis 20 mm, distalinio sriegio ilgis 4 mm |
| 1.69.16 | Sraigto ilgis 20 ± 0,2 mm, distalinio sriegio ilgis 7 ± 0,2 mm | 1 | Sraigto ilgis 20 mm, distalinio sriegio ilgis 7 mm |
| 1.69.17 | Sraigto ilgis 21 ± 0,2 mm, distalinio sriegio ilgis 4 ± 0,2 mm | 1 | Sraigto ilgis 21 mm, distalinio sriegio ilgis 4 mm |
| 1.69.18 | Sraigto ilgis 21 ± 0,2 mm, distalinio sriegio ilgis 8 ± 0,2 mm | 1 | Sraigto ilgis 21 mm, distalinio sriegio ilgis 8 mm |
| 1.69.19 | Sraigto ilgis 22 ± 0,2 mm, distalinio sriegio ilgis 4 ± 0,2 mm | 1 | Sraigto ilgis 22 mm, distalinio sriegio ilgis 4 mm |
| 1.69.20 | Sraigto ilgis 22 ± 0,2 mm, distalinio sriegio ilgis 8 ± 0,2 mm | 1 | Sraigto ilgis 22 mm, distalinio sriegio ilgis 8 mm |
| 1.69.21 | Sraigto ilgis 23 ± 0,2 mm, distalinio sriegio ilgis 4 ± 0,2 mm | 1 | Sraigto ilgis 23 mm, distalinio sriegio ilgis 4 mm |
| 1.69.22 | Sraigto ilgis 23 ± 0,2 mm, distalinio sriegio ilgis 8 ± 0,2 mm | 1 | Sraigto ilgis 23 mm, distalinio sriegio ilgis 8 mm |
| 1.69.23 | Sraigto ilgis 24 ± 0,2 mm, distalinio sriegio ilgis 5 ± 0,2mm | 1 | Sraigto ilgis 24 mm, distalinio sriegio ilgis 5 mm |
| 1.69.24 | Sraigto ilgis 24 ± 0,2 mm, distalinio sriegio ilgis 8 ± 0,2 mm | 1 | Sraigto ilgis 24 mm, distalinio sriegio ilgis 8 mm |
| 1.69.25 | Sraigto ilgis 25 ± 0,2 mm, distalinio sriegio ilgis 5 ± 0,2 mm | 1 | Sraigto ilgis 25 mm, distalinio sriegio ilgis 5 mm |
| 1.69.26 | Sraigto ilgis 25 ± 0,2 mm, distalinio sriegio ilgis 8 ± 0,2 mm | 1 | Sraigto ilgis 25 mm, distalinio sriegio ilgis 8 mm |
| 1.69.27 | Sraigto ilgis 26 ± 0,2 mm, distalinio sriegio ilgis 5 ± 0,2 mm | 1 | Sraigto ilgis 26 mm, distalinio sriegio ilgis 5 mm |
| 1.69.28 | Sraigto ilgis 26 ± 0,2 mm, distalinio sriegio ilgis 10 ± 0,2 mm | 1 | Sraigto ilgis 26 mm, distalinio sriegio ilgis 10 mm |
| 1.69.29 | Sraigto ilgis 27 ± 0,2 mm, distalinio sriegio ilgis 6 ± 0,2 mm | 1 | Sraigto ilgis 27 mm, distalinio sriegio ilgis 6 mm |
| 1.69.30 | Sraigto ilgis 27 ± 0,2 mm, distalinio sriegio ilgis 10 ± 0,2 mm | 1 | Sraigto ilgis 27 mm, distalinio sriegio ilgis 10 mm |
| 1.69.31 | Sraigto ilgis 28 ± 0,2 mm, distalinio sriegio ilgis 6 ± 0,2 mm | 1 | Sraigto ilgis 28 mm, distalinio sriegio ilgis 6 mm |
| 1.69.32 | Sraigto ilgis 28 ± 0,2 mm, distalinio sriegio ilgis 10 ± 0,2 mm | 1 | Sraigto ilgis 28 mm, distalinio sriegio ilgis 10 mm |
| 1.69.33 | Sraigto ilgis 29 ± 0,2 mm, distalinio sriegio ilgis 6 ± 0,2 mm | 1 | Sraigto ilgis 29 mm, distalinio sriegio ilgis 6 mm |
| 1.69.34 | Sraigto ilgis 29 ± 0,2 mm, distalinio sriegio ilgis 10 ± 0,2 mm | 1 | Sraigto ilgis 29 mm, distalinio sriegio ilgis 10 mm |
| 1.69.35 | Sraigto ilgis 30 ± 0,2 mm, distalinio sriegio ilgis 7 ± 0,2 mm | 1 | Sraigto ilgis 30 mm, distalinio sriegio ilgis 7 mm |
| 1.69.36 | Sraigto ilgis 30 ± 0,2 mm, distalinio sriegio ilgis 12 ± 0,2 mm | 1 | Sraigto ilgis 30 mm, distalinio sriegio ilgis 12 mm |
| 1.69.37 | Sraigto ilgis 32 ± 0,2 mm, distalinio sriegio ilgis 7 ± 0,2 mm | 1 | Sraigto ilgis 32 mm, distalinio sriegio ilgis 7 mm |
| 1.69.38 | Sraigto ilgis 32 ± 0,2 mm, distalinio sriegio ilgis 12 ± 0,2 mm | 1 | Sraigto ilgis 32 mm, distalinio sriegio ilgis 12 mm |
| 1.69.39 | Sraigto ilgis 34 ± 0,2 mm, distalinio sriegio ilgis 8 ± 0,2 mm | 1 | Sraigto ilgis 34 mm, distalinio sriegio ilgis 8 mm |
| 1.69.40 | Sraigto ilgis 34 ± 0,2 mm, distalinio sriegio ilgis 14 ± 0,2 mm | 1 | Sraigto ilgis 34 mm, distalinio sriegio ilgis 14 mm |
| 1.69.41 | Sraigto ilgis 36 ± 0,2 mm, distalinio sriegio ilgis 9 ± 0,2 mm | 1 | Sraigto ilgis 36 mm, distalinio sriegio ilgis 9 mm |
| 1.69.42 | Sraigto ilgis 36 ± 0,2 mm, distalinio sriegio ilgis 14 ± 0,2 mm | 1 | Sraigto ilgis 36 mm, distalinio sriegio ilgis 14 mm |
| 1.69.43 | Sraigto ilgis 38 ± 0,2 mm, distalinio sriegio ilgis 9 ± 0,2 mm | 1 | Sraigto ilgis 38 mm, distalinio sriegio ilgis 9 mm |
| 1.69.44 | Sraigto ilgis 38 ± 0,2 mm, distalinio sriegio ilgis 16 ± 0,2 mm | 1 | Sraigto ilgis 38 mm, distalinio sriegio ilgis 16 mm |
| 1.69.45 | Sraigto ilgis 40 ± 0,2 mm, distalinio sriegio ilgis 10 ± 0,2 mm | 1 | Sraigto ilgis 40 mm, distalinio sriegio ilgis 10 mm |
| 1.69.46 | Sraigto ilgis 40 ± 0,2 mm, distalinio sriegio ilgis 16 ± 0,2 mm | 1 | Sraigto ilgis 40 mm, distalinio sriegio ilgis 16 mm |
| 1.70 | 1. Užrakinami savisriegiai sraigtai Ø 2,7 ± 0,1 mm; 2. Pilnu sriegiu; 3. Pagaminti iš titano arba titano lydinio. 4. Sraigto ilgis: |  | 1. Užrakinami savisriegiai sraigtai Ø 2,7 mm; 2. Pilnu sriegiu; 3. Pagaminti iš titano lydinio. 4. Sraigto ilgis: Changzhou Kanghui Medical Innovation Co., Ltd., katalogas 1, psl. 66, 32580006 - 32580050 |
| 1.70.1 | 6 ± 0,5 mm | 50 | 6 mm |
| 1.70.2 | 8 ± 0,5 mm | 50 | 8 mm |
| 1.70.3 | 10 ± 0,5 mm | 50 | 10 mm |
| 1.70.4 | 12 ± 0,5 mm | 50 | 12 mm |
| 1.70.5 | 14 ± 0,5 mm | 50 | 14 mm |
| 1.70.6 | 16 ± 0,5 mm | 50 | 16 mm |
| 1.70.7 | 18 ± 0,5 mm | 50 | 18 mm |
| 1.70.8 | 20 ± 0,5 mm | 50 | 20 mm |
| 1.70.9 | 22 ± 0,5 mm | 50 | 22 mm |
| 1.70.10 | 24 ± 0,5 mm | 50 | 24 mm |
| 1.70.11 | 26 ± 0,5 mm | 50 | 26 mm |
| 1.70.12 | 28 ± 0,5 mm | 50 | 28 mm |
| 1.70.13 | 30 ± 0,5 mm | 50 | 30 mm |
| 1.70.14 | 32 ± 0,5 mm | 50 | 32 mm |
| 1.70.15 | 34 ± 0,5 mm | 50 | 34 mm |
| 1.70.16 | 36 ± 0,5 mm | 50 | 36 mm |
| 1.70.17 | 38 ± 0,5 mm | 50 | 38 mm |
| 1.70.18 | 40 ± 0,5 mm | 50 | 40 mm |
| 1.70.19 | 42 ± 0,5 mm | 50 | 42 mm |
| 1.70.20 | 44 ± 0,5 mm | 50 | 44 mm |
| 1.70.21 | 46 ± 0,5 mm | 50 | 46 mm |
| 1.70.22 | 48 ± 0,5 mm | 50 | 48 mm |
| 1.70.23 | 50 ± 0,5 mm | 50 | 50 mm |
| 1.71 | - Kortikaliniai savisriegiai sraigtai Ø 2,7 ± 0,1 mm; - Pilnu sriegiu; 3. Pagaminti iš titano arba titano lydinio; 4. Sraigto ilgis: |  | 1. Kortikaliniai savisriegiai sraigtai Ø 2,7 mm; 2. Pilnu sriegiu; 3. Pagaminti iš titano lydinio. 4. Sraigto ilgis: Changzhou Kanghui Medical Innovation Co., Ltd., katalogas 1, psl. 66, 30375010 - 30375040 |
| 1.71.1 | 10 ± 0,5 mm | 5 | 10 mm |
| 1.71.2 | 12 ± 0,5 mm | 5 | 12 mm |
| 1.71.3 | 14 ± 0,5 mm | 5 | 14 mm |
| 1.71.4 | 16 ± 0,5 mm | 5 | 16 mm |
| 1.71.5 | 18 ± 0,5 mm | 5 | 18 mm |
| 1.71.6 | 20 ± 0,5 mm | 5 | 20 mm |
| 1.71.7 | 22 ± 0,5 mm | 5 | 22 mm |
| 1.71.8 | 24 ± 0,5 mm | 5 | 24 mm |
| 1.71.9 | 26 ± 0,5 mm | 5 | 26 mm |
| 1.71.10 | 28 ± 0,5 mm | 5 | 28 mm |
| 1.71.11 | 30 ± 0,5 mm | 5 | 30 mm |
| 1.71.12 | 32 ± 0,5 mm | 5 | 32 mm |
| 1.71.13 | 34 ± 0,5 mm | 5 | 34 mm |
| 1.71.14 | 36 ± 0,5 mm | 5 | 36 mm |
| 1.71.15 | 38 ± 0,5 mm | 5 | 38 mm |
| 1.71.16 | 40 ± 0,5 mm | 5 | 40 mm |
| 1.72 | 1. Ø 2,7 ± 0,1 mm užrakinami savisriegiai sraigtai; 2. Pilnu sriegiu; 3. Pagaminti iš titano arba titano lydinio; 4. Naudojami su kintamo kampo plokštelėmis. |  | 1. Ø 2,7 mm užrakinami savisriegiai sraigtai; 2. Pilnu sriegiu; 3. Pagaminti iš titano lydinio; 4. Naudojami su kintamo kampo plokštelėmis. Changzhou Kanghui Medical Innovation Co., Ltd., katalogas 7, psl. 24, 34253006 - 34253060 |
| 1.72.1 | 6 ± 0,2 mm | 10 | 6 mm |
| 1.72.2 | 7 ± 0,2 mm | 10 | 7 mm |
| 1.72.3 | 8 ± 0,2 mm | 10 | 8 mm |
| 1.72.4 | 9 ± 0,2 mm | 10 | 9 mm |
| 1.72.5 | 10 ± 0,2 mm | 10 | 10 mm |
| 1.72.6 | 11 ± 0,2 mm | 10 | 11 mm |
| 1.72.7 | 12 ± 0,2 mm | 10 | 12 mm |
| 1.72.8 | 13 ± 0,2 mm | 10 | 13 mm |
| 1.72.9 | 14 ± 0,2 mm | 10 | 14 mm |
| 1.72.10 | 16 ± 0,2 mm | 10 | 16 mm |
| 1.72.11 | 18 ± 0,2 mm | 10 | 18 mm |
| 1.72.12 | 20 ± 0,2 mm | 10 | 20 mm |
| 1.72.13 | 22 ± 0,2 mm | 10 | 22 mm |
| 1.72.14 | 24 ± 0,2 mm | 10 | 24 mm |
| 1.72.15 | 26 ± 0,2 mm | 10 | 26 mm |
| 1.72.16 | 28 ± 0,2 mm | 10 | 28 mm |
| 1.72.17 | 30 ± 0,2 mm | 10 | 30 mm |
| 1.72.18 | 32 ± 0,2 mm | 5 | 32 mm |
| 1.72.19 | 34 ± 0,2 mm | 5 | 34 mm |
| 1.72.20 | 36 ± 0,2 mm | 5 | 36 mm |
| 1.72.21 | 38 ± 0,2 mm | 5 | 38 mm |
| 1.72.22 | 40 ± 0,2 mm | 5 | 40 mm |
| 1.72.23 | 42 ± 0,2 mm | 5 | 42 mm |
| 1.72.24 | 44 ± 0,2 mm | 5 | 44 mm |
| 1.72.25 | 46 ± 0,2 mm | 5 | 46 mm |
| 1.72.26 | 48 ± 0,2 mm | 5 | 48 mm |
| 1.72.27 | 50 ± 0,2 mm | 5 | 50 mm |
| 1.72.28 | 52 ± 0,2 mm | 5 | 52 mm |
| 1.72.29 | 54 ± 0,2 mm | 5 | 54 mm |
| 1.72.30 | 56 ± 0,2 mm | 5 | 56 mm |
| 1.72.31 | 58 ± 0,2 mm | 5 | 58 mm |
| 1.72.32 | 60 ± 0,2 mm | 5 | 60 mm |
| 1.73 | 1. Ø 2,7 ± 0,1 mm užrakinami kintamo kampo savisriegiai sraigtai; 2. Pilnu sriegiu; 3. Pagaminti iš titano arba titano lydinio. |  | 1. Ø 2,7 mm užrakinami kintamo kampo savisriegiai sraigtai; 2. Pilnu sriegiu; 3. Pagaminti iš titano lydinio. Changzhou Kanghui Medical Innovation Co., Ltd., katalogas 7, psl. 26, 31477106 - 31477140 |
| 1.73.1 | 6 ± 0,5 mm | 10 | 6 mm |
| 1.73.2 | 8 ± 0,5 mm | 10 | 8 mm |
| 1.73.3 | 10 ± 0,5 mm | 10 | 10 mm |
| 1.73.4 | 12 ± 0,5 mm | 10 | 12 mm |
| 1.73.5 | 14 ± 0,5 mm | 10 | 14 mm |
| 1.73.6 | 16 ± 0,5 mm | 10 | 16 mm |
| 1.73.7 | 18 ± 0,5 mm | 10 | 18 mm |
| 1.73.8 | 20 ± 0,5 mm | 10 | 20 mm |
| 1.73.9 | 22 ± 0,5 mm | 10 | 22 mm |
| 1.73.10 | 24 ± 0,5 mm | 10 | 24 mm |
| 1.73.11 | 26 ± 0,5 mm | 10 | 26 mm |
| 1.73.12 | 28 ± 0,5 mm | 10 | 28 mm |
| 1.73.13 | 30 ± 0,5 mm | 10 | 30 mm |
| 1.73.14 | 32 ± 0,5 mm | 10 | 32 mm |
| 1.73.15 | 34 ± 0,5 mm | 10 | 34 mm |
| 1.73.16 | 36 ± 0,5 mm | 10 | 36 mm |
| 1.73.17 | 38 ± 0,5 mm | 10 | 38 mm |
| 1.73.18 | 40 ± 0,5 mm | 10 | 40 mm |
| 1.74 | 1. Kaniuliuoti kompresiniai savisriegiai sraigtai Ø 3,0 ± 0,1 mm; - Dviejų skirtingo žingsnio sriegių; - Pagaminti iš titano arba titano lydinio; 4. Išmatavimai: |  | 1. Kaniuliuoti kompresiniai savisriegiai sraigtai Ø 3,0 mm; 2. Dviejų skirtingo žingsnio sriegių; 3. Pagaminti iš titano lydinio. 4. Išmatavimai: Changzhou Kanghui Medical Innovation Co., Ltd., katalogas 3, psl. 101, 31464010 - 31465040 |
| 1.74.1 | Sraigto ilgis 10 ± 0,2 mm, distalinio sriegio ilgis 4 ± 0,2 mm | 10 | Sraigto ilgis 10 mm, distalinio sriegio ilgis 4 mm |
| 1.74.2 | Sraigto ilgis 11 ± 0,2 mm, distalinio sriegio ilgis 4 ± 0,2 mm | 10 | Sraigto ilgis 11 mm, distalinio sriegio ilgis 4 mm |
| 1.74.3 | Sraigto ilgis 12 ± 0,2 mm, distalinio sriegio ilgis 4 ± 0,2 mm | 10 | Sraigto ilgis 12 mm, distalinio sriegio ilgis 4 mm |
| 1.74.4 | Sraigto ilgis 13 ± 0,2 mm, distalinio sriegio ilgis 4 ± 0,2 mm | 10 | Sraigto ilgis 13 mm, distalinio sriegio ilgis 4 mm |
| 1.74.5 | Sraigto ilgis 14 ± 0,2 mm, distalinio sriegio ilgis 4 ± 0,2 mm | 10 | Sraigto ilgis 14 mm, distalinio sriegio ilgis 4 mm |
| 1.74.6 | Sraigto ilgis 15 ± 0,2 mm, distalinio sriegio ilgis 4 ± 0,2 mm | 10 | Sraigto ilgis 15 mm, distalinio sriegio ilgis 4 mm |
| 1.74.7 | Sraigto ilgis 16 ± 0,2 mm, distalinio sriegio ilgis 4 ± 0,2 mm | 10 | Sraigto ilgis 16 mm, distalinio sriegio ilgis 4 mm |
| 1.74.8 | Sraigto ilgis 16 ± 0,2 mm, distalinio sriegio sriegio ilgis 5 ± 0,2 mm | 10 | Sraigto ilgis 16 mm, distalinio sriegio ilgis 5 mm |
| 1.74.9 | Sraigto ilgis 17 ± 0,2 mm, distalinio sriegio ilgis 4 ± 0,2 mm | 10 | Sraigto ilgis 17 mm, distalinio sriegio ilgis 4 mm |
| 1.74.10 | Sraigto ilgis 17 ± 0,2 mm, distalinio sriegio ilgis 6 ± 0,2 mm | 10 | Sraigto ilgis 17 mm, distalinio sriegio ilgis 6 mm |
| 1.74.11 | Sraigto ilgis 18 ± 0,2 mm, distalinio sriegio ilgis 4 ± 0,2 mm | 10 | Sraigto ilgis 18 mm, distalinio sriegio ilgis 4 mm |
| 1.74.12 | Sraigto ilgis 18 ± 0,2 mm, distalinio sriegio ilgis 6 ± 0,2 mm | 10 | Sraigto ilgis 18 mm, distalinio sriegio ilgis 6 mm |
| 1.74.13 | Sraigto ilgis 19 ± 0,2 mm,distalinio sriegio ilgis 4 ± 0,2 mm | 10 | Sraigto ilgis 19 mm, distalinio sriegio ilgis 4 mm |
| 1.74.14 | Sraigto ilgis 19 ± 0,2 mm, distalinio sriegio ilgis 7 ± 0,2 mm | 10 | Sraigto ilgis 19 mm, distalinio sriegio ilgis 7 mm |
| 1.74.15 | Sraigto ilgis 20 ± 0,2 mm, distalinio sriegio ilgis 4 ± 0,2 mm | 10 | Sraigto ilgis 20 mm, distalinio sriegio ilgis 4 mm |
| 1.74.16 | Sraigto ilgis 20 ± 0,2 mm, distalinio sriegio ilgis 7 ± 0,2 mm | 10 | Sraigto ilgis 20 mm, distalinio sriegio ilgis 7 mm |
| 1.74.17 | Sraigto ilgis 21 ± 0,2 mm, distalinio sriegio ilgis 4 ± 0,2 mm | 10 | Sraigto ilgis 21 mm, distalinio sriegio ilgis 4 mm |
| 1.74.18 | Sraigto ilgis 21 ± 0,2 mm, distalinio sriegio ilgis 8 ± 0,2 mm | 10 | Sraigto ilgis 21 mm, distalinio sriegio ilgis 8 mm |
| 1.74.19 | Sraigto ilgis 22 ± 0,2 mm, distalinio sriegio ilgis 4 ± 0,2 mm | 10 | Sraigto ilgis 22 mm, distalinio sriegio ilgis 4 mm |
| 1.74.20 | Sraigto ilgis 22 ± 0,2 mm, distalinio sriegio ilgis 8 ± 0,2 mm | 10 | Sraigto ilgis 22 mm, distalinio sriegio ilgis 8 mm |
| 1.74.21 | Sraigto ilgis 23 ± 0,2 mm, distalinio sriegio ilgis 4 ± 0,2 mm | 10 | Sraigto ilgis 23 mm, distalinio sriegio ilgis 4 mm |
| 1.74.22 | Sraigto ilgis 23 ± 0,2 mm, distalinio sriegio ilgis 8 ± 0,2 mm | 10 | Sraigto ilgis 23 mm, distalinio sriegio ilgis 8 mm |
| 1.74.23 | Sraigto ilgis 24 ± 0,2 mm, distalinio sriegio ilgis 5 ± 0,2 mm | 10 | Sraigto ilgis 24 mm, distalinio sriegio ilgis 5 mm |
| 1.74.24 | Sraigto ilgis 24 ± 0,2 mm, distalinio sriegio ilgis 8 ± 0,2 mm | 10 | Sraigto ilgis 24 mm, distalinio sriegio ilgis 8 mm |
| 1.74.25 | Sraigto ilgis 25 ± 0,2 mm, distalinio sriegio ilgis 5 ± 0,2 mm | 10 | Sraigto ilgis 25 mm, distalinio sriegio ilgis 5 mm |
| 1.74.26 | Sraigto ilgis 25 ± 0,2 mm, distalinio sriegio ilgis 8 ± 0,2 mm | 10 | Sraigto ilgis 25 mm, distalinio sriegio ilgis 8 mm |
| 1.74.27 | Sraigto ilgis 26 ± 0,2 mm, distalinio sriegio ilgis 5 ± 0,2 mm | 10 | Sraigto ilgis 26 mm, distalinio sriegio ilgis 5 mm |
| 1.74.28 | Sraigto ilgis 26 ± 0,2 mm, distalinio sriegio ilgis 10 ± 0,2 mm | 10 | Sraigto ilgis 26 mm, distalinio sriegio ilgis 10 mm |
| 1.74.29 | Sraigto ilgis 27 ± 0,2 mm, distalinio sriegio ilgis 6 ± 0,2 mm | 10 | Sraigto ilgis 27 mm, distalinio sriegio ilgis 6 mm |
| 1.74.30 | Sraigto ilgis 27 ± 0,2 mm, distalinio sriegio ilgis 10 ± 0,2 mm | 10 | Sraigto ilgis 27 mm, distalinio sriegio ilgis 10 mm |
| 1.74.31 | Sraigto ilgis 28 ± 0,2 mm, distalinio sriegio ilgis 6 ± 0,2 mm | 10 | Sraigto ilgis 28 mm, distalinio sriegio ilgis 6 mm |
| 1.74.32 | Sraigto ilgis 28 ± 0,2 mm, distalinio sriegio ilgis 10 ± 0,2 mm | 10 | Sraigto ilgis 28 mm, distalinio sriegio ilgis 10 mm |
| 1.74.33 | Sraigto ilgis 29 ± 0,2 mm, distalinio sriegio ilgis 6 ± 0,2 mm | 10 | Sraigto ilgis 29 mm, distalinio sriegio ilgis 6 mm |
| 1.74.34 | Sraigto ilgis 29 ± 0,2 mm, distalinio sriegio ilgis 10 ± 0,2 mm | 10 | Sraigto ilgis 29 mm, distalinio sriegio ilgis 10 mm |
| 1.74.35 | Sraigto ilgis 30 ± 0,2 mm, distalinio sriegio ilgis 7 ± 0,2 mm | 10 | Sraigto ilgis 30 mm, distalinio sriegio ilgis 7 mm |
| 1.74.36 | Sraigto ilgis 30 ± 0,2 mm, distalinio sriegio ilgis 12 ± 0,2 mm | 10 | Sraigto ilgis 30 mm, distalinio sriegio ilgis 12 mm |
| 1.74.37 | Sraigto ilgis 32 ± 0,2 mm, distalinio sriegio ilgis 7 ± 0,2 mm | 10 | Sraigto ilgis 32 mm, distalinio sriegio ilgis 7 mm |
| 1.74.38 | Sraigto ilgis 32 ± 0,2 mm, distalinio sriegio ilgis 12 ± 0,2 mm | 10 | Sraigto ilgis 32 mm, distalinio sriegio ilgis 12 mm |
| 1.74.39 | Sraigto ilgis 34 ± 0,2 mm, distalinio sriegio ilgis 8 ± 0,2 mm | 10 | Sraigto ilgis 34 mm, distalinio sriegio ilgis 8 mm |
| 1.74.40 | Sraigto ilgis 34 ± 0,2 mm, distalinio sriegio ilgis 14 ± 0,2 mm | 5 | Sraigto ilgis 34 mm, distalinio sreigio ilgis 14 mm |
| 1.74.41 | Sraigto ilgis 36 ± 0,2 mm, distalinio sriegio ilgis 9 ± 0,2 mm | 5 | Sraigto ilgis 36 mm, distalinio sriegio ilgis 9 mm |
| 1.74.42 | Sraigto ilgis 36 ± 0,2 mm, distalinio sriegio ilgis 14 ± 0,2 mm | 5 | Sraigto ilgis 36 mm, distalinio sriegio ilgis 14 mm |
| 1.74.43 | Sraigto ilgis 38 ± 0,2 mm, distalinio sriegio ilgis 9 ± 0,2 mm | 5 | Sraigto ilgis 38 mm, distalinio sriegio ilgis 9 mm |
| 1.74.44 | Sraigto ilgis 38 ± 0,2 mm, distalinio sriegio ilgis 16 ± 0,2 mm | 5 | Sraigto ilgis 38 mm, distalinio sriegio ilgis 16 mm |
| 1.74.45 | Sraigto ilgis 40 ± 0,2 mm, distalinio sriegio ilgis 10 ± 0,2 mm | 5 | Sraigto ilgis 40 mm, distalinio sriegio ilgis 10 mm |
| 1.74.46 | Sraigto ilgis 40 ± 0,2 mm, distalinio sriegio ilgis 16 ± 0,2 mm | 5 | Sraigto ilgis 40 mm, distalinio sriegio ilgis 16 mm |
| 1.75 | 1. Užrakinami savisriegiai sraigtai Ø 3,5 ± 0,1 mm; 2. Pilnu sriegiu; 3. Pagaminti iš titano arba titano lydinio; 4. Sraigto ilgis: |  | 1. Užrakinami savisriegiai sraigtai Ø 3,5 mm; 2. Pilnu sriegiu; 3. Pagaminti iš titano lydinio. 4. Sraigto ilgis: Changzhou Kanghui Medical Innovation Co., Ltd., katalogas 1, psl. 86, 31451010 - 31451080 |
| 1.75.1 | 10 ± 0,5 mm | 158 | 10 mm |
| 1.75.2 | 12 ± 0,5 mm | 218 | 12 mm |
| 1.75.3 | 14 ± 0,5 mm | 218 | 14 mm |
| 1.75.4 | 16 ± 0,5 mm | 218 | 16 mm |
| 1.75.5 | 18 ± 0,5 mm | 218 | 18 mm |
| 1.75.6 | 20 ± 0,5 mm | 218 | 20 mm |
| 1.75.7 | 22 ± 0,5 mm | 218 | 22 mm |
| 1.75.8 | 24 ± 0,5 mm | 218 | 24 mm |
| 1.75.9 | 26 ± 0,5 mm | 218 | 26 mm |
| 1.75.10 | 28 ± 0,5 mm | 218 | 28 mm |
| 1.75.11 | 30 ± 0,5 mm | 218 | 30 mm |
| 1.75.12 | 32 ± 0,5 mm | 218 | 32 mm |
| 1.75.13 | 34 ± 0,5 mm | 218 | 34 mm |
| 1.75.14 | 36 ± 0,5 mm | 218 | 36 mm |
| 1.75.15 | 38 ± 0,5 mm | 218 | 38 mm |
| 1.75.16 | 40 ± 0,5 mm | 218 | 40 mm |
| 1.75.17 | 42 ± 0,5 mm | 50 | 42 mm |
| 1.75.18 | 44 ± 0,5 mm | 50 | 44 mm |
| 1.75.19 | 45 ± 0,5 mm | 50 | 45 mm |
| 1.75.20 | 46 ± 0,5 mm | 50 | 46 mm |
| 1.75.21 | 48 ± 0,5 mm | 50 | 48 mm |
| 1.75.22 | 50 ± 0,5 mm | 50 | 50 mm |
| 1.75.23 | 55 ± 0,5 mm | 50 | 55 mm |
| 1.75.24 | 60 ± 0,5 mm | 50 | 60 mm |
| 1.75.25 | 65 ± 0,5 mm | 50 | 65 mm |
| 1.75.26 | 70 ± 0,5 mm | 50 | 70 mm |
| 1.75.27 | 75 ± 0,5 mm | 50 | 75 mm |
| 1.75.28 | 80 ± 0,5 mm | 50 | 80 mm |
| 1.76 | 1. Ø 3,5 ± 0,1 mm užrakinami savisriegiai sraigtai; 2. Pilnu sriegiu; 3. Pagaminti iš titano arba titano lydinio; 4. Naudojami su kintamo kampo plokštelėmis. |  | 1. Ø 3,5 mm užrakinami savisriegiai sraigtai; 2. Pilnu sriegiu; 3. Pagaminti iš titano lydinio; 4. Naudojami su kintamo kampo plokštelėmis. Changzhou Kanghui Medical Innovation Co., Ltd., katalogas 7, psl. 25, 34254010-35254080 |
| 1.76.1 | Nuo 10 mm iki 80 mm, ne mažiau 30 ilgių | 100 | Nuo 10 mm iki 80 mm, 30 ilgių |
| 1.77 | 1. Kortikaliniai sraigtai Ø 3,5 ± 0,1 mm; 2. Pilnu sriegiu; 3. Pagaminti iš titano arba titano lydinio; 4. Sraigto ilgis: |  | 1. Kortikaliniai sraigtai Ø 3,5 mm; 2. Pilnu sriegiu; 3. Pagaminti iš titano lydinio. 4. Sraigto ilgis: Changzhou Kanghui Medical Innovation Co., Ltd., katalogas 1, psl. 136, 30306110 - 30306150 |
| 1.77.1 | 10 ± 0,5 mm | 50 | 10 mm |
| 1.77.2 | 12 ± 0,5 mm | 50 | 12 mm |
| 1.77.3 | 14 ± 0,5 mm | 50 | 14 mm |
| 1.77.4 | 16 ± 0,5 mm | 50 | 16 mm |
| 1.77.5 | 18 ± 0,5 mm | 50 | 18 mm |
| 1.77.6 | 20 ± 0,5 mm | 50 | 20 mm |
| 1.77.7 | 22 ± 0,5 mm | 50 | 22 mm |
| 1.77.8 | 24 ± 0,5 mm | 50 | 24 mm |
| 1.77.9 | 26 ± 0,5 mm | 50 | 26 mm |
| 1.77.10 | 28 ± 0,5 mm | 50 | 28 mm |
| 1.77.11 | 30 ± 0,5 mm | 50 | 30 mm |
| 1.77.12 | 32 ± 0,5 mm | 50 | 32 mm |
| 1.77.13 | 34 ± 0,5 mm | 50 | 34 mm |
| 1.77.14 | 36 ± 0,5 mm | 50 | 36 mm |
| 1.77.15 | 38 ± 0,5 mm | 50 | 38 mm |
| 1.77.16 | 40 ± 0,5 mm | 50 | 40 mm |
| 1.77.17 | 42 ± 0,5 mm | 50 | 42 mm |
| 1.77.18 | 44 ± 0,5 mm | 50 | 44 mm |
| 1.77.19 | 45 ± 0,5 mm | 50 | 45 mm |
| 1.77.20 | 46 ± 0,5 mm | 50 | 46 mm |
| 1.77.21 | 48 ± 0,5 mm | 50 | 48 mm |
| 1.77.22 | 50 ± 0,5 mm | 50 | 50 mm |
| 1.78 | 1. Ø 3,5 ± 0,1 mm užrakinami kintamo kampo savisriegiai sraigtai; 2. Pilnu sriegiu; 3. Pagaminti iš titano arba titano lydinio. |  | 1. Ø 3,5 mm užrakinami kintamo kampo savisriegiai sraigtai; 2. Pilnu sriegiu; 3. Pagaminti iš titano lydinio. Changzhou Kanghui Medical Innovation Co., Ltd., katalogas 7, psl. 27, 31478110-31478180 |
| 1.78.1 | Nuo 10 mm iki 80 mm, ne mažiau 24 ilgių | 140 | Nuo 10 mm iki 80 mm, 24 ilgių |
| 1.79 | 1. Ø 3,5 ± 0,1 mm kortikaliniai savisriegiai sraigtai; 2. Pilnu sriegiu; 3. Pagaminti iš titano arba titano lydinio; 4. Naudojami su kintamo kampo plokštelėmis. |  | 1. Ø 3,5 mm kortikaliniai savisriegiai sraigtai; 2. Pilnu sriegiu; 3. Pagaminti iš titano lydinio; 4. Naudojami su kintamo kampo plokštelėmis. Changzhou Kanghui Medical Innovation Co., Ltd., katalogas 7, psl. 23, 30387010-30387060 |
| 1.79.1 | Nuo 10 mm iki 38 mm kas 2 mm | 80 | Nuo 10 mm iki 38 mm kas 2 mm |
| 1.79.2 | Nuo 40 mm iki 60 mm kas 5 mm | 30 | Nuo 40 mm iki 60 mm kas 5 mm |
| 1.80 | - Kortikaliniai savisriegiai sraigtai Ø 3,5 ± 0,1 mm; - Pilnu sriegiu; 3. Pagaminti iš titano arba titano lydinio; 4. Sraigto ilgis: |  | 1. Kortikaliniai savisriegiai sraigtai Ø 3,5 mm; 2. Pilnu sriegiu; 3. Pagaminti iš titano lydinio. 4. Sraigto ilgis: Changzhou Kanghui Medical Innovation Co., Ltd., katalogas 1, psl. 136, 39513510 - 39513570 |
| 1.80.1 | 10 ± 0,5 mm | 2 | 10 mm |
| 1.80.2 | 12 ± 0,5 mm | 2 | 12 mm |
| 1.80.3 | 14 ± 0,5 mm | 2 | 14 mm |
| 1.80.4 | 16 ± 0,5 mm | 2 | 16 mm |
| 1.80.5 | 18 ± 0,5 mm | 2 | 18 mm |
| 1.80.6 | 20 ± 0,5 mm | 2 | 20 mm |
| 1.80.7 | 22 ± 0,5 mm | 2 | 22 mm |
| 1.80.8 | 24 ± 0,5 mm | 2 | 24 mm |
| 1.80.9 | 26 ± 0,5 mm | 2 | 26 mm |
| 1.80.10 | 28 ± 0,5 mm | 2 | 28 mm |
| 1.80.11 | 30 ± 0,5 mm | 2 | 30 mm |
| 1.80.12 | 32 ± 0,5 mm | 2 | 32 mm |
| 1.80.13 | 34 ± 0,5 mm | 2 | 34 mm |
| 1.80.14 | 36 ± 0,5 mm | 2 | 36 mm |
| 1.80.15 | 38 ± 0,5 mm | 2 | 38 mm |
| 1.80.16 | 40 ± 0,5 mm | 2 | 40 mm |
| 1.80.17 | 42 ± 0,5 mm | 2 | 42 mm |
| 1.80.18 | 44 ± 0,5 mm | 2 | 44 mm |
| 1.80.19 | 45 ± 0,5 mm | 2 | 45 mm |
| 1.80.20 | 46 ± 0,5 mm | 2 | 46 mm |
| 1.80.21 | 48 ± 0,5 mm | 2 | 48 mm |
| 1.80.22 | 50 ± 0,5 mm | 2 | 50 mm |
| 1.80.23 | 55 ± 0,5 mm | 2 | 55 mm |
| 1.80.24 | 60 ± 0,5 mm | 2 | 60 mm |
| 1.80.25 | 65 ± 0,5 mm | 2 | 65 mm |
| 1.80.26 | 70 ± 0,5 mm | 2 | 70 mm |
| 1.81 | 1. Spongioziniai sraigtai Ø 4,0 ± 0,1 mm; 2. Pilnu sriegiu; 3. Pagaminti iš titano arba titano lydinio; 4. Sraigto ilgis: |  | 1. Spongioziniai sraigtai Ø 4,0 mm; 2. Pilnu sriegiu; 3. Pagaminti iš titano lydinio. 4. Sraigto ilgis: Changzhou Kanghui Medical Innovation Co., Ltd., katalogas 1, psl. 139, 30403110 -30403170 |
| 1.81.1 | 10 ± 0,5 mm | 2 | 10 mm |
| 1.81.2 | 12 ± 0,5 mm | 2 | 12 mm |
| 1.81.3 | 14 ± 0,5 mm | 2 | 14 mm |
| 1.81.4 | 16 ± 0,5 mm | 2 | 16 mm |
| 1.81.5 | 18 ± 0,5 mm | 2 | 18 mm |
| 1.81.6 | 20 ± 0,5 mm | 2 | 20 mm |
| 1.81.7 | 22 ± 0,5 mm | 2 | 22 mm |
| 1.81.8 | 24 ± 0,5 mm | 2 | 24 mm |
| 1.81.9 | 26 ± 0,5 mm | 2 | 26 mm |
| 1.81.10 | 28 ± 0,5 mm | 2 | 28 mm |
| 1.81.11 | 30 ± 0,5 mm | 2 | 30 mm |
| 1.81.12 | 32 ± 0,5 mm | 2 | 32 mm |
| 1.81.13 | 34 ± 0,5 mm | 2 | 34 mm |
| 1.81.14 | 36 ± 0,5 mm | 2 | 36 mm |
| 1.81.15 | 38 ± 0,5 mm | 2 | 38 mm |
| 1.81.16 | 40 ± 0,5 mm | 2 | 40 mm |
| 1.81.17 | 42 ± 0,5 mm | 2 | 42 mm |
| 1.81.18 | 44 ± 0,5 mm | 2 | 44 mm |
| 1.81.19 | 46 ± 0,5 mm | 2 | 46 mm |
| 1.81.20 | 48 ± 0,5 mm | 2 | 48 mm |
| 1.81.21 | 50 ± 0,5 mm | 2 | 50 mm |
| 1.81.22 | 55 ± 0,5 mm | 2 | 55 mm |
| 1.81.23 | 60 ± 0,5 mm | 2 | 60 mm |
| 1.81.24 | 65 ± 0,5 mm | 2 | 65 mm |
| 1.81.25 | 70 ± 0,5 mm | 2 | 70 mm |
| 1.82 | - Kaniuliuoti spongioziniai sraigtai Ø 4,0 ± 0,1 mm; - Daliniu sriegiu; - Savisriegiai (sraigtai yra savisriegiai ir įsukant ir išsukant sraigtą); - Pagaminti iš titano arba titano lydinio. - Išmatavimai: |  | 1. Kaniuliuoti spongioziniai sraigtai Ø 4,0 mm; 2. Daliniu sriegiu; 3. Savigręžiai, savisriegiai (sraigtai yra savisriegiai ir įsukant ir išsukant sraigtą); 4. Pagaminti iš titano lydinio. 5. Išmatavimai: Changzhou Kanghui Medical Innovation Co., Ltd., katalogas 1, psl. 142, 31421025 -31421070 |
| 1.82.1 | Sraigto ilgis 25 ± 1 mm, sriegio ilgis 10 ± 0,5 mm | 10 | Sraigto ilgis 25 mm, sriegio ilgis 10 mm |
| 1.82.2 | Sraigto ilgis 30 ± 1 mm, sriegio ilgis 12 ± 0,5 mm | 10 | Sraigto ilgis 30 mm, sriegio ilgis 12 mm |
| 1.82.3 | Sraigto ilgis 35 ± 1 mm, sriegio ilgis 14 ± 0,5 mm | 10 | Sraigto ilgis 35 mm, sriegio ilgis 14 mm |
| 1.82.4 | Sraigto ilgis 40 ± 1 mm, sriegio ilgis 16 ± 0,5 mm | 10 | Sraigto ilgis 40 mm, sriegio ilgis 16 mm |
| 1.82.5 | Sraigto ilgis 45 ± 1 mm, sriegio ilgis 18 ± 0,5 mm | 10 | Sraigto ilgis 45 mm, sriegio ilgis 18 mm |
| 1.82.6 | Sraigto ilgis 50 ± 1 mm, sriegio ilgis 20 ± 0,5 mm | 10 | Sraigto ilgis 50 mm, sriegio ilgis 20 mm |
| 1.82.7 | Sraigto ilgis 55 ± 1 mm, sriegio ilgis 22 ± 0,5 mm | 10 | Sraigto ilgis 55 mm, sriegio ilgis 22 mm |
| 1.82.8 | Sraigto ilgis 60 ± 1 mm, sriegio ilgis 24 ± 0,5 mm | 10 | Sraigto ilgis 60 mm, sriegio ilgis 24 mm |
| 1.82.9 | Sraigto ilgis 65 ± 1 mm, sriegio ilgis 26 ± 0,5 mm | 10 | Sraigto ilgis 65 mm, sriegio ilgis 26 mm |
| 1.82.10 | Sraigto ilgis 70 ± 1 mm, sriegio ilgis 28 ± 0,5 mm | 10 | Sraigto ilgis 70 mm, sriegio ilgis 28 mm |
| 1.83 | 1. Ø 4,0 ± 0,1 mm kaniuliuoti užrakinami sraigtai; 2. Daliniu sriegiu; - Pagaminti iš titano arba titano lydinio; - Išmatavimai: |  | 1.Ø 4,0 mm kaniuliuoti užrakinami sraigtai; 2. Daliniu sriegiu; 3. Pagaminti iš titano lydinio. 4. Išmatavimai: Changzhou Kanghui Medical Innovation Co., Ltd., katalogas 7, psl. 28, 31475232 - 31475288 |
| 1.83.1 | Nuo 30 mm iki 90 mm, ne mažiau 13 ilgių | 10 | Nuo 30 mm iki 90 mm, 13 ilgių |
| 1.84 | 1. Ø 4,0 ± 0,1 mm kaniuliuoti užrakinami sraigtai; 2. Pilnu sriegiu; - Pagaminti iš titano arba titano lydinio; - Išmatavimai: |  | - Ø 4,0 mm kaniuliuoti užrakinami sraigtai; 2. Pilnu sriegiu; 3. Pagaminti iš titano lydinio. 4. Išmatavimai: Changzhou Kanghui Medical Innovation Co., Ltd., katalogas 7, psl. 29, 31475112 - 31475193 |
| 1.84.1 | Nuo 10 mm iki 120 mm, ne mažiau 17 ilgių | 10 | Nuo 10 mm iki 120 mm, 17 ilgių, |
| 1.85 | 1. Kaniuliuoti spongioziniai sraigtai Ø 4,5 ± 0,1 mm; 2. Daliniu sriegiu; 3. Savisriegiai (sraigtai yra savisriegiai ir įsukant ir išsukant sraigtą); - Pagaminti iš titano arba titano lydinio; - Išmatavimai: |  | 1.Kaniuliuoti spongioziniai sraigtai Ø 4,5 mm; 2. Daliniu sriegiu; 3. Savigręžiai, savisriegiai (sraigtai yra savisriegiai ir įsukant ir išsukant sraigtą); 4. Pagaminti iš titano lydinio. 5. Išmatavimai: Changzhou Kanghui Medical Innovation Co., Ltd., katalogas 1, psl. 142, 31405020 -31405075 |
| 1.85.1 | Sraigto ilgis 20 ± 1 mm, sriegio ilgis 6 ± 0,5 mm | 10 | Sraigto ilgis 20 mm, sriegio ilgis 6 mm |
| 1.85.2 | Sraigto ilgis 25 ± 1 mm, sriegio ilgis 8 ± 0,5 mm | 10 | Sraigto ilgis 25 mm, sriegio ilgis 8 mm |
| 1.85.3 | Sraigto ilgis 30 ± 1 mm, sriegio ilgis 10 ± 0,5 mm | 10 | Sraigto ilgis 30 mm, sriegio ilgis 10 mm |
| 1.85.4 | Sraigto ilgis 35 ± 1 mm, sriegio ilgis 12 ± 0,5 mm | 10 | Sraigto ilgis 35 mm, sriegio ilgis 12 mm |
| 1.85.5 | Sraigto ilgis 40 ± 1 mm, sriegio ilgis 13 ± 0,5 mm | 10 | Sraigto ilgis 40 mm, sriegio ilgis 13 mm |
| 1.85.6 | Sraigto ilgis 45 ± 1 mm, sriegio ilgis 15 ± 0,5 mm | 10 | Sraigto ilgis 45 mm, sriegio ilgis 15 mm |
| 1.85.7 | Sraigto ilgis 50 ± 1 mm, sriegio ilgis 17 ± 0,5 mm | 10 | Sraigto ilgis 50 mm, sriegio ilgis 17 mm |
| 1.85.8 | Sraigto ilgis 55 ± 1 mm, sriegio ilgis 18 ± 0,5 mm | 10 | Sraigto ilgis 55 mm, sriegio ilgis 18 mm |
| 1.85.9 | Sraigto ilgis 60 ± 1 mm, sriegio ilgis 20 ± 0,5 mm | 10 | Sraigto ilgis 60 mm, sriegio ilgis 20 mm |
| 1.85.10 | Sraigto ilgis 65 ± 1 mm, sriegio ilgis 21 ± 0,5 mm | 10 | Sraigto ilgis 65 mm, sriegio ilgis 21 mm |
| 1.85.11 | Sraigto ilgis 70 ± 1 mm, sriegio ilgis 23 ± 0,5 mm | 10 | Sraigto ilgis 70 mm, sriegio ilgis 23 mm |
| 1.85.12 | Sraigto ilgis 75 ± 1 mm, sriegio ilgis 25 ± 0,5 mm | 10 | Sraigto ilgis 75 mm, sriegio ilgis 25 mm |
| 1.86 | Sraigtas tuščiai kiaurymei užpildyti, pagamintas iš titano arba titano lydinio, Ø 3,5 ± 0,1 mm | 1 | Sraigtas tuščiai kiaurymei užpildyti, pagamintas iš titano lydinio, Ø 3,5 mm, Changzhou Kanghui Medical Innovation Co., Ltd., katalogas 1, psl. 86, 31453005 |
| 1.87 | Poveržlė Ø 4,0 mm sraigtams, pagaminta iš titano arba titano lydinio. | 30 | Poveržlė Ø 4,0 mm sraigtams, pagaminta iš titano lydinio. Changzhou Kanghui Medical Innovation Co., Ltd., katalogas 1, psl. 141, 31409000 |
| 1.88 | "Kiršnerio" viela su sriegiu ir aštriu trikampiu išgalandinimu, Ø 1,1 ± 0,1 mm | 20 | "Kiršnerio" viela su sriegiu ir aštriu trikampiu išgalandinimu, Ø 1,1 mm, Changzhou Kanghui Medical Innovation Co., Ltd., katalogas 1, psl. 157, 10749150 |
| 1.89 | "Kiršnerio" viela su aštriu trikampiu išgalandinimu, Ø 1,1 ± 0,1 mm | 200 | "Kiršnerio" viela su aštriu trikampiu išgalandinimu, Ø 1,1 mm, Changzhou Kanghui Medical Innovation Co., Ltd., katalogas 1, psl. 157, 10750150 |
| 1.90 | “Kiršnerio” viela su aštriu trikampiu išgalandinimu, 1,8 ± 0,1 mm skersmens, 150 ± 10 mm ilgio | 20 | “Kiršnerio” viela su aštriu trikampiu išgalandinimu, 1,8 mm skersmens, 150 mm ilgio, Changzhou Kanghui Medical Innovation Co., Ltd., katalogas 1, psl. 90, 10735150 |
| 1.91 | “Kiršnerio” viela su aštriu trikampiu išgalandinimu, 1,2 ± 0,1 mm skersmens | 10 | “Kiršnerio” viela su aštriu trikampiu išgalandinimu, 1,2 mm skersmens, Changzhou Kanghui Medical Innovation Co., Ltd., katalogas 1, psl. 92, 10736220 |
| 1.92 | Instrumentai, skirti darbui su užrakinamų titaninių plokštelių sistema, naudojama su Ø 1,5 mm ir Ø 2,0 mm sraigtais: |  |  |
| 1.92.1 | Ø 1,5 ± 0,1 mm grąžto nukreipiklis, įsisukantis į plokštelę, skirtas Ø 1,1 ± 0,1 grąžtams | 2 | Ø 1,5 mm grąžto nukreipiklis, įsisukantis į plokštelę, skirtas Ø 1,1 mm grąžtams, Changzhou Kanghui Medical Innovation Co., Ltd., katalogas 1, psl. 62, 98094 |
| 1.92.2 | Ø 1,5 ± 0,1 mm atsuktuvas | 1 | Ø 1,5 mm atsuktuvas, Changzhou Kanghui Medical Innovation Co., Ltd., katalogas 1, psl. 62, 98100 |
| 1.92.3 | Ø 1,5 ± 0,1 mm atsuktuvo sraigtų laikymo įvorė | 1 | Ø 1,5 mm atsuktuvo sraigtų laikymo įvorė, Changzhou Kanghui Medical Innovation Co., Ltd., katalogas 1, psl. 62, 98098 |
| 1.92.4 | Plokštelių lenkiklis, įsisukantis į plokštelę, Ø 1,5 ± 0,1 mm | 2 | Plokštelių lenkiklis, įsisukantis į plokštelę, Ø 1,5 mm, Changzhou Kanghui Medical Innovation Co., Ltd., katalogas 1, psl. 62, 98092 |
| 1.92.5 | Grąžtas Ø 1,1 ± 0,1 mm | 2 | Grąžtas Ø 1,1 mm, Changzhou Kanghui Medical Innovation Co., Ltd., katalogas 1, psl. 62, 98091 |
| 1.92.6 | Angos platintuvas kaule, Ø 1,5 ± 0,1 mm | 1 | Angos platintuvas kaule, Ø 1,5 mm, Changzhou Kanghui Medical Innovation Co., Ltd., katalogas 1, psl. 62, 98080 |
| 1.92.7 | Dvipusis grąžto kreiptuvas, tinkantis Ø 1,1 ± 0,1 ir 1,5 ± 0,1 mm grąžtams | 1 | Dvipusis grąžto kreiptuvas, tinkantis Ø 1,1 ir 1,5 mm grąžtams, Changzhou Kanghui Medical Innovation Co., Ltd., katalogas 1, psl. 62, 98083 |
| 1.92.8 | Kiaurymės gylio matuoklis, Ø 1,5 ± 0,1 mm sraigtams | 1 | Kiaurymės gylio matuoklis, Ø 1,5 mm sraigtams, Changzhou Kanghui Medical Innovation Co., Ltd., katalogas 1, psl. 61, 98086 |
| 1.92.9 | Ø 2,0 ± 0,1 mm grąžto nukreipiklis, įsisukantis į plokštelę | 2 | Ø 2,0 mm grąžto nukreipiklis, įsisukantis į plokštelę, Changzhou Kanghui Medical Innovation Co., Ltd., katalogas 1, psl. 63, 98096 |
| 1.92.10 | Plokštelių lenkiklis, įsisukantis į plokštelę, Ø 2,0 ± 0,1 mm | 2 | Plokštelių lenkiklis, įsisukantis į plokštelę, Ø 2,0 mm, Changzhou Kanghui Medical Innovation Co., Ltd., katalogas 1, psl. 63, 98081 |
| 1.92.11 | Kiaurymės gylio matuoklis, Ø 2,0 ± 0,1 mm sraigtams | 1 | Kiaurymės gylio matuoklis, Ø 2,0 mm sraigtams, Changzhou Kanghui Medical Innovation Co., Ltd., katalogas 1, psl. 61, 98087 |
| 1.92.12 | Dvipusis grąžto kreiptuvas, tinkantis Ø 1,5 ± 0,1 ir 2,0 ± 0,1 mm grąžtams | 1 | Dvipusis grąžto kreiptuvas, tinkantis Ø 1,5 ir 2,0 mm grąžtams, Changzhou Kanghui Medical Innovation Co., Ltd., katalogas 1, psl. 63, 98095 |
| 1.92.13 | Grąžtas Ø 1,5 ± 0,1 mm | 2 | Grąžtas Ø 1,5 mm, Changzhou Kanghui Medical Innovation Co., Ltd., katalogas 1, psl. 63, 98085 |
| 1.92.14 | Grąžtas Ø 2,0 ± 0,1 mm | 2 | Grąžtas Ø 2,0 mm, Changzhou Kanghui Medical Innovation Co., Ltd., katalogas 1, psl. 63, 98082 |
| 1.92.15 | Angos platintuvas kaule, Ø 2,0 ± 0,1 mm | 1 | Angos platintuvas kaule, Ø 2,0 mm, Changzhou Kanghui Medical Innovation Co., Ltd., katalogas 1, psl. 63, 98093 |
| 1.92.16 | Ø 2,0 ± 0,1 mm atsuktuvas | 1 | Ø 2,0 mm atsuktuvas, Changzhou Kanghui Medical Innovation Co., Ltd., katalogas 1, psl. 63, 98099 |
| 1.92.17 | Ø 2,0 ± 0,1 mm atsuktuvo laikymo įvorė | 1 | Ø 2,0 mm atsuktuvo laikymo įvorė, Changzhou Kanghui Medical Innovation Co., Ltd., katalogas 1, psl. 63, 98097 |
| 1.93 | Instrumentai, skirti darbui su užrakinamų titaninių plokštelių sistema, naudojama su Ø 2,4 mm ir Ø 2,7 mm sraigtais: |  |  |
| 1.93.1 | Konteineris instrumentų ir sraigtų sterilizavimui | 1 | Konteineris instrumentų ir sraigtų sterilizavimui, Changzhou Kanghui Medical Innovation Co., Ltd., katalogas 1, psl. 88, 898346 |
| 1.93.2 | Ø 2,0 ± 0,1 mm grąžto nukreipiklis | 3 | Ø 2,0 mm grąžto nukreipiklis, Changzhou Kanghui Medical Innovation Co., Ltd., katalogas 1, psl. 89, 286120 |
| 1.93.3 | Grąžtas Ø 2,0 ± 0,1 mm | 3 | Grąžtas Ø 2,0 mm, Changzhou Kanghui Medical Innovation Co., Ltd., katalogas 1, psl. 89, 286130 |
| 1.93.4 | Ø 1,8 ± 0,1 mm grąžto nukreipiklis | 2 | Ø 1,8 mm grąžto nukreipiklis, Changzhou Kanghui Medical Innovation Co., Ltd., katalogas 1, psl. 89, 286220 |
| 1.93.5 | Grąžtas Ø 1,8 ± 0,1 mm | 2 | Grąžtas Ø 1,8 mm, Changzhou Kanghui Medical Innovation Co., Ltd., katalogas 1, psl. 89, 286230 |
| 1.93.6 | Šešiakampės žvaigždės formos atsuktuvas, apribojantis priveržimo jėgą | 1 | Šešiakampės žvaigždės formos atsuktuvas, apribojantis priveržimo jėgą, Changzhou Kanghui Medical Innovation Co., Ltd., katalogas 1, psl. 89, 286140 |
| 1.93.7 | Užrakinamų sraigtų laikymo įvorė | 1 | Užrakinamų sraigtų laikymo įvorė, Changzhou Kanghui Medical Innovation Co., Ltd., katalogas 1, psl. 89, 286150 |
| 1.93.8 | Kiaurymės gylio matuoklis, matavimo skalė ne siauresnė kaip 60 mm | 1 | Kiaurymės gylio matuoklis, matavimo skalė 60 mm, Changzhou Kanghui Medical Innovation Co., Ltd., katalogas 1, psl. 89, 286200 |
| 1.93.9 | Atsuktuvas 2,7 ± 0,1 mm užrakinamiems sraigtams, įsistatantis į jėgos instrumentą | 1 | Atsuktuvas 2,7 mm užrakinamiems sraigtams, įsistatantis į jėgos instrumentą, Changzhou Kanghui Medical Innovation Co., Ltd., katalogas 1, psl. 89, 286210 |
| 1.93.10 | Universali T formos rankena su instrumento greito pajungimo jungtimi | 2 | Universali T formos rankena su instrumento greito pajungimo jungtimi, Changzhou Kanghui Medical Innovation Co., Ltd., katalogas 1, psl. 89, 030100 |
| 1.93.11 | Instrumentas sraigto su prasukta galvute išėmimui, tinkantis 2,7 ± 0,1 mm skersmens sraigtams | 1 | Instrumentas sraigto su prasukta galvute išėmimui, tinkantis 2,7 mm skersmens sraigtams, Changzhou Kanghui Medical Innovation Co., Ltd., katalogas 1, psl. 89, 286190 |
| 1.93.12 | Grąžtas Ø 2,7 ± 0,1 mm | 1 | Grąžtas Ø 2,7 mm, Changzhou Kanghui Medical Innovation Co., Ltd., katalogas 1, psl. 89, 286260 |
| 1.93.13 | Grąžtas Ø 2,4 ± 0,1 mm | 1 | Grąžtas Ø 2,4 mm, Changzhou Kanghui Medical Innovation Co., Ltd., katalogas 1, psl. 89, 286270 |
| 1.93.14 | Sriegiklis Ø 2,7 ± 0,1 mm | 1 | Sriegiklis Ø 2,7 mm, Changzhou Kanghui Medical Innovation Co., Ltd., katalogas 1, psl. 90, 286280 |
| 1.93.15 | Sriegiklis Ø 2,4 ± 0,1 mm | 1 | Sriegiklis Ø 2,4 mm, Changzhou Kanghui Medical Innovation Co., Ltd., katalogas 1, psl. 90, 286290 |
| 1.93.16 | Intrumentas, skirtas angos platinimui kaule (sraigto galvai) | 1 | Intrumentas, skirtas angos platinimui kaule (sraigto galvai), Changzhou Kanghui Medical Innovation Co., Ltd., katalogas 1, psl. 90, 286300 |
| 1.93.17 | Šešiakampės žvaigždės T formos atsuktuvas, skirtas 2,7 ± 0,1 mm užrakinamų sraigtų išsukimui | 1 | Šešiakampės žvaigždės T formos atsuktuvas, skirtas 2,7 mm užrakinamų sraigtų išsukimui, Changzhou Kanghui Medical Innovation Co., Ltd., katalogas 1, psl. 90, 286310 |
| 1.93.18 | Lenkikliai plokštelei, komplekte 2 vnt. | 1 | Lenkikliai plokštelei, komplekte 2 vnt., Changzhou Kanghui Medical Innovation Co., Ltd., katalogas 1, psl. 90, 01214 |
| 1.93.19 | Aštrios žnyplės lūžgalių reparacijai ir fiksacijai, siauros, smailais galais | 1 | Aštrios žnyplės lūžgalių reparacijai ir fiksacijai, siauros, smailais galais, Changzhou Kanghui Medical Innovation Co., Ltd., katalogas 1, psl. 90, 01123 |
| 1.93.20 | Žnyplės, skirtos kaulo ir plokštelės fiksacijai, dantytais galais | 1 | Žnyplės, skirtos kaulo ir plokštelės fiksacijai, dantytais galais, Changzhou Kanghui Medical Innovation Co., Ltd., katalogas 1, psl. 90, 01124 |
| 1.93.21 | Periosto elevatorius, 3 ± 0,1 mm pločio | 1 | Periosto elevatorius, 3 mm pločio, Changzhou Kanghui Medical Innovation Co., Ltd., katalogas 1, psl. 90, 01232 |
| 1.93.22 | Dvipusis grąžto kreiptuvas, tinkantis Ø 2,0 ± 0,1 mm ir 2,7 ± 0,1 mm grąžtams | 1 | Dvipusis grąžto kreiptuvas, tinkantis Ø 2,0 mm ir 2,7 mm grąžtams, Changzhou Kanghui Medical Innovation Co., Ltd., katalogas 1, psl. 90, 286240 |
| 1.93.23 | Dvipusis grąžto kreiptuvas, tinkantis Ø 2,4 ± 0,1 mm ir 1,8 ± 0,1 mm grąžtams | 1 | Dvipusis grąžto kreiptuvas, tinkantis Ø 2,4 mm ir 1,8 mm grąžtams, Changzhou Kanghui Medical Innovation Co., Ltd., katalogas 1, psl. 90, 286250 |
| 1.93.24 | Kaniuliuotas grąžtas Ø 2,0 ± 0,1 mm | 10 | Kaniuliuotas grąžtas Ø 2,0 mm, Changzhou Kanghui Medical Innovation Co., Ltd., katalogas 1, psl. 157, 237140 |
| 1.93.25 | Kaniuliuotas šešiakampės žvaigždės formos atsuktuvas T8 | 4 | Kaniuliuotas šešiakampės žvaigždės formos atsuktuvas T8, Changzhou Kanghui Medical Innovation Co., Ltd., katalogas 1, psl. 157, 237110 |
| 1.94 | Instrumentai, skirti darbui su užrakinamų titaninių plokštelių sistema, naudojama su Ø 3,5 mm sraigtais |  |  |
| 1.94.1 | Konteineris instrumentų ir sraigtų sterilizavimui | 1 | Konteineris instrumentų ir sraigtų sterilizavimui, Changzhou Kanghui Medical Innovation Co., Ltd., katalogas 1, psl. 91, 898347 |
| 1.94.2 | Universalus (dvipusis) grąžto kreiptuvas, tinkantis Ø 2,5 ± 0,1 mm grąžtams | 1 | Universalus (dvipusis) grąžto kreiptuvas, tinkantis Ø 2,5 mm grąžtams, Changzhou Kanghui Medical Innovation Co., Ltd., katalogas 1, psl. 93, 201130 |
| 1.94.3 | Universalus grąžto kreiptuvas, skirtas Ø 2,5 ± 0,1 mm ir 3,5 ± 0,1 mm grąžtams | 1 | Universalus grąžto kreiptuvas, skirtas Ø 2,5 mm ir 3,5 mm grąžtams, Changzhou Kanghui Medical Innovation Co., Ltd., katalogas 1, psl. 93, 201120 |
| 1.94.4 | Instrumentas sraigto su prasukta galvute išėmimui, tinkantis 3,5 ± 0,1 mm skersmens sraigtams | 1 | Instrumentas sraigto su prasukta galvute išėmimui, tinkantis 3,5 mm skersmens sraigtams, Changzhou Kanghui Medical Innovation Co., Ltd., katalogas 1, psl. 92, 221170 |
| 1.94.5 | Grąžtas Ø 3,5 ± 0,1 mm | 2 | Grąžtas Ø 3,5 mm, Changzhou Kanghui Medical Innovation Co., Ltd., katalogas 1, psl. 92, 010030 |
| 1.94.6 | Grąžtas Ø 2,5 ± 0,1 mm | 10 | Grąžtas Ø 2,5 mm, Changzhou Kanghui Medical Innovation Co., Ltd., katalogas 1, psl. 93, 010010 |
| 1.94.7 | Aštrios žnyplės lūžgalių repozicijai ir fiksacijai, praplatintos, dantytais galais | 1 | Aštrios žnyplės lūžgalių repozicijai ir fiksacijai, praplatintos, dantytais galais, Changzhou Kanghui Medical Innovation Co., Ltd., katalogas 1, psl. 93, 201180 |
| 1.94.8 | Aštrios žnyplės lūžgalių repozicijai ir fiksacijai, siauros, smailais galais | 1 | Aštrios žnyplės lūžgalių reparacijai ir fiksacijai, siauros, smailais galais, Changzhou Kanghui Medical Innovation Co., Ltd., katalogas 1, psl. 94, 201190 |
| 1.94.9 | Kiaurymės gylio matuoklis, matavimo skalė ne siauresnė kaip 80 mm | 1 | Kiaurymės gylio matuoklis, matavimo skalė 80 mm, Changzhou Kanghui Medical Innovation Co., Ltd., katalogas 1, psl. 93, 201200 |
| 1.94.10 | Universali T formos rankena su instrumento greito pajungimo jungtimi | 2 | Universali T formos rankena su instrumento greito pajungimo jungtimi su Ø 4,5 mm fiksacine kiauryme, Changzhou Kanghui Medical Innovation Co., Ltd., katalogas 1, psl. 93, 030100 |
| 1.94.11 | Trepanas lūžusio sraigto pašalinimui | 1 | Trepanas lūžusio sraigto pašalinimui, Changzhou Kanghui Medical Innovation Co., Ltd., katalogas 1, psl. 92, 201150 |
| 1.94.12 | Sriegiklis Ø 4,0 ± 0,1 mm | 2 | Sriegiklis Ø 4,0 mm, Changzhou Kanghui Medical Innovation Co., Ltd., katalogas 1, psl. 93, 020020 |
| 1.94.13 | Sriegiklis Ø 3,5 ± 0,1 mm | 2 | Sriegiklis Ø 3,5 mm, Changzhou Kanghui Medical Innovation Co., Ltd., katalogas 1, psl. 93, 020010 |
| 1.94.14 | Lenkikliai plokštelei, komplekte 2 vnt. | 1 | Lenkikliai plokštelei, komplekte 2 vnt., Changzhou Kanghui Medical Innovation Co., Ltd., katalogas 1, psl. 94, 201160 |
| 1.94.15 | Šešiabriaunis atsuktuvas | 5 | Šešiabriaunis atsuktuvas, Changzhou Kanghui Medical Innovation Co., Ltd., katalogas 1, psl. 93, 201140 |
| 1.94.16 | Sraigtų laikymo įvorė atsuktuvui | 1 | Sraigtų laikymo įvorė atsuktuvui, Changzhou Kanghui Medical Innovation Co., Ltd., katalogas 1, psl. 93, 201250 |
| 1.94.17 | Žnyplės, skirtos kaulo ir plokštelės fiksacijai | 1 | Žnyplės, skirtos kaulo ir plokštelės Fiksacijai, Changzhou Kanghui Medical Innovation Co., Ltd., katalogas 1, psl. 93, 201170 |
| 1.94.18 | Ø 2,6 ± 0,1 mm grąžto nukreipiklis | 3 | Ø 2,6 mm grąžto nukreipiklis, Changzhou Kanghui Medical Innovation Co., Ltd., katalogas 1, psl. 92, 221100 |
| 1.94.19 | Grąžtas su atrama gręžimo gylio apribojimui, Ø 2,6 ± 0,1 mm | 10 | Grąžtas su atrama gręžimo gylio apribojimui, Ø 2,6 mm, Changzhou Kanghui Medical Innovation Co., Ltd., katalogas 1, psl. 92, 221111 |
| 1.94.20 | Šešiakampės žvaigždės formos atsuktuvas, apribojantis priveržimo jėgą | 3 | Šešiakampės žvaigždės formos atsuktuvas, apribojantis priveržimo jėgą, Changzhou Kanghui Medical Innovation Co., Ltd., katalogas 1, psl. 92, 221151 |
| 1.94.21 | Užrakinamų sraigtų laikymo įvorė atsuktuvui | 1 | Užrakinamų sraigtų laikymo įvorė atsuktuvui, Changzhou Kanghui Medical Innovation Co., Ltd., katalogas 1, psl. 92, 221140 |
| 1.94.22 | Šešiakampės žvaigždės T formos atsuktuvas, skirtas užrakinamų sraigtų išsukimui | 5 | Šešiakampės žvaigždės T formos atsuktuvas, skirtas užrakinamų sraigtų išsukimui, Changzhou Kanghui Medical Innovation Co., Ltd., katalogas 1, psl. 92, 221160 |
| 1.94.23 | Grąžtas metalui, skirtas prasukto sraigto galvutės nugręžimui | 1 | Grąžtas metalui, skirtas prasukto sraigto galvutės nugręžimui, Changzhou Kanghui Medical Innovation Co., Ltd., katalogas 1, psl. 92, 221190 |
| 1.94.24 | Atsuktuvas 3,5 ± 0,1 mm užrakinamiems sraigtams, įsistatantis į jėgos instrumentą | 3 | Atsuktuvas 3,5 mm užrakinamiems sraigtams, įsistatantis į jėgos instrumentą, Changzhou Kanghui Medical Innovation Co., Ltd., katalogas 1, psl. 93, 221200 |

Papildomas reikalavimas:

- Instrumentams suteikiamas ne mažiau kaip 12 mėnesių garantinis terminas (būtinas tiekėjo ir/arba gamintojo patvirtinimas).