Priedas Nr. 1

AB „KLAIPĖDOS ENERGIJA“

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

| 1. Techninės specifikacijos pavadinimas | KCK VŠK-1, 2 grandiklinio transporterio remontas, Šilutės pl. 26, Klaipėda |
| --- | --- |
| 2. Apie įrenginius | 2.1. Pelenų šalinimo grandiklinis transporteris: 2.1.1. K-1 PGT-1 (Tipas – TGP 300), transporterio ilgis – 21 m; |
| 3. Darbų apimtys | ATLIEKMI DARBAI: 3.1. Pelenų šalinimo grandiklinio transporterio K-1 PGT-1 (TGP 300) remontas: 3.1.1. Senos grandinės M112-B-100 DIN 8167 su grandikliais demontavimas – 84 m. 3.1.2. Esančio motoreduktoriaus nuėmimas nuo veleno. 3.1.3. Varančiojo veleno Ø 70 mm. su žvaigždėmis M112S100 Z/8 D70mm, 2 vnt. demontavimas. 3.1.4. Varančiojo veleno guolių SNR F210, 2 vnt. demontavimas. 3.1.5. Varomojo veleno Ø 50 mm. su žvaigždėmis M112S100 Z/8 D50mm, 2 vnt. demontavimas. 3.1.6. Varomojo veleno guolių SNR F214, 2 vnt. demontavimas. 3.1.7. Senų grandinės pavažų 70x5x84000, plienas PERDUR 450 ir po pavažomis esančių kampuočių 83x55x5 - 84 m. demontavimas. 3.1.8 Transporterio korpuse susikaupusiu pelenų pašalinimas. 3.1.9. Pelenų transporterio korpuso apžiūra, defektavimas, sudilusiu korpuso vietų atnaujinimas, užvirinimas. 3.1.10. Naujų grandinės pavažų 70x5x84000, plienas PERDUR 450 ir po pavažomis esančių kampuočių 83x55x5 - 84 m. sumontavimas juos privirinant prie korpuso. 3.1.11. Transporterio kampinėje dalyje apatinės grandinės kreipiančiųjų detalių pagaminimas ir sumontavimas. 3.1.12. Varančiojo veleno Ø 70 mm. su žvaigždėmis M112S100 Z/8 D70mm, 2 vnt. sumontavimas. 3.1.13. Žvaigždes išstatyti ant veleno pagal šabloną sutapdinant jų ašiškumą ir simetriškumą. Išcentruoti jas pagal transporterio korpusą. Po išcentravimo žvaigždes priveržti fiksavimo varžtais. Žvaigždes fiksuoti projektinėje padėtyje privirinant prie veleno. Siūlės ilgis 10 mm. 3.1.14. Varančiojo veleno guolių SNR F210 2 vnt. sumontavimas. 3.1.15. Esamo motoreduktoriaus sumontavimas ant varančiojo veleno. 3.1.16. Varomojo veleno Ø 50 mm. su žvaigždėmis M112S100 Z/8 D50mm, 2 vnt. sumontavimas. 3.1.17. Žvaigždes išstatyti ant veleno pagal šabloną sutapdinant jų ašiškumą ir simetriškumą. Išcentruoti jas pagal transporterio korpusą. Po išcentravimo žvaigždes priveržti fiksavimo varžtais. Žvaigždes fiksuoti projektinėje padėtyje privirinant prie veleno. Siūlės ilgis 10 mm. 3.1.18. Varomojo veleno guolių SNR F214, 2 vnt. sumontavimas. 3.1.19. Naujos grandinės M112-S-100 J1/4 su grandiklių tvirtinimo plokštelėmis montavimas – 84 m. 3.1.20. naujų grandiklių montavimas 106 vnt. Grandiklių tvirtinimui naudoti nerūdijančio plieno varžtus M12x40mm bei veržles M12 su dantyta poveržle. 3.1.21. Po sumontavimo išbandyti transporterį, atlikti grandinės vienodą įtepimą. 3.1.22. Transporteris sumontuotas katilinės viduje, 80 cm gylio gelžbetoniniame kanale. 3.2.3. Varančiojo veleno Ø 70 mm. su žvaigždėmis M112S100 Z/8 D70mm, 2 vnt. demontavimas. 3.2.4. Varančiojo veleno guolių SNR F210, 2 vnt. demontavimas. 3.2.20. Transporterių remontui reikalingas medžiagas pateikia užsakovas, išskyrus metalo pjovimo, virinimo ir kitus smulkius reikmenis. |
| 4. Darbų atlikimo terminai | 4.1. Rangovas visus darbus privalo atlikti per 1 mėn. skaičiuojant nuo rangos darbų pirkimo – pardavimo sutarties įsigaliojimo dienos. Į šį terminą įeina ir išpildomosios dokumentacijos paruošimas. |
| 5. Reikalavimai darbams | 5.1. Rangovui rekomenduojama prieš teikiant pasiūlymą išanalizuoti techninę užduotį, atvykstant į vietą pasitikrinti, pasitikslinti markes, išmatavimus ir kt. Už papildomus darbus ar paslaugas, kurių rangovas, teikdamas pasiūlymą, nenumatė, mokama nebus. 5.2. Rangovas teikdamas pasiūlymą nurodo: 5.2.1. Pelenų šalinimo grandiklinio transporterio K-1 PGT-1 (TGP 300) remonto kaina. 5.3. Rangovas prieš darbų pradžią derina su užsakovu darbų eiliškumą bei pateikia raštu prašymą, dėl atsakingų asmenų skyrimo šiems valymo darbams atlikti. Prašyme turi būti nurodyta: - Darbų vadovas – vardas, pavardė, pareigos; - Darbų vykdytojas – vardas, pavardė, pareigos; - Brigados nariai – vardas, pavardė, pareigos; 5.4. Visi darbai atliekami pagal Lietuvos Respublikoje galiojančius standartus, normas ir taisykles. 5.5. Visi Rangovo darbuotojai turi dėvėti individualias apsaugos priemones bei spec. rūbus su atstovaujamos kompanijos skiriamaisiais ženklais ir nešiotis Darbo pažymėjimą, kuriame nurodyta pavardė ir pareigos. 5.6. Rangovo darbuotojai turi laikytis AB „Klaipėdos energija“ vidaus darbo tvarkos taisyklių. 5.7. Už darbų saugą, darbininkų higienines-sanitarines sąlygas, gamtos apsaugos, priešgaisrinių taisyklių laikymąsi, socialines bei draudimines garantijas, darbų organizavimą atsako Rangovas. 5.8. Užsakovas turi teisę bet kada sustabdyti Rangovo vykdomus darbus, pastebėjęs šiurkščius darbų saugos pažeidimus, kurie kelia pavojų darbuotojų ir/ar aplinkinių sveikatai, gyvybei bei įrangos, darbų zonoje esančių statinių būklei. 5.9. Suteikti remonto darbams garantinį periodą 24 mėnesiams nuo perdavimo Užsakovui į eksploataciją. 5.10. Pasirašius sutartį per 3 darbo dienas pateikti kalendorinį atliekamų darbų grafiką. |
| 6.Aplinkosauginiai reikalavimai | 6.1. Rangovo aplinkos apsaugos vadybos sistema atitinka LST EN ISO 14001 arba lygiavertės sistemos standartų reikalavimus. Sertifikavimo sritis: Biokuro katilų remontas ir priežiūra. |
| 7. Išpildomosios dokumentacijos pateikimas | 7.1. Baigus darbus pateikti atliktų darbų ataskaitą. Ataskaitoje turi būti nurodyta: visi atlikti darbai. Įrenginių išbandymo rezultatai ir kita svarbi techninė informacija. Visa išpildomoji dokumentacija pateikiama lietuvių kalba, 1 egzempliorius popierinėje versijoje ir 1 skaitmeninėje laikmenoje pdf formatu. |

Ruošė:

Mechanikos grupės vadovas                                        			Egidijus Gotautas