Kvietimo sąlygų 3 priedas

ANGIOGRAFINIŲ RINKINIŲ TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

| Pirkimo objekto dalies Nr. | Pavadinimas | Rinkinio sudėtis, reikalavimai | Mato vnt. | Orientacinis kiekis 36 mėnesiams | Tiekėjo siūlomos prekės gamintojas ir siūlomos charakteristikos** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Radialinis rinkinys | Rinkinys supakuotas viename steriliame gamykliniame plastiko įpakavime su sterilumo kontrolės sistema t. y. ne mažiau 4 lipdukų su pakuotės sterilumo ir gamybos duomenimis. Sterili pakuotė turi atplėšimo kampų žymėjimus ir atidarant plyšta per pakuotės sujungimo vietas. Lipnios apkloto dalys yra padengtos nealergizuojančiais klijais su apsaugine silikoninio popieriaus juostele ir gerai limpa prie odos, o sulipusios tarpusavy atskiriamos, nepažeidžiant apkloto. Lipnios apkloto dalys turi išlikti prilipusios prie paciento odos visos operacijos metu. Sudėtyje nėra latekso. Pakuotė trijų lygių. Perkančiajai organizacijai paprašius per 10 d. d. įvertinimui turi būti pristatyti rinkinių pavyzdžiai, ne mažiau 2 vnt. (sterilus ir nesterilus).* Rinkinio sudėtis: 1. Angiografinis apklotas 245x400 cm ±10 cm. Apklotas turi dvi 15 cm ±1cm diametro incizine plėvele dengtas angas su 9 cm ±1cm diametro kiauryme femoralis srityse, bei dvi 9x12 cm ±1cm dydžio incizine plėvele dengtas angas su 6x4 cm ±1cm dydžio kiauryme radialis srityse. Apklotas turi T formos padidinto skysčių sugėrimo zoną 80x235/40x80 cm ±5 cm. Abi apkloto pusės su skaidria polietilenine dalimi. Pagamintas iš ne mažiau kaip 3 sluoksnių medžiagos (svoris ne mažesnis kaip 65 g/m²): viršutinis sluoksnis iš neaustinės polipropileno medžiagos, absorbcija ne mažiau 300 %, vidurinis – iš polietileno plėvelės, apatinis - apsauginis neaustinės medžiagos sluoksnis. Padidinto skysčių sugėrimo zona pagaminta iš viskozės, celiuliozės arba iš analogiškų medžiagų, turinčių tas pačias savybes, ir polietileno plėvelės, zonos svoris ne mažesnis kaip 100 g/m², absorbcija - ne mažiau 900 % – 1 vnt. 2. Instrumentavimo stalo apklotas 140x190 cm ±10cm - 1 vnt. 3. Apklotas lipniu kraštu 100x120 cm ±10 cm, pagamintas iš dviejų sluoksnių medžiagos (svoris ne mažesnis nei 55 g/m2): viršutinis – iš neaustinės medžiagos, gerai sugeria skysčius, absorbcija ne mažiau nei 250%, apatinis - visiškai nepralaidus, pagamintas iš polietileno plėvelės – 1 vnt. 4. Dubuo 250 ml, iš spalvoto plastiko, sugraduotas – 1 vnt. 5. Dubuo 500 ml, iš spalvoto plastiko, sugraduotas – 1 vnt. 6. Dubuo 2500 ml, iš spalvoto plastiko, sugraduotas – 1 vnt. 7. Plastmasinis instrumentas, ne trumpesnis nei 24 cm – 1 vnt. 8. Skalpelis su koteliu Nr. 11 – 1 vnt. 9. Angiografinė adata 18 G, 7 cm ilgio – 1 vnt. 10. Radialinis introdiuseris 6 Fr, 11 cm – 1 vnt. 11. Radialinis užspaudėjas - diržas, palaikomoji juostelė ir du oro balionai. Standartinis dydis 24 cm ±1 cm. Komplektuojama su švirkštu oro suleidimui. 12. Hidrofilinė viela pravedėja 0,035, 220 cm ±10 cm, gerai matoma rentgenu, viršūnės modifikacija: kampu. Komplektuojama su sukimosi prietaisu - 1 vnt. 13. Marliniai tvarstukai 10x10 cm, 12 sluoksnių – 20 vnt. 14. Marliniai tvarstukai 5x5 cm, 12 sluoksnių – 15 vnt. 15. Apdangalas rentgeno aparatui, gaubto formos su tvirtai prisiūta gumele 80 cm ±5 cm diametro – 1 vnt. 16. Apdangalas rentgeno aparatui, gaubto formos su tvirtai prisiūta gumele 140 cm ±5 cm diametro– 1 vnt. 17. Standartinės apsaugos chirurginis chalatas XL dydžio, ilgis 130 cm ±5 cm, rankovių ilgis 60 cm ±5 cm ilgio. Neišlankstytas chalatas matomoj vietoje turi du antspaudus nurodančius dydį ir ilgį. Chalatas turi vidinį ir išorinį diržą, prie kaklo susisega lipnia juostele ne mažiau 15 cm ilgio, rankovės su elastiniais rankogaliais gerai priglundančiais prie riešo ne trumpesniais nei 6 cm ilgio. Pagamintas iš neaustinės polipropileno, vandenį atstumiančios medžiagos, kurios svoris ne mažesnis kaip 35 g/m² – 1 vnt. 18. Standartinės apsaugos chirurginis chalatas, XLL dydžio, ilgis 150 cm ±5 cm, rankovių ilgis 65 cm ±5 cm. Neišlankstytas chalatas matomoj vietoje turi du antspaudus nurodančius dydį ir ilgį. Chalatas turi vidinį ir išorinį diržą, prie kaklo susisega lipnia juostele ne mažiau 15 cm ilgio, rankovės su elastiniais rankogaliais priglundančiais prie riešo ne trumpesniais nei 6 cm ilgio. Pagamintas iš neaustinės polipropileno, vandenį atstumiančios medžiagos, kurios svoris ne mažesnis kaip 35 g/m² – 1 vnt. | Vnt. | 6000 | MHK MEDIKAL, Turkija Ref. kodas 223041 Radial Angiography Pack Rinkinys supakuotas viename steriliame gamykliniame plastiko įpakavime su sterilumo kontrolės sistema - 4 lipdukų su pakuotės sterilumo ir gamybos duomenimis. Sterili pakuotė turi atplėšimo kampų žymėjimus ir atidarant plyšta per pakuotės sujungimo vietas. Lipnios apkloto dalys yra padengtos nealergizuojančiais klijais su apsaugine silikoninio popieriaus juostele ir gerai limpa prie odos, o sulipusios tarpusavy atskiriamos, nepažeidžiant apkloto. Lipnios apkloto dalys išlieka prilipusios prie paciento odos visos operacijos metu. Sudėtyje nėra latekso. Pakuotė trijų lygių. Rinkinio sudėtis: 1. Angiografinis apklotas 245x400 cm±2cm. Apklotas turi dvi 15 cm±1cm diametro incizine plėvele dengtas angas su 9 cm±1cm diametro kiauryme femoralis srityse, bei dvi 9x12 cm ±1cm dydžio incizine plėvele dengtas angas su 6x4 cm±1cm dydžio kiauryme radialis srityse. Apklotas turi T formos padidinto skysčių sugėrimo zoną 80x235/40x80 cm ±2 cm. Abi apkloto pusės su skaidria polietilenine dalimi. Pagamintas iš 3 sluoksnių medžiagos (svoris 71 g/m²): viršutinis sluoksnis iš neaustinės polipropileno medžiagos, absorbcija 300 %, vidurinis – iš polietileno plėvelės, apatinis - apsauginis neaustinės medžiagos sluoksnis. Padidinto skysčių sugėrimo zona pagaminta iš viskozės, celiuliozės ir polietileno plėvelės, zonos svoris 100 g/m², absorbcija 900 % – 1 vnt. 2. Instrumentavimo stalo apklotas 140x190 cm ±2cm - 1 vnt. 3. Apklotas lipniu kraštu 100x120 cm ±2 cm, pagamintas iš dviejų sluoksnių medžiagos (svoris 60g/m2): viršutinis – iš neaustinės medžiagos, gerai sugeria skysčius, absorbcija 250%, apatinis - visiškai nepralaidus, pagamintas iš polietileno plėvelės – 1 vnt. 4. Dubuo 250 ml, iš spalvoto plastiko, sugraduotas – 1 vnt. 5. Dubuo 500 ml, iš spalvoto plastiko, sugraduotas – 1 vnt. 6. Dubuo 2500 ml, iš spalvoto plastiko, sugraduotas – 1 vnt. 7. Plastmasinis instrumentas 25 cm±1cm – 1 vnt. 8. Skalpelis su koteliu Nr. 11 – 1 vnt. 9. Angiografinė adata 18 G, 7 cm ilgio – 1 vnt. 10. Radialinis introdiuseris 6 Fr, 11 cm – 1 vnt. 11. Radialinis užspaudėjas - diržas, palaikomoji juostelė ir du oro balionai. Standartinis dydis 24 cm ±1 cm. Komplektuojama su švirkštu oro suleidimui – 1 vnt. 12. Hidrofilinė viela pravedėja 0,035, 220 cm ±5 cm, gerai matoma rentgenu, viršūnės modifikacija: kampu. Komplektuojama su sukimosi prietaisu - 1 vnt. 13. Marliniai tvarstukai 10x10 cm, 12 sluoksnių – 20 vnt. 14. Marliniai tvarstukai 5x5 cm, 12 sluoksnių – 15 vnt. 15. Apdangalas rentgeno aparatui, gaubto formos su tvirtai prisiūta gumele 80 cm ±2cm diametro – 1 vnt. 16. Apdangalas rentgeno aparatui, gaubto formos su tvirtai prisiūta gumele 140 cm ±2cm diametro– 1 vnt. 17. Standartinės apsaugos chirurginis chalatas XL dydžio, ilgis 130 cm ±2cm, rankovių ilgis 63 cm ±2cm ilgio. Neišlankstytas chalatas matomoj vietoje turi du antspaudus nurodančius dydį ir ilgį. Chalatas turi vidinį ir išorinį diržą, prie kaklo susisega lipnia juostele 17 cm±1 cm ilgio, rankovės su elastiniais rankogaliais gerai priglundančiais prie riešo 7 cm±1 cm ilgio. Pagamintas iš neaustinės polipropileno, vandenį atstumiančios medžiagos, kurios svoris 43 g/m² – 1 vnt. 18. Standartinės apsaugos chirurginis chalatas, XLL dydžio, ilgis 150 cm ±2cm, rankovių ilgis 69 cm ±1cm. Neišlankstytas chalatas matomoj vietoje turi du antspaudus nurodančius dydį ir ilgį. Chalatas turi vidinį ir išorinį diržą, prie kaklo susisega lipnia juostele 17 cm ±1cm ilgio, rankovės su elastiniais rankogaliais priglundančiais prie riešo 7 cm±1cm ilgio. Pagamintas iš neaustinės polipropileno, vandenį atstumiančios medžiagos, kurios svoris 43 g/m² – 1 vnt. |
| 2. | Femoralinis rinkinys | Rinkinys supakuotas viename steriliame gamykliniame plastiko įpakavime su sterilumo kontrolės sistema t. y. ne mažiau 4 lipdukų su pakuotės sterilumo ir gamybos duomenimis. Sterili pakuotė turi atplėšimo kampų žymėjimus ir atidarant plyšta per pakuotės sujungimo vietas. Lipnios apkloto dalys yra padengtos nealergizuojančiais klijais su apsaugine silikoninio popieriaus juostele ir gerai limpa prie odos, o sulipusios tarpusavy atskiriamos, nepažeidžiant apkloto. Lipnios apkloto dalys turi išlikti prilipusios prie paciento odos visos operacijos metu. Sudėtyje nėra latekso. Pakuotė trijų lygių. Perkančiajai organizacijai paprašius per 10 d. d. įvertinimui turi būti pristatyti rinkinių pavyzdžiai, ne mažiau 2 vnt. (sterilus ir nesterilus). Rinkinio sudėtis: 1. Angiografinis apklotas 245x400 cm ±10 cm. Apklotas turi dvi 15 cm ±1cm diametro incizine plėvele dengtas angas su 9 cm ±1cm diametro kiauryme femoralis srityse, bei dvi 9x12 cm ±1cm dydžio incizine plėvele dengtas angas su 6x4 cm ±1cm dydžio kiauryme radialis srityse. Apklotas turi T formos padidinto skysčių sugėrimo zoną 80x235/40x80 cm ±5 cm. Abi apkloto pusės su skaidria polietilenine dalimi. Pagamintas iš ne mažiau kaip 3 sluoksnių medžiagos (svoris ne mažesnis kaip 65 g/m²): viršutinis sluoksnis iš neaustinės polipropileno medžiagos, absorbcija ne mažiau 300 %, vidurinis – iš polietileno plėvelės, apatinis - apsauginis neaustinės medžiagos sluoksnis. Padidinto skysčių sugėrimo zona pagaminta iš viskozės, celiuliozės arba iš analogiškų medžiagų, turinčių tas pačias savybes, ir polietileno plėvelės, zonos svoris ne mažesnis kaip 100 g/m², absorbcija - ne mažiau 900 % – 1 vnt. 2. Instrumentavimo stalo apklotas 140x190 cm ±10cm - 1 vnt. 3. Apklotas lipniu kraštu 100x120 cm ±10 cm, pagamintas iš dviejų sluoksnių medžiagos (svoris ne mažesnis nei 55 g/m2): viršutinis – iš neaustinės medžiagos, gerai sugeria skysčius, absorbcija ne mažiau nei 250%, apatinis - visiškai nepralaidus, pagamintas iš polietileno plėvelės – 1 vnt. 4. Dubuo 250 ml, iš spalvoto plastiko, sugraduotas – 1 vnt. 5. Dubuo 500 ml, iš spalvoto plastiko, sugraduotas – 1 vnt. 6. Dubuo 2500 ml, iš spalvoto plastiko, sugraduotas – 1 vnt. 7. Plastmasinis instrumentas, ne trumpesnis nei 24 cm – 1 vnt. 8. Skalpelis su koteliu Nr. 11 – 1 vnt. 9. Angiografinė adata 18 G, 7 cm ilgio – 1 vnt. 10. Femoralinis introdiuseris 6 Fr, 11 cm – 1 vnt. 11. Hidrofilinė viela pravedėja 0,035, 220 cm ±10 cm, gerai matoma rentgenu, viršūnės modifikacija: kampu. Komplektuojama su sukimosi prietaisu - 1 vnt. 12. Marliniai tvarstukai 10x10 cm, 12 sluoksnių – 20 vnt. 13. Marliniai tvarstukai 5x5 cm, 12 sluoksnių – 15 vnt. 14. Apdangalas rentgeno aparatui, gaubto formos su tvirtai prisiūta gumele 80 cm ± 5 cm diametro – 1 vnt. 15. Apdangalas rentgeno aparatui, gaubto formos su tvirtai prisiūta gumele 140 cm ±5 cm diametro– 1 vnt. 16. Standartinės apsaugos chirurginis chalatas XL dydžio, ilgis 130 cm ±5 cm, rankovių ilgis 60 cm ±5 cm ilgio. Neišlankstytas chalatas matomoj vietoje turi du antspaudus nurodančius dydį ir ilgį. Chalatas turi vidinį ir išorinį diržą, prie kaklo susisega lipnia juostele ne mažiau 15 cm ilgio, rankovės su elastiniais rankogaliais gerai priglundančiais prie riešo ne trumpesniais nei 6 cm ilgio. Pagamintas iš neaustinės polipropileno, vandenį atstumiančios medžiagos, kurios svoris ne mažesnis kaip 35 g/m²– 1 vnt. 17. Standartinės apsaugos chirurginis chalatas, XLL dydžio, ilgis 150 cm ±5 cm, rankovių ilgis 65 cm ±3 cm. Neišlankstytas chalatas matomoj vietoje turi du antspaudus nurodančius dydį ir ilgį. Chalatas turi vidinį ir išorinį diržą, prie kaklo susisega lipnia juostele ne mažiau 15 cm ilgio, rankovės su elastiniais rankogaliais priglundančiais prie riešo ne trumpesniais nei 6 cm ilgio. Pagamintas iš neaustinės polipropileno, vandenį atstumiančios medžiagos, kurios svoris ne mažesnis kaip 35 g/m² – 1 vnt. | Vnt. | 7500 | MHK MEDIKAL, Turkija Ref. kodas 223042 Femoral Angiography Pack Rinkinys supakuotas viename steriliame gamykliniame plastiko įpakavime su sterilumo kontrolės sistema - 4 lipdukų su pakuotės sterilumo ir gamybos duomenimis. Sterili pakuotė turi atplėšimo kampų žymėjimus ir atidarant plyšta per pakuotės sujungimo vietas. Lipnios apkloto dalys yra padengtos nealergizuojančiais klijais su apsaugine silikoninio popieriaus juostele ir gerai limpa prie odos, o sulipusios tarpusavy atskiriamos, nepažeidžiant apkloto. Lipnios apkloto dalys išlieka prilipusios prie paciento odos visos operacijos metu. Sudėtyje nėra latekso. Pakuotė trijų lygių. Rinkinio sudėtis: 1. Angiografinis apklotas 245x400 cm±2cm. Apklotas turi dvi 15 cm±1cm diametro incizine plėvele dengtas angas su 9 cm±1cm diametro kiauryme femoralis srityse, bei dvi 9x12 cm ±1cm dydžio incizine plėvele dengtas angas su 6x4 cm±1cm dydžio kiauryme radialis srityse. Apklotas turi T formos padidinto skysčių sugėrimo zoną 80x235/40x80 cm ±2 cm. Abi apkloto pusės su skaidria polietilenine dalimi. Pagamintas iš 3 sluoksnių medžiagos (svoris 71 g/m²): viršutinis sluoksnis iš neaustinės polipropileno medžiagos, absorbcija 300 %, vidurinis – iš polietileno plėvelės, apatinis - apsauginis neaustinės medžiagos sluoksnis. Padidinto skysčių sugėrimo zona pagaminta iš viskozės, celiuliozės ir polietileno plėvelės, zonos svoris 100 g/m², absorbcija 900 % – 1 vnt. 2. Instrumentavimo stalo apklotas 140x190 cm ±2cm - 1 vnt. 3. Apklotas lipniu kraštu 100x120 cm ±2 cm, pagamintas iš dviejų sluoksnių medžiagos (svoris 60g/m2): viršutinis – iš neaustinės medžiagos, gerai sugeria skysčius, absorbcija 250%, apatinis - visiškai nepralaidus, pagamintas iš polietileno plėvelės – 1 vnt. 4. Dubuo 250 ml, iš spalvoto plastiko, sugraduotas – 1 vnt. 5. Dubuo 500 ml, iš spalvoto plastiko, sugraduotas – 1 vnt. 6. Dubuo 2500 ml, iš spalvoto plastiko, sugraduotas – 1 vnt. 7. Plastmasinis instrumentas 25 cm±1cm – 1 vnt. 8. Skalpelis su koteliu Nr. 11 – 1 vnt. 9. Angiografinė adata 18 G, 7 cm ilgio – 1 vnt. 10. Femoralinis introdiuseris 6 Fr, 11 cm – 1 vnt. 11. Hidrofilinė viela pravedėja 0,035, 220 cm ±5 cm, gerai matoma rentgenu, viršūnės modifikacija: kampu. Komplektuojama su sukimosi prietaisu - 1 vnt. 12. Marliniai tvarstukai 10x10 cm, 12 sluoksnių – 20 vnt. 13. Marliniai tvarstukai 5x5 cm, 12 sluoksnių – 15 vnt. 14. Apdangalas rentgeno aparatui, gaubto formos su tvirtai prisiūta gumele 80 cm ±2cm diametro – 1 vnt. 15. Apdangalas rentgeno aparatui, gaubto formos su tvirtai prisiūta gumele 140 cm ±2cm diametro– 1 vnt. 16. Standartinės apsaugos chirurginis chalatas XL dydžio, ilgis 130 cm ±2cm, rankovių ilgis 63 cm ±2cm ilgio. Neišlankstytas chalatas matomoj vietoje turi du antspaudus nurodančius dydį ir ilgį. Chalatas turi vidinį ir išorinį diržą, prie kaklo susisega lipnia juostele 17 cm±1 cm ilgio, rankovės su elastiniais rankogaliais gerai priglundančiais prie riešo 7 cm±1 cm ilgio. Pagamintas iš neaustinės polipropileno, vandenį atstumiančios medžiagos, kurios svoris 43 g/m² – 1 vnt. 17. Standartinės apsaugos chirurginis chalatas, XLL dydžio, ilgis 150 cm ±2cm, rankovių ilgis 69 cm ±1cm. Neišlankstytas chalatas matomoj vietoje turi du antspaudus nurodančius dydį ir ilgį. Chalatas turi vidinį ir išorinį diržą, prie kaklo susisega lipnia juostele 17 cm ±1cm ilgio, rankovės su elastiniais rankogaliais priglundančiais prie riešo 7 cm±1cm ilgio. Pagamintas iš neaustinės polipropileno, vandenį atstumiančios medžiagos, kurios svoris 43 g/m² – 1 vnt. |
| 3. | EKS implantavimo rinkinys | Rinkinys supakuotas viename steriliame gamykliniame plastiko įpakavime su sterilumo kontrolės sistema t. y. ne mažiau 4 lipdukų su pakuotės sterilumo ir gamybos duomenimis. Sterili pakuotė turi atplėšimo kampų žymėjimus ir atidarant plyšta per pakuotės sujungimo vietas. Lipnios apkloto dalys yra padengtos nealergizuojančiais klijais su apsaugine silikoninio popieriaus juostele ir gerai limpa prie odos, o sulipusios tarpusavy atskiriamos, nepažeidžiant apkloto. Lipnios apkloto dalys turi išlikti prilipusios prie paciento odos visos operacijos metu. Sudėtyje nėra latekso. Pakuotė trijų lygių. Perkančiajai organizacijai paprašius per 10 d. d. įvertinimui turi būti pristatyti rinkinių pavyzdžiai, ne mažiau 2 vnt. (sterilus ir nesterilus). Rinkinio sudėtis: 1. Paciento apklotas 215x360 cm ±10 cm, krūtinės plote apklotas turi incizine plėvele dengtą angą 15 x 15 cm ±1 cm. Aplink angą padidinto skysčių sugėrimo zona 65x150 cm ±5 cm. Abi apkloto pusės su skaidria polietilenine dalimi. Apklotas pagamintas iš ne mažiau kaip 3 sluoksnių medžiagos (svoris ne mažesnis kaip 65 g/m²): viršutinis sluoksnis iš neaustinės polipropileno medžiagos, absorbcija ne mažiau 300 %, vidurinis – iš polietileno plėvelės, apatinis - apsauginis neaustinės medžiagos sluoksnis. Padidinto skysčių sugėrimo zona pagaminta iš neaustinės polipropileno medžiagos, kurios svoris ne mažesnis kaip 70 g/m² ir polietileno, absorbcija ne mažiau 350% – 1 vnt. 2. Instrumentavimo stalo apklotas 140x190 ±10 cm – 1 vnt. 3. Standartinės apsaugos chirurginis chalatas XL dydžio, ilgis 130 cm ±5 cm, rankovių ilgis 60 cm±5 cm ilgio. Neišlankstytas chalatas matomoj vietoje turi du antspaudus nurodančius dydį ir ilgį. Chalatas turi vidinį ir išorinį diržą, prie kaklo susisega lipnia juostele ne mažiau 15 cm ilgio, rankovės su elastiniais rankogaliais gerai priglundančiais prie riešo ne trumpesniais nei 6 cm ilgio. Pagamintas iš neaustinės polipropileno, vandenį atstumiančios medžiagos, kurios svoris ne mažesnis kaip 35 g/m²– 1 vnt. 4. Standartinės apsaugos chirurginis chalatas, XLL dydžio, ilgis 150 cm ±5 cm, rankovių ilgis 65 cm ±3 cm. Neišlankstytas chalatas matomoj vietoje turi du antspaudus nurodančius dydį ir ilgį. Chalatas turi vidinį ir išorinį diržą, prie kaklo susisega lipnia juostele ne mažiau 15 cm ilgio, rankovės su elastiniais rankogaliais priglundančiais prie riešo ne trumpesniais nei 6 cm ilgio. Pagamintas iš neaustinės polipropileno, vandenį atstumiančios medžiagos, kurios svoris ne mažesnis kaip 35 g/m² – 1 vnt. 5. Apklotas ilgojoje kraštinėje lipniu kraštu 90x150 cm ±10 cm, pagamintas iš dviejų sluoksnių medžiagos (svoris ne mažesnis nei 55 g/m2): viršutinis – iš neaustinės medžiagos, gerai sugeria skysčius, absorbcija ne mažiau nei 250%, apatinis - visiškai nepralaidus, pagamintas iš polietileno plėvelės – 1 vnt. 6. Apklotas 100x120 cm ±10 cm, pagamintas iš dviejų sluoksnių medžiagos (svoris ne mažesnis nei 55 g/m2): viršutinis – iš neaustinės medžiagos, gerai sugeria skysčius, absorbcija ne mažiau nei 250%, apatinis - visiškai nepralaidus, pagamintas iš polietileno plėvelės – 1 vnt. 7. Marliniai tvarstukai 5 x 5 cm, 12 sluoksnių – 10 vnt. 8. Marliniai tvarstukai 10x10 cm, 12 sluoksnių – 20 vnt. 9. Kišenė instrumentams skaidri, lipniu kraštu, iš dviejų dalių 40 x 30 cm ± 5 cm – 1 vnt. 10. Dubuo 120 ml, iš skaidraus plastiko, sugraduotas – 1 vnt. 11. Dubuo 500 ml, iš spalvoto plastiko, sugraduotas – 1 vnt. 12. Kempinėlė su koteliu ne mažiau 15 cm ilgio – 3 vnt. 13. Apdangalas rentgeno aparatui, gaubto formos su tvirtai prisiūta gumele 80 cm ±5 cm diametro – 1 vnt. 14. Angiografinė adata 18 G, 70 mm ilgio – 1 vnt. 15. Operacinė lipni juosta 9 cm x 50 cm ±2 cm – 1 vnt. | Vnt. | 900 | Gamintojas MEDLINE INTERNATIONAL, FRANCE. Ref. kodas EGICV008 PACEMAKER PACK PANEVEZYS Rinkinys supakuotas viename steriliame gamykliniame plastiko įpakavime su sterilumo kontrolės sistema t. y. 4 lipdukų su pakuotės sterilumo ir gamybos duomenimis. Sterili pakuotė turi atplėšimo kampų žymėjimus ir atidarant plyšta per pakuotės sujungimo vietas. Lipnios apkloto dalys yra padengtos nealergizuojančiais klijais su apsaugine silikoninio popieriaus juostele ir gerai limpa prie odos, o sulipusios tarpusavy atskiriamos, nepažeidžiant apkloto. Lipnios apkloto dalys išlieka prilipusios prie paciento odos visos operacijos metu. Sudėtyje nėra latekso. Pakuotė trijų lygių. Rinkinio sudėtis: 1. Paciento apklotas 360x220cm±2cm, krūtinės plote apklotas turi incizine plėvele dengtą angą 15 x 15 cm. Aplink angą padidinto skysčių sugėrimo zona 65x150 cm±2cm. Abi apkloto pusės su skaidria polietilenine dalimi. Apklotas pagamintas iš 3 sluoksnių medžiagos (svoris 66 g/m²): viršutinis sluoksnis iš neaustinės polipropileno medžiagos, absorbcija 338 %, vidurinis – iš polietileno plėvelės, apatinis - apsauginis neaustinės medžiagos sluoksnis. Padidinto skysčių sugėrimo zona pagaminta iš neaustinės polipropileno medžiagos, kurios svoris 70 g/m² ir polietileno, absorbcija 379% – 1 vnt. 2. Instrumentavimo stalo apklotas 140x190 cm ±2cm– 1 vnt. 3. Standartinės apsaugos chirurginis chalatas XL dydžio, ilgis 130 cm±2cm, rankovių ilgis 60 cm±2cm ilgio. Neišlankstytas chalatas matomoj vietoje turi du antspaudus nurodančius dydį ir ilgį. Chalatas turi vidinį ir išorinį diržą, prie kaklo susisega lipnia juostele 17 cm±1cm ilgio, rankovės su elastiniais rankogaliais gerai priglundančiais prie riešo 7 cm±1cm ilgio. Pagamintas iš neaustinės polipropileno, vandenį atstumiančios medžiagos, kurios svoris 35 g/m²– 1 vnt. 4. Standartinės apsaugos chirurginis chalatas, XLL dydžio, ilgis 150 cm±2cm, rankovių ilgis 66 cm±2cm. Neišlankstytas chalatas matomoj vietoje turi du antspaudus nurodančius dydį ir ilgį. Chalatas turi vidinį ir išorinį diržą, prie kaklo susisega lipnia juostele 17 cm±1cm ilgio, rankovės su elastiniais rankogaliais priglundančiais prie riešo 7 cm±1cm ilgio. Pagamintas iš neaustinės polipropileno, vandenį atstumiančios medžiagos, kurios svoris 35 g/m² – 1 vnt. 5. Apklotas ilgojoje kraštinėje lipniu kraštu 90x150 cm±1cm, pagamintas iš dviejų sluoksnių medžiagos (svoris 58 g/m2): viršutinis – iš neaustinės medžiagos, gerai sugeria skysčius, absorbcija 250%, apatinis - visiškai nepralaidus, pagamintas iš polietileno plėvelės – 1 vnt. 6. Apklotas 100x120 cm±1cm, pagamintas iš dviejų sluoksnių medžiagos (svoris 58 g/m2): viršutinis – iš neaustinės medžiagos, gerai sugeria skysčius, absorbcija 250%, apatinis - visiškai nepralaidus, pagamintas iš polietileno plėvelės – 1 vnt. 7. Marliniai tvarstukai 5x5 cm, 12 sluoksnių – 10 vnt. 8. Marliniai tvarstukai 10x10 cm, 12 sluoksnių – 20 vnt. 9. Kišenė instrumentams skaidri, lipniu kraštu, iš dviejų dalių 41x33 cm±1cm – 1 vnt. 10. Dubuo 120 ml, iš skaidraus plastiko, sugraduotas – 1 vnt. 11. Dubuo 500 ml, iš spalvoto plastiko, sugraduotas – 1 vnt. 12. Kempinėlė su koteliu 18 cm±1cm ilgio – 3 vnt. 13. Apdangalas rentgeno aparatui, gaubto formos su tvirtai prisiūta gumele 80 cm±1cm diametro – 1 vnt. 14. Angiografinė adata 18 G, 70 mm ilgio – 1 vnt. 15. Operacinė lipni juosta 9 x 50 cm ±1cm – 1 vnt. |

*Prekių pavyzdžių nereikalaujama pateikti kartu su pasiūlymu – perkančiajai organizacijai paprašius, per 10 darbo dienų visi tiekėjai, kurių pasiūlymai nebus atmesti dėl kitų priežasčių, prekių pavyzdžius turės pateikti adresu VšĮ CPO LT, Ukmergės g. 219-1, Vilnius.

Reikalavimai prekių pavyzdžių pateikimui:

- Prekių pavyzdžių pristatymo laikas turi būti suderinamas su kontaktiniu asmeniu ne vėliau, kaip likus 3 darbo dienoms iki prekių pavyzdžių pristatymo. Kontaktinis asmuo – Dovilė Aleksandravičienė, Sveikatos skyriaus vadovė, Tel. +37065889426, el. paštas:  dovile.aleksandraviciene@cpo.lt.

- Pristatomo prekės pavyzdžio pakuotė ir (ar) prekės pavyzdys turi būti pažymėti etiketėmis su užrašu „Prekės pavyzdys teikiamas pirkimui – „Angiografiniai rinkiniai“, Pirkimo Nr. 693894“ turi būti patvirtintas tiekėjo parašu, nurodoma: pateikimo data, pateikiamų prekės pavyzdžio pakuotės/prekės pavyzdžių skaičius. Ši etiketė su nurodytu užrašu turi būti prisegta, priklijuota ar kitaip pritvirtinta prie pateikiamos prekės pavyzdžio pakuotės ir (ar) prekės pavyzdžio.

- Jei prekės susideda iš komplektuojančių dalių, visos dalys pristačius prekės pavyzdžius turi būti surinktos taip, kad prekę galima būtų naudoti pagal paskirtį.

- Prekių pavyzdžių pateikimo ir atsiėmimo išlaidas dengia tiekėjai. Perkančioji organizacija neprisiima prekių pavyzdžių atsitiktinio sugadinimo ar sunaikinimo išlaidų.

- Laimėjusio tiekėjo, su kuriuo bus sudaryta pirkimo sutartis, pateikti prekių pavyzdžiai negrąžinami ir bus naudojami kaip etalonai, priimant pagal pirkimo sutartį tiekiamas prekes.

- Prekių, kurios nėra vienkartinio naudojimo, pavyzdžiai grąžinami nelaimėjusiems tiekėjams pasibaigus pirkimui.

**Kartu su pasiūlymu turi būti pateikti siūlomų prekių atitiktį techninei specifikacijai įrodantys dokumentai (katalogai, gamintojo bukletai ar kt.).