Siūlomos prekės visiškai atitinka pirkimo dokumentuose nurodytus reikalavimus ir jų savybės tokios:

| Pirkimo dalies Nr. | Prekės pavadinimas | Pirkimo dokumentų 1 priede „Techninėje specifikacijoje“ nustatyti prekės parametrai ir parametrų reikšmės |  | Tiekėjo siūlomos prekės parametrų reikšmės (Failo, dokumento pavadinimas ir puslapio Nr., pažymintis vietą, kurioje yra siūlomus techninius parametrus patvirtinantys dokumentai, bei siūlomos prekės katalogo numeris) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Parametras | Reikalaujama parametro reikšmė |  |
| 72. | Užpakalinės kameros sulankstomi hidrofobiniai intraokuliniai lęšiai su filtru, mažinančiu mėlynos šviesos pralaidumą AcrySof IQ, SN60WF Alcon, JAV | 1.Medžiaga: hidrofobinis akrilatas, su ne daugiau kaip 1,5% vandens, nefotochrominė. 2 .UV spindulių filtravimas: pralaidumas ne daugiau 10% esant 400±3 nm bangos ilgiui. 3. Mėlynos šviesos pralaidumas (filtras): filtravimas 400 – 475 nm ilgio bangų spektre. Nekenksminga mėlynos šviesos spindulių spektro dalis, veikianti žmogaus organizmą, neturi būti blokuojama. 4. Bendras ilgis: 13.0 mm. 5.Optinės dalies skersmuo: 6.0 mm. 6. Optinės dalies savybės: asferinė priekinė lęšio dalis, abipus išgaubtas. 7. Asferinės savybės: priekinis paviršius suformuotas su neigiama sferine aberacija, skirta kompensuoti teigiamoms rageninėms sferinėms aberacijoms. 8. Laužiamoji galia: ne siauriau +6.0 iki +30.0 D (didėjimas kas 0.5D). 9. Refrakcinis indeksas: ne mažiau nei 1.55. 10.Konstrukcija: monolitiniai. 11.Atraminių elementų forma: modifikuota „L“, „J“ arba „C“. 12. Atraminių elementų jungimosi su optine dalimi kampas: 0°. 13. Lęšio pateikimo sąlygos: sterilus. PRIVALOMI REIKALAVIMAI 1. Intraokuliniai lęšiai turi būti be rotacinių skylučių optinėje dalyje ir turi būti su UV spindulius sulaikančiu filtru. 2. Siūlomi intraokuliniai lęšiai turi būti pažymėti CE ženklu. 3. Nepriklausomai nuo intraokulinių lęšių dydžių, visose pirkimo dalyse siūlomų lęšių 1 vnt. kaina turi būti vienoda. Dydžių kiekiai nustatomi darant užsakymą. 4. Po specifikacijų vertinimų, pareikalavus, tiekėjas turi pateikti po 3- 4 vnt. visų grupių dažniausiai naudojamų dydžių (+19,5D-+22,0D) užpakalinės kameros sulankstomų intraokulinių lęšių ir (+16,5D - +18,0D) priekinės kameros lęšių pavyzdžių. 5. Bus vertinama tik tiekėjo pasiūlyta ir gamintojo originaliame kataloge nurodyta produkcija (nurodant prekių kodus). 6. Užpakalinės kameros intraokulinių lęšių galiojimo laikas turi būti ne trumpesnis nei 3 metai nuo prekių pateikimo ASPĮ. 7. Tiekėjas privalo pateikti bent vieną Thomson Reuters Web of Science (ISI Web of Knowledge) indeksą turinčių leidinių mokslinių publikacijų kopiją apie konkursui siūlomų lęšiukų geras funkcines savybes ir/ar pooperacinius rezultatus. 8. Lęšis komplektuojamas kartu su vienkartinių oftalmologinių apklotų rinkiniu. 9. Konkursą laimėjęs tiekėjas į gydymo įstaigą intraokulinius lęšius turi pristatyti nuo užsakymo pateikimo per 7 darbo dienas. |  | 1. Medžiaga: hidrofobinis akrilatas, su ne daugiau kaip 0,2% vandens, Alcon hidrofobas.pdf, nefotochrominė. 2 .UV spindulių filtravimas: pralaidumas ne daugiau 10% esant 401 nm bangos ilgiui. 3. Mėlynos šviesos pralaidumas (filtras): filtravimas 400 – 475 nm ilgio bangų spektre. Nekenksminga mėlynos šviesos spindulių spektro dalis, veikianti žmogaus organizmą, neblokuojama.. 4. Bendras ilgis: 13.0 mm. 5.Optinės dalies skersmuo: 6.0 mm. 6. Optinės dalies savybės: asferinė priekinė lęšio dalis, abipus išgaubtas. 7. Asferinės savybės: priekinis paviršius suformuotas su neigiama sferine aberacija, skirta kompensuoti teigiamoms rageninėms sferinėms aberacijoms. 8. Laužiamoji galia: +6.0 iki +30.0 D (didėjimas kas 0.5D). 9. Refrakcinis indeksas: 1.55. 10.Konstrukcija: monolitiniai. 11.Atraminių elementų forma: modifikuota „L“ 12. Atraminių elementų jungimosi su optine dalimi kampas: 0°. 13. Lęšio pateikimo sąlygos: sterilus. Katalogas 72_1.pdf Katalogas 72_2. pdf PRIVALOMI REIKALAVIMAI 1. Be rotacinių skylučių optinėje dalyje ir su UV spindulius sulaikančiu filtru. 2. Siūlomi intraokuliniai lęšiai turi būti pažymėti CE ženklu. Alcon CE sertifikatas 2022.pdf 3. Nepriklausomai nuo intraokulinių lęšių dydžių, visose pirkimo dalyse siūlomų lęšių 1 vnt. kaina vienoda. Dydžių kiekiai nustatomi darant užsakymą. 4. Po specifikacijų vertinimų, pareikalavus, tiekėjas turi pateikti po 3- 4 vnt. visų grupių dažniausiai naudojamų dydžių (+19,5D-+22,0D) užpakalinės kameros sulankstomų intraokulinių lęšių 5. Bus vertinama tik tiekėjo pasiūlyta ir gamintojo originaliame kataloge nurodyta produkcija (nurodant prekių kodus). 6. Užpakalinės kameros intraokulinių lęšių galiojimo laikas turi būti ne trumpesnis nei 3 metai nuo prekių pateikimo ASPĮ. 7. Tiekėjas privalo pateikti bent vieną Thomson Reuters Web of Science (ISI Web of Knowledge) indeksą turinčių leidinių mokslinių publikacijų kopiją apie konkursui siūlomų lęšiukų geras funkcines savybes ir/ar pooperacinius rezultatus. Straipsnis.pdf 8. Lęšis komplektuojamas kartu su vienkartinių oftalmologinių apklotų rinkiniu. 9. Konkursą laimėjęs tiekėjas į gydymo įstaigą intraokulinius lęšius turi pristatyti nuo užsakymo pateikimo per 7 darbo dienas. |
|  | Vienkartinių apklotų rinkinys | Operacinio lauko plėvelė (1 vnt.): Medžiaga- polietilenas, sutvirtintas neaustinės medžiagos sluoksniu. Su lipnia incizijos plėvele 8x10 cm (± 1) cm, su skysčių surinkimo maišeliu. Matmenys 140x150 cm. (± 10 cm), sterili. Instrumentų stalelio apklotas (1vnt.): Medžiaga- polietilenas, sutvirtintas neaustinės medžiagos sluoksniu. Matmenys 150x150 cm. (± 10 cm), sterilus. |  | Operacinio lauko plėvelė (1 vnt.): Medžiaga- polietilenas, sutvirtintas neaustinės medžiagos sluoksniu. Su lipnia incizijos plėvele 8x10 cm su skysčių surinkimo maišeliu. Matmenys 140x150 cm., sterili. Instrumentų stalelio apklotas (1vnt.): Medžiaga- polietilenas, sutvirtintas neaustinės medžiagos sluoksniu. Matmenys 150x150 cm., sterilus. Popierinė servetėlė 18x25cm. Apklotai.pdf |