LIETUVOS ELEKTROS ENERGETIKOS SISTEMOS ADEKVATUMO 2022-2025 m. Vertinimo STUDIJOS RENGIMO paslaugos

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

# PIRKIMO OBJEKTAS

  - „Lietuvos elektros energetikos sistemos adekvatumo vertinimas Baltijos ir Lietuvos elektros energetikos sistemų nuolatinės avarinės sinchronizacijos su Lenkija ir nuolatinio izoliuoto darbo scenarijais“ (toliau – Studija), turi būti parengtas vadovaujantis Europos Sąjungos energetikos reguliavimo institucijų bendradarbiavimo agentūros ACER 2020 m. spalio 2 d. patvirtinta Europos resursų adekvatumo vertinimo metodika (angl. European Resource Adequacy Assessment Methodology, ERAA, kurioje nurodytas modeliavimo metodas).

  - Vertinimas turi apimti:

    - Paklausos prognozę 6 paklausos scenarijais, sudarytą atsižvelgiant į:

      - Perkančiojo subjekto pateiktą poreikių prognozę 2 scenarijais;

      - Trijų tipinių klimato metų (1982, 1984, 2007) poreikio duomenis.

    - Pasiūlos prognozę 6 pasiūlos scenarijais, sudarytais atsižvelgiant į:

      - Generuojančių galių sąstato pokyčius analizuojamu laikotarpiu, maksimalią vienetinę galią, generuojančių šaltinių apribojimus (prielaidos bus derinamos su Perkančiuoju subjektu);

      - Prognozuojamą sisteminių paslaugų poreikį analizuojamu laikotarpiu (prielaidos bus derinamos su Perkančiuoju subjektu);

      - Tarpsisteminių pralaidumų pokyčius analizuojamu laikotarpiu (prielaidos bus derinamos su Perkančiuoju subjektu);

      - Technologijas, galinčias išspręsti adekvatumo trūkumo problemą (pvz., atvirojo ciklo dujinių elektrinių pikines gamyklas, kaupimo įrenginius, reguliavimo apkrova technologijas ar technologijų derinius, kurie bus derinami su Perkančiuoju subjektu).

    - Adekvatumo vertinimą 2022, 2023, 2024 ir 2025  metams, kombinuojant Techninės specifikacijos 1.2.1 ir 1.2.2 punktuose nurodytus scenarijus:

      - Naudoti valandinius poreikio profilius;

      - Šiluminių elektrinių dalyvavimą adekvatumo užtikrinime vertinti vadovaujantis Pajėgumus užtikrinančių įrenginių ribinių pajėgumų skaičiavimo metodika (pateiks Perkantysis subjektas po sutarties pasirašymo);

      - Tarpsisteminių jungčių dalyvavimą adekvatumo užtikrinime vertinti vadovaujantis Jungiamosiomis linijomis patenkančių pajėgumų skaičiavimo metodiką (pateiks Perkantysis subjektas po sutarties pasirašymo);

      - Vertinant pramonės įmonių, mažąsias kogeneracines ir hidro jėgaines, reikia atsižvelgti į istorinius sezoninius duomenis;

      - Valandines vertes AEI (saulė ir vėjo) gamybai nustatyti naudoti ENTSO-E MAF naudojamus tris tipinius klimato metus: 1982, 1984, 2007;

      - Tris tipinius klimato metus įvertinti atsižvelgiant į klimato metų skaičių ir svorį kiekviename tipiniame klimato metų rinkinyje:1984 (9), 1982 (8), 2007 (17);

      - Atsižvelgiant į galių neprieinamumo tikimybes vertinant paklausos scenarijus kiekvienai valandai, apskaičiuoti tikėtiną prarastos apkrovos laiką, val. (angl. Loss of Load Expectation, toliau – LOLE) ir tikėtinai nepatiektos elektros energijos vertę, MWh (angl. Expected Energy Not Served);

      - Apskaičiuoti galios trūkumą 8 val. LOLE užtikrinimui, bei generuojančių galių poreikį šiam trūkumui padengti.

    - Išvadas ir rekomendacijas dėl sistemos adekvatumo užtikrinimo ir pajėgumų mechanizmo aukciono organizavimo poreikio.

# SUTARTINIŲ ĮSIPAREIGOJIMŲ VYKDYMO TVARKA

# Paslaugos turi būti suteiktos šiais etapais:

# Tarpiniai Studijos rezultatai, *.ppt formatu apimantys Techninės specifikacijos 1.2.1-1.2.3. punktuose išdėstytą informaciją, turi būti pateikti Perkančiajam subjektui ne vėliau kaip per 3 savaites nuo Sutarties įsigaliojimo dienos;

# Galutiniai Studijos rezultatai, Word ir .pdf formatu, apimantys Techninės specifikacijos 1.2.1-1.2.4 punktuose išdėstytą informaciją, pakoregavus Studiją pagal Perkančiojo subjekto pateiktas pastabas, turi būti pateikti Perkančiajam subjektui ne vėliau 2021 m. birželio 28 d.

  - Tiekėjas savarankiškai turi surinkti Studijos parengimui reikalingą informaciją, kuria nedisponuoja Perkantysis subjektas.

  - Informacija apie Studijąyra konfidenciali.

  - Išskirtiniais atvejais, kai su Studijos rengimu susieti dalyviai pageidaus gauti informaciją, Tiekėjas turi informuoti Perkantįjį subjektą. Tokiu atveju, apie šios informacijos apsikeitimo galimybes ir turinį, teisę nuspręsti pasilieka Perkantysis subjektas.

  - Rengiant Studiją Tiekėjas kartą per savaitę turi pateikti Studijos rengimo statusą(kas atlikta per savaitę, ir kokie darbai planuojami ateinančią savaitę) el. paštu arba, esant poreikiui, organizuoti statuso aptarimus telekonferencijos ir/arba internetinės konferencijos būdu.

  - Visa medžiaga turi būti pateikiama elektroniniu būdu (el. paštas, debesys ir pan.). Medžiaga (dokumentai) nebus laikoma Tiekėjo pateikta, kol Tiekėjas nepateiks jos elektroninės versijos.

  - Pateikti tarpiniai Studijos rezultatai turi būti suderinami su standartine teksto apdorojimo programine įranga: naujausia „Microsoft Office“ Power Point versija. Galutinė ataskaita turi būti pateikta Word ir .pdf formatais.

  - Tiekėjas dokumentus turi pateikti Perkančiajam subjektui patvirtinti. Perkančiojo subjekto tvirtinimo reikalaujantys dokumentai turi būti pažymėti kaip patvirtinimo reikalaujantys dokumentai. Tiekėjas turi nurodyti datą, iki kada Perkantysis subjektas privalo duoti atsakymą.

  - Tiekėjas ir Perkantysis subjektas turi suderinti dokumentų pateikimo tvirtinimui datą ir dokumentacijos peržiūros trukmę. Minimali peržiūros trukmė, jeigu nėra sutarta kitaip - 2 darbo dienos.

  - Perkantysis subjektas turi pateikti Tiekėjui savo komentarus tarpiniams Studijos rezultatams ir galutinei Studijos ataskaitai. Atsakyme turi būti komentarai, aiškiai nurodantys tarpinių Studijos rezultatų arba galutinės ataskaitos statusą:

- Priimtas – patvirtinus dokumentą, Tiekėjas gali tęsti darbus, remiantis šiuo dokumentu. Tokiu atveju nereikia jokių papildomų patvirtinimų.

- Priimtas su komentarais – dokumentą patvirtinus su komentarais, Tiekėjas gali tęsti darbą, remiantis priimtu dokumentu ir jo komentarais.

- Nepriimtas - nepatvirtinus dokumento, Tiekėjas privalo atlikti pataisymus, kol dokumentas bus priimtas. Nebus apmokėtos jokios su nepatvirtintu dokumentu susijusios išlaidos.

  - Galutinė ataskaita bus patvirtinta ir laikoma užbaigta tik po to, kai galutiniai Studijos rezultatai bus pristatyti Perkančiajam subjektui, pateikti Studijos dokumentai: tarpinių rezultatų pristatymas (*.ppt) ir galutinių Studijos rezultatų ataskaita, Studijos santrauka ir pagrindinės išvados, ir Studijos rezultatų pristatymas (*.ppt), ir pasirašytas priėmimo-perdavimo aktas.

  - Komunikacijai ir dokumentams naudojama lietuvių kalba.

_________________________________