AKCINĖ BENDROVĖ „ORO NAVIGACIJA“

ALSATM ORO EISMO VALDYMO SISTEMOS IR SWIM SĄSAJOS FUNKCIONALUMO FF-ICE/R1 INFORMACIJOS APSIKEITIMUI FIXM FORMATU PIRKIMO

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

# TURINYS

TURINYS	2

1.	ĮVADAS	4

2.	APŽVALGA	4

3.	TIKSLAS IR PIRKIMO OBJEKTAS	4

4.	APIBRĖŽIMAI	4

5.	INFORMACINIAI DOKUMENTAI	5

6.	SUSITARIMAI	6

7.	SANTRUMPOS	6

8.	BENDROJI INFORMACIJA APIE NM FF-ICE PASLAUGAS	8

9.	DABARTINĖ ALSATM SKRYDŽIO DUOMENŲ SRAUTŲ ARCHITEKTŪRA	9

10.	ALSATM SISTEMOS FF-ICE/R1 DUOMENŲ SRAUTŲ ARCHITEKTŪRA	10

11.	ATNAUJINTI ALSATM SISTEMOS REIKALAVIMAI	11

11.1.	BENDRIEJI REIKALAVIMAI	11

11.2.	ALSATM SISTEMOS VEIKIMAS	11

11.3.	PASIEKIAMUMAS, PATIKIMUMAS, PRIEINAMUMAS IR PRIEŽIŪRA	11

11.4.	PROGRAMINĖS ĮRANGOS SAUGOS UŽTIKRINIMO REIKALAVIMAI	11

12.	ATNAUJINTOS ALSATM SISTEMOS REIKALAVIMAI, SUSIJĘ SU NM FF-ICE/R1 PASLAUGOMIS	11

12.1.	BENDRIEJI REIKALAVIMAI	11

12.2.	SWIM GELTONOJO PROFILIO AUKŠTO LYGIO ARCHITEKTŪROS ATITIKTIS	12

12.3.	ALSATM SISTEMOS PRANEŠIMŲ MAINŲ MODELIAI	12

12.4.	FF-ICE/R1 PRANEŠIMŲ APDOROJIMO REIKALAVIMAI	13

12.5.	FF-ICE/R1 PRANEŠIMŲ TIKRINIMO IR PATVIRTINIMO REIKALAVIMAI	14

12.6.	FF-ICE/R1 PRANEŠIMŲ SUSIEJIMO REIKALAVIMAI	14

12.7.	ALSATM SISTEMOS FF-ICE/R1 INFORMACIJOS VARTOJIMO IR NAUDOJIMO REIKALAVIMAI	14

12.8.	ALSATM SISTEMOS FF-ICE/R1 IŠVYKIMO IR ATVYKIMO PRANEŠIMŲ REIKALAVIMAI	15

13.	GUFI NAUDOJIMO SAMPRATA IR PEREINAMOJO LAIKOTARPIO REIKALAVIMAI	16

13.1.	GUFI NAUDOJIMO SAMPRATA	16

13.2.	PEREINAMOJO LAIKOTARPIO REIKALAVIMAI MIŠRIOJE APLINKOJE	16

14.	KONTROLĖ IR STEBĖJIMAS	16

15.	ĮRAŠYMAS	17

16.	SĄSAJOS APRAŠYMAS	17

17.	ALSATM SISTEMOS VEIKIMO REŽIMAI, SUSIJĘ SU ON SWIM INTEGRACIJOS PLATFORMOS IR NM FF-ICE/R1 PASLAUGOMIS	17

18.	ALSATM SWIM SĄSAJOS FUNKCIONALUMUI TAIKOMI REIKALAVIMAI	18

18.1.	BENDRIEJI REIKALAVIMAI	18

18.2.	SPECIALIOSIOS FUNKCIJOS	18

19.	PROTOKOLAI	19

19.1.	APSIKEITIMO PROTOKOLAI	19

19.2.	SAUGUMO PROTOKOLAI	19

19.3.	GLAUDINIMAS	20

20.	ATSAKOMYBĖS	20

21.	KIBERNETINIO SAUGUMO REIKALAVIMAI	20

22.	PAŽEIDŽIAMUMO ĮVERTINIMAS / PRASISKVERBIMO TESTAVIMAS	21

23.	PROJEKTO VALDYMO PLANAS	21

24.	FUNKCIONALUMO / ATNAUJINTOS ALSATM SISTEMOS TESTAVIMAS	21

25.	DOKUMENTAI	23

26.	SUDERINAMUMAS IR RAIDA (NM B2B / FIXM / SWIM)	23

27.	GARANTIJA	23

1 priedas. GEDIMŲ PRIORITETAI	25

2 priedas. NM UŽKLAUSŲ IR PAKARTOJIMŲ PAVYZDŽIAI	26

# ĮVADAS

AB „Oro navigacija“ Kaune įdiegė atnaujintą ALSATM 3.4 oro eismo valdymo sistemą (toliau vadinamą ALSATM sistema arba sistema), kuri veikia nuo 2023 m. ALSATM sistema sujungia prieigų (APP), aerodromų (TWR) skrydžių valdymo ir nenumatytų atvejų ACC funkcijas, kad teiktų oro eismo paslaugas, perspėjimą apie konfliktus ir informaciją apie oro eismo situaciją Vilniaus FIR ir leistų nuosekliai valdyti sistemos duomenis aukšto lygio automatizavimu bei palaikytų susijusių skrydžių valdymo ir valdymo paslaugų teikimą, siekiant patenkinti saugos, paslaugų ir verslo poreikius.

# APŽVALGA

ALSATM yra naudojamas Kauno aerodromo skrydžių valdymo centre (ATCC) ir ateityje bus išplėsta Palangos ATCC. ALSATM sistema aprūpina Kauno ATCC skrydžių vadovus informacija apie skrydžius, gauta iš stebėjimo jutiklių, gretimų centrų, skrydžio duomenimis iš tinklo valdytojo ir aerodromui ataskaitas teikiančių biurų. ALSATM sistemos procesas integruoja pradinio skrydžio plano apdorojimo sistemą (IFPS), patobulintą taktinę srauto valdymo sistemą (ETFMS) ir centralizuotos kodų priskyrimo ir valdymo sistemos (CCAMS) pranešimus ICAO ir EUROKONTROLĖS specifikacijose, skirtose ATS duomenų apsikeitimo pristatymui (ADEXP), nurodytu formatu. Pagal Komisijos įgyvendinimo reglamentą (ES) 2021/116 2021 m. vasario 1 d. dėl Pirmojo bendro projekto veiklą vykdančios suinteresuotosios šalys turi įdiegti paslaugas, kurios palaiko keitimąsi skrydžių ir srautų informacija, bendradarbiavimo aplinkoje, naudojant sistemos informacijos valdymą (SWIM) ICAO skrydžių informacijos apsikeitimo modelio (FIXM) formatu.

# TIKSLAS IR PIRKIMO OBJEKTAS

AB „Oro navigacija“ (toliau vadinama Klientu, Pirkėju arba „Oro navigacija“ arba ON) ieško techninio sprendimo, kuris leistų ALSATM apsikeisti IFPS, ETFMS ir CCAMS pranešimais SWIM aplinkoje, naudojant FIXM formatą ir atitikti Komisijos įgyvendinimo reglamentą (ES) 2021/116 2021 m. vasario 1 d. dėl Pirmojo bendro projekto reikalavimų, kurie taikomi ATM sistemoms.

Pirkimo objektas yra ALSATM sistemos atnaujinimas, įdiegiant ALSATM ir SWIM sąsajos funkcionalumą (programinę įrangą), leidžiančią apdoroti ir keistis FF-ICE/R1 skrydžių ir srautų informacija FIXM formatu, t. y. apdoroti skrydžių ir srautų duomenis, naudojant IFPS, ETFMS ir CCAMS pagal SWIM aplinkos funkcijas, skirtas ALSATM sistemai, vadovaujantis ICAO ir SWIM standartais (toliau vadinamas funkcionalumu).

# APIBRĖŽIMAI

1 lentelė. Apibrėžimai

| Prieigų skrydžių valdymas | ATC paslauga, teikiama atvykstantiems IFR skrydžiams |
| --- | --- |
| Aerodromo skrydžių valdymas | ATC skyrius yra atsakingas už ATC paslaugų teikimą oro uoste besileidžiantiems ir kylantiems skrydžiams ir kitam oro eismui, vykstančiame aktyviame (-iuose) kilimo ir tūpimo take (-uose) |
| Skrydžių ir srautų informacija bendradarbiavimo aplinkoje (FF-ICE) | Informacija, reikalinga planuojant, koordinuojant ir pranešant apie skrydžius, kuria standartiniu formatu keičiasi ATM bendruomenės nariai |
| gzip | gzip yra failo formatas ir programinė įranga, naudojama failams glaudinti ir išskleisti |
| Root CA | Root CA (sertifikavimo institucijų) sąrašas - yra rinkinys Root sertifikatų, kurie yra savarankiškai pasirašyti sertifikatai, esantys viešojo rakto infrastruktūros (PKI) patikimumo hierarchijos viršuje |  |

# INFORMACINIAI DOKUMENTAI

  - ICAO dokumentas 10039. Sistemos informacijos valdymo (SWIM) koncepcijos vadovas.

  - ICAO dokumentas 9854. Pasaulinė oro eismo valdymo operacinė koncepcija.

  - ICAO dokumentas 9882. Oro eismo valdymo sistemos reikalavimų vadovas.

  - ICAO dokumentas 9965 AN/483. Skrydžių ir srautų vadovas. Informacija bendradarbiavimo aplinkai (FF-ICE).

  - ICAO dokumentas (9965) Skrydžių ir srautų vadovas. Informacija bendradarbiavimo aplinkai (FF-ICE). I dalis. Sąvokos ir II dalis. Įgyvendinimo gairės. FF-ICE/R1 procedūrų, procesų ir duomenų aprašymas bei geriausios FF-ICE/R1 naudojimo praktikos pavyzdžiai. (rengiamas – dar nepublikuotas).

  - 2017 m. kovo 1 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentas (ES) 2017/373, kuriuo nustatomi oro eismo valdymo ir oro navigacijos paslaugų teikėjų, kitų oro eismo valdymo tinklo funkcijų vykdytojų ir tų subjektų priežiūros bendrieji reikalavimai, panaikinamas Reglamentas (EB) Nr. 482/2008, įgyvendinimo reglamentai (ES) Nr. 1034/2011, (ES) Nr. 1035/2011 ir (ES) 2016/1377 ir iš dalies keičiamas Reglamentas (ES) Nr. 677/2011.

  - Komisijos įgyvendinimo reglamentas (ES) 2021/116 2021 m. vasario 1 d. dėl Pirmojo bendro projekto, kuriuo pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 550/2004 padedama įgyvendinti Europos oro eismo valdymo pagrindinį planą, sukūrimo, kuriuo iš dalies keičiamas Komisijos įgyvendinimo reglamentas (ES) Nr. 409/2013 ir panaikinamas Komisijos įgyvendinimo reglamentas (ES) Nr. 716/2014.

  - SESAR diegimo vadovas. Apsikeitimo informacija reikalavimai, skirti FF-ICE/R1, leidimas 1.0, leidimo data 2024-06-20.

  - NM/SDM-FF-ICE/R1 naudojimo atvejai, leidimas 2.0, leidimo galiojimo data 2024-07-02.

  - EUROKONTROLĖS specifikacija, skirta SWIM techninei infrastruktūrai (TI), geltonasis profilis, leidimas 1.1, leidimo data 2020 m. liepos 5 d.

  - EUROKONTROLĖS specifikacija, skirta SWIM paslaugos apibrėžimui, leidimas 1.0, leidimo data 2024 m. balandžio 12 d.

  - EUROKONTROLĖS specifikacija, skirta pradiniam skrydžio planui, leidimo nr. 3.0, leidimo data 2024-03-08.

  - Tinklo vadovas, IFPS vartotojo vadovas, leidimo numeris MAINT-2, leidimo data 2024-06-25.

  - SISTEMOS / POSISTEMĖS DIZAINO APRAŠYMAS, dokumento ID ORO_ALS21_UPGRADE_SSDD, data 2022-09-22, versija 1.2., peržiūra 1.

  - FIXM – apsikeitimo skrydžių informacija modelis, 2012 [internete]. Prieinamas: http://www.fixm.aero/.

  - NM 27.0 - NM B2B nuorodų vadovas [internete]. Prieinamas: https://doc.b2b.nm.eurocontrol.int/documentation/technical-doc/version-27.0/latest/pdf/ReferenceManual.pdf ir https://doc.b2b.nm.eurocontrol.int/documentation/technical-doc/version-27.0/latest/index.html.

  - NM 27.0 – NM B2B nuorodų vadovas – pagrindai [internete]. Prieinamas: https://doc.b2b.nm.eurocontrol.int/documentation/technical-doc/version-27.0/edition-7/html/Essentials.html#Essentials.Introduction .

  - NM 27.0 – NM B2B nuorodų vadovas – FFICE. [internete]. Prieinamas: https://doc.b2b.nm.eurocontrol.int/documentation/technical-doc/version-27.0/latest/html/FFICE.html

  - FIXM vartotojo vadovas [internete]. Prieinamas: https://docs.fixm.aero/#/ .

  - FIXM FFI-CE pranešimas V1.1.0 XML schemos [internete]. Prieinamas: https://www.fixm.aero/releases/FFICE-Msg-1.1.0/doc/logical_model_documentation/index.htm .

  - FF-ICE modeliai, esantys FIXM FFI-CE pranešime V1.1.0 XML schemos [internete]. Prieinamas: https://fixm.aero/releases/FFICE-Msg-1.1.0/doc/schema_documentation/ffice_templates/FficeTemplates.html.

  - FIXM FFI-CE pranešimas V1.1.0 UML loginis modelis [internete]. Prieinamas: https://www.fixm.aero/releases/FFICE-Msg-1.1.0/doc/logical_model_documentation/index.htm

  - OASIS Išplėstinis pranešimų eilės protokolas (AMQP) Versija 1.0, OASIS standartas, 2012 m. spalio 29 d.

  - Europos aviacijos bendrasis PKI (EACP) [internete]. Prieinamas: https://www.eurocontrol.int/project/european-aviation-common-public-key-infrastructure-eacp.

Pastaba: atsižvelgiama į naujausius taikomų dokumentų versijas, kurios yra publikuojamos prieš pasirašant Sutartį.

# SUSITARIMAI

  - Sąvoka „turi / privalo“ (angl. „shall“) reiškia privalomą reikalavimą.

  - Sąvoka „gali“ reiškia neprivalomą elementą.

# SANTRUMPOS

2 lentelė. Santrumpos

| ACC | Regiono skrydžių valdymo centras |
| --- | --- |
| ADEP | Išvykimo oro uostas |
| ADES | Atvykimo oro uostas |
| ADEXP | Apsikeitimo ATS duomenimis pristatymas |
| AFTN | Oro navigacijos fiksuotasis telekomunikacijų tinklas |
| AMHS | Aviacijos pranešimų apdorojimo sistema |
| AMQP | Išplėstinis pranešimų eilės protokolas |
| ANSP | Oro navigacijos paslaugų teikėjas |
| API | Taikomųjų programų programavimo sąsaja |
| APP | Prieigos skrydžių valdymas |
| ARO | Oro eismo paslaugų žiniavietė |
| ARR | Atskridimas |
| ATC | Skrydžių valdymas |
| ATCC | Skrydžių valdymo centras |
| ATCO | Skrydžių vadovas |
| ATM | Oro eismo valdymas |
| ATSU | Oro eismo paslaugų padalinys |
| AU | Oro erdvės naudotojas |
| CCAMS | Centralizuota kodų priskyrimo ir valdymo sistema |
| CHG | Pakeitimas |
| CNL | Panaikinti |
| COTS | Standartizuotas produktas |
| CTR | Aerodromo skrydžių valdymo zona |
| CWP | Skrydžių vadovo darbo vieta |
| CWS | Skrydžių vadovo darbo centras |
| DB | Duomenų bazė |
| DEP | Išskridimas |
| EC | Europos Komisija |
| eFPL | Pradinis skrydžio planas, kuriuo keičiamasi, naudojantis FF-ICE paslaugomis |
| EOBT | Apskaičiuotasis trinkelių patraukimo laikas |
| ETFMS | Patobulinta taktinė srauto valdymo sistema |
| EU | Europos Sąjunga |
| EUROCONTROL | Europos saugios oro navigacijos organizacija |
| FDP | Skrydžio duomenų apdorojimas |
| FDPS | Skrydžio duomenų apdorojimo sistema |
| FF-ICE | Skrydžių ir srautų informacija bendradarbiavimo aplinkai |
| FF-ICE/R1 | FF-ICE leidimas 1 |
| FIR | Skrydžių informacijos regionas |
| FIXM | ICAO Apsikeitimo skrydžių informacija modelis |
| FPL | Skrydžio planas |
| GAT | Bendrasis oro eismas |
| GUFI | Unikalus pasaulinis skrydžio identifikatorius |
| HMI | Žmogaus ir kompiuterio sąsaja |
| HTTP | Hiperteksto perdavimo protokolas |
| HTTPS | Saugus hiperteksto perdavimo protokolas |
| ICAO | Tarptautinė civilinės aviacijos organizacija |
| ID | Atpažinimo priemonė |
| IFPLID | Individualaus skrydžio plano atpažinimo priemonė |
| IFPS | Integruota pradinio skrydžio plano apdorojimo sistema |
| IFR | Skrydžių pagal prietaisus taisyklės |
| IP | Interneto protokolas |
| NM | Tinklo valdytojas |
| mTLS | Bendras TLS |
| OAT | Operacinis oro eismas |
| ON | „Oro navigacija“ |
| OSu | Kiti prenumeratoriai |
| PKI | Viešojo rakto infrastruktūra |
| REST | Reprezentacinis būsenos perdavimas |
| RQP | Užklausa |
| SOAP | Paprasto objekto prieigos protokolas |
| SSH | Saugus išorinis protokolas |
| SWAL | Programinės įrangos garantijos lygis |
| SWIM | Informacijos valdymas sistemoje |
| TCP | Perdavimo valdymo protokolas |
| TI | Techninė infrastruktūra |
| TIYP | Techninės infrastruktūros geltonasis profilis |
| TLS | Transporto lygio apsauga |
| TMA | Aerodromo skrydžių valdymo rajonas |
| TWR | Aerodromo skrydžio valdymas |
| VFR | Vizualiųjų skrydžių taisyklės |
| WKS | Darbo vieta |
| WS | Žiniatinklio paslaugos |
| XML | Išplečiama žymėjimo kalba |
| YP | Geltonasis profilis |

# BENDROJI INFORMACIJA APIE NM FF-ICE PASLAUGAS

  - Tinklo valdytojas teikia šias FF-ICE/R1 paslaugas Network Manager:

    - Duomenų pateikimo paslaugą.

    - Bandymų paslaugą.

    - Skrydžio duomenų užklausos paslaugą.

    - Duomenų publikavimo paslaugą.

    - Pranešimų paslaugą.

  - NM FF-ICE/R1 paslaugos ir pagrindiniai dalyviai yra nurodomi toliau NM FF-ICE/R1:

1 pav. NM FF-ICE/R1 paslaugos ir pagrindiniai dalyviai.

  - Pagal KOMISIJOS ĮGYVENDINIMO REGLAMENTĄ (ES) 2021/116 dėl Pirmojo bendro projekto atnaujinta ATSU ATM sistemos privalo turėti galimybę naudotis šiomis NM FF-ICE/R1 paslaugomis:

    - Skrydžio duomenų užklausos paslauga.

    - Publikavimo paslauga.

    - Pranešimų paslauga.

# DABARTINĖ ALSATM SKRYDŽIO DUOMENŲ SRAUTŲ ARCHITEKTŪRA

  - Dabartinė ALSATM sistemos SKRYDŽIO DUOMENŲ srautų aukšto lygio architektūra pristatoma toliau:

2 pav. Dabartinis ALSATM sistemos skrydžio duomenų srautas.

  - Dabartinė ALSATM sistema gauna visus FPL ir susijusius pranešimus per AFTN/AMHS jungtį.

# ALSATM SISTEMOS FF-ICE/R1 DUOMENŲ SRAUTŲ ARCHITEKTŪRA

  - ON SWIM FF-ICE/R1 DUOMENŲ su ALSATM SWIM sąsaja / AMQP klientų aukšto lygio architektūra pristatoma toliau:

3 pav. SWIM FF-ICE/R1 DUOMENŲ srautų su ALSATM SWIM sąsaja / AMQP klientų aukšto lygio architektūra.

  - ALSATM sistema gauna skrydžio duomenis, naudojant SWIM sąsają ir AFTN/AMHS jungtį.

  - ALSATM SWIM sąsaja yra naudojama šiais atvejais:

    - FF-ICE/R1 duomenys pateikiami kaip eFPL per NM visiems civilinių ir valstybinių orlaivių GAT judėjimams pagal IFR naudojant NM duomenų pateikimo paslaugą FIXM formatu.

    - FF-ICE/R1 duomenys pateikiami kaip eFPL per NM visiems civilinių ir valstybinių orlaivių GAT judėjimams pagal mišrų IFR / VFR, naudojant NM duomenų pateikimo paslaugą FIXM formatu.

    - Skrydžiams, vykdomiems pagal 10.3.1. ir 10.3.2. punktuose išdėstytus reikalavimus (GAT IFR ir IFR / VFR) leidžiama perduoti išvykimo ir atvykimo informaciją į NM FIXM formatu. Jis atkartoja DEP ir ARR pranešimų FPL funkciją eFPL.

    - Leidžia gauti atnaujintą skrydžių informaciją FIXM formatu, susijusią su ALSATM paskirta oro erdve.

  - AMHS jungtis yra naudojama šiais atvejais:

    - ARO arba AU pateikia ICAO FPL atitinkamam ANSP padaliniui per AMHS, skirtą GAT VFR skrydžiams ICAO arba ADEXP formatu.

    - ARO arba AU perduoda ICAO FPL susijusiam ANSP padaliniui per AMHS, skirtą OAT/GAT ir OAT skrydžiams, ICAO arba ADEXP formatu.

    - ALSATM AFTN/AMHS jungtis leidžia perduoti išvykimo ir atvykimo informaciją NM, pasinaudojant ICAO arba ADEXP formatu, jei jeigu vykdomi skrydžiai pagal 10.4.1. ir 10.4.2 punktuose numatytus reikalavimus (GAT VFR ir kiti skrydžiai, kurių planai pateikti ARO arba AU), taip pat (jeigu yra sukonfigūruota) tais atvejais, kai SWIM sąsaja nėra prieinama.

    - Leidžia gauti atnaujintą skrydžių informaciją ICAO arba ADEXP formatu, susijusią su ALSATM sistemoje priskirta oro erdve.

  - ALSATM sistema privalo turėti galimybę naudotis alternatyvia prieiga prie NM FF-ICE/R1 paslaugų, jeigu įvyksta ON SWIM integracijos platformos gedimas.

# ATNAUJINTI ALSATM SISTEMOS REIKALAVIMAI

## BENDRIEJI REIKALAVIMAI

    - Sistemos gamintojas (toliau vadinamas Gamintoju ar Tiekėju) privalo užtikrinti, kad atnaujintoje ALSATM sistemos programinėje įrangoje nebūtų funkcijų, kurios neigiamai paveiktų skrydžių saugą.

    - Atnaujinta ALSATM sistemos programinė įranga privalo neturėti neigiamos įtakos:

      - Visos ATC sistemos veikimui.

      - Laikui, per kurį sistema reaguoja į ATCO veiksmus.

      - Laikui, per kurį sistema reaguoja į techninių darbuotojų veiksmus.

      - ATC sistemos elementui ir nesukelia klaidingų duomenų atvaizdavimo.

      - ATC sistemos pasiekiamumui, patikimumui, prieinamumui ir techninei priežiūrai.

## ALSATM SISTEMOS VEIKIMAS

    - Atnaujinti ALSATM sistemos veikimo ir nefunkciniai parametrai privalo būti tokie pat, kaip nurodyta dokumento 5.14 punkte.

  - PASIEKIAMUMAS, PATIKIMUMAS, PRIEINAMUMAS IR PRIEŽIŪRA

    - Atnaujintos ALSATM sistemos programinės ir techninės įrangos prieinamumo, patikimumo ir techninės priežiūros parametrai privalo būti tokie patys, kaip nurodyta dokumento 5.14 punkte.

  - PROGRAMINĖS ĮRANGOS SAUGOS UŽTIKRINIMO REIKALAVIMAI

    - Atnaujintos ALSATM sistemos programinė įranga privalo atitikti šiuos reikalavimus:

      - Skrydžio duomenų apdorojimas (FDP) – SWAL 3.

      - Automatizuota oro navigacijos informacijos sistema (ASAI) – SWAL4.

      - Sekimo įrenginio – radiolokatoriaus duomenų apdorojimas (TRK) – SWAL 3.

      - Žmogaus ir kompiuterio sąsaja – CWS HMI – SWAL 4.

      - Įrašymas (REC) – SWAL 4.

      - Techninės priežiūros sistema (TMS) – SWAL 4.

      - Radiolokatoriaus duomenų analizės sistema (RDAPS) – SWAL 4.

      - Prognozių saugos tinklai – SWAL 4.

    - Sistemos gamintojas privalo pateikti įrodymus, kad programinės įrangos kūrimas atitinka aukščiau nurodytus SWAL lygius.

    - Gamintojas privalo užtikrinti, kad Sistemos programinėje įrangoje nebūtų funkcijų, kurios neigiamai veikia saugą.

    - Programinės įrangos, įskaitant COTS produktus, įsigijimas, tikrinimas, konfigūracijos valdymas ir kokybės užtikrinimas privalo būti atliekami pagal ED-153 ir ED-109A standartus.

# ATNAUJINTOS ALSATM SISTEMOS REIKALAVIMAI, SUSIJĘ SU NM FF-ICE/R1 PASLAUGOMIS

## BENDRIEJI REIKALAVIMAI

    - ALSATM SWIM sąsaja privalo būti suderinama su EUROKONTROLĖS specifikacija, skirta SWIM techninės infrastruktūros (TI) geltonajam profiliui. ALSATM SWIM.

    - Atnaujinta ALSATM sistema privalo turėti galimybę naudotis šiomis paslaugomis:

      - NM skrydžio duomenų užklausos paslauga.

      - NM publikavimo paslauga.

      - NM pranešimų paslauga.

    - Atnaujinta ALSATM sistema privalo galėti gauti ir apdoroti duomenis FIXM formatu SWIM aplinkoje.

    - Gauti duomenys FIXM formatu privalo būti pateikiami ATCO perskaitomu formatu, pavyzdžiui, dabartinio ICAO FPL, pridedant papildomą informaciją. Duomenų pateikimo ATCO formatas privalo būti aptartas sistemos gamintojo ir pirkėjo susitikime ir dėl pateikimo formato turi būti susitarta.

    - Gauti duomenys FIXM formatu privalo būti saugomi duomenų bazėje (DB) nustatytą laikotarpį (nurodytą dienomis), bet ne mažiau nei 30 dienų.

## SWIM GELTONOJO PROFILIO AUKŠTO LYGIO ARCHITEKTŪROS ATITIKTIS

    - Atnaujinta ALSATM sistema privalo būti suderinama su EUROKONTROLĖS specifikacija, skirta SWIM techninės infrastruktūros (TI) geltonajam profiliui, konkrečiai:

      - Privalomos paslaugų sąsajos savybės:

        - WS-SOAP: pažangi technologija standartizuotų pranešimų perdavimui.

        - WS-Light: modernus API, naudojant REST ir OpenAPI.

        - AMQP pranešimų siuntimas: asinchroninis apsikeitimas informacija.

      - Privalomos infrastruktūros savybės:

        - IPv4/IPv6 Unicast: standartinio tinklo protokolai.

        - Saugus Unicast: padidintas duomenų perdavimo saugumas.

      - Saugumo galimybės:

        - Tapatybės prieigos valdymas: užtikrinama, kad prie Sistemos prisijungtų tik įgalioti vartotojai.

        - Skaitmeniniai sertifikatai ir šifravimas: apsaugomas duomenų vientisumas ir konfidencialumas.

      - Pranešimų perdavimo galimybės:

        - Publikavimas / prenumeravimas: leidžia kelioms sistemoms gauti atnaujinimus.

        - Užklausa / atsakymas: tiesioginė komunikacija tarp sistemų.

      - Stebėjimo galimybės:

        - Gedimų ir veikimo stebėjimas: užtikrinama, kad Sistema veiktų sklandžiai ir efektyviai.

      - Įprasti infrastruktūros komponentai:

        - Viešojo rakto infrastruktūra (PKI): tvarkomi skaitmeniniai saugios komunikacijos sertifikatai. Privalo būti užtikrintas suderinamumas su Europos aviacijos bendruoju PKI (EACP).

## ALSATM SISTEMOS PRANEŠIMŲ MAINŲ MODELIAI

    - ALSATM privalo turėti galimybę veikti naudojant šiuos pranešimų mainų modelius su ON integravimo platforma:

      - Sinchroninė užklausa / atsakymas (S-R/R):

        - ALSATM sistemos programa siunčia užklausą.

        - ON SWIM integracijos platforma pateikia sinchroninį atsakymą.

      - Asinchroninė užklausa / atsakymas (A-R/R):

        - ALSATM sistemos programa siunčia užklausą.

        - ON SWIM integracijos platforma pateikia informacinį atsakymą.

        - ON SWIM integracijos platforma pateikia asinchroninį atsakymo pranešimą eilės valdytojui (toliau – brokeriui).

        - ALSATM sistemos programa prisijungia (jeigu dar nėra prisijungusi) prie brokerio ir naudoja asinchroninį atsakymo pranešimą.

      - Paskelbti / prenumeruoti (P/S):

        - ALSATM sistema sukuria prenumeratą per prenumeratos valdymo API, naudojant sinchroninę užklausą / atsakymą.

        - ALSATM sistema priima pranešimą per pranešimų brokerį AMQP 1.0. protokolu naudojant asinchroninį atsakymą.

    - ALSATM sistema privalo galėti veikti šiais pranešimų mainų modeliais su NM, naudojant alternatyvią prieigą FF-ICE/R1 paslaugoms:

      - Sinchroninė užklausa / atsakymas (S-R/R):

        - ALSATM sistemos programa siunčia užklausą.

        - NM pateikia sinchroninį atsakymą.

      - Asinchroninė užklausa / atsakymas (A-R/R):

        - ALSATM sistemos programa siunčia užklausą.

        - NM pateikia informacinį atsakymą.

        - NM integracijos platforma paskelbia asinchroninį atsakymo pranešimą brokeriui.

        - ALSATM sistemos programa prisijungia (jeigu dar nėra prisijungusi) prie tarpininko ir naudoja asinchroninį atsakymo pranešimą.

      - Paskelbti / prenumeruoti (P/S):

        - ALSATM sistema sukuria prenumeratą per prenumeratos valdymo API, naudojant sinchroninę užklausą / atsakymą.

        - ALSATM sistema priima pranešimą per pranešimų brokerį AMQP 1.0. protokolu naudojant asinchroninį atsakymą.

    - Perjungimas tarp NM ir ON integracijos platformos privalo būti atliekamas taikomosios programos lygmenyje be ALSATM sistemos paleidimo iš naujo.

    - ALSATM sistemoje privalo būti galimybė prenumeratą SUSTABDYTI, ATNAUJINTI, IŠTRINTI.

## FF-ICE/R1 PRANEŠIMŲ APDOROJIMO REIKALAVIMAI

    - Pranešimai, siejami su FPL / IFPL atvejais ir atitinkami susiję eFPL atvejai yra pateikiami toliau esančioje lentelėje:

| Veiksmas | FPL/IFPL atvejis | eFPL atvejis |
| --- | --- | --- |
| Pateikti skrydžio planą | FPL/IFPL | Pateiktas skrydžio planas (eFPL) |
| Pakeisti skrydžio planą | CHG/ICHG | Skrydžio plano atnaujinimas |
| Atidėti skrydį | DLA/IDLA | Skrydžio plano atnaujinimas |
| Atšaukti skrydį | CNL/ICNL | Skrydžio atšaukimas |
| Nurodyti skrydžio išvykimą | DEP/IDEP | Skrydžio išvykimas |
| Nurodyti skrydžio atvykimą | ARR/IARR | Skrydžio atvykimas |
| Prašyti skrydžio plano informacijos | RQP/IRQP | Skrydžio duomenų užklausa |
| Prašyti papildomos informacijos | RQS/IRQS | Skrydžio duomenų užklausa |
| ATC siūlomas skrydis | AFP/IAFP | - |
| Informacinis pranešimas apie srautus | FNM/IFNM | - |
| Pranešimas iš Shanwick | MFS/IMFS | - |

    - Atnaujinta ALSATM sistema privalo turėti galimybę apdoroti šiuos pranešimus FIXM formatu, naudojant NM FF-ICE/R1 paslaugas:

      - Skrydžio plano pateikimas.

      - Skrydžio atšaukimas.

      - Skrydžio plano atnaujinimas.

      - Skrydžio duomenų užklausa.

      - Skrydžio duomenų atsakymas.

      - Skrydžio išvykimas.

      - Skrydžio atvykimas.

    - Atnaujinta ALSATM sistema privalo turėti galimybę pateikti šiuos pranešimus FIXM formatu, naudojant NM FF-ICE/R1 paslaugas :

      - Skrydžio duomenų užklausa.

      - Skrydžio išvykimas.

      - Skrydžio atvykimas.

## FF-ICE/R1 PRANEŠIMŲ TIKRINIMO IR PATVIRTINIMO REIKALAVIMAI

    - Gavus eFPL ir susijusius pranešimus privalo būti atliekami šie patikrinimai ir patvirtinimai:

      - eFPL dubliavimas iš to paties arba kito šaltinio.

      - Teisingas formatas.

      - Teisinga sintaksė.

      - Teisingas duomenų pateikimas.

      - Leidžiamas turinys ir formatai.

      - Visų privalomų duomenų įtraukimas.

      - Pakankamas turinys ir tikslumas.

      - Atitiktis konkretiems semantiniams patikrinimams.

    - Jeigu pranešimas neturi GUFI, privalo būti laikoma, kad toks pranešimas yra FPL, pateiktas FIXM formatu.

    - Tokie pat patikrinimai, kurie yra numatyti 12.5.1. punkte, turi būti atliekami FPL, pateikiamiems FIXM formatu.

## FF-ICE/R1 PRANEŠIMŲ SUSIEJIMO REIKALAVIMAI

    - ALSATM sistema privalo susieti pranešimus pagal GUFI.

    - Jeigu GUFI nėra prieinamas, tada pagal išvardintus 5/6 punktus.

      - Orlaivio identifikacija.

      - Išvykimo oro uostas.

      - Atvykimo oro uostas.

      - Apskaičiuotoji trinkelių patraukimo data / skrydžio data.

      - Apskaičiuotasis trinkelių patraukimo laikas.

      - IFPLID, jeigu nurodytas.

Pastabos:

- kai pranešimas gaunamas ADEXP formatu, pranešimo susiejimui taip pat gali būti naudojamas IFPLID;

- taip pat gali būti naudojamas apskaičiuotasis praėjęs laikas (EET).

## ALSATM SISTEMOS FF-ICE/R1 INFORMACIJOS VARTOJIMO IR NAUDOJIMO REIKALAVIMAI

    - FF-ICE/R1 pranešimų susiejimui ALSATM sistema privalo naudoti GUFI (unikalų pasaulinį skrydžio identifikatorių):

      - Kai pirmame pasidalintame eFPL yra GUFI, jis privalo būti saugomas kartu su kitais atitinkamo skrydžio duomenimis.

      - Kai paskelbimo pranešimo veiksnys yra skrydžio plano atnaujinimas, skrydžio plano atšaukimas arba duomenų pateikimo būsenos pakeitimas po skrydžio plano pakartotinio įvertinimo, GUFI naudojamas gautam FF-ICE/R1 pranešimui susieti su teisingu skrydžiu.

      - Jeigu GUFI yra nežinomas, naudojantis skrydžio duomenų užklausos paslauga, privalo būti gautas naujausias eFPL, dėl kurio susitaria NM (ir GUFI).

    - ALSATM privalo valdyti operatoriaus skrydžio plano versiją:

      - Kai yra gaunamas eFPL, ALSATM sistema privalo patikrinti operatoriaus skrydžio plano versiją.

      - Gavus eFPL pranešimą, ALSATM sistema privalo patikrinti, kad operatoriaus skrydžio plano versijos vertė būtų lygi arba didesnė už anksčiau tam pačiam skrydžiui gauto eFPL vertę, ir, jei šis patikrinimas nepavyksta, gautą eFPL atmesti.

      - Jei operatoriaus skrydžio plano versijos patvirtinimo patikra yra sėkminga, ATSATM sistema pratęsia duomenų integravimą ir apdorojimą, laikant gautą eFPL pranešimą galiojančiu ir tinkamu naudoti oro eismo valdymo tikslais.

      - Jei patvirtinimo patikrinimas nesėkmingas, naudojant skrydžio duomenų užklausos paslaugą privalo būti gauta naujausia eFPL versija.

    - ALSATM sistema privalo naudoti orlaivio eksploatacinių parametrų duomenis skrydžio stebėjimui:

      - Remiantis eFPL pateiktais orlaivio eksploatacinių parametrų duomenimis, ALSATM sistema apskaičiuoja tikslesnį skrydžio profilį (nei tą, kuris apskaičiuotas naudojant bendruosius orlaivio charakteristikų duomenis), ypač kilimo ir nusileidimo fazėse, nes eFPL pateikiami patobulinti orlaivio veikimo duomenys.

      - Todėl ALSATM sistema privalo galėti teisingai nustatyti, ar dėl apskaičiuoto profilio bus pažeisti ribotos zonos duomenys, ir laiku paraginti įspėti apie orlaivio priartėjimą prie oro erdvės.

    - ALS ATM sistema turi būti suprojektuota taip, kad būtų galima iš dalies pakeisti ATM subfunkciją, susijusią su pradiniu oro ir žemės trajektorijų informacijos perdavimu (žr. KOMISIJOS ĮGYVENDINIMO REGLAMENTĄ (ES) 2021/116), nes:

      - Privalo gebėti priimti ir apdoroti trajektorijos informaciją iš orlaivių su atitinkama įranga.

      - Privalo sudaryti sąlygas skrydžių vadovams atvaizduoti iš orlaivio gautą trajektoriją.

      - Privalo įspėti skrydžių vadovus, jei yra neatitikimų tarp iš orlaivio gautos trajektorijos ir antžeminės sistemos trajektorijos, nustatytos naudojant pateiktą skrydžio plano maršrutą.

    - ALSATM sistema privalo naudoti orlaivio veikimo duomenis, skirtus MTCD:

      - Remiantis eFPL pateiktais orlaivio eksploatacinių parametrų duomenimis, pagal jas perskaičiuojamos orlaivių trajektorijos.

    - ALSATM sistema privalo nustatyti orlaivio eksploatavimo duomenų sektoriaus eilę:

      - ALSATM sistema privalo nurodyti eFPL pateiktus orlaivio eksploatacinių parametrų duomenis, kad galėtų apskaičiuoti skrydžio profilį ir, jei reikia, atnaujinti sektoriaus seką.

    - Orlaivio veikimo duomenys trajektorijai apskaičiuoti:

      - ALSATM sistema pradinei trajektorijai apskaičiuoti privalo naudoti orlaivio eksploatacinių parametrų duomenis, pateiktus eFPL.

    - Jeigu gaunamas FF-ICE/R1 pranešimas su nežinomu GUFI, ALSATM sistema privalo imtis šių veiksmų:

      - Privalo būti naudojami esami susiejimo metodai (IFPLID, ARCID, ADEP, ADES, EOBT).

      - Jei skrydžio negalima identifikuoti naudojant esamus susiejimo būdus (IFPLID, ARCID, ADEP, ADES/EOBT), naudojant skrydžio duomenų užklausos paslaugą privalo būti gautas naujausias eFPL, dėl kurios susitarė NM.

## ALSATM SISTEMOS FF-ICE/R1 IŠVYKIMO IR ATVYKIMO PRANEŠIMŲ REIKALAVIMAI

    - ALSATM sistema privalo išsiųsti skrydžio išvykimo užklausą į NM kaip FlightDepartureRequest pranešimą.

    - ALSATM sistema privalo galėti apdoroti NM atsakymus ANSP per FlightDepartureReply, kuriame yra SubmissionResponse pranešimas su nurodytu statusu:

      - Priimta (ACK).

      - Laukia rankinio apdorojimo eilėje (MAN).

      - Atmesta (REJ).

    - ALSATM sistema privalo laikyti ACK SubmissionResponse pranešimą sėkmingu NM informavimu apie išvykimą.

    - MAN ir REJ privalo būti persiunčiamos rankiniam apdorojimui.

    - ALSATM sistema privalo gebėti išsiųsti SubmissionStatusRetrievalRequest, kad gautų pateiktų duomenų statuso atnaujinimus.

    - ALSATM sistema privalo galėti apdoroti NM atsakymus į SubmissionStatusRetrievalRequest, pateikiant SubmissionStatusRetrievalReply, išsiunčiant SubmissionResponse pranešimą.

    - SubmissionResponse pranešimas privalo būti persiunčiamas rankiniam apdorojimui.

# GUFI NAUDOJIMO SAMPRATA IR PEREINAMOJO LAIKOTARPIO REIKALAVIMAI

## GUFI NAUDOJIMO SAMPRATA

    - Į kiekvieną ATM skrydžio duomenų operaciją tarp bet kurių suinteresuotųjų šalių turi būti įtrauktas GUFI.

    - Kiekvienas unikalus skrydis privalo turėti GUFI.

    - Skrydžiui visada gali būti priskirtas tik vienas GUFI.

    - Tam tikras GUFI priskiriamas tik vienam skrydžiui per dešimties metų laikotarpį.

    - GUFI privalo pritaikyti bet kokį bet kurią suinteresuotąją šalį dominantį skrydį.

    - GUFI apibrėžimas privalo būti pagrįstas priimtais pasauliniais standartais.

    - GUFI privalo būti naudojamas tik skrydžiui identifikuoti.

    - FIXM privalo apimti laukus, skirtus kitiems patvirtintiems standartizuotiems skrydžio identifikatoriams išreikšti.

    - Pereinamasis laikotarpis numatomas, kai ALSATM sistema privalo veikti mišrioje aplinkoje, kur kai kurios sistemos yra „GUFI palaikančios“, o kitos veikia pagal „pasenusią“ koncepciją.

Pastabos:

- Terminas „GUFI palaikantis“ vartojamas kalbant apie sistemas, kurios įdiegė GUFI, arba operacijas, kuriose yra GUFI.

- Terminas „pasenusios sistemos“ vartojamas kalbant apie sistemas, kurios neįdiegė GUFI, ir operacijas, kuriose nėra GUFI.

## PEREINAMOJO LAIKOTARPIO REIKALAVIMAI MIŠRIOJE APLINKOJE

    - Daroma prielaida, kad kai kurie skrydžių operatoriai ir / arba ANSP gali toliau naudoti senąsias sistemas, kurios nebuvo konvertuotos į FIXM duomenų formatus ir nenaudojo GUFI.

    - ALSATM sistema pereinamuoju laikotarpiu privalo užtikrinti šias galimybes:

      - Kiekviena GUFI naudojanti ATM skrydžio duomenų operaciją tarp bet kokių suinteresuotųjų šalių privalo remtis GUFI.

      - Įdiegus GUFI naudojimą, toliau palaiko senas sąsajas su senomis skrydžio duomenų sistemomis.

      - Kiekvienas unikalus skrydis, kurio duomenimis keičiamasi su skrydžio duomenų sistema, naudojančia GUFI, privalo turėti GUFI.

      - Skrydžio duomenų apdorojimo sistema, kurioje naudojamas GUFI, sujungia senus ir GUFI įgalintus duomenis ir pateikia sujungtus duomenis atliekant operacijas tiek senomis, tiek GUFI sistemoms.

      - privalo būti įmanoma apibrėžti pranešimų mainų vartotojų adresus, kuriuose įgalintas GUFI.

# KONTROLĖ IR STEBĖJIMAS

    - Techninės priežiūros sistema (TMS) privalo būti atnaujinta, kad galėtų prižiūrėti ALSATM SWIM ir ON SWIM (arba NM) infrastruktūros sąsajos statusą.

    - TMS privalo galėti prijungti ir atjungti ALSATM SWIM sąsają ir ON SWIM (arba NM) infrastruktūros sąsają.

    - TMS privalo pranešti apie visas sąsajos anomalijas tarp ALSATM SWIM sąsajos ir ON SWIM (arba NM) infrastruktūros.

    - TMS privalo aiškiai nurodyti FF-ICE/R1 paslaugų prenumeratos statusą.

    - TMS privalo aiškiai nurodyti FF-ICE/R1 užklausų paslaugų statusą.

    - Visos anomalijos privalo būti saugomos sistemos žurnaluose.

# ĮRAŠYMAS

  - Visi ALSATM sistemos FF-ICE/R1 DUOMENŲ prenumeratos pranešimai privalo būti įrašomi.

  - Visi ALSATM sistemos FF-ICE/R1 DUOMENŲ užklausų pranešimai privalo būti įrašomi.

  - Visi ALSATM sistemos FF-ICE/R1 DUOMENŲ prenumeratos sustabdymo pranešimai privalo būti įrašomi.

  - Visi ALSATM sistemos FF-ICE/R1 DUOMENŲ prenumeratos atnaujinimo pranešimai privalo būti įrašomi.

  - Visi iš NM gauti pranešimai privalo būti įrašomi.

  - Visi pranešimai, gauti iš ON SWIM integravimo platformos, privalo būti įrašomi.

  - Visi ALSATM išsiųsti pranešimai privalo būti prieinami techninei analizei.

  - Visi pranešimai, gauti iš ON SWIM integracijos platformos, privalo būti prieinami techninei analizei.

  - Visi įspėjimo ir klaidų pranešimai privalo būti įrašomi.

  - Visi įspėjimo ir klaidų pranešimai privalo būti prieinami techninei ir statistinei analizei.

# SĄSAJOS APRAŠYMAS

  - Sąsaja tarp ALSATM SWIM sąsajos / AMQP ir ON SWIM integracijos platformos privalo būti suderinta Sistemos projektavimo etape.

# ALSATM SISTEMOS VEIKIMO REŽIMAI, SUSIJĘ SU ON SWIM INTEGRACIJOS PLATFORMOS IR NM FF-ICE/R1 PASLAUGOMIS

  - ALSATM privalo turėti galimybę veikti šiais režimais:

    - Įprastų operacijų.

    - Supaprastintų operacijų.

    - Neoperaciniu.

  - ALSATM sistemos režimai yra aprašomi toliau pateikiamoje lentelėje:

| Veikimo režimas | Veikimo apribojimai | Veikimo aprašymas | Prieinami ištekliai | Pastabos |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Įprastas veikimas A | ALSATM sistema veikia be apribojimų. | ALSATM sistema naudoja skrydžio duomenų užklausos paslaugą, publikavimo paslaugą, pranešimų paslaugą ir AFTN/AMHS ryšį FPL ir susijusiems pranešimams priimti / perduoti. | ON SWIM integracijos platforma yra veikimo būsenoje ir veikia kaip tarpinis / atvirkštinis tarpinis serveris. Prenumeratos pagrindu teikiamoms paslaugoms duomenys bus saugomi ON SWIM AMQ brokeryje saugykloje (Redhat AMQ Broker). Alternatyvi prieiga pasiekti NM FF-ICE/R1 paslaugas veikia budėjimo režimu. | Nėra pastabų. |
| Įprastas veikimas B | ALSATM sistema veikia be apribojimų. | ALSATM sistema naudoja skrydžio duomenų užklausos paslaugą, publikavimo paslaugą, pranešimų paslaugą ir AFTN/AMHS ryšį FPL ir susijusiems pranešimams priimti / perduoti. | Alternatyvi prieiga naudojama norint pasiekti NM FF-ICE/R1 paslaugas. ON SWIM integracijos platforma veikia budėjimo režimu. | Nėra pastabų. |
| Supaprastintas veikimas A |  | ALSATM sistema naudoja skrydžio duomenų užklausos paslaugą, publikavimo paslaugą, pranešimų paslaugą ir AFTN/AMHS ryšį FPL ir susijusiems pranešimams priimti / perduoti. | Alternatyvi prieiga naudojama norint pasiekti NM FF-ICE/R1 paslaugas. ON SWIM integracijos platforma neveikia. | NM FF-ICE/R1 paslaugomis vis tiek galima naudotis. |
| Supaprastintas veikimas B |  | ALSATM sistema naudoja skrydžio duomenų užklausos paslaugą, publikavimo paslaugą, pranešimų paslaugą ir AFTN/AMHS ryšį FPL ir susijusiems pranešimams priimti / perduoti. | NM FF-ICE/R1 paslaugoms pasiekti naudojama ON SWIM integracijos platforma. Alternatyvi prieiga neveikia. | NM FF-ICE/R1 paslaugomis vis tiek galima naudotis. |
| Neoperacinis |  |  | ON SWIM integracijos platformos ir alternatyvi FF-ICE/R1 paslaugų prieiga neveikia. | FPL ir susijusiems pranešimams gali būti naudojama tik AFTN/AMHS jungtis. |

# ALSATM SWIM SĄSAJOS FUNKCIONALUMUI TAIKOMI REIKALAVIMAI

## BENDRIEJI REIKALAVIMAI

    - ALSATM SWIM sąsajos funkcionalumas privalo turėti tokias bendrąsias funkcijas kaip:

      - Prenumeratos sukūrimas.

      - Užklausos sukūrimas.

      - Pranešimų naudojimas.

      - Pranešimų gavimo patvirtinimas, jeigu taikoma.

      - Kliento taikomosios programos prijungimą ir atjungimą nuo AMQP brokerio.

    - Prenumeratos būsena privalo būti nurodyta ATCO CWS. Ji taip pat privalo būti nurodyta TMS.

    - Privalo būti galimybė visas prenumeratas peržiūrėti ir TMS.

    - Programa privalo niekada neleisti kurti dviejų (ar daugiau) persidengiančių prenumeratų (t. y. prenumeratų, kurios generuotų tuos pačius pranešimus), kurios yra aktyvios tuo pačiu metu.

    - Programa privalo susiaurinti duomenų apimtį, pasinaudodama kiekvienos prenumeratos temos teikiamomis pranešimų filtravimo galimybėmis.

## SPECIALIOSIOS FUNKCIJOS

    - privalo būti galimybė pasirinkti du sistemos veikimo režimus, naudojant ALSATM SWIM/FF-ICE sąsajos programą:

      - IKIOPERACINĮ režimą.

      - OPERACINĮ režimą.

    - IKIOPERACINIS režimas privalo turėti šias funkcijas:

      - Galimybė pakeisti prenumeratą ir / arba prašyti galutinio vartotojo programos lygmenyje, įskaitant prenumeratos / užklausų parametrus.

      - Galimybė keisti prenumeratą ir / ar prašyti saugumo funkcijų.

      - Įgalinti pakeitimų testavimą / patvirtinimą, nepakenkiant operacinei sistemai.

    - OPERACINIS režimas privalo suteikti galimybę atlikti operacijų konfigūracijos pakeitimus.

    - privalo būti galimybė atlikti operacijų konfigūracijos pakeitimus be ALSATM sistemos paleidimo iš naujo.

    - IKIOPERACINIAME režime privalo būti galimybė peržiūrėti išsiųstus / gautus pranešimus ir atlikti techninę analizę.

    - OPERACINIAME režime privalo būti galimybė peržiūrėti išsiųstus / gautus pranešimus ir atlikti techninę analizę.

# PROTOKOLAI

## APSIKEITIMO PROTOKOLAI

    - Atnaujinta ALSATM privalo naudoti mažiausiai du skirtingus apsikeitimo protokolus:

      - Užklausomis ir atsakymais keičiamasi per HTTPS (t. y. HTTP per TLS) perdavimo protokolą.

      - Pranešimų publikavimas yra įgyvendinamas naudojant AMQP 1.0 per TLS.

    - Kad būtų patogiau, NM B2B palaiko dviejų rūšių užklausų / atsakymų mainų variantus:

      - XML užklausos ir atsakymai tiesiogiai įterpti į HTTP užklausas ir atsakymus (be SOAP voko).

      - Tos pačios XML užklausos ir atsakymai įterpti į SOAP pranešimus, savaime įterpti į HTTP užklausas ir atsakymus.

    - Jei iki sutarties įsigaliojimo datos išleidžiamos naujesnės WSDL arba SOAP versijos, jų pritaikymas įtraukiamas į darbų apimtį be papildomo mokesčio.

    - NM B2B pranešimų mainų modeliai, kuriuose naudojami šie mainų protokolai, aprašyti skyriuje „Pranešimų mainų modeliai“.

Pastaba: kiti apsikeitimo protokolai, atitinkantys SWIM YP, privalo būti prieinami ir konfigūruojami taikomosios programos lygmenyje.

## SAUGUMO PROTOKOLAI

    - Atnaujinta ALSATM privalo palaikyti toliau nurodytus saugumo protokolus:

      - HTTP apsikeitimą (S-R/R ir failų parsiuntimo): TLS 1.3 ir TLS 1.2.

      - AMQP 1.0 apsikeitimą (A-R/R ir P/S pranešimų publikavimą): TLS 1.2.

    - Atnaujinta ALSATM privalo patikrinti gautą sertifikatą: galiojantį parašą ir patikimumo grandinę, sertifikato galiojimo pabaigą, neatitikimą serverio sertifikato pavadinimui (bendrasis pavadinimas arba alternatyvus pavadinimas). Atnaujinta ALSATM sistema privalo priimti išorinius Root CA sertifikatus, kurie bus naudojami klientų sertifikatų patvirtinimui.

Pastabos:

- Nerekomenduojama įdiegti sertifikato prisegimo (pavyzdžiui, sertifikato lygiu arba viešojo rakto prisegimo lygiu). Nors tai ženkliai padidina saugumą, kartu prideda didelių veiklos apribojimų.

- Kiti saugumo protokolai, atitinkantys SWIM YP, privalo būti prieinami ir konfigūruojami taikomosios programos lygmenyje.

## GLAUDINIMAS

    - Atnaujinta ALSATM sistema privalo palaikyti pranešimų, kuriais keičiamasi, glaudinimą.

    - Vienintelis palaikomas glaudinimo algoritmas yra gzip.

# ATSAKOMYBĖS

  - Gamintojas privalo įvertinti būtinų pakeitimų poveikį ir, jei reikia, pateikia visą reikalingą programinę įrangą, licencijas ir techninę įrangą.

  - Gamintojas privalo įdiegti funkcijas / atnaujinti ALSATM sistemą ir pateikti atnaujintus konfigūracijos failus bei atnaujintos ALSATM sistemos dokumentaciją „Oro navigacijai“ per 6 mėnesius nuo Sutarties pasirašymo dienos.

  - Gamintojas prisiima atsakomybę už:

    - ALSATM sistemos KEITIMOSI FIXM PRANEŠIMAIS programinės įrangos pristatymą ir įdiegimą.

    - ALSATM SWIM sąsajos sąranką ir įdiegimą.

    - ALSATM sistemos konfigūracijos sąranką ir įdiegimą.

    - ALSATM sistemos tinklo įrangos (jungiklius, maršrutizatorius) konfigūracijos sąranką ir įdiegimą.

    - Reikalingų licencijų pateikimą.

    - Atnaujintų ALSATM sistemos dokumentų pateikimą.

    - ALSATM sistemos testavimo veiklą.

Pastaba: jeigu ON SWIM integracijos platforma nėra prieinama, testavimas privalo būti atliekamas su NM.

  - „Oro navigacija“ prisiima atsakomybę už:

    - ON SWIM integracijos platformos parengimą testavimui ir alternatyvios prieigos prie NM FF-ICE/R1 paslaugų užtikrinimą.

    - Gamintojo personalui užtikrintą patekimą į „Oro navigacijos“ patalpas.

    - Nuotolinio prisijungimo prie ON SWIM integracijos platformos suteikimą.

# KIBERNETINIO SAUGUMO REIKALAVIMAI

  - Pati sistema turi būti sukonfigūruota vadovaujantis geriausia kibernetinio saugumo praktika. Rekomenduojame naudoti CIS etalonus, saugumo techninio įgyvendinimo vadovus (STIG) ar bet kokias kitas saugumo gaires, kurios sumažins riziką, kad sistema bus neteisingai naudojama. Svarbiausios dalys yra:

    - Tapatybės patvirtinimas ir autorizavimas (turi būti įmanoma identifikuoti prisijungusius vartotojus, taip pat vartotojas turi būti įgaliotas atlikti tam tikrus veiksmus. Nereikėtų suteikti administratoriaus / pagrindinės prieigos, jeigu ji nėra būtina).

    - Slaptažodžių politika (sudėtingumas, galiojimo laikas, mažiausiai 14 simbolių ir kt. Jei taikoma, norint prisijungti prie nuotolinių sistemų, reikia naudoti SSH raktus).

    - Mažiausios privilegijos politika.

    - Saugumo sustiprinimo / ugniasienės politika (neturi būti atskleistos jokios nereikalingos paslaugos).

    - Auditas (bent sistemos / paslaugų žurnalų).

    - Įsibrovimų aptikimo ir prevencijos galimybė (jei taikoma).

    - Saugi duomenų prieiga per HTTPS / SSH arba bet kurį kitą saugų protokolą.

    - Duomenų patvirtinimas (jei naudojamos žiniatinklio formos).

    - Ataskaitos siunčiamos per SYSLOG / RSYSLOG / SYSLOG-NG arba bet kokius kitus protokolus ar programėles (pavyzdžiui, filebeat arba winlogbeat) į „Oro navigacijai“ priklausančią nuotolinę ataskaitų surinkimo sistemą.

# PAŽEIDŽIAMUMO ĮVERTINIMAS / PRASISKVERBIMO TESTAVIMAS

  - Pažeidžiamumo vertinimas ir pažeidžiamumo skenavimas turi būti atliekami prieš FAT ir pakartotinai vertinami SAT metu, taip pat kiekvieną kartą atnaujinant/modernizuojant sistemą. Gamintojas neturi riboti pažeidžiamumo skenavimo apimties ar dažnumo.

  - Gamintojas neturi įgyvendinti priemonių, kurios trukdytų aptikti pažeidžiamumą arba jį paslėptų pažeidžiamumo skenavimo/ įsibrovimo bandymų metu.

  - Šią veiklą atlieka „Oro navigacijos“ darbuotojai arba Tiekėjo pasirinkta trečiosios šalies organizacija. Reikalavimai trečiosios šalies organizacijai, jei ji pasirinkta atlikti pažeidžiamumo testavimą:

22.3.1. pasirinkta trečioji šalis turi būti patvirtinta „Oro navigacija“, nes šie pažeidžiamumo bandymai gali atskleisti konfidencialią informaciją;

22.3.2.   trečioji šalis turi būti įsikūrusi ES arba NATO šalyse;

22.3.3.   trečioji šalis turi būti nepriklausoma nuo Gamintojo ir neturėti interesų konflikto;

22.3.4.   trečioji šalis neturi būti susijusi su testuojamos sistemos projektavimu, kūrimu ar diegimu;

22.3.5.   pažeidžiamumo lygio vertinimai turi atitikti pripažintą vertinimo sistemą, pvz., CVSS v3.1.

  - Jei buvo aptikta pažeidžiamumų, įvertinamas pažeidžiamumų kritiškumas (pvz., kritinis, didelis, vidutinis, mažas, nėra)  ir rizika. Pažeidžiamumų rizikos laipsnį/kritiškumą nustato tik „Oro navigacija“ arba trečioji šalis (jei ji atlieka pažeidžiamumų skenavimą). Tiekėjui pateikiama struktūrizuota ataskaita, kurioje aiškiai aprašomi nustatyti saugumo pažeidžiamumai, jų kritiškumas ir rekomenduojami taisomieji veiksmai. Tiekėjas savo sąskaita pašalina nustatytus saugumo pažeidžiamumus. Sistema gali būti paleista eksploatacinėje aplinkoje tik tuomet, kai visi kritinio ir aukšto lygio pažeidžiamumai yra visiškai pašalinti, o nustatyti vidutinio ar žemo lygio pažeidžiamumai nekelia nepriimtinos rizikos sistemos saugumui, saugai ar veikimui.

  - Jei sistema prieinama internetu, pažeidžiamumo vertinimai atliekami dažniau arba pagal poreikį.

  - Visa pažeidžiamumo valdymo proceso metu gauta informacija turi būti laikoma konfidencialia ir negali būti atskleista tretiesiems asmenims be Oro navigacija sutikimo.

# PROJEKTO VALDYMO PLANAS

  - Gamintojas privalo parengti projekto valdymo planą.

  - Projekto valdymo planas privalo būti suderintas su „Oro navigacija“ ne vėliau kaip per 14 kalendorinių dienų nuo Sutarties įsigaliojimo.

# FUNKCIONALUMO / ATNAUJINTOS ALSATM SISTEMOS TESTAVIMAS

  - Funkcionalumo / atnaujintos ALSATM sistemos testavimas privalo apimti:

    - Funkcionalumo / atnaujintos ALSATM sistemos testavimas Gamintojo gamykloje (toliau - FAT). FAT testavimas bus ribojamas priklausomai nuo galimybės prisijungti prie ON SWIM integracijos platformos testavimo aplinkos arba NM PREOPS sistemos, jei ON SWIM integracijos platformos testavimo platforma nėra paruošta testavimui.

    - Patikros ir regresiniai bandymai vietoje, prijungus ALSATM sistemą prie NM PREOPS sistemos arba ON SWIM integracijos platformos (jei ON SWIM integracijos platforma veikia visu pajėgumu) (toliau - SAT).

    - ALSATM sistemos funkcijų / atnaujintos versijos testavimas operacinėje aplinkoje, trukmė – iki vieno (1) mėnesio. Sėkmingai atlikus testus pasirašomas perdavimo ir priėmimo aktas.

    - Gamintojas turi pateikti oficialią deklaraciją, patvirtinančią, kad sistemoje nėra pažeidžiamų vietų, arba oficialų pažeidžiamų vietų šalinimo planą, kuriame būtų numatyti aiškūs terminai ir atsakomybė už jų šalinimą.

    - Antrasis pažeidžiamumo vertinimas atliekamas SAT metu. Funkcionalumas / atnaujinta sistema priimama tik tuo atveju, jei šiame etape nenustatoma kritinių ar aukšto pavojingumo pažeidžiamumų arba vidutinio ar mažo sunkumo pažeidžiamumų, kurie kelia nepriimtiną riziką sistemos saugumui, saugai ar veikimui, kaip nustato Oro navigacija arba nepriklausoma trečioji šalis.

  - FAT ir SAT bandymų veiklą (eigos planą) turi parengti gamintojas ir suderinti su „Oro navigacija“ ne vėliau kaip 30 dienų prieš bandymus.

  - „Oro navigacijos“ darbuotojai dalyvauja FAT nuotoliniu būdu arba gyvai, jeigu Techninės specifikacijos reikalavimai objektyviai reikalauja fizinio dalyvavimo bandymuose, t. y. nėra galimybės tinkamai atlikti bandymus „Oro navigacijos“ darbuotojams dalyvaujant nuotoliniu būdu.

  - „Oro navigacijos“ darbuotojai privalo dalyvauti SAT bandymuose.

  - Testavimo veiklų (FAT ir SAT) priimtinumas privalo būti nustatomas testavimo peržiūros susitikime, taikant šiuos testavimo rezultatų kriterijus:

    - FAT testavimo priėmimo kriterijai privalo atitikti šiuos reikalavimus:

      - Nėra 1 ir 2 prioritetų gedimų.

      - 93 % testavimo etapų yra sėkmingi.

      - Visi komentarai, pateikti atliekant oficialius bandymus, yra išspręsti arba yra parengtas planas, kaip juos išspręsti.

      - Yra suderintas planas ir terminai, per kiek laiko turi būti ištaisyti aptikti 3 prioriteto gedimai.

      - Atliktas pažeidžiamumo skenavimas/įsilaužimo testavimas ir parengtas oficialus pažeidžiamumo šalinimo planas, kuriame numatyti visi nustatyti pažeidžiamumai, įskaitant aiškius terminus ir atsakomybę už jų šalinimą. Pažeidžiamumo šalinimo planą turi peržiūrėti ir patvirtinti „Oro navigacija“.

    - SAT bandymų priėmimo kriterijai privalo atitikti šiuos reikalavimus:

      - Nėra 1 ir 2 prioritetų gedimų.

      - 97 % testavimo etapų yra sėkmingi.

      - Visi komentarai, pateikti atliekant oficialius bandymus, yra išspręsti arba yra parengtas planas, kaip juos išspręsti.

      - Yra susitarta dėl plano ir termino, kaip ir kada bus šalinami 3 prioriteto gedimai bei užtikrinamas 100 % bandymų etapų išlaikymas.

      - Atlikus pakartotinį pažeidžiamumų skenavimą/ įsilaužimo testavimą, visi kritinio ir aukšto lygio rizikos pažeidžiamumai, nustatyti „Oro navigacijos“ arba nepriklausomos trečiosios šalies, visiškai pašalinti. Gamintojas pateikė oficialų raštišką patvirtinimą, kad šie pažeidžiamumai buvo pašalinti.

      - Bet kokios nustatytos vidutinio ar žemo sunkumo pažeidžiamumai nekelia nepriimtinos rizikos sistemos saugumui, patikimumui ar veikimui, o gamintojas pateikė trūkumų pašalinimo planą su suderintais terminais.

  - Jei SAT metu nustatomi esminiai trūkumai (1 ir 2 prioriteto), gamintojas turi juos pašalinti per „Oro navigacija“ nurodytą protingą terminą.

  - Po sėkmingų SAT bandymų pradedami funkcionalumo veikimo operacinėje aplinkoje bandymai. Sėkmingai baigus bandymus operacinėje aplinkoje pasirašomas perdavimo priėmimo aktas.

  - Funkcionalumas laikomas tinkamai įdiegtu ir perduotu „Oro navigacijai“, kai šalys pasirašo perdavimo-priėmimo aktą ir Gamintojas perduoda „Oro navigacijai“ programinę įrangą ir atitinkamą dokumentaciją, nurodytą Techninės specifikacijos 25 punkte.

Pastabos:

- Atnaujintos ALSATM sistemos patikros ir regresinio testavimo metu ON integracijos platforma gali būti nepasiekiama. Tokiu atveju testavimas privalo būti atliekamas su NM PREOPS sistema.

- gedimų prioritetai yra aprašyti 1 priede.

# DOKUMENTAI

  - Gamintojas kartu su perdavimo ir priėmimo aktu privalo pateikti šiuos dokumentus:

    - Atnaujintus ALSATM sistemos dokumentus.

    - Testavimo dokumentus.

    - Nustatytų pažeidžiamumų (jei tokių yra) šalinimo planas.

    - Atnaujintus ALSATM sistemos operacinio vartotojo dokumentus.

    - Atnaujintus ALSATM sistemos techninio vartotojo dokumentus.

    - Atnaujintus ALSATM sistemos techninės priežiūros dokumentus.

    - Atnaujintus ALSATM sistemos sąsajos valdymo dokumentus, jeigu taikoma.

# SUDERINAMUMAS IR RAIDA (NM B2B / FIXM / SWIM)

  - Pateiktas sprendimas turi būti visiškai suderinamas su: NM B2B v27.x.x (gamybos), FIXM FF-ICE Message v1.1.0, EUROCONTROL SWIM TI Yellow Profile v1.1 ir SWIM Service Definition v1.0, kaip nurodyta nuorodiniuose dokumentuose.

  - Jei iki Sutarties įsigaliojimo dienos paskelbiama nedidelė minėtų bazinių versijų atnaujinimo versija, Tiekėjas ją įgyvendina be papildomo mokesčio.

  - Garantijos ir bet kokio įsigyto palaikymo laikotarpiu Tiekėjas turi užtikrinti suderinamumą su NM gamybos pakeitimais, kurie turi įtakos FF-ICE/R1 paslaugoms:

a) Jei NM pakeitimai yra atgal suderinami, Tiekėjas turi patikrinti, dokumentuoti ir patvirtinti suderinamumą per 10 kalendorinių dienų nuo NM pakeitimų išleidimo.

b) Jei NM pakeitimai pažeidžia atgalinį suderinamumą arba panaikina reikiamus galinius taškus/šablonus, Tiekėjas turi parengti, pristatyti ir įdiegti reikiamus pritaikymus per 30 kalendorinių dienų nuo NM gamybos pakeitimo (arba anksčiau, jei to reikalauja NM), įskaitant testavimą NM PREOPS (arba ON SWIM testą) ir regresijos testavimą vietoje, su atnaujinta dokumentacija ir ICD (sąsajos kontrolės dokumentu).

26.4. Visas veiklas pagal 26.3(a) (atgal suderinami NM/FIXM/SWIM pakeitimai) ir pagal 26.3(b) (atgal nesuderinami/prisitaikantys atnaujinimai) Tiekėjas atlieka be papildomo mokesčio garantinio laikotarpio metu.

26.5.  Jei NM numato sambūvio langą, programa turi palaikyti tiek senus, tiek naujus galinius taškus/šablonus perėjimo metu ir perjungti be ALSATM paleidimo iš naujo.

26.6. Kiekviena modifikacija turi apimti: atnaujintą ICD, konfigūraciją, bandymų ataskaitas (FAT/SAT) ir veikimo patvirtinimą, suderintą su specifikacijoje jau apibrėžtais priėmimo kriterijais.

# GARANTIJA

  - Funkcionalumui/ atnaujintai programinei įrangai taikomas 2 (dviejų) metų garantijos laikotarpis nuo perdavimo priėmimo akto pasirašymo dienos (jei šalys jo nepasirašo tą pačią dieną, laikoma, kad jis pasirašytas antrosios šalies pasirašymo dieną).

  - Garantiniu laikotarpiu Gamintojas įsipareigoja nemokamai ištaisyti bet kokius funkcionalumo/ atnaujintos programinės įrangos gedimus ir sutrikimus, apie kuriuos „Oro navigacija“ praneša Gamintojui.

  - Garantiniu laikotarpiu adaptyvūs atnaujinimai, reikalingi suderinamumui su NM B2B / FIXM pakeitimais, turinčiais įtakos FF-ICE/R1 paslaugoms, išlaikyti, teikiami be papildomo mokesčio.

# 1 priedas. GEDIMŲ PRIORITETAI

1 prioritetas: funkcionalumas neveikia arba pagrindinės jo funkcijos neveikia, arba gedimai / sutrikimai kelia didelę grėsmę saugai.

2 prioritetas: funkcionalumo/funkcijų galimybės yra labai ribotos ir tai kelia pavojų saugai.

3 prioritetas: funkcionalumo/funkcijų galimybės yra ribotos, tačiau tai neturi esminės įtakos saugai.

# 2 priedas. NM UŽKLAUSŲ IR PAKARTOJIMŲ PAVYZDŽIAI

| Skrydžio duomenų užklausos paslauga |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Skrydžio duomenys | Non_SOAP |  |  |
|  | SOAP |  |  |
| Pateikimo būsenos nustatymas | SOAP |  |  |
|  | Non_SOAP |  |  |
| Pranešimų paslauga |  |  |  |
| Skrydžio atvykimas | SOAP |  |  |
|  | Non_SOAP |  |  |
| Skrydžio išvykimas | SOAP |  |  |
|  | Non_SOAP |  |  |
| Publikavimo paslauga |  |  |  |
| FF-ICE publikavimo pranešimas | Non_SOAP |  |  |
| FF-ICE leidinio prenumeratos sukūrimas | Non_SOAP |  |  |
|  | SOAP |  |  |
| FF-ICE leidinio prenumeratos gavimas | Non_SOAP |  |  |
|  | SOAP |  |  |
| FF-ICE leidinio prenumeratos atnaujinimas | Non_SOAP |  |  |
|  | SOAP |  |  |

Pastaba: pateikti pavyzdžiai gali būti netikslūs, nes tinklo administratorius gali atlikti pakeitimus. Patikrinkite tinklo administratoriaus dokumentus: https://doc.b2b.nm.eurocontrol.int/documentation/