2 priedas

PIRŠTINIŲ PIRKIMO TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

- PIRKIMO OBJEKTAS

  - AB „Lietuvos geležinkeliai“ (toliau – bendrovė) darbuotojų asmeninės apsaugos priemonės – plaštakų ir rankų apsaugos priemonės;

  - BVPŽ kodas: 18141000-9;

- PIRKIMO OBJEKTO PRITAIKYMO SRITIS

Prekių pirkimo tikslas – aprūpinti bendrovės darbuotojus asmeninėmis apsaugos priemonėmis, apsaugančiomis nuo rizikos veiksnių, galinčių kelti grėsmę darbuotojų saugai ir sveikatai.

- TECHNINIAI REIKALAVIMAI, KURIUOS TURI ATITIKTI PERKAMOS PREKĖS

  - BENDRIEJI REIKALAVIMAI

    - Prekės turi atitikti Europos Sąjungoje ir Lietuvos Respublikoje galiojančių teisės aktų, reglamentuojančių darbuotojų saugą ir sveikatą darbe, reikalavimus, standarto LST EN 420 Apsauginės pirštinės. Bendrieji reikalavimai ir bandymo metodai (arba lygiaverčio) (toliau – LST EN 420), kitų Lietuvos Respublikoje galiojančių standartų, nurodytų šioje techninėje specifikacijoje ar lygiaverčių standartų reikalavimus. Prekių atitikimą standartui / -ams įrodo šioje techninėje specifikacijoje nurodyti pristatyti dokumentai.

    - Prekės turi būti naujos, nenaudotos, atitinkančios šioje techninėje specifikacijoje nurodytus reikalavimus.

    - Pirštinės turi būti supakuotos į maišus ir / ar dėžes pagal rūšis ir dydžius.

    - Pirštinės turi būti pažymėtos „CE“ ženklu bei paženklintos pagal visus nurodytų standartų (kuriems turi atitikti) reikalavimus.

  - PAPILDOMI REIKALAVIMAI

| Eil. Nr. | Pavadinimas | Preliminarus kiekis, (1 pora = 1 vnt. | Papildomi reikalavimai prekėms |
| --- | --- | --- | --- |
| 3.2.1. | Pirštinės dielektrinės (06 03 00) | 13 | Standartai: EN 60903 (ar lygiaverčių), (darbui iki 1000 V (kintamoji įtampa)), tipas: ELSEC 5 arba lygiavertis, kategorija RC; Standartai: EN 61482-1-1 arba lygiavertis; Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) 2016/424 „Asmeninės apsaugos priemonės“ reikalavimus. Rizikos kategorija ne mažesnė nei III. Pirštinės - lietos, dielektrinės, lateksinės arba lygiavertės; Pirštinių ilgis – ne mažiau kaip 360mm; Pirštinių storis – ne mažiau kaip 1 mm; Turi būti tinkamos naudojamos temperatūrų nuo - 25 °C iki + 55 °C diapazone; Dydžiai: 8 – 12; Ant pirštinių būtinai turi būti pateikti šie duomenys: Tipas, Klasė, Kategorija, Pagaminimo data: mėnuo/metai, dydis, žymėjimas CE. |
| 3.2.2. | Pirštinės dielektrinės (06 03 00) | 13 | Standartai: EN 60903 arba lygiavertis, apsaugos klasė: 0 (darbui iki 7500 V(kintamoji įtampa)), tipas: ELSEC 5 arba lygiavertis, kategorija RC; Standartai: EN 61482-1-1 arba lygiavertis; Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) 2016/424 „Asmeninės apsaugos priemonės“ reikalavimus. Rizikos kategorija ne mažesnė nei III. Pirštinės - lietos, dielektrinės, lateksinės arba lygiavertės; Pirštinių ilgis – ne mažiau kaip 360mm; Pirštinių storis – ne mažiau kaip 1,5 mm Turi būti tinkamos naudojamos temperatūrų nuo - 25 °C iki + 55 °C diapazone; Dydžiai: 8 – 12; Ant pirštinių būtinai turi būti pateikti šie duomenys: Tipas, Klasė, Kategorija, Pagaminimo data: mėnuo/metai, dydis, žymėjimas CE. |
| 3.2.3. | Pirštinės suvirintojo (06 06 02) | 5 | Standartai: EN 12477, EN 407 ir ne žemesnius nei jame nurodytus reikalavimus (433X4X), EN388:2016 ir ne žemesnius nei jame nurodytus reikalavimus (4244) (ar lygiaverčių); Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) 2016/424 „Asmeninės apsaugos priemonės“ reikalavimus. – pirštuotos (5 pirštų); – viršus vientisas, iš natūralios verstos/šiauštos galvijų odos, delnas ir pirštai iš natūralios verstos/šiauštos galvijų odos; – vidus su multino pamušalu; – ilgu rankogaliu (pirštinės ilgis nuo 330 mm iki 360 mm); – susiūtos ne mažiau kaip dvigubomis, degimo nepalaikančio siūlo KEVLARo, NOMEXo, ARAMIDo ar lygiavertėmis siūlėmis; – delno ir rodomojo piršto srityje odos sutvirtinimas/pastiprinimas papildomu lopu; – atsparios karščiui ne mažiau kaip 350o C, išlydyto metalo purslams. Dydžiai: 8 – 12; Ant pirštinių būtinai turi būti pateikti šie duomenys: Tipas, Klasė, Kategorija, Pagaminimo data: mėnuo/metai, dydis, žymėjimas CE. |
| 3.2.4. | Pirštinės pirštuotos, natūralios odos (06 01 11) | 675 | Standartai: EN 388:2016 (ar lygiaverčių) ir ne žemesnius nei jame nurodytus reikalavimus (4121) ir Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) 2016/424 „Asmeninės apsaugos priemonės“ reikalavimus. Pirštinės pirštuotos (5 pirštų); Pilnai (viršus ir delnas) odinės – natūralios, lygios/glotnios minkštos raguočių odos (nesiūlyti verstos/pašiauštos/skeltos ir pan. odos ir kombinuotų – lygios/glotnios su versta/pašiaušta/skelta ir pan. oda); Rankogalis – natūrali minkšta raguočių oda, su guma, apspaudžiančia riešą. Dydžiai: 8 – 12; Ant pirštinių būtinai turi būti pateikti šie duomenys: Tipas, Klasė, Kategorija, Pagaminimo data: mėnuo/metai, dydis, žymėjimas CE. |
| 3.2.5. | Pirštinės lateksinės, apsaugančios nuo mažos koncentracijos cheminių medžiagų (06 02 04) | 160 | Standartai: EN 388:2016 ir ne žemesnius nei jame nurodytus reikalavimus (1 0 1 0), LST EN 374 – 2 (ar lygiaverčių). Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) 2016/424 „Asmeninės apsaugos priemonės“ reikalavimus. Pirštinės pirštuotos (5 pirštų); Lateksinės (ar lygiaverčių savybių medžiagos), porėtu delnu ir pirštais; Tinkamos naudoti šlapioje aplinkoje, dažymo darbams; Apsaugančios dirbant su silpnomis rūgštimis, dezinfekuojančiomis priemonėmis, tirpikliais, dyzelinu, tepalais; Dydžiai: 8 – 12; Ant pirštinių būtinai turi būti pateikti šie duomenys: Tipas, Klasė, Kategorija, Pagaminimo data: mėnuo/metai, dydis, žymėjimas CE. |
| 3.2.6. | Pirštinės priešvibracinės(06 01 12) | 134 | Standartai: EN 388:2016 ir ne žemesnius nei jame nurodytus reikalavimus (2 4 4 2 ); EN10819 (trm=0,91 trh=0,59) ( ar lygiaverčių); Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) 2016/424 „Asmeninės apsaugos priemonės“ reikalavimus. Pirštinės pagamintos iš tyreleno ir vilnos pluoštų (ar lygiaverčių savybių medžiagų) derinio. Rankogalis tamprus, gerai prisitaikantis prie riešo, nespaudžia. Pirštinės padengtos latekso polimero (ar lygiaverčių savybių) medžiagos pagalvėlėmis, kurios sugeria vibraciją. Dydžiai: 8 – 12 Ant pirštinių būtinai turi būti pateikti šie duomenys: Tipas, Klasė, Kategorija, Pagaminimo data: mėnuo/metai, dydis, žymėjimas CE. |
| 3.2.7. | Pirštinės pirštuotos, aplietos, atsparios įpjovimui (06 01 10) | 570 | Standartai: EN 388:2016 ir ne žemesnius nei jame nurodytus reikalavimus (4242B) ir EN 407 (X1XXXX) (ar lygiaverčių) standartų, Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) 2016/424 „Asmeninės apsaugos priemonės“ reikalavimus. Atsparios įpjovimams, lietos nitrilo (ar lygiaverčių savybių medžiagos) puta. Viršus: besiūlis, iš itin tvirto pluošto su grafenu. Delnas: nitrilo mikroputos (ar lygiaverčių savybių medžiagos) su sustiprintu nykščio tarpupirščiu. Dydžiai: 8 – 12; Pirštinių privalumai: Atsparios dilinimui; Atsparios karščiui; Antibakterinės; Aukšto plėšiamojo stiprumo; Atsparios ultravioletinei spinduliuotei; Atsparios tepalams Ant pirštinių būtinai turi būti pateikti šie duomenys: Tipas, Klasė, Kategorija, Pagaminimo data: mėnuo/metai, dydis, žymėjimas CE. |
| 3.2.8. | Pirštinės pirštuotos, megztos, medvilninės (06 01 06) | 1010 | Standartai: EN 388:2016 (ar lygiaverčių) ir ne žemesnius nei jame nurodytus reikalavimus (2 1 3 1); Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) 2016/424 „Asmeninės apsaugos priemonės“ reikalavimus. Pirštuotos (5 pirštų); Kombinuotos: iš medvilnės ir poliesterio (arba lygiaverčių savybių audinio) mezginio; Su PVC taškeliais iš vienos pusės, papildomai sutvirtintais pirštų galais; Dydžiai: 8 – 12; Ant pirštinių būtinai turi būti pateikti šie duomenys: Tipas, Klasė, Kategorija, Pagaminimo data: mėnuo/metai, dydis, žymėjimas CE. |
| 3.2.9. | Pirštinės pirštuotos, natūralios odos, kombinuotos su medvilne (06 01 09) | 2031 | Standartai: EN 388:2016 ir ne žemesnius nei jame nurodytus reikalavimus (3 1 2 1) (arba lygiavertis); Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) 2016/424 „Asmeninės apsaugos priemonės“ reikalavimus. Pirštuotos (5 pirštų); Kombinuotos: delnas ir pirštai iš natūralios odos, pirštinės viršutinė dalis iš patvaraus medvilninio (ar lygiaverčių savybių) audinio; Rankogalis elastingas, užsegamas su Velcro (arba lygiaverčiu) užsegimu. Dydžiai: 8-12; Ant pirštinių būtinai turi būti pateikti šie duomenys: Tipas, Klasė, Kategorija, Pagaminimo data: mėnuo/metai, dydis, žymėjimas CE. |
| 3.2.10. | Pirštinės pirštuotos, padengtos nitrilu (06 02 05) | 10 | Standartai: EN 388:2016 ir ne žemesnius nei jame nurodytus reikalavimus (4 1 2 1), LST EN 374-2:2015 (ar lygiaverčių); Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) 2016/424 „Asmeninės apsaugos priemonės“ reikalavimus. Pirštuotos (5 pirštų); Megztos iš tampraus nailono (ar lygiaverčių savybių medžiagos), dengtos lygaus nitrilo (ar lygiaverčių savybių medžiagos) bei aplietos papildomu nitrilo putos (ar lygiaverčių savybių medžiagos) sluoksniu. Pirštinių storis ne daugiau kaip 1,10 mm. Pirštinių ilgis 250 mm (leidžiama 15 mm paklaida). Dydžiai: 8 – 12; Ant pirštinių būtinai turi būti pateikti šie duomenys: Tipas, Klasė, Kategorija, Pagaminimo data: mėnuo/metai, dydis, žymėjimas CE. |

- DOKUMENTAI, REIKALINGI PIRKIMO OBJEKTO TECHNINĖMS SAVYBĖMS IR KOKYBEI PATVIRTINTI

  - DOKUMENTAI, KURIUOS REIKIA PATEIKTI KARTU SU PREKĖMIS

    - Kartu su prekėmis privalo būti pristatyta prekių naudojimo instrukcija.

    - Perdavimo – priėmimo aktai.

    - PVM sąskaita  - faktūra.