| III PIRKIMO OBJEKTO DALIS TECHNINĖ SPECIFIKACIJA |  | PART III OF THE PROCUREMENT OBJECT TECHNICAL SPECIFICATION |
| --- | --- | --- |
| 1. | Informacija apie perkamas prekes: | Information about purchasable goods: |
| 1.1. | Perkamos prekės: 6 vnt. 400 kV srovės matavimo transformatorių (toliau – Prekės). | Purchasable goods: 6 pcs. of 400 kV current instrument transformers (hereinafter – Goods). |
| 1.2. | Prekių pristatymo adresas: | Goods delivery address: |
| 1.2.1. | Infrastruktūros priežiūros centro Pietų regiono 330 kV Alytaus TP, Kauno kelias g. 4, Butkūnų k. Alytaus raj. | 330 kV Alytus substation Kauno kelias g. 4, Butkūnų k. Alytaus raj. |
| 1.3. | Techniniai reikalavimai Prekėms nurodyti šios Techninės specifikacijos 2 priede. Šios Techninės specifikacijos 1.2. punkte nurodytais adresais pristatomos Prekės turi būti pagamintos pagal šios Techninės specifikacijos 3 priede nurodytas charakteristikas | Technical requirements for Goods are specified in Annex 2 to the Technical Specification. The Goods delivered to the addresses specified in 1.2. p. of this Technical specification, must be manufactured according to the characteristics specified in Annex 3 of this Technical Specification |
| 1.4. | Matavimo transformatoriai iki įrangos perdavimo Perkančiajam subjektui turi būti metrologiškai įteisinti bei su Lietuvoje pripažintais gamintojo, Lietuvos arba kitos Europos Sąjungos šalies akredituotos laboratorijos išduotais patikros sertifikatais ar pastaruosius pakeičiančiais žymenimis, patvirtinančiais jų matavimo tikslumą. Kartu su kitais dokumentais Perkančiajam subjektui turi būti pateikti matavimo transformatorių atliktos patikros protokolai. | Instrument transformers shall be metrologically validated before the delivery of equipment to the Contracting entity or to the construction (reconstruction) site and with certificates of inspection issued by the manufacturer, Lithuanian or other European Union accredited laboratory or appropriate markings confirming their measurement accuracy. Accuracy verification reports of instrument transformers shall be submitted to the Purchasing subject together with other documents. |
| 1.5. | Prekės turi būti naujos, anksčiau niekur nenaudotos, tinkamos naudoti pagal paskirtį. | Goods must be new, not previously used, suitable for their intended use. |
| 1.6. | Prekės turi būti supakuotos gamyklinėse pakuotėse. Prekės pristatomos Perkančiajam subjektui šios Techninės specifikacijos 1.2.1 punkte nurodytu adresu, nepažeistose gamyklinėse pakuotėse (pakuotė turi būti be mechaninių pažeidimų, nepažeista drėgmės ir kitų veiksnių). Už Prekių iškrovimą ir pastatymą Perkančiojo subjekto nurodytoje sandėliavimo vietoje atsakingas Tiekėjas. | Goods must be packed in the factory packaging. Goods shall be delivered to the Contracting Entity at the address specified in point 1.2.1 of the Technical Specification in undamaged factory packaging (packaging shall be free from mechanical damage, damage from moisture and other factors). The Supplier shall be responsible for unloading and placing of the Goods at the storage place specified by the Contracting Entity. |
| 1.7. | Prekės turi turėti techninių duomenų lenteles, sudarytas pagal šios Techninės specifikacijos 1 priedą. | Goods shall have technical data sheets drawn up in accordance with Annex 1 of the Technical Specification. |
| 2. | Priedai: | Annexes: |
| 1 priedas – Standartiniai techniniai reikalavimai pirminių įrenginių techninių duomenų lentelėms. |  | Annex 1 – Standard Technical Requirements for Nameplates of Primary Equipment. |
| 2 priedas – Techniniai reikalavimai 400 kV srovėstransformatoriams. |  | Annex 2 – Technical requirements for 400 kV current instrument transformers. |
| 3 priedas – Srovės matavimo transformatorių charakteristikos |  | Annex 3 – Characteristics for current instrument transformers |