Pirkimo sąlygų 2 priedas

Prekių techninė specifikacija

| Pirkimo dalis | Pavadinimas | Vnt. | Reikalavimai | Siūlomų prekių parametrai (įrašo tiekėjas) | Siūlomų prekių pavadinimas/gamintojas (įrašo tiekėjas) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Medicininiai instrumentai oftolmologams: |  |  |  |  |
| 1.1 | Kapsuloreksės pincetai | 5 | Oftalmologinis Utrata tipo arba lygiavertis kapsuloreksio pincetas su labai smulkiais trikampio formos sugriebimo galiukais ir 12 mm ± 0,25 mm ilgio ypatingai plona skirta 1,8 mm MICS procedūrai, pakelta rankenos atžvilgiu darbine dalimi, plokščia gruoblėta rankena, 87 mm ± 3 mm ilgio, nerūdijančio metalo, daugkartinio naudojimo. | Oftalmologinis Utrata tipo kapsuloreksio pincetas su labai smulkiais trikampio formos sugriebimo galiukais ir 12 mm igio ypatingai plona skirta 1,8 mm MICS procedūrai, pakelta rankenos atžvilgiu darbine dalimi, plokščia gruoblėta rankena, 87 mm ilgio, nerūdijančio plieno, daugkartinio naudojimo. | E2002 F Bausch&Lomb Inc. |
| 1.2 | Oftalmologinis adatkotis | 3 | Oftalmologinis adatkotis Castoviejo tipo arba lygiavertis smulkiais lenktais galiukais 8 mm ± 0,25 mm, plokščiomis rankenomis, gruoblėtais paviršiais, su užraktu ir spyruokliniu mechanizmu, 142± 3 mm ilgio nerūdijančio metalo, daugkartinio naudojimo. | Oftalmologinis adatkotis Castoviejo tipo smulkiais lenktais galiukais 8 mm, plokščiomis rankenomis, gruoblėtais paviršiais, su užraktu ir spyruokliniu mechanizmu, 142 mm ilgio nerūdijančio plieno, daugkartinio naudojimo. | 72054 Bausch&Lomb Inc. |
| 1.3 | Oftalmologinis adatkotis | 3 | Oftalmologinis adatkotis Castoviejo tipo arba lygiavertis smulkiais lenktais galiukais 8 mm ± 0,25 mm, plokščiomis rankenomis, gruoblėtais paviršiais, be užrakto su ribotuvu ir spyruokliniu mechanizmu, 142 mm ± 3 mm ilgio nerūdijančio metalo, daugkartinio naudojimo. | Oftalmologinis adatkotis Castoviejo tipo lenktais galiukais 8 mm, plokščiomis rankenomis, gruoblėtais paviršiais, be užrakto su ribotuvu ir spyruokliniu mechanizmu, 142 mm ilgio nerūdijančio plieno, daugkartinio naudojimo. | 72053 Bausch&Lomb Inc. |
| 1.4 | Pincetas | 3 | Gradle tipo arba lygiavertis pincetas blakstienų šalinimui, apvaliai išlenktomis žnyplėmis. Bendras ilgis 100 mm ± 3 mm, nerūdijančio metalo, daugkartinio naudojimo. | Gradle tipo pincetas blakstienų šalinimui, apvaliai išlenktomis žnyplėmis. Bendras ilgis 100 mm mm, nerūdijančio plieno, daugkartinio naudojimo. | 61050 Bausch&Lomb Inc. |
| 1.5 | Pincetas | 4 | Rageninis Colibri tipo arba lygiavertis pincetas, labai smulkus, kampu užlenktais galiukais su 0,12 mm ilgio 1x2 dantukais, plokščiomis gruoblėtomis rankenomis, 73 mm ± 3 mm ilgio, titaninis, daugkartinio naudojimo. | Rageninis Colibri tipo, labai smulkus, kampu užlenktais galiukais su 0,12 mm ilgio 1x2 dantukais, plokščiomis gruoblėtomis rankenomis, 73 mm ilgio, titaninis, daugkartinio naudojimo. | ET3199 Bausch&Lomb Inc. |
| 1.6 | Oftalmologinis blefarostatas | 2 | Oftalmologinis blefarostatas Murdoch tipo arba lygiavertis, su vielinėmis 12-14 mm ilgio mentelėmis, atviro tipo, varžtu reguliuojamu arba savaime užsifiksuojančiu fiksacijos mechanizmu. Daugkartinio naudojimo, nerūdijančio metalo. | Oftalmologinis blefarostatas Murdoch tipo, su vielinėmis 12 mm ilgio mentelėmis, atviro tipo, varžtu reguliuojamu fiksacijos mechanizmu. Daugkartinio naudojimo, nerūdijančio metalo. | K1-5406 Katena |
| 1.7 | Oftalmologinis blefarostatas, kūdikiams | 2 | Oftalmologinis Barraquer tipo arba lygiavertis blefarostatas su vielinėmis 5 mm ilgio mentelėmis. Bendras ilgis 30-31 mm. Daugkartinio naudojimo, nerūdijančio metalo. | Oftalmologinis Barraquer su vielinėmis 5 mm ilgio mentelėmis. Bendras ilgis 30 mm. Daugkartinio naudojimo, nerūdijančio plieno. | E4107P Bausch&Lomb Inc. |
| 1.8 | Oftalmologinis blefarostatas, vaikams | 2 | Oftalmologinis Barraquer tipo arba lygiavertis blefarostatas su vielinėmis 11 mm ilgio mentelėmis. Maksimalus vokų praskėtimas 19 mm. Bendras ilgis 34-35 mm. Daugkartinio naudojimo, nerūdijančio metalo. | Oftalmologinis Barraquer tipo blefarostatas su vielinėmis 11 mm ilgio mentelėmis. Maksimalus vokų praskėtimas 19 mm. Bendras ilgis 34 mm. Daugkartinio naudojimo, nerūdijančio plieno. | E4107 Bausch&Lomb Inc. |
| 1.9 | Lęšiuko branduolio manipuliatorius ir mentelė (angl. chopper ir spatula) | 1 | Dviejų galų oftalmologinis instrumentas, Nichamin tipo arba lygiavertis. Viename instrumento gale „chopper“ (angl.) su 1,25 mm pleišto formos suapvalintu galiuku , saugančiu užpakalinę kapsulę. Kitas galas – mentelė „spatula“ (angl.) su 0,5 mm dydžio galu, skirtu minkštesnio branduolio manipuliacijoms. Instrumento rankena apvali, gruoblėta. Bendras ilgis 140 mm. Daugkartinio naudojimo, nerūdijančio metalo. | Dviejų galų oftalmologinis instrumentas, Nichamin. Viename instrumento gale „chopper“ su 1,25 mm pleišto formos suapvalintu galiuku , saugančiu užpakalinę kapsulę. Kitas galas – mentelė su 0,5 mm dydžio galu, skirtu minkštesnio branduolio manipuliacijoms. Instrumento rankena apvali, gruoblėta. Bendras ilgis 140 mm. Daugkartinio naudojimo, nerūdijančio plieno. | E0570 N Bausch&Lomb Inc. |
| 1.10 | Lęšiuko branduolio manipuliatorius ir mentelė (angl. chopper) | 1 | Oftalmologinis Seibel tipo arba lygiavertis „chopper“ (angl.), alyvuogės formos galiukas, saugantis užpakalinę kapsulę. Instrumento rankena apvali, gruoblėta. Bendras ilgis 117 mm. Daugkartinio naudojimo, nerūdijančio metalo. | Oftalmologinis Seibel tipo „chopper“, alyvuogės formos galiukas, saugantis užpakalinę kapsulę. Instrumento rankena apvali, gruoblėta. Bendras ilgis 117 mm. Daugkartinio naudojimo, nerūdijančio plieno. | E0590 Bausch&Lomb Inc. |