Techninės specifikacijos priedas Nr. 2

REIKALAVIMAI PAKUOČIŲ ATLIEKŲ KONTEINERIAMS

Pakuočių atliekų surinkimo antžeminiai konteineriai (toliau šiame priede – konteineriai) bus naudojami pakuočių atliekų ir antrinių žaliavų rūšiuojamajam surinkimui komunalinių atliekų sraute iš komunalinių atliekų turėtojų. Šie konteineriai yra naudojami formuojant konteinerių rezervą. Konteinerių rezervą sudaro ir jam priskiriami nauji arba geros techninės būklės naudoti konteineriai, kurie yra naudojami trūkstamų konteinerių pastatymui laikinam (konteinerių remonto laikotarpiui arba nustatytam jų naudojimo terminui, kai jis yra trumpesnis už Paslaugų teikimo terminą) ir (arba) nuolatiniam naudojimui, nebetinkamų naudoti konteinerių pakeitimui bei naujų atliekų turėtojų aprūpinimui pakuočių atliekų ir antrinių žaliavų rūšiuojamojo surinkimo priemonėmis. Konteineriai turi atitikti žemiau esančioje lentelėje pateiktus reikalavimus standartiniams (prie kurių priskiriami antžeminiai stumdomi konteineriai) ir nestandartiniams (prie kurių priskiriami antžeminiai pastatomi konteineriai) konteineriams.

Paslaugų teikėjas, teikdamas Administratoriui ir Organizacijoms jų prašomą informaciją apie Paslaugos teikėjo turimą konteinerių rezervą, privalo pateikti visus šiame priede nurodytus reikalavimus pagrindžiančius dokumentus arba Paslaugos teikėjo patvirtintas šių dokumentų kopijas.

| Konteinerių rezervo apimtis | Turimas ir (arba) sutartiniais pagrindais numatomas ar galimas įsigyti konteinerių skaičius, pakankamas trūkstamų konteinerių pastatymui laikinam ir (arba) nuolatiniam naudojimui Savivaldybėje, nebetinkamų naudoti konteinerių pakeitimui bei naujų atliekų turėtojų aprūpinimui pakuočių atliekų ir antrinių žaliavų rūšiuojamojo surinkimo priemonėmis techninėje specifikacijoje numatyta tvarka ir sąlygomis. |
| --- | --- |
| Naujas konteineris | Tai naujas, nenaudotas konteineris, kuris pagamintas ne ankstesniais kaip 2020 metais. |
| Naudotas konteineris | Geros techninės ir estetinės būklės konteineris, kuris tenkina toliau nurodytus reikalavimus bei neturi nei vieno defekto, nurodyto techninės specifikacijos 1.15 punkte ir kurių laikinas ar nuolatinis naudojimas konkrečiose vietose yra derinamas su Administratoriumi. |
| Bendrieji reikalavimai konteineriams |  |
| Paskirtis | Visų rūšių pakuočių atliekų ir antrinių žaliavų rūšiuojamasis surinkimas. |
| Naudojamos medžiagos | Konteinerio gamybai negali būti naudojamos aplinkai pavojingos medžiagos. |
|  | Medžiagos, iš kurių gaminamas konteineris, ir pats konteineris turi būti atsparūs UV spinduliams, išoriniams smūgiams. |
|  | Medžiagos iš kurių formuojami konteineriai turi būti atsparios temperatūrų pokyčiams (intervalas nuo – minus 40 iki plius 40 Cº). |
|  | Medžiagos, iš kurių formuojamas konteineris, turi neabsorbuoti drėgmės ir būti atsparios korozijai. |
| Konteinerio žymeklis | Konteinerio žymeklio montavimo vietą Paslaugos teikėjas derina su Administratoriumi, žymeklio vietą parenkant taip, kad konteinerių identifikavimo sistemos priemonės jį nuskenuotų ištuštinimo metu ir aptarnavimo metu jis nebūtų pažeistas. |
| Informacija ant konteinerio | Ant kiekvieno konteinerio priekinės dalies turi būti užklijuotas informacinis lipdukas pagal techninės specifikacijos 1.7 punkte nurodytus reikalavimus. Konteinerio paskirtis gali būti užrašoma ant priekinės konteinerio sienelės drėgmei, UV spinduliams ir temperatūriniams pokyčiams atspariais dažais. |
| Spalva | Parenkant naujų ir derinant naudotų konteinerių arba jų dangčių spalvas, rekomenduojama naudoti tokių spalvų konteinerius: žalios spalvos – skirtus stiklinių pakuočių atliekoms ir antrinėms žaliavoms surinkti, mėlynos spalvos – skirtus popieriaus/kartono pakuočių atliekoms ir antrinėms žaliavoms surinkti, geltonos spalvos – skirtus visų kitų rūšių pakuočių atliekoms ir antrinėms žaliavoms surinkti. |
| Spalva | Naujų ir naudotų konteinerių arba jų dangčių spalva turi būti suderinta su Administratoriumi (išskyrus tuos atvejus, kai aptarnaujami atliekų turėtojams nuosavybės teise priklausantys konteineriai). |
| Dokumentacija | Naujų konteinerių surinkimo, eksploatacijos, aptarnavimo bei priežiūros instrukcijos pateikiamos lietuvių ir originalo kalbomis. |
| Papildomi reikalavimai standartiniams antžeminiams stumdomiems konteineriams |  |
| Bendrieji reikalavimai | Konteineriai turi būti sertifikuoti pagal LST EN 840 (1-6 dalys) kokybės standartą (įrodymui kartu su pasiūlymu pateikiami atitikimą standartams patvirtinantys dokumentai, oficialių kokybės kontrolės institucijų ar akredituotų / sertifikuotų laboratorijų bandymų protokolai, CE atitikties sertifikato arba deklaracijos kopija); Konteineriai turi turėti RAL GZ 951/1 kokybės sertifikatą, apie tai pateikiant sertifikatą (įrodymui kartu su pasiūlymu pateikiami akredituotų institucijų / sertifikuotų laboratorijų dokumentai ar jų kopijos, įrodančios, kad konteinerių kokybės parametrai yra ne žemesni kaip RAL GZ 951/1); kiekvienas konteineris turi būti pažymėtas atitinkamu kokybės užtikrinimo ženklu. |
|  | Individualaus naudojimo konteineriams pakuočių atliekų ir antrinių žaliavų surinkimui namų valdose yra taikomi šie reikalavimai: - stiklinių pakuočių atliekų surinkimui – 120 litrų talpos naujas antžeminis stumdomas plastikinis juodos spalvos konteineris su žalios spalvos dangčiu, - visų rūšių (išskyrus stiklinių) pakuočių atliekų surinkimui - 240 litrų talpos naujas antžeminis stumdomas plastikinis juodos spalvos konteineris su mėlynos spalvos dangčiu. |
| Atitikimas standartams ir naudojamos medžiagos | Visi konteineriai turi atitikti LST EN 840 ir RAL GZ 951/1 ar lygiaverčius Lietuvos Respublikoje galiojančius standartus, kokybės sertifikatus. |
|  | Plastikiniai atliekų konteineriai turi būti pagaminti iš perdirbamo aukšto tankumo polietileno (HDPE). |
|  | Konteineris ištuštinamas standartiniu komunalinių atliekų surinkimo automobilio šakiniu griebtuvu, todėl konteineris turi būti pritaikytas dirbti su minėta sistema. |
|  | Plastikinio konteinerio spalva suteikiama dažant medžiagos masę, iš kurios formuojamas konteineris. |
|  | Konteinerių spalva pagal RAL GZ 951/1 kokybės standartą; rekomenduojama RAL 7016 arba RAL 7021 arba lygiavertė spalva. |
|  | 0,12 m3, 0,24 m3 ir 0,36 m3 talpos konteinerių važiuoklė iš plastikinių ratų su guminėmis padangomis ir galvanizuoto metalo ištisine ašimi; 0,66 m3, 0,77 m3 ir 1,1 m3 talpos konteinerių važiuoklė iš metalinių ratų su guminėmis padangomis, be ištisinės ašies, su stabdžių mechanizmu; Konteinerio dangtis plokščias arba gaubtas. |
| Papildomi reikalavimai nestandartiniams antžeminiams pastatomiems konteineriams |  |
| Naudojamos medžiagos | Konteineriai gali būti pagaminti iš plastiko, stiklo pluošto ir metalo. |
| Talpa | Konteinerių, naudojamų stiklinių pakuočių atliekoms surinkti, talpa: - naujų – nuo 1,3 m3 iki 1,8 m3 imtinai; - naudotų – nuo 1,3 m3 iki 1,8 m3 imtinai. |
|  | Konteinerių, naudojamų visų kitų pakuočių bei popieriaus atliekoms surinkti, talpa: - naujų – nuo 2,5 m3 iki 4,0 m3 imtinai; - naudotų – nuo 1,6 m3 iki 3,1 m3 imtinai. |
| Anga atliekoms įmesti | Naujų ir naudotų konteinerių, naudojamų stiklinių pakuočių atliekoms surinkti, anga atliekų įmetimui – apvali, ne mažesnė kaip 0,2 m, ne didesnė kaip 0,3 m diametro. |
|  | Naujų ir naudotų konteinerių, naudojamų visų kitų rūšių pakuočių bei popieriaus atliekų surinkimui, anga atliekų įmetimui – apvali, ne mažesnė kaip 0,3 m, ne didesnė kaip 0,4 m diametro arba stačiakampė, ne mažesnio kaip 0,2 m aukščio ir ne mažesnio kaip 0,5 m pločio. |

_____________________________