Konkurso sąlygų 1 priedas

TECHNINĖS SPECIFIKACIJOS

8 pirkimo dalis – Bipoliariniai pincetai (6 vnt.)

	Eil. Nr.
	Parametras
	Parametro reikšmė
	Kiekis
	Siūlomo parametro atitikimas arba konkreti parametro reikšmė ir atitikimo patvirtinimas, nurodant katalogo ar kt. aprašomojo dokumento psl., kuriame pažymėti reikalaujami parametrai

	Pavadinimas, modelis, gamintojas (įrašyti):
	

	1.
	Bipoliariniai pincetai
	Tiesūs bipoliniai pincetai PREMIUM klasės, izoliuoti, 20 cm ilgio, galai lenkti, 1,0 mm pločio; darbinė dalis nelipni; sumažintas šviesos atspindėjimas; el. energijos galia ≥ 500 Vp; daugkartinio naudojimo, autoklavuojami.
	3 vnt.


	Tiesūs bipoliniai pincetai PREMIUM klasės, izoliuoti, 20 cm ilgio, galai lenkti, 1,0 mm pločio; darbinė dalis nelipni; sumažintas šviesos atspindėjimas; el. energijos galia ≥ 500 Vp; daugkartinio naudojimo, autoklavuojami, kat. Nr.BIP038EU

	2.
	Bipoliariniai pincetai
	Bayonet tipo bipoliniai pincetai PREMIUM klasės, izoliuoti, 20 cm ilgio, galai tiesūs, 1,0 mm pločio; darbinė dalis nelipni; sumažintas šviesos atspindėjimas; el. energijos galia ≥ 500 Vp; daugkartinio naudojimo, autoklavuojami.
	3 vnt.
	Bayonet tipo bipoliniai pincetai PREMIUM klasės, izoliuoti, 20 cm ilgio, galai tiesūs, 1,0 mm pločio; darbinė dalis nelipni; sumažintas šviesos atspindėjimas; el. energijos galia ≥ 500 Vp; daugkartinio naudojimo, autoklavuojami, kat. Nr.BIP037EU

	3.
	Žymėjimas CE ženklu pagal Medicinos prietaisų direktyvos 93/42/EEC reikalavimus
	Būtina. Kartu su pasiūlymu privaloma pateikti žymėjimą CE ženklu patvirtinantį dokumentą (paskelbtosios (notifikuotosios) įstaigos ar gamintojo (kaip reikalaujama 93/42/EEC direktyvoje)  sertifikatą (atitikties deklaraciją)).
	
	Pridedama

	4.
	Naudojimo instrukcija originalo ir lietuvių kalba.
	Būtina. Dokumentai pateikiami kartu su prekėmis.
	
	Bus pateikta kartu su prekėmis

	5.
	Garantinis laikotarpis
	Ne mažiau kaip 24 mėn. 
	
	24 mėn


10 pirkimo dalis – LOR instrumentai (15 vnt.)

	Eil. Nr.
	Prekės pavadinimas
	Kiekis
	Parametrai
	Siūlomo parametro atitikimas arba konkreti parametro reikšmė ir atitikimo patvirtinimas, nurodant katalogo ar kt. aprašomojo dokumento psl., kuriame pažymėti reikalaujami parametrai

	Nurodomi kiekvienos prekės pavadinimai, modeliai, gamintojai:
	

	1.
	Silikoninio ventiliacinio vamzdelio T-formos pravedėjas
	1 vnt.
	Silikoninio ventiliacinio vamzdelio T-formos pravedėjas nuo 5,5 iki 12 mm ilgio ventiliaciniams vamzdeliams įstatyti, išardomas, pagamintas iš nerūdijančio plieno, instrumento ilgis 150 mm ± 3 mm, darbinis ilgis 69 mm ± 2 mm
	Silikoninio ventiliacinio vamzdelio T-formos pravedėjas nuo 5,5 iki 12 mm ilgio ventiliaciniams vamzdeliams įstatyti, išardomas, pagamintas iš nerūdijančio plieno, instrumento ilgis 150 mm, darbinis ilgis 69 mm 

	2.
	Antgalis
	1 vnt.
	Antgalis Politzer tipo arba analogiškas, dydis 18 mm ± 0,2 mm
	Antgalis Politzer tipo, dydis 18 mm, kat. Nr.10-150-18

	3.
	Antgalis
	1 vnt.
	Antgalis Politzer tipo arba analogiškas, dydis 21 mm ± 0,2 mm
	Antgalis Politzer tipo, dydis 21 mm, kat. Nr.10-150-21 

	4.
	Antgalis
	1 vnt.
	Antgalis Politzer tipo arba analogiškas, dydis 23 mm ± 0,2 mm
	Antgalis Politzer tipo, dydis 23 mm, kat. Nr.10-150-23

	5.
	Siurbimo vamzdelis
	1 vnt.
	Siurbimo vamzdelis, lenktas, cilindrinės formos, darbinės dalies ilgis 110 mm ± 2 mm, galiuko skersmuo 2,5 mm ± 0,1 mm
	Siurbimo vamzdelis, lenktas, cilindrinės formos, darbinės dalies ilgis 110 mm, galiuko skersmuo 2,5 mm, kat. Nr.10-300-25

	6.
	Siurbimo vamzdelis
	1 vnt.
	Siurbimo vamzdelis, lenktas, cilindrinės formos, darbinės dalies ilgis 110 mm ± 2 mm, galiuko skersmuo 3,0 mm ± 0,1 mm
	Siurbimo vamzdelis, lenktas, cilindrinės formos, darbinės dalies ilgis 110 mm, galiuko skersmuo 3,0 mm, kat. Nr.10-300-25

	7.
	Siurbimo vamzdelis
	1 vnt.
	Siurbimo vamzdelis, lenktas, cilindrinės formos, darbinės dalies ilgis 90 mm ± 2 mm, galiuko skersmuo 2,0 mm ± 0,1 mm
	Siurbimo vamzdelis, lenktas, cilindrinės formos, darbinės dalies ilgis 90 mm, galiuko skersmuo 2,0 mm, kat. Nr.10-300-25

	8.
	Siurbimo vamzdelis
	1 vnt.
	Siurbimo vamzdelis, lenktas, kūgio formos, darbinės dalies ilgis 115 mm ± 2 mm, galiuko skersmuo 3,0 mm ± 0,1 mm
	Siurbimo vamzdelis, lenktas, kūgio formos, darbinės dalies ilgis 115 mm, galiuko skersmuo 3,0 mm, kat. Nr.10-302-30

	9.
	Siurbimo vamzdelis
	1 vnt.
	Siurbimo vamzdelis, lenktas, kūgio formos, darbinės dalies ilgis 115 mm ± 2 mm, galiuko skersmuo 3,5 mm ± 0,1 mm
	Siurbimo vamzdelis, lenktas, kūgio formos, darbinės dalies ilgis 115 mm, galiuko skersmuo 3,5 mm, kat. Nr.10-300-35

	10.
	Siurbimo vamzdelis
	1 vnt.
	Siurbimo vamzdelis, lenktas, cilindrinės formos, darbinės dalies ilgis 90 mm ± 2 mm, galiuko skersmuo 1,0 mm ± 0,1 mm
	Siurbimo vamzdelis, lenktas, cilindrinės formos, darbinės dalies ilgis 90 mm, galiuko skersmuo 1,0 mm, kat. Nr.10-300-10

	11.
	Siurbimo vamzdelis
	1 vnt.
	Siurbimo vamzdelis, lenktas, cilindrinės formos, darbinės dalies ilgis 90 mm ± 2 mm, galiuko skersmuo 1,5 mm ± 0,1 mm
	Siurbimo vamzdelis, lenktas, cilindrinės formos, darbinės dalies ilgis 90 mm, galiuko skersmuo 1,5 mm, kat. Nr.10-300-15

	12.
	Siurbimo vamzdelis
	1 vnt.
	Siurbimo vamzdelis, lenktas, cilindrinės formos, darbinės dalies ilgis 90 mm ± 2 mm, galiuko skersmuo 2,0 mm ± 0,1 mm
	Siurbimo vamzdelis, lenktas, cilindrinės formos, darbinės dalies ilgis 90 mm, galiuko skersmuo 2,0 mm, kat. Nr.10-300-20

	13.
	Galvos veidrodėlis
	3 vnt.
	Galvos veidrodėlis Ziegler tipo arba analogiškas, su dvigubu šarnyru, tiesus rutulys, skersmuo 90 mm ± 2 mm
	Galvos veidrodėlis Ziegler tipo, su dvigubu šarnyru, tiesus rutulys, skersmuo 90 mm, kat. Nr.10-136-90

	14.
	Visi instrumentai daugkartiniai, sterilizuojami, pagaminti iš nerūdijančio plieno.
	Visi instrumentai daugkartiniai, sterilizuojami, pagaminti iš nerūdijančio plieno.

	15.
	Prekėms suteikiama ne mažesnė kaip 24 mėn. garantija.
	24 mėn. garantija

	16.
	Prekės turi būti pažymėtos CE ženklu pagal Medicinos prietaisų direktyvos 93/42/EEC reikalavimus. Kartu su pasiūlymu privaloma pateikti žymėjimą CE ženklu patvirtinantį dokumentą (paskelbtosios (notifikuotosios) įstaigos ar gamintojo (kaip reikalaujama 93/42/EEC direktyvoje)  sertifikatą (atitikties deklaraciją)).
	Pridedami

	17.
	Naudojimo instrukcija originalo ir lietuvių kalba pateikiama kartu su prekėmis.
	Naudojimo instrukcija originalo ir lietuvių kalba pateikiama kartu su prekėmis.


