TVIRTINU

Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktorius

Artūras Bogdanovas

______________________ 2021- -

MELIORACIJOS GRIOVIŲ REMONTAS KLAIPĖDOS RAJONE:   1. MELIORACIJOS GRIOVIO GR. 1, ESANČIO KLAIPĖDOS R. SAV., SENDVARIO SEN., SUDMANTŲ K., REMONTAS;   2. MELIORACIJOS GRIOVIO M-1-C, ESANČIO KLAIPĖDOS R. SAV., DOVILŲ SEN., BIRBINČIŲ K., REMONTAS;   3. KLAIPĖDOS R. SAV., KRETINGALĖS SEN., MELIORACIJOS GRIOVIO Gr. Nr. 1 (CYPA) REMONTAS

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

- Darbų aprašymas

  - Klaipėdos rajono savivaldybės administracija perka melioracijos griovio Gr.1, esančio Klaipėdos r. sav., Sendvario sen., Sudmantų k., melioracijos griovio M-1-C, esančio Klaipėdos r. sav., Dovilų sen., Birbinčių k., melioracijos griovio Gr. Nr.1 (Cypa), esančio Klaipėdos r. sav., Kretingalės sen. remonto darbus (toliau – Darbai).

  - Pagrindiniai reikalavimai darbams numatyti ir darbai turės būti vykdomi pagal šią pirkimo techninę specifikaciją (toliau – techninė specifikacija), kurios sudedamosios dalys yra  parengti techniniai darbo projektai.

  - Pirkimui bus sudaroma bendros sumos (fiksuotos kainos su peržiūra) sutartis. Fiksuotos kainos (su peržiūra) kainodaros sutarties atveju tiekėjui, už savalaikį, tinkamą darbų vykdymą bei jų baigimą ir visų defektų ištaisymą sumokama sutartyje nurodyta kaina. Tokio sutarties tipo atveju sutarties kaina apima visus tiekėjo sutartinius įsipareigojimus ir visa, kas būtina tinkamam darbų vykdymui ir užbaigimui. Atsakomybė už darbus ir jų kiekius, kuriuos tiekėjas privalo numatyti pagal konkurso sąlygas, tačiau jų nenumato, tenka tiekėjui. Papildomas apmokėjimas už tokius darbus nebus daromas ir tiekėjas juos privalės atlikti savo sąskaita.

  - Atitinkamai skaičiuodamas pasiūlymo kainą tiekėjas privalo numatyti visus objekto užbaigimui būtinus darbus ir medžiagas pagal techninėje specifikacijoje aprašytus darbus ir užtikrinti reikiamą objekto funkcinę paskirtį.

  - Perkamų Darbų kiekiai nurodyti techninėje specifikacijoje.

  - Atliekant darbus naudojami techniniai standartai, techniniai liudijimai ar bendrosios techninės specifikacijos turi atitikti  nurodytus pateiktoje techninėje specifikacijoje arba turi būti jiems lygiaverčiai. Jeigu pirkimo dokumentuose yra nurodyta pateiktų medžiagų, naudotinos įrangos modelis ar šaltinis, konkretus procesas ar prekės ženklas, tipai, konkreti kilmė ar gamyba ir pan., tuo atveju laikoma, kad paminėti pavadinimai yra orientacinio pobūdžio ir gali būti pakeisti analogiška tos pačios arba ne blogesnės kokybės kitų gamintojų produkcija.

  - Į Darbų kainą tiekėjas turi įskaičiuoti visas išlaidas ir mokesčius tam, kad būtų pasiektas rezultatas – suremontuoti projektu numatytus melioracijos griovius ir juose esančius statinius. Todėl Tiekėjas į Darbų kainą turi įskaičiuoti visus mokesčius ir visas su Darbų teikimu susijusias išlaidas (transportavimo, tyrimų, ryšių, biuro ir kt.) bei visas kitas išlaidas, galinčias turėti įtakos kainai ir atsirandančios vykdant sutartį. Tiekėjas prisiima visą riziką dėl to, kad dėl ne nuo Pirkėjo priklausančių aplinkybių padidės su Sutarties vykdymu susijusios Tiekėjo išlaidos ir Tiekėjui sutarties vykdymas taps sudėtingesnis (Tiekėjui padidės įsipareigojimų vykdymo kaina). Įsipareigojimų vykdymo kainos padidėjimas nesuteikia Tiekėjui teisės sustabdyti Sutarties vykdymo ar atsisakyti Sutarties šiuo pagrindu.

  - Prieš darbų pradžią Rangovas turės susiderinti su žemės sklypų savininkais ir naudotojais, kurių žemės sklypuose bus atliekami melioracijos griovių remonto darbai, dėl darbų atlikimo laiko, o užsakovui pateikti darbų atlikimo grafiką.

  - Atlikęs darbus tiekėjas turi pateikti kontrolinę geodezinę nuotrauką (dwg formatu) atitinkančią Geodezijos ir kartografijos techninių reikalavimų reglamentą GKTR 2.17.02:2015 ir Lietuvos Respublikos teritorijos M 1:10000 žemių melioracijos būklės ir užmirkimo erdvinių duomenų rinkinio MEL_DR10LT specifikaciją.

- Darbų aprašymas

2.1 Darbai turės būti atlikti iki 2021-12-01 d.

  - Darbų atlikimo vieta – Klaipėdos raj. sav., Sendvario sen., Sudmantų k., Klaipėdos raj. sav., Dovilų sen., Birbinčių k., Klaipėdos raj.  Kreingalės sen.

Remontuojamų melioracijos griovių Gr. 1, M-1-C, Gr. Nr.1 darbų kiekiai:

| Eil. Nr. | Darbų pavadinimas | Mato vienetas |  | Darbų kiekiai |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 |  | 3 | 4 |
| Melioracijos griovys Gr.1 (1.09 km) |  |  |  |  |
| 1 | Tankių krūmų pašalinimas nuo griovių šlaitų |  | ha | 0.76 |
| 2 | Nukirstų tankių krūmų surinkimas ir išvežimas į krūvas iki 1.0 km atstumu |  | ha | 0.76 |
| 3 | Griovių valymas įranga vienakaušiais ekskavatoriais, kai valomo sluoksnio storis iki 0.4 m |  | m/m³ | 1090/262 |
| 4 | Iškasto grunto paskleidimas iki 59 kW galingumo buldozeriais, kai paskleistos juostos plotis 10 m |  | m³ | 234.0 |
| 5 | Pagriovių lėkščiavimas 2 kartus iškastų iš griovių sąnašų susmulkinimui |  | ha | 1.09 |
| 6 | Griovio šlaitų ir apsauginės juostos šienavimas |  | ha | 0.981 |
| 7 | Remontuojamų drenažo žiočių pakeitimas 110 mm skersmens polietileninėmis žiotimis |  | vnt. | 7 |
| 8 | Remontuojamų drenažo žiočių pakeitimas 200 mm skersmens polietileninėmis žiotimis |  | vnt. | 1 |
| 9 | Signalinių plastmasinių stulpelių pastatymas ant esamos pralaidos |  | vnt. | 4 |
| 10 | Žolių sėklų mišinio sėjimas, žemių akėjimas ir volavimas |  | ha | 1.0 |
| 11 | Dirbtinių kliūčių grioviuose išardymas ir išvežimas |  | m³ | 85.0 |
| 12 | Vamzdinės vandens pralaidos išvalymas nuo sąnašų |  | m³ | 2.0 |
| 13 | Žvyro dangos atstatymas virš pralaidos |  | m³ | 10.0 |
| 14 | Pralaidos antgalių remontas betonu |  | m³ | 2.0 |
| Melioracijos griovys M-1-C (1.473 km) |  |  |  |  |
| 15 | Vidutinio tankumo krūmų pašalinimas nuo griovių šlaitų |  | ha | 1.03 |
| 16 | Nukirstų vidutinio tankumo krūmų surinkimas ir išvežimas į krūvas iki 1.0 km atstumu |  | ha | 1.03 |
| 17 | Griovių valymas įranga vienakaušiais ekskavatoriais, kai valomo sluoksnio storis iki 0.4 m |  | m/m³ | 1473/355 |
| 18 | Iškasto grunto paskleidimas iki 59 kW galingumo buldozeriais, kai paskleistos juostos plotis 10 m |  | m³ | 319.0 |
| 19 | Pagriovių lėkščiavimas 2 kartus iškastų iš griovių sąnašų susmulkinimui |  | ha | 1.47 |
| 20 | Griovio šlaitų ir apsauginės juostos šienavimas |  | ha | 1.3257 |
| 21 | Remontuojamų drenažo žiočių pakeitimas 110 mm skersmens polietileninėmis žiotimis |  | vnt. | 6 |
| 22 | Remontuojamų drenažo žiočių pakeitimas 200 mm skersmens polietileninėmis žiotimis |  | vnt. | 2 |
| 23 | Remontuojamų drenažo žiočių pakeitimas 200 mm skersmens polietileninėmis žiotimis |  | vnt. | 5 |
| 24 | Žolių sėklų mišinio sėjimas, žemių akėjimas ir volavimas |  | ha | 1.47 |
| 25 | Dirbtinių kliūčių grioviuose išardymas ir išvežimas |  | m³ | 85.0 |
| 26 | Vamzdinės vandens pralaidos išvalymas nuo sąnašų |  | m³ | 6.0 |
| 27 | Signalinių plastmasinių stulpelių pastatymas ant esamų pralaidų |  | vnt. | 8 |
| 1 | 2 |  | 3 | 4 |
| 28 | Žvyro dangos atstatymas virš pralaidos |  | m³ | 20.0 |
| 29 | Pralaidos antgalių remontas betonu |  | m³ | 2.0 |
| 30 | Pralaidos vamzdyno atkasimas ekskavatoriumi |  | m³ | 90.0 |
| 31 | Pralaidos vamzdyno atkasimas rankiniu būdu |  | m³ | 5.0 |
| 32 | Pralaidos vamzdyno užpylimas gruntu ekskavatoriumi ir grunto sutankinimas elektroplūktuvais |  | m³ | 95.0 |
| 33 | Grunto privežimas ant pralaidos |  | m³ | 30.0 |
| 34 | Griovių valymas rankiniu būdu ties kliūtimis |  | m³ | 15.0 |
| 36 | Tarpų tarp pralaidų vamzdžių užtaisymas (geotekstilė, plieninė viela, vielos tinklas, betonas) |  | m | 19.0 |
| Melioracijos griovys Gr.Nr.1 (Cypa) (3.818 km) |  |  |  |  |
| 37 | Griovių valymas įranga vienakaušiais ekskavatoriais, kai valomo sluoksnio storis iki 0.2 m |  | m/m³ | 2143/685 |
| 38 | Griovių valymas įranga vienakaušiais ekskavatoriais, kai valomo sluoksnio storis iki 0.4 m |  | m/m³ | 1132/748 |
| 39 | Griovių valymas įranga vienakaušiais ekskavatoriais, kai valomo sluoksnio storis virš 0.4 m |  | m/m³ | 406/437 |
| 40 | Iškastų sąnašų pakrovimas į transporto priemones ir išvežimas iki 1 km atstumu sklaidymui |  | m³ | 227.0 |
| 41 | Žolių pašalinimas iš griovio dugno rankiniu būdu |  | m/ m² | 73/30 |
| 42 | Griovių valymas rankiniu būdu ties žiotimis, vamzdynais ir kabeliais, kai griovio gylis iki 3 m |  | m³ | 14.0 |
| 43 | Iškasto grunto paskleidimas iki 59 kW galingumo buldozeriais, kai paskleistos juostos plotis 10 m |  | m³ | 1495.0 |
| 44 | Šakų, šaknų, akmenų surinkimas po lėkščiavimo, pakrovimas ir išvežimas iki 1 km atstumu |  | m³ | 8.5 |
| 45 | Pagriovių lėkščiavimas 2 kartus iškastų iš griovių sąnašų susmulkinimui |  | ha | 3.40 |
| 46 | Dirbtinių kliūčių išardymas vienakaušiais ekskavatoriais |  | m³ | 46.0 |
| 47 | Šakų, šaknų surinkimas po dirbtinių kliūčių išardymo |  | m³ | 4.6 |
| 48 | Šlaitų užpylimas gruntu, išlyginimas ir sutankinimas rankiniu būdu, kai užpilamo sluoksnio storis iki 150 mm |  | m² | 53.0 |
| 49 | Tankių krūmų pašalinimas nuo griovių šlaitų |  | ha | 1.3270 |
| 50 | Nukirstų tankių krūmų surinkimas ir išvežimas į krūvas iki 1.0 km atstumu |  | ha | 1.3270 |
| 51 | Remontuojamų drenažo žiočių pakeitimas 110 mm skersmens polietileninėmis žiotimis |  | vnt. | 10 |
| 52 | Remontuojamų drenažo žiočių pakeitimas 160 mm skersmens polietileninėmis žiotimis |  | vnt. | 20 |
| 53 | Remontuojamų drenažo žiočių pakeitimas 200 mm skersmens polietileninėmis žiotimis |  | vnt. | 6 |
| 54 | Remontuojamų drenažo žiočių pakeitimas 250 mm skersmens polietileninėmis žiotimis |  | vnt. | 6 |
| 55 | Remontuojamų drenažo žiočių pakeitimas 315 mm skersmens polietileninėmis žiotimis griovio šone |  | vnt. | 2 |
| 56 | Latakų L-50 PE įrengimas, kai griovio gylis iki 2.5 m |  | vnt. | 2 |
| 57 | Griovio šlaitų šienavimas rankiniu būdu |  | ha | 8.1145 |
| 58 | Vamzdinės pralaidos išvalymas nuo sąnašų |  | m³ | 24.2 |
| 59 | Pralaidos stiprinimo plokščių valymas nuo sąnašų |  | m³ | 1.8 |
| 60 | Pralaidos g/b stiprinimo plokščių perdėjimas |  | m² | 8.0 |
| 61 | Žolių valymas nuo sienučių rankiniu būdu |  | m³ | 0.4 |
| 62 | PE signalinių stulpelių įrengimas prie pralaidų |  | vnt. | 12 |
| 63 | Esamų aptrupėjusių antgalių užbetonavimas remontiniu mišiniu, h-1.0 cm |  | m² | 48.0 |
| 1 | 2 |  | 3 | 4 |
| 64 | Laikinų pylimėlių supylimas |  | m³ | 20.0 |
| 65 | Vandens atsiurbimas remontuojamos pralaidos vietoje |  | m³ | 24.0 |
| 66 | Laikino vamzdžio d160 paklojimas ir demontavimas |  | m | 60.0 |
| 67 | II grupės grunto kasimas ekskavatoriumi nuo pralaidos vamzdžių |  | m³ | 60.0 |
| 68 | II grupės grunto kasimas nuo pralaidos vamzdžių rankiniu būdu |  | m³ | 54.0 |
| 69 | Tarpų tarp pralaidos vamzdžių užtaisymas geotekstile |  | m/m² | 144.2/129.8 |
| 70 | Tarpų tarp pralaidos vamzdžių užtaisymas plieniniu tinklu |  | m/kg | 144.2/194.9 |
| 71 | Tarpų tarp pralaidos vamzdžių užtaisymas betonu, užsandarinant montažinėmis putomis |  | m/m³ | 144.2/4.3 |
| 72 | Pralaidos užvertimas gruntu 10 m atstumu |  | m³ | 70.0 |
| 73 | Grunto virš pralaidos sutankinimas |  | m³ | 70.0 |
| 74 | Pravažiavimo virš pralaidos įrengimas pagal tipą ŪKV-T-23 |  | m | 20.0 |
| 75 | Pralaidos šlaitų planiravimas |  | m² | 36.0 |
| 76 | Pralaidos šlaitų apsėjimas žolių mišiniu su juodžemiu |  | m² | 36.0 |
| 77 | Laikinų pylimėlių išardymas |  | m³ | 20.0 |

- Aplinkosauginiai  reikalavimai sutarties vykdymo laikotarpiu:

3.1. Transportuojant reikiamas medžiagas į statybvietę ir iš jos, turi būti naudojami daugkartiniai konteineriai;

3.2. Turi būti mažinamos statybinių medžiagų ir gaminių pakuočių atliekos (pakuotės grąžinamos tiekėjui, pakartotinai naudojamos, perdirbamos ar kitaip naudojamos);

PRIDEDAMA: Remontuojamų melioracijos griovių Gr. 1, M-1-C, Gr. Nr.1 remonto techniniai darbo projektai.

Vedėjas                                                                                                                 Valdemaras Žigus

Juozas Griauslys, tel. (8 46) 45 22 62, el. p. juozas.griauslys@klaipedos-r.lt