Kupolo (lauko klasės) TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

1. Lauko kupolą turi sudaryti vidaus ir lauko įrenginiai, kurie turi būti sertifikuoti.

2. Lauko kupolas turi būti izoliuotas nuo drėgmės dėl lauko ir vidaus temperatūrų skirtumų.

3. Turi būti įrengta daugiasluoksnė sienos konstrukcija, su oro tarpais, kurie ventiliuojami ir vėdinami.

4. Galima lauko kupolo eksploatacija, esant lauko temperatūrai nuo -150C iki +450C .

5. PVC audinys turi atitikti standarto EN ISO 2286-2 reikalavimus.

6. Šilumos izoliacija iš pelėsiui atsparaus izoliacinio sluoksnio.

7. Pagrindiniai elektros energijos naudotojai yra: technologinė įranga, kiti elektros įrenginiai ir elektros apšvietimas.

8. Tiekėjas turi privesti prie kupolo požeminį elektros kabelį, iš vidinio mokyklos paskirstymo skydo, reikalingo skerspjūvio. Paskirstymo skyde įvadinis automatas C25A. Kabelį reiks kloti nuo skydelio, pastato sienomis, iki lauko - 22 m. Nuo lauko sienos iki kupolo kloti po žeme - 30 m.

9. Tiekėjas įrengia skydelį su jungikliu-skyrikliu ir grupiniais automatiniais jungikliais, priimtinas kaip įvesties-paskirstymo įtaisas (ĮPĮ) kupolo viduje, visų vidinių kupolo įrenginių maitinimą kabeliais pajungia grupėmis. Montavimas turi būti atliktas pagal „Elektros įrenginių montavimo taisykles“.

10. Oro kondicionierius turi atitikti STR 2.09.02:2005 „Šildymas, vėdinimas ir oro kondicionavimas“ keliamus reikalavimus.

11. Mikroklimatas ir oro kokybė  lauko kupolo viduje turi būti tokie, kad nekiltų pavojus mokinių ir darbuotojų sveikatai.

12. Tiekėjas privalės pateikti lauko kupolo NAUTOTOJO VADOVĄ.

13. Tiekėjas lauko kupolui turi suteikti ne trumpesnę kaip 36 (trisdešimt šešių) mėnesių garantiją.

14. Garantinio laikotarpio metu Tiekėjas turi užtikrinti nemokamą lauko kupolo įrenginių ar priedų tiekimą ir nemokamus remonto darbus įrenginių buvimo vietoje.

15. Tiekėjas turi užtikrinti, kad lauko kupolas ir įrenginiai būtų montuojami profesionalių specialistų, kurie vadovautųsi visais saugumo reikalavimais, skirtais tokio tipo įrenginiams, ir užtikrintų darbų nuoseklumą ir kokybę.

16. Tiekėjas turi suderinti ir išmėginti kondicionierių visuose darbo režimuose. Apmokyti Užsakovą, kaip juo naudotis ir kaip jį eksploatuoti.

17. Prieš eksploatuojant objektą, turi būti pasirašytas atliktų darbų priėmimo-perdavimo aktas.

18. Tiekėjas savo sąskaita šalina darbų atlikimo metu bei garantiniu laikotarpiu išryškėjusius defektus.

19. Prieš pradedant montuoti prekę tiekėjas pdf formatu pateikia derinimui: kupolo maketą, vizualizaciją; medžiagų bei įrenginių detalizaciją, įrangos, statinio garantinius sertifikatus, instrukcijas, saugos duomenų lapus.

20. Kupole (lauko klasėje) bus įrengta darbo, sporto ir edukacijų vietos (konkreti vieta derinama su naudotojais).

Reikalaujami parametrai kupolui (lauko klasei)

Uždengimas – viršus užtamsintas, nelaidus saulės spinduliams, kad mažiau kaitintų

Lauko sąlygoms pritaikytos durys įvažiuoti su neįgaliojo vežimėliu ( su rankenomis ir užraktais)

Pamatai iš U tipo sraigtinių polių, pagamintų iš cinkuotų vamzdžių

Priekyje kupolo terasinis žingsnis, iš impregnuotų medinių lentų konstrukcija

Grindų plotas – 50 kv. m

Tento spalva – pasirenkama iš nemažiau kaip 2 variantų

Vėdinimo ir šildymo sistema

_______________