TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

- SĄVOKOS IR SUTRUMPINIMAI

  - Klientas – AB „Energijos skirstymo operatorius".

  - Paslaugų teikėjas – ūkio subjektas – fizinis asmuo, privatusis juridinis asmuo, viešasis juridinis asmuo, kitos organizacijos ir jų padaliniai ar tokių asmenų grupė, su kuriuo Klientas sudaro Sutartį.

  - Sutartis – Sutartis, sudaroma tarp Kliento ir Paslaugų teikėjo dėl Pirkimo objekto.

  - Paslaugos – Kliento turimų stacionarių automobilinių radijo stočių „MD785“ montavimas į Kliento automobilius.

  - Prekės (Papildoma įranga) – papildoma įranga automobiliams, kuri bus montuojama į Kliento automobilius.

  - Komplektas – suteikiamos Paslaugos ir papildomai perkamos Prekės, aprašytos šioje Techninėje specifikacijoje (toliau – TS).

  - RS – radijo stotys.

- PIRKIMO OBJEKTAS

  - Radijo stočių montavimo paslaugos ir Papildoma įranga.

- PIRKIMO OBJEKTO APIMTYS

  - Preliminarus kiekis – 125 vnt. komplektų.

  - Klientas neįsipareigoja išpirkti preliminaraus Paslaugų ir Prekių kiekio ar bet kokios jo dalies, taip pat Klientas neįsipareigoja išpirkti Paslaugų ir Prekių visai Sutarties kainai ar bet kokiai jos daliai.

- SUTARTINIŲ ĮSIPAREIGOJIMŲ VYKDYMO VIETA

  - .	  Vieta, kurioje bus teikiamos Paslaugos ir pristatomos Paslaugų teikimui reikalingos Prekės, nėra numatyta. Paslaugos teikėjas turi nusimatyti Paslaugų suteikimo vietas nurodytuose miestuose: Vilnius, Kaunas, Klaipėda, Šiauliai, Panevėžys, Alytus, Utena.

  - . Klientas pristatys transporto priemones Paslaugų tiekėjo Paslaugų teikimo adresais 4.1. punkte nurodytuose miestuose. Paslaugų teikėjas turi turėti savo patalpas Paslaugų suteikimui. Nurodytuose miestuose yra Kliento transporto priemonės, todėl Paslaugų teikėjas turės suteikti montavimo Paslaugas visuose aukščiau nurodytuose miestuose.

- REIKALAVIMAI PIRKIMO OBJEKTUI

  - Pirkimo objekto aprašymas

      - Reikalingas turimų stacionarių automobilinių radijo stočių „MD785“ montavimo Paslaugos į Kliento VW TRANSPORTER ir TOYOTA HILUX automobilius (Kliento turimų transporto priemonių techniniai duomenys pateikiami Techninės specifikacijos Priede Nr. 3).

    - Reikalavimai Paslaugų suteikimui:

      - Kliento turima automobilinė radijo stotis „MD785“ (radijo stoties aprašymas pateikiamas Techninės specifikacijos priede Nr. 2) turi būti montuojama automobilio salone keleivio pusėje, suderintoje su Klientu vietoje. Ji neturi trukdyti: oro pagalvių išsiskleidimui, atidaryti daiktadėžę, keleivio kojoms; neturi mažinti sėdynių judėjimo amplitudės bei automobilio saugumo. Montavimas atliekamas nesugadinant esamų automobilio apdailos dalių, negręžiant papildomų skylių ar kitaip nepažeidžiant automobilio detalių.

      - Bevielio mikrofono „X10DR“ laikiklis turi būti montuojamas automobilio salone, suderintoje su Klientu vietoje. Jis neturi trukdyti: oro pagalvių išsiskleidimui, atidaryti daiktadėžę, keleivio kojoms; neturi mažinti sėdynių judėjimo amplitudės bei automobilio saugumo. Montavimas atliekamas nesugadinant esamų automobilio apdailos dalių, negręžiant papildomų skylių ar kitaip nepažeidžiant automobilio detalių.

      - „X10DR Hytera data“ duomenų kabelis, sujungiantis bevielį mikrofoną „X10DR“ (bevielio mikrofono aprašymas pateikiamas Techninės specifikacijos priede Nr. 1) su radijo stotimi „MD785“. Sujungimas turi nevaržyti vairuotojo ir keleivių judesių ir jų matymo lauko.

      - Automobilinė antena su laikikliu (be magneto) turi būti tvirtinama ant automobilio stogo nepažeidžiant automobilio kėbulo dalių. Ji turi turėti galimybę būti nuimta važiuojant į plovyklą be papildomų įrankių.

      - „X10DR“ skirta išorinė antena. Ji turi turėti galimybę būti nuimta važiuojant į plovyklą be papildomų įrankių. Turi būti tvirtinama ant automobilio stogo laikikliu (be magneto), nepažeidžiant automobilio kėbulo. Kabelio ilgis iki 5 m. Kabelis įvedamas į automobilio saloną negręžiant skylių, nedarant kitokių automobilio kėbulo mechaninių pažeidimų. Tvirtinamas salono viduje, turi nevaržyti vairuotojo ir keleivių judesių ir jų matymo lauko.

      - Automobilinės antenos kabelis – ilgis iki 5 m. Kabelis įvedamas į automobilio saloną negręžiant skylių, nedarant kitokių automobilio kėbulo mechaninių pažeidimų. Turi būti tvirtinamas salono viduje, turi nevaržyti vairuotojo ir keleivių judesių ir jų matymo lauko.

      - Radijo stoties „MD785“ maitinimo kabelis – 5 m. Kabelis turi būti jungiamas tiesiai prie automobilio akumuliatoriaus baterijos.

    - Reikalavimai Prekėms:

| Eil. Nr. | Techninėje specifikacijoje nustatyti reikalavimai |
| --- | --- |
| 1. | Bevieliam mikrofonui „X10DR“ skirta išorinė antena su kabeliu, tvirtinama prie stogo (be magneto) jo nepažeidžiant: |
| 1.1. | Apskritiminė diagrama (omni tipo) |
| 1.2. | Kabelio, jungiančio radijo stotį su išorine automobiline antena, ilgis iki 5 m |
| 1.3. | Jungties tipas „RP-SMA male“ |
| 1.4. | Antenos tipas: ¼ bangos ilgio |
| 1.5. | Antenos dažnio diapazonas: 2.4 GHz |
| 1.6. | Garantinis terminas: ne mažiau kaip 24 mėnesiai |
| 2. | Automobilinė antena, prisukama prie pado, su spyruokle: |
| 2.1. | Antenos dažnių diapazonas: 156-171 MHz |
| 2.2. | Antenos tipas: ¼ bangos ilgio |
| 2.3. | Antenos varža: 50 Ω |
| 2.4. | Nuolatinės bangos santykis (SWR): ne didesnis nei 2 (dažnių diapazone/ruože: 156-171 Mhz) |
| 2.5. | Poliarizacija: vertikali |
| 3. | Laikiklis automobilinei antenai, su kabeliu, tvirtinamas nepažeidžiant automobilio kėbulo (be magneto): |
| 3.1. | Kabelio ilgis iki 5 m |
| 3.2. | Kabelis „RG58/BNC-M“ |
| 3.3. | Jungtis „BNC-M“ |
| 3.4. | Garantinis terminas: ne mažiau kaip 24 mėnesiai |
| 4. | Radijo stoties „MD785“ maitinimo kabelis: |
| 4.1. | Specializuotas maitinimo kabelis, tinkantis automobilinei radijo stočiai prijungti |
| 4.2. | Integruota apsauga nuo srovės – saugiklis |
| 4.3. | Ilgis iki 5 m |
| 4.4. | Garantinis terminas: ne mažiau kaip 24 mėnesiai |
| 5. | „X10DR Hytera data“ kabelis: |
| 5.1. | „XMC-H26“ tipo |
| 5.2. | Tinkamas sujungimui su turima „MD785“ automobiline radijo stotimi |
| 5.3. | Kabelio ilgis ne mažiau kaip 1,5 m |

    - Paslaugų teikėjas teikdamas Paslaugas neturi teisės klijuoti ir (ar) kitais būdais tvirtinti Paslaugų teikėjo ar bet kokio kito prekinio ženklo (-ų) ir (ar) pavadinimo ir (ar) kitos išorinės reklamos ant Paslaugų teikimo metu Paslaugų teikėjui perduotų Kliento transporto priemonių ir (ar) įrangos/medžiagų (toliau – Turtas), nurodytų Techninėje specifikacijoje, įskaitant teikiamas Prekes (Papildomą įrangą) be raštiko Kliento sutikimo.

- SUTARTINIŲ ĮSIPAREIGOJIMŲ VYKDYMO TVARKA IR TERMINAI

  - Paslaugos bus perkamos pagal poreikį ir pagal atskirą Užsakymą (-us), kurį (-iuos) Klientas pateiks Paslaugų teikėjui Sutartyje nurodytu el. paštu.

  - Paslaugų teikėjas per 7 (septynias) kalendorines dienas nuo sutarties pasirašymo pateikia ir su Klientu suderina Kliento turimų Prekių montavimo schemas automobilyje.

  - Paslaugų teikėjas su Klientu privalo per 7 (septynias) kalendorines dienas nuo Sutarties pasirašymo pateikti ir su Klientu suderinti Paslaugų suteikimo grafiką.

  - Pirmas Užsakymas bus teikiamas 121 (šimtas dvidešimt vienam automobiliui), likusieji automobiliai įrengimui bus pristatomi per likusį Sutarties galiojimo terminą.

  - Paslaugos turi būti suteiktos ne vėliau kaip per 60 (šešiasdešimt) kalendorinių dienų nuo Užsakymo pateikimo.

- KOKYBĖ IR TRŪKUMŲ ŠALINIMAS

  - Atliktoms Paslaugoms Paslaugų teikėjas turi suteikti ne trumpesnę kaip 36  (trisdešimt šešių) mėnesių garantiją, kuri skaičiuojama nuo Paslaugų perdavimo-priėmimo akto pasirašymo dienos.

  - Prekėms turi būti suteikiama Tiekėjo garantija ne trumpesnė kaip 24 (dvidešimt keturių) mėnesių nuo Prekių perdavimo-priėmimo akto pasirašymo dienos.Terminas, per kurį turi būti ištaisomi nustatyti trūkumai (nuo raštiško kreipimosi dėl trūkumo dienos):

    - Jei trūkumams pašalinti nereikalingos naujos dalys – 3 (trys) kalendorinės dienos.

    - Jei trūkumams pašalinti reikalingos naujos dalys – 10 (dešimt) kalendorinių dienų.

- PRIEDAI

  - Priedas Nr. 1 – Bevielio mikrofono aprašymas.

  - Priedas Nr. 2 – Radijo stoties aprašymas.

  - Priedas Nr. 3 – Transporto priemonių techniniai duomenys.