# TSD-112, VPP-8169

# Artroskopinių priemonių ir implantų techninė specifikacija

| Pirkimo dalies Nr. | Prekės pavadinimas | Reikalaujamos parametrų reikšmės | Siūlomos parametrų reikšmės |
| --- | --- | --- | --- |
| 5. | Menisko susiuvimo inkarinė sistema (orientacinis kiekis 600 vnt.) | - Sterili, tiekiama vienoje sterilioje pakuotėje; - Susidedanti iš dviejų „T“ formos inkarų su #2 storio ultra aukštos molekulinės masės pinto polietileno pluošto siūlo ir vienkartinio, cilindro formos įvedimo instrumento (pravedimo adatos); - Turi būti galimybė pasirinkti „T“ formos inkarų medžiagą: polimeras „peek optima“ arba PLLA (medžiaga pasirenkama prekės užsakymo metu); - Su dviguba „U“ formos fiksacija; - Turi iš anksto paruoštą slystantį mazgą; - Turi būti galimybė pasirinkti pravedimo adatą: tiesi, lenkta arba reversinė (adata pasirenkama prekės užsakymo metu); - Nepalieka implanto sąnarinėje dalyje. | 1. Sterili, tiekiama vienoje sterilioje pakuotėje; psl. 6. 2. susideda iš dviejų "T" inkarų su #2 storio ultra aukštos molekulinės masės pinto polietileno pluošto siūlo ir vienkartinio cilindro formos įvedimo instrumento (pravedimo adatos); Psl.1-2, 4-5, 7-8, 13. 3. "T" inkarų cheminė sudėtis - polimeras "peek optima" arba PLLA (yra pasirinkimas), Psl.1- 2, 4-5, 8. 4. Dviguba "U" formos fiksacija, Psl. 9-12. 5. Turi iš anksto paruoštą slystantį mazgą, Psl.3-5, 8. 6. Pravedimo adata tiesi, lenkta arba reversinė (yra pasirinkimas visų rūšių), Psl.1-2, 4-5. 7. Nepalieka implanto sąnarinėje dalyje, Psl. 7-8, 11-12. Gamintojas Smith&Nephew (JAV), Ref. kodai: 72201490; 72201493; 72201491; 72201494; 72201492; 72201495. |