SPS 1 priedas

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

REAGENTAI IR PAGALBINĖS PRIEMONĖS VAIKŲ LIGŲ DIAGNOSTIKOS LABORATORIJAI KARTU SU PRIETAISŲ ĮSIGIJIMU PANAUDOS BŪDU NR. 1704

BENDRIEJI REIKALAVIMAI REAGENTAMS IR PAGALBINĖMS PRIEMONĖMS:

1. Tiekėjas privalo įvertinti ir nurodyti (įrašyti) visas reikiamas sudedamąsias dalis konkrečiam šioje specifikacijoje nurodytam tyrimui atlikti.

2. Tiekėjas privalo pateikti reikalingą reagentų, papildomų priemonių ir kontrolinių medžiagų (atliekant kasdieninę 2-jų ar 3 lygių kokybės kontrolę) kiekį, numatomam nurodytam tyrimų kiekiui per 60 mėn. atlikti, taip pat reikalingą testų ir priemonių kiekį, reikalingą tyrimo validavimo procedūrai atlikti.

# 3. Tiekėjas privalo pateikti reikalingą kalibratorių kiekį, numatomam nurodytam tyrimų kiekiui per 60 mėn. atlikti.

4. Tikslus reagentų ir papildomų priemonių kiekis apskaičiuojamas tyrimų skaičiui, atsižvelgti į tai, kad 5% tyrimų kartojami (skiedimams, rezultatų kritinių reikšmių kartojimui) ir neįeina į nurodytą tyrimų skaičių.

5. Reagentai, papildomos priemonės, kontrolinė medžiaga ir kalibratoriai turi būti paženklinti CE ženklu pagal 98/79/EC direktyvą.

6. Visos siūlomos prekės (reagentai, papildomos priemonės, kontrolinė medžiaga ir kalibratoriai) turi būti originalios, tinkamos darbui su siūlomu analizatoriumi (pateikti gamintojo patvirtinimą).

7. Prekių galiojimo terminas - ne trumpesnis kaip 6 mėnesiai nuo pristatymo dienos.

8. Tiekėjas įsipareigoja nuosekliai vykdyti pirkimo sutartį, tiekti prekes, kurių kokybė ir kiti kriterijai atitinka keliamus prekėms standartus, atlikti kitus įsiapreigojimus sutartyje ir techninėje specifikacijoje.

9. Reagentų ir pagalbinių priemonių tiekėjas turi pateiki tyrimų protokolus, aprašymus, naudojimo instrukcijas, saugos duomenų lapus ir kitą su tyrimo procesu susijusią svarbią informaciją. Apie bet kokius gamintojo atliekamus pakeitimus nedelsiant pranešti vartotojui.

10. Tiekėjas įsipareigoja padengti perkančiosios organizacijos sumokėtą už pirktus reagentus kainos skirtumą (perviršį, jeigu toks susidarys) po to, kai perkančioji organizacija pateiks atliktų tyrimų skaičių už laikotarpį, dėl kurio abi pusės susitars sutartyje.

11. Siūlydamas reagentus, kontroles, kalibratorius, kitus tirpalus bei ploviklius Tiekėjas privalo pasiūlyti pakuotes, kurių galiojimo laikas ir dydis geriausiai atitiks atliekamų tyrimų skaičių.

BENDRIEJI REIKALAVIMAI ĮRANGAI:

1. Tiekėjas privalo pagal panaudą – neatlygintinai – suteikti perkančiajai organizacijai įrangą.

2. Tiekėjas privalo supažindinti perkančiąją organizaciją su perduodamos įrangos naudojimo ypatumais, perduoti įrangos naudojimosi instrukcijas (lietuvių kalba), perkančiosios organizacijos prašymu ne vėliau kaip per 3 (tris) darbo dienas nuo prašymo gavimo dienos apmokyti perkančiosios organizacijos personalą naudotis perduodama įranga.

# 3. Kartu su pasiūlymu turi būti pateikti dokumentai, įrodantys įrangos atitikimą šiai  specifikacijojai nurodytiems parametrams: bukletai, techniniai aprašai originalo ir lietuvių kalbomis, juose pažymint siūlomą parametrą ir nurodant jo eilės Nr., esantį specifikacijoje.

1. Diagnostikos reagentai ir papildomos priemonės imunofluorosenciniam analizatoriui

1.1. Diagnostikos reagentai ir papildomos priemonės imunofluorosenciniam analizatoriui ( Sofia ) (1vnt. panaudai)

(analizatoriaus pavadinimas)

| Eil. Nr. |  | Diagnostikos reagentų, papildomų priemonių pavadinimas |  | Specialieji reikalavimai, metodas | Preliminarus tyrimų skaičius per 60 mėn. | Mato vnt. | Preliminarus reagentų ir priemonių kiekis (ml./vnt./pak./rink. Ar kt.) nurodytam tyrimų skaičiui |  |  | Mato vnt. įkainis Eur be PVM | PVM tarifas % | Mato vnt. įkainis Eur be PVM | Suma be PVM Eur (60 mėn) | Suma su PVM Eur (60 mėn) | Gamintojas, prekės pavadinimas, katalogo Nr., nuoroda į gamintojo katalogo puslapį |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Gripo (A+B), RSV, streptokoko A antigenas |  |  | Kokybinis tyrimas, kasetė. | 4700 | x |  |  |  | x |  | x | x | x | x |
| 1.1. | Kasetės greitam Gripo (A+B), RSV, streptokoko A antigenų nustatymui. |  |  | Kokybinis tyrimas, kasetė. | 4700 | Pak (25 kasetės) | 188 |  |  | 200 | 5 | 210 | 37600.00 | 39480.00 | Quidel Corp.; Sofia Influenza A+B Fluorescent Immunoassay (FIA) test kit (25 tests/pack) - 20254 Sofia RSV Fluorescent Immunoassay (FIA) test kit (25 tests/pack) - 20242 Sofia Strep A Fluorescent Immunoassay (FIA) test kit (25 test/pack) - 20231 https://www.quidel.com/immunoassays/sofia-tests-kits |
| 2. | Kitos papildomos priemonės, reikalingos tyrimui atlikti su siūlomu analizatoriumi |  |  |  | - | - | - |  |  | - | - | - | - | - | - |
| 2.1. | ........................ Reagentai ir/ar papildomos tyrimo priemonės, reikalingos tyrimui atlikti su siūlomu analizatoriumi (įrašyti tikslius pavadinimus) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1 pirkimo dalies pasiūlymo kaina be PVM Eur: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 37600.00 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 % PVM suma Eur: |  |  |  |  |  | 1880.00 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 pirkimo dalies pasiūlymo kaina su PVM Eur: |  |  |  |  |  | 39480.00 |

Papildomas priemones reikalingas konkrečiam šioje specifikacijoje nurodytam tyrimui atlikti tiekėjai privalo nurodyti patys užpildydami šioje specifikacijoje pateiktas lenteles, nebūtinai vadovaujantis tuo kas dalinai nurodyta šioje specifikacijoje, tačiau būtina nurodyti visą spektrą papildomų priemonių užtikrinančių kokybišką konkretaus nurodyto tyrimo atlikimą.

1.2. Imunofluorosencinio analizatoriaus techninė specifikacija

| Eil. Nr. | Parametrai (specifikacija) | Reikalaujami techniniai parametrai | Siūlomos įrangos parametrai su nuoroda į gaminio kodą kataloge, psl. Nr. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Analizatoriaus tipas, paskirtis | Imunofluorosencinis analizatorius. Skirtas profesionaliam ir laboratoriniam naudojimui. 1 vnt. | Sofia Fluorescent Immunoassay Analyzer Quidel Corp. Cat nr.: 20221 https://www.quidel.com/immunoassays/sofia-tests-kits/sofia-analyzer |
| 2. | Analizatoriaus pagaminimo data | Eksplotuotas ne ilgiau 3 metų iki pasiūlymo pateikimo termino pabaigos. | Teikiamo aparato pagaminimo data 2018 m gruodis. |
| 3. | Tyrimo metodas | Imunofluorosencinis | Imunofluorosencinis |
| 4. | Reikalavimai mėginiui | Tepinėlis iš nosiaryklės ar nuo tonzilių | Tepinėlis iš nosiaryklės ar nuo tonzilių |
| 5. | Rezultatų perdavimas kompiuteriniu tinklu į informacinę sistemą. Programinė įranga turi būti suderinama ir integruojama į Laboratorijos Informacinę Sistemą (LIS) per įstaigoje naudojamą tarpinę programą Middleware. Tiekėjas programinės įrangos suderinimą ir integraciją atlieka savo lėšomis. | Analizatorius turi būti komplektuojamas ir diegiamas kartu su programine įranga. Rezultatų perdavimas kompiuteriniu tinklu į informacinę sistemą. Programinė įranga turi būti suderinama ir integruojama į Laboratorijos Informacinę Sistemą (LIS) per įstaigoje naudojamą tarpinę programą. Tiekėjas turi suteikti visas reikiamas priemones ir/ar programinę įrangą reikalingą prietaiso įjungimui į perkančiosios organizacijos kompiuterinį tinklą duomenų apsikeitimui su Laboratorine informacine sistema. | Analizatorius komplektuojamas ir diegiamas kartu su programine įranga. Rezultatų perdavimas kompiuteriniu tinklu į informacinę sistemą. Programinė įranga suderinama ir integruojama į Laboratorijos Informacinę Sistemą (LIS) . Suteiksime visas reikalingas priemones įjungimui į perkančiosios organizacijos kompiuterinį tinklą duomenų apsikeitimui su Laboratorine informacine sistema. |
| 6. | Rinkinyje turi būti visos tyrimui atlikti reikalingos priemonės (Pvz.: testai, prekalibravimo duomenys, kasetės) | Būtina | Rinkinius sudaro tyrimui atlikti reikalingos priemonės: kasetės, mėginio paemimo tamponėliai, pipetės, reagentai, teigiamos ir neigiamos kontrolės ir spauzdinimo popierius. |
| 7. | Automatiškai atpažįstą kasetės tipą, galiojimo laiką bei Lot numerį. | Būtina | Automatiškai atpažįstą kasetės tipą, galiojimo laiką bei Lot numerį. |
| 8. | Tiekėjas privalo pristatyti įrangą į nurodytas patalpas ir ją instaliuoti. Apmokyti darbuotojus. | Būtina | Tiekėjas pristys įrangą į nurodytas patalpas ir ją instaliuos. Darbuotojau bus apmokyti sutartu laiku. |
| 9. | Galimybė analizuojamą kasetę inkubuoti analizatoriuje, analizė pradedama automatiškai po inkubacijos pabaigos. | Būtina | Galimybė analizuojamą kasetę inkubuoti analizatoriuje, analizė pradedama automatiškai po inkubacijos pabaigos. |
| 10. | Gauti rezultatai turi būti spausdinami, saugomi SD kortelėje (pridedama su prietaisu) , siunčiami į LIS sistemą. | Būtina | Gauti rezultatai gali būti spausdinami, saugomi SD kortelėje (pridedama su prietaisu) , siunčiami į LIS sistemą. |
| 11. | CE ženklinimas pagal in-vitro diagnostikos prietaisų direktyvą 98/79/EC | Būtina | CE ženklinimas pagal in-vitro diagnostikos prietaisų direktyvą 98/79/EC |
| 12. | Reagentų naudojimo instrukcijos lietuvių ir anglų kalbomis | Būtina | Pridedama visų reagentų naudojimo instrukcijos lietuvių ir anglų kalbomis |
| 13. | Analizatoriaus naudojimo vadovas lietuvių ir anglų kalbomis | Būtina | Pridedamas analizatoriaus naudojimo vadovas lietuvių ir anglų kalbomis |
| 14. | Kartu su įranga pateikiamas nepertraukiamos srovės šaltinis | Būtina | Kartu su įranga pateikiamos baterijos užtikrinančios nepertraukiamą srovės šaltinį. |

2. Diagnostikos reagentai ir papildomos priemonės imunocheminiam analizatoriui

2.1. Diagnostikos reagentai ir papildomos priemonės imunocheminiam analizatoriui (                               ) (4 vnt. panaudai)

(analizatoriaus pavadinimas)

| Eil. Nr. | Diagnostikos reagentų, papildomų priemonių pavadinimas | Specialieji reikalavimai, metodas | Preliminarus tyrimų skaičius per 60 mėn. | Mato vnt. | Preliminarus reagentų ir priemonių kiekis (ml./vnt./pak./rink. ar kt.) nurodytam tyrimų skaičiui | Mato vnt. įkainis Eur be PVM | PVM tarifas % | Mato vnt. įkainis Eur be PVM | Suma be PVM Eur (60 mėn) | Suma su PVM Eur (60 mėn) | Gamintojas, prekės pavadinimas, katalogo Nr., nuoroda į gamintojo katalogo puslapį |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | CRB nustatymas | CRB matavimo ribos ne siauresnės nei 5-200 mg/l. CRB vertė - automatiškai koreguojama, atsižvelgiant į mėginio hematokrito vertę. Bilirubino koncentracija mėginyje iki 500 µmol/L, trigliceridai iki 8 mmol/L, cholesterolis iki 10 mmol/L, leukocitozė iki 45x10 9 /L neturi turėti įtakos CRB koncentracijos matavimui. Tyrimas turi būti nejautrus Reumatoidiniam faktoriui. | 90000 | x | x | x | x | x | x | x | x |
| 1.1. | ................... Reagentai ir/ar papildomos priemonės, reikalingos tyrimui atlikti su siūlomu automatiniu imunologiniu analizatoriumi (toliau – analizatorius) (įrašyti tikslius pavadinimus) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | ACR (albumino kreatinino santykis) | Matavimo intervalas ne siauresnis nei: Albuminas 5- 200 mg/l , kreatininas 16-300 mg/l. | 100 | x | x | x | x | x | x | x | x |
| 2.1. | ................... Reagentai ir/ar papildomos priemonės, reikalingos tyrimui atlikti su siūlomu automatiniu imunologiniu analizatoriumi (toliau – analizatorius) (įrašyti tikslius pavadinimus) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Kitos papildomos tyrimo priemonės, reikalingos tyrimams atlikti |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. | ........................ Reagentai ir/ar papildomos tyrimo priemonės, reikalingos tyrimui atlikti su siūlomu analizatoriumi (įrašyti tikslius pavadinimus) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 pirkimo dalies pasiūlymo kaina be PVM Eur: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ...% PVM suma Eur: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 pirkimo dalies pasiūlymo kaina su PVM Eur: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Papildomas priemones reikalingas konkrečiam šioje specifikacijoje nurodytam tyrimui atlikti tiekėjai privalo nurodyti patys užpildydami šioje specifikacijoje pateiktas lenteles, nebūtinai vadovaujantis tuo kas dalinai nurodyta šioje specifikacijoje, tačiau būtina nurodyti visą spektrą papildomų priemonių užtikrinančių kokybišką konkretaus nurodyto tyrimo atlikimą.

2.2. Imunocheminio analizatoriaus techninė specifikacija

| Eil. Nr. | Parametrai (specifikacija) | Reikalaujami techniniai parametrai | Siūlomos įrangos parametrai su nuoroda į gaminio kodą kataloge, psl. Nr. |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Analizatoriaus tipas, paskirtis | Imunocheminis, skirtas profesionaliam naudojimui, 4 vnt. |  |
|  | Analizatoriaus pagaminimo data | Eksplotuotas ne ilgiau 3 metų iki pasiūlymo pateikimo termino pabaigos. |  |
|  | Tyrimo metodas | Kietos fazės imunocheminis |  |
|  | Reikalavimai mėginiui | Mėginių sistema - be papildomo rankinio mėginio paruošimo. Atsakymas pateikiamas mg/l. Matavimas – automatinis. Mėginio tipas: kapiliarinis kraujas (CRB), šlapimas (ACR). Tyrimui reikalingas tiriamosios mdžiagos kiekis CRB ne daugiau kaip 5 µl. |  |
|  | Reikalavimai testui | Vienkartinės kasetės, skirtos atskiram tyrimui, žymėtos brūkšniniu kodu. Kasetėse turi būti visi reagentai būtini atlikti tyrimui. Kiekvienoje kasečių partijoje turi būti kalibravimo duomenys, saugomi brūkšninio kodo etiketėje. Matavimas – automatinis. Tyrimo atlikimo laikas ne ilgiau kaip 3 min (CRB). |  |
|  | Turi neturėti skystų atliekų, nenaudoja papildomų vandens ir ploviklių sąnaudų | Būtina |  |
|  | Atitiktis Europos direktyvai 98/79 / CE dėl in vitro diagnostikos medicinos prietaisai. | Būtina |  |
|  | Komunikacija ir programinė įranga | Analizatorius turi būti komplektuojamas ir diegiamas kartu su programine įranga. Rezultatų perdavimas kompiuteriniu tinklu į informacinę sistemą. Programinė įranga turi būti suderinama ir integruojama į Laboratorijos Informacinę Sistemą (LIS) per įstaigoje naudojamą tarpinę programą. Tiekėjas turi suteikti visas reikiamas priemones ir/ar programinę įrangą reikalingą prietaiso įjungimui į perkančiosios organizacijos kompiuterinį tinklą duomenų apsikeitimui su Laboratorine informacine sistema. |  |
|  | CE ženklinimas pagal in-vitro diagnostikos prietaisų direktyvą 98/79/EC | Būtina |  |
|  | Reagentų naudojimo instrukcijos lietuvių ir anglų kalbomis | Būtina |  |
|  | Analizatoriaus naudojimo vadovas lietuvių ir anglų kalbomis | Būtina |  |
|  | Kartu su įranga pateikiamas nepertraukiamos srovės šaltinis | Būtina |  |

3. Diagnostikos reagentai ir papildomos priemonės klasikinės technologijos pH, kraujo dujų, elektrolitų,  metabolitų, oksimetrijos ir bilirubino tyrimų sistemos analizatoriui arba lygiaverčiam analizatoriui

3.1. Diagnostikos reagentai ir papildomos priemonės klasikinės technologijos pH, kraujo dujų, elektrolitų,  metabolitų, oksimetrijos ir bilirubino tyrimų sistemos analizatoriui arba lygiaverčiam analizatoriui  (3 vnt.: 1 prietaisas ABL800 yra įstaigos nuosavybė, todėl turėtų būti suteikiami dar 2 ABL800 prietaisai pagal panaudą arba suteikiami 3 prietaisai lygiaverčiai ABL 800 prietaisui pagal panaudą.)

Pasiūlymą teikti visai pirkimo daliai.

| Eil. Nr. |  | Diagnostikos reagentų, papildomų priemonių pavadinimas | Specialieji reikalavimai, metodas | Preliminarus tyrimų skaičius per 60 mėn. | Mato vnt. | Preliminarus reagentų ir priemonių kiekis (ml./vnt./pak./rink. ar kt.) nurodytam tyrimų skaičiui | Mato vnt. įkainis Eur be PVM | PVM tarifas % | Mato vnt. įkainis Eur be PVM | Suma be PVM Eur (60 mėn) | Suma su PVM Eur (60 mėn) | Gamintojas, prekės pavadinimas, katalogo Nr., nuoroda į gamintojo katalogo puslapį |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Reagentai matuojamiems parametrams: pH, pCO2, pO2, K, Na, Cl, Ca+, Glu, Lac, oksimetrijos parametrai (ctHb, sO2, FO2Hb, FCOHb, FmetHb, FHHb, FHbF), bilirubinas. |  |  | 170 000 | x | x | x | x | x | x | x | x |
| 1.1 | ........................ Reagentai ir/ar papildomos tyrimo priemonės, reikalingos tyrimui atlikti su siūlomu analizatoriumi (įrašyti tikslius pavadinimus) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2 | ........................ Reagentai ir/ar papildomos tyrimo priemonės, reikalingos tyrimui atlikti su siūlomu analizatoriumi (įrašyti tikslius pavadinimus) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Priedai analizatoriui |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | ........................ Reagentai ir/ar papildomos tyrimo priemonės, reikalingos tyrimui atlikti su siūlomu analizatoriumi (įrašyti tikslius pavadinimus) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2 | ........................ Reagentai ir/ar papildomos tyrimo priemonės, reikalingos tyrimui atlikti su siūlomu analizatoriumi (įrašyti tikslius pavadinimus) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Mėginio paėmimo priemonės |  |  | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| 3.1 | Kapiliarai 125 µl su kamšteliais, maišymo strypeliais. |  | Heparinizuoti sausu, elektrolitams subalansuotu heparinu, heparino koncentracija ne mažiau 70 IU/ml |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2 | Kapiliarai 210 µl su kamšteliais, maišymo strypeliais. |  | Heparinizuoti sausu, elektrolitams subalansuotu heparinu, heparino koncentracija ne mažiau 70 IU/ml |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.3 | Kapiliaro maišymo priemonė |  | Magnetas ar kt. priemonė mėginio išmaišymui |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.4 | Švirkštai arteriniam mėginiui |  | Heparinizuoti švirkštai arteriniam kraujui imti, heparino kiekis ne mažiau 80 IU elektrolitų matavimams subalansuoto heparino. Su oro išstūmimo kamšteliu. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.5 | Švirkštai arteriniam mėginiui |  | Heparinizuoti švirkštai arteriniam kraujui imti, heparino kiekis ne mažiau 80 IU elektrolitų matavimams subalansuoto heparino. Su oro išstūmimo kepurėle ir pamaišymo mechanizmu. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 pirkimo dalies pasiūlymo kaina be PVM Eur: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ...% PVM suma Eur: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 pirkimo dalies pasiūlymo kaina su PVM Eur: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

3.2. Automatinio klasikinės technologijos pH, kraujo dujų, elektrolitų,  metabolitų, oksimetrijos ir bilirubino tyrimų sistemos analizatoriaus arba lygiaverčio analizatoriaus  techninė specifikacija

| Eil. Nr. | Parametrai (specifikacija) | Reikalaujami techniniai parametrai | Siūlomos įrangos parametrai su nuoroda į gaminio kodą kataloge, psl. Nr. |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Analizatoriaus tipas, paskirtis | Klasikinės technologijos, tirpalinis analizatorius 3 vnt. |  |
|  | Analizatoriaus pagaminimo data | Eksplotuotas ne ilgiau 3 metų iki pasiūlymo pateikimo termino pabaigos. |  |
|  | pH, kraujo dujų, metabolitų, elektrolitų parametrų matavimo principas | Elektrocheminis |  |
|  | Oksimetrijos parametrų (tHb, sO2) matavimo principas | Spektrofotometrinis, naudojantis ne mažiau kaip 120 skirtingo ilgio šviesos bangas |  |
|  | Matuojami parametrai | rūgščių-šarmų balansas: pH; kraujo dujos: pCO2, pO2 metabolitai: gliukozė, laktatai, bilirubinas oksimetrijos parametrai: ctHb, sO2, FO2Hb, FCOHb, FmetHb, FHHb, FHbF; elektrolitai: K+, Na+, Ca++, Cl- |  |
|  | Išvestinių parametrų skaičius | Ne mažiau 40 |  |
|  | Galimybė įvesti naujus parametrus | Būtina |  |
|  | Galimybė matuoti tik pasirinktus parametrus | Būtina |  |
|  | Mėginių tipai | Kapiliarinis, arterinis, veninis kraujas, smegenų skystis, šlapimas, kiti organizmo skysčiai |  |
|  | Matavimo režimai | Visų parametrų standartinis ir mikro režimai; metabolitų ir oksimetrijos parametrams mikro režimas; pH, kraujo dujų, oksimetrijos parametrams mikro režimas; kintamas įvedamo mėginio tūris |  |
|  | Mėginio tūris | Visi parametrai standartiniu režimu – ne daugiau kaip 200μl;visi parametrai mikro režimu – ne daugiau 100μl;metabolitų ar oksimetrijosparametrams – ne daugiau 40μl;pH, kraujo dujos, oksimetrijos parametrai mikro režimu – ne daugiau 90μl;kintamas mėginio tūris nuo 40μl iki 200μl |  |
|  | Automatinis mėginio įsiurbimas iš kapiliaro ar švirkšto | Būtina |  |
|  | Automatinė mėginio išmaišymo funkcija | Būtina |  |
|  | Galimybė vienu metu paduoti daugiau nei 2 mėginius į analizatorių | Būtina |  |
|  | Elektrodų stabilumas | pH, pCO2, referentinio elektrodų ne mažiau 15 mėnesių; pO2 elektrodo ne mažiau 22 mėn.; laktato elektrodo ne mažiau 8 mėn |  |
|  | Elektrodų membranų stabilumas | pH, pO2, pCO2 membranų ne mažiau 2 mėn.; referentinio elektrodo ne mažiau 1 mėn.; laktato elektrodo ne mažiau 3 savaičių; |  |
|  | Mėginio ir reagentų identifikacija brūkšninio kodo skaitytuvo pagalba. | Būtina |  |
|  | Analizatoriaus valdymas | Valdomas lietimui jautriu ekranu; galimybė analizatorių valdyti nuotoliniu būdu. |  |
|  | Rezultatai atspausdinami spausdintuvu bei pateikiami grafiškai: rūgščių-šarmų būklės grafikas. | Būtina |  |
|  | Automatinė kokybės kontrolės sistema be operatoriaus įsikišimo | Būtina |  |
|  | Automatinė reagentų sunaudojimo kontrolė | Būtina |  |
|  | Automatinė kalibracija | Būtina |  |
|  | Analizatorius automatiškai pateikia kokybės kontrolės duomenis ir braižo diagramas. | Būtina |  |
|  | Analizatoriaus atmintis | Ne mažiau paskutinių 1500 pacientų tyrimų; 1000 kokybės kontrolės tyrimų rezultatų, 1000 kalibracijos duomenų rezultatai |  |
|  | Būtina galimybė analizatorių jungti į HIS/LIS per tarpinę, POC visų ligoninėje esančių kraujo dujų analizatorių duomenų valdymo sistemą, kuri valdytų kokybės kontrolės duomenis, pacientų tyrimų rezultatų duomenis, analizatorių būklės, atsargų būklės, bei operatorių kontrolės duomenis nuotoliniu būdu iš CL kompiuterio | Būtina |  |
|  | Komunikacija ir programinė įranga | Analizatorius turi būti komplektuojamas ir diegiamas kartu su programine įranga. Tiekėjas turi suteikti visas reikiamas priemones ir/ar programinę įrangą reikalingą prietaiso įjungimui į perkančiosios organizacijos kompiuterinį tinklą duomenų apsikeitimui su Laboratorine informacine sistema. |  |
|  | Reagentų naudojimo instrukcijos lietuvių ir anglų kalbomis | Būtina |  |
|  | Analizatoriaus naudojimo vadovas lietuvių ir anglų kalbomis | Būtina |  |
|  | Įranga paženklinta CE ženklu, turi atitikti IVDD 98/79/EC | Būtina |  |
|  | Kartu su įranga pateikiamas nepertraukiamos srovės šaltinis | Būtina |  |

4. Diagnostikos reagentai ir papildomos priemonės automatiniam analizatoriui PGR reakcijoms atlikti

4.1. Diagnostikos reagentai ir papildomos priemonės automatiniam analizatoriui PGR reakcijoms atlikti (                               ) (1vnt. panaudai, su galimybe esant gripo epidemijai naudoti papildomą antrą analizatorių)                (analizatoriaus pavadinimas)

| Eil. Nr. |  | Diagnostikos reagentų, papildomų priemonių pavadinimas | Specialieji reikalavimai, metodas | Preliminarus tyrimų skaičius per 60 mėn. | Mato vnt. | Preliminarus reagentų ir priemonių kiekis (ml./vnt./pak./rink. ar kt.) nurodytam tyrimų skaičiui | Mato vnt. įkainis Eur be PVM | PVM tarifas % | Mato vnt. įkainis Eur be PVM | Suma be PVM Eur (60 mėn) | Suma su PVM Eur (60 mėn) | Gamintojas, prekės pavadinimas, katalogo Nr., nuoroda į gamintojo katalogo puslapį |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Reagentai skirti greitam gripo (A, B) ir RSV virusų nustatymui |  | Reagentai, skirti greitam gripo (A ir B) ir RSV virusų nustatymui realaus laiko PGR metodu. Tyrimo specifiškumas: gripo A - ne mažiau 96 %, gripo B – ne mažiau 99 %, RSV – ne mažiau 98%. Tyrimo jautrumas: gripo A – ne mažiau 98 %, gripo B – ne mažiau 97 %, RSV – ne mažiau 97%. Reagentai turi atskirti gripo tipus: A ir B. Reagentai validuoti ėminiams iš nosiaryklės. | 2850 | x | x | x | x | x | x | x | x |
| 1.1. | ................... Reagentai ir/ar papildomos priemonės, reikalingos tyrimui atlikti su siūlomu automatiniu imunologiniu analizatoriumi (toliau – analizatorius) (įrašyti tikslius pavadinimus) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Kitos papildomos priemonės, reikalingos tyrimui atlikti su siūlomu analizatoriumi |  |  |  | x | x | x | x | x | x | x | x |
| 2.1. | ........................ Reagentai ir/ar papildomos tyrimo priemonės, reikalingos tyrimui atlikti su siūlomu analizatoriumi (įrašyti tikslius pavadinimus) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 pirkimo dalies pasiūlymo kaina be PVM Eur: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ...% PVM suma Eur: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 pirkimo dalies pasiūlymo kaina su PVM Eur: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Papildomas priemones reikalingas konkrečiam šioje specifikacijoje nurodytam tyrimui atlikti tiekėjai privalo nurodyti patys užpildydami šioje specifikacijoje pateiktas lenteles, nebūtinai vadovaujantis tuo kas dalinai nurodyta šioje specifikacijoje, tačiau būtina nurodyti visą spektrą papildomų priemonių užtikrinančių kokybišką konkretaus nurodyto tyrimo atlikimą.

4.2. Automatinio analizatoriaus PGR reakcijoms atlikti techninė specifikacija

| Eil. Nr. | Parametrai (specifikacija) | Reikalaujami techniniai parametrai | Siūlomos įrangos parametrai su nuoroda į gaminio kodą kataloge, psl. Nr. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Analizatoriaus tipas, paskirtis | Automatas PGR reakcijoms atlikti. 1 vnt. |  |
| 2. | Analizatoriaus pagaminimo data | Eksplotuotas ne ilgiau 1 metų iki pasiūlymo pateikimo termino pabaigos. |  |
| 3. | Automatizavimas | Įranga turi būti pritaikyta, kad realaus laiko PGR tyrimas būtų prietaise pilnai automatizuotas visuose etapuose: mėginio paruošimas, nukleorūgščių išskyrimas, taikinio sekų amplifikacija ir detekcija. Rezultatų vertinimas turi būti su galimybe peržiūrėti kreives. |  |
| 4. | Kodavimo galimybės | Reagentų bei mėginių brūkšniniai kodai turi būti nuskaitomi brūkšninio kodo skaitytuvo pagalba. |  |
| 5. | Rezultatų pateikimas | Būtinas automatinis rezultatų pateikimas ekrane (teigiamo ir neigiamo rezultato automatinis pranešimas) ir galimybė jį atsispausdinti ar išsaugoti laikmenoje. |  |
| 6. | Mėginių tipai | Tepinėlis iš nosiaryklės. |  |
| 7. | Mėginio apdorojimo reikalavimai | Mėginio apdorojimas (jei reikalingas) turi trukti ne ilgiau 10 minučių ir nereikalauti specialios įrangos. |  |
| 8. | Komplektacija | Kompiuteris su programine įranga integruotas į prietaisą. |  |
| 9. | Spausdintuvas | Būtinas |  |
| 10. | Brūkšninių kodų skaitytuvas | Būtinas |  |
| 11. | Tiekėjas turi suteikti visas reikiamas priemones ir/ar programinę įrangą reikalingą prietaiso įjungimui į perkančiosios organizacijos kompiuterinį tinklą duomenų apsikeitimui su Laboratorine informacine sistema. | Būtina |  |
| 12. | CE ženklinimas pagal in-vitro diagnostikos prietaisų direktyvą 98/79/EC | Būtina |  |
| 13. | Analizatoriaus naudojimo vadovas lietuvių ir anglų kalbomis | Būtina |  |
| 14. | Kartu su įranga pateikiamas nepertraukiamos srovės šaltinis | Būtina |  |

5. Diagnostikos reagentai ir papildomos priemonės alergenams specifinių IgE klasės antikūnų nustatymui imunobloto metodu

5.1. Diagnostikos reagentai ir papildomos priemonės alergenams specifinių IgE klasės antikūnų nustatymui imunobloto metodu automatiniam analizatoriui

(                               ) (1vnt. panaudai)

(analizatoriaus pavadinimas)

| Eil. Nr. |  | Diagnostikos reagentų, papildomų priemonių pavadinimas | Specialieji reikalavimai, metodas | Preliminarus tyrimų skaičius per 60 mėn. |  | Mato vnt. | Preliminarus reagentų ir priemonių kiekis (ml./vnt./pak./rink. ar kt.) nurodytam tyrimų skaičiui | Mato vnt. įkainis Eur be PVM | PVM tarifas % | Mato vnt. įkainis Eur be PVM | Suma be PVM Eur (60 mėn) | Suma su PVM Eur (60 mėn) | Gamintojas, prekės pavadinimas, katalogo Nr., nuoroda į gamintojo katalogo puslapį |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Reagentų rinkiniai alergospecifiniams IgE nustatyti imunoblotu, ne mažiau 20 specifiškumų. |  | Pusiau kiekybinis antikūnų prieš alergenus nustatymas. 1.Nitroceliuliozės juostelėje maisto alergenų rinkinyje turi būti šie alergenai: f1 (kiaušinio baltymas), f75 (kiaušinio trynys), f2 (pienas), f78 (kazeinas), f4 (kvietiniai miltai), f5 (ruginiai miltai), f14 (sojos pupelės), f10 (sezamas), f13 (žemės riešutai), f17 (lazdyno riešutai), f20 (migdolai), f49 (obuoliai), f84 (kivi), f95 (persikas), f25 (pomidorai), f31 (morkos), f35 (bulvės), f85 (salierai), f3 (menkė), f23 (krabai). 2.Nitroceliuliozės juostelėje inhaliacinių alergenų rinkinyje turi būti šie alergenai: g1 (kvapioji gardūnytė), g3 (šunažolė), g6 (motiejukas), g12 (rugiai), t2 (alksnis), t3 (beržas), t4 (lazdynas), t7 (ąžuolas), w1 (balanda), w6 (paprastasis kietis), w9 (gyslotis), d1 (namų dulkių erkė, dermat. Pteronyssinus), d2 (dulkių erkė, dermat. Farinae), e1 (katės epitelis), e2 (šuns epitelis), e3 (arklio epitelis), m1 (Penicillium notatum), m2 (Cladosporium herbarum), m3 (Aspergillus fumigatus), m6 (Alternaria tenuis, Alternaria alternata). 3.Nitroceliuliozės juostelėje mišrių alergenų rinkinyje turi būti šie alergenai: d1 (namų dulkių erkė, dermat. Pteronyssinus), d2 (dulkių erkė, dermat. Farinae), e1 (katės epitelis), e2 (šuns epitelis), e3 (arklio epitelis), g6 (motiejukas), t3 (beržas), w6 (paprastasis kietis), m2 (Cladosporium herbarum), m3 (Aspergillus fumigatus), f1 (kiaušinio baltymas), f75 (kiaušinio trynys), f2 (pienas), f3 (menkė), f4 (kvietiniai miltai), f13 (žemės riešutai), f14 (sojos pupelės), f31 (morkos), f35 (bulvės), f49 (obuoliai). Turi įeiti CCD (kryžmiškai reaguojančių determinančių) ir serumo kontrolės juostelės. | 2500 |  | x | x | x | x | x | x | x | x |
| 1.1. | ................... Reagentai ir/ar papildomos priemonės, reikalingos tyrimui atlikti su siūlomu automatiniu imunologiniu analizatoriumi (toliau – analizatorius) (įrašyti tikslius pavadinimus) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Reagentų rinkiniai alergospecifiniams IgE prieš maisto alergenus nustatyti imunoblotu, ne mažiau 33 specifiškumų. |  | Nitroceliuliozės juostelėje rinkinys alergospecifiniams IgE prieš maisto alergenus nustatyti imunoblotu. Turi įeiti CCD (kryžmiškai reaguojančių determinančių) ir serumo kontrolės juostelės, rinkinyje turi būti šie alergenai: f13 (žemės riešutai), f17 (lazdyno riešutai), f20 (migdolai), f158 (anakardžiai), f12 žirniai), f14 (sojos pupelės), f89 (garstyčių sėklos ), f96 (avokadai), f25 (pomidorai), f47 (česnakai), f48 (svogūnai), f85 (salierai), f49 (obuoliai), f84 (kiviai), f92 (bananai), f95 (persikai), f26 (kiauliena), f27 (jautiena), f83 (vištiena), f3 (menkė), f23 (krabas), f24 (krevetės), f40 (tunas), f4 (kviečių miltai), f8 (kukurūzų miltai), f9 (ryžiai), f10 (sezamo sėklos), f45 (kepimo mielės), f2 (pienas), f78 (kazeinas), f218 (ožkos pienas), f1 (kiaušinio baltymas), f75 (kiaušinio trynys). | 400 | x |  | x | x | x | x | x | x | x |
| 2.1. | ................... Reagentai ir/ar papildomos priemonės, reikalingos tyrimui atlikti su siūlomu automatiniu imunologiniu analizatoriumi (toliau – analizatorius) (įrašyti tikslius pavadinimus) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Reagentų rinkiniai alergospecifiniams IgE prieš įkvepiamus alergenus nustatyti imunoblotu, ne mažiau 32 specifiškumų. |  | Nitroceliuliozės juostelėje rinkinys alergospecifiniams IgE prieš įkvepiamus alergenus nustatyti imunoblotu. Turi įeiti CCD (kryžmiškai reaguojančių determinančių) ir serumo kontrolės juostelės, rinkinyje turi būti šie alergenai: u85 (lateksas), w21 (sienažolė (P.judaica)), w19 (vaistinė sienažolė (P.officinalis)), w11 (dygusis dagys), w10 (baltoji balanda), w9 (gyslotis), w6 (kietis), w1 (ambrozija), t23 (kiparisas), t11 (platanas), t9 (alyvmedis), t4 (lazdynas), t3 (beržas), t2 (alksnis), g12 (kultivuoti rugiai), g8 (pieninė miglė), g6 (pašarinis motiejukas), g5 (svidrė), g3 (šunažolė), g2 (kikroji knisažolė), i6 (tarakonas), m6 (Alternaria alternata), m3 (Aspergiluus fumigatus), m2 (Cladosporium herbarum), e3 (arklys), e2 (šuo), e1 (katė), d201 (Blomia tropicalis (maistinė erkė)), d71 (Lepidoglyphus destructor (maistinė erkė)), d70 (Acarus siro (maistinė erkė)), d2 (Dermatophagoides farinae), d1 (Dermatophagoides pteronyssinus). | 450 | x |  | x | x | x | x | x | x | x |
| 3.1. | ................... Reagentai ir/ar papildomos priemonės, reikalingos tyrimui atlikti su siūlomu automatiniu imunologiniu analizatoriumi (toliau – analizatorius) (įrašyti tikslius pavadinimus) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. | Reagentų rinkiniai alergospecifiniams IgE prieš pieno alergenus nustatyti imunoblotu |  | Nitroceliuliozės juostelėje rinkinys alergospecifiniams IgE prieš įkvepiamus alergenus nustatyti imunoblotu. Turi įeiti CCD (kryžmiškai reaguojančių determinančių) ir serumo kontrolės juostelės, rinkinyje turi būti šie alergenai: e204 (galvijų serumo albuminas Bos d 6), f2 (karvės pienas Bos d), f76 (karvės pienas Bos d 4), f77 (karvės pienas Bos d 5), f78 (karvės pienas Bos d 8), f334 (karvės pienas Bos d LF). | 400 | x |  | x | x | x | x | x | x | x |
| 4.1. | ................... Reagentai ir/ar papildomos priemonės, reikalingos tyrimui atlikti su siūlomu automatiniu imunologiniu analizatoriumi (toliau – analizatorius) (įrašyti tikslius pavadinimus) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. | Reagentų rinkiniai alergospecifiniams IgE prieš pieno, kiaušinio, žemės riešuto alergenus nustatyti imunoblotu |  | Nitroceliuliozės juostelėje rinkinys alergospecifiniams IgE prieš įkvepiamus alergenus nustatyti imunoblotu. Turi įeiti CCD (kryžmiškai reaguojančių determinančių) ir serumo kontrolės juostelės, rinkinyje turi būti šie alergenai: f76 (karvės pienas nBos d4), f77 (karvės pienas nBos d5), f78 (karvės pienas nBos d8), f334 (karvės pienas nBos d LF), e204 (galvijų serumo albuminas nBos d6), f232 (kiaušinio baltymas nGal d2), f233 (kiaušinio baltymas nGal d1), f323 (kiaušinio baltymas nGal d3), f356 (kiaušinio baltymas nGal d4), f422 (žemės riešutai rAra h1), f423 (žemės riešutai rAra h2), f424 (žemės riešutai rAra h3), f429 (žemės riešutai rAra h6), f444 (žemės riešutai rAra h5), f445 (žemės riešutai rAra h7), f427 (žemės riešutai rAra h9), t215 (beržas rBet v1). | 300 | x |  | x | x | x | x | x | x | x |
| 5.1. | ................... Reagentai ir/ar papildomos priemonės, reikalingos tyrimui atlikti su siūlomu automatiniu imunologiniu analizatoriumi (toliau – analizatorius) (įrašyti tikslius pavadinimus) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6. | Reagentų rinkiniai alergospecifiniams IgE prieš beržo ir motiejuko žiedadulkių alergenus nustatyti imunoblotu |  | Nitroceliuliozės juostelėje rinkinys alergospecifiniams IgE prieš įkvepiamus alergenus nustatyti imunoblotu. Turi įeiti CCD (kryžmiškai reaguojančių determinančių) ir serumo kontrolės juostelės, rinkinyje turi būti šie alergenai: t3 (beržas Bet v), t215 (beržas rBet v1), t216 (beržas rBet v2), t220 (beržas rBet v4), t225 (beržas rBet v6), g6 (motiejukas Phl p), g205 (motiejukas rPhl p 1), g215 (motiejukas rPhl p 5), g210 (motiejukas Phl p 7), g212 (motiejukas Phl p 12). | 400 | x |  | x | x | x | x | x | x | x |
| 6.1. | ................... Reagentai ir/ar papildomos priemonės, reikalingos tyrimui atlikti su siūlomu automatiniu imunologiniu analizatoriumi (toliau – analizatorius) (įrašyti tikslius pavadinimus) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7. | Reagentų rinkiniai alergospecifiniams IgE prieš plėviasparnių nuodų alergenus nustatyti imunoblotu |  | Nitroceliuliozės juostelėje rinkinys alergospecifiniams IgE prieš įkvepiamus alergenus nustatyti imunoblotu. Turi įeiti CCD (kryžmiškai reaguojančių determinančių) ir serumo kontrolės juostelės, rinkinyje turi būti šie alergenai: i1 (bičių nuodai Api m), i208 (bičių nuodai rApi m1), i213 (bičių nuodai rApi m2), i216 (bičių nuodai rApi m10), i3 (vapsvų nuodai Ves v), i211 (vapsvų nuodai rVes v1), i209 (vapsvų nuodai Ves v 5), i75 (širšių nuodai Dol spp. ). | 100 | x |  | x | x | x | x | x | x | x |
| 7.1. | ................... Reagentai ir/ar papildomos priemonės, reikalingos tyrimui atlikti su siūlomu automatiniu imunologiniu analizatoriumi (toliau – analizatorius) (įrašyti tikslius pavadinimus) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8.. | Kitos papildomos priemonės, reikalingos tyrimui atlikti su siūlomu analizatoriumi |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8.1. | ........................ Reagentai ir/ar papildomos tyrimo priemonės, reikalingos tyrimui atlikti su siūlomu analizatoriumi (įrašyti tikslius pavadinimus) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 pirkimo dalies pasiūlymo kaina be PVM Eur: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ...% PVM suma Eur: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 pirkimo dalies pasiūlymo kaina su PVM Eur: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

5.2. Automatinio analizatoriaus techninė specifikacija

| Eil. Nr. | Parametrai (specifikacija) | Reikalaujami techniniai parametrai | Siūlomos įrangos parametrai su nuoroda į gaminio kodą kataloge, psl. Nr. |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Imunoblotų sistema turi būti visiškai automatizuota (analizatorius 1 vnt.): mėginių identifikavimas, pilstymas, skiedimas, inkubacijos ir plovimo etapai, rezultatų vizualizacija ir apskaičiavimas, perdavimas į LIS. | Būtina |  |
|  | Visiškai automatizuotas analizatorius su programine įranga turi būti techniškai pajėgus atlikti visus nurodytus tyrimus, komplektuojamas su integruotu spausdintuvu (jeigu reikalingas), lazeriniu spausdintuvu, nepertraukiamo maitinimo šaltiniu ir brūkšninių kodų skaitytuvu/-ais. Jeigu analizatorius valdomas išorinio kompiuterio pagalba, komplektuojamas su kompiuteriu. | Būtina |  |
|  | Programinė įranga turi būti suderinama ir integruojama į Laboratorinės medicinos centro Informacinę Sistemą (LIS) per įstaigoje naudojamą tarpinę programą. Tiekėjas programinės įrangos suderinimą ir integraciją atlieka savo lėšomis | Būtina |  |
|  | Kartu pateikiamos purtyklės/vartyklės, reikiamos temperatūros inkubatorius (-riai), inkubacinės vonelės juostelėms. | Būtina |  |
|  | Analizatorius turi signalizuoti operatoriui, apie svarbiausius tyrimo ir prietaiso veikimo momentus, kurie yra kritiniai tyrimų klaidų ir kitų nuostolių prevencijai. | Būtina |  |
|  | Analizatorius adata turi turėti skysčio lygio aptikimo funkciją | Būtina |  |
|  | Liekanų/atliekų butelis su skysčio lygio atpažinimo davikliu (indo užpildymo kontrolei). | Būtina |  |
|  | Prietaiso arba jį valdančio kompiuterio atmintyje saugoma visa informacija apie atliktą tyrimą: naudotų reagentų informacija, interpretacija, paciento informacija | Būtina |  |
|  | CE ženklinimas pagal in-vitro diagnostikos prietaisų direktyvą 98/79/EC | Būtina |  |
|  | Reagentų naudojimo instrukcijos lietuvių ir anglų kalbomis | Būtina |  |
|  | Analizatoriaus naudojimo vadovas lietuvių ir anglų kalbomis | Būtina |  |

6. Diagnostikos reagentai bei papildomos priemonės automatiniam analizatoriui

6.1. Diagnostikos reagentai bei papildomos priemonės automatiniam analizatoriui (_______________________)(1 vnt. panaudai)

(analizatoriaus pavadinimas)

| Eil. Nr. | Diagnostikos reagentų, papildomų priemonių pavadinimas | Specialieji reikalavimai, metodas | Preliminarus tyrimų skaičius per 60 mėn. | Mato vnt. | Preliminarus reagentų ir priemonių kiekis (ml./vnt./pak./rink. ar kt.) nurodytam tyrimų skaičiui | Mato vnt. įkainis Eur be PVM | PVM tarifas % | Mato vnt. įkainis Eur be PVM | Suma be PVM Eur (60 mėn) | Suma su PVM Eur (60 mėn) | Gamintojas, prekės pavadinimas, katalogo Nr., nuoroda į gamintojo katalogo puslapį |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |  |  | 9 |
| 1. | Laisvas tiroksinas (FT4) | Cheminės liuminescencijos metodas Turi būti pateikiamos normos reikšmių 2,5-97,5 procentilių intervalų ribos, taip pat ir įvairioms vaikų amžiaus grupėms | 11000 | x | x | x | x | x | x | x | x |
| 1.1. | ................... Reagentai ir/ar papildomos priemonės, reikalingos tyrimui atlikti su siūlomu automatiniu imunologiniu analizatoriumi (toliau – analizatorius) (įrašyti tikslius pavadinimus) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Tirotropinas (TTH, TSH) | Cheminės liuminescencijos metodas, 3-ios kartos TTH tyrimas. Turi būti pateikiamos normos reikšmių 2,5-97,5 procentilių intervalų ribos, taip pat ir įvairioms vaikų amžiaus grupėms | 12000 | x | x | x | x | x | x | x | x |
| 2.1. | ................... Reagentai ir/ar papildomos priemonės, reikalingos tyrimui atlikti su siūlomu analizatoriumi (įrašyti tikslius pavadinimus) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Antikūnai prieš skydliaukės peroksidazę (anti-TPO) | Cheminės liuminescencijos metodas | 4000 | x | x | x | x | x | x | x | x |
| 3.1. | ................... Reagentai ir/ar papildomos priemonės, reikalingos tyrimui atlikti su siūlomu analizatoriumi (įrašyti tikslius pavadinimus) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. | Feritinas (FERR) | Cheminės liuminescencijos metodas | 7000 | x | x | x | x | x | x | x | x |
| 4.1. | ................... Reagentai ir/ar papildomos priemonės, reikalingos tyrimui atlikti su siūlomu automatiniu imunologiniu analizatoriumi (toliau – analizatorius) (įrašyti tikslius pavadinimus) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. | Intaktinis parathormonas (iPTH) | Cheminės liuminescencijos metodas | 3000 | x | x | x | x | x | x | x | x |
| 5.1. | ................... Reagentai ir/ar papildomos priemonės, reikalingos tyrimui atlikti su siūlomu analizatoriumi (įrašyti tikslius pavadinimus) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6. | Kortizolis (CORT) | Cheminės liuminescencijos metodas | 2500 | x | x | x | x | x | x | x | x |
| 6.1. | ................... Reagentai ir/ar papildomos priemonės, reikalingos tyrimui atlikti su siūlomu analizatoriumi (įrašyti tikslius pavadinimus) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7. | (INS) Insulinas | Cheminės liuminescencijos metodas | 2500 | x | x | x | x | x | x | x | x |
| 7.1. | ................... Reagentai ir/ar papildomos priemonės, reikalingos tyrimui atlikti su siūlomu analizatoriumi (įrašyti tikslius pavadinimus) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8. | Prokalcitoninas (PCT) | Cheminės liuminescencijos metodas | 9000 | x | x | x | x | x | x | x | x |
| 8.1. | ................... Reagentai ir/ar papildomos priemonės, reikalingos tyrimui atlikti su siūlomu analizatoriumi (įrašyti tikslius pavadinimus) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9. | Imunoglobulinas E | Cheminės liuminescencijos metodas | 4000 | x | x | x | x | x | x | x | x |
| 9.1. | ................... Reagentai ir/ar papildomos priemonės, reikalingos tyrimui atlikti su siūlomu analizatoriumi (įrašyti tikslius pavadinimus) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10. | Bendras vitaminas D (25-OH) | Cheminės liuminescencijos metodas, Kryžminis reaktyvumas su 25-OH vitamino D2 forma ne mažesnis nei 80% | 15000 | x | x | x | x | x | x | x | x |
| 10.1. | ................... Reagentai ir/ar papildomos priemonės, reikalingos tyrimui atlikti su siūlomu automatiniu imunologiniu analizatoriumi (toliau – analizatorius) (įrašyti tikslius pavadinimus) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11. | Anti-SARS-CoV-2 | Bendri antikūnai prieš SARS-CoV-2. Cheminės liuminescencijos metodas. Klinikinis specifiškumas: ne mažesnis, kaip 99,7%. Neturi būti kryžminio reaktyvumo įprastiems peršalimo koronavirusams HKU1, NL63, 229E ar OC43. Tyrimas atliekamas 1 kartą per savaitę. | 9500 | x | x | x | x | x | x | x | x |
| 11.1. | ................... Reagentai ir/ar papildomos priemonės, reikalingos tyrimui atlikti su siūlomu automatiniu imunologiniu analizatoriumi (toliau – analizatorius) (įrašyti tikslius pavadinimus) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12. | ................ Kitos papildomos priemonės, reikalingos tyrimui atlikti su siūlomu analizatoriumi |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12.1. | ........................ Reagentai ir/ar papildomos tyrimo priemonės, reikalingos tyrimui atlikti su siūlomu analizatoriumi (įrašyti tikslius pavadinimus) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 pirkimo dalies pasiūlymo kaina be PVM Eur: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ...% PVM suma Eur: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 pirkimo dalies pasiūlymo kaina su PVM Eur: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

6.2. Automatinio imunologinio analizatoriaus techninė specifikacija

| Eil. Nr. | Parametrai (specifikacija) | Reikalaujama techninio parametro reikšmė | Siūlomos įrangos parametro atitikimas, konkreti parametro reikšmė su nuoroda į gaminio kodą kataloge, psl. Nr. |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Analizatoriaus tipas, paskirtis | Automatinis imunologinių tyrimų analizatorius, 1 vnt. |  |
|  | Analizatoriaus pagaminimo data | Turi būti pagamintas ne seniau kaip prieš 3 metus iki pasiūlymų pateikimo termino pabaigos |  |
|  | Matavimo metodai ir technologijos | Imunologinei analizei atlikti naudojama elektrochemiliuminescencijos technologija arba chemiliuminescencija |  |
|  | Analizatorius turi aptikti krešulius | Būtina |  |
|  | Našumas | Ne mažiau nei 50 testų per valandą |  |
|  | Mėginio tūris | Galimybė atlikti vieną tyrimą, kurio tūris yra ≤ 100 µl. |  |
|  | Mėginio tipas | Kraujo serumas, plazma |  |
|  | Reagentai supakuoti į atskiras talpas, atskirai kiekvienam testo tipui | Būtina |  |
|  | Automatinis informacijos pateikimas operatoriui apie reagentų kiekį – suvartojimą ir galiojimo kontrolė. | Būtina |  |
|  | Kalibracijos ir kokybės kontrolės duomenys vaizduojami grafiškai | Būtina |  |
|  | Procesų kontrolė | Analizatoriuje integruota automatinė mechaninių ir matavimo procesų sutrikimų informavimo sistema, informuojanti operatorių apie trikdžius. |  |
|  | Garsinis signalas ir pranešimas ekrane apibūdinantis analizatoriaus techninę būklę | Būtina |  |
|  | Vaizdinė pagalba vartotojui ekrane | Priežiūros dokumentacija, vartotojo instrukcija ir k.t. vaizdinė pagalba |  |
|  | Išorinis spausdintuvas | Būtina |  |
|  | Komunikacija ir programinė įranga | Tiekėjas turi suteikti visas reikiamas priemones ir/ar programinę įrangą reikalingą prietaiso įjungimui į perkančiosios organizacijos kompiuterinį tinklą duomenų apsikeitimui su Laboratorine informacine sistema. |  |
|  | CE ženklinimas pagal in-vitro diagnostikos prietaisų direktyvą 98/79/EC | Būtina |  |
|  | Reagentų naudojimo instrukcijos lietuvių ir anglų kalbomis | Būtina |  |
|  | Analizatoriaus naudojimo vadovas lietuvių ir anglų kalbomis | Būtina |  |
|  | Kartu su įranga pateikiamas nepertraukiamos srovės šaltinis | Būtina |  |

Papildomas priemones reikalingas konkrečiam šioje specifikacijoje nurodytam tyrimui atlikti tiekėjai privalo nurodyti patys užpildydami šioje specifikacijoje pateiktas lenteles, nebūtinai vadovaujantis tuo kas dalinai nurodyta šioje specifikacijoje, tačiau būtina nurodyti visą spektrą papildomų priemonių užtikrinančių kokybišką konkretaus nurodyto tyrimo atlikimą.

7. Diagnostikos reagentai bei papildomos priemonės automatiniam biocheminiam analizatoriui

7.1. Diagnostikos reagentai bei papildomos priemonės automatiniam biocheminiam analizatoriui (________________________) (1 vnt.  panaudai)

(analizatoriaus pavadinimas)

| Eil. Nr. | Diagnostikos reagentų, papildomų priemonių pavadinimas | Specialieji reikalavimai, metodas | Preliminarus tyrimų skaičius per 60 mėn. |  |  | Mato vnt. | Preliminarus reagentų ir priemonių kiekis (ml./vnt./pak./rink. ar kt.) nurodytam tyrimų skaičiui | Mato vnt. įkainis Eur be PVM | PVM tarifas % | Mato vnt. įkainis Eur be PVM | Suma be PVM Eur (60 mėn) | Suma su PVM Eur (60 mėn) | Gamintojas, prekės pavadinimas, katalogo Nr., nuoroda į gamintojo katalogo puslapį |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 |  | 3 |  |  | 4 | 5 |  |  | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1. | Baltymas smegenų skystyje, šlapime | Turbidimetrinis metodas | 3000 |  |  | x | x | x | x | x | x | x | x |
| 1.1. | ................... Reagentai ir/ar papildomos priemonės, reikalingos tyrimui atlikti su siūlomu analizatoriumi (įrašyti tikslius pavadinimus) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Antistreptolizinas O | Imunoturbidimetrinis metodas | 3500 |  |  | x | x | x | x | x | x | x | x |
| 2.1. | ................... Reagentai ir/ar papildomos priemonės, reikalingos tyrimui atlikti su siūlomu analizatoriumi (įrašyti tikslius pavadinimus) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Albuminas | Kolorimetrinis bromkrezolio žaliojo metodas | 11000 |  |  | x | x | x | x | x | x | x | x |
| 3.1. | ................... Reagentai ir/ar papildomos priemonės, reikalingos tyrimui atlikti su siūlomu analizatoriumi (įrašyti tikslius pavadinimus) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. | C-reaktyvusis baltymas | Dalelėmis sustiprintas imunoturbidimetrinis metodas, apatinė matavimo intervalo riba ne didesnė nei 0,5 mg/L. | 23500 |  |  | x | x | x | x | x | x | x | x |
| 4.1. | ................... Reagentai ir/ar papildomos priemonės, reikalingos tyrimui atlikti su siūlomu analizatoriumi (įrašyti tikslius pavadinimus) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. | Imunoglobulinas A | Imunoturbidimetrinis metodas | 2250 |  |  | x | x | x | x | x | x | x | x |
| 5.1. | ................... Reagentai ir/ar papildomos priemonės, reikalingos tyrimui atlikti su siūlomu analizatoriumi (įrašyti tikslius pavadinimus) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6. | Imunoglobulinas M | Imunoturbidimetrinis metodas | 2250 |  |  | x | x | x | x | x | x | x | x |
| 6.1. | ................... Reagentai ir/ar papildomos priemonės, reikalingos tyrimui atlikti su siūlomu automatiniu imunologiniu analizatoriumi (toliau – analizatorius) (įrašyti tikslius pavadinimus) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7. | Imunoglobulinas G | Imunoturbidimetrinis metodas | 4000 |  |  | x | x | x | x | x | x | x | x |
| 7.1. | ................... Reagentai ir/ar papildomos priemonės, reikalingos tyrimui atlikti su siūlomu analizatoriumi (įrašyti tikslius pavadinimus) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8. | Bilirubinas bendras | Diazo metodas | 16500 |  |  | x | x | x | x | x | x | x | x |
| 8.1. | ................... Reagentai ir/ar papildomos priemonės, reikalingos tyrimui atlikti su siūlomu automatiniu imunologiniu analizatoriumi (toliau – analizatorius) (įrašyti tikslius pavadinimus) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9. | Bilirubinas tiesioginis | Dichlorofenildiazo metodas | 13500 |  |  | x | x | x | x | x | x | x | x |
| 9.1. | ................... Reagentai ir/ar papildomos priemonės, reikalingos tyrimui atlikti su siūlomu analizatoriumi (įrašyti tikslius pavadinimus) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10. | Šlapalas serume, šlapime | Kinetinis ureazės metodas | 12500 |  |  | x | x | x | x | x | x | x | x |
| 10.1. | ................... Reagentai ir/ar papildomos priemonės, reikalingos tyrimui atlikti su siūlomu analizatoriumi (įrašyti tikslius pavadinimus) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11. | Kreatininas serume, šlapime | Fermentinis metodas | 45000 |  |  | x | x | x | x | x | x | x | x |
| 11.1. | ................... Reagentai ir/ar papildomos priemonės, reikalingos tyrimui atlikti su siūlomu analizatoriumi (įrašyti tikslius pavadinimus) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12. | Šlapimo rūgštis serume, šlapime | Fermentinis kolorimetrinis metodas: urikazės/peroksidazės su askorbato oksidaze | 3500 |  |  | x | x | x | x | x | x | x | x |
| 12.1. | ................... Reagentai ir/ar papildomos priemonės, reikalingos tyrimui atlikti su siūlomu analizatoriumi (įrašyti tikslius pavadinimus) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13. | Bendras baltymas | Biureto metodas | 9250 |  |  | x | x | x | x | x | x | x | x |
| 13.1. | ................... Reagentai ir/ar papildomos priemonės, reikalingos tyrimui atlikti su siūlomu analizatoriumi (įrašyti tikslius pavadinimus) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14. | Amoniakas NH3 | Fermentinis / GLDH metodas. Tyrimas atliekamas esant poreikiui | 700 |  |  | x | x | x | x | x | x | x | x |
| 14.1. | ................... Reagentai ir/ar papildomos priemonės, reikalingos tyrimui atlikti su siūlomu analizatoriumi (įrašyti tikslius pavadinimus) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15. | Etilo alkoholis | Fermentinis kolorimetrinis metodas. Tyrimas atliekamas esant poreikiui | 250 |  |  | x | x | x | x | x | x | x | x |
| 15.1. | ................... Reagentai ir/ar papildomos priemonės, reikalingos tyrimui atlikti su siūlomu analizatoriumi (įrašyti tikslius pavadinimus) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16. | Amilazė serume, šlapime | Kolorimetrinis metodas, naudojant pNPG7, 37°C | 3500 |  |  | x | x | x | x | x | x | x | x |
| 16.1. | ................... Reagentai ir/ar papildomos priemonės, reikalingos tyrimui atlikti su siūlomu analizatoriumi (įrašyti tikslius pavadinimus) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17. | Gama GT | Kolorimetrinis metodas, naudojant gama glutamil-3-karboksi-4-nitroanalidą, IFCC metodas | 15000 |  |  | x | x | x | x | x | x | x | x |
| 17.1. | ................... Reagentai ir/ar papildomos priemonės, reikalingos tyrimui atlikti su siūlomu analizatoriumi (įrašyti tikslius pavadinimus) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18. | LDH | Kinetinis metodas, reakcija iš laktato į piruvatą, IFCC metodas | 6000 |  |  | x | x | x | x | x | x | x | x |
| 18.1. | ................... Reagentai ir/ar papildomos priemonės, reikalingos tyrimui atlikti su siūlomu analizatoriumi (įrašyti tikslius pavadinimus) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 19. | Kreatinkinazė | Kinetinis metodas, naudojant kreatinfosfato substratą, IFCC metodas | 4500 |  |  | x | x | x | x | x | x | x | x |
| 19.1. | ................... Reagentai ir/ar papildomos priemonės, reikalingos tyrimui atlikti su siūlomu analizatoriumi (toliau – analizatorius) (įrašyti tikslius pavadinimus) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20. | Alaninaminotransferazė ALT | Kinetinis metodas, naudojant buferį su P5F, su IFCC suderinamas metodas | 27500 |  |  | x | x | x | x | x | x | x | x |
| 20.1. | ................... Reagentai ir/ar papildomos priemonės, reikalingos tyrimui atlikti su siūlomu analizatoriumi (įrašyti tikslius pavadinimus) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 21. | Aspartataminotransferazė AST | Kinetinis metodas, naudojant buferį su P5F, su IFCC suderinamas metodas | 25000 |  |  | x | x | x | x | x | x | x | x |
| 21.1. | ................... Reagentai ir/ar papildomos priemonės, reikalingos tyrimui atlikti su siūlomu analizatoriumi (įrašyti tikslius pavadinimus) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 22. | Magnis serume, šlapime | Kolorimetrinis galinio taško metodas | 11000 |  |  | x | x | x | x | x | x | x | x |
| 22.1. | ................... Reagentai ir/ar papildomos priemonės, reikalingos tyrimui atlikti su siūlomu analizatoriumi (įrašyti tikslius pavadinimus) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 23. | Fosforas serume, šlapime | Fosfomolibdato UV metodas | 1500 |  |  | x | x | x | x | x | x | x | x |
| 23.1. | ................... Reagentai ir/ar papildomos priemonės, reikalingos tyrimui atlikti su siūlomu analizatoriumi (įrašyti tikslius pavadinimus) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 24. | Geležis | Kolorimetrinis metodas | 2250 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 24.1. | ................... Reagentai ir/ar papildomos priemonės, reikalingos tyrimui atlikti su siūlomu analizatoriumi (toliau – analizatorius) (įrašyti tikslius pavadinimus) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 25. | Bendras kalcis serume, šlapime | Fotometrinis metodas. Arsenazo III arba OCP (o-Krezolftaleino) arba NM-BAPTA | 12500 |  |  | x | x | x | x | x | x | x | x |
| 25.1. | ................... Reagentai ir/ar papildomos priemonės, reikalingos tyrimui atlikti su siūlomu analizatoriumi (įrašyti tikslius pavadinimus) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 26. | Cholesterolis | Fermentinis kolorimetrinis metodas | 6000 |  |  | x | x | x | x | x | x | x | x |
| 26.1. | ................... Reagentai ir/ar papildomos priemonės, reikalingos tyrimui atlikti su siūlomu analizatoriumi (įrašyti tikslius pavadinimus) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 27. | DTL-Cholesterolis | Homogeninis fermentinis kolorimetrinis metodas, tiesioginis matavimas | 5000 |  |  | x | x | x | x | x | x | x | x |
| 27.1. | ................... Reagentai ir/ar papildomos priemonės, reikalingos tyrimui atlikti su siūlomu analizatoriumi (įrašyti tikslius pavadinimus) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 28. | MTL-Cholesterolis | Homogeninis fermentinis kolorimetrinis metodas be glicerolio korekcijos | 5000 |  |  | x | x | x | x | x | x | x | x |
| 28.1. | ................... Reagentai ir/ar papildomos priemonės, reikalingos tyrimui atlikti su siūlomu analizatoriumi (įrašyti tikslius pavadinimus) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 29. | Trigliceridai | Fermentinis kolorimetrinis metodas | 5000 |  |  | x | x | x | x | x | x | x | x |
| 29.1. | ................... Reagentai ir/ar papildomos priemonės, reikalingos tyrimui atlikti su siūlomu analizatoriumi (toliau – analizatorius) (įrašyti tikslius pavadinimus) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 30. | Šarminė fosfatazė (ALP) | Kolorimetrinis, fermentinis kinetinis, naudojant p-nitrofenilfosfato substratą, IFCC metodas | 10000 |  |  | x | x | x | x | x | x | x | x |
| 30.1. | ................... Reagentai ir/ar papildomos priemonės, reikalingos tyrimui atlikti su siūlomu analizatoriumi (įrašyti tikslius pavadinimus) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 31. | Fenobarbitalis | Fermentinis imunometrinis metodas arba fluorescencinės poliarizacijos (FP) metodas. Tyrimas atliekamas esant poreikiui. | 600 |  |  | x | x | x | x | x | x | x | x |
| 31.1. | ................... Reagentai ir/ar papildomos priemonės, reikalingos tyrimui atlikti su siūlomu analizatoriumi (įrašyti tikslius pavadinimus) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 32. | ................ Kitos papildomos priemonės, reikalingos tyrimui atlikti su siūlomu analizatoriumi |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 32.1. | ........................ Reagentai ir/ar papildomos tyrimo priemonės, reikalingos tyrimui atlikti su siūlomu analizatoriumi (įrašyti tikslius pavadinimus) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 32.2. | ........................ Reagentai ir/ar papildomos tyrimo priemonės, reikalingos tyrimui atlikti su siūlomu analizatoriumi (įrašyti tikslius pavadinimus) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 pirkimo dalies pasiūlymo kaina be PVM Eur: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ...% PVM suma Eur: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 pirkimo dalies pasiūlymo kaina su PVM Eur: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Papildomas priemones reikalingas konkrečiam šioje specifikacijoje nurodytam tyrimui atlikti tiekėjai privalo nurodyti patys užpildydami šioje specifikacijoje pateiktas lenteles, nebūtinai vadovaujantis tuo kas dalinai nurodyta šioje specifikacijoje, tačiau būtina nurodyti visą spektrą papildomų priemonių užtikrinančių kokybišką konkretaus nurodyto tyrimo atlikimą.

7.2. Automatinio biocheminio analizatoriaus techninė specifikacija

| Eil. Nr. | Parametrai (specifikacija) | Reikalaujama techninio parametro reikšmė | Siūlomos įrangos parametro atitikimas, konkreti parametro reikšmė su nuoroda į gaminio kodą kataloge, psl. Nr. |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Analizatoriaus tipas, paskirtis | Automatinis biocheminių tyrimų analizatorius, 1 vnt. |  |
|  | Analizatoriaus pagaminimo data | Eksplotuotas ne ilgiau 3 m. |  |
|  | Išorinis valdantysis kompiuteris su klaviatūra, pele ir monitoriumi | Būtina |  |
|  | Mėginio skysčio lygio bei krešulio aptikimas | Būtina |  |
|  | Ne mažiau 30-ties metodų reagentų talpa analizatoriuje, galimybė nuolat išimti, keisti ir papildyti reagentus nestabdant analizatoriaus darbo | Būtina |  |
|  | Galima tirti serumą, plazmą, šlapimą, smegenų skystį iš pirminių mėgintuvėlių | Būtina |  |
|  | Mėginiai įkeliami ir išimami mėginių stovuose. Galimybė nuolat išimti ir papildyti mėginius | Būtina |  |
|  | Mėginių brūkšninių kodų skaitymas | Būtina |  |
|  | Kalibratorių, kokybės kontrolių brūkšninių kodų skaitymas, įkeliant reikšmes automatiškai | Būtina |  |
|  | Skubių tyrimų galimybė su išpilstymo ir tyrimo prioritizavimu (STAT funkcija) | Būtina |  |
|  | Komunikacija ir programinė įranga | Tiekėjas turi suteikti visas reikiamas priemones ir/ar programinę įrangą reikalingą prietaiso įjungimui į perkančiosios organizacijos kompiuterinį tinklą duomenų apsikeitimui su Laboratorine informacine sistema. |  |
|  | CE ženklinimas pagal in-vitro diagnostikos prietaisų direktyvą 98/79/EC | Būtina |  |
|  | Reagentų naudojimo instrukcijos lietuvių ir anglų kalbomis | Būtina |  |
|  | Analizatoriaus naudojimo vadovas lietuvių ir anglų kalbomis | Būtina |  |
|  | Kartu su įranga pateikiamas nepertraukiamos srovės šaltinis | Būtina |  |

8. Diagnostikos reagentai bei papildomos priemonės automatiniam 5 dalių leukocitų diferencijavimo hematologiniam analizatoriui

8.1 Diagnostikos reagentai bei papildomos priemonės automatiniam 5 dalių leukocitų diferencijavimo hematologiniam analizatoriui  (_______________________) (3 vnt. panaudai)

(analizatoriaus pavadinimas)

| Eil. Nr. | Diagnostikos reagentų, papildomų priemonių pavadinimas | Specialieji reikalavimai, metodas | Preliminarus tyrimų skaičius per 60 mėn. | Mato vnt. | Preliminarus reagentų ir priemonių kiekis (ml./vnt./pak./rink. ar kt.) nurodytam tyrimų skaičiui | Mato vnt. įkainis Eur be PVM | PVM tarifas % | Mato vnt. įkainis Eur be PVM | Suma be PVM Eur (60 mėn) | Suma su PVM Eur (60 mėn) | Gamintojas, prekės pavadinimas, katalogo Nr., nuoroda į gamintojo katalogo puslapį |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 |  | 3 | 4 |  |  | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1. | WBC, RBC, HGB, HCT, MCV, MCH, MCHC, PLT, LYM (#, %), NEUT (#, %) MONO (#, %), EO (#, %), BASO (#, %), IG (nesubrendę granulocitai, #, %), RDW-SD, RDW-CV, PDW, MPV, P-LCR, PCT, RET (#, %), LFR, MFR, HFR, IRF, PLT-fl (PLT-O) | Naudojami metodai: RBC (Elektrinės varžos metodas (su hidrodinaminiu fokusavimu); HCT (Suminis impulsų dydžio matavimas); WBC, IG, Naudojami metodai: RBC (Elektrinės varžos metodas (su hidrodinaminiu fokusavimu); HGB (Natrio laurilo sulfato hemoglobino nustatymo metodas (becianidinis); HCT (Suminis impulsų dydžio matavimas); WBC, IG, BASO, EO, LYM, NEUT (Fluorescencinės tėkmės citometrijos metodas, naudojant puslaidininkį lazerį); PLT (Elektrinės varžos metodas (su hidrodinaminiu fokusavimu) ; HGB matavimo ribos (10,0-250g/l). | 222500 | x | x | x | x | x | x | x | x |
| 1.1. | ........................ Reagentai ir/ar papildomos tyrimo priemonės, reikalingos tyrimui atlikti su siūlomu analizatoriumi (įrašyti tikslius pavadinimus) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | RET-He | RET metodas (Fluorescencinės tėkmės citometrija). | 7000 | x | x | x | x | x | x | x | x |
| 2.1. | ........................ Reagentai ir/ar papildomos tyrimo priemonės, reikalingos tyrimui atlikti su siūlomu analizatoriumi (įrašyti tikslius pavadinimus) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | WBC-BF, RBC-BF, MN (#, %), PMN (#, %), TC-BF# Kūno skysčių ištyrimas | WBC metodas, (Fluorescencinės tėkmės citometrijos metodas) | 750 | x | x | x | x | x | x | x | x |
| 3.1. | ........................ Reagentai ir/ar papildomos tyrimo priemonės, reikalingos tyrimui atlikti su siūlomu analizatoriumi (įrašyti tikslius pavadinimus) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. | ................ Kitos papildomos priemonės, reikalingos tyrimui atlikti su siūlomu analizatoriumi |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1. | ........................ Reagentai ir/ar papildomos tyrimo priemonės, reikalingos tyrimui atlikti su siūlomu analizatoriumi (įrašyti tikslius pavadinimus) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 pirkimo dalies pasiūlymo kaina be PVM Eur: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ...% PVM suma Eur: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 pirkimo dalies pasiūlymo kaina su PVM Eur: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Papildomas priemones reikalingas konkrečiam šioje specifikacijoje nurodytam tyrimui atlikti tiekėjai privalo nurodyti patys užpildydami šioje specifikacijoje pateiktas lenteles, nebūtinai vadovaujantis tuo kas dalinai nurodyta šioje specifikacijoje, tačiau būtina nurodyti visą spektrą papildomų priemonių užtikrinančių kokybišką konkretaus nurodyto tyrimo atlikimą.

8.2. Automatinio 5 dalių leukocitų diferencijavimo hematologinio analizatoriaus techninė specifikacija

| Eil. Nr. | Parametrai (specifikacija) | Reikalaujama techninio parametro reikšmė | Siūlomos įrangos parametro atitikimas, konkreti parametro reikšmė su nuoroda į gaminio kodą kataloge, psl. Nr. |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Automatinis bendro kraujo tyrimo analizatorius | 3 vnt. |  |
|  | Analizatoriaus pagaminimo data | Turi būti pagamintas ne seniau kaip prieš 5 metus iki pasiūlymų pateikimo termino pabaigos |  |
|  | Našumas | 1 mėginys ≤ 1 min. |  |
|  | Matuojami parametrai | WBC, RBC, HGB, HCT, MCV, MCH, MCHC, PLT, LYM (#, %), NEUT (#, %) MONO (#, %), EO (#, %), BASO (#, %), IG (nesubrendę granulocitai, #, %), RDW-SD, RDW-CV, PDW, MPV, P-LCR, PCT, RET (#, %), LFR, MFR, HFR, IRF; RET-He; WBC-BF, RBC-BF, MN (#, %), PMN (#, %), TC-BF# |  |
|  | Matuojami kūno skyčių parametrai | WBC-BF; RBC-BF; MN (#, %); PMN (#, %), TC-BF# |  |
|  | Mėginio kiekis | Galimybė tirti neskiesto kraujo mėginį (išmatuojant visus parametrus) tyrimui įsiurbiant ne daugiau kaip 25 mkl kraujo |  |
|  | Tyrimas atliekamas iš atvirų mėgintuvėlių | Būtina |  |
|  | Sistemos kokybės kontrolė | Ne mažiau trijų skirtingų koncentracijų medžiagos kokybės kontrolei Patikimiems kūno skysčių rezultatams užtikrinti turi būti pasiūlyta speciali, tik kūno skysčiams skirta kontrolė |  |
|  | Kontrolinio kraujo parametrų vertės bei galiojimo terminai įvedami automatiškai – naudojant brūkšninių kodų skaitytuvą arba RFID žymę | Būtina |  |
|  | Analizatorius komplektuojamas su monitoriumi (jei analizatorius valdomas per atskirą monitorių), išoriniu brūkšninių kodų skaitytuvu | Būtina |  |
|  | Rezultatų perdavimas kompiuteriniu tinklu į informacinę sistemą LIS. | Tiekėjas turi suteikti visas reikiamas priemones ir/ar programinę įrangą reikalingą prietaiso įjungimui į perkančiosios organizacijos kompiuterinį tinklą duomenų apsikeitimui su Laboratorine informacine sistema. |  |
|  | Kartu su įranga pateikiamas nepertraukiamos srovės šaltinis | Būtina |  |

9. Diagnostikos reagentai bei papildomos priemonės trombocitų funkcijos tyrimams skirtam analizatoriui

9.1 Diagnostikos reagentai bei papildomos priemonės trombocitų funkcijos tyrimams skirtam analizatoriui (_______________________) (1 vnt.) panaudai

(analizatoriaus pavadinimas)

| Eil. Nr. | Diagnostikos reagentų, papildomų priemonių pavadinimas | Specialieji reikalavimai, metodas | Preliminarus tyrimų skaičius per 60 mėn. | Mato vnt. | Preliminarus reagentų ir priemonių kiekis (ml./vnt./pak./rink. ar kt.) nurodytam tyrimų skaičiui | Mato vnt. įkainis Eur be PVM | PVM tarifas % | Mato vnt. įkainis Eur be PVM | Suma be PVM Eur (60 mėn) | Suma su PVM Eur (60 mėn) | Gamintojas, prekės pavadinimas, katalogo Nr., nuoroda į gamintojo katalogo puslapį |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |  |  |
| 1. | Trombocitų funkcijos tyrimui skirti reagentai su kolagenu ir epinefrinu |  | 400 | x | x | x | x | x | x | x | x |
| 1.1. | ........................ Reagentai ir/ar papildomos tyrimo priemonės, reikalingos tyrimui atlikti su siūlomu analizatoriumi (įrašyti tikslius pavadinimus) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Trombocitų funkcijos tyrimui skirti reagentai su kolagenu ir adenozino difosfatu (ADP) |  | 400 | x | x | x | x | x | x | x | x |
| 2.1 | ........................ Reagentai ir/ar papildomos tyrimo priemonės, reikalingos tyrimui atlikti su siūlomu analizatoriumi (įrašyti tikslius pavadinimus) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | ................ Kitos papildomos priemonės, reikalingos tyrimui atlikti su siūlomu analizatoriumi |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 pirkimo dalies pasiūlymo kaina be PVM Eur: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ...% PVM suma Eur: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 pirkimo dalies pasiūlymo kaina su PVM Eur: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

9.2.Trombocitų funkcijos tyrimams skirto analizatoriaus techninė specifikacija

| Eil. Nr. | Parametrai (specifikacija) | Reikalaujami techniniai parametrai | Siūlomos įrangos parametrai su nuoroda į gaminio kodą kataloge, psl. Nr. |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Analizatoriaus tipas, paskirtis | Trombocitų funkcijos analizatorius. Skirtas profesionaliam naudojimui – trombocitų disfunkcijų diagnostikai citruotame žmogaus kraujyje. 1 vnt. |  |
|  | Analizatoriaus veikimo principas | Sistema (prietaisas ir skirtingos sudėties vienkartinės tyrimų kasetės) turi leisti įvertinti trombocitų funkciją citruoto kraujo mėginiuose, in vitro imituojant fiziologinėmis arba kraujagyslės pažeidimo sąlygomis vykstančią trombocitų adheziją ir agregaciją. |  |
|  | Pagaminimo data | Prietaisas ne senesnis nei 5 metų. |  |
|  | Kalibracija | Kalibravimo- prekalibravimo duomenys turi būti iš anksto įdiegti programoje ir esant reikalui atnaujinami. |  |
|  | Kokybės kontrolė | Prietaisas turi būti su integruota savidiagnostikos funkcija, skirta tikrinti, ar sistema veikia tinkamai. |  |
|  | CE ženklinimas | Prietaisas turi būti ženklintas CE pagal in-vitro diagnostikos prietaisų direktyvą 98/79/EC. |  |
|  | Dokumentacija | Turi būti pateikiamas analizatoriaus naudojimo vadovas ir visų kartu su juo naudojamų priemonių naudojimo instrukcijos lietuvių ir anglų kalbomis. |  |
|  | Papildoma įranga: 9.1. Spausdintuvas 9.2. Nepertraukiamos srovės šaltinis 9.3. Brūkšninių kodų skaitytuvas | Tyrimo rezultatai matomi prietaiso ekrane ir spausdinami integruotu spausdintuvu. Būtinas. Būtinas. |  |
|  | Sąsaja su Laboratorijos informacine sistema (LIS) | Prietaisas turi būti prijungiamas RS-232 arba eterneto prievadu bent vienakrypčiam duomenų perdavimui. |  |
|  | Vartotojų valdymas | Galimybė valdyti prietaisu dirbančių asmenų paskyras atsekamumui užtikrinti. |  |