Sutartis Nr. _______________

Priedas Nr. 2

#### Bipoliarinių pincetų techninė specifikacija

12-1635AU HARDY BAYONET irigacinis ne limpantis bipoliarinis pincetas, Kirwan Surgical products, JAV

| Eil. Nr. | Pavadinimas | Reikalaujami parametrai ir reikalaujamos parametrų reikšmės | Siūlomi parametrai ir siūlomos parametrų reikšmės |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Bipoliarinis pincetas (kiekis 4 vnt.) | - Irigacinis; - Izoliuotas; - Su stop funkcija; - Bendras pinceto ilgis 222 ± 0,5 mm; - Darbinės dalies ilgis 114 ± 0,5 mm; 6. Pinceto išoriniai paviršiai banguoti (tikslesniam instrumento kontroliavimui); 7. Su tiesiais 0,5 mm ± 0,01 mm pločio darbiniais galiukais; 8. Nelimpantis; 9. Techniškai suderinamas su gamintojo „Kirwan Surgical“ bipoliniu kabeliu (kodas 10-4602J). (gamintojo „Kirwan Surgical products“ bipoliarinis pincetas kodas 12-1635AU arba lygiavertis); | - Irigacinis; - Izoliuotas; - Su stop funkcija; - Bendras pinceto ilgis 222 mm; - Darbinės dalies ilgis 114 mm; 6. Pinceto išoriniai paviršiai banguoti (tikslesniam instrumento kontroliavimui); 7. Su tiesiais 0,5 mm pločio darbiniais galiukais; 8. Nelimpantis; 9. Techniškai suderinamas su gamintojo „Kirwan Surgical“ bipoliniu kabeliu (kodas 10-4602J) (žr. katalogas, 12 psl.). (gamintojo „Kirwan Surgical products“ bipoliarinis pincetas kodas 12-1635AU); (žr. katalogas, 45 psl) |
| 2. | Žymėjimas CE ženklu | Būtinas siūlomų prekių žymėjimas CE ženklu. Kartu su prekėmis būtina pateikti žymėjimą CE ženklu liudijančio galiojančio dokumento (CE sertifikato arba EB atitikties deklaracijos) kopiją. | Kartu su prekėmis pateiksime žymėjimą CE ženklu liudijančio galiojančio dokumento (CE sertifikato arba EB atitikties deklaracijos) kopiją. |

Pastabos, papildomi reikalavimai:

- Lentelėje nurodytas firmos pavadinimas ir kataloginis numeris (kodas) jokios komercinės reikšmės neturi, tik nurodo perkamų prekių technines charakteristikas aprašantį informacijos šaltinį. Gali būti siūlomi nurodyto gamintojo konkrečiais katalogo numeriais įvardintos prekės arba joms lygiaverčiai, atitinkantys lentelėje pateiktus reikalavimus, kitų firmų gaminiai.

- Pasiūlymo priede turi būti pateikti katalogai, prospektai ar kita informacija su siūlomų prekių iliustracijomis.

- Būtina nurodyti siūlomų prekių gamintoją, kataloginį numerį.

- Pirkimo organizatoriui pareikalavus, įvertinimui turi būti pateiktas siūlomų prekių pavyzdžiai.

__________________________________________________