TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

- SĄVOKOS IR SUTRUMPINIMAI

  - Klientas – AB „Energijos skirstymo operatorius"

  - Paslaugų teikėjas – ūkio subjektas – fizinis asmuo, privatusis juridinis asmuo, viešasis juridinis asmuo, kitos organizacijos ir jų padaliniai ar tokių asmenų grupė, su kuriuo Klientas sudaro Sutartį.

  - Sutartis – Sutartis, sudaroma tarp Kliento ir Paslaugų teikėjo dėl Pirkimo objekto.

  - Paslaugos – oro linijų (toliau – ir OL) lazerinio skenavimo, apžiūros, defektavimo bei ataskaitų parengimo paslaugos.

  - Užsakymas – Kliento Paslaugų teikėjui pateiktas Paslaugų teikimui dokumentas, kuriame nurodomi Paslaugų kiekiai, Paslaugų suteikimo adresai ir terminas.

- PIRKIMO OBJEKTAS

2.1. Oro linijų lazerinio skenavimo, apžiūros, defektavimo bei ataskaitų parengimo paslaugos.

- PIRKIMO OBJEKTO APIMTYS

  - 10kV oro linijų lazerinio skenavimo, apžiūros, defektavimo paslaugos – kiekis 1000 km OL, bei ataskaitų parengimo paslaugos – kiekis  2 vnt. .

- SUTARTINIŲ ĮSIPAREIGOJIMŲ VYKDYMO VIETA

  - Lietuvos Respublikos teritorija (Vilniaus ir Klaipėdos regionai). Konkreti Paslaugų teikimo vieta bus nurodyta teikiant Užsakymą elektroniniu paštu, nurodytu Sutartyje.

- REIKALAVIMAI PIRKIMO OBJEKTUI

  - Esamos situacijos aprašymas

    - Klientas yra pagrindinis skirstomojo tinklo operatorius Lietuvoje, dabar valdantis ir prižiūrintis elektros ir dujų skirstymo tinklus. Elektros skirstymo tinklas sudarytas iš vidutinės įtampos (toliau – VĮ) ir žemos įtampos (toliau – ŽĮ) tinklų. Tinklą bendrai sudaro 211 transformatorinių pastočių (toliau – TP), kuriose aukštos įtampos transformatoriai priklauso ESO (185 vnt. 35kV TP, 594 vnt. 10kV skirstymo punktų ir daugiau nei 40 tūkst. 10/0.4kV transformatorių), tačiau aukštos įtampos linijos yra perdavimo tinklo operatoriaus, t. y. LITGRID AB, atsakomybė Iš viso tinkle yra daugiau nei 125 tūkst. km linijų,  iš kurių kabelinės linijos (apie 15 tūkst. km VĮ ir 23 tūkst. km ŽĮ) bei oro linijos (apie 40 tūkst. km VĮ ir 47 tūkst. km ŽĮ). Pažymėtina, jog ESO bendrai turi apie 1,6 milijono elektros energijos vartotojų.

Standartiškai oro linijos yra apžiūrimos kartą per 3-ejus metus. Apžiūros metu identifikuojami pagrindiniai OL elementai (atliekama inventorizacija), pagrindiniai defektai ir augmenija, patenkanti į proskyną. Šiuo pirkimu siekiama įsigyti oro linijų lazerinio skenavimo, apžiūros ir defektavimo paslaugas.

  - Pirkimo objekto aprašymas

5.2.1. Perkamos oro linijų lazerinio skenavimo, apžiūros, defektavimo bei ataskaitų parengimo paslaugos, į kurias įeina OL 3D modelių sudarymas, kuriais įvertinama turimo turto būklė ir identifikuojamos egzistuojančios rizikos (OL laidininko įlinkis (angl. sag), augmenija, sankirtos su kitais objektais ir pan.) ir  OL defektavimas iš surinktų aukštos kokybės nuotraukų. Detalūs reikalavimai perkamam objektui pateikti šios Techninės specifikacijos priede Nr. 1.

- SUTARTINIŲ ĮSIPAREIGOJIMŲ VYKDYMO TVARKA IR TERMINAI

6.1. Paslaugos bus užsakomos ne vėliau kaip kitą darbo dieną po Sutarties pasirašymo dienos el. paštu, nurodytu Sutartyje, pateikiant Užsakymą, kuriame 1000 km OL linijų kiekis bus padalintas į dvi dalis: ne daugiau kaip 500 km OL Vilniaus regione ir ne daugiau kaip 500 km OL Klaipėdos regione.

6.2. Paslaugas Vilniaus ir Klaipėdos regione bendrai Paslaugų teikėjas turi suteikti ne vėliau kaip per 5 (penkis) mėnesius nuo Užsakymo pateikimo dienos. Paslaugų teikėjas turi suteikti Paslaugas naudodamasis savais ištekliais, darbuotojais, infrastruktūra ir įranga.

6.3. Už kiekvieno regiono ištirtas OL turi būti pateikta atskira ataskaita: 1 (viena) ataskaita už Vilniaus regiono ištirtas OL ir 1 (viena) ataskaita už Klaipėdos regiono ištirtas OL. Detalūs reikalavimai ataskaitai pateikti šios Techninės specifikacijos priede Nr. 1 – Techniniai reikalavimai paslaugoms.

6.4. Ne vėliau kaip per 30 (trisdešimt) dienų nuo ataskaitos pateikimo dienos Klientas įvertins ataskaitą ir per 3 (tris) darbo dienas informuos Paslaugų teikėją apie ataskaitos priimtinumą arba nustatytus trūkumus. Kliento pastebėtiems trūkumams šalinti nustatomas 10 (dešimties) dienų terminas. Jeigu per šiame punkte nustatytą terminą Paslaugų teikėjas trūkumų nepašalina Klientui pareikalavus, Paslaugų teikėjas moka Klientui 0,05 procentų nuo trūkumų turinčių Paslaugų kainos dydžio delspinigius už kiekvieną uždelstą dieną (tačiau bet kokiu atveju ne mažiau kaip 50,00 EUR (penkiasdešimt eurų ir 00 ct) už vieną vėlavimo laikotarpį).

6.5. Po Paslaugų suteikimo regione ir Kliento pripažinimo, jog ataskaita yra tinkama, Paslaugų teikėjas pateiks Klientui Paslaugų priėmimo – perdavimo aktą bei sąskaitą. Su Paslaugų teikėju bus atsiskaitoma etapais: už  kiekviename iš dviejų regionų suteiktas Paslaugas bus mokama po 50 (penkiasdešimt) procentų bendros Sutarties kainos.

7. KARTU SU TEIKIAMOMIS PASLAUGOMIS PATEIKIAMI DOKUMENTAI

7.1. Kartu su teikiamomis Paslaugomis turi būti pateikti dokumentai, kurie nurodyti šios Techninės specifikacijos Priede Nr. 1.

8. PRIEDAI

  - Priedas Nr. 1 – Techniniai reikalavimai, keliami  oro linijų lazerinio skenavimo ir apžiūros paslaugoms.

  - Priedas Nr. 2 – Oro linijų sąrašas ir .shp formato dokumentas.

  - Priedas Nr. 3 – Tipinių defektų sąrašas.

  - Priedas Nr. 4 – tipinių defektų nuotraukų pavyzdžiai