Priedas Nr.2, prie pasiūlymo Nr.1113

PRIEŠGAISRINĖS SIGNALIZACIJOS ĮRENGINIAI

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

| Eil. Nr. | Prekės pavadinimas | Mato vienetas | Orientacinis kiekis | Prekės pavadinimas,techniniai duomenys, gamintojas* |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Adresinio gaisro daviklio pagrindas (bazė) turi tenkinti tokias charakteristikas: Bazė turi būti suderinama su Nr.2 ir Nr.3 pozicija; Bendras bazinio pagrindo žymuo – B501AP arba lygiavertis suderinamas su Schneider SLC serijos prietaisais/sistema (centralėmis); Spalva: balta | vnt | 300 | Montavimo bazė SLC serijos B501AP-W, išmatavimai: 61 mm x 102mm, darbinė temperatūra: -30°C…+70°C, IP klase: IP21 Gamintojas:Schneider elekctric |
| 2. | Adresinis optinis dūmų daviklis turi tenkinti tokias charakteristikas: Standartas EN 54-7 arba lygiavertis Aplinkos darbinė temperatūra: -30*C iki +70*C±10*C; Daviklio korpusas – PVC medžiaga arba analogas; Daviklio korpuso spalva – balta; Daviklio suderinamumas su montavimo bazėmis B501, B501DG, B524RTE Bendras daviklio žymuo – ESMI 22051E arba lygiavertis suderinamas su Schneider SLC serijos prietaisais/sistema (centralėmis). | vnt | 100 | Adresinis optinis dūmų jutiklis 22051E, ESMI, SLC serija darbinė temperatūra: -30°C…+70°C, EN 54-7, EN 54-17 standartas, PVC korpusas, baltos spalvos, IP40 klasė. Suderinama su bazėmis: B501, B501DG, B524RTE Gamintojas:Schneider elekctric |
| 3. | Adresinis optinis dūmų daviklis turi tenkinti tokias charakteristikas: Standartas EN 54-7 arba lygiavertis Aplinkos darbinė temperatūra: -30*C iki +70*C±10*C; Daviklio korpusas – PVC medžiaga arba analogas; Daviklio korpuso spalva – balta; Daviklio suderinamumas su montavimo bazėmis B501, B501DG, B524RTE B501AP-IV Bendras daviklio žymuo – ESMI 22051EI su izoliatoriumi arba lygiavertis suderinamas su Schneider SLC serijos prietaisais/sistema (centralėmis). | vnt | 50 | Adresinis optinis dūmų jutiklis su izoliatoriumi 22051IE, ESMI, SLC serija darbinė temperatūra: -30°C…+70°C, EN 54-7 standartas, PVC korpusas, baltos spalvos, IP40 klasė. Suderinama su bazėmis: B501, B501DG, B524RTE B501AP-IV Gamintojas:Schneider elekctric |
| 4. | Adresinė gaisro signalizacijos patalpų vidinė sirena turi tenkinti tokias charakteristikas: Standartas EN 54-3 arba lygiavertis Aplinkos darbinė temperatūra -25*C iki +70*C±10 *C; Apsaugos klasė –Reguliuojamas garsumas – 1 padėtis-aukštas, 2 padėtis – vidutinis, 3 padėtis – žemas; Sirenos korpusas PVC medžiaga arba analogas; Sirenos korpuso spalva – raudona; Sirenos suderinamumas su bazėmis – B501AP; Bendras sirenos žymuo– WSO-PR-N33 arba lygiavertis suderinamas su Schneider SLC serijos prietaisais/sistema (centralėmis). | vnt | 20 | Adresinė gaisro signalizacijos patalpų vidinė sirena WSO-PR-N33, SLC serija, darbinė temperatūra: -25…+70°C, EN 54-3 standartas, Reguliuojamas 3 padėčių garsumas, PVS korpusas raudonos spalvos, garso lygis 95dB(A)±3dB, Suderinamumas su bazėmis – B501AP Gamintojas:Schneider elekctric |
| 5. | Gaisro signalizacijos patalpų vidinis švyturys turi tenkinti tokias charakteristikas: Standartas EN 54-3 arba lygiavertis Švyturio korpusas PVC medžiaga arba analogas; Švyturio korpuso spalva – raudona; Švyturio suderinamumas su bazėmis – B501AP; Bendras sirenos žymuo– WST-PR-N33 arba lygiavertis suderinamas su Schneider SLC serijos prietaisais/sistema (centralėmis). | vnt | 15 | Adresinė gaisro signalizacijos patalpų vidinė blykstė: WSOT-PR-N33, SLC serija, darbinė temperatūra: -25…+70°C, EN 54-3 standartas, Raudonos spalvos PVS korpusas , Suderinama su B501AP baze Gamintojas:Schneider elekctric |
| 6. | Adresinis gaisro aliarmo mygtukas su dėžute turi tenkinti tokias charakteristikas: Standartas EN 54-11 arba lygiavertis Aplinkos darbinė temperatūra -10*C iki +55*C±10*C; Apsaugos klasė ne žemesnė kaip IP24 Mygtuko korpusas – PVC medžiaga arba analogas; Mygtuko korpuso spalva – raudona RAL 3001; Bendras daviklio žymuo – MCP5A arba lygiavertis suderinamas su Schneider SLC serijos prietaisais/sistema (centralėmis). | vnt | 20 | Adresinis gaisro aliarmo mygtukas su dėžute MCP5A, Darbinė temperatūra: -30°C…+70°C, Standartas EN 54-11, IP klasė 67, Korpusas raudonas, RAL 3001 Gamintojas:Schneider elekctric |
| 7. | Adresinis relinis kontaktas automatikos valdymui turi tenkinti tokias charakteristikas: Standartas EN54-18 arba lygiavertis Aplinkos darbinė temperatūra: -20*C iki +609C ±10*C Bendras žymuo – EM201E arba lygiavertis suderinamas su Schneider SLC serijos prietaisais/sistema (centralėmis). | vnt | 10 | Adresinis išėjimo modulis EM201E, ESMI,SLC Darbinė temperatūra: -20°C…+60°C, StandartasEN 54-17, EN 54-18, Darbinis voltažas: 15 to 32VDC, Gamintojas:Schneider elekctric |
| 8. | Nuotolinis gaisro daviklio indikatorius turi tenkinti tokias charakteristikas: Standartas –EN 54 arba lygiavertis; Aplinkos darbinė temperatūra -10*C iki +60*C±10 *C; Jutiklio korpusas – PVC medžiaga arba lygiavertė; Jutiklio korpuso spalva – balta; Bendras daviklio žymuo – ERI-10 Mini Disc arba lygiavertis suderinamas su Schneider SLC serijos prietaisais/sistema (centralėmis). | vnt | 50 | Gaisro jūtiklio indikatorius ERI-10, Standartas –EN 54, Darbinė temperatūra: -10*C iki +60*C±10 *C PVS korpusas baltos spalvos Gamintojas:Schneider elekctric |

Nuoroda i gamintojo puslapį:

https://www.se.com/lt/lt/product-category/86784-prie%C5%A1gaisrin%C4%97-sauga/?filter=business-2-pastat%C5%B3-valdymas-ir-sauga