PIRKIMO TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

- PIRKIMO OBJEKTAS

  - Individualios katilinės S.Batoro g. 15 požeminių dujų rezervuarų paruošimas techniniam patikrinimui (Toliau - Paslaugos).

- PIRKIMO OBJEKTO PRITAIKYMO SRITIS

  - Numatoma  požeminių suskystintų naftos dujų rezervuarų paruošimas techniniam patikrinimui (2 vnt.).

  - Numatomos paslaugų apimtys nurodytos Techninės specifikacijos Priede Nr.2.

  - Paslaugų suteikimo vieta S. Batoro g.15,  Vilnius.

  - Požeminio rezervuaro brėžinys pateikiamas Techninės specifikacijos Priede Nr.1.

  - Rezervuarų techninės charakteristikos pateikiamos 1 lentelėje:

1 lentelė

| #### Pavadinimas | #### Rezervuaras Nr.1 su redukcine galvute ir garintuvu | #### Rezervuaras Nr.2 tik liukas |
| --- | --- | --- |
| #### Gamykla-gamintoja | #### Technologinės įrangos gamykla. Rumunija | #### Technologinės įrangos gamykla. Rumunija |
| #### Pagaminimo metai | #### 1988 | #### 1988 |
| #### Gamyklinis Nr. | #### 2155 | #### 2177 |
| #### Registracijos Nr. | #### SI-01-02236 | #### SI-01-02237 |
| #### Max darbinis slėgis, Mpa. | #### 1,0 | #### 1,0 |
| #### Vidinis tūris, m3 | #### 5 | #### 5 |
| #### Naudingas tūris, m3 | #### 4,2 | #### 4,2 |
| #### Ilgis x diametras, mm | #### 3460x1400 | #### 3460x1400 |

- TECHNINIAI REIKALAVIMAI, KURIUOS TURI ATITIKTI PERKAMOS PASLAUGOS

  - Paslaugos turi būti suteikiamos pagal Lietuvos Respublikos, Europos Ekonominės erdvės ir Europos Sąjungos valstybėse galiojančius standartus, normas ir taisykles arba jiems lygiaverčius teisės aktus.

  - Naudojamos medžiagos turi būti sertifikuotos Europos Ekonominės erdvės ir Europos Sąjungos valstybių.

  - Paslaugos teikėjas privalo turėti Valstybinės energetikos reguliavimo tarybos išduotą/us atestatus, suteikiančius teisę vykdyti tokias veiklas: 
-	Suskystintų naftos dujų rezervuarų įrenginių ir skirstomųjų dujotiekių, įvadų remonto darbai;

-	Suskystintų naftos dujų rezervuarų įrenginių ir skirstomųjų dujotiekių, įvadų bandymo darbai.

  - Paslaugos teikėjas privalo turėti  Lietuvos Respublikos Aplinkos ministerijos išduotą pavojingų atliekų tvarkymo licenciją

  - Tiekėjas negali siūlyti darbų atlikimui reikalingų prekių (įskaitant jų sudedamąsias dalis) ar paslaugų, jei prekių (įskaitant jų sudedamąsias dalis) kilmė yra ar paslaugos teikiamos iš Viešųjų pirkimų įstatymo 92 straipsnio 15 dalyje numatytame sąraše nurodytų valstybių ar teritorijų.

- ĮSIPAREIGOJIMŲ VYKDYMO TVARKA

  - Paslaugos tiekėjas apsirūpina  darbo priemonėmis, transportu, mechanizmais, įrankiais bei medžiagomis.

  - Už akredituotos įstaigos atstovo paslaugas atsakingas Užsakovas.

  - Atsiskaitymas bus vykdomas už faktiškai atliktus darbus.

- ĮSIPAREIGOJIMŲ VYKDYMO TERMINAI

  - Įsipareigojimų vykdymo terminai: paslauga turi  būti atlikta ne ilgiau, kaip per 120k.d. nuo sutarties   pasirašymo, bet ne anksčiau kaip 2024 m. gegužės 1d.

  - Rangovas privalo pranešti apie planuojamą paslaugų pradžią objekte ne vėliau - kaip prieš 5 d.d.

  - Terminas, per kurį Rangovas turės pateikti dokumentaciją, nurodytą techninės specifikacijos 7 punkte  – po 3 d.d. nuo paslaugos atlikimo pabaigos.

  - Terminas per kurį Užsakovas turi priimti atliktus darbus -  2 d.d. nuo  dokumentacijos pateikimo dienos.

  - Terminas per kurį i Rangovas turi ištaisyti paslaugų priėmimo metu nustatytus trūkumus ne vėliau kaip  3d.d.

- PIRKIMO OBJEKTO PRIĖMIMO-PERDAVIMO TVARKA

  - Sutartyje numatytų paslaugų priėmimą atlieka  Užsakovas, dalyvaujant Paslaugų teikėjo atsakingam asmeniui pasirašant Suteiktų paslaugų priėmimo - perdavimo aktą (forma Priedas Nr. 3.). Užsakovas aktą  pasirašo el. būdu. Suteiktų paslaugų priėmimo – perdavimo aktą ruošia ir pateikia pasirašyti Rangovas. Pasirašytą aktą Rangovas pateikia el. paštu Užsakovo atsakingam asmeniui

  - Paslaugos laikomos priimtos, jeigu jos suteiktos pilna apimtimi, pateikta dokumentacija ir nėra trūkumų.

- DOKUMENTAI, KURIUOS REIKĖS PATEIKTI, PERDUODANT ATLIKTUS DARBUS

  - Rangovas pateikia Užsakovui Suteiktų paslaugų priėmimo - perdavimo  aktą.

  - Panaudotų medžiagų atitikties deklaracijas ar sertifikatus.

  - Atliekų sutvarkymo dokumentus.

  - Bandymų aktus.

- GARANTIJOS

  - Suteiktoms paslaugoms ir medžiagoms turi būti suteikiamas garantija ne trumpiau kaip 24 mėnesius, nuo suteiktų paslaugų priėmimo-perdavimo akto pasirašymo datos.

  - Rangovas garantiniu laikotarpiu gavęs raštišką Užsakovo pretenziją dėl defekto, privalės atvykti ne vėliau, kaip per 2 d.d. į vietą defekto apimčių nustatymui ir šalinimo termino suderinimui, kuris negali būti ilgesnis nei 5 d.d. nuo Užsakovo pretenzijos pateikimo dienos.

- PRIEDAI

Priedas Nr.1      Požeminio rezervuaro brėžinys

Priedas Nr.2      Numatomos paslaugų apimtys.

Priedas Nr.3      Suteiktų  paslaugų priėmimo-perdavimo aktas.