2 priedas

Instrumentų techninė specifikacija

| Pirkimo dalies Nr. | Pavadinimas | Reikalaujami parametrai ir reikalaujamos parametrų reikšmės | Siūlomi parametrai ir siūlomos parametrų reikšmės |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Nosinis siurblys (kiekis 8 vnt.) | - Fukushima (arba lygiaverčio) tipo; - Lenktas, distaliai tolygiai siaurėjantis; - Lankstus (galimybė siurblį lankstyti pagal reikiamą formą); - Darbinio galiuko dydis 5 Fr; - Su pirštiniu srauto reguliavimu; - Su stiletu; - Darbinis ilgis 115±3 mm; - Bendras ilgis 180±3 mm; - Skirtas daugkartiniam naudojimui; - Žymimas CE ženklu; - Prekei suteikiama ≥ 24 mėn. garantija; - Į pasiūlymo kainą turi būti įskaičiuotos siūlomų prekių pristatymo išlaidos. (firmos „Aesculap“ nosinis siurblys kodu GF393R arba lygiavertis) | - Fukushima tipo; - Lenktas, distaliai tolygiai siaurėjantis; - Lankstus (galimybė siurblį lankstyti pagal reikiamą formą); - Darbinio galiuko dydis 5 Fr; - Su pirštiniu srauto reguliavimu; - Su stiletu; - Darbinis ilgis 115 mm; - Bendras ilgis 180 mm; - Skirtas daugkartiniam naudojimui; - Žymimas CE ženklu; - Prekei suteikiama 24 mėn. garantija; - Į pasiūlymo kainą įskaičiuotos siūlomų prekių pristatymo išlaidos. („Aesculap“ nosinis siurblys kodu GF393R) |
| 2. | Ausinis siurblys (atsiurbimo kaniulė) (kiekis 8 vnt.) | - Plester (arba lygiaverčio) tipo; - Lenktas; - Diametras 2,0±0,2 mm; - Skirtas daugkartiniam naudojimui; - Žymimas CE ženklu; - Prekei suteikiama ≥ 24 mėn. garantija; - Į pasiūlymo kainą turi būti įskaičiuotos siūlomų prekių pristatymo išlaidos. (firmos „Aesculap“ ausinis siurblys kodu OG983R arba lygiavertis) | - Plester tipo; - Lenktas; - Diametras 2,0 mm; - Skirtas daugkartiniam naudojimui; - Žymimas CE ženklu; - Prekei suteikiama 24 mėn. garantija; - Į pasiūlymo kainą įskaičiuotos siūlomų prekių pristatymo išlaidos. („Aesculap“ ausinis siurblys kodu OG983R) |
| 4. | Kabliukas svetimkūniams šalinti iš ausies (kiekis 5 vnt.) | - Mannerfelt Modif. (arba lygiaverčio) tipo; - Aštrus, vieno nago (vienadantis); - Galas lenktas; - Bendras ilgis 155±5 mm; - Skirtas daugkartiniam naudojimui; - Žymimas CE ženklu; - Prekei suteikiama ≥ 24 mėn. garantija; - Į pasiūlymo kainą turi būti įskaičiuotos siūlomų prekių pristatymo išlaidos. firmos „Aesculap“ kabliukas svetimkūniams šalinti iš ausies kodu BT921R arba lygiavertis) | - Mannerfelt Modif. tipo; - Aštrus, vieno nago (vienadantis); - Galas lenktas; - Bendras ilgis 155 mm; - Skirtas daugkartiniam naudojimui; - Žymimas CE ženklu; - Prekei suteikiama 24 mėn. garantija; - Į pasiūlymo kainą įskaičiuotos siūlomų prekių pristatymo išlaidos. firmos „Aesculap“ kabliukas svetimkūniams šalinti iš ausies kodu BT921R) |
| 5. | Tracheostominis kablys (kiekis 2 vnt.) | - Krayenbuehl (arba lygiaverčio) tipo; - Darbinis galas lenktas stačiu kampu, su burbuliuku; - Rankena apvali; - Su atrama; - Bendras ilgis 185±5 mm; - Skirtas daugkartiniam naudojimui; - Žymimas CE ženklu; - Prekei suteikiama ≥ 24 mėn. garantija; - Į pasiūlymo kainą turi būti įskaičiuotos siūlomų prekių pristatymo išlaidos. firmos „Aesculap“ tracheostominis kablys kodu FD396R arba lygiavertis) | - Krayenbuehl tipo; - Darbinis galas lenktas stačiu kampu, su burbuliuku; - Rankena apvali; - Su atrama; - Bendras ilgis 185 mm; - Skirtas daugkartiniam naudojimui; - Žymimas CE ženklu; - Prekei suteikiama 24 mėn. garantija; - Į pasiūlymo kainą įskaičiuotos siūlomų prekių pristatymo išlaidos. firmos „Aesculap“ tracheostominis kablys kodu FD396R) |

Papildomi reikalavimai:

- Pasiūlymo priede turi būti pateikti katalogai, prospektai ar kita informacija su siūlomų prekių eskizais – iliustracijomis.

- Pirkimo organizatoriui pareikalavus, įvertinimui turi būti pateikti siūlomų prekių pavyzdžiai.

____________________________________________________