TSD-36, VPP-5313

Instrumentų techninė specifikacija

| Pirkimo dalies Nr. | Pavadinimas | Orientacinis kiekis | Reikalaujami parametrai ir reikalaujamos parametrų reikšmės | Siūlomi parametrai ir siūlomos parametrų reikšmės |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Skalpelio rankenėlė | 15 vnt. | 1. Rankenėlės ilgis 120 ± 5 mm; 2. Dydis Nr.3; 3. Rankenėlė tinkanti 10-15 ašmenims. | 1. Rankenėlės ilgis 125 mm; 2. Dydis Nr.3; 3. Rankenėlė tinkanti 10-17 ašmenims. BK.550.030 |
| 10. | Chirurginės žirklės | 2 vnt. | 1. „Mayo-Stille“ tipo arba lygiavertės; 2. Aštrios; 3. Tiesios; 4. Žirklių ilgis 145 ± 5 mm. | 1. „Mayo-Stille“ tipo 2. Aštrios; 3. Tiesios; 4. Žirklių ilgis 150 mm. BS.676.150 |
| 11. | Chirurginės žirklės | 10 vnt. | 1. „Mayo“ tipo arba lygiavertės; 2. Aštrios; 3. Lenktos; 4. Žirklių ilgis 170 ± 2 mm. | 1. „Mayo“ tipo arba lygiavertės; 2. Aštrios; 3. Lenktos; 4. Žirklių ilgis 170 mm. BS.670.170 |
| 12. | Chirurginės žirklės | 10 vnt. | 1. „Metzenbaum“ tipo arba lygiavertės; 2. Lenktos; 3. Bendras ilgis 145 ± 2 mm; 4. Galiukai a/a. | 1. „Metzenbaum“ tipo; 2. Lenktos; 3. Bendras ilgis 145 mm; 4. Galiukai a/a. BS.763.145 |
| 13. | Žirklės | 10 vnt. | 1. „Iris“ tipo arba lygiavertės; 2. Tiesios; 3. Plokščiais ašmenimis; 4. Bendras ilgis 105 ± 5 mm; 5. Galiukai a/a. | 1. „Iris“ tipo; 2. Tiesios; 3. Plokščiais ašmenimis; 4. Bendras ilgis 105 mm; 5. Galiukai a/a. BS.540.105 |
| 14. | Disekcinės žirklės | 10 vnt. | 1. Tiesios; 2. Aštriu trumpu darbiniu galu; 3. Bendras ilgis 200 ± 5 mm. | 1. Tiesios; (Metzembaum-Nelson““) 2. Aštriu trumpu darbiniu galu; 3. Bendras ilgis 205 mm. BS.768.205 |
| 15. | Chirurginės žirklės | 10 vnt. | 1. Delikataus modelio; 2. Tiesios; 3. Bendras ilgis 115 ± 2 mm; 4. Galiukai a/a. | 1. Delikataus modelio („Kilner“); 2. Tiesios; 3. Bendras ilgis 115 mm; 4. Galiukai a/a. BS.556.115 |
| 16. | Nosies žirklės (sąaugoms) | 5 vnt. | 1. „Fomon“ tipo arba lygiavertės; 2. Lenktos 40 kampu; 3. Darbinis galas tiesus, bukas; 4. Bendras ilgis 140 ± 5 mm. | 1. „Fomon“ tipo; 2. Lenktos 40 kampu; 3. Darbinis galas tiesus, bukas; 4. Bendras ilgis 140 mm. FP.943.140 |
| 17. | Chirurginės žirklės | 20 vnt. | 1. „Standart“ tipo arba lygiavertės; 2. Tiesios; 3. Vienas galas aštrus, kitas bukas; 4. Bendras ilgis 165 ± 2 mm. | 1. „Standart“ tipo; 2. Tiesios; 3. Vienas galas aštrus, kitas bukas; 4. Bendras ilgis 165 mm. BS.652.135 |
| 18. | Chirurginės žirklės | 10 vnt. | 1. „Standart“ tipo arba lygiavertės; 2. Tiesios; 3. Vienas galas aštrus, kitas bukas; 4. Bendras ilgis 145 ± 2 mm. | 1. „Standart“ tipo; 2. Tiesios; 3. Vienas galas aštrus, kitas bukas; 4. Bendras ilgis 145 mm. BS.652.145 |
| 19. | Chirurginės žirklės | 10 vnt. | 1. „Standart“ tipo arba lygiavertės; 2. Lenktos; 3. Vienas galas aštrus, kitas bukas; 4. Bendras ilgis 130 ± 2 mm. | 1. „Standart“ tipo; 2. Lenktos; 3. Vienas galas aštrus, kitas bukas; 4. Bendras ilgis 130 mm. BS.653.130 |
| 20. | Chirurginės žirklės | 3 vnt. | 1. „Standart“ tipo arba lygiavertės; 2. Tiesios; 3. Vienas galas aštrus, kitas bukas; 4. Bendras ilgis 120 ± 5 mm. | 1. „Standart“ tipo; 2. Tiesios; 3. Vienas galas aštrus, kitas bukas; 4. Bendras ilgis 120 mm. BS.652.120 |
| 21. | Tvarsliavos žirklės | 6 vnt. | 1. „Lister“ tipo arba lygiavertės; 2. Lenktos; 3. Vienas galas bukas; 4. Bendras ilgis 200 ± 2 mm. | 1. „Lister“ tipo; 2. Lenktos; 3. Vienas galas bukas; 4. Bendras ilgis 200 mm. BS.943.200 |
| 22. | Tvarsliavos žirklės | 4 vnt. | 1. „Lister“ tipo arba lygiavertės; 2. Lenktos; 3. Vienas galas bukas; 4. Bendras ilgis 145 ± 2 mm. | 1. „Lister“ tipo; 2. Lenktos; 3. Vienas galas bukas; 4. Bendras ilgis 145 mm. BS.943.145 |
| 23. | Chirurginės žirklės | 3 vnt. | 1. „Standart“ tipo arba lygiavertės; 2. Tiesios; 3. Galiukai a/a; 4. Bendras ilgis 120 ± 5 mm. | 1. „Standart“ tipo; 2. Tiesios; 3. Galiukai a/a; 4. Bendras ilgis 120 mm. BS.654.120 |
| 24. | Chirurginės žirklės | 3 vnt. | 1. „Metzenbaum“ tipo arba lygiavertės; 2. Su volframo karbidu; 3. Rankenos spalviškai pažymėtos; 4. Bendras ilgis 145 ± 2 mm. | 1. „Metzenbaum“ tipo; 2. Su volframo karbidu; 3. Rankenos spalviškai pažymėtos; 4. Bendras ilgis 145 mm. BS.200.145 |
| 25. | Chirurginis pincetas | 3 vnt. | 1. Standartinis; 2. Tiesus; 3. Su 1×2 dantukais; 4. Bendras ilgis 120 ± 5 mm. | 1. Standartinis; 2. Tiesus; 3. Su 1×2 dantukais; 4. Bendras ilgis 115 mm. BD.750.115 |
| 26. | Chirurginis pincetas | 10vnt. | 1. Standartinis; 2. Tiesus; 3. Su 1×2 dantukais; 4. Bendras ilgis 145 ± 2 mm. | 1. Standartinis; 2. Tiesus; 3. Su 1×2 dantukais; 4. Bendras ilgis 145 mm. BD.750.145 |
| 27. | Chirurginis pincetas | 10vnt. | 1. Standartinis; 2. Tiesus; 3. Be dantukų; 4. Bendras ilgis 145 ± 2 mm. | 1. Standartinis; 2. Tiesus; 3. Be dantukų; 4. Bendras ilgis 145 mm. BD.500.145 |
| 28. | Anatominis pincetas | 3 vnt. | 1. Delikataus modelio; 2. Be dantukų; 3. Bendras ilgis 100 ± 2 mm. | 1. Delikataus modelio („Iris“) 2. Be dantukų; 3. Bendras ilgis 100 mm. BD.350.100 |
| 30. | Keturdantis retraktorius | 4 vnt. | 1. Aštrus; 2. Bendras ilgis 165 ± 5 mm. | 1. Aštrus („Falcon“); 2. Bendras ilgis 165 mm. BQ.103.040 |
| 32. | Adatkotis | 18 vnt. | 1. „Hegar-Baumgartner“ tipo arba lygiavertis; 2. Bendras ilgis 145 ± 2 mm. | 1. „Baumgartner“ tipo; 2. Bendras ilgis 145 mm. BN.580.145 |
| 33. | Adatkotis | 1 vnt. | 1. „Mayo-Hegar“ tipo arba lygiavertis; 2. Tiesus; 3. Su volframo karbidu; 4. Bendras ilgis 160 ± 5 mm; 5. Rankenos spalviškai pažymėtos. | 1. „Mayo-Hegar“ tipo; 2. Tiesus; 3. Su volframo karbidu; 4. Bendras ilgis 160 mm; 5. Rankenos spalviškai pažymėtos. BN.298.160 |
| 34. | Adatkotis | 6 vnt. | 1. „Mayo-Hegar“ tipo arba lygiavertis; 2. Tiesus; 3. Darbinė dalis su seracija ir išilgine išpjova; 4. Bendras ilgis 205 ± 5 mm. | 1. „Mayo-Hegar“ tipo; 2. Tiesus; 3. Darbinė dalis su seracija ir išilgine išpjova; 4. Bendras ilgis 205 mm. BN.598.200 |
| 35. | Adatkotis | 1 vnt. | 1. „Ryder-Martin“ tipo arba lygiavertis; 2. Tiesus; 3. Su volframo karbidu; 4. Bendras ilgis 150 ± 2 mm; 5. Rankenos spalviškai pažymėtos. | 1. „Ryder“ tipo; 2. Tiesus; 3. Su volframo karbidu; 4. Bendras ilgis 150 mm; 5. Rankenos spalviškai pažymėtos. BN.266.150 |
| 36. | Inksto formos indas | 3 vnt. | 1. Indo talpa 800 ± 10 ml; 2. Dydis (250×140×40 mm) ± 5 mm. | 1. Indo talpa 800 ml; 2. Dydis (250×140×40) mm. SH.575.250 |
| 37. | Ausų spekulė vaikams | 10 vnt. | 1. „Politzer“ tipo arba lygiavertė; 2. Diametras 2,0 mm ± 0,1 mm. | 1. „Politzer“ tipo; 2. Diametras 2,0 mm. 38-131-01 |
| 38. | Ausų spekulė vaikams | 20 vnt. | 1. „Politzer“ tipo arba lygiavertė; 2. Diametras 3,0 mm ± 0,1 mm. | 1. „Politzer“ tipo; 2. Diametras 3,0 mm. 38-131-02 |
| 39. | Ausų spekulė | 60 vnt. | 1. „Hartmann“ tipo arba lygiavertė; 2. Diametras 3,0 mm ± 0,1 mm. | 1. „Hartmann“ tipo; 2. Diametras 3,0 mm 38-116-10 |
| 40. | Ausų spekulė | 60 vnt. | 1. „Hartmann“ tipo arba lygiavertė; 2. Diametras 4,0 mm ± 0,1 mm. | 1. „Hartmann“ tipo; 2. Diametras 4,0 mm. 38-116-11 |
| 41. | Ausų spekulė | 60 vnt. | 1. „Hartmann“ tipo arba lygiavertė; 2. Diametras 5,0 mm ± 0,1 mm. | 1. „Hartmann“ tipo; 2. Diametras 5,0 mm 38-116-12 |
| 42. | Ausų spekulė | 60 vnt. | 1. „Hartmann“ tipo arba lygiavertė; 2. Diametras 6,0 mm ± 0,1 mm. | 1. „Hartmann“ tipo; 2. Diametras 6,0 mm. 38-116-13 |
| 44. | Ausų spekulė | 15 vnt. | 1. „Hartmann“ tipo arba lygiavertė; 2. Diametras 7,5 mm ± 0,1 mm. | 1. „Hartmann“ tipo; 2. Diametras 7,5 mm. 38-118-14 |
| 45. | Ausų spekulė | 10 vnt. | 1. „Farrior“ tipo arba lygiavertė; 2. Diametras 8,5 mm ± 0,1 mm. | 1. „Farrior“ tipo; 2. Diametras 8,5 mm. 38-140-75 |
| 61. | Ausies kabliukas | 10 vnt. | 1. „Lucae“ tipo arba lygiavertis; 2. Lenktas 90 kampu; 3. Darbinė dalis su burbuliuku gale; 4. Darbinės dalies diametras 0,6 mm ± 0,1 mm; 5. Darbinės dalies ilgis 2,3 mm ± 0,1 mm; 6. Bendras ilgis 140 ± 2 mm. | 1. „Lucae“ tipo; 2. Lenktas 90 kampu; 3. Darbinė dalis su burbuliuku gale; 4. Darbinės dalies diametras 0,6 mm; 5. Darbinės dalies ilgis 2,3 mm; 6. Bendras ilgis 140 mm. 38-395-02 |
| 62. | Ausies kabliukas | 10 vnt. | 1. „Lucae“ tipo arba lygiavertis; 2. Lenktas 90 kampu; 3. Darbinė dalis su burbuliuku gale; 4. Darbinės dalies diametras 0,8 mm ± 0,1 mm; 5. Darbinės dalies ilgis 3,1 mm ± 0,1 mm; 6. Bendras ilgis 140 ± 2 mm. | 1. „Lucae“ tipo; 2. Lenktas 90 kampu; 3. Darbinė dalis su burbuliuku gale; 4. Darbinės dalies diametras 0,8 mm; 5. Darbinės dalies ilgis 3,1 mm; 6. Bendras ilgis 140 mm. 38-395-03 |
| 65. | Ausies polipų žnyplės | 10 vnt. | 1. Ovalios; 2. Griebiančios dalies diametras (0,9×1,0 mm) ± 0,1 mm; 3. Darbinis ilgis 80 ± 1 mm. | 1. Ovalios; 2. Griebiančios dalies diametras (0,9 mm); 3. Darbinis ilgis 80 mm. 38-009-01 |
| 66. | Ausies polipų žnyplės | 10 vnt. | 1. „Hartmann-Herzfeld“ tipo arba lygiavertės; 2. Darbinė dalis tiesi; 3. Darbinės dalies ilgis 85 ± 1 mm; 4. Griebiančios dalies galiukai apvalūs, diametras 2,0 mm ± 0,1 mm. | 1. „Hartmann-Hoffmann“ tipo; 2. Darbinė dalis tiesi; 3. Darbinės dalies ilgis 85 mm; 4. Griebiančios dalies galiukai apvalūs, diametras 2,0 mm. 38-316-08 |
| 67. | Ausies tamponų žnyplės | 10 vnt. | 1. „Hartmann“ tipo arba lygiavertės; 2. Delikataus modelio; 3. Darbinė dalis su seracija; 4. Darbinės dalies ilgis 65 mm ± 0,1 mm; 5. Bendras ilgis 120 ± 2 mm. | 1. „Hartmann“ tipo; 2. Delikataus modelio; 3. Darbinė dalis su seracija; 4. Darbinės dalies ilgis 65 mm; 5. Bendras ilgis 120 mm. 38-277-12 |
| 68. | Paracentezinė adata | 2 vnt. | 1. „Lucae“ tipo arba lygiavertė; 2. Bendras ilgis 175 ± 2 mm. |  |
| 69. | Ausies kiuretė | 5 vnt. | 1. „Buck“ tipo arba lygiavertė; 2. Darbinės dalies diametras 2,1 mm ± 0,1 mm; 3. Bendras ilgis 150 ± 2 mm. |  |
| 70. | Ausies kiuretė | 10 vnt. | 1. „Buck“ tipo arba lygiavertė; 2. Darbinės dalies diametras 3,2 mm ± 0,1 mm; 3. Ilgis 150 ± 2 mm. |  |
| 71. | Ausies kiuretė | 5 vnt. | 1. „Buck“ tipo arba lygiavertė; 2. Darbinės dalies diametras 1,8 mm ± 0,1 mm; 3. Ilgis 150 ± 2 mm. |  |
| 72. | Vatos aplikatorius | 20 vnt. | 1. „Farrell“ tipo arba lygiavertis; 2. Ilgis 120 ± 2 mm; 3. Su spiraliniu 0,9 mm ± 0,1 mm diametro galu. | 1. „Farrell“ tipo; 2. Ilgis 120 mm; 3. Su spiraliniu 0,9 mm diametro galu. BP.140.120 |
| 73. | Ausies pincetas | 5 vnt. | 1. „Troeltsch“ tipo arba lygiavertis; 2. Lenktas; 3. Darbinė dalis su seracija; 4. Ilgis 110 ± 5 mm. | 1. „Troeltsch“ tipo; 2. Lenktas; 3. Darbinė dalis su seracija; 4. Ilgis 115 mm. FO.139.115 |
| 74. | Nosinis pincetas | 10 vnt. | 1. „Lucae“ tipo arba lygiavertis; 2. Bajonetinės formos; 3. Ilgis 140 ± 2 mm. | 1. „Lucae“ tipo; 2. Bajonetinės formos; 3. Ilgis 140 mm. FO.131.140 |
| 75. | Hemostatinis spaustukas | 3 vnt. | 1. „Pean“ tipo arba lygiavertis; 2. Tiesus; 3. Ilgis 145 ± 5 mm; 4. Rankenos su užraktu. | 1. „Rochester-Pean“ tipo; 2. Tiesus; 3. Ilgis 145 mm; 4. Rankenos su užraktu. BH.480.145 |
| 76. | Hemostatinis spaustukas | 3 vnt. | 1. „Pean“ tipo arba lygiavertis; 2. Lenktas; 3. Ilgis 140 ± 5 mm; 4. Rankenos su užraktu. | 1. „Rochester-Pean“ tipo; 2. lenktas; 3. Ilgis 145 mm; 4. Rankenos su užraktu. BH.481.145 |
| 78. | Hemostatinis spaustukas | 1 vnt. | 1. „Pean“ tipo arba lygiavertis; 2. Tiesus; 3. Ilgis 185 ± 2 mm; 4. Rankenos su užraktu. | 1. „Rochester-Pean“ tipo; 2. Tiesus; 3. Ilgis 185 mm; 4. Rankenos su užraktu. BH.480.185 |
| 79. | Hemostatinis spaustukas | 1 vnt. | 1. „Pean“ tipo arba lygiavertis; 2. Tiesus; 3. Ilgis 180 ± 5 mm; 4. Rankenos su užraktu. | 1. „Rochester-Pean“ tipo; 2. Tiesus; 3. Ilgis 185 mm; 4. Rankenos su užraktu. BH.480.185 |
| 82. | Hemostatinis spaustukas | 5 vnt. | 1. „Halsted-Mosquito“ tipo arba lygiavertis; 2. Tiesus; 3. Be dantukų; 4. Ilgis 125 ± 2 mm; 5. Rankenos su užraktu. | 1. „Halsted-Mosquito“ tipo; 2. Tiesus; 3. Be dantukų; 4. Ilgis 125 mm; 5. Rankenos su užraktu. BH.224.125 |
| 83. | Hemostatinis spaustukas | 15 vnt. | 1. „Halsted-Mosquito“ tipo arba lygiavertis; 2. Tiesus; 3. Be dantukų; 4. Ilgis 145 ± 5 mm; 5. Rankenos su užraktu. | 1. „Halsted-Mosquito“ tipo; 2. Tiesus; 3. Be dantukų; 4. Ilgis 145 mm; 5. Rankenos su užraktu. BH.224.145 |
| 84. | Hemostatinis spaustukas | 6 vnt. | 1. „Halsted-Mosquito“ tipo arba lygiavertis; 2. Tiesus; 3. Be dantukų; 4. Ilgis 185 ± 2 mm; 5. Rankenos su užraktu. | 1. „Halsted-Mosquito“ tipo; 2. Tiesus; 3. Be dantukų; 4. Ilgis 185 mm; 5. Rankenos su užraktu. BH.224.185 |
| 85. | Hemostatinis spaustukas | 12 vnt. | 1. „Halsted-Mosquito“ tipo arba lygiavertis; 2. Lenktas; 3. Be dantukų; 4. Ilgis 120 ± 5 mm; 5. Rankenos su užraktu. | 1. „Halsted-Mosquito“ tipo; 2. lenktas; 3. Be dantukų; 4. Ilgis 125 mm; 5. Rankenos su užraktu. BH.225.125 |
| 86. | Adatkotis | 3 vnt. | 1. „Ryder-Vascular“ tipo arba lygiavertis; 2. Delikataus modelio; 3. Su volframo karbidu; 4. Ilgis 155 ± 5 mm. | 1. „Ryder“ tipo; 2. Delikataus modelio; 3. Su volframo karbidu; 4. Ilgis 150 mm. BN.264.150 |
| 90. | Kamertonas | 3 vnt. | „Hartmann“ tipo arba lygiavertis, C128. | „Hartmann“ tipo, C128. 38-166-10 |
| 92. | Kaulų kiuretė | 4 vnt. | 1. „Bruns“ tipo arba lygiavertė; 2. Darbinės dalis apvali, diametras 10,0 ± 0,1 mm; 3. Bendras ilgis 170 ± 2 mm; 4. Su rankena. | 1. „Bruns“ tipo; 2. Darbinės dalis apvali, diametras 10,0 mm; 3. Bendras ilgis 170 mm; 4. Su rankena. 25-252-10 |
| 93. | Žnyplės odos kabutėms pašalinti | 10 vnt. | 1. „Collin“ tipo arba lygiavertės; 2. Daugkartinio naudojimo; 3. Ilgis 130 ± 2 mm. | 1. „Collin“ tipo; 2. Daugkartinio naudojimo; 3. Ilgis 130 mm. BN.961.130 |

Pastabos, papildomi reikalavimai:

- Siūlomi chirurginiai instrumentai turi būti pagaminti iš nerūdijančio plieno, skirti daugkartiniam naudojimui, tinkami plovimui automatinėse instrumentų plovimo -dezinfekavimo mašinose ir autoklavavimui (būtinas atitinkamas tiekėjo patvirtinimas).

- Kartu su pasiūlymu pateikti instrumentų plieno sudėties sertifikatus: adatkočiams: X20Cr13 arba X38CrMoV15; žirklėms: X38CrMoV15 arba X46Cr13; retraktoriams: X20Cr13 arba X5CrNi18-10.

- Daugkartinio naudojimo instrumentams suteikiama garantija – ne mažiau 24 mėnesių (būtina nurodyti siūlomiems instrumentams suteikiamos garantijos trukmę).

- Pasiūlymo priede turi būti pateikti katalogai, prospektai ar kita informacija su visų siūlomų gaminių eskizais – iliustracijomis.

- Būtinas siūlomų instrumentų žymėjimas CE ženklu. Kartu su pasiūlymu privaloma pateikti žymėjimą CE ženklu liudijančio galiojančio dokumento (CE sertifikato arba EB atitikties deklaracijos) kopiją.

- Kartu su pasiūlymu pateikti apsaugos nuo korozijos sertifikatą.

- Viešojo pirkimo komisijai pareikalavus, išbandymui turi būti pateikti siūlomų instrumentų pavyzdžiai.