1 priedas

PREKIŲ PIRKIMO TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

- PIRKIMO OBJEKTAS

Hydro-X arba lygiavertis (toliau- Prekės).

Preliminarus kiekis – 750 ltr.

Hydro-X  arba lygiavertis bus užsakinėjamas: pakuotėse po 25-35 ltr.

Prekė  perkama  36 mėn. laikotarpiui. Perkama pagal poreikį, teikiant užsakymus elektroniniu paštu. Perkantysis subjektas neįsipareigoja išpirkti nurodyto kiekio.

- PIRKIMO OBJEKTO PRITAIKYMO SRITIS

Preparatas Hydro-X arba lygiavertis bus naudojamas RK-2, Trakų Vokės, Salininkų , Dvarčionių bei kitų katilinių šilumos tinklų vandens kokybinių parametrų (pH, deguonies kiekis) koregavimui.

- TECHNINIŲ REIKALAVIMŲ, KURIUOS TURI ATITIKTI PERKAMOS PREKĖS

  - NURODOMAS STANDARTAS, TECHNINIS LIUDIJIMAS AR BENDROSIOS TECHNINĖS SPECIFIKACIJOS

    - Techniniai reikalavimai:

| Eilės Nr. | Charakteristika | Reikalavimai |
| --- | --- | --- |
| 1. | Tankis | 1,05-1,25 g/cm3 |
| 2. | pH | 12,5-13,5 |
| 3. | Natrio hidroksidas | 5-20 % |
| 4. | Fosfatai | 0,1-1,0 % |
| 5. | Spalva | gelsva |

  - NURODOMI PIRKIMO OBJEKTO SAVYBĖS, FUNKCINIAI REIKALAVIMAI AR / IR NORIMAS REZULTATAS

    - Prekė turi būti kokybiška, atitikti Prekės gamintojo sertifikatus, atitikti techninės specifikacijos reikalavimus.

    - Prekės turi būti tinkamos naudoti pagal jų tikslinę paskirtį, neturi būti paslėptų Prekių trūkumų, dėl kurių Prekių nebūtų galima naudoti pagal jų tikslinę paskirtį arba dėl kurių sumažėtų Prekių naudingumas.

    - Tiekėjas gali siūlyti ir lygiavertes prekes nurodytosioms. Siūlydamas lygiavertes prekes Tiekėjas turi pateikti lygiavertiškumą įrodančius dokumentus.

    - Tiekiamų Prekių galiojimo terminas (garantija) turi būti ne mažesnis, kaip 6 (šeši) mėnesiai nuo Prekių perdavimo – priėmimo akto pasirašymo dienos.

  - KITOS PIRKIMO OBJEKTO SAVYBĖS

    - Tiekėjo tiekiamų Prekių pakuotės privalo būti paženklintos ir pakuojamos pagal 2009 m. sausio 20 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 1272/2008 (CLP reglamentas). Ženklinimo etiketėje turi būti nurodyta ši informacija: cheminės medžiagos (reagento) identifikatorius (pavadinimas, CAS numeris), piktogramos, signaliniai žodžiai, pavojingumo ir atsargumo frazės, tiekėjo informacija, medžiagos kiekis. Ženklinimas turi būti lietuvių kalba, papildomai gali būti ir kitomis kalbomis.

    - Pervežant Prekes Pirkėjui ir vykdant iškrovimo darbus Pirkėjo teritorijoje Tiekėjas yra atsakingas už darbų saugos, gaisrinės saugos ir aplinkosaugos reikalavimų vykdymą.

    - Tiekėjas turi užtikrinti Prekių tiekimą be sutrikimų, taip pat ir šaltuoju metų laiku.

- DOKUMENTAI, REIKALINGI PIRKIMO OBJEKTO TECHNINĖMS SAVYBĖMS IR KOKYBEI PATVIRTINTI

  - Tiekėjas kartu su pasiūlymu privalo pateikti:

    - Prekės kokybės (atitikties) sertifikatą ar kitą Prekės kokybę patvirtinantį dokumentą. Tuo atveju kai teikiamas Tiekėjo parengtas Prekės kokybę patvirtinantis dokumentas, kartu turi būti pateiktas Prekės gamintojo parengtas kokybę liudijantis dokumentas, įrodantis siūlomos Prekės atitikimą visiems Techninėse sąlygose nurodytiems kokybės rodiklių reikalavimams;

    - naujausios redakcijos saugos duomenų lapus (toliau - SDL);

    - dokumentacija, nurodyta 4.1.1 ir 4.1.2. punktuose, turi būti lietuvių kalba. Ši nuostata gali būti netaikoma Prekės gamintojo pateikiamam kokybę patvirtinančiam dokumentui;

  - Tiekėjas sutarties vykdymo metu turi pateikti:

    - Prekių partijos krovinio važtaraštį;

4.2.2. Prekių kokybės  (atitikties) sertifikatą ar kitą Prekės kokybę patvirtinantį dokumentą, įrodantį siūlomos Prekės atitikimą visiems Techninėse sąlygose nurodytiems kokybės rodiklių reikalavimams bei naujausios redakcijos SDL (šiame punkte nurodyti dokumentai pateikiami su pirma Prekių partija).

- PIRKIMO OBJEKTO PERDAVIMO – PRIĖMIMO TVARKA

    - Tiekėjas, perduodamas Prekes, kartu turi pateikti ir Prekių perdavimo – priėmimo aktą bei dokumentus nurodytus šioje techninėje specifikacijoje.

    - Prekių perdavimo – priėmimo metu Pirkėjas pastebėjęs trūkumus turi teisę nepriimti Prekių ir nepasirašyti Prekių priėmimo – perdavimo akto.

    - Prekės pristatomos adresu: Pramonės g. 95, Vilnius. E. Andrė g. 27, Vilnius. Gamyklos g.10, Vilnius. Pirkėjo darbo laiku (I-IV 7:30 – 16.00 val., V 7:30 – 15.00 val.).

    - Tiekėjas Prekes turi pristatyti ne vėliau kaip per 14 (keturiolika) kalendorinių dienų nuo užsakymo pateikimo elektroniniu paštu dienos.