PREKIŲ PIRKIMO TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

1. PIRKIMO OBJEKTAS

3 pirkimo objekto dalis - Atstumo tarp ratlankių vidinių briaunų matuoklis (toliau – Prekė);

BVPŽ kodas 38330000-7.

2. PIRKIMO OBJEKTO PRITAIKYMO SRITIS

Prekė skirta atstumo tarp lokomotyvų aširačių ratlankių vidinių briaunų matavimui.

3. TECHNINIAI REIKALAVIMAI, KURIUOS TURI ATITIKTI PERKAMOS PREKĖS

3.1. STANDARTAS, TECHNINIS REGLAMENTAS AR NORMATYVAS

3.1.1. CE ženklo direktyva, 93/68/EEC arba lygiavertis.

3.1.2. Elektros įrenginių įrengimo bendrosios taisyklės (Ţin., 2012, Nr. 18-816) arba lygiavertis;

3.1.3. Saugos eksploatuojant elektros įrenginius taisyklės (Ţin., 2010, Nr.39-1878) arba lygiavertis;

3.1.4. Darbo įrenginių naudojimo bendrieji nuostatai (Ţin., 2000, Nr. 3-88); Techninis reglamentas „Mašinų sauga“ (Ţin., 2007, Nr.129-5249) arba lygiavertis.

3.2. PIRKIMO OBJEKTO KOMPLEKTACIJA, FUNKCINĖS SAVYBĖS

3.2.1. Minimalus matuojamas atstumas tarp lokomotyvų aširačių ratlankių vidinių briaunų 1360 ± 3 mm;

3.2.2. Maksimalus matuojamas atstumas tarp lokomotyvų aširačių ratlankių vidinių briaunų 1440 ± 3 mm;

3.2.3. Maksimali atstumo tarp lokomotyvų aširačių ratlankių vidinių briaunų matavimo paklaida ne didesnė kaip 0,2 mm;

3.2.4. Matavimo rodmenys rodomi LCD ekrane;

3.2.5. Prekės el. maitinimas iš įkraunamo akumuliatoriaus;

3.2.6. Lagaminas skirtas prekės ir jos priedų saugojimui.

3.3. KITOS PIRKIMO OBJEKTO SAVYBĖS:

3.3.1. Prekė turi veikti temperatūros diapazone: +10°C ÷ +30°C.

4. DOKUMENTAI, REIKALINGI PIRKIMO OBJEKTO TECHNINĖMS SAVYBĖMS IR KOKYBEI PATVIRTINTI

4.1. DOKUMENTAI, REIKALAUJAMI PRISTATYTI SU PASIŪLYMU

4.1.1. Užpildyta Pasiūlymo forma;

4.1.2. Užpildyta „Atstumo tarp ratlankių vidinių briaunų matuoklio pirkimo palyginamoji lentelė“ (techninės specifikacijos 1 priedas);

4.1.3. Dokumentai patvirtinantys siūlomų prekių atitikimą techninės specifikacijos reikalavimams (pvz., gamintojo techninė dokumentacija (ir) arba nuoroda į gamintojo tinklapį, įrodanti, kad siūlomos prekės atitinka techninės specifikacijos reikalavimus, arba Lietuvos Respublikoje įsteigtos atitikties vertinimo įstaigos arba kitose šalyse įsteigtų lygiaverčių atitikties vertinimo įstaigų sertifikatas ar pažyma ir/ar bandymo protokolai) (pateikiami dokumentai originalo kalba, su vertimu į lietuvių kalbą iš anglų/rusų kalbų vertimų nereikia).

4.2. DOKUMENTAI, REIKALAUJAMI PRISTATYTI SU PREKĖMIS

4.2.1. Gaminio pasas/formuliaras su pirkimo objekto techniniu apibūdinimu, su tiksliu pavadinimu ir serijiniu numeriu, nurodytu ant pačio pirkimo objekto (pateikiami dokumentai originalo kalba, su vertimu į lietuvių kalbą iš anglų/rusų kalbų vertimų nereikia);

4.2.2. Naudojimo instrukcija, apibūdinimai ir paaiškinimai, būtini pirkimo objektą naudojant, prižiūrint, ir tikrinant (pateikiami dokumentai originalo kalba, su vertimu į lietuvių kalbą iš anglų/rusų kalbų vertimų nereikia);

4.2.3. CE ženklo atitikties deklaracija;

4.2.4. Įrankių ir įrangos komplektacija, kuri naudojama darbui su pirkimo objektu;

4.2.5. Instrukcija kasdieninio reguliavimo ir priežiūros operacijoms, kurias turi atlikti naudotojas, taip pat prevencinės savaitinės/mėnesinės/metinės priežiūros priemonės, kurių reikia laikytis;

4.2.6. Kiti dokumentai, būtini pirkimo objekto savybėms ir kokybei patvirtinti (brėžiniai, gamintojo gamyklos pirminė metrologinė patikra su ne mažesnių nei 11 mėnesių galiojimo laikotarpių). Dokumentai turi būti pateikiami originalo kalba su vertimu į lietuvių kalbą, iš anglų/rusų kalbų vertimų nereikia.

4.2.7. Priėmimo - perdavimo aktas ir PVM sąskaita – faktūra.

Techninės specifikacijos 1 priedas

3 pirkimo objekto dalis -  Atstumo tarp ratlankių vidinių briaunų matuoklio pirkimo palyginamoji lentelė

| Eil. Nr. | Techniniai parametrai ir reikalavimai | Tikslūs siūlomos prekės parametrai | Dokumento pavadinimas ir numeris arba nuoroda į gamintojo viešai skelbiamą informaciją |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Atstumo tarp ratlankių vidinių briaunų matuoklis | Tiekėjas nurodo gamintoją ir modelį | Pildo tiekėjas |
|  | Minimalus matuojamas atstumas tarp lokomotyvų aširačių ratlankių vidinių briaunų 1360 ± 3 mm. | Pildo tiekėjas | Pildo tiekėjas |
|  | Maksimalus matuojamas atstumas tarp lokomotyvų aširačių ratlankių vidinių briaunų 1440 ± 3 mm | Pildo tiekėjas | Pildo tiekėjas |
|  | Maksimali atstumo tarp lokomotyvų aširačių ratlankių vidinių briaunų matavimo paklaida ne didesnė kaip 0,2 mm. | Pildo tiekėjas | Pildo tiekėjas |
|  | Matavimo rodmenys rodomi LCD ekrane. | Pildo tiekėjas | Pildo tiekėjas |
| 5. | Prekės el. maitinimas iš įkraunamo akumuliatoriaus. | Pildo tiekėjas | Pildo tiekėjas |
| 6. | Lagaminas skirtas prekės ir jos priedų saugojimui. | Pildo tiekėjas | Pildo tiekėjas |
| 7. | Prekė turi veikti temperatūros diapazone: +10°C ÷ +30°C. | Pildo tiekėjas | Pildo tiekėjas |