SPS 1 priedas

MEDICINOS PRIETAISŲ IR INSTRUMENTŲ ORTOPEDIJOS-TRAUMATOLOGIJOS CENTRUI PIRKIMAS (648).

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

PASTABA: Visoms nurodytoms konkrečioms medžiagoms ir/ar konkretiems prekių pavadinimams taikoma „arba lygiavertis“. Tiekėjas, siūlantis prekę, pasižyminčią lygiavertėmis savybėmis, privalo patikimomis priemonėmis įrodyti, kad siūloma prekė yra lygiavertė ir visiškai atitinka techninėje specifikacijoje keliamus reikalavimus.

Bendrieji reikalavimai:

- Prekių garantinis terminas:

Pirkimo daliai Nr. 7 - 36 mėn.

Pirkimo dalims Nr. 1-6, 8-16 - 24 mėn.

Jei gamintojas nustatė ilgesnį prekių ar jų atskirų dalių garantinį laikotarpį, galioja gamintojo nustatytas garantinis terminas.

2. Tiekėjas turi pateikti dokumentą, patvirtinantį, kad tiekėjas yra oficialus siūlomų prekių gamintojo atstovas arba turi rašytinį susitarimą su tokiu atstovu dėl prekybos šiomis prekėmis (pateikiama skaitmeninė dokumento kopija).

3. Tiekėjas turi pateikti dokumentą, patvirtinantį, kad tiekėjas yra įrangos gamintojo įgaliotas atlikti siūlomos įrangos garantinį aptarnavimą, arba turi rašytinį susitarimą su kitu ūkio subjektu, kuris atliks šios įrangos garantinį aptarnavimą (taikoma 7 pirkimo daliai)(pateikiama skaitmeninė dokumento kopija).

4. Tiekėjas turi pateikti dokumentus, įrodančius siūlomos įrangos atitikimą kokybės ir techniniams reikalavimams, nurodytiems pirkimo dokumentų techninėje specifikacijoje: tiekėjas turi pateikti gamintojo parengtus katalogus ir/ar siūlomos įrangos techninių charakteristikų aprašymus (jei gamintojo kataloge neišsamiai atsispindi siūlomos įrangos atitikimas techninės specifikacijos reikalavimams) (pdf formatu) su vertimu į lietuvių kalbą. Šiuose dokumentuose tiekėjas turi grafiškai nurodyti (t. y. pastebimai pažymėti – spalvotai žymėti ir/ar nurodyti rodyklėmis, ir/ar pabraukti) konkrečias teikiamų dokumentų vietas, kur aprašomos reikalaujamų techninių charakteristikų reikšmės, bei įrašyti, kurį techninių reikalavimų punktą jos atitinka. Taip pat tiekėjas turi pateikti nuorodas į gamintojo interneto tinklalapį (jei toks yra), kuriame perkančiosios organizacijos vertintojai galėtų patikrinti teikiamų duomenų autentiškumą (nuorodos turi būti parašytos pateikiamuose kataloguose ar aprašymuose). Perkančioji organizacija turi teisę reikalauti pateikti katalogų ir techninių aprašų originalus, o tiekėjui jų nepateikus – pasiūlymą atmesti.

5. Tiekėjas turi tiekti prekes, atitinkančias Europos direktyvos 93/42/EEB reikalavimus. Pristatant prekes Pardavėjas pateikia prekių CE sertifikatus arba lygiaverčius dokumentus, vartotojo instrukcijas anglų ir lietuvių kalbomis, technine ir/ar serviso dokumentacija.

6. Perkančioji organizacija siekdama patikrinti prekių atitikimą reikalavimams gali prašyti Tiekėjo per nustatytą terminą pateikti prekių pavyzdžius išbandymui Nr. 1-6, 9-18. Nepateikus prekių pavyzdžių, pasiūlymas bus atmetamas.

2 pirkimo dalis. Revizinis instrumentų rinkinys gūžduobės komponentui bei kauliniam cementui šalinti, 1 kompl.

- Siūlomi instrumentai turi būti vieno gamintojo, skirti daugkartiniam naudojimui, tinkami plovimui automatinėse instrumentų plovimo-dezinfekavimo mašinose ir autoklavavimui. Instrumentai turi būti iki galo apdirbti (be neapdirbtų instrumento dalių).

- Instrumentų CE ženklas, prekės kodas, ir kiti reikšmingi kodai išgraviruoti ilgalaikiu lazerinio žymėjimo būdu.

| Eil Nr. | Parametrai | Reikalaujamos parametrų reikšmės | Kiekis, vnt. | Tiekėjo siūlomų prekių parametrai ir jų reikšmės (dokumento pavadinimas, puslapio Nr., kuriame aprašytas nurodytas parametras, prekės katalogo numeris, nuoroda į gamintojo interneto tinklalapį (jei toks yra)) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Paskirtis | Naudojamas revizinių endoprotezavimo operacijų metu šalinant gūžduobės komponentus bei kaulinį cementą |  | Naudojamas revizinių endoprotezavimo operacijų metu šalinant gūžduobės komponentus bei kaulinį cementą |
| 1 | Kaltas | Pusapvalis, gūžduobei, 48-50 mm diametro, rankena briaunuota, tvirto plastiko. | 1 | Pusapvalis, gūžduobei, 48-50 mm diametro, rankena briaunuota, tvirto plastiko (Renovation – Implant removal system, REF. 7136-7550), Katalogas I, psl. 4, 7. Gamintojas: Smith&Nephew (JAV) |
| 2 | Kaltas | Pusapvalis, gūžduobei, 52-54 mm diametro, rankena briaunuota, tvirto plastiko. | 1 | Pusapvalis, gūžduobei, 52-54 mm diametro, rankena briaunuota, tvirto plastiko. (Renovation – Implant removal system, REF. 7136-7554), Katalogas I, psl. 4, 7. Gamintojas: Smith&Nephew (JAV) |
| 3 | Kaltas | Pusapvalis, gūžduobei, 56-58 mm diametro, rankena briaunuota, tvirto plastiko. | 1 | Pusapvalis, gūžduobei, 56-58 mm diametro, rankena briaunuota, tvirto plastiko. (Renovation – Implant removal system, REF.7136-7558), Katalogas I, psl. 4, 7. Gamintojas: Smith&Nephew (JAV) |
| 4 | Kaltas | Gūžduobei, lenktas, rankena briaunuota, tvirto plastiko. | 1 | Gūžduobei, lenktas, rankena briaunuota, tvirto plastiko. (Renovation – Implant removal system, REF.7136-7544), Katalogas I, psl. 2. Gamintojas: Smith&Nephew (JAV) |
| 5 | Skaldiklis | Skirtas cementui aplink gūžduobę suskaldyti, rankena apvali arba briaunuota, tvirto plastiko, su metaliniu kalimo paviršiumi. | 1 | Skirtas cementui aplink gūžduobę suskaldyti, rankena briaunuota, tvirto plastiko, su metaliniu kalimo paviršiumi. (Renovation – Implant removal system, REF.7136-7545), Katalogas I, psl. 3. Gamintojas: Smith&Nephew (JAV) |
| 6 | Gniaužiklis | Skirtas gūžduobės komponentui sugriebti. | 1 | Skirtas gūžduobės komponentui sugriebti. (Renovation – Implant removal system, REF.7136-7542), Katalogas I, psl. 3. Gamintojas: Smith&Nephew (JAV) |
| 7 | Plaktukas | Su plyšiu, skirtu kaltų iškalimui, rankena apvali arba briaunuota, tvirto plastiko. | 1 | Su plyšiu, skirtu kaltų iškalimui, rankena briaunuota, tvirto plastiko. (Renovation – Implant removal system, REF.7136-7552), Katalogas I, psl. 5, 6. Gamintojas: Smith&Nephew (JAV) |
| 8 | Žnyplės (didelės) | Skirtos gūžduobės komponentui suimti. | 1 | Skirtos gūžduobės komponentui suimti. (Renovation – Implant removal system, REF.7136-7543), Katalogas I, psl. 4. Gamintojas: Smith&Nephew (JAV) |
| 9 | Priemonės sterilizavimui | Krepšelis, talpinantis visus instrumentus, su dangčiu. Autoklavuojamas. | 1 | Krepšelis, talpinantis visus instrumentus, su dangčiu. Autoklavuojamas. (Renovation – Implant removal system, REF.7136-7576), Katalogas I, psl. 7. Gamintojas: Smith&Nephew (JAV) |
| 10 | Suderinamumas | Instrumentai rinkinyje - vieno gamintojo, visiškai suderinami vienas su kitu. |  | Instrumentai rinkinyje - vieno gamintojo, visiškai suderinami vienas su kitu. Gamintojas: Smith&Nephew (JAV) |
| 11 | Garantinis terminas | Ne mažiau 24 mėn. |  | 24 mėn. |

- pirkimo dalis. Išorinės fiksacijos osteosintezės rinkinys galūnių deformacijoms koreguoti, 2 kompl.

| 1. Skirti daugkartiniam naudojimui, tinkami plovimui automatinėse instrumentų plovimo-dezinfekavimo mašinose ir sterilizavimui garais (autoklavavimui). |  |
| --- | --- |
| 2. Siūlomi instrumentai turi būti vieno gamintojo, galutinai apdirbti (matinio paviršiaus, be grubių, aštrių ar neapdirbtų instrumento dalių). |  |
| 3. Būtinas siūlomų instrumentų žymėjimas CE ženklu, prekės kodas, gamintojo ženklas – ilgalaikio žymėjimo būdu - lazeriniu išgraviravimu. |

| Eil Nr. | Parametrai | Reikalaujamos parametrų reikšmės | Kiekis, vnt. | Tiekėjo siūlomų prekių parametrai ir jų reikšmės (dokumento pavadinimas, puslapio Nr., kuriame aprašytas nurodytas parametras, prekės katalogo numeris, nuoroda į gamintojo interneto tinklalapį (jei toks yra)) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Paskirtis | Išorinės kaulų fiksacijos sistema skirta galūnių ilginimui esant metafiziniams ir epifiziniams lūžiams, atvirų ir uždarų lūžių fiksavimui, ilgųjų kaulų nesuaugimams arba pseudoartrozei gydyti, taip pat kaulinio arba minkštojo audinio pažeidimams arba deformacijoms koreguoti |  | Išorinės kaulų fiksacijos sistema skirta galūnių ilginimui esant metafiziniams ir epifiziniams lūžiams, atvirų ir uždarų lūžių fiksavimui, ilgųjų kaulų nesuaugimams arba pseudoartrozei gydyti, taip pat kaulinio arba minkštojo audinio pažeidimams arba deformacijoms koreguoti. ORTHOFIX (Italija) Katalogas II psl. 1, internetinė svetainė: www.orthofix.com/international/ifus/tl-hex-pedi/ |
| 2 | Modulinis žiedas | Pilno apskritimo ilgio, skersmuo 100-220 mm, galimybė rinktis iš ne mažiau kaip 7 dydžių, žiedo konstrukcija suteikia galimybę reguliuojamą dinaminį strypą tvirtinti iš žiedo išorinės pusės integruoto greitojo fiksavimo mechanizmo pagalba | 3 | Pilno apskritimo ilgio modulinis žiedas, skersmuo 100-220 mm, galimybė rinktis iš 7 dydžių, žiedo konstrukcija suteikia galimybę reguliuojamą dinaminį strypą tvirtinti iš žiedo išorinės pusės integruoto greitojo fiksavimo mechanizmo pagalba. ORTHOFIX (Italija) Ref.: 56-20320; 56-20200; 56-20000; 56-20020; 56-20040; 56-20060; 99-56-20080 Katalogas II psl. 2-5 |
| 3 | Modulinis žiedas | 5/8 apskritimo ilgio, skersmuo 100-220 mm, galimybė rinktis iš ne mažiau kaip 7 dydžių, žiedo konstrukcija suteikia galimybę reguliuojamą dinaminį strypą tvirtinti iš žiedo išorinės pusės integruoto greitojo fiksavimo mechanizmo pagalba | 1 | 5/8 apskritimo ilgio modulinis žiedas, skersmuo 100-220 mm, galimybė rinktis iš 7 dydžių, žiedo konstrukcija suteikia galimybę reguliuojamą dinaminį strypą tvirtinti iš žiedo išorinės pusės integruoto greitojo fiksavimo mechanizmo pagalba. ORTHOFIX (Italija) Ref.: 56-21320; 56-21200; 56-21400; 56-21420; 56-21440; 56-21460; 99-56-21480 Katalogas II psl. 2-5 |
| 4 | Reguliuojamas dinaminis strypas | Greito reguliavimo dinaminis strypas, ne mažiau kaip 4 skirtingų dydžių: itin trumpo (reguliuojama 40-100 mm (±5mm) diapazone), trumpo (reguliuojama 90-120 mm (±5mm) diapazone), vidutinio (reguliuojama 110-180 mm (±5mm) diapazone), ilgo (reguliuojama 160-320 mm (±5mm) diapazone) | 14 | Greito reguliavimo dinaminis strypas, 4 skirtingų dydžių: itin trumpo (reguliuojama 45-101 mm diapazone), trumpo (reguliuojama 92-122 mm diapazone), vidutinio (reguliuojama 114-184 mm diapazone), ilgo (reguliuojama 158-318 mm diapazone). ORTHOFIX (Italija) Ref.: 50-10100; 50-10200; 50-10300; 50-10400 Katalogas II psl. 6-8 |
| 5 | Veržliaraktis | T formos rankena, skirtas dinaminiams strypams fiksuoti prie žiedo, ribojantis priveržimo jėgą | 1 | Veržliaraktis su T formos rankena, skirtas dinaminiams strypams fiksuoti prie žiedo, ribojantis priveržimo jėgą. ORTHOFIX (Italija) Ref.: 54-2236 Katalogas II psl. 9 |
| 6 | Žnyplės vieloms įtempti | Universalios žnyplės, skirtos vielų įtempimui | 1 | Universalios žnyplės, skirtos vielų įtempimui. ORTHOFIX (Italija) Ref.: 54-1139 Katalogas II psl. 10 |
| 7 | Konteineris | Specialus konteineris sterilizavimui, talpinantis reikalingus komponentus. | 1 | Specialus konteineris sterilizavimui, talpinantis reikalingus komponentus. ORTHOFIX (Italija) Ref.: 30110087; 30110088; 30110088-01; 30110088-02; 30110088-03 Katalogas II psl. 9, 11 |
| 8 | Komplektacijoje | Kartu su perkama įranga nemokamai turi būti suteikta ir visa kompiuterinė programinė įranga bei mokymai kaip šią perkamą sistemą naudoti. | 1 | Kartu su perkama įranga nemokamai bus suteikta visa kompiuterinė programinė įranga bei atlikti mokymai kaip šią perkamą sistemą naudoti. Katalogas II psl. 12 |
| 9 | Garantinis terminas | Ne mažiau 24 mėn. |  | Garantinis terminas 24 mėn. |

9 pirkimo dalis. Žaizdų skėstuvai endoprotezavimo operacijoms, 3 kompl.

| 1. Skirti daugkartiniam naudojimui, tinkami plovimui automatinėse instrumentų plovimo-dezinfekavimo mašinose ir sterilizavimui garais (autoklavavimui). |  |
| --- | --- |
| 2. Siūlomi instrumentai turi būti vieno gamintojo. |  |
| 3. Būtinas siūlomų instrumentų žymėjimas CE ženklu, prekės kodas, gamintojo ženklas – ilgalaikio žymėjimo būdu - lazeriniu išgraviravimu. |

| Eil Nr. | Parametrai | Reikalaujamos parametrų reikšmės | Kiekis, vnt. | Tiekėjo siūlomų prekių parametrai ir jų reikšmės (dokumento pavadinimas, puslapio Nr., kuriame aprašytas nurodytas parametras, prekės katalogo numeris, nuoroda į gamintojo interneto tinklalapį (jei toks yra)) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Retraktorius | Charnley tipo arba lygiavertis, rėmas U formos, keturkampio profilio, išmatavimai (ilgis x plotis): (300x240)±3 mm, su ant grandinės kabinamu 1740±10 g svoriu | 3 | Charnley tipo arba lygiavertis, rėmas U formos, keturkampio profilio, išmatavimai (ilgis x plotis): 31 x 24 cm, su ant grandinės kabinamu 175g svoriu Gamintojas Pro-Med (Vokietija) Ref. Nr. 17.7001; 17.7002. https://www.pro-med-tut.de/home/?L=1; Katalogas III psl. 1 |
| 2 | Mentelė | Mažo dydžio, fiksuojasi ant rėmo, su keturdančiais bukais kabliukais, išmatavimai (gylis x plotis x ilgis): (51x25x60)±1 mm | 1 | Mažo dydžio, fiksuojasi ant rėmo, su keturdančiais bukais kabliukais, išmatavimai (gylis x plotis x ilgis): 50x25x60 mm, ref. Nr. 17.7013; https://www.pro-med-tut.de/home/?L=1; Katalogas III psl. 1-3 |
| 3 | Mentelė | Mažo dydžio, fiksuojasi ant rėmo, su keturdančiais bukais kabliukais, išmatavimai (gylis x plotis x ilgis): (57x25x60)±1 mm | 1 | Mažo dydžio, fiksuojasi ant rėmo, su keturdančiais bukais kabliukais, išmatavimai (gylis x plotis x ilgis): 57x25x60 mm. Ref. Nr. 17.7014; https://www.pro-med-tut.de/home/?L=1; Katalogas III psl. 1-3 |
| 4 | Mentelė | Mažo dydžio, fiksuojasi ant rėmo, su keturdančiais bukais kabliukais, išmatavimai (gylis x plotis x ilgis): (76x25x60)±1 mm | 1 | Mažo dydžio, fiksuojasi ant rėmo, su keturdančiais bukais kabliukais, išmatavimai (gylis x plotis x ilgis): 75x25x60 mm; ref.nr. 17.7016; https://www.pro-med-tut.de/home/?L=1; Katalogas III psl. 1-3 |
| 5 | Mentelė | Mažo dydžio, fiksuojasi ant rėmo, su keturdančiais bukais kabliukais, išmatavimai (gylis x plotis x ilgis): (114x25x60)±1 mm | 1 | Mažo dydžio, fiksuojasi ant rėmo, su keturdančiais bukais kabliukais, išmatavimai (gylis x plotis x ilgis): 114x25x60 mm, ref. Nr. 17.7018; https://www.pro-med-tut.de/home/?L=1; Katalogas III psl. 1-3 |
| 6 | Mentelė | Ilga, fiksuojasi ant rėmo, su keturdančiais bukais kabliukais, su kiaurymėmis, išmatavimai (gylis x plotis x ilgis): (57x25x192)±1 mm | 1 | Ilga, fiksuojasi ant rėmo, su keturdančiais bukais kabliukais, su kiaurymėmis, išmatavimai (gylis x plotis x ilgis): 57x25x174 mm ref. Nr. 17.7024; https://www.pro-med-tut.de/home/?L=1; II Katalogo Katalogas III psl. 1-3 |
| 7 | Mentelė | Ilga, fiksuojasi ant rėmo, su keturdančiais bukais kabliukais, su kiaurymėmis, išmatavimai (gylis x plotis x ilgis): (76x25x174)±1 mm | 1 | Ilga, fiksuojasi ant rėmo, su keturdančiais bukais kabliukais, su kiaurymėmis, išmatavimai (gylis x plotis x ilgis): 75x25x174 mm; ref. Nr. 17.7026; https://www.pro-med-tut.de/home/?L=1; Katalogas III psl. 1-3 |
| 8 | Mentelė | Ilga, fiksuojasi ant rėmo, su keturdančiais bukais kabliukais, su kiaurymėmis, išmatavimai (gylis x plotis x ilgis): (114x25x174)±1 mm | 1 | Ilga, fiksuojasi ant rėmo, su keturdančiais bukais kabliukais, su kiaurymėmis, išmatavimai (gylis x plotis x ilgis): 114x25x174 mm; ref. Nr. 17.7028; https://www.pro-med-tut.de/home/?L=1; Katalogas III psl. 1-3 |
| 9 | Instrumentams suteikiama garantija | 24 mėnesiai. |  | 24 mėnesiai. |

11 – 18 pirkimo dalys. Instrumentai artroskopinėms operacijoms.

| Bendrieji reikalavimai instrumentams: |
| --- |
| 1. Skirti daugkartiniam naudojimui (išskyrus p.d. 17 ir 18, kurios yra vienkartinio naudojimo priemonės), tinkami plovimui automatinėse instrumentų plovimo-dezinfekavimo mašinose ir sterilizavimui garais (autoklavavimui). |  |  |
| 2. Siūlomi instrumentai turi būti galutinai apdirbti (be grubių ar neapdirbtų instrumento dalių). |  |  |
| 3. Būtinas siūlomų instrumentų žymėjimas CE ženklu, prekės kodas, gamintojo ženklas. |  |
| Pirkimo dalies Nr.; Parametrai; Reikalaujamos parametrų reikšmės; Kiekis, vnt.; Tiekėjo siūlomų prekių parametrai ir jų reikšmės (dokumento pavadinimas, puslapio Nr., kuriame aprašytas nurodytas parametras, prekės katalogo numeris, nuoroda į gamintojo interneto tinklalapį (jei toks yra)). 11; Užpakalinio kryžminio raiščio nukreipiklis; Užpakalinio kryžminio raiščio nukreipiklis, susidedantis iš nukreipiklio rankenos ir kaiščio įmovos; 1; Užpakalinio kryžminio raiščio nukreipiklis, susidedantis iš nukreipiklio rankenos ir kaiščio įmovos; Gamintojas Smith&Nephew (JAV), Ref. Kodas: 7205517; 7207282; 7205525 https://www.smith-nephew.com/key-products/sports-medicine/ Katalogas III psl. 4-7. Suteikiama garantija; 24 mėnesiai.; 24 mėnesiai.. 12; Kaniuliuotas kremzlę ir raiščius saugantis grąžtas, naudojamas kryžminių raiščių rekonstrukcijai; 12.1 Kaniuliuotas kremzlę ir raiščius saugantis grąžtas naudojamas kryžminių raiščių rekonstrukcijai, vienu gręžimo sparneliu, sugraduotas pagal ilgį, 10mm diametro.; 1; 12.1 Kaniuliuotas kremzlę ir raiščius saugantis grąžtas naudojamas kryžminių raiščių rekonstrukcijai, vienu gręžimo sparneliu, sugraduotas pagal ilgį, 10mm diametro. Gamintojas Smith&Nephew (JAV), Ref. Kodas: 3134188 https://www.smith-nephew.com/key-products/sports-medicine/; Katalogas III psl. 8. 12.2 Kaniuliuotas kremzlę ir raiščius saugantis grąžtas naudojamas kryžminių raiščių rekonstrukcijai, vienu gręžimo sparneliu, sugraduotas pagal ilgį, 10,5mm diametro.; 1; 12.2 Kaniuliuotas kremzlę ir raiščius saugantis grąžtas naudojamas kryžminių raiščių rekonstrukcijai, vienu gręžimo sparneliu, sugraduotas pagal ilgį, 10,5mm diametro. Gamintojas Smith&Nephew (JAV), Ref. Kodas: 3134189 https://www.smith-nephew.com/key-products/sports-medicine/; Katalogas III psl. 8. 12.3 Kaniuliuotas kremzlę ir raiščius saugantis grąžtas naudojamas kryžminių raiščių rekonstrukcijai, vienu gręžimo sparneliu, sugraduotas pagal ilgį, 11mm diametro.; 1; 12.3 Kaniuliuotas kremzlę ir raiščius saugantis grąžtas naudojamas kryžminių raiščių rekonstrukcijai, vienu gręžimo sparneliu, sugraduotas pagal ilgį, 11mm diametro. Gamintojas Smith&Nephew (JAV), Ref. Kodas: 3134190 https://www.smith-nephew.com/key-products/sports-medicine/; Katalogas III psl. 8. 12.4 Kaniuliuotas kremzlę ir raiščius saugantis grąžtas naudojamas kryžminių raiščių rekonstrukcijai, vienu gręžimo sparneliu, sugraduotas pagal ilgį, 12mm diametro.; 1; 12.4 Kaniuliuotas kremzlę ir raiščius saugantis grąžtas naudojamas kryžminių raiščių rekonstrukcijai, vienu gręžimo sparneliu, sugraduotas pagal ilgį, 12mm diametro. Gamintojas Smith&Nephew (JAV), Ref. Kodas: 3134192 https://www.smith-nephew.com/key-products/sports-medicine/; Katalogas III psl. 8. Suteikiama garantija; 24 mėnesiai.; 24 mėnesiai.. 13; Artroskopinis platus kandiklis; Artroskopinis platus kandiklis su ergonomiška rankena: mobilioji dalis su kilpa dviem pirštams, o statinės dalies kilpa prie darbinės dalies jungiasi dviem strypais, darbinė dalis be skersinės ašies, ovalo formos, žemo profilio. Darbinė dalis lenkta 15° į viršų, 6,6 ±0,1mm pločio, kirpimo plotis 4,4 ±0,1mm, profilio aukštis ne didesnis negu 1,7mm.; 1; Artroskopinis platus kandiklis su ergonomiška rankena: mobilioji dalis su kilpa dviem pirštams, o statinės dalies kilpa prie darbinės dalies jungiasi dviem strypais, darbinė dalis be skersinės ašies, ovalo formos, žemo profilio. Darbinė dalis lenkta 15° į viršų, 6,57 pločio, kirpimo plotis 4,39mm, profilio aukštis 1,65mm. Gamintojas Smith&Nephew (JAV), Ref. Kodas: 7207083 https://www.smith-nephew.com/key-products/sports-medicine/; Katalogas III psl. 9-12. Suteikiama garantija; 24 mėnesiai.. 15; Instrumentas skirtas siūlo pravedimui per sausgysles, pritaikytas peties artroskopinėms operacijoms; - Daugkartinio naudojimo instrumentas - Privaloma galimybė tuo pat metu pravesti bei tuo pačiu instrumentu ištraukti siūlą - Užtikrina galimybę instrumentą naudoti 1 ranka - Naudojamas su vienkartinėmis adatomis; 1; Daugkartinio naudojimo instrumentas Privaloma galimybė tuo pat metu pravesti bei tuo pačiu instrumentu ištraukti siūlą Užtikrina galimybę instrumentą naudoti 1 ranka Naudojamas su vienkartinėmis adatomis Gamintojas Smith&Nephew (JAV), Ref. Kodas: 72203791 https://www.smith-nephew.com/key-products/sports-medicine/; Katalogas III psl. 13-15. Suteikiama garantija; 24 mėnesiai.; 24 mėnesiai.. 16; Artroskopo optika; 4-4.1 mm skersmens, greito sujungimo teleskopas; stebėjimo kryptis (instrumento išilginės ašies atžvilgiu) 30°, suderinamas su 2 vožtuvų užsirakinančia turimo Smith Nephew artroskopo įmova , darbinis ilgis 160-180 mm, pagamintas iš nerūdijančio plieno, autoklavuojamas.; 1; 4 mm skersmens, greito sujungimo teleskopas; stebėjimo kryptis (instrumento išilginės ašies atžvilgiu) 30°, suderinamas su 2 vožtuvų užsirakinančia turimo Smith Nephew artroskopo įmova , darbinis ilgis 160 mm, pagamintas iš nerūdijančio plieno, autoklavuojamas. Gamintojas Smith&Nephew (JAV), Ref. Kodas: 72202087 https://www.smith-nephew.com/key-products/sports-medicine/; Katalogas III psl. 16-17. Suteikiama garantija; 24 mėnesiai.. |