1

| SUDERINTA: ___________ ATSAKINGAS ATSTOVAS ______________ 2025 M. MĖN. D. | TVIRTINU:_______________ ATSAKINGAS ATSTOVAS________________ 2025 M. MĖN. D. |
| --- | --- |

UAB EIVENSA	L O K A L I N Ė      S Ą M A T A

Sudaryta pagal 2025.04 kainas

Statinių grupė       0169 LIETUVOS RESPUBLIKOS SPECIALIŲJŲ TYRIMŲ TARNYBA (STT)

Statinys                1 Nr. 0169 LR STT

Žiniaraštis             5 SUM Nr. 0169-05 PASTATŲ Šermukšnių g. 3 ir Kaštonų g. 6 Vilnius STOGO IR FASADO REMONTO DARBAI

2025.06.05	Suma žiniaraščiui        68198.27  EUR

| Sąm. eil. | Darbo kodas | Darbų ir išlaidų aprašymai | Mato vnt | Kiekis | Kaina EUR |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Vieneto kaina | Iš viso |

| - N46-153 - R62P-5112 - R8-84 - R8-62-3 - N26-246 - R8-84 - N12P-0501 - F8-1-42 9 F12-4-6 - N26-246 - R23-75 - R23-62 | 1 Kaštonų g. 6 paprastasis stogo remontas Esamų stogo apskardinimo elementų demontavimas Esamos ritininės (ruloninės) stogų dangos nuvalymas nuo šiukšlių, kerpių ir pabarstų, nukeliant šiukšles nuo stogo 'Pūslių'' remontas ritininėje dangoje (išpjaunant, išvalant, džiovinant ir priklijuojant) karštu būdu (m2 užlop.ploto) k8=1.12,k9=1.15 Esamo ritininės (ruloninės) stogo dangos remontas bitumo pasta, kai plotas iki 200 m2 k8=1.12,k9=1.15 Esamoje stogo dangoje esančių siūlių sandarinimas Esamos stogo dangos atskirų vietų remontas, keičiant esamą dangą ir prilydant nauja (vienu sluoksniu) ir suformuojant tinkamus nuolydžius k8=1.12,k9=1.15 Plokščių stogų dengimas ritinine bitumine danga ( dvisluoksne, prilydant) k8=1.14,k9=1.15 Ventiliacijos kaminėlių sukėlimas naudojant silikatinių plytų mūrą k8=1.12,k9=1.15 Stogo ir ventiliacijos kaminėlių apskardinimas cinkuota skarda (0.5-1.0mm) Apskardinimo elementų siūlių sandarinimas, hermetizavimas (aukštos kokybės hermetiku, atsparių temperatūros pokyčiams) Statybinių medžiagų ir atliekų pakėlimas bei nuleidimas ant/nuo stogo Statybinių šiukšlių išvežimas 10 km atstumu automobiliais-savivarčiais, pakraunant rankiniu būdu |
| --- | --- |

Skyriuje      1

kompl.	1,0	506,9477	506,95 100m2	5,0	72,8846	364,42

| - N46-153 - R62P-2101 - R11-1 | 2 Šermukšnių g. 3 ir Kaštonų g. 6 fasado apskardinimo darbai Esamų pastatų fasadų apskardinimų 100m2 demontavimas Plyšių mūrinėse sienose užtaisymas remontiniu m2 cemento mišiniu k9=1.15 Stulpų, kolonų ir piliastrų išorės tinko remontas m2 k8=1.15,k9=1.15 | 1,5 30,0 30,0 | 457,0225 81,865 44,4831 | 685,53 2455,95 1334,49 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

m2	50,0	19,6625	983,13

m2	100,0	25,8808	2588,08

m	50,0	5,7122	285,61

m2	100,0	23,2117	2321,17

100m2	6,0	2924,3478	17546,09

m3 20,0 386,1703 7723,41 100m2 1,0 3330,0893 3330,09

m	70,0	9,26	648,2

t 3,0 9,9797 29,94 t 3,0 52,1821 156,55

36483,64

2

| Sąm. eil. | Darbo kodas |  | Darbų ir išlaidų aprašymai |  | Mato vnt | Kiekis |  | Kaina EUR |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Vieneto kaina |  | Iš viso |  |  |
| 4 R62P-2402 |  |  | Sienų, apšiltintų izoliacinėmis plokštėmis, aptaisymas metalinėmis kasetinėmis plokštėmis , kai kasečių plotas iki 0,5 m2 |  | 100m2 |  |  | 1,5 |  | 9163,5571 |  | 13745,34 |
| 5 N8-3001 |  |  | Autobokštelio (ar kitos darbui aukštyje reikalingos įrangos) nuoma |  | kompl. |  |  | 1,0 |  | 1657,2595 |  | 1657,26 |
|  |  |  | Skyriuje 2 Žiniaraštyje 5 Pridėtinės vertės mokestis 21.00% Iš viso žiniaraštyje 5 |  |  |  |  |  |  |  |  | 19878,57 56362,21 11836,06 68198,27 |

Sudarė: __E.L.__________________________

(Pavardė, Parašas)