TEKINIMO IR FREZAVIMO PLOKŠTELIŲ PIRKIMO TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

- Pirkimo objektas

Metalo apdirbimo reikmenys: aširačių aptekinimo reikmenys bei kiti metalo apdirbimo reikmenys.

- Pirkimo objekto apimtys

| Eil. Nr. | Pavadinimas | Kiekis (apimtis) | Matavimo vnt. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Tekinimo plokštelė | 100 | vnt. |
| 2 | Laikiklis (kairinis) | 10 | vnt. |
| 3 | Laikiklis (dešininis) | 10 | vnt. |
| 4 | Frezavimo plokštelė | 100 | vnt. |
| 5 | Varžtų rinkinys keičiamoms plokštelėms | 30 | vnt. |
| 6 | Varžtų rinkinys keičiamoms plokštelėms | 10 | vnt. |
| 7 | Plokštelė išoriniam sriegimui | 100 | vnt. |

Nurodytas

☒ konkretus planuojamas įsigyti kiekis, kurį Pirkėjas įsipareigoja išpirkti;

- Sutarties vykdymo vieta(-os)

  - Prekės pristatomos adresu: Puškino g. 1, Radviliškis

- Reikalavimai Pirkimo objektui

| 1 | Tekinimo plokštelė | - Tekinimo plokštelė LNMX 191940-PM 4325 arba lygiavertė; - Turi tikti prekinio vagono aširačio antbriauniui aptekinti; - Plokštelės turi būti skirtos tiek naujiems, tiek padėvėtiems aširačiams; - Turi būti atsparios smūgiams; - Plokštelės ir laikikliai (2 ir 3 poz.) turi būti to paties gamintojo (plokštelės ir laikikliai perkama kaip viena pirkimo pozicija); - Pateikiant analogą negalima pateikti žemesnės klasės (įskaitant geometrinius parametrus, dangą ir drožlialaužį) plokšteles; - Ant kiekvienos pristatytos tekinimo plokštelės turi būti išgraviruotas plokštelės dangos kodas (pvz. PM 4325); - Plokštelės plotis (W1) 10 mm; - Plokštelės storis (S) 19,05 mm; - Kampo spindulys (RE) 4 mm; - Pjovimo kampų kiekis 4. |
| --- | --- | --- |
| 2 | Laikiklis (kairinis) | - Laikiklis (komplekte su tekinimo plokštelėmis) L 177.32 - 3219 – 19 arba lygiavertis; - Koto plotis (B) 18,6 mm; - Koto aukštis (H) 32 mm - Funkcinis ilgis (LF) 35 mm - Funkcinis aukštis (HF) 32 mm - Funkcinis plotis (WF) 19,1 mm; - Laikiklis turi būti tinkamas siūlomai plokštelei (1 poz.) bei to paties gamintojo. |
| 3 | Laikiklis (dešininis) | - Laikiklis (komplekte su tekinimo plokštelėmis) R 177.32 - 3219 – 19 arba lygiavertis; - Koto plotis (B) 18,6 mm; - Koto aukštis (H) 32 mm; - Funkcinis ilgis (LF) 35 mm; - Funkcinis aukštis (HF) 32 mm; - Funkcinis plotis (WF) 19,1 mm. - Laikiklis turi būti tinkamas siūlomai plokštelei (1 poz.) bei to paties gamintojo. |
| 4 | Frezavimo plokštelė | - Frezavimo plokštelė APMT 180531 TR arba lygiavertė; - Tipas: UNI; - Kampo spindulys 3.1 mm; - Kietlydinis HB7520 arba lygiavertis |
| 5 | Varžtų rinkinys keičiamoms plokštelėms | - Varžtas M4 5x10.6; - Varžtai turi būti skirti plokštelėms APMT 180531 TR UNI. |
| 6 | Varžtų rinkinys keičiamoms plokštelėms | - Varžtas M3,5x8,6 T15; - Varžtai turi būti skirti įrankiui APKT1003PDTRPM25 |
| 7 | Plokštelė išoriniam sriegimui | - Plokštelės kampas: 60 laipsnių; - Tipas: išorinė, dešininė, - Kietlydinis HB7010 arba lygiavertis - Turi tikti laikikliui SRSCR3225P16: B=25,0 mm; H=32.0 mm; LF= 170.00 mm; WF= 32.0 mm; |