TSD-506, VPP-5097

2 pirkimo dalis: Anestezijos MRT vežimėlis – orientacinis kiekis 2 vnt.

| Eil. Nr. | Parametrai (specifikacija) | Reikalaujamos parametrų reikšmės | Siūlomos parametrų reikšmės |
| --- | --- | --- | --- |
| 2.1. | Paskirtis | Vežimėlis tinkamas darbui MRT aplinkoje | Vežimėlis tinkamas darbui MRT aplinkoje Žr. Aurion katalogas-2023, Psl.3 |
| 2.2. | Vežimėlio medžiagos | Plastikas arba nerūdijantis plienas. Visos naudojamos medžiagos nemagnetinės | Plastikas (poliuretanas). Visos naudojamos medžiagos nemagnetinės Psl.4 |
| 2.3. | Vežimėlio gabaritiniai matmenys (be priedų) | Plotis 640 – 890 mm; Gylis 480 – 720 mm; Aukštis ne daugiau kaip 1040 mm | Plotis 830 mm; Gylis 715 mm; Aukštis 910 mm Žr. Aurion katalogas-2023, Psl.13 |
| 2.4. | Vežimėlio priedai | 1. Virš stalviršio plastiko arba nerūdijančio plieno vamzdžio (naudojamos medžiagos nemagnetinės) pritvirtintos viena eilė plastikinių dėtuvių įvairioms priemonėms susidėti; 2. Panaudotų aštrių atliekų konteineris su laikikliu konteinerio tvirtinimui prie vežimėlio arba vežimėlio korpuse; 3. Šiukšlių dėžė, tvirtinama vežimėlio šone, talpa ne mažiau kaip 5 litrai; 4. Su ištraukiamu papildomu šoniniu stalviršiu | 1. Virš stalviršio nerūdijančio plieno vamzdžio (naudojamos medžiagos nemagnetinės) pritvirtintos viena eilė plastikinių dėtuvių įvairioms priemonėms susidėti; Žr. Aurion katalogas-2023, Psl.15 2. Panaudotų aštrių atliekų konteineris su laikikliu konteinerio tvirtinimui vežimėlio korpuse; Žr. Aurion katalogas-2023, Psl.6 3. Šiukšlių dėžė, tvirtinama vežimėlio šone, talpa 10 litrų; Žr. Aurion katalogas-2023, Psl.16 4. Su ištraukiamu papildomu šoniniu stalčiu Žr. Aurion katalogas-2023, Psl.6 |
| 2.5. | Reikalavimai stalviršiui | 1. Su apsauginiu borteliu (ne mažiau kaip iš trijų šonų), neleidžiančiu nukristi ant staliuko padėtiems daiktams ar nutekėti skysčiams; 2. Pagamintas iš nemagnetinio plastiko arba nerūdijančio plieno atsparaus dezinfekcinėms medžiagoms, plovikliams ir mechaniniams pažeidimams | 1. Su apsauginiu perimetriniu borteliu (iš visų šonų), neleidžiančiu nukristi ant staliuko padėtiems daiktams ar nutekėti skysčiams; Žr. Aurion katalogas-2023, Psl.4 2. Pagamintas iš nemagnetinio plastiko atsparaus dezinfekcinėms medžiagoms, plovikliams ir mechaniniams pažeidimams Žr. Aurion katalogas-2023, Pl.4 |
| 2.6. | Reikalavimai stalčiams | 1. Po stalviršiu įrengti ≥ 4 stalčiai išdėstyti vienas po kitu; 2. Du viršutiniai stalčiai žemesni 120-150 mm aukščio (smulkiems daiktams), vienas apatinis stalčius aukštesnis ne mažiau kaip 200 mm aukščio; 3. Stalčiai su apsauga nuo iškritimo esant pilnam stalčių ištraukimui | 1. Po stalviršiu įrengti 4 stalčiai išdėstyti vienas po kitu; Žr. Aurion katalogas-2023, Psl.5 2. Du viršutiniai stalčiai žemesni 150 mm aukščio (smulkiems daiktams), vienas apatinis stalčius aukštesnis 200 mm aukščio; Žr. Aurion katalogas-2023, Psl.14 3. Stalčiai su apsauga nuo iškritimo esant pilnam stalčių ištraukimui Žr. Aurion katalogas-2023, Psl.6 |
| 2.7. | Vežimėlio spalva | Visas vežimėlio korpusas, įskaitant stalčių išorines paneles, arba tik stalčių išorinės panelės, arba stalčių rankenos, geltonos spalvos | Visas vežimėlio korpusas pilkos spalvos, Žr. Aurion katalogas-2023, Psl.13 stalčių išorinės panelės geltonos spalvos. Žr. Aurion katalogas-2023, Psl. 14 |
| 2.8. | Apsauginis bamperis | Vežimėlio apačia su apsauginiu plastikiniu (arba lygiavertės medžiagos) bamperiu arba ratukai su apsauginiais plastikiniais (arba lygiavertės medžiagos) bamperiais | Vežimėlio apačia su apsauginiu guminiu bamperiu Žr. Aurion katalogas-2023, Psl.6 |
| 2.9. | Reikalavimai ratukams | Keturi gumuoti arba lygiavertės medžiagos ratukai, ne mažiau kaip du iš jų su stabdžiais; Ratukų skersmuo ≥100 mm; | 1. Keturi gumuoti ratukai, trys iš jų su stabdžiais; Žr. Aurion katalogas-2023, Psl.4 2. Ratukų skersmuo 125 mm; Žr. Aurion katalogas-2023, Psl.13 |
| 2.10. | Paviršių paruošimas bei padengimas | Visi paviršiai paruošti kokybiškai, nepaliekant aštrių kampų bei briaunų (tokių vietų, į kurias galima susižeisti valant vežimėlį, taip pat sunkiai išvalomų ertmių ir plyšių); Visi vežimėlio paviršiai lygūs (negrublėti) | 1. Visi paviršiai paruošti kokybiškai, nepaliekant aštrių kampų bei briaunų (tokių vietų, į kurias galima susižeisti valant vežimėlį, taip pat sunkiai išvalomų ertmių ir plyšių); 2. Visi vežimėlio paviršiai lygūs (negrublėti) Žr. Aurion katalogas-2023, Psl.4 |
| 2.11. | Naudojimo instrukcija | Lietuvių kalba, pristatoma kartu su prekėmis | Lietuvių kalba, pristatoma kartu su prekėmis |
| 2.12. | Įrangos pristatymas ir instaliavimas | Įrangos pristatymo, iškrovimo, pervežimo į instaliavimo vietą, instaliavimo, po instaliavimo likusių įpakavimo medžiagų išvežimo (utilizavimo) išlaidos įskaičiuotos į pasiūlymo kainą. | Įrangos pristatymo, iškrovimo, pervežimo į instaliavimo vietą, instaliavimo, po instaliavimo likusių įpakavimo medžiagų išvežimo (utilizavimo) išlaidos įskaičiuotos į pasiūlymo kainą. |
| 2.13. | Vartotojų apmokymas | Vartotojų apmokymas naudoti įrangą įskaičiuotas į pasiūlymo kainą. | Vartotojų apmokymas naudoti įrangą įskaičiuotas į pasiūlymo kainą. |
| 2.14. | Techninio personalo apmokymas | LSMU ligoninės Kauno klinikų Medicininės technikos tarnybos inžinierių apmokymas atlikti įrangos pogarantinę techninę priežiūrą įskaičiuotas į pasiūlymo kainą. | LSMU ligoninės Kauno klinikų Medicininės technikos tarnybos inžinierių apmokymas atlikti įrangos pogarantinę techninę priežiūrą įskaičiuotas į pasiūlymo kainą. |
| 2.15. | Garantinis laikotarpis | ≥ 24 mėnesiai | 24 mėnesiai |

Pastabos, papildomi reikalavimai:

1. Pasiūlymo priede turi būti pateiktas katalogas, prospektas ar kita informacija su siūlomo gaminio eskizais – iliustracijomis ir aprašymais.

2. Viešojo pirkimo komisijai pareikalavus, įvertinimui turi būti pateiktas siūlomos prekės pavyzdys.