TSD-575, VPP-2449

Jėgos instrumento priedų techninė specifikacija

2 pirkimo dalis. Kranialinis perforatorius

| Eil. Nr. | Pavadinimas (specifikacija) | Reikalaujama parametro reikšmė | Siūloma parametro reikšmė |
| --- | --- | --- | --- |
| 7. | Kranialinis perforatorius (orientacinis kiekis – 40 vnt.) | - 1. Techniškai suderinamas su gamintojo „Medtronic“ jėgos instrumentu „Midas Rex“; - 2. Vienkartinio naudojimo; - 3. Dviejų skirtingo diametro grąžtų sistema su automatinio gręžimo sustabdymo mechanizmu (labiau atsikišusiam į priekį centriniam mažesnio diametro grąžtui pragręžus kaukolę ir išorinio grąžto atžvilgiu pajudėjus į priekį, abu grąžtai nustoja suktis); 4. Grąžtų diametrai: išorinio − 14±1 mm, vidinio – 11±1 mm. (firmos „Medtronic“ kranialinis perforatorius, katalogo nr. DM0010FAA arba lygiavertis) | 1. Techniškai suderinamas su gamintojo „Medtronic“ jėgos instrumentu „Midas Rex“; Hudson tipo jungtis. 2. Vienkartinio naudojimo; 3. Dviejų skirtingo diametro grąžtų sistema su automatinio gręžimo sustabdymo mechanizmu (labiau atsikišusiam į priekį centriniam mažesnio diametro grąžtui pragręžus kaukolę ir išorinio grąžto atžvilgiu pajudėjus į priekį, abu grąžtai nustoja suktis); 4. Grąžtų diametrai: Išorinio - 14 mm, vidinio– 11 mm. |

Pastabos, papildomi reikalavimai:

- Lentelėje nurodytas firmos pavadinimas ir kataloginiai numeriai jokios komercinės reikšmės neturi, tik nurodo perkamų jėgos instrumento priedų technines charakteristikas aprašančius informacijos šaltinius. Gali būti siūlomi nurodyto gamintojo konkrečiais katalogo numeriais įvardinti priedai arba jiems lygiavertūs, atitinkantys lentelėje pateiktus reikalavimus, kitų firmų gaminiai.

- Būtinas siūlomų jėgos instrumento priedų žymėjimas CE ženklu (kartu su pasiūlymu konkursui privaloma pateikti galiojančio CE sertifikato arba EB atitikties deklaracijos kopiją).

- Viešojo pirkimo komisijai pareikalavus, įvertinimui turi būti pateikti siūlomų jėgos instrumento priedų pavyzdžiai.