Atviro konkurso sąlygų

3 priedas

Techninė specifikacija ir kainos pasiūlymo lentelė

| Pirkimo dalies Nr. | Pavadinimas | Mato vnt. | Kiekis vnt. | Vnt. kaina be PVM | Kaina viso be PVM | Kaina viso su PVM | Tiekėjo siūloma techninė charakteristika*, gamintojas |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | 1 PIRKIMO DALIS - VIRIMO KATILAS (200 l) | Vnt. | 1 | 30716,00 | 30716,00 | 37166,36 | VIRIMO KATILAS (200 l) |
|  | Talpa – 200 – 250 l. 1.2. Matmenys: 1350x950x1000 mm. ( +/- 100 mm). 1.3. Konstrukcija – nerūdijančio plieno, vidinios indas – nerūdijantis plienas atsparus rūgštims. 1.4. Kaitinimo būdas – garas. Maksimalus darbinis garų slėgis ne mažiau kaip 1,0 bar, garo sunaudojimas - ne daugiau kaip 60 kg/val. 1.5. Temperatūra ne mažiau kaip 120 oC. 1.6. Elektrinio pavertimo funkcija. 1.7. Komplektas su maišykle, kuri turi galimybę keisti kryptį. 1.8. Maišyklė programuojama ne mažiau kaip 4 maišymo programomis. 1.9. Automatinis maišyklės sustabdymas, atidarius katilo dangtį. 1.10. Katilo dangtis – nerūdijančio plieno su apsauginėmis grotelėmis, pakabinamas. 1.11. Šalto vandens kranas ir dušas su vandens reguliavimo mechanizmu. 1.12. Automatinio vandens užpildymo bei atvėsinimo funkcija. 1.13. Tūrio matavimo skalė. 1.14. Rėmas, katilo sumontavimui. 1.15. 2 maisto išleidimo vožtuvai : vienas įmontuotas katilo šone ( diametras 40-50 mm), kitas įmontuotas katilo dugne su kaisčiu. 1.16. El. pajungimas ne mažiau 2,0 kW, 230V, 1F, 16A, 50Hz. 1.17. CE sertifikatas, ne žemesnės kaip IPX5 saugumo klasės. 1.18. Garantija ne mažiau 24 mėn. 1.19. Pristatymas ir sumontavimas adresu Eivenių g. 2, Kaunas. |  |  |  |  |  | Talpa – 200 l. 1.2. Matmenys: 1360x920x900 mm. 1.3. Konstrukcija – nerūdijančio plieno, vidinios indas – nerūdijantis plienas atsparus rūgštims. 1.4. Kaitinimo būdas – garas. Maksimalus darbinis garų slėgis 1,0 bar, garo sunaudojimas - 60 kg/val. 1.5. Temperatūra 120 oC. 1.6. Elektrinio pavertimo funkcija. 1.7. Komplektas su maišykle, kuri turi galimybę keisti kryptį. 1.8. Maišyklė programuojama 9 maišymo programomis. 1.9. Automatinis maišyklės sustabdymas, atidarius katilo dangtį. 1.10. Katilo dangtis – nerūdijančio plieno su apsauginėmis grotelėmis, pakabinamas. 1.11. Šalto vandens kranas ir dušas su vandens reguliavimo mechanizmu. 1.12. Automatinio vandens užpildymo bei atvėsinimo funkcija. 1.13. Tūrio matavimo skalė. 1.14. Rėmas, katilo sumontavimui. 1.15. 2 maisto išleidimo vožtuvai : vienas įmontuotas katilo šone ( diametras 40 mm), kitas įmontuotas katilo dugne su kaisčiu. 1.16. El. pajungimas 5,0 kW, 230V, 1F, 20A, 50Hz. 1.17. CE sertifikatas, IPX5 saugumo klasė. 1.18. Garantija 24 mėn. 1.19. Pristatymas ir sumontavimas adresu Eivenių g. 2, Kaunas. Gamintojas: Metos, Suomija. |
| Bendra 1 pirkimo dalies pasiūlymo suma su PVM: |  |  |  |  |  | 37166,36 |  |
| 2. | 2 PIRKIMO DALIS - VIRIMO KATILAS (300 l) | Vnt. | 1 | 34432,00 | 34432,00 | 41662,72 | VIRIMO KATILAS (300 l) |
|  | 2.1. Talpa – 300 – 350 l. 2.2. Matmenys: 1550x1160x1000 mm. ( +/- 100 mm). 2.3. Konstrukcija – nerūdijančio plieno, vidinios indas – nerūdijantis plienas atsparus rūgštims. 2.4. Kaitinimo būdas – garas. Maksimalus darbinis garų slėgis ne mažiau kaip 1,0 bar, garo sunaudojimas - ne daugiau kaip 90 kg/val. 2.5. Temperatūra ne mažiau kaip 120 oC. 2.6. Elektrinio pavertimo funkcija. 2.7. Komplektas su maišykle, kuri turi galimybę keisti kryptį. 2.8. Maišyklė programuojama ne mažiau kaip 4 maišymo programomis. 2.9. Automatinis maišyklės sustabdymas, atidarius katilo dangtį. 2.10. Katilo dangtis – nerūdijančio plieno su apsauginėmis grotelėmis, pakabinamas. 2.11. Šalto vandens kranas ir dušas su vandens reguliavimo mechanizmu. 2.12. Automatinio vandens užpildymo bei atvėsinimo funkcija. 2.13. Tūrio matavimo skalė. 2.14. Rėmas, katilo sumontavimui. 2.15. 2 maisto išleidimo vožtuvai : vienas įmontuotas katilo šone ( diametras 40-50 mm), kitas įmontuotas katilo dugne su kaisčiu. 2.16. El. pajungimas ne mažiau 2,0 kW, 230V, 1F, 16A, 50Hz. 2.17. CE sertifikatas, ne žemesnės kaip IPX5 saugumo klasės. 2.18. Garantija ne mažiau 24 mėn. 2.19. Pristatymas ir sumontavimas adresu Eivenių g. 2, Kaunas. |  |  |  |  |  | 2.1. Talpa – 300 l. 2.2. Matmenys: 1560x1100x900 mm. 2.3. Konstrukcija – nerūdijančio plieno, vidinios indas – nerūdijantis plienas atsparus rūgštims. 2.4. Kaitinimo būdas – garas. Maksimalus darbinis garų slėgis1,0 bar, garo sunaudojimas - 90 kg/val. 2.5. Temperatūra 120 oC. 2.6. Elektrinio pavertimo funkcija. 2.7. Komplektas su maišykle, kuri turi galimybę keisti kryptį. 2.8. Maišyklė programuojama 9 maišymo programomis. 2.9. Automatinis maišyklės sustabdymas, atidarius katilo dangtį. 2.10. Katilo dangtis – nerūdijančio plieno su apsauginėmis grotelėmis, pakabinamas. 2.11. Šalto vandens kranas ir dušas su vandens reguliavimo mechanizmu. 2.12. Automatinio vandens užpildymo bei atvėsinimo funkcija. 2.13. Tūrio matavimo skalė. 2.14. Rėmas, katilo sumontavimui. 2.15. 2 maisto išleidimo vožtuvai : vienas įmontuotas katilo šone ( diametras 40 mm), kitas įmontuotas katilo dugne su kaisčiu. 2.16. El. pajungimas 5,0 kW, 230V, 1F, 20A, 50Hz. 2.17. CE sertifikatas, IPX5 saugumo klasė. 2.18. Garantija 24 mėn. 2.19. Pristatymas ir sumontavimas adresu Eivenių g. 2, Kaunas. Gamintojas: Metos, Suomija. |
| Bendra 2 pirkimo dalies pasiūlymo suma su PVM: |  |  |  |  |  | 41662,72 |  |
| 3. | 3 PIRKIMO DALIS - MAISTO TRANSPORTAVIMO IR ŠILUMOS IŠLAIKYMO VEŽIMĖLIS | Vnt. | 7 |  |  |  |  |
|  | 3.1. Talpa – ne mažiau kaip 14 vienetų GN ( gastronominiai indai) 1/1-65 indų. 3.2. Matmenys: 520x760x1510 mm ( +/- 20 mm). 3.3. Atstumas tarp kreipiančiųjų ne mažiau kaip 80 mm (+/- 10 mm). 3.4. Kreipiančiosios pagamintos iš nerūdijančio plieno, įpresuotos į vidines sieneles. 3.5. Konvekcinis šilumos perdavimas su elektronine temperatūros kontrole. 3.6. Temperatūros perdavimas ne mažiau kaip +80 oC ne ilgiau kaip per 5 min. 3.7. Išorinės sienelės pagamintos iš ABS plastiko arba lygiaverčio. 3.8. Vidinės sienėlės pagamintos iš nerūdijančio plieno. 3.9. Durys su užraktu. 3.10. Su ne mažiau nei 4 rateliais, iš kurių ne mažiau kaip 2 su stabdžiais. 3.11. El. pajungimas: ne mažiau 230V, 6A, 1 kW, 1F. 3.12. CE sertifikatas, ne žemesnės kaip IP44 saugumo klasės. 3.13. Garantija ne mažiau 24 mėn. 3.14. Pristatymas ir sumontavimas adresu Eivenių g. 2, Kaunas. |  |  |  |  |  |  |
| Bendra 3 pirkimo dalies pasiūlymo suma su PVM: |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. | 4 PIRKIMO DALIS – PAKĖLIMO VEŽIMĖLIS | Vnt. | 1 | 2771,00 | 2771,00 | 3352,91 | PAKĖLIMO VEŽIMĖLIS |
|  | 4.1. Matmenys 610x790x1610 mm (+/-20 mm). 4.2. Pakėlimo aukščio ribos 130 – 1450 mm ( +/50 mm). 4.3. Maksimalus pakrovimas ne mažiau 80 kg. 4.4. Konstrukcija pagaminta iš plieno su ratukais. 4.5. Pajungimas su elementiniu pakrovėju. 4.6. Platformos dydis ne mažiau 470x600 mm ( +/- 20 mm). 4.7. CE sertifikatas. 4.8. Garantija ne mažiau 24 mėn. 4.9. Pristatymas ir sumontavimas adresu Eivenių g. 2, Kaunas. |  |  |  |  |  | 4.1. Matmenys 600x795x1600 mm. 4.2. Pakėlimo aukščio ribos 130 – 1450 mm. 4.3. Maksimalus pakrovimas 80 kg. 4.4. Konstrukcija pagaminta iš plieno su ratukais. 4.5. Pajungimas su elementiniu pakrovėju. 4.6. Platformos dydis 470x600 mm. 4.7. CE sertifikatas. 4.8. Garantija 24 mėn. 4.9. Pristatymas ir sumontavimas adresu Eivenių g. 2, Kaunas. Gamintojas: Balsta, Švedija. |
| Bendra 4 pirkimo dalies pasiūlymo suma su PVM: |  |  |  |  |  | 3352,91 |  |

*Grafoje „Siūloma techninė charakteristika, gamintojas“, vadovaujantis Viešųjų pirkimų tarnybos išaiškinimu, turi būti nurodytos tikslūs ir konkretūs siūlomos prekės duomenys, nepaliekant dydžio, svorio ir kitų lentelėje pateiktų dydžių reikšmių tolerancijų ir tokių reikšmių, kaip „lygiavertė“, „atitinka“, ne mažiau“, „ne daugiau“ ir pan.

http://vpt.lrv.lt/lt/news/view_item/id.1596