1. PIRKIMO OBJEKTAS

Su valstybinės reikšmės kelių (bei kitų transporto statinių) tiesimo, rekonstravimo, taisymo ir priežiūros darbais susijusių papildomų ar arbitražinių laboratorinių tyrimų ir bandymų paslaugos

Akcinė bendrovė Lietuvos automobilių kelių direkcija (toliau – Kelių direkcija), siekdama kontroliuoti statybos ir kelių priežiūros darbams naudojamų kelių statybinių medžiagų, jų mišinių bei gaminių ir dirbinių atitikimą projektiniams ir privalomiesiems kelių statinių teisinių bei kitų normatyvinių dokumentų reikalavimams, numato pirkti su valstybinės reikšmės kelių (bei kitų transporto statinių) tiesimo, rekonstravimo, taisymo ir priežiūros darbais susijusių papildomų ar arbitražinių laboratorinių tyrimų ir bandymų paslaugas (toliau – paslaugos).

Paslaugos: Su valstybinės reikšmės kelių (bei kitų transporto statinių) tiesimo, rekonstravimo, taisymo ir priežiūros darbais susijusių papildomų ar arbitražinių laboratorinių tyrimų ir bandymų paslaugos.

Paslaugų poreikis gali būti:

- esant ginčitinai situacijai, kai skirtingos akredituotos laboratorijos tose pačiose vietose atlikdamos tuos pačius tyrimus ir/ar bandymus gauna skirtingus tyrimų ir/ar bandymų rezultatus;

- kitais atvejais, esant poreikiui papildomai patikrinti atliktų rangos darbų atitikimą projektiniams bei norminių dokumentų reikalavimams, akredituotoje nepriklausomoje laboratorijoje atlikti papildomus laboratorinius tyrimus ir bandymus.

2. TECHNINIŲ REIKALAVIMŲ, KURIUOS TURI ATITIKTI PERKAMOS PASLAUGOS APRAŠYMAS

2.1. ŠALIŲ RIZIKA

Tiekėjo rizika yra ši:

- kuro ir kitų kainų kitimas;

- tiekėjo darbuotojų tinkamumas vykdyti savo užduotis;

- tiekėjo darbuotojų pasikeitimas;

- atsitiktinė žala dėl tiekėjo kaltės;

Tiekėjai, teikdami pasiūlymus turi įsivertinti nurodytas rizikas.

Kelių direkcijos rizika yra ši:

- planavimo rizika;

- viešųjų pirkimų procedūrų vykdymo nesklandumai (pvz., užsitęsę ar nutraukti pirkimai);

- teisės aktų pakeitimai, turintys ypač didelę reikšmę tinkamam tiekėjo funkcijų vykdymui;

- atsakomybė už savo darbuotojų veiklą, susijusia su funkcijų vykdymu tinkamai ir laiku;

- praleidimai, klaidos ir/ar trūkumai perkančiosios organizacijos pateiktoje dokumentacijoje;

- esamų kelių ir/ar kitų transporto statinių nenumatyti defektai;

- esamų konstrukcijų ir medžiagų nenumatyti defektai;

- trečiųjų šalių veikimas, neveikimas ar/ir netinkamas veikimas.

2.2. TEISINĖ BAZĖ

Tiekėjas, vykdydamas savo veiklą, vadovaujasi šiais aktualios redakcijos dokumentais:

- Kelių direkcijos interneto tinklapyje adresu https://lakd.lt/teisine-informacija ir adresu https://lakd.lt/normatyviniai-dokumentai pateiktų statybos normatyvinių dokumentų aktualiomis redakcijomis;

- paslaugų pirkimo sutarties sąlygomis;

- kitais paslaugų teikimą reglamentuojančiais teisės aktais ir dokumentais, galiojančiais statybos techniniais reglamentais, standartais, instrukcijomis, metodikomis bei normatyviniais statybos techniniais dokumentais.

2.3. TIEKĖJO FUNKCIJOS, VEIKLOS ORGANIZAVIMAS

Teikėjas privalo užtikrinti, kad visi papildomi ir arbitražiniai laboratoriniai tyrimai ir bandymai, kuriais remiantis įvertinami objektai, bus atliekami nepriklausomoje ir Nacionalinio akreditacijos biuro akredituotoje laboratorijoje, kuri turi atitikti LST EN ISO IEC 17025 arba lygiaverčių standartų reikalavimus. Laboratoriniai tyrimai ir bandymai turi būti atliekami akredituotos laboratorijos, konkretiems reikalaujamiems laboratoriniams tyrimams ir bandymams naudojant nurodytų jų standartų arba metodikų reikalavimuose pateiktą įrangą ir matavimo priemones, kurios metrologiškai įteisintos ir patikrintos bei sukalibruotos. Laboratoriniams tyrimams, bandymams ir matavimams atlikti objektuose turi būti naudojamos tikslios matavimo priemonės, bandymų įrengimai ir prietaisai, kurie turi būti metrologiškai įteisinti, patikrinti ir sukalibruoti.

Atnaujinant tiekėjų varžymąsi, teikti pasiūlymus galės akredituota nepriklausoma laboratorija prieš tai konkrečiame objekte (objektuose) neatlikusi laboratorinių bandymų ir tyrimų. Nepriklausoma – tai laboratorija, kuri nėra statybos/remonto ir/ar statybinių medžiagų/gaminių gamybos (tiekėjo) įmonės dalis, struktūrinis padalinys ar filialas, nei vienai statybos/remonto ir/ar statybinių medžiagų/gaminių gamybos (tiekėjo) įmonei ar jų akcininkams nepriklauso daugiau kaip 10% laboratorijos akcijų ir (arba) kapitalo dalių, taip pat laboratorijai ir/ar jos akcininkams nepriklauso daugiau kaip 10% statybos/remonto ir/ar statybinių medžiagų gamybos (tiekėjo) įmonių akcijų ir (arba) kapitalo dalių.

Preliminarios pirkimo sutarties pagrindu atnaujintuose varžymuose teikti pasiūlymus konkretaus objekto (objektų) paslaugoms ir/ar vykdyti konkretaus objekto (objektų) pagrindinės pirkimo sutarties negalės tie ūkio subjektai – fizinis asmuo, privatusis juridinis asmuo, viešasis juridinis asmuo, kitos organizacijos ir jų padaliniai ar tokių asmenų grupė, bei tokių ūkio subjektų struktūroje dirbantys specialistai, kurie konkretaus objekto (objektų) pagrindinės pirkimo sutarties įgyvendinimo laikotarpiu perkančiajai organizacijai vykdo ir/ar vykdys statybos rangos darbus arba medžiagų, ar/ir gaminių teikimo paslaugas.

Preliminarios pirkimo sutarties pagrindu atnaujintuose varžymuose konkretaus objekto (objektų) paslaugoms pasiūlymus galės teikti tik tie tiekėjai, kurie nebuvo tų atnaujintų varžymųsi statybos darbų objekto (-ų) projektavimo paslaugų (t. y. rengė techninį, techninį darbo, darbo, kapitalinio remonto, supaprastintą ar kt. projektą, teikė ar vykdė dalį projektavimo paslaugų) pagal atskirą sutartį su perkančiąja organizacija tiekėjais, subtiekėjais, subrangovais.

Į šio pirkimo paslaugų sutartį įeinančių laboratorinių tyrimų ir bandymų sąrašas, kuriame nurodytos reikalaujamos nustatyti savybės, bandymo metodus nustatantys standartai (arba lygiaverčiai) ir preliminarios paslaugų apimtys pateikiami 1 lentelėje „Laboratorinių tyrimų ir bandymų sąrašas“.

Į Sutarties įkainius ir Pagrindinės pirkimo sutarties įkainius tiekėjas turi įsivertinti ėminio (-ių) transportavimo išlaidas, ėminio (-ių) paėmimą (jeigu nenumatyta atskiru įkainiu), paruošimą bandymui ir kitus sudėtinius bandymus, jeigu žemiau pateiktoje lentelėje nurodyto bandymo apimtyje reikia juos nustatyti. Jei bandymas pagal standartą apima kelis bandymo metodus, tai tiekėjas gali pasirinkti bandymą atlikti pagal vieną iš jų.

1 lentelė. Laboratorinių tyrimų ir bandymų sąrašas

| Reikalaujamos nustatyti savybės | Bandymo rūšis | Bandymo metodas, kuris gali atitikti nurodytąjį, arba lygiavertis | Mato vienetas | Preliminarus kiekis |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| I pirkimo objekto dalis. Kelių asfaltbetonio dangos įrengimui naudojamų medžiagų ir gaminių laboratorinių tyrimų ir bandymų paslaugos |  |  |  |  |
| Asfalto mišinio rišiklio kiekio nustatymas | Bituminiai mišiniai. Karštojo asfalto mišinio bandymo metodai. 1 dalis. Tirpiojo rišiklio kiekis | LST EN 12697-1, Automobilių kelių asfalto mišinių bandymo nurodymų I dalis „Rišiklio kiekis“ BN ASFALTAS-1 22 | 1 bandymas | 32 |
| Nustatyti asfalto mišinio granuliometriją | Bituminiai mišiniai. Bandymo metodai. 2 dalis. Granuliometrinės sudėties nustatymas | LST EN 12697-2/+A1 | 1 bandymas | 30 |
| Išregeneruoti bitumą iš bituminių mišinių | Bituminiai mišiniai. Karštojo asfalto mišinio bandymo metodai. 3 dalis. Bitumo regeneravimas sukiuoju garintuvu | LST EN 12697-3+A1 | 1 bandymas | 10 |
| Minkštojo kelių bitumo kinematinės klampos nustatymas | Bitumas ir bituminiai rišikliai. Kinematinės klampos nustatymas | LST EN 12595 | 1 bandymas | 5 |
| Kelių bitumo minkštėjimo temperatūros nustatymas | Bitumas ir bituminiai rišikliai. Minkštėjimo temperatūros nustatymas. Žiedo ir rutulio metodas | LST EN 1427 | 1 bandymas | 5 |
| Paimti pavyzdžius (kernus) | Ėminių ėmimas | LST EN 12697-27 | 1 bandymas | 52 |
| Paimti pavyzdžius (iškartas) | Ėminių ėmimas | LST EN 12697-27 | 1 bandymas | 10 |
| Asfaltų sluoksnių storio nustatymas | Bituminiai mišiniai. Karštojo asfalto mišinio bandymo metodai. 36 dalis. Bituminių dangų storio nustatymas | LST EN 12697-36 | 1 bandymas | 26 |
| Nustatyti kernų tankį (sutankinimo laipsnio nustatymas) | Bituminiai mišiniai. Bandymo metodai. 6 dalis. Bituminių bandinių tariamojo tankio nustatymas | LST EN 12697-6 | 1 bandymas | 26 |
| Oro tuštymių kiekio iš mišinio nustatymas | Bituminiai mišiniai. Karštojo asfalto mišinio bandymo metodai. 8 dalis. Bituminių bandinių tuštymėtumo rodiklių nustatymas | LST EN 12697-8 | 1 bandymas | 39 |
| Oro tuštymių kiekio iš kerno nustatymas | Bituminiai mišiniai. Karštojo asfalto mišinio bandymo metodai. 8 dalis. Bituminių bandinių tuštymėtumo rodiklių nustatymas | LST EN 12697-8 | 1 bandymas | 26 |
| Santykinio asfalto vėžės gylio nustatymas | Bituminiai mišiniai. Bandymo metodai. 22 dalis. Vėžės susidarymo bandymas | LST EN 12697-22 | 1 bandymas | 5 |
| Asfalto sluoksnių sukibimo jėgos nustatymas | Asfalto sluoksnių sukibimo jėgos nustatymas | TP Asphalt-StB, Teil 80 (Asfalto bandymų techniniai nurodymai, 80 dalis) (FGSV 765) | 1 bandymas | 5 |
| Skeliamojo stiprio nustatymas | Bituminiai mišiniai. Karštojo asfalto mišinio bandymo metodai. 23 dalis. Bituminių bandinių netiesioginio tempiamojo stiprio nustatymas | LST EN 12697-23 | 1 bandymas | 5 |
| Nustatyti asfalto užpildų granuliometrinę sudėtį | Užpildų geometrinių savybių nustatymo metodai. 1 dalis. Granuliometrinės sudėties nustatymas. Sijojimo metodas | LST EN 933-1 | 1 bandymas | 5 |
| II pirkimo objekto dalis. Kelių sankasos ir pagrindų įrengimui naudojamų medžiagų ir gaminių laboratorinių bandymų paslaugos |  |  |  |  |
| Paimti pavyzdžius (iškartas) | Mineralinės automobilių kelių medžiagos. Ėminių ėmimas iš kelio dangos konstrukcijos | LST 1971 | 1 bandymas | 15 |
| Nustatyti deformacijos modulį | Automobilių kelių gruntai. Bandymo metodai. Statinio apkrovimo plokšte bandymas | LST 1360-5 | 1 bandymas | 6 |
| Nustatyti nesurištųjų mišinių ir užpildų sutankinimo rodiklį DPr | Nesurištieji ir hidrauliškai surišti mišiniai. 2 dalis. Bandymo metodai laboratoriniam atskaitos tankiui ir vandens kiekiui nustatyti. Proktoro tankinimas | LST EN 13286-2, LST EN 13286-2/AC | 1 bandymas | 5 |
| Nustatyti grunto sutankinimo rodiklį DPr | Gruntai, skirti keliams ir jų statiniams. Bandymo metodai. 2 dalis. Proktoro bandymas | LST 1360-2 | 1 bandymas | 5 |
| Nustatyti mineralinių medžiagų įmirkio vertę | Užpildų mechaninių ir fizikinių savybių nustatymo metodai. 6 dalis. Dalelių tankio ir įmirkio nustatymas | LST EN 1097-6 | 1 bandymas | 5 |
| Nustatyti grunto granuliometrinę sudėtį sijojant | Automobilių kelių gruntai. Bandymo metodai. Granuliometrinės sudėties nustatymas | LST 1360-1 | 1 bandymas | 5 |
| Nustatyti nesurištųjų mišinių granuliometrinę sudėtį | Užpildų geometrinių savybių nustatymo metodai. 1 dalis. Granuliometrinės sudėties nustatymas. Sijojimo metodas | LST EN 933-1 | 1 bandymas | 26 |
| Nustatyti pralaidumą vandeniui | Geotechniniai tyrinėjimai ir bandymai. Laboratoriniai grunto bandymai. 11 dalis. Pralaidumo vandeniui bandymai | LST EN ISO 17892-11 | 1 bandymas | 5 |
| Nustatyti trupintų ir skaldytų dalelių kiekį | Bandymai užpildų geometrinėms savybėms nustatyti. 5 dalis. Skaldytų dalelių santykinio kiekio stambiuosiuose ir nerūšiuotuose gamtiniuose užpilduose nustatymas | LST EN 933-5 | 1 bandymas | 7 |
| Nustatyti atsparumą trupinimui SZ | Bandymai užpildų mechaninėms ir fizikinėms savybėms nustatyti. 2 dalis. Atsparumo trupinimui nustatymo metodai | LST EN 1097-2 | 1 bandymas | 5 |
| Nustatyti atsparumą trupinimui LA | Bandymai užpildų mechaninėms ir fizikinėms savybėms nustatyti. 2 dalis. Atsparumo trupinimui nustatymo metodai | LST EN 1097-2 | 1 bandymas | 5 |
| Nustatyti atsparumą šalčiui | Užpildų šiluminių savybių ir atsparumo atmosferos poveikiams nustatymo metodai. 1 dalis. Atsparumo šaldymui ir atšildymui nustatymas | LST EN 1367-1 | 1 bandymas | 5 |
| Dangos konstrukcijos sluoksnių be rišiklių storio nustatymas | Sluoksnio storio nustatymas | Automobilių kelių dangos konstrukcijos sluoksnių storio nustatymo metodiniai nurodymai MN SSN 15 | 1 bandymas | 15 |
| III pirkimo objekto dalis. Kelio statinių įrengimui naudojamų medžiagų ir gaminių laboratorinių bandymų paslaugos |  |  |  |  |
| Nustatyti betono stiprį gniuždant | Sukietėjusio betono bandymai. 3 dalis. Bandinių gniuždymo stipris | LST EN 12390-3 | 1 bandymas | 41 |
| Nustatyti atsparumą dilinimui | Betoniniai bordiūrai. Reikalavimai ir bandymo metodai | LST EN 1340 G priedas | 1 bandymas | 12 |
| Betono bandinių (kernų gręžimas) paėmimas | Betono bandymas konstrukcijose. 1 dalis. Kernai. Paėmimas, apžiūrėjimas ir bandymas gniuždant | LST EN 12504-1 | 1 bandymas | 41 |

*Esant poreikiui, Kelių direkcija turi teisę įsigyti paslaugų sąraše nenurodytų, tačiau su pirkimo objektu susijusių paslaugų, neviršijant 10 (dešimties) procentų Pradinės sutarties vertės, už kurias Užsakovas sumokės ne didesnėmis nei užsakymo dieną Teikėjo nurodytomis galiojančiomis paslaugų kainomis arba, jei tokios kainos neskelbiamos, Teikėjo pasiūlytomis, konkurencingomis ir rinką atitinkančiomis kainomis.

Atliekant laboratorinius bandymus, matavimus ir tyrimus keliuose privaloma laikytis visų darbo saugos reikalavimų. Darbo vietos turi būti apstatytos ženklais pagal galiojančias instrukcijas ir nekelti pavojaus eismo dalyviams.

Prieš ribodamas eismą ir pradėdamas darbus kelio juostoje paslaugų tiekėjas turi užtikrinti eismo ribojimo reikalavimus pagal Kelių direkcijos išduoto leidimo riboti eismą sąlygas. Esant poreikiui, prašymą leidimui dirbti kelio juostoje ir eismui riboti tiekėjas turi užpildyti Kelių direkcijos tinklapyje skelbiamą leidimo pildymo formą https://lakd.lt/leidimai.

Asfaltbetonio dangos ėminių (kernų) ertmės, kurios lieka paėmus kerną iš asfalto dangos, taip pat asfalto ir / ar kitų dangos sluoksnių ėminių iškartų 45x45 cm ertmės, kurios lieka paėmus iškartos bandinį, turi būti nedelsiant kokybiškai užtaisytos šalto asfalto mišiniu.

Už bandinių paėmimą ir jų kokybę, laikantis standartų, statybos normatyvinių dokumentų reikalavimų, bandinių tinkamumą atlikti reikiamus laboratorinius tyrimus ir bandymus tiesiogiai bus atsakingas tiekėjas. Apie planuojamą tyrimų ir bandymų atlikimo datą ir laiką tiekėjas el. paštu informuoja Kelių direkciją Pagrindinės pirkimo sutarties sąlygose nustatyta tvarka.

Tiekėjui atlikus reikiamus tyrimus ir bandymus, tyrimų ir bandymų rezultatus (protokolų kopijas) tiekėjas el. paštu privalės pateikti Kelių direkcijai Pagrindinės pirkimo sutarties sąlygose nustatyta tvarka ne vėliau kaip per 1 darbo dieną nuo tų tyrimų ir/ar bandymų protokolo įforminimo datos, o dokumentų originalus - tiesiogiai, paštu arba per kurjerį ne vėliau, kaip per 5 darbo dienas nuo tų tyrimų ir/ar bandymų protokolo įforminimo datos.

Tuo atveju, jeigu tiekėjas laboratorinių tyrimų ir/ar bandymų protokolus įformina skaitmeniniu formatu pasirašytu kvalifikuotu elektroniniu parašu, šių protokolų teikimo terminas Kelių direkcijai - 1 darbo diena nuo jų įforminimo datos. Elektroniniu parašu pasirašomi dokumentai prilyginami rašytiniams dokumentams, tokiu atveju dokumentų originalų teikti Kelių direkcijai nereikia.

Apie svarbių duomenų pasikeitimą, kuris gali turėti įtakos paslaugų sutartį įvykdyti tinkamai ir laiku, Kelių direkcija raštu informuos tiekėją.

Paslaugų teikimo pradžia laikoma pagrindinės sutarties įsigaliojimo data.

Paslaugų (bandymų ar tyrimų atlikimo), pagal kiekvieną pagrindinę pirkimo sutartį, teikimo termino pabaiga priklausys nuo konkrečių laboratorinių tyrimų ir/ar bandymų atlikimo terminų bei kiekių, kurie nurodomi atnaujinto varžymosi metu.

2.4. PASLAUGŲ VALDYMAS

2.4.1. PASLAUGŲ ADMINISTRAVIMAS KELIŲ DIREKCIJOJE

Pirkimo sutartį administruos Kelių direkcijos Transporto infrastruktūros statybos ir priežiūros departamento Transporto infrastruktūros projektų įgyvendinimo skyriaus paskirti atsakingi darbuotojai, kurie bus nurodyti paslaugų pirkimo sutarties sąlygose.

Jei pasikeičia tiekėjo arba Kelių direkcijos pirkimo sutartyje nurodyti kontaktiniai asmenys ir (ar) duomenys (atsakingo už paslaugų pirkimo sutarties administravimą asmens pasikeitimas, įmonės pavadinimo ir (ar) buveinės pasikeitimas ir pan.), jie nevėliau, kaip per 5 (penkias) darbo dienas privalo vienas kitą apie tai informuoti raštu. Šalis, nesilaikanti šių reikalavimų, neturi teisės į pretenziją, jei atsižvelgiant į paskutinius žinomus jai duomenimis, ji negavo jokio pranešimo, išsiųsto pagal tuos duomenis.

2.4.2. SUSIRAŠINĖJIMAS

Kelių direkcija ir tiekėjas susirašinėja lietuvių kalba. Visi pranešimai, sutikimai ir kita informacija laikomi įteiktais tinkamai, jeigu yra išsiųsti elektroniniu paštu (patvirtinant gavimą), registruotu paštu paslaugų pirkimo sutartyje nurodytais adresais.

Kvalifikuotu elektroniniu parašu (pagal poreikį ADOC elektroninio dokumento formatu) pasirašomi dokumentai prilyginami rašytiniams dokumentams, tokiu atveju dokumentų originalų teikti Kelių direkcijai nereikia.

Bet kokiame su pirkimo sutartimi susijusiame raštiškame bendravime tarp Kelių direkcijos ir tiekėjo turi būti nurodytas tos pirkimo sutarties numeris ir pavadinimas. Tada, kai raštiško pranešimo gavimui yra terminas, siuntėjas turėtų paprašyti raštiško jo pranešimo gavimo patvirtinimo. Bet kokiu atveju siuntėjas turi imtis visų reikiamų priemonių tam, kad pranešimas būtų gautas.

2.4.3. TIEKĖJO APRŪPINIMAS

Paslaugoms suteikti tiekėjas turi būti apsirūpinęs būtina įranga, technika, patalpomis, transportu, ryšio priemonėmis, kompiuteriais ir kitomis priemonėmis, reikalingomis paslaugoms atlikti. Tiekėjas turi organizuoti darbą taip, kad operatyviai ir kompetentingai atliktų paslaugas.

2.4.4. TIEKĖJO DOKUMENTŲ APSKAITA

Pirkimo sutarties laikotarpiu tiekėjas turi registruoti ir saugoti visus gaunamus ir siunčiamus bei kitus veiklos dokumentus.

Tiekėjas turi teikti Kelių direkcijai duomenis ir (ar) dokumentus (nurodytus, tačiau neapsiribojant, sutartyje), reikalingus vertinant jo suteiktas paslaugas bei užtikrinti, kad teikiami dokumentai būtų sistemingai surūšiuoti, teisingi, aiškūs, atsekami, palyginami bei pakankami suteiktoms paslaugoms pagrįsti.

Tiekėjas turi pateikti Kelių direkcijai, kitiems su konkretaus projekto įgyvendinimu susijusių institucijų įgaliotiems asmenims ar bet kokiems atitinkamo projekto įgyvendinimo patikrinimą ar auditą atliekantiems įgaliotiems asmenims tokią su tiekėjo suteiktomis paslaugomis susijusią informaciją, kurios jie bet kuriuo pagrįstu metu pareikalautų ir leisti atlikti (pasidaryti jų kopijas paslaugų teikimo metu ar vėliau) tiekėjo įrašų ir apskaitos, susijusių su teikiamomis ar jau suteiktomis paslaugomis, patikrinimą ar auditą.

_________________________________