Pirkimo dokumentų (SPS) 1 priedas

MOBILŪS STELAŽAI PARAFINO BLOKŲ SAUGYKLAI (4589), VYKDANT IŠ ES STRUKTŪRINIŲ FONDŲ LĖŠŲ BENDRAI FINANSUOJAMĄ PROJEKTĄ NR. 01.1.1-CPVA-V-701-16-0001

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

Konkretūs prekės ženklai, modeliai ar tiekimo šaltiniai, konkretūs procesai, būdingi konkretaus tiekėjo tiekiamoms prekėms ar teikiamoms paslaugoms, patentai, tipai, standartai, konkreti kilmė ar gamyba yra tik informacinio pobūdžio ir tiekėjas gali pateikti lygiavertį sprendinį nurodytajam.

| Eil. Nr. | Reikalavimų aprašymas | Siūlomos prekės parametrų reikšmės atitikimas (Failo, dokumento pavadinimas ir puslapio Nr., pažymintis vietą, kurioje yra siūlomus parametrus patvirtinantys dokumentai) https://malow.com.pl/produkt/regaly-przesuwne/?lang=en |
| --- | --- | --- |
| 1 | Mobilių stelažų kiekis - 9 vnt. | Mobilių stelažų kiekis - 9 vnt. |
| 2 | Stelažai, sudaryti iš sekcijų, kuriose yra 6-7 lentynos (dėžutėms saugoti) ir viena viršutine (dengiamąja) lentyna. Vienoje lentynoje viena ant kitos turi tilpti nuo 8 iki 10 dėžučių (vienos dėžutės aukštis 50 mm) | Stelažai, sudaryti iš sekcijų, kuriose yra 6-7 lentynos (dėžutėms saugoti) ir viena viršutine (dengiamąja) lentyna. Vienoje lentynoje viena ant kitos telpa 8 dėžutės (vienos dėžutės aukštis 50 mm) |
| 3 | Stelažai turi būti suprojektuoti laikantis archyvavimo ir priešgaisrinės saugos reikalavimais ir turi būti sumontuoti parafininių blokų archyve, kurio lubų aukštis 2870 mm (brėžinys pridedamas, patalpa R-4, zona „mobilūs stelažai“). | Stelažai suprojektuoti laikantis archyvavimo ir priešgaisrinės saugos reikalavimais ir sumontuoti parafininių blokų archyve, kurio lubų aukštis 2870 mm (brėžinys pridedamas, patalpa R-4, zona „mobilūs stelažai“). |
| 4 | Stelažų aukštis negali būti didesnis nei 2720 mm ir ne mažesnis nei 2650 mm. | Stelažų aukštis 2718 mm. |
| 5 | Bendrai visos stelažų konstrukcijos turi talpinti ne mažiau nei 10000 archyvavimo dėžučių, kurių vienos matmenys yra 364*237*50 mm. Dėžutės svoris yra apie 2,00 kg. | Bendrai visos stelažų konstrukcijos talpina 10368 archyvavimo dėžučių, kurių vienos matmenys yra 364*237*50 mm. Dėžutės svoris yra apie 2,00 kg. |
| 6 | Lentynų plotis turi būti 370 mm., (+/-5 mm) (neįvertintas guminių tarpinių plotis). | Lentynų plotis 370 mm., (neįvertintas guminių tarpinių plotis). |
| 7 | Lentynų ilgis turi būti toks, kad lengvai tilptų 237 mm pločio dėžutės, papildomai kiekvienai dėžutei skiriant 2-5 mm laisvumui užtikrinti | Lentynų ilgis toks, kad lengvai telpa 237 mm pločio dėžutės, papildomai kiekvienai dėžutei skiriant 2-5 mm laisvumui užtikrinti |
| 8 | Stelažai pagaminti iš nedegių, apsaugotų nuo korozijos, dulkių neskleidžiančių ir netraukiančių medžiagų, kurios gaisro metu arba irdamos dėl kitų priežasčių neskleidžia kenksmingų medžiagų. | Stelažai pagaminti iš nedegių, apsaugotų nuo korozijos, dulkių neskleidžiančių ir netraukiančių medžiagų, kurios gaisro metu arba irdamos dėl kitų priežasčių neskleidžia kenksmingų medžiagų. |
| 9 | Stelažų lentynos pagamintos iš ne plonesnio nei 0,8 mm storio plieno lakšto. | Stelažų lentynos pagamintos iš 0,8 mm storio plieno lakšto. |
| 10 | Lentynos turi turėti ne žemesnius nei 30 mm aukščio bortelius nugarinėje dalyje, kad saugomos dėžutės nenuslystų į kitą lentyną. | Lentynos turi 30 mm aukščio bortelius nugarinėje dalyje, kad saugomos dėžutės nenuslystų į kitą lentyną. |
| 11 | 1 m lentynos keliamoji galia ne mažesnė nei 80 kg | 1 m lentynos keliamoji galia 80 kg |
| 12 | Išoriniai lentynų ir stelažų elementai neturi turėti aštrių briaunų, kampų ar išsikišimų, kad nepažeistų saugomų dėžučių. | Išoriniai lentynų ir stelažų elementai neturi aštrių briaunų, kampų ar išsikišimų, kad nepažeistų saugomų dėžučių. |
| 13 | Stelažai turi būti įrengti ant bėgių, kurių pagalba lengvai važinėja, suteikdami galimybę patekti prie bet kurio reikalingo stelažo. | Stelažai įrengti ant bėgių, kurių pagalba lengvai važinėja, suteikdami galimybę patekti prie bet kurio reikalingo stelažo. |
| 14 | Bėgiai turi būti pagaminti iš aukštos kokybės cinkuoto arba analogiško plieno. Stelažų bėgių aukštis turi būti ne didesnis nei 20 mm. Tvirtinami ant grindų. Užpildžius lentynas turi lengvai judėti ir nesideformuoti. Visi stelažai turi judėti ant tų pačių bėgių. | Bėgiai pagaminti iš aukštos kokybės cinkuoto plieno. Stelažų bėgių aukštis 20 mm. Tvirtinami ant grindų. Užpildžius lentynas lengvai juda ir nesideformuoja. Visi stelažai juda ant tų pačių bėgių. |
| 15 | Stelažų valdymas rankinis, grandininė arba reduktorinė pavara. | Stelažų valdymas rankinis, grandininė pavara. |
| 16 | Mobilių stelažų bazės turi būti gaminamos iš metalinio, ne plonesnio kaip 2 mm plieno lakšto. Siekiant užtikrinti pakankamą bazių standumą, pagrindai turi turėti skersines sijas, su sumontuotais plieniniais, sandariais, papildomos priežiūros nereikalaujančiais guoliniais ratais. | Mobilių stelažų bazės gaminamos iš metalinio, 2 mm plieno lakšto. Siekiant užtikrinti pakankamą bazių standumą, pagrindai turi skersines sijas, su sumontuotais plieniniais, sandariais, papildomos priežiūros nereikalaujančiais guoliniais ratais. |
| 17 | Mobilūs stelažai turi turėti antivirtimo mechanizmą. | Mobilūs stelažai turi antivirtimo mechanizmą. |
| 18 | Mobilus stelažas turi turėti stabdymo mechanizmą. | Mobilus stelažas turi stabdymo mechanizmą. |
| 19 | Mobilių stelažų bėgelių galuose sumontuoti judėjimo ribotuvai (stelažo sustojimui). | Mobilių stelažų bėgelių galuose sumontuoti judėjimo ribotuvai (stelažo sustojimui). |
| 20 | Atstumas nuo grindų iki apatinės stelažo lentynos turi būti ne mažiau kaip 100 mm. | Atstumas nuo grindų iki apatinės stelažo lentynos 150 mm. |
| 21 | Stelažai turi būti lengvai surenkami, su galimybe perrinkti lentynas skirtingo aukščio dėžutėms laikyti, keisti tarpą tarp lentynų stelažo sekcijoje, reguliuojant lentynos pritvirtinimą prie šoninės sienelės kas 20 mm (+/-5 mm). | Stelažai lengvai surenkami, su galimybe perrinkti lentynas skirtingo aukščio dėžutėms laikyti, keisti tarpą tarp lentynų stelažo sekcijoje, reguliuojant lentynos pritvirtinimą prie šoninės sienelės kas 20 mm. |
| 22 | Stelažo sekcijos šoninė sienelė turi būti pagaminta iš plieno lakšto lankstinio, dažyto milteliniu arba lygiaverčiu būdu. Šoninė sienelė turi būti pagaminta iš vieno metalo lakšto, be aštrių kampų. Sienelės šonai turi būti sutvirtinti. Šoninėse sienelėse turi būti numatytos angos lentynų laikikliams pritvirtinti. Siekiant užtikrinti tinkamą stelažų tvirtumą, šoninės sienelės turi būti sutvirtintos standumo kryžmėmis. | Stelažo sekcijos šoninė sienelė pagaminta iš plieno lakšto lankstinio, dažyto milteliniu būdu. Šoninė sienelė pagaminta iš vieno metalo lakšto, be aštrių kampų. Sienelės šonai sutvirtinti. Šoninėse sienelėse numatytos angos lentynų laikikliams pritvirtinti. Siekiant užtikrinti tinkamą stelažų tvirtumą, šoninės sienelės sutvirtintos standumo kryžmėmis. |
| 23 | Stelažo vidinė sienelė tarp stelažo sekcijų turi būti viena, bendra dviem sekcijoms. | Stelažo vidinė sienelė tarp stelažo sekcijų viena, bendra dviem sekcijoms. |
| 24 | Lentynos turi turėti papildomas 20-30 mm aukščio standumo briaunas. | Lentynos turi papildomas 20 mm aukščio standumo briaunas. |
| 25 | Stelažai turi būti saugūs naudoti, atskiros mobilaus stelažo amortizacinės dalys turi turėti gumines tarpines. | Stelažai saugūs naudoti, atskiros mobilaus stelažo amortizacinės dalys turi gumines tarpines. |
| 26 | Mobiliems stelažams suteikiama ne mažesnė nei 2 metų garantija. | Mobiliems stelažams suteikiama 2 metų garantija. |