LIPNIŲ ETIKEČIŲ RUOŠINIO,  SKIRTO KRAUJO KOMPONENTAMS ŽENKLINTI

VPP-2253

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

| Eil. Nr. | Perkamo objekto pavadinimas ir apibūdinimas (charakteristikos) | Mato vienetas | Orientacinis kiekis | Siūlomo objekto apibūdinimas (charakteristika), gamintojas |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Lipnių etikečių ruošinys, kraujo komponentams ženklinti, turi atitikti tokius reikalavimus: | Rul. | 300 | Kaina 36,35 Eur/rul be PVM |
| 1.1 | Dydis: plotis x aukštis stačiakampis 100(±0,1) x 145(±0,1) mm. |  |  | 100x145 mm |
| 1.2 | Lipdukų kampų suapvalinimas: 2(±0,1) mm. |  |  | R2 |
| 1.3 | Tarpas tarp etikečių: 7,77 (±0,1) mm. |  |  | 7,77 mm |
| 1.4 | Rulono (juostos) plotis: 112(±1)mm. |  |  | 113 mm |
| 1.5 | Lipnių etikečių ruošinys turi būti perforuotas į 6 dalis: 1 dalis- 100x100mm; 1 dalis – 50x30mm; 4 dalys po 50x15 mm. Ruošinio pavyzdys pridedamas (specifikacijos priedas Nr.1). |  |  | Lipnių etikečių ruošiny perforuotas į 6 dalis: 1 dalis- 100x100mm; 1 dalis – 50x30mm; 4 dalys po 50x15 mm. (specifikacijos priedas Nr.1). |
| 1.6 | Lipnių etikečių ruošinio pagrindinė žaliava: drėgmei atspari balta, matinė PE plėvelė arba lygiavertė, su pastiprintu klijų sluoksniu, skirtu naudoti žemose temperatūrose, sertifikuota pagal DIN ISO 3628 arba lygiavertį standartą ir tinkama naudoti klijavimui ant kraujo plazmos maišelių. |  |  | Lipnių etikečių ruošinio pagrindinė žaliava: drėgmei atspari balta, matinė PE plėvelė arba lygiavertė, su pastiprintu klijų sluoksniu, skirtu naudoti žemose temperatūrose, sertifikuota pagal DIN ISO 3628 arba lygiavertį standartą ir tinkama naudoti klijavimui ant kraujo plazmos maišelių. |
| 1.7 | Juostos dalis, ant kurios laikosi lipdukai, turi turėti skersinę perforaciją tarp etikečių, taip pat pagrindo juosta po kiekviena lipnia etikete turi būti pilnai skersai įkirsta. |  |  | Juostos dalis, ant kurios laikosi lipdukai, turi skersinę perforaciją tarp etikečių, taip pat pagrindo juosta po kiekviena lipnia etikete turi būti pilnai skersai įkirsta. |
| 1.8 | Įvorės diametras 40 (±0,1)mm. |  |  | 40 mm |
| 1.9 | Išorės diametras iki 110 (±0,1)mm. |  |  | 109 mm |
| 1.10 | Be spaudos. |  |  | Be spaudos. |
| 1.11 | Rulone 350 (±50) etikečių. |  |  | 350 |
| 1.12 | Tinkamos spausdintuvui Zebra GK420t. |  |  | Tinkamos spausdintuvui Zebra GK420t. |
| 1.13 | Pateikti etikečių pavyzdžius. |  |  | Pateiksim |
| 2. | Dažjuostė Standart | Rul. | 225 | Kaina 3,48 Eur/rul be PVM |
| 2.1 | Dydis 108 mm x 74 m. |  |  | Dydis 108 mm x 74 m. |
| 2.2 | Žema spausdinimo temperatūra. |  |  | Žema spausdinimo temperatūra. |
| 2.3 | Antspaudas atsparus vandeniui, kontrastingas. |  |  | Antspaudas atsparus vandeniui, kontrastingas. |
| 2.4 | Dažjuostė skirta spausdinti ant PE etikečių ruošinių. |  |  | Dažjuostė skirta spausdinti ant PE etikečių ruošinių. |
| 2.5 | Tinkama spausdinti Zebra GK420t spausdintuvu. |  |  | Tinkama spausdinti Zebra GK420t spausdintuvu. |
|  | IŠ VISO (su PVM), € |  |  | 14142,48 Eur |

Specifikacijos priedas Nr.1

| 100x100 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
| 50x30 |  | 50x15 | 3 |
| 2 |  | 50x15 |  |
|  |  |  | 3 |
| 50x15 |  | 50x15 |  |
|  | 3 |  | 3 |