TSD-588, VPP-41

Plazmos atšildymo įrenginių techninė specifikacija (orientacinis kiekis 3 vnt.)

| Eil. Nr. | Parametras (specifikacija) | Reikalaujamos parametrų reikšmės | Siūlomos parametrų reikšmės |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Paskirtis | Aparatas skirtas kraujo komponentų (plazmos), laikomų kraujo maišuose, atšildymui | Aparatas skirtas kraujo, kraujo komponentų, plazmos, laikomų kraujo maišuose, atšildymui |
| 2. | Atšildymo metodas | Sauso atšildymo principas – kraujo komponentų maišai negali turėti kontakto su vandeniu | Sauso atšildymo principas – kraujo komponentų maišai neturi kontakto su vandeniu |
| 3. | Talpa | Šildytuve telpa ne mažiau kaip 4 kraujo komponentų maišeliai | Šildytuve telpa 4 kraujo komponentų maišeliai |
| 4. | Plazmos atšildymo temperatūra | Plazma pašildoma iki 37C temperatūros | Plazma pašildoma iki 37C temperatūros (galimas temperatūros nustatymas 35°C -45°C) |
| 5. | Kraujo komponentų temperatūros indikacija | Pateikiama skaitinė indikacija | Pateikiama skaitinė indikacija |
| 6. | Įrenginio apsauga | Apsauga nuo kraujo komponentų išsiliejimo | Apsauga nuo kraujo komponentų išsiliejimo, pranešimas apie išsiliejimą. |
| 7. | Kraujo komponentų temperatūros sekimas | Naudojant integruotus temperatūros jutiklius | Naudojant 3 integruotus temperatūros jutiklius |
| 8. | Nustatomi šildymo proceso parametrai | Ciklo pabaigos temperatūra | Ciklo pabaigos temperatūra. |
| 9. | Temperatūrinio homogeniškumo užtikrinimas | Šildymo metu vykdomas kraujo komponentų (plazmos) maišymas | Šildymo metu vykdomas kraujo komponento - plazmos maišymas (hidromasažas). |
| 10. | Įrenginio savikontrolės sistema | Sistema/programinė įranga atliekanti įrenginio veikimo testavimą | Sistema/programinė įranga atliekanti įrenginio veikimo testavimą, mikroprocesoriaus valdomas. |
| 11. | Garantinis terminas | Ne mažiau kaip 24 mėnesiai | 24 mėnesiai |
| 12. | Įrangos pristatymas ir instaliavimas | Įrangos pristatymo, iškrovimo, pervežimo į instaliavimo vietą, instaliavimo, po instaliavimo likusių įpakavimo medžiagų išvežimo (utilizavimo) išlaidos įskaičiuotos į pasiūlymo kainą. | Įrangos pristatymo, iškrovimo, pervežimo į instaliavimo vietą, instaliavimo, po instaliavimo likusių įpakavimo medžiagų išvežimo (utilizavimo) išlaidos įskaičiuotos į pasiūlymo kainą. |
| 13. | Vartotojų apmokymas | Vartotojų apmokymas naudoti įrangą įskaičiuotas į pasiūlymo kainą. | Vartotojų apmokymas naudoti įrangą įskaičiuotas į pasiūlymo kainą. |
| 14. | Techninio personalo apmokymas | LSMU ligoninės Kauno klinikų Medicininės technikos tarnybos inžinierių apmokymas atlikti įrangos pogarantinę techninę priežiūrą įskaičiuotas į pasiūlymo kainą. | LSMU ligoninės Kauno klinikų Medicininės technikos tarnybos inžinierių apmokymas atlikti įrangos pogarantinę techninę priežiūrą įskaičiuotas į pasiūlymo kainą. |
| 15. | Kartu su įranga pateikiama dokumentacija | - Naudojimo instrukcija lietuvių ir anglų kalba; - Serviso dokumentacija lietuvių arba anglų kalba: - Struktūrinė schema ir/arba atskirų blokų funkcijų aprašymas; - Instaliavimo instrukcijos; - Funkcionalumo patikrinimo instrukcijos; - Aptarnavimo instrukcijos; - Gedimų nustatymo instrukcijos; - Išardymo-surinkimo instrukcijos; - Atsarginių dalių katalogas; - Periodinio techninės būklės tikrinimo instrukcijos; - Derinimo/kalibravimo instrukcijos (taikoma, jei šios procedūros yra numatytos siūlomos įrangos gamintojo); - Programinė įranga, serviso slaptažodžiai bei aparatūriniai „raktai“ b), c), d), e), h) ir i) punktuose nurodytiems darbams atlikti (taikoma, jei šios priemonės yra numatytos siūlomos įrangos gamintojo). | 1.Naudojimo instrukcija lietuvių ir anglų kalba; 2.Serviso dokumentacija anglų kalba: a) Struktūrinė schema ir/arba atskirų blokų funkcijų aprašymas; b) Instaliavimo instrukcijos; c) Funkcionalumo patikrinimo instrukcijos; d) Aptarnavimo instrukcijos; e) Gedimų nustatymo instrukcijos; - Išardymo-surinkimo instrukcijos; - Atsarginių dalių katalogas; h)Periodinio techninės būklės tikrinimo instrukcijos; i) Derinimo/kalibravimo instrukcijos; j) Programinė įranga, serviso slaptažodžiai bei aparatūriniai „raktai“ b), c), d), e), h) ir i) punktuose nurodytiems darbams atlikti . |
| 16. | Žymėjimas CE ženklu | Kartu su pasiūlymu konkursui privaloma pateikti žymėjimą CE ženklu liudijančio galiojančio dokumento (CE sertifikato arba EB atitikties deklaracijos) kopiją | Kartu su pasiūlymu konkursui pateikiamas žymėjimą CE ženklu liudijančio galiojančio dokumentas. |