PASLAUGŲ PIRKIMO TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

1. SĄVOKOS IR SUTRUMPINIMAI

  - Perkantysis subjektas – Uždaroji akcinė bendrovė „VILNIAUS VANDENYS“.

  - Paslaugų teikėjas – ūkio subjektas – fizinis asmuo, privatusis ar viešasis juridinis asmuo, kita organizacija ir (ar) jų padalinys įskaitant ūkio subjektus, kurių pajėgumais remiamasi, Subteikėjus, darbuotojus ir kitus teisėtais pagrindais Paslaugų teikimui pasitelktus asmenis.

  - Paslaugų gavėjas – Vilniaus miesto savivaldybės administracija;

  - Sutartis – Sutartis, sudaroma tarp Paslaugų teikėjo, Perkančiojo subjekto ir Paslaugų gavėjo dėl Pirkimo objekto.

  - Techninė specifikacija arba TS – dokumentas, kuriame apibūdintas pirkimo objektas.

  - Priėmimo-perdavimo aktas arba Aktas - perdavimo–priėmimo aktas arba kitas lygiavertis dokumentas, pasirašomas Sutarties Šalių, kuriame detaliai (tiksliai nurodant kiekius, apimtis, objektus ir kitą reikšmingą informaciją) nurodomos Paslaugų teikėjo faktiškai Perkančiajam subjektui suteiktos Paslaugos, atitinkančios Techninės specifikacijos nuostatas.

- PIRKIMO OBJEKTO PAVADINIMAS IR JO KIEKIAI/APIMTYS

  - Vandentiekio  tinklų rekonstravimo Giedros g., Vanagų g., Kregždžių g. Vilniaus m. projektavimo darbai (toliau - Paslaugos).

  - Ar skaidomas į pirkimo objekto dalis?

☐ taip 		☒ ne

  - Kiekiai/Apimtys: Perkamas Paslaugų kiekis yra maksimalus.

Paslaugų teikėjas turės parengti vandentiekio tinklų Giedros g., Vanagų g., Kregždžių g.  Vilniuje rekonstravimo projektą pagal pridedamą  planuojamų rekonstruoti vandentiekio tinklų schemą (žr. TS priedą Nr.1) ir gauti statybą leidžiantį dokumentą. Rekonstruojamų vandentiekio tinklų ilgis ~ 1000 m.

2.4. Paslaugų teikėjas visas galimas išlaidas įskaičiuoja į Paslaugų įkainį ir (ar) kainą. Siūlomame įkainyje ir (ar) kainoje turi būti įskaičiuotos visos Paslaugų teikėjo išlaidos ir mokėtini mokesčiai, būtini tinkamam Sutarties įvykdymui.

2.5. Paslaugų teikėjas prisiima visą riziką dėl ne nuo Perkančiojo subjekto priklausančių aplinkybių, dėl kurių padidės su Sutarties vykdymu susijusios Paslaugų teikėjo išlaidos ir Sutarties vykdymas taps sudėtingesnis (Paslaugų teikėjui padidės įsipareigojimų vykdymo kaina). Paslaugų kaina ir (ar) įkainiai jokiais atvejais nebus didinami, išskyrus Pirkimo sąlygose nustatytus kainos ir (ar) įkainių peržiūros procedūros atvejus.

- REIKALAVIMAI PIRKIMO OBJEKTUI

Esamos situacijos aprašymas

Šiuo metu geriamasis vanduo Giedros g., Vanagų g., Kregždžių g., Vilniuje gyventojams tiekiamas senais nesandariais ketiniais d100 mm tinklais. Numatoma juos rekonstruoti į PE DN110 mm vamzdžius.

Rekonstruojami vandentiekio tinklai neturi nuosavybės dokumentų, tačiau yra Vilniaus miesto apylinkės teismo sprendimas pripažinti juos bešeimininkiais ir perduoti Vilniaus miesto savivaldybės nuosavybėn.

3.1. Pirkimo objekto aprašymas

Vykdydamas Sutartį Paslaugų teikėjas privalo vadovautis Techninės specifikacijos reikalavimais, Perkančiojo subjekto patvirtintomis techninėmis specifikacijomis ir technine politika, skelbiamais http://www.vv.lt/lt/partneriams, bei Lietuvos Respublikos teisės aktais, reglamentuojančiais nurodytų projektavimo paslaugų atlikimą.

Paslaugų teikėjas vadovaudamasis galiojančių teisės aktų nuostatomis turi parengti vandentiekio tinklų Giedros g., Vanagų g., Kregždžių g. Vilniaus m. rekonstravimo projektą, gauti statybą leidžiantį dokumentą ir atlikti projekto vykdymo priežiūros paslaugas. Pagrindiniai numatomi projektavimo darbai (kartu žr. TS priedą Nr.1):

Paslaugų teikėjas turės įvykdyti šias sąlygas (pastaba – projektinėje dokumentacijoje „Statytoju“ nurodyti Vilniaus miesto savivaldybę):

    - Perkančiajam subjektui įgaliojus, gauti visus privalomuosius dokumentus ir sutikimus inžinerinių statinių projektavimui (užpildyti paraiškas, gauti prisijungimo sąlygas ir kt.);

    - Atlikti reikiamus statybinius tyrimus;

    - Rekonstruoti (statinio statybos rūšį nustato Paslaugų teikėjas projekto rengimo metu) vandentiekio tinklus į PE DN110 mm vamzdžius, pakeisti naujomis esamas vandentiekio tinklo fasonines dalis ir armatūrą;

    - Iškelti rekonstruojamus tinklus iš suformuotų žemės sklypų. Jei nebus galimybių iškelti rekonstruojamų vandentiekio tinklų iš suformuotų žemės sklypų, Paslaugų teikėjas turės parengti servituto nustatymo schemas rekonstruojamiems tinklams ir jas suderinti su Perkančiuoju subjektu ir suformuotų sklypų savininkais, paskaičiuoti kompensacijas vadovaujantis LR vyriausybės nutarimu patvirtinta metodika (jei servitutas nustatomas LR sklype). Suderintas servituto nustatymo schemas pateikti Perkančiajam subjektui, kuris jų pagrindu sudarys notariškai patvirtintas sutartis. Kompensacijas už servitutus ir notaro išlaidas apmokės Paslaugų gavėjas.

    - Įvertinti visus esamus vandentiekio įvadus  ir juos perjungti į rekonstruojamą vandentiekio tinklą;

    - Perjungimus numatyti esamuose g/b vandentiekio šuliniuose;

    - Įvertinti esamų g/b vandentiekio šulinių būklę, numatyti jų remontą arba pakeitimą naujais;

    - Gauti sklypų savininkų (bendrasavininkų) sutikimus dėl specialiųjų žemės naudojimo sąlygų nustatymo ir įregistravimo (sutikimo šabloną pateiks Perkantysis subjektas);

    - Parengti projektinius pasiūlymus ir juos viešinti Statybos įstatymo ir Statybos techninio reglamento STR1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“ nustatyta tvarka;

    - Parengti statinio projektą vadovaujantis Statybos techniniu reglamentu STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projektavimo ekspertizė“ bei kitų statinio projektavimą ir statybą reglamentuojančių teisės aktų reikalavimais, statybinių tyrimų duomenimis, Technine specifikacija, Perkančiojo subjekto technine politika (www.vv.lt), projektavimo užduotimi, parengta ir iš anksto suderinta su Perkančiuoju subjektu, prisijungimo sąlygomis;

    - Suderinti statinio projektą statybos techninių dokumentų nustatyta tvarka, atsižvelgiant į valstybės institucijų, žemės, požeminių inžinerinių sistemų ir susisiekimo komunikacijų savininkų (naudotojų) interesus;

    - Gavus raštišką Perkančiojo subjekto pritarimą statinio projekto sprendiniams, pateikti statinio projektą bendrajai ir (ar) specialiajai (jei taikoma) projekto ekspertizei atlikti (ekspertizės atlikimo terminas 15 d. d.). Esant pastaboms reikės jas ištaisyti be papildomo apmokėjimo ir pakartotinai pateikti ekspertizei dokumentaciją su atsakymais į pastabas (ekspertizės po pastabų terminas 5 d. d.). Gauti teigiamą ekspertizės išvadą;

    - Perkančiajam subjektui patvirtinus statinio projektą, pateikti pilnai sukomplektuotus 2 (du) statinio projekto egzempliorius popierinėje formoje bei kompiuterinėje laikmenoje. Kompiuterinėje laikmenoje įrašomos projektų kopijos, minimalus raiškos reikalavimas – 200 dpi. Kompiuterinėje laikmenoje brėžiniai turi būti pateikti DWG bei PDF formatuose;

    - Gauti statybą leidžiantį dokumentą (pagal įgaliojimą, už statybą leidžiantį dokumentą moka Paslaugų teikėjas);

    - Paslaugų teikėjas įsipareigoja vykdyti parengto statinio projekto vykdymo priežiūrą. Projekto vykdymo priežiūros paslaugos teikiamos teisės aktų (Statybos įstatyme, STR 1.06.01:2016 „Statybos darbai. Statinio statybos priežiūra“ ir kituose tokias paslaugas reglamentuojančiuose teisės aktuose) nustatyta tvarka.

4. PASLAUGŲ TEIKIMO VIETA, TERMINAI IR TVARKA

  - Paslaugų teikimo vieta:

Giedros g., Vanagų g., ir Kregždžių g. Vilniuje.

  - Paslaugų teikimo tvarka ir terminai:

    - Paslaugų teikėjas projektavimo darbus pradeda nuo sutarties įsigaliojimo datos. Statybiniai tyrimai turi būti atlikti ir suderinti per 3 mėn. nuo Sutarties įsigaliojimo dienos;

    - Pilnos apimties (visos projekto dalys vadovaujantis Statybos įstatymo ir STR 1.04.04:2017 nustatyta tvarka) statybos projektas turi būti parengtas ir suderintas su Perkančiuoju subjektu per 7 mėn. nuo Sutarties įsigaliojimo dienos;

    - Projektavimo paslaugų teikimo laikotarpis (įskaitant statybą leidžiančio dokumento gavimą) - 8 (aštuoni) mėnesiai nuo Sutarties įsigaliojimo dienos.

    - Projekto vykdymo priežiūros paslaugų teikimo laikotarpis – 24 (dvidešimt keturi) mėnesiai nuo Sutarties įsigaliojimo dienos. Projekto vykdymo priežiūros paslaugos turės būti vykdomos nuo statybos darbų pradžios iki statybos užbaigimo deklaracijos apie statybos užbaigimą pasirašymo;

    - Sutartis galioja iki visiško Šalių įsipareigojimų įvykdymo, bet ne ilgiau kaip 26 mėn. (paskutiniai du mėnesiai yra skirti sąskaitos apmokėjimui, tačiau ne Paslaugų teikimui). Sutartis gali būti pratęsta pratęsiant projekto vykdymo priežiūros paslaugų teikimo terminą, užsitęsus statybos darbų atlikimo terminui (iki statybos užbaigimą patvirtinančios deklaracijos gavimo), bet ne ilgiau kaip 12 mėn.

    - Paslaugų teikėjas turi pakoreguoti statinio projektą pagal bendrosios ir (ar) specialiosios (jei taikoma) ekspertizės pastabas per 5 darbo dienas nuo ekspertizės pastabų gavimo dienos.

    - Paslaugų teikėjas turi pakoreguoti statinio projektą pagal Perkančiojo subjekto pastabas per 5 d. d. nuo Perkančiojo subjekto pastabų gavimo dienos.

    - Paslaugų teikėjas privalo informuoti Perkantįjį subjektą apie paslaugų teikimo eigą, užtikrinti, kad paslaugos būtų suteiktos Sutartyje, Techninėje specifikacijoje nustatytais terminais bei garantuoti, kad suteiktos paslaugos atitinka teisės aktų nustatytus reikalavimus.

    - Atliktų paslaugų aktai (toliau – Aktas) Perkančiajam subjektui teikiami tik pilnai užbaigus ir pateikus Perkančiajam subjektui visus reikiamus dokumentus pagal paslaugų kainų žiniaraščio (TS Priedas Nr. 2) 1.1., 1.2. ir 2. pozicijas. Akte nurodomas mokėtojas – Paslaugų gavėjas.

- PASLAUGŲ KOKYBĖ IR TRŪKUMŲ ŠALINIMAS

5.1. Nekokybiškos ir (ar) Techninėje specifikacijoje nurodytų reikalavimų neatitinkančios Paslaugos turi būti ištaisytos nuo Perkančiojo subjekto rašytinio reikalavimo dėl trūkumų šalinimo pateikimo dienos ne vėliau kaip per 10 darbo dienų.

- SUTARTIES VYKDYMO METU PATEIKIAMA DOKUMENTACIJA

6.1. Paslaugų teikėjas, įvykdęs visus įsipareigojimus, susijusius su projektavimu, surašo trišalį Aktą ir pateikia Perkančiajam subjektui parengtus popierinius statinio projektus (po 2 egzempliorius) bei po 1 egzempliorių kompiuterinėje laikmenoje (dokumentai turi būti pateikti PDF ir DWG formatais).

- PERKANČIOJO SUBJEKTO IR PASLAUGŲ TEIKĖJO ĮSIPAREIGOJIMAI

7.1. Perkančiojo subjekto įsipareigojimai:

7.1.1.Bendradarbiauti su Paslaugų teikėju, teikiant reikalingą informaciją Sutarties vykdymo metu.

7.1.2. Priimti iš Paslaugų teikėjo jo kokybiškai suteiktas Paslaugas, atitinkančių teisės aktų ir Sutartyje numatytų Paslaugų reikalavimus, ir tinkamai bei laiku atsiskaityti su Paslaugų teikėju Sutartyje numatytomis  sąlygomis.

7.2. Paslaugų teikėjo įsipareigojimai:

7.2.1. Teikti Paslaugas profesionaliai, kokybiškai ir laiku, vadovaujantis Sutartyje nustatyta tvarka, Lietuvos Respublikoje galiojančiais įstatymais ir kitais teisės aktais reglamentuojančiais Paslaugų teikimą.

- PAPILDOMA INFORMACIJA

  - Projektavimo darbų vykdymo metu Paslaugų teikėjo nurodytos medžiagos ir (arba) gaminiai turi atitikti nustatytus reikalavimus ir (arba) būti parinkti iš medžiagų sąrašo, nurodyto http://www.vv.lt/lt/partneriams/, galiojusio pirkimo skelbimo metu.

  - Projektas finansuojamas Vilniaus miesto savivaldybės administracijos lėšomis. Perkantysis subjektas pagal Paslaugų gavėjo įgaliojimą įpareigotas įgyvendinti projektą.

- PRIEDAI

Priedas Nr. 1. Preliminari schema;

Priedas Nr. 2. Kainų žiniaraštis.