Sutarties priedas Nr. 1

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA PIRKIMO I-AI DALIAI

MOKOMOSIOS PRIEMONĖS FIZIKOS PAMOKOMS GIMNAZIJOMS

Pirkimo objektas – mokomosios priemonės fizikos pamokoms gimnazijoms (įskaitant jų pristatymą) (toliau – Prekės).

Prekių pristatymo vieta – Laisvės a. 23, Panevėžys (Panevėžio miesto savivaldybės administracijos Švietimo skyrius).

- Bendrieji reikalavimai

  - Tiekėjo siūlomos Prekės turi atitikti Prekėms keliamus techninius reikalavimus, nurodytus žemiau lentelėje.

  - Visos Prekės (įskaitant ir jas komplektuojančiąsias (sudedamąsias) dalis) turi būti kokybiškos, naujos, nenaudotos.

  - Į Prekių kainą turi būti įskaičiuotas jų pristatymas.

- Aplinkos apsaugos reikalavimai

2.1. 	Jeigu Prekės bus supakuojamos į antrinę pakuotę, ji turės būti perdirbamoji pakuotė pagal Lietuvos Respublikos mokesčio už aplinkos teršimą įstatymo nuostatas.

2.2. 	Dokumentus, įrodančius antrinės pakuotės atitikį perdirbamajai pakuotei, tiekėjas turės pateikti sutarties vykdymo metu.

2.3.   Kiti aplinkos apsaugos kriterijai numatyti Sutarties nuostatose.

- Techniniai reikalavimai

| Eil. Nr. | Reikalaujamos prekių techninės charakteristikos (parametrai) ir prekių kiekiai |
| --- | --- |
| 1. | Eksperimentų rinkinys „Nr. 1“ – 9 vnt. |
| 1.1. | Klasės rinkinys „Temperatūra ir kalorimetrija“. Rinkiniu turi būti galima atlikti ne mažiau kaip 10 praktinių darbų/eksperimentų susijusių su temperatūra ir kalorimetrija, ne mažiau kaip šiomis temomis: - Vandens savitoji šiluminė talpa; - Metalų savitoji šiluminė talpa; - Skaitmeninio termometro veikimo principas; - Vandens šildymas; - Aušinimas. Rinkinyje turi būti ne mažiau kaip šios priemonės: - pincetas 6 vnt.; - skaitmeninis termometras, kurio matavimo ribos ne prastesnės kaip nuo –50 / + 300 °C, 6 vnt.; - kalorimetras 6 vnt.; - borosilikatinė stiklinė/ąsotėlis ne mažesnės kaip 150 ml talpos, 6vnt.; - NTC rezistorius – 2 vnt.; - PTC rezistorius – 2 vnt; - kitos reikalingos priemonės. Turi būti pateikta viename lagamine/dėžėje. Atskiri rinkinio elementai tarpusavyje turi būti techniškai suderinti, kad šiuo rinkiniu būtų galima atlikti nurodytus laboratorinius darbus. Siūlomas rinkinys turi būti komplektuojamas patogioje ir tvirtoje nešiojamoje, uždaroje dėžėje/lagamine su pernešimui skirta rankena/rankenomis. Siūlomos dėžės/lagamino matmenys turi būti ne didesni nei: (550x450x150 mm) +5%. Dėžės/lagamino vidus turi būti suskirstytas skyreliais, skirtais atskiriems rinkinio elementams sudėti ir užtikrintų saugų jų transportavimą. Skyreliai turi būti pagaminti iš porolono ar analogiškos medžiagos. Rinkinyje turi būti priemonių ne mažiau kaip 6 darbo grupėms. Vartotojams turi būti pateikti išsamūs eksperimentų aprašai lietuvių kalba (sutarties vykdymo metu gamintojo pateikiamos eksperimentų knygos turinio skenuotą kopiją ir vertimą į lietuvių kalbą). Rinkinys turi turėti CE ženklinimą. |
| 1.2. | Ne trumpesnė kaip 24 mėnesių garantija |
| 2. | Eksperimentų rinkinys „Nr. 2“ – 45 vnt. |
| 2.1. | Mechanikos eksperimentų rinkinys 7-12 klasei. Su siūlomu rinkiniu turi būti galima atlikti bandymus šiomis temomis: - Kūnų mechanika: ne mažiau kaip 20 eksperimentų. - Skysčių mechanika: ne mažiau kaip 10 eksperimentų. - Dujų mechanika: ne mažiau kaip 10 eksperimentų. Kiekvieną rinkinį turi sudaryti ne mažiau kaip šios priemonės: - laboratorinis stovas (2vnt.) stovas turi būti metalinis, turi būti kojelės stabilumui užtikrinti; - ne mažiau kaip du laikikliai suderinti su siūlomu laboratoriniu stovu; - svareliai su išpjova: ne mažiau kaip penki 10 g svareliai ir ne mažiau kaip du 50 g svareliai; - svareliai su kabliukais iš abiejų pusių. Rinkinyje turi būti ne mažiau kaip keturi 50 g svareliai ir ne mažiau kaip du 25 g svareliai; - svirtis. Svirtyje turi būti padarytos kiaurymės prie kurių būtų galima pakabinti siūlomus svarelius su kabliukais. - mokyklinis dinamometras. Ne mažiau kaip 1 N spyruoklinis dinamometras su skale, spyruoklė turi būti patalpinta į permatomą plastikinį vamzdelį; dinamometras turi būti graduotas su apsauga nuo pertempimo/sugadinimo. - skriemulių rinkinys. Rinkinį turi sudaryti ne mažiau kaip trys skriemuliai, iš kurių ne mažiau kaip vienas turi būti su kabliuku; - vežimėlis. Vežimėlyje turi būti numatyta vieta strypelio tvirtinimui prie kurio būtų galima uždėti/užmauti svarelius; -švirkštų rinkinys. Rinkinį turi sudaryti ne mažiau kaip du plastikiniai švirkštai, švirkštų talpa turi būti ne mažesnė kaip 10 ml.; - spyruoklė: ne mažesnė kaip 10 N, spyruoklės gale turi būti pakabinimo kilpos; - manometro vamzdelis; - rinkinyje turi būti priemonės reikalingos sukonstruoti balansines svarstykles; - turi būti ne mažiau kaip vienas graduotas plastikinis cilindras, kurio tūris ne mažesnis kaip 25 ml; - rinkinyje turi būti ne mažiau kaip: dvi silikoninės žarnelės, kurių ilgis ne trumpesnis kaip 30 cm ir dvi silikoninės žarnelės, kurių ilgis ne mažesnis kaip 20 cm; - ratas su mentelėmis (laivaratis). Ratas turi būti plastikinis, lengvai besisukantis apie savo ašį, su mentelėmis (vėjo ir vandens malūno veikimo principui demonstruoti). Siūlomas rinkinys turi būti parengtas naudojimui. Atskiri rinkinio elementai tarpusavyje turi būti techniškai suderinti, turi būti pateikti visi papildomi laikikliai ir priedai, kad šiuo rinkiniu būtų galima atlikti nurodytus laboratorinius darbus. Su siūlomu rinkiniu turi būti galima atlikti ne mažiau kaip 40 eksperimentų. Vartotojams turi būti pateikti išsamūs eksperimentų aprašai lietuvių kalba. Siūlomas rinkinys turi būti komplektuojamas patogiose ir tvirtose nešiojamose, uždaromose dėžėse/lagaminuose su pernešimui skirta rankena/rankenomis. Siūlomos dėžės/lagamino matmenys turi būti ne didesni nei (440x330x150 mm) +5%. Dėžės/lagamino vidus turi būti suskirstytas skyreliais, skirtais atskiriems rinkinio elementams sudėti ir užtikrintų saugų jų transportavimą. Skyreliai turi būti pagaminti iš porolono ar analogiškos medžiagos. Turi būti pateikta ne daugiau kaip dviejuose lagaminuose/dėžėse. Vartotojams turi būti pateikti išsamūs eksperimentų aprašai lietuvių kalba (sutarties vykdymo metu gamintojo pateikiamos eksperimentų knygos turinio skenuotą kopiją ir vertimą į lietuvių kalbą). Rinkinys turi turėti CE ženklinimą. |
| 2.2. | Prietaisui turi būti suteikiama ne mažiau kaip 24 mėnesių garantija. |
| 3. | Eksperimentų rinkinys „Nr. 3“ – 45 vnt. |
| 3.1. | Rinkinys su maketavimo plokšte „Elektros pagrindai“ 7-12 klasei. Su siūlomu rinkiniu turi būti galima atlikti pagrindinius eksperimentus su elektros grandinėmis ne mažiau kaip 20 eksperimentų, ne mažiau kaip šiomis temomis: - Elektros grandinė; - Laidininkas / nelaidininkas; - Srovės laidumas skysčiuose; - Elektros įtampa; - Srovės stipris; - Elektros varža; - Omo dėsnis; - Nuoseklus rezistorių jungimas; - Paralelinis rezistorių jungimas; - Varža ir temperatūra; - Bimetalinis jungiklis; - Laidininko magnetinis laukas; - Elektromagnetas; - Elektros variklis; - Saugiklis. Rinkinį turi sudaryti ne mažiau kaip šie elementai: - termometras ne prastesnio matavimo diapazono kaip nuo 0°C iki +100°C; - plastikinis ąsotėlis/stiklinė 100 ml.; - universali kištukinė elektros grandinės montavimo plokštė; - ritė su šerdimi pritaikyta tvirtinti prie montavimo plokštės; - svirtinis jungiklis pritaikytas tvirtinti prie montavimo plokštės (2 vnt.) ; - potenciometras su kištikiniais kontaktais; - anglies elektrodas (2 vnt.) - bimetalinė juostelė su kištukiniu kontaktu; - elektrinis varikliukas su kištukiniais kontaktais; - magnetinė adata 75 mm - laidas su kištukiniais kontaktais ne trumpesnis kaip 25 cm, raudonas (2 vnt.) - laidas su kištukiniais kontaktais ne trumpesnis kaip 25 cm, mėlynas (2 vnt.); - lemputės laikiklis su kištukiniais kontaktais (2 vnt.) - trijų skirtingų galingumų lemputės - viso ne mažiau kaip 12 vnt. - kištukiniai grandinės elementais sujungiantys du gretimus montavimo plokštės kontaktus (9 vnt.); - rezistorius, 47Ω; - rezistorius, 100Ω (2 vnt.); - kiti reikalingi elementai. Su rinkiniu siūlomi elektros grandinės elementai – pvz.: varžos, lempučių lizdai, turi būti sumontuoti plastikiniame korpuse su kištukinio tipo kontaktais pritaikytais montuoti ant montažinės plokštės. Turi būti pateikta viename lagamine/dėžėje. Atskiri rinkinio elementai tarpusavyje turi būti techniškai suderinti, kad šiuo rinkiniu būtų galima atlikti nurodytus laboratorinius darbus. Siūlomas rinkinys turi būti komplektuojamas patogioje ir tvirtoje nešiojamoje, uždaroje dėžėje/lagamine su pernešimui skirta rankena/rankenomis. Montavimo plokštė gali būti pateikta atskirai t.y. ne dėžėje/lagamine. Siūlomos dėžės/lagamino matmenys turi būti ne didesni nei: (440x330x150 mm) +5%. Dėžės/lagamino vidus turi būti suskirstytas skyreliais, skirtais atskiriems rinkinio elementams sudėti ir užtikrintų saugų jų transportavimą. Skyreliai turi būti pagaminti iš porolono ar analogiškos medžiagos. Vartotojams turi būti pateikti išsamūs eksperimentų aprašai lietuvių kalba (sutarties vykdymo metu gamintojo pateikiamos eksperimentų knygos turinio skenuotą kopiją ir vertimą į lietuvių kalbą). Rinkinys turi turėti CE ženklinimą. |
| 3.2. | Prietaisui turi būti suteikiama ne mažiau kaip 24 mėnesių garantija |
| 4. | Maitinimo šaltinis – 45 vnt. |
| 4.1. | Maitinimo šaltinis suderintas su eksperimentų rinkiniu „Nr. 3“. |
| 4.2. | Prietaisui turi būti suteikiama ne trumpesnė kaip 24 mėnesių garantija. |
| 5. | Papildomos priemonės prie eksperimentų rinkinio „Nr. 3“ – 45 vnt. |
| 5.1. | Siūlomos priemonės turi derėti, veikti kartu su siūlomu eksperimentų rinkiniu Nr. 3 ir išplėsti galimų atlikti eksperimentų/praktinių darbų kiekį ne mažiau kaip šiomis temomis: - Transformatorius; - Ritės varža; - Kondensatoriaus varža; - Indukcija; - Indukcija su nuolatine įtampa (DC); - Saviindukcija; - Lenco dėsnis; - Generatoriaus veikimo principas; - Alternatorius; - Kondensatorius. Rinkinį turi sudaryti ne mažiau kaip šios priemonės: - U formos šerdis (transformatoriui surinkti); - I formos šerdis (transformatoriui surinkti); - 600 apvijų ritė; - 1200 apvijų ritė; - strypo formos magnetas; - kiti reikalingi elementai. Priemones turi būti galima montuoti ant universalios kištukinės elektros grandinės montavimo plokštės. Priemones turi būti galima laikyti siūlomo eksperimentų rinkinio „Nr.3“ dėžėje/lagamine. |
| 5.2. | Prietaisui turi būti suteikiama ne trumpesnė kaip 24 mėnesių garantija. |

Tiekėjas dokumentus, įrodančius jo siūlomų Prekių atitiktį keliamiems reikalavimams, turės pateikti Sutarties vykdymo metu.

Dokumentai, įrodantys Prekių atitiktį keliamiems reikalavimams gali būti, pavyzdžiui: techninės specifikacijos, tiekėjo ar prekių gamintojo deklaracija, prekių eksploatacinių savybių deklaracijos ir kiti dokumentai, kurie galėtų įtikinti perkančiąją organizaciją siūlomų prekių atitiktimi nustatytiems reikalavimams.

PASTABA.  Šioje techninėje specifikacijoje nurodyti konkretūs standartai ir (ar) sertifikatai, ir (ar) konkretūs modeliai, ir (ar) konkretus prekių ženklas, ir (ar) patentas, ir (ar) tipai, ir (ar) konkreti gamyba ir pan. yra suprantami su žodžiais „arba lygiavertis“. Tiekėjas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo 37 straipsnio 4 dalies 2 punktu, gali siūlyti lygiaverčius (lygiavertiškumą privalo įrodyti tiekėjas).

________________________________________________