UŽSAKYMAS - TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

- SĄVOKOS IR SUTRUMPINIMAI

  - Bendrovė: UAB „Ignitis grupės paslaugų centras“

  - Atnaujintas varžymasis – teisės aktuose, Preliminariojoje sutartyje nustatytomis sąlygomis ir tvarka vykdomas atnaujintas Tiekėjų varžymasis dėl Sutarties sudarymo.

  - Atnaujintas pasiūlymas – teisės aktuose, Preliminariojoje sutartyje nustatytomis sąlygomis ir tvarka teikiamas atnaujintas pasiūlymas dėl Sutarties sudarymo.

  - Pasiūlymas – Tiekėjo raštu pateiktų dokumentų ir elektroninėmis priemonėmis pateiktų duomenų visuma.

  - Preliminarioji sutartis – Bendrovės ir Tiekėjo sutartis, sudaryta 2020 m. birželio 9 d., Nr. SUT-317-20.

  - Tiekėjas – Preliminariąją sutartį su Bendrove sudaręs ūkio subjektas – fizinis asmuo, privatusis juridinis asmuo, viešasis juridinis asmuo, kitos organizacijos ir jų padaliniai ar tokių asmenų grupė.

  - Laimėjęs tiekėjas – Atnaujintame varžymesi laimėjusį Pasiūlymą pateikęs tiekėjas, su kuriuo Bendrovė sudaro Sutartį.

  - Sutartis – sutartis, sudaroma tarp Laimėjusio tiekėjo ir Bendrovės dėl Pirkimo objekto.

  - Užsakymas – Sutarties pagrindu Tiekėjui tekstiniu pranešimu, elektroniniu paštu, faksu ir/ar per Pirkėjo nurodytą informacinę sistemą teikiamas rašytinis Užsakymas, kuris laikomas gautu po 24 (dvidešimt keturių) valandų nuo jo išsiuntimo Preliminariosios sutarties SD nurodytais Tiekėjo kontaktais.

- UŽSAKYMO OBJEKTAS

2.1.	Serveriai.

- UŽSAKYMO OBJEKTO APIMTYS

3.1.	Serveris „A“ – 2 vnt.

3.2.	Serveris „B“ – 2 vnt.

3.3.	Serveris „C“ – 3 vnt.

3.4.	Serveris „D“ – 1 vnt.

3.5.	Serveris „E“ – 4 vnt.

- REIKALAVIMAI UŽSAKYMO OBJEKTUI

4.1.	Prekių pristatymo vieta: A. Juozapavičiaus g. 13, Vilnius.

4.2.	Nekeičiami esminiai reikalavimai nurodyti Lentelėje Nr. 1.

Lentelė Nr. 1. Nekeičiami esminiai reikalavimai.

| Eil. Nr. | Reikalavimo pavadinimas | Reikalavimas atitikimui |
| --- | --- | --- |
|  | Modelis, gamintojas | Nurodyti (nurodo Tiekėjas): a) gamintoją b) modelį c) versiją d) prekės numerį. e) Turi būti pateikti visų siūlomos įrangos komplektuojančių dalių gamintojo produktų kodai, trumpi aprašymai bei nurodyti komplektuojančių dalių kiekiai (Nurodo Tiekėjas) |
|  | Procesoriai | a) Procesoriai turi palaikyti 64 bitų instrukcijas ir virtualizavimo instrukcijas aparatiniu lygmeniu. |
|  | Konstrukcija | a) Skirtas montuoti standartinėje 19 colių pločio serverių spintoje. |
|  | Montavimas | a) Turi būti pateiktos visos reikalingos montavimo priemonės – guoliniai montavimo bėgiai bei kabelių laikymo alkūnė, leidžiantys ištraukti serverį iš spintos ir pasiekti serverio vidinius komponentus, nuo jo neatjungiant elektros maitinimo ir jungiamųjų kabelių. |
|  | Elektros maitinimo šaltiniai | a) 2 vnt., dubliuoti, kiekvienas šaltinis turi užtikrinti serverio darbą kito šaltinio gedimo atveju esant pilnos komplektacijos serveriui (RAM, HDD); b) keičiami nestabdant veikiančio serverio („hot plug“). |
|  | Valdymo ir stebėjimo priemonės | a) Turi būti nepriklausomas nuo operacinės sistemos integruotas nuotolinio valdymo procesorius, pasiekiamas per dedikuotą Ethernet sąsają. b) Turi būti virtuali, nepriklausanti nuo operacijų sistemos, nutolusi tekstinė ir grafinė konsolė. c) Turi būti galima atlikti nutolusį serverio maitinimo įjungimą / išjungimą. d) Turi būti ne mažiau kaip 128-bit SSL apsauga e) Turi būti galimas serverio valdymo procesoriaus nutolęs valdymas per WEB naršyklę. f) Turi būti aparatinės dalies būklės stebėjimas be operacinės sistemos. Stebimi parametrai ir komponentai: temperatūra, CPU, operatyvinė atmintis, vidiniai diskai. g) Turi būti SNMP pranešimų siuntimas nepriklausomas nuo operacinės sistemos. h) Turi palaikyti: virtualų CD/DVD (galimybė naudoti nutolusio kompiuterio CD/DVD, CD/DVD atvaizdą ir USB duomenų laikmeną kaip serverio); virtualią KVM; vartotojų autentifikavimą per LDAP tarnybą („MS Active Directory“). |
|  | Suderinamumas ir surinkimo reikalavimai | a) Visos komplektuojamosios dalys (procesoriai, atmintis, diskai, valdymo programinė įranga ir kt.) turi būti komplektuojamos serverio gamintojo ir pažymėtos serverio gamintojo kodais. |
|  | Garantinė techninė priežiūra | a) Turi būti suteikiama ne trumpesnė kaip 5 (penkerių) metų gamintojo garantija įrangos buvimo vietoje. b) Garantiniu aptarnavimo laikotarpiu keičiami diskai turi būti paliekami Pirkėjui. c) Turi būti nemokama programinės įrangos atnaujinimo galimybė garantiniu laikotarpiu, programinės įrangos atsisiuntimas iš gamintojo puslapio. d) Pirkėjo atstovams turi būti suteikti prisijungimo duomenys, su visomis reikiamomis teisėmis ir tokie, kurie leistų atsisiųsti naujausią programinės įrangos versiją iš gamintojo puslapio. |

4.3.	Konkretūs reikalavimai kiekvienam serverio tipui pateikiami šio Užsakymo – Techninės specifikacijos prieduose.

4.4.	Sutarties galiojimo laikotarpiu Prekės bus perkamos pagal atskirus Pirkėjo Užsakymus.

- ĮSIPAREIGOJIMŲ VYKDYMO TERMINAI

5.1.	Taikomi Preliminariojoje sutartyje numatyti terminai.

- PRIEDAI

6.1.	 Priedas Nr. 1 – Serveris „A“

6.2.	 Priedas Nr. 2 – Serveris „B“

6.3.	 Priedas Nr. 3 – Serveris „C“

6.4.	 Priedas Nr. 4 – Serveris „D“

6.5.	 Priedas Nr. 5 – Serveris „E“