6. Torakoskopiniai instrumentai, 1 kompl.

	Eil. Nr.
	Parametrai (pavadinimas)
	Reikalaujamos parametrų reikšmės


	Kiekis, vnt.
	Siūlomos parametrų reikšmės

	1.
	Torakoskopinis mazgų sugriebėjas
	Instrumento diametras 5 ± 0,1 mm, lenktas 11 ± 0,1 mm pailgas žiedinis darbinis galas, rankenos su užraktu, darbinis ilgis 23 ± 0,5 cm bendras ilgis 33 ± 0,5 cm  
	1
	Torakoskopinis mazgų sugriebėjas, instrumento diametras 5 mm, lenktas 11 mm pailgas žiedinis darbinis galas, rankenos su užraktu, bendras ilgis 33 cm
Katalogo kodas - 9009-223
https://www.scanlaninternational.com/product-category/instrumentation/vats/clamps/nodegrasping/ 



	2.
	Torakoskopinis plaučių spaustukas
	Foerster tipo arba lygiavertis, instrumento diametras 10 ± 0,1 mm, žiedinės rankenos su užraktu, 20 ± 0,1 mm darbinis galas ovalo formos, lenktas į kairę, darbinis ilgis 24 ± 0,5 cm, bendras ilgis 33 ± 0,5 cm
	1
	SCANLAN®  torakoskopinis Foerster tipo spaustukas diametras 10 mm, žiedinės rankenos, 20 mm darbinis galas ovalo formos, lenktas į kairę, darbinis ilgis 24 cm, bendras ilgis 33,5 cm
Katalogo kodas - 9909-920
http://www.scanlaninternational.com/product-category/instrumentation/vats/clamps/lunggrasping/


	3.
	Torakoskopinis plaučių spaustukas
	Foerster tipo arba lygiavertis, instrumento diametras 10 ± 0,1 mm, žiedinės rankenos su užraktu, 20 ± 0,1 mm darbinis galas ovalo formos, lenktas į kairę, darbinis ilgis 19 ± 0,5 cm, bendras ilgis 29 ± 0,5 cm
	1
	SCANLAN®  torakoskopinis Foerster tipo spaustukas diametras 10 mm, žiedinės rankenos, 20 mm darbinis galas ovalo formos, lenktas į kairę, darbinis ilgis 19 cm, bendras ilgis 29 cm
Katalogo kodas - 9909-922
http://www.scanlaninternational.com/product-category/instrumentation/vats/clamps/lunggrasping/


	4.
	Torakoskopinis spaustukas
	Chitwood DeBakey tipo arba lygiavertis, instrumento diametras 10 ± 0,1 mm, žiedinės rankenos su užraktu, 2x3 platus, lenktas į kairę DeBakey tipo darbinis galas, darbinio galo ilgis 10 ± 0,5 cm, darbinis ilgis 25 ± 0,5 cm, bendras ilgis 36 ± 0,5 cm
	1
	SCANLAN® torakoskopinis Chitwood DeBakey tipo spaustukas, diametras 10 mm, žiedinės rankenos, 2x3 platus lenktas į kairę DeBakey tipo darbinis galas, darbinio galo ilgis 10 cm, darbinis ilgis 25,4 cm, bendras ilgis 36 cm
Katalogo kodas - 9909-232
http://www.scanlaninternational.com/product-category/instrumentation/vats/clamps/chitwooddebakey/


	5.
	Torakoskopinis disektorius
	Gonzalez-Rivas tipo arba lygiavertis, instrumento diametras 5 ± 0,1 mm, žiedinės rankenos be užrakto, Mixter-style 1x2 DeBakey tipo darbinis galas, darbinis ilgis 19 ± 0,5 cm, bendras ilgis 29 ± 0,5 cm
	1
	SCANLAN® torakoskopinis Gonzalez-Rivas tipo disektorius, diametras 5 mm, žiedinės rankenos, Mixter-style 1x2 DeBakey tipo darbinis galas, rankenos be užrakto, darbinis ilgis 19 cm, bendras ilgis 29 cm
Katalogo kodas - 9009-211
http://www.scanlaninternational.com/product-category/instrumentation/vats/clamps/dissector/

	6.
	Torakoskopinis spaustukas
	DeBakey Cooley tipo arba lygiavertis, instrumento diametras 10 ± 0,1 mm, žiedinės rankenos su užraktu, DeBakey Cooley tipo darbinis galas lenktas 90° kampu, darbinis ilgis 24 ± 0,5 cm, bendras ilgis 34 ± 0,5 cm
	1
	SCANLAN® torakoskopinis DeBakey Cooley tipo spaustukas, diametras 10 mm, žiedinės rankenos, darbinis galas lenktas 90° kampu, rankenos su užraktu, darbinis ilgis 24 cm , bendras ilgis 34 cm
Katalogo kodas - 9909-202
http://www.scanlaninternational.com/product-category/instrumentation/vats/clamps/debakeycooley/

	7.
	Torakoskopinis adatkotis
	Instrumento diametras 10 ± 0,1 mm, skirtas darbui su 2-0 mažesne adata, rankenos paauksuotos su užraktu, tiesus pakietintas darbinis galas, darbinis ilgis 21 ± 0,5 cm, bendras ilgis 34 ± 0,5 cm
	1
	SCANLAN® tipo torakoskopinis adatkotis, diametras 10 mm, skirtas darbui su 2-0 mažesne adata, rankenos paauksuotos, tiesus pakietintas darbinis galas, darbinis ilgis 21 cm, bendras ilgis 34 cm
Katalogo kodas - 9909-610
https://www.scanlaninternational.com/product-category/instrumentation/vats/needleholders/ringhandle/

	8.
	Torakoskopinės disekcinės žirklės
	Chitwood tipo arba lygiavertės, instrumento diametras 5 ± 0,1 mm, darbinis galas lenktas į kairę, Super Cut tipo geležtės, geležčių ilgis 3 ± 0,1 cm, juodos žiedinės rankenos, darbinis ilgis 18 ± 0,5 cm, bendras ilgis 29 ± 0,5 cm
	1
	SCANLAN® torakoskopinės Chitwood tipo disekcinės žirklės, diametras 5 mm, darbinis galas lenktas į kairę, Super Cut™ tipo geležtės, geležčių ilgis 3 cm, žiedinės rankenos, darbinis ilgis 18,5 cm, bendras ilgis 29 cm
Katalogo kodas - 9009-738SC
http://www.scanlaninternational.com/product-category/instrumentation/vats/scissors-vats/ 

	9.
	Garantija
	Ne mažiau 24 mėnesių
	
	24 mėnesiai


