Registro Nr. C.06.802.691.006.90.99

prekių PIRKIMO TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

- PIRKIMO OBJEKTAS

  - Vamzdžių lankstymo mobilios staklės (toliau – Staklės). BVPŽ kodas 42633000-2 (metalo apdirbimo staklės).

- PIRKIMO OBJEKTO PRITAIKYMO SRITIS

Vamzdžių lankstymo mobilios staklės skirtos apvalių plieninių vamzdžių lankstymui.

- TECHNINIAI REIKALAVIMAI, KURIUOS TURI ATITIKTI PERKAMOS PREKĖS

  - STANDARTAS, TECHNINIS REGLAMENTAS AR NORMATYVAS

    - Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2000 m. kovo 6 d. įsakymu Nr. 28 (Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2016 m. lapkričio 3 d. įsakymo Nr. A1-587 redakcija) Techninis reglamentas „mašinų sauga“;

    - EUROPOS PARLAMENTO IR TARYBOS direktyva 2006/42/EB dėl mašinų, iš dalies keičiančią Direktyvą 95/16/EB (nauja redakcija).

  - PIRKIMO OBJEKTO KOMPLEKTACIJA, FUNKCINĖS SAVYBĖS

    - Mažiausias staklių lenkiamo vamzdžio diametras turi būti ne mažiau kaip Ø 6mm;

    - Didžiausias staklių lenkiamo vamzdžio diametras ne mažiau kaip Ø 50mm;

    - Didžiausias lenkiamo vamzdžio sienelės storis ne mažiau kaip 4mm;

    - Minimalus staklių lenkimo spindulys ne daugiau kaip 36mm;

    - Maksimalus staklių lenkimo spindulys ne mažiau kaip 280;

    - Staklės turi turėti galimybę padidinti lenkimo spindulį iki 500mm ;

    - Staklių maksimalus lenkimo kampas ne mažiau kaip 240°;

    - Staklės turi būti mobilios;

    - Staklės turi turėti lietimui jautrų valdymo ekraną, kurio pagalba įvedami lenkimo parametrai;

    - Staklės turi turėti galimybę išsaugoti lenkimo programas (iki 8 lenkimų vienam gaminiui);

    - Staklių lenkimo kampas turi būti įvedamas 0,1° tikslumu;

    - Staklių daugiafunkcinio valdiklio pagalba turi būti galima keisti lenkimo greitį ir greitį atleidžiant ruošinį;

    - Staklės turi turėti galimybę įvesti perlenkimo kampą norint kompensuoti metalo atspyruokliavimą;

    - Staklės turi turėti saugos pedalo jungiklį su avarinio sustabdymo funkcija;

    - Staklės turi veikti elektros tinkle, kurio dažnis: 50 Hz;

    - Papildoma komplektacija: Prietaisas leidžiantis  lenkti iki 500mm spinduliu, nustatant lenkimo kampą 0,1° tikslumu;

    - Prekė turi veikti temperatūros diapazone: +5 ÷ +40 °C.

3.3. KITOS PIRKIMO OBJEKTO SAVYBĖS

3.3.1. Prekė turi atitikti ES ir Lietuvos Respublikos teisės aktus, nustatančius naudojimo saugos ir aplinkos apsaugos reikalavimus;

3.3.2. Prekės įrengimo ir sumontavimo darbus atlieka tiekėjas. Prekės pirkėjo įmonėje pritaikyti, sumontuoti, sukalibruoti (suderinti), paleisti ir išbandyti turi tiekėjas, panaudojant tam būtinas medžiagas ir atsargines dalis. Šių darbų kaina turi būti įskaičiuota į prekės pardavimo kainą. Įvykdžius šiuos reikalavimus, turi būti surašytas perdavimo-priėmimo aktas.

3.3.3. Prekė turi būti nauja, pagaminta ne seniau kaip prieš 12 mėn. (nuo pristatymo datos);

3.3.4. Tiekėjas turi savo lėšomis apmokyti užsakovo personalą (ne mažiau kaip 2 darbuotojus) savarankiškai eksploatuoti prekę, atlikti prekės aptarnavimą, vykdyti techninę priežiūrą. Personalo apmokymas įforminamas abiejų šalių pasirašytu užsakovo personalo apmokymo aktu. Mokymai vykdomi Užsakovo gamybinėje bazėje, pagal pristatymo adresą;

3.3.5. Pasirašius sutartį, per 10 darbo dienų tiekėjas pateikia komunikacinių taškų (elektros, suspausto oro, vandens, kanalizacijos ar kt.) prijungimo reikalavimus (el. kabelių kiekis, vamzdžių diametras, slėgis) ir schemą.

3.3.6. Pasiūlytai Prekėms turi būti suteiktas ne trumpesnis kaip 24 mėn. garantinis laikotarpis;

4. DOKUMENTAI, REIKALINGI PIRKIMO OBJEKTO TECHNINĖMS SAVYBĖMS IR KOKYBEI PATVIRTINTI

4.1. DOKUMENTAI, KURIUOS REIKIA PATEIKTI KARTU SU PASIŪLYMU

4.1.1. užpildytas techninės specifikacijos priedas Nr. 2 Atitikties lentelė;

4.1.2. dokumentai (siūlomų Prekių gamintojo techninius aprašai ar kiti lygiaverčiai dokumentai (lietuvių, anglų ar rusų kalba)), įrodantys, kad siūlomos Prekės atitinka techninės specifikacijos reikalavimus;

4.2. DOKUMENTAI, KURIUOS REIKIA PATEIKTI SU PREKĖMIS

4.2.1. Gaminio pasas/formuliaras su pirkimo objekto techniniu apibūdinimu, su tiksliu pavadinimu ir serijiniu numeriu, nurodytu ant pačio pirkimo objekto (originalo ir lietuvių kalba);

4.2.2. Naudojimo instrukcija, apibūdinimai ir paaiškinimai, būtini pirkimo objektą naudojant, prižiūrint, taisant ir tikrinant, ar tinkamai veikia Prekė (originalo ir lietuvių kalba);

4.2.3. Kiti dokumentai, būtini pirkimo objekto savybėms ir kokybei patvirtinti (brėžiniai, schemos, techninių parametrų aprašymai, komplekso metodika). Dokumentai turi būti pateikiami originalo/rusų kalba su vertimu į lietuvių kalbą;

4.2.4. Programinė įranga (jei tokia yra) skaitmeninėje laikmenoje ir eksploatavimo instrukcija (originalo ir lietuvių kalba);

4.2.5. Prekės CE ženklinimo deklaracijos kopija.

Pridedama:

- Priedas Nr. 1. Pristatymo adresas;

- Priedas Nr. 2. Atitikties lentelė

Priedas Nr. 1

| Poz. Nr. | Pavadinimas | Pristatymo adresas | Kiekis, vnt. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Vamzdžių lenkimo mobilios staklės | Iešmininkų g. 17A, Vilnius | 1 |