Specialiųjų konkurso sąlygų 1 priedas

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

(PU-6824/20) [ITP] Traktoriai su papildoma įranga

- SĄVOKOS IR SUTRUMPINIMAI

  - Pirkėjas – AB „Kelių priežiūra“

  - Pardavėjas – ūkio subjektas – fizinis asmuo, privatusis juridinis asmuo, viešasis juridinis asmuo, kitos organizacijos ir jų padaliniai ar tokių asmenų grupė, su kuriuo Pirkėjas sudaro Sutartį.

  - Sutartis – Sutartis, sudaroma tarp Pardavėjo ir Pirkėjo dėl Pirkimo objekto.

  - Pirkimo objektas: prekės –  Nauji traktoriai su papildoma įranga (žoliapjovėmis, sniego verstuvais, druskos, smėlio druskos mišinio barstytuvais, šlavimo įrenginiais), skirti kelių priežiūrai žiemos ir vasaros sezonais.

- PIRKIMO OBJEKTAS

  - Pirkimo objektas skaidomas į 3 pirkimo dalis:

1 dalis  Ratiniai traktoriai daugiau kaip 3,5 t darbinio svorio su kelkraščių žoliapjove, šlavimo ir sniego valymo, druskos, smėlio druskos mišinio barstymo įranga – 4 vnt.

2 dalis  Ratiniai traktoriai daugiau kaip 5,5 t darbinio svorio  su šlaitine žoliapjove, šlavimo ir sniego valymo įranga – 9 vnt.

3 dalis  Ratiniai traktoriai daugiau kaip 5,5 t darbinio svorio su šlaitine ir atitvarų žoliapjove ir sniego valymo įranga – 5 vnt.

2.2. Bendras perkamų prekių apimtys - 18 vnt.

- SUTARTINIŲ ĮSIPAREIGOJIMŲ VYKDYMO VIETA, KOMLEKTACIJA

  - Tiekėjas traktorius ir papildomą įrangą turi pristatyti į AB „Kelių priežiūra“ kelių tarnybas, kuriose Prekės bus eksploatuojamos. Tikslūs pristatymo adresai bus nurodyti pasirašant pirkimo pardavimo sutartį su laimėtoju. Orientacinės prekių pristatymo vietos:

| Pirkimo dalis | Pristatymo adresai | Poreikis, komplektais | Komplektacija |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Liepų g. 15, 60119 Raseiniai | 1 | Kelkraščių žoliapjovė, šlavimo įrenginys, sniego valytuvas, druskos barstytuvas |
|  | Liepkalnio g. 81, Vilnius | 1 | Kelkraščių žoliapjovė, šlavimo įrenginys, sniego valytuvas |
|  | J. Basanavičiaus g. 47, Prienai | 1 | Kelkraščių žoliapjovė, sniego valytuvas |
|  | Vilniaus g. 14, Vievis | 1 | Be įrangos |
| 2 | Raseinių g. 70, Kelmė | 1 | Šlaitinė žoliapjovė, sniego valytuvas |
|  | Žeimių g. 18, Ginkūnų km. Šiaulių raj.; | 1 | Šlaitinė žoliapjovė, sniego valytuvas |
|  | Struikų g.10, Šilalė | 1 | Šlaitinė žoliapjovė, sniego valytuvas |
|  | Džiuginėnų km, Gadūnavo sen., Telšių raj. | 1 | Šlaitinė žoliapjovė, sniego valytuvas |
|  | Viekšnių g. 14, Akmenė | 1 | Šlaitinė žoliapjovė, sniego valytuvas, šlavimo įranga |
|  | Laižuvos g. 80, 89213 Mažeikiai | 1 | Šlaitinė žoliapjovė, sniego valytuvas |
|  | Mosėdžio g. 23, Skuodas | 1 | Šlaitinė žoliapjovė, sniego valytuvas |
|  | Pramonės g. 4, Šilutė | 1 | Šlaitinė žoliapjovė, sniego valytuvas |
|  | Laisvės g. 50, Tauragė | 1 | Be įrangos |
| 3 | Stoties 20, 39106 Pasvalys | 1 | Šlaitinė ir atitvarų žoliapjovė, sniego valytuvas |
|  | Marcinkevičiaus g.1B, Radviliškis | 1 | Šlaitinė ir atitvarų žoliapjovė, sniego valytuvas |
|  | Dubysos g. 48, Gėluvos k., Ariogalos sen., Raseinių r. | 1 | Šlaitinė ir atitvarų žoliapjovė, sniego valytuvas |
|  | Zibalų g. 21, 19104 Širvintos | 1 | Šlaitinė ir atitvarų žoliapjovė, sniego valytuvas |
|  | Kauno g. 72, Pagirių k., Garliavos sen., Kauno r. | 1 | Šlaitinė ir atitvarų žoliapjovė sniego valytuvas |

- REIKALAVIMAI PIRKIMO OBJEKTUI

4.1. Traktoriai su papildoma įranga (sniego verstuvais, druskos barstytuvais, šlavimo įrenginiais, žoliapjovėmis) turi atitikti šios Techninės specifikacijos 1 priede nustatytus reikalavimus. Traktoriai ir su jais pristatoma papildoma įranga  komplektuojami pagal  techninės specifikacijos 3.1 punkto reikalavimus.

  - Papildomi reikalavimai:

    - Kartu su Preke turi būti pateikiama: traktoriaus EB atitikties deklaracija, papildomos įrangos CE sertifikatai, traktoriaus ir visos papildomai teikiamos pakabinamos ir prikabinamos įrangos eksploatacijos instrukcijos (vartotojo vadovas) lietuvių kalba, elektrinės ir hidraulinės sistemų schemos, atsarginių dalių katalogai (dokumentai pateikiami ne vėliau nei prekės perdavimo dieną).

    - Traktoriams turi būti suteikiama ne mažiau kaip 2000 darbo valandų garantija, o visai kartu siūlomai įrangai - ne mažiau kaip 24 mėn. garantija. Tiekėjas pirkėjo bazėje turi suteikti nemokamą garantinį remontą įsipareigotu laikotarpiu.

    - Prekės pristatymo metu, bet ne vėliau negu Pirkėjas pradeda eksploatuoti prekę, Pardavėjas privalo atlikti šiuos mokymus, kurių kaina turi būti įskaičiuota į pasiūlymo kainą:

- eksploatacijos mokymus, užtikrinančius prekės teisingą eksploatavimą ir ekonominį kuro sąnaudų naudojimą, kai perkama motorinė technika.

-  techninius mokymus, užtikrinančius prekės teisingą priežiūrą, paaiškinančius gedimų       pobūdžius ir gedimų simbolius.

4.2.4. Prieš pasibaigiant prekės garantiniam laikotarpiui Pirkėjui paprašius, Pardavėjas atlieka prekės išsamų techninio stovio patikrinimą, savo sąskaita ir po patikrinimo pašalina  techninio stovio neatitikimus ar prekės gedimus, kuriems taikoma garantija. Pagal šias sąlygas Prekę Pardavėjui  pristato Pirkėjas, arba sumoka  Pardavėjui susidariusias išlaidas  dėl atvykimo į Pirkėjo nurodytą prekės patikros vietą.

- SUTARTINIŲ ĮSIPAREIGOJIMŲ VYKDYMO TVARKA IR TERMINAI

5.1. Prekė turi būti pateikta ne vėliau kaip per 180 kalendorinių dienų po sutarties įsigaliojimo dienos. Tiekėjas Prekes pavieniais komplektais gali pristatyti nesulaukęs visos partijos iš gamintojo.

  - Vykdant pirkimo sutartį pridėtinės vertės mokesčio sąskaitos faktūros turi būti teikiami naudojantis informacinės sistemos „E.sąskaita“ priemonėmis, išskyrus Lietuvos Respublikos Viešųjų pirkimų įstatymo 22 straipsnio 12 dalyje nustatytus atvejus. Tiekėjo pateikto mokėjimo dokumento komentare turi būti nurodyta prekes užsakiusio Pirkėjo darbuotojo vardas, pavardė, pareigos, atstovaujamas padalinys/ kelių tarnyba.

- Pirkėjo įsipareigojimai

6.1. Už pristatytas prekes bus apmokama per 30 kalendorinių dienų nuo dienos, kai Pirkėjas gauna sąskaitą faktūrą ir Prekės ar Prekės dalies (komplekto) priėmimo-perdavimo aktą.

- Priedai – privalomų techninių reikalavimų lentelė

Techninės specifikacijos priedas Nr. 1

PRIVALOMI TECHNINIAI  REIKALAVIMAI TRAKTORIAMS IR PAPILDOMAI ĮRANGAI

(PU-6824/20) [ITP] Traktoriai su papildoma įranga

Teikdamas pasiūlymą tiekėjas turi įvardinti konkrečius  įrangos modelius. Kartu su pasiūlymu teikiami:

Prekės gamintojo techninė dokumentacija (katalogai) ir/ar prekės gamintojo deklaracijos (jei gamintojo kataloge neišsamiai atsispindi siūlomos prekės atitikimas techninės specifikacijos reikalavimams) ar kiti lygiaverčiai dokumentai originalo kalba, įrodantys siūlomos prekės atitikimą techniniams reikalavimams. Šiuose dokumentuose tiekėjas turi nurodyti (t. y. pastebimai pažymėti – spalvotai žymėti ir/ar nurodyti rodyklėmis, ir/ar pabraukti ar kt.) konkrečias teikiamų dokumentų vietas, kur aprašomos reikalaujamų techninių charakteristikų reikšmės, bei įrašyti, kurį techninių reikalavimų punktą jos atitinka.

ARBA

Nuorodos į viešai prieinamą interneto tinklalapį, kuriame perkančioji organizacija galėtų patikrinti teikiamų duomenų autentiškumą t. y. siūlomos prekės atitikimą techniniams reikalavimams. Jei nurodytame interneto tinklalapyje pateikta informacija neatitinka tiekėjo deklaruojamų duomenų, kartu su pasiūlymu turi būti pateikta prekės gamintojo deklaracija originalo kalba ar kiti lygiaverčiai dokumentai patvirtinantys siūlomos prekės atitikimą techninės specifikacijos reikalavimams (lygiaverčiais dokumentais nebus laikoma tiekėjo deklaracija, išskyrus atvejus jei tiekėjas yra oficialus siūlomos įrangos gamintojo atstovas).

Perkančioji organizacija pasilieka teisę paprašyti tiekėjo pateiktų gamintojo techninės dokumentacijos ar deklaracijų vertimo į lietuvių kalbą, o tiekėjui nepateikus nurodytų dokumentų vertimo į lietuvių kalbą – pasiūlymą atmesti.

DĖMESIO: Aukščiau išvardintus dokumentus pateikti privaloma. Po pasiūlymo pateikimo, dokumentai įrodantys tiekėjo siūlomų parametrų reikšmių atitikimą reikalaujamiems, negalės būti pateikti, pasiūlymai negali būti tikslinami pateikiant naujus dokumentus. Tiekėjo, kuris nepateiks visų siūlomų parametrų reikšmes įrodančių dokumentų ir/ar perkančioji organizacija negalės iš gautos medžiagos nustatyti pasiūlymo atitikimo reikalavimams - pasiūlymas bus atmestas.

## Visoms nurodytoms konkrečioms medžiagoms ir/ar konkretiems prekių pavadinimams taikoma „arba lygiavertis“. Tiekėjas, siūlantis prekę, pasižyminčią lygiavertėmis savybėmis, privalo patikimomis priemonėmis įrodyti, kad siūloma prekė yra lygiavertė ir visiškai atitinka techninėje specifikacijoje keliamus reikalavimus.

1. Pirmoji pirkimo objekto dalis - Ratiniai traktoriai daugiau kaip 3,5 t darbinio svorio su kelkraščių žoliapjove, šlavimo ir sniego valymo, druskos, smėlio druskos mišinio barstymo įranga – 4 vnt.

(Komplektacija: su kelkraščių žoliapjove, šlavimo ir sniego valymo bei druskos, smėlio druskos mišinio įranga - 1 vnt., kelkraščių žoliapjove, šlavimo ir sniego valymo įranga – 1 vnt.,  kelkraščių žoliapjove ir sniego valymo įranga – 1 vnt., be įrangos – 1 vnt.)

| Eil. Nr. | Charakteristikų pavadinimas | Pirkėjo reikalaujamos charakteristikos | Tiekėjas privalo patvirtinti atitikimą techniniam reikalavimui nurodydamas: taip/ne ir, kur to reikalaujama, įrašyti tikslią siūlomos Prekės reikšmę. Punktuose, kur to reikalaujama, Tiekėjas privalo įrašyti kartu su pasiūlymu pateikiamo, parametrų reikšmes įrodančio, dokumento pavadinimą ir/arba nuorodą į šaltinį, patvirtinantį siūlomus parametrus. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. Bendri reikalavimai |  |  |  |
| 1.1. | Paskirtis | Dirbti kelių eksploatavimo ir priežiūros įmonėje su priekaba, sniego valymo, žolės pjovimo ir kita įranga be papildomų traktoriaus konstrukcijų pakeitimo. | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti). Siūlomas modelis – (įrašyti) ____________. |
| 1.2. | Pagaminimo metai. | Nenaudotas, pagamintas ne seniau kaip 2019 m., ratinis traktorius su visais varančiais ratais (4WD). Turi atitikti nacionalinius ir/arba ES standartus, gamyklos gamintojos technines sąlygas, pilnai sukomplektuotas, paruoštas darbui -30°C +40°C aplinkos temperatūroje. | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti). Pagaminimo metai - (įrašyti) _____________ . |
| 1.3. | Registracija | Traktorius, kaip registruotina transporto priemonė, turi būti tinkama eksploatacijai viešuose keliuose. Įrengiamas registracijos numerio tvirtinimo kronšteinas su apšvietimu. | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti). |
| 1.4. | Paruošimas darbui, atitiktis EB reikalavimams | Traktorius turi atitikti techninio reglamento "Mašinų sauga", patvirtinto LR socialinės apsaugos ir darbo ministro 2007 m. gruodžio 5 d. įsakymu Nr. A1-350, reikalavimus. Su preke turi būti pateikta gaminio EB atitikties deklaracija su vertimu į lietuvių kalbą. | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti). |
| 1.5. | Gamintojo įgaliojimai | Traktoriaus tiekėjas turi būti įgaliotas gamintojo atstovas ir turėti teisę atlikti garantinį remontą ir techninį aptarnavimą. Su pasiūlymu turi būti pateikiami oficialų gamintojo atstovavimą patvirtinantys dokumentai. | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti). Pateikto dokumento pavadinimas - ________. |
| 1.6. | Darbinis svoris | Traktoriaus konstrukcinis svoris (be balastinių svorių) ne mažiau 3500 kg. Maksimalus leistinas svoris ne mažiau kaip 7000 kg. Su pasiūlymu pateikiami siūlomos prekės atitiktį reikalavimams patvirtinantys dokumentai arba nuoroda. | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti). Traktoriaus konstrukcinis svoris - (įrašyti parametrą) _____________ . Pateikto dokumento pavadinimas - _________ ir psl. Nr. ____________ arba nuoroda - ________. Traktoriaus maksimalus leistinas svoris - (įrašyti parametrą) _____________ . Pateikto dokumento pavadinimas - _________ ir psl. Nr. ____________ arba nuoroda - ________. |
| 1.7. | Balastiniai svoriai | Traktorius pateikiamas su papildomais balastiniais svoriais, montuojamais ant: galinių ratų (ne mažiau 80 kg), pakabinimo sistemos (ne mažiau 350 kg). Su pasiūlymu pateikiami siūlomos prekės atitiktį reikalavimams patvirtinantys dokumentai arba nuoroda. | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti). Traktoriaus balastiniai svoriai ant galinių ratų - (įrašyti parametrą) _____________ . Pateikto dokumento pavadinimas - _________ ir psl. Nr. ____________ arba nuoroda - ________. Traktoriaus balastiniai svoriai ant pakabinimo sistemos - (įrašyti parametrą) _____________ . Pateikto dokumento pavadinimas - _________ ir psl. Nr. ____________ arba nuoroda - ________. |
| 1.8. | Pirmos pagalbos paketas ir įrankiai | Komplektuojamas su: ne mažiau kaip 2 kg milteliniu gesintuvu, kuriam numatyta tvirtinimo vieta, vaistinėle, signaline liemene, avarinio sustojimo ženklu, tepimo švirkštu, būtinais įrankiais, reikalingais kasdienei apžiūrai, profilaktiniams patikrinimams, smulkiam remontui, ratų veržlių sukimui. Su pasiūlymu pateikiami gesintuvo atitiktį reikalavimams patvirtinantys dokumentai arba nuoroda. | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti). Komplektacijoje yra: - Vaistinėlė; - Avarinis ženklas; - Šviesą atspindinti liemenė; - Tepimo švirkštas; - Įrankių kompl.; - Miltelinis gesintuvas - (įrašyti parametrą) __kg ; Gesintuvo parametrus patvirtinančio dokumento pavadinimas - _________ ir psl. Nr. ____________ arba nuoroda - ________. |
| 1.9. | Signalinis ženklinimas | Už kabinos galo (ne žemiau nei kabinos stogo aukščio matmuo) įrengiami du signaliniai mirksintys žibintai (skrituliai-blicai), kurių skersmuo ne mažiau 200 mm. | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti). ___ signaliniai mirksintys žibintai (skrituliai-blicai), kurių skersmuo ____mm. |
| - Variklis |  |  |  |
| 2.1 | Tipas, modelis | Dyzelinis, aušinamas skysčiu, paleidžiamas starteriu, atitinkantis ne žemesnius kaip Stage IIIB / Tier 4 galiojančius taršos reikalavimus. Su pasiūlymu pateikiami siūlomos prekės atitiktį reikalavimams patvirtinantys dokumentai arba nuoroda. | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti). Variklio tipas - (įrašyti parametrą) _____________ . Pateikto dokumento pavadinimas - _________ ir psl. Nr. ____________ arba nuoroda - ________. Aušinimas - (įrašyti parametrą) _____________ . Pateikto dokumento pavadinimas - _________ ir psl. Nr. ____________ arba nuoroda - ________. Paleidimo principas - (įrašyti parametrą) _____________ . Pateikto dokumento pavadinimas - _________ ir psl. Nr. ____________ arba nuoroda - ________. Atitinka šiuos taršos reikalavimus - (įrašyti parametrą) _____________ . Pateikto dokumento pavadinimas - _________ ir psl. Nr. ____________ arba nuoroda - ________. |
| 2.2. | Galia | Variklio nominali galia (be galios didinimo sistemos) pagal ECE R120 arba lygiavertį standartą ne mažiau kaip 80 kW /108 AG. Su pasiūlymu pateikiami siūlomos prekės atitiktį reikalavimams patvirtinantys dokumentai arba nuoroda. | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti). Variklio galia - (įrašyti parametrą) ______kW _______AG , pagal ECE R 120 standartą. Pateikto dokumento pavadinimas - _________ ir psl. Nr. ____________ arba nuoroda - ________. |
| 2.3. | Aušinimas | Aušinimo sistema užpildyta gamyklos gamintojos reikalavimus atitinkančiu aušinimo skysčiu, neužšalimo temperatūra iki ne mažiau –35°C. Su pasiūlymu pateikiami siūlomos prekės atitiktį reikalavimams patvirtinantys dokumentai arba nuoroda. | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti). Aušinimo skysčio neužšalimo temperatūra - (įrašyti parametrą) ______°C. Pateikto dokumento pavadinimas - _________ ir psl. Nr. ____________ arba nuoroda - ________. |
| 2.4. | Aušinimo skysčio pašildymas | Įrengtas variklio aušinimo skysčio pašildymo įrenginys ar kitas lygiavertis techninis sprendimas, šaltu oru palengvinantis variklio užvedimą. Su pasiūlymu pateikiami siūlomos prekės atitiktį reikalavimams patvirtinantys dokumentai arba nuoroda. | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti). Siūlomas sprendimas - (įrašyti) ______. Pateikto dokumento pavadinimas - _________ ir psl. Nr. ____________ arba nuoroda - ________.. |
| - Važiuoklė ir transmisija: |  |  |  |
| 3.1. | Pravažumas | Abu tiltai varantys (4WD). Su pasiūlymu pateikiami siūlomos prekės atitiktį reikalavimams patvirtinantys dokumentai arba nuoroda. | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti). Varantys tiltai - (įrašyti parametrą) _____________ . Pateikto dokumento pavadinimas - _________ ir psl. Nr. ____________ arba nuoroda - ________. |
| 3.2. | Pavarų dėžė | Pavarų dėžė pusiau automatinė arba automatinė, pavaros ir reversas turi būti jungiami nenaudojant sankabos pedalo. Su pasiūlymu pateikiami siūlomos prekės atitiktį reikalavimams patvirtinantys dokumentai arba nuoroda. | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti). Siūloma pavarų dėžė - (įrašyti parametrą) _____________ . Pateikto dokumento pavadinimas - _________ ir psl. Nr. ____________ arba nuoroda - ________. Pavaros ir reverso jungimas - (įrašyti parametrą) _____________ . |
| 3.3. | Pavarų skaičius | Ne mažiau kaip 18 pirmyn, ne mažiau 18 atgal. Su pasiūlymu pateikiami siūlomos prekės atitiktį reikalavimams patvirtinantys dokumentai arba nuoroda. | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti). Siūlomas parametras: pirmyn - (įrašyti parametrą) _____________ , atgal - (įrašyti parametrą) _____________. Pateikto dokumento pavadinimas - _________ ir psl. Nr. ____________ arba nuoroda - ________. |
| 3.4. | Judėjimo greičiai | Minimalus ne daugiau kaip 1 km/h, maksimalus ne mažiau kaip 40 km/h. Su pasiūlymu pateikiami siūlomos prekės atitiktį reikalavimams patvirtinantys dokumentai arba nuoroda. | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti). Siūlomas parametras: minimalus _____ km/h, maksimalus _____ km/h. Pateikto dokumento pavadinimas - _________ ir psl. Nr. ____________ arba nuoroda - ________. |
| 3.5. | Padangos | Priekinės ir galinės – radialinės. Protektorius - transportinis/plentinis/industrinio tipo (ne ŽŪ paskirties). Galinės ne mažesnės kaip R30, priekinės ne mažesnės kaip R24. Su pasiūlymu pateikiami siūlomos prekės atitiktį reikalavimams patvirtinantys dokumentai arba nuoroda. | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti). Priekinių ir galinių padangų tipas - (įrašyti parametrą) _____________ . Pateikto dokumento pavadinimas - _________ ir psl. Nr. ____________ arba nuoroda - ________. Padangų protektoriaus tipas - (įrašyti parametrą) _____________ . Pateikto dokumento pavadinimas - _________ ir psl. Nr. ____________ arba nuoroda - ________. Galinių padangų skersmuo coliais - (įrašyti parametrą) _____________ . Pateikto dokumento pavadinimas - _________ ir psl. Nr. ____________ arba nuoroda - ________. Priekinių padangų skersmuo coliais - (įrašyti parametrą) _____________ . Pateikto dokumento pavadinimas - _________ ir psl. Nr. ____________ arba nuoroda - ________. |
| 3.6. | Prošvaisa | Traktoriaus prošvaisa ne mažiau kaip 400 mm. Apatinėje traktoriaus dalyje esanti elektros ir hidraulinė instaliacija turi būti apsaugota nuo elementarių pažeidimų darbo metu. Su pasiūlymu pateikiami siūlomos prekės atitiktį reikalavimams patvirtinantys dokumentai arba nuoroda. | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti). Prošvaiša - (įrašyti parametrą) _____________ . Pateikto dokumento pavadinimas - _________ ir psl. Nr. ____________ arba nuoroda - ________. |
| 3.7. | Purvasargiai | Virš priekinių ir galinių ratų, atitinkantys padangų išmatavimus (pločio atžvilgiu). | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti). |
| - Stabdžiai |  |  |  |
| 4.1 | Darbinių stabdžių tipas | Daugiadiskiai, „šlapi“ arba lygiaverčiai. Su pasiūlymu pateikiami siūlomos prekės atitiktį reikalavimams patvirtinantys dokumentai arba nuoroda. | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti). Darbinių stabdžių tipas - (įrašyti parametrą) _____________ . Pateikto dokumento pavadinimas - _________ ir psl. Nr. ____________ arba nuoroda - ________. |
| 4.2 | Stovėjimo stabdis | Stovėjimo stabdis turi būti valdomas elektrohidrauliškai arba lygiaverčiai. | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti). Stovėjimo stabdžio valdymas - (įrašyti parametrą) _____________ . |
| 4.3 | Išorinė stabdžių sistema | Įrengti dviejų kontūrų pneumatinių stabdžių išvadai prikabinamiems įrengimams. | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti). |
| - Vairavimo sistema |  |  |  |
| 5.1. | Tipas | Vairavimo sistema hidrostatinė (arba lygiavertė). Su pasiūlymu pateikiami siūlomos prekės atitiktį reikalavimams patvirtinantys dokumentai arba nuoroda. | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti). Vairavimo sistemos tipas - (įrašyti parametrą) _____________ . Pateikto dokumento pavadinimas - _________ ir psl. Nr. ____________ arba nuoroda - ________. |
| 5.2. | Vairuojami ratai | Vairuojami ratai priekiniai. Su pasiūlymu pateikiami siūlomos prekės atitiktį reikalavimams patvirtinantys dokumentai arba nuoroda. | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti). Vairuojami ratai - (įrašyti parametrą) _____________ . Pateikto dokumento pavadinimas - _________ ir psl. Nr. ____________ arba nuoroda - ________. . |
| 5.3. | Manevravimas | Vairuojamų ratų pasukimo kampas ne mažiau kaip +30°. Su pasiūlymu pateikiami siūlomos prekės atitiktį reikalavimams patvirtinantys dokumentai arba nuoroda. | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti). Vairuojamų ratų pasukimo kampas - (įrašyti parametrą) _____________ . Pateikto dokumento pavadinimas - _________ ir psl. Nr. ____________ arba nuoroda - ________. |
| 5.4. | Vairo kolonėlė | Reguliuojamas ne mažiau kaip vienas parametras - vairo kolonėlės pasvirimo kampas. | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti). Vairo kolonėlės pasvyrimo kampas reguliuojamas. |
| - Galios tiekimo velenas (GTV) |  |  |  |
| 6.1. | Veleno sukimosi greičiai | Galinis GTV ne mažiau kaip 3 greičių. Su pasiūlymu pateikiami siūlomos prekės atitiktį reikalavimams patvirtinantys dokumentai arba nuoroda. | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti). Galinis GTV - (įrašyti parametrą) _____________ greičių. Pateikto dokumento pavadinimas - _________ ir psl. Nr. ____________ arba nuoroda - ________. |
| - Hidraulinė ir pakabų sistemos |  |  |  |
| 7.1. | Debitas | Bendras hidraulinės sistemos siurblių našumas ne mažiau 90 ltr/min. Su pasiūlymu pateikiami siūlomos prekės atitiktį reikalavimams patvirtinantys dokumentai arba nuoroda. | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti). Siurblių našumas - (įrašyti parametrą) _____________ ltr/min. Pateikto dokumento pavadinimas - _________ ir psl. Nr. ____________ arba nuoroda - ________. . |
| 7.2. | Išvadų kiekis | Ne mažiau kaip trys hidraulinių išėjimų poros traktoriaus gale ir ne mažiau kaip dvi hidraulinių išėjimų poros priekyje. Ne mažiau kaip po viena iš porų priekyje ir gale, sujungtų su hidraulinio skirstytuvo sekcija, leidžiančia pakabinamai įrangai kopijuoti paviršių. | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti). Hidraulinių išėjimų poros - (įrašyti parametrą) _ __________ gale ir _______ priekyje. |
| 7.3. | Priekinė pakaba | Priekinė trijų taškų pakaba ne mažiau kaip 20 kN kėlimo galios. Su pasiūlymu pateikiami siūlomos prekės atitiktį reikalavimams patvirtinantys dokumentai arba nuoroda. | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti). Priekinė trijų taškų pakabos kėlimo galia - (įrašyti parametrą) _____________kN. Pateikto dokumento pavadinimas - _________ ir psl. Nr. ____________ arba nuoroda - ________. |
| 7.4. | Galinė pakaba | Galinė trijų taškų pakaba, ne mažiau kaip 35 kN kėlimo galios. Su pasiūlymu pateikiami siūlomos prekės atitiktį reikalavimams patvirtinantys dokumentai arba nuoroda. | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti). Galinė trijų taškų pakabos kėlimo galia - (įrašyti parametrą) _____________kN. Pateikto dokumento pavadinimas - _________ ir psl. Nr. ____________ arba nuoroda - ________. |
| 7.5. | Pakabų valdymas | Priekinės ir galinės pakabų hidraulinis valdymas iš kabinos, vairasvirtėmis ir elektrohidrauliniais vožtuvais (jei reikalinga). Galinės pakabos papildomas valdymas dubliuojančiu jungikliu/iais traktoriaus išorės galinėje dalyje. | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti). Pateikto dokumento pavadinimas - _________ ir psl. Nr. ____________ arba nuoroda - ________. |
| 7.6. | Kablys, sukabinimo įtaisas | Įrengtas vienašei arba dviašei priekabai tempti, smėlio-druskos barstytuvui prikabinti ar kitai prikabinamai įrangai tempti sukabinimo įtaisas. | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti). |
| - Kabina, prietaisai, elektrinė dalis |  |  |  |
| 8.1. | Operatoriaus saugumas | Kabina turi atitikti apsaugos nuo apsivertimų (ROPS – ISO 3471) ir apsaugos nuo krentančių objektų (FOPS – ISO 3449) standartus arba jiems lygiaverčius. Su preke pateikiami tai patvirtinantys dokumentai. | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti). |
| 8.2. | Šildymas, vėdinimas, oro kondicionavimas | Gamintojo įrengtos kabinos šildymo ir vėdinimo sistemos, oro kondicionavimo sistemos. | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti). |
| 8.3. | Triukšmas | Gamintojo įrengta kabinos garso ir šilumos izoliacija. Triukšmo lygis pilnai apkrauto traktoriaus kabinoje ne daugiau 90 dB, pagal ISO 6396 arba lygiaverčio standarto reikalavimus. Su pasiūlymu pateikiami siūlomos prekės atitiktį reikalavimams patvirtinantys dokumentai arba nuoroda. | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti). Triukšmo lygis aprašytomis sąlygomis - (įrašyti parametrą) _____________dB pagal ______________ standartą. Pateikto dokumento pavadinimas - _________ ir psl. Nr. ____________ arba nuoroda - ________. |
| 8.4. | Stiklų valytuvai | Priekinio ir galinio stiklo valytuvai su apiplovimu. | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti). |
| 8.5. | Galinio vaizdo veidrodžiai | Iš abiejų kabinos šonų išorėje ir ne mažiau kaip vienas kabinoje. | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti). |
| 8.6. | Operatoriaus sėdynė | Turinti svorio nustatymo sistemą, galimybę keisti padėtį bent viena kryptimi (perstumiama pirmyn/atgal) su saugos diržu operatoriui. | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti). |
| 8.7. | Radijo imtuvas | Įrengtas radijo imtuvas su įgarsinimu, turintis Bluetooth sąsają arba lygiavertę funkciją mobiliajam telefonui. | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti). |
| 8.8. | Apšvietimas | Traktorius turi būti parengtas pagal KET reikalavimus darbui gatvėse ir tamsiu paros metu: darbinis apšvietimas (priekyje ir gale), gabaritiniai, posūkių, stop žibintai, LED švyturėliai (2 vnt.). | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti). |
| 8.9. | Įtampos išjungėjas | Gamintojo numatytas ir/ar įrengtas elektros sistemos įtampos išjungėjas. | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti). |
| 8.10. | Elektros išvadai | Priekyje – sniego valytuvo ar kitos pakabinamos įrangos gabaritiniam apšvietimui įjungti. Gale - priekabos ar kitos prikabinamos įrangos žibintų maitinimui - 7-ių kontaktų jungtis. | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti). |
| - Monitoringo sistema: |  |  |  |
| 9.1. | Kompiuterinė traktoriaus gedimų informavimo, diagnostikos ir operatoriaus informacinė sistema), pateikianti ne mažiau kaip šią informaciją | Sumines degalų sąnaudas nuo eksploatacijos pradžios; Gedimus (gedimų kodus); Variklio temperatūrą; Alyvos slėgį variklio tepimo sistemoje; Degalų kiekį bake; Variklio darbo valandas. | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti). |
| 9.2. | Kontrolės sistema | Turi būti įrengta degalų apskaita, integruojant apskaitos įrenginį į degalų baką ir transporto kontrolės įranga, veikianti GSM/GPS principu ir galinti perduoti duomenis į Pirkėjo naudojamus serverius. Įranga turi kaupti ir perduoti į serverius technikos buvimo vietą konkrečiu laiku, judėjimo parametrus (greitį, kryptį), variklio veikimą bei technikos bendrą pravažiuotą ridą, moto/darbo valandas, variklio sūkius, suvartotą degalų kiekį. Pirkėjui transporto telemetrinės kontrolės paslaugas teikia UAB „Xirgo Global“. (Kontaktinis asmuo: Lietuvos skyriaus vadovas Stanislovas Mikolainis, tel.: +370 61336332, el.p.: smikolainis@xirgo.com). | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti). |
| - Sniego valytuvas |  |  |  |
| 10.1. | Paskirtis, gamybos metai, modelis | Nenaudotas, ne senesnės kaip 2019 m. gamybos, atitinkantis gamyklos gamintojos technines sąlygas ir komplektaciją, o taip pat techninio reglamento "Mašinų sauga", patvirtinto LR socialinės apsaugos ir darbo ministro 2007 m. gruodžio 5 d. įsakymu Nr. A1-350, reikalavimus. Skirtas puraus sniego valymui. Sniego valytuvas turi būti pažymėtas CE ženklu. Su preke pateikiamas gaminio CE sertifikatas. | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti). Pagaminimo metai - (įrašyti) _____________ . |
| 10.2. | Montavimas | Montuojamas prie ratinio traktoriaus priekinės trijų taškų pakabos ir sujungiamas su traktoriaus hidrauline ir elektros sistema. Sumontuojamas ir demontuojamas be papildomų kėlimo įrenginių. | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti). |
| 10.3. | Valymo elementai (peiliai) | Keičiami, tvirtinami varžtais, guminiai arba kombinuoti. Su pasiūlymu pateikiami siūlomos prekės atitiktį reikalavimams patvirtinantys dokumentai arba nuoroda. | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti). Valymo elementai (peiliai) - (įrašyti parametrą) _____________. Pateikto dokumento pavadinimas - _________ ir psl. Nr. ____________ arba nuoroda - ________. |
| 10.4. | Darbinės pozicijos | Valytuvo forma ir konstrukcija penkių darbinių pozicijų, pritaikyta sniegui nublokšti į vieną ar kitą šoną arba į abu šonus vienu metu. | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti). |
| 10.5. | Valdymas | Nuoseklus pozicinis valdymas iš operatoriaus kabinos, naudojant traktoriaus hidraulinę sistemą. | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti). |
| 10.6. | Pasukimo kampas | Valytuvo pasukimo (pastatymo) kampas traktoriaus išilginės ašies atžvilgiu ne mažiau 30o Su pasiūlymu pateikiami siūlomos prekės atitiktį reikalavimams patvirtinantys dokumentai arba nuoroda. | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti). Pasukimo kampas - (įrašyti parametrą) _____________ . Pateikto dokumento pavadinimas - _________ ir psl. Nr. ____________ arba nuoroda - ________. |
| 10.7. | Darbinis plotis | Valomo ruožo plotis, esant maksimaliam pasukimui ne mažiau 2200 mm. Su pasiūlymu pateikiami siūlomos prekės atitiktį reikalavimams patvirtinantys dokumentai arba nuoroda. | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti). Valymo ruožas - (įrašyti parametrą) _____________ . Pateikto dokumento pavadinimas - _________ ir psl. Nr. ____________ arba nuoroda - ________. |
| 10.8. | Transportinė padėtis | Valytuvo pakėlimo aukštis nuo kelio dangos ne mažiau 300 mm. Su pasiūlymu pateikiami siūlomos prekės atitiktį reikalavimams patvirtinantys dokumentai arba nuoroda. | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti). Aukštis nuo kelio dangos - (įrašyti parametrą) _____________ . Pateikto dokumento pavadinimas - _________ ir psl. Nr. ____________ arba nuoroda - ________. |
| 10.9. | Apsauga nuo kliūčių | Įrengtas spyruoklinis arba lygiavertis smūgių slopinimo ir apsaugos nuo nenumatytų kliūčių mechanizmas. | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti). |
| 10.10. | Gabaritinis ženklinimas | Valytuvo gabaritus pažyminčios šviesos (LED lemputės) ir šviesą atspindintys atšvaitai įrengti kairėje ir dešinėje pusėse. Reikalingo ilgio elektros laidas iki traktoriaus su jungtimi. | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti). |
| - Kelkraščių žoliapjovė. |  |  |  |
| 11.1. | Paskirtis, gamybos metai, modelis | Nenaudota, ne senesnė kaip 2019 m. gamybos, atitinkanti gamyklos gamintojos technines sąlygas ir komplektaciją, o taip pat techninio reglamento "Mašinų sauga", patvirtinto LR socialinės apsaugos ir darbo ministro 2007 m. gruodžio 5 d. įsakymu Nr. A1-350, reikalavimus. Žoliapjovė skirta kelkraščių šienavimui. Žoliapjovė turi būti pažymėta CE ženklu. Su preke pateikiamas gaminio CE sertifikatas. | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti). Pagaminimo metai - (įrašyti) _____________ . |
| 11.2. | Montavimas | Montuojamas prie ratinio traktoriaus trijų taškų pakabos ir sujungiamas su traktoriaus hidrauline sistema (jei reikalinga ir su elektros sistema). Sumontuojamas ir demontuojamas be papildomų kėlimo įrenginių. | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti). |
| 11.3. | Šoninis siekis dešinėn | Šoninis horizontalus pjovimo galvos siekis į dešinę nuo traktoriaus centro ne mažiau kaip 2900 mm. Su pasiūlymu pateikiami siūlomos prekės atitiktį reikalavimams patvirtinantys dokumentai arba nuoroda. | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti). Siekis - (įrašyti parametrą) _____________. Pateikto dokumento pavadinimas - _________ ir psl. Nr. ____________ arba nuoroda - ________. |
| 11.4. | Darbinis plotis | Darbinis pjovimo plotis ne mažiau 1700 mm. Su pasiūlymu pateikiami siūlomos prekės atitiktį reikalavimams patvirtinantys dokumentai arba nuoroda. | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti). Pjovimo plotis - (įrašyti parametrą) _____________. Pateikto dokumento pavadinimas - _________ ir psl. Nr. ____________ arba nuoroda - ________. |
| 11.5. | Pjovimo įrenginio tipas | Pjovimo galva būgninio tipo. Su pasiūlymu pateikiami siūlomos prekės atitiktį reikalavimams patvirtinantys dokumentai arba nuoroda. | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti). Pjovimo galvos tipas - (įrašyti parametrą) _____________. Pateikto dokumento pavadinimas - _________ ir psl. Nr. ____________ arba nuoroda - ________. |
| 11.6. | Keičiami pjovimo elementai. | Pjovimo elementų tvirtinimo vietų ant veleno ne mažiau kaip 24 vnt. Su pasiūlymu pateikiami siūlomos prekės atitiktį reikalavimams patvirtinantys dokumentai arba nuoroda. | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti). Pjovimo elementų tvirtinimo vietų skaičius - (įrašyti parametrą) _____________. Pateikto dokumento pavadinimas - _________ ir psl. Nr. ____________ arba nuoroda - ________. |
| 11.7. | Posvyrio kampai | Pjovimo „galvos“ pakėlimo/nuleidimo vertikalioje plokštumoje kampai ne mažesni kaip +90°/ -50°. Su pasiūlymu pateikiami siūlomos prekės atitiktį reikalavimams patvirtinantys dokumentai arba nuoroda. | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti). Siūlomas parametras : vertikalioje plokštumoje kampai +__°/-__°. Pateikto dokumento pavadinimas - _________ ir psl. Nr. ____________ arba nuoroda - ________. |
| 11.8. | Kardaninis velenas | Žoliapjovė komplektuojama su tinkamo ilgio ir parametrų kardaniniu velenu. | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti). |
| 11.9. | Perstūmimas ir pjovimas traktoriui iš galo | Įrenginio kinematika, leidžianti keisti pjovimo siekį horizontalioje padėtyje už traktoriaus galo: nuo traktoriaus centro (kaire/dešine) ne mažiau 150/950 mm. Su pasiūlymu pateikiami siūlomos prekės atitiktį reikalavimams patvirtinantys dokumentai arba nuoroda. | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti). Siūlomas parametras - (įrašyti parametrą) ___ mm / ___ mm. Pateikto dokumento pavadinimas - _________ ir psl. Nr. ____________ arba nuoroda - ________. |
| - Šlavimo įrenginys (šluota) |  |  |  |
| 12.1 | Paskirtis, gamybos metai, modelis | Nenaudotas, ne senesnės kaip 2019 m. gamybos, atitinkantis gamyklos gamintojos technines sąlygas ir komplektaciją, o taip pat techninio reglamento "Mašinų sauga", patvirtinto LR socialinės apsaugos ir darbo ministro 2007 m. gruodžio 5 d. įsakymu Nr. A1-350, reikalavimus. Skirtas kelių priežiūros darbams. Šlavimo įrenginys turi būti pažymėta CE ženklu. Su preke pateikiamas gaminio CE sertifikatas. | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti). Pagaminimo metai - (įrašyti) _____________ . |
| 12.2. | Montavimas | Montuojamas prie ratinio traktoriaus trijų taškų pakabos ir sujungiamas su traktoriaus hidrauline sistema (jei reikalinga ir su elektros sistema). Sumontuojamas ir demontuojamas be papildomų kėlimo įrenginių. | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti). |
| 12.3. | Komplektacija | Traktorinė šluota turi būti sukomplektuota su pagrindiniu šepečiu, šoniniu šepečiu, drėkinimo įrenginiu, sąšlavų surinkimo bunkeriu. Įranga komplektuojama su reikiamo ilgio kardaniniu velenu. | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti). |
| 12.4. | Darbinio įrenginio skersmuo | Pagrindinio šepečio skersmuo - ne mažiau 600 mm. Šepetys sudarytas iš surenkamų pilnai polipropileninių arba lygiaverčių segmentų. Su pasiūlymu pateikiami siūlomos prekės atitiktį reikalavimams patvirtinantys dokumentai arba nuoroda. | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti). Pagrindinio šepečio skersmuo - (įrašyti parametrą) ____________mm. Pateikto dokumento pavadinimas - _________ ir psl. Nr. ____________ arba nuoroda - ________. |
| 12.5. | Darbinio įrenginio plotis | Pagrindinio šepečio darbinis plotis - ne mažiau 1950 mm. Su pasiūlymu pateikiami siūlomos prekės atitiktį reikalavimams patvirtinantys dokumentai arba nuoroda. | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti). Pagrindinio šepečio darbinis plotis - (įrašyti parametrą) ____________mm. Pateikto dokumento pavadinimas - _________ ir psl. Nr. ____________ arba nuoroda - ________. |
| 12.6. | Bunkerio talpa | Surinkimo bunkerio talpa - ne mažiau 200 ltr. Su pasiūlymu pateikiami siūlomos prekės atitiktį reikalavimams patvirtinantys dokumentai arba nuoroda. | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti). Surinkimo bunkerio talpa - (įrašyti parametrą) ____________litrų. Pateikto dokumento pavadinimas - _________ ir psl. Nr. ____________ arba nuoroda - ________. |
| 12.7. | Drėkinimo talpa | Vandens, skirto drėkinimui talpa - ne mažiau 200 ltr. Su pasiūlymu pateikiami siūlomos prekės atitiktį reikalavimams patvirtinantys dokumentai arba nuoroda. | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti). Drėkinimo talpa - (įrašyti parametrą) ____________litrų. Pateikto dokumento pavadinimas - _________ ir psl. Nr. ____________ arba nuoroda - ________. |
| 12.8. | Drėkinimo būdas | Priverstinis, slėginis. Vandens siurblio pavara – elektrinė arba lygiavertis sprendimas. Valdoma iš traktoriaus kabinos. | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti). Vandens siurblio pavara - (įrašyti parametrą) ____________. |
| 12.9. | Paviršiaus kopijavimas | Šluojamo paviršiaus kopijavimui įrengti ne mažiau kaip 2 pneumatiniai atraminai ratukai, kurių pagalba galima keisti pagrindinio šepečio nuleidimo iki šluojamo paviršiaus aukštį | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti). Pneumatinių ratukų skaičius - (įrašyti parametrą) ___________. |
| 12.10. | Pasukimas judėjimo krypties atžvilgiu | Atliekamas hidrocilindrais. Posūkio kampas ne mažiau kaip -20°/+20°. | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti). Posūkio kampas - (įrašyti parametrą) ______°/______°. |
| 12.11. | Šoninis kūginis šepetys | Įrenginys komplektuojamas su šoniniu kūginiu šepečiu. Šepečio pavara hidraulinė arba lygiavertė. | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti). Šepečio pavara - (įrašyti parametrą) ___________. |
| 13. Druskos, smėlio -druskos mišinio barstytuvas |  |  |  |
| 13.1. | Paskirtis, gamybos metai, modelis | Nenaudotas, ne senesnės kaip 2019 m. gamybos, atitinkantis gamyklos gamintojos technines sąlygas ir komplektaciją, o taip pat techninio reglamento "Mašinų sauga", patvirtinto LR socialinės apsaugos ir darbo ministro 2007 m. gruodžio 5 d. įsakymu Nr. A1-350, reikalavimus. Barstytuvas turi būti pažymėtas CE ženklu. Su preke pateikiamas gaminio CE sertifikatas. | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti). Pagaminimo metai - (įrašyti) _____________ . |
| 13.2. | Montavimas | Prikabinamas prie ratinio traktoriaus galo sukabinimo įtaisu ir sujungiamas su traktoriaus hidrauline ir elektrine sistema. | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti). |
| 13.3. | Talpa | Medžiagų bunkerio talpa ne mažiau 2,0 m³. Su pasiūlymu pateikiami siūlomos prekės atitiktį reikalavimams patvirtinantys dokumentai arba nuoroda. | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti). Medžiagų bunkerio talpa - (įrašyti parametrą) ____________ m³. Pateikto dokumento pavadinimas - _________ ir psl. Nr. ____________ arba nuoroda - ________. |
| 13.4. | Bendroji masė | Įrenginio bendroji masė ne daugiau 3500 kg. Su pasiūlymu pateikiami siūlomos prekės atitiktį reikalavimams patvirtinantys dokumentai arba nuoroda. | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti). Bendroji įrenginio masė - (įrašyti parametrą) ____________ kg. Pateikto dokumento pavadinimas - _________ ir psl. Nr. ____________ arba nuoroda - ________. |
| 13.5. | Barstymo plotis | Maksimalus medžiagų išbėrimo plotis ne mažiau 3000 mm. Su pasiūlymu pateikiami siūlomos prekės atitiktį reikalavimams patvirtinantys dokumentai arba nuoroda. | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti). Medžiagų išbėrimo plotis - (įrašyti parametrą) ____________ mm. Pateikto dokumento pavadinimas - _________ ir psl. Nr. ____________ arba nuoroda - ________. |
| 13.6. | Barstymo įtaisas | Slidumą mažinančių medžiagų paskleidimas atliekamas besisukančio disko pagalba. | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti). |
| 13.7. | Stabdžiai | Įrenginys su orine stabdžių sistema | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti). Stabdžių sistema - (įrašyti parametrą) ____________. |
| 13.8. | Dubliuojančios šviesos | Turi būti įrengti žibintai: - barstytuvo kairėje ir dešinėje pusėje įrengiamos papildomos gabaritinės, posūkių, stop, šviesos. Žibintų maitinimas per traktoriaus 7 kontaktų lizdą. | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti). |

DĖMESIO:

Dar kartą atkreipiame Jūsų dėmesį, kad kartu su šiuo dokumentu turi būti pateikti siūlomų Prekės parametrų reikšmes įrodantys dokumentai arba nuorodą į šaltinį, patvirtinanti siūlomus Prekės parametrus.

Po pasiūlymo pateikimo, dokumentai, įrodantys tiekėjo siūlomų parametrų reikšmių atitikimą reikalaujamiems, nebus priimami. Tiekėjo, kuris nepateiks visų siūlomų parametrų reikšmes įrodančių dokumentų ir/ar perkančioji organizacija negalės iš gautos medžiagos nustatyti pasiūlymo atitikimo reikalavimams - pasiūlymas bus atmestas.

2. Antroji pirkimo  objekto dalis -  Ratiniai traktoriai daugiau kaip 5,5 t darbinio svorio su šlaitine žoliapjove ir sniego valymo bei šlavimo įranga – 9 vnt.

(Su galine šlaitine žoliapjove, šlavimo ir sniego valymo įranga - 1 vnt., galine šlaitine žoliapjove, ir sniego valymo įranga – 7vnt.,  be įrangos – 1 vnt.)

| Eil. Nr. | Charakteristikų pavadinimas | Pirkėjo reikalaujamos charakteristikos | Tiekėjas privalo patvirtinti atitikimą techniniam reikalavimui nurodydamas: taip/ne ir, kur to reikalaujama, įrašyti tikslią siūlomos Prekės reikšmę. Punktuose, kur to reikalaujama, Tiekėjas privalo įrašyti kartu su pasiūlymu pateikiamo, parametrų reikšmes įrodančio, dokumento pavadinimą ir/arba nuorodą į šaltinį, patvirtinantį siūlomus parametrus. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. Bendri reikalavimai |  |  |  |
| 1.1. | Paskirtis | Skirtas sniego valymui sniego valytuvu, pakelės šlaitų žolės bei smulkių krūmų pjovimui, naudojant šlaitinę žoliapjovę, krovinių pervežimui su priekaba bei kitiems darbams atlikti. | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti). Siūlomas modelis – (įrašyti) ____________. |
| 1.2. | Pagaminimo metai. | Nenaudotas, pagamintas ne seniau kaip 2019 m., ratinis traktorius su visais varančiais ratais (4WD). Turi atitikti nacionalinius ir/arba ES standartus, gamyklos gamintojos technines sąlygas, pilnai sukomplektuotas, paruoštas darbui -30°C +40°C aplinkos temperatūroje. | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti). Pagaminimo metai - (įrašyti) _____________ . |
| 1.3. | Registracija | Traktorius, kaip registruotina transporto priemonė, turi būti tinkama eksploatacijai viešuose keliuose. Įrengiamas registracijos numerio tvirtinimo kronšteinas su apšvietimu. | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti). |
| 1.4. | Paruošimas darbui, atitiktis EB reikalavimams | Traktorius turi atitikti techninio reglamento "Mašinų sauga", patvirtinto LR socialinės apsaugos ir darbo ministro 2007 m. gruodžio 5 d. įsakymu Nr. A1-350, reikalavimus. Su preke turi būti pateikta gaminio EB atitikties deklaracija su vertimu į lietuvių kalbą. | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti). |
| 1.5. | Gamintojo įgaliojimai | Traktoriaus tiekėjas turi būti įgaliotas gamintojo atstovas ir turėti teisę atlikti garantinį remontą ir techninį aptarnavimą. Su pasiūlymu turi būti pateikiami oficialų gamintojo atstovavimą patvirtinantys dokumentai. | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti). Pateikto dokumento pavadinimas - ________. |
| 1.6. | Darbinis svoris | Traktoriaus konstrukcinis svoris (be balastinių svorių) ne mažiau 5500 kg. Maksimalus leistinas svoris ne mažiau kaip 9500 kg. Su pasiūlymu pateikiami siūlomos prekės atitiktį reikalavimams patvirtinantys dokumentai arba nuoroda. | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti). Traktoriaus konstrukcinis svoris - (įrašyti parametrą) _____________ . Pateikto dokumento pavadinimas - _________ ir psl. Nr. ____________ arba nuoroda - ________. Traktoriaus maksimalus leistinas svoris - (įrašyti parametrą) _____________ . Pateikto dokumento pavadinimas - _________ ir psl. Nr. ____________ arba nuoroda - ________. |
| 1.7. | Balastiniai svoriai | Traktorius pateikiamas su papildomais balastiniais svoriais montuojamais ant: galinių ratų (ne mažiau 80 kg), pakabinimo sistemos (ne mažiau 350 kg). Su pasiūlymu pateikiami siūlomos prekės atitiktį reikalavimams patvirtinantys dokumentai arba nuoroda. | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti). Traktoriaus balastiniai svoriai ant galinių ratų - (įrašyti parametrą) _____________ . Pateikto dokumento pavadinimas - _________ ir psl. Nr. ____________ arba nuoroda - ________. Traktoriaus balastiniai svoriai ant pakabinimo sistemos - (įrašyti parametrą) _____________ . Pateikto dokumento pavadinimas - _________ ir psl. Nr. ____________ arba nuoroda - ________. |
| 1.8. | Pirmos pagalbos paketas ir įrankiai | Komplektuojamas su: ne mažiau kaip 2 kg milteliniu gesintuvu, kuriam numatyta tvirtinimo vieta, vaistinėle, signaline liemene, avarinio sustojimo ženklu, tepimo švirkštu, būtinais įrankiais, reikalingais kasdienei apžiūrai, profilaktiniams patikrinimams, smulkiam remontui, ratų veržlių sukimui. Su pasiūlymu pateikiami gesintuvo atitiktį reikalavimams patvirtinantys dokumentai arba nuoroda. | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti). Komplektacijoje yra: - Vaistinėlė; - Avarinis ženklas; - Šviesą atspindinti liemenė; - Tepimo švirkštas; - Įrankių kompl.; - Miltelinis gesintuvas - (įrašyti parametrą) __kg ; Gesintuvo parametrus patvirtinančio dokumento pavadinimas - _________ ir psl. Nr. ____________ arba nuoroda - ________. |
| 1.9. | Signalinis ženklinimas | Už kabinos galo (ne žemiau nei kabinos stogo aukščio matmuo) įrengiami du signaliniai mirksintys žibintai (skrituliai-blicai), kurių skersmuo ne mažiau 200 mm. | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti). ___ signaliniai mirksintys žibintai (skrituliai-blicai), kurių skersmuo ____mm. |
| 2. Variklis |  |  |  |
| 2.1. | Tipas, modelis | Dyzelinis, aušinamas skysčiu, paleidžiamas starteriu, atitinkantis ne žemesnius kaip Stage IV/TIER 4f galiojančius taršos reikalavimus. Su pasiūlymu pateikiami siūlomos prekės atitiktį reikalavimams patvirtinantys dokumentai arba nuoroda. | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti). Variklio tipas - (įrašyti parametrą) _____________ . Pateikto dokumento pavadinimas - _________ ir psl. Nr. ____________ arba nuoroda - ________. Aušinimas - (įrašyti parametrą) _____________ . Pateikto dokumento pavadinimas - _________ ir psl. Nr. ____________ arba nuoroda - ________. Paleidimo principas - (įrašyti parametrą) _____________ . Pateikto dokumento pavadinimas - _________ ir psl. Nr. ____________ arba nuoroda - ________. Atitinka šiuos taršos reikalavimus - (įrašyti parametrą) _____________ . Pateikto dokumento pavadinimas - _________ ir psl. Nr. ____________ arba nuoroda - ________. |
| 2.2. | Galia | Variklio nominali galia (be galios didinimo sistemos) pagal ECE R120 standartą arba lygiavertį ne mažiau kaip 100 kW /136 AG. Su pasiūlymu pateikiami siūlomos prekės atitiktį reikalavimams patvirtinantys dokumentai arba nuoroda. | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti). Variklio galia - (įrašyti parametrą) ______kW _______AG , pagal ECE R120 standartą. Pateikto dokumento pavadinimas - _________ ir psl. Nr. ____________ arba nuoroda - ________. |
| 2.3. | Sukimo momentas | Maksimalus sukimo momentas ne mažiau 600 Nm. Su pasiūlymu pateikiami siūlomos prekės atitiktį reikalavimams patvirtinantys dokumentai arba nuoroda. | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti). Maksimalus sukimo momentas - (įrašyti parametrą) ______Nm. Pateikto dokumento pavadinimas - _________ ir psl. Nr. ____________ arba nuoroda - ________. |
| 2.4. | Aušinimas | Aušinimo sistema užpildyta gamyklos gamintojos reikalavimus atitinkančiu aušinimo skysčiu, neužšalimo temperatūra iki ne mažiau –35°C. Su pasiūlymu pateikiami siūlomos prekės atitiktį reikalavimams patvirtinantys dokumentai arba nuoroda. | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti). Aušinimo skysčio neužšalimo temperatūra - (įrašyti parametrą) ______°C. Pateikto dokumento pavadinimas - _________ ir psl. Nr. ____________ arba nuoroda - ________. |
| 2.5. | Aušinimo skysčio pašildymas | Įrengtas variklio aušinimo skysčio pašildymo įrenginys ar kitas lygiavertis techninis sprendimas, šaltu oru palengvinantis variklio užvedimą. Su pasiūlymu pateikiami siūlomos prekės atitiktį reikalavimams patvirtinantys dokumentai arba nuoroda. | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti). Siūlomas sprendimas - (įrašyti) ______. Pateikto dokumento pavadinimas - _________ ir psl. Nr. ____________ arba nuoroda - ________. |
| 3. Važiuoklė ir transmisija |  |  |  |
| 3.1. | Pravažumas | Abu tiltai varantys (4WD). Su pasiūlymu pateikiami siūlomos prekės atitiktį reikalavimams patvirtinantys dokumentai arba nuoroda. | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti). Varantys tiltai - (įrašyti parametrą) _____________ . Pateikto dokumento pavadinimas - _________ ir psl. Nr. ____________ arba nuoroda - ________. |
| 3.2. | Pavarų dėžė | Pavarų dėžė pusiau automatinė arba automatinė, pavaros ir reversas turi būti jungiami nenaudojant sankabos pedalo. Su pasiūlymu pateikiami siūlomos prekės atitiktį reikalavimams patvirtinantys dokumentai arba nuoroda. | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti). Siūloma pavarų dėžė - (įrašyti parametrą) _____________ . Pateikto dokumento pavadinimas - _________ ir psl. Nr. ____________ arba nuoroda - ________. Pavaros ir reverso jungimas - (įrašyti parametrą) _____________ . |
| 3.3. | Pavarų skaičius | Ne mažiau kaip 18 pirmyn, ne mažiau 18 atgal. Su pasiūlymu pateikiami siūlomos prekės atitiktį reikalavimams patvirtinantys dokumentai arba nuoroda. | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti). Siūlomas parametras: pirmyn - (įrašyti parametrą) _____________ , atgal - (įrašyti parametrą) _____________. Pateikto dokumento pavadinimas - _________ ir psl. Nr. ____________ arba nuoroda - ________. |
| 3.4. | Judėjimo greičiai | Minimalus ne daugiau kaip 1 km/h, maksimalus ne mažiau kaip 40 km/h. Su pasiūlymu pateikiami siūlomos prekės atitiktį reikalavimams patvirtinantys dokumentai arba nuoroda. | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti). Siūlomas parametras: minimalus _____ km/h, maksimalus _____ km/h. Pateikto dokumento pavadinimas - _________ ir psl. Nr. ____________ arba nuoroda - ________. |
| 3.5. | Padangos | Priekinės ir galinės – radialinės. Protektorius - transportinis/plentinis/industrinio tipo (ne ŽŪ paskirties). Galinės ne mažesnės kaip R38, priekinės ne mažesnės kaip R24. Su pasiūlymu pateikiami siūlomos prekės atitiktį reikalavimams patvirtinantys dokumentai arba nuoroda. | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti). Priekinių ir galinių padangų tipas - (įrašyti parametrą) _____________ . Pateikto dokumento pavadinimas - _________ ir psl. Nr. ____________ arba nuoroda - ________. Padangų protektoriaus tipas - (įrašyti parametrą) _____________ . Pateikto dokumento pavadinimas - _________ ir psl. Nr. ____________ arba nuoroda - ________. Galinių padangų skersmuo coliais - (įrašyti parametrą) _____________ . Pateikto dokumento pavadinimas - _________ ir psl. Nr. ____________ arba nuoroda - ________. Priekinių padangų skersmuo coliais - (įrašyti parametrą) _____________ . Pateikto dokumento pavadinimas - _________ ir psl. Nr. ____________ arba nuoroda - ________. |
| 3.6. | Prošvaisa | Traktoriaus prošvaisa ne mažiau kaip 450 mm. Apatinėje traktoriaus dalyje esanti elektros ir hidraulinė instaliacija turi būti apsaugota nuo elementarių pažeidimų darbo metu. Su pasiūlymu pateikiami siūlomos prekės atitiktį reikalavimams patvirtinantys dokumentai arba nuoroda. | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti). Prošvaiša - (įrašyti parametrą) _____________ . Pateikto dokumento pavadinimas - _________ ir psl. Nr. ____________ arba nuoroda - ________. |
| 3.7. | Purvasargiai | Virš priekinių ir galinių ratų, atitinkantys padangų išmatavimus (pločio atžvilgiu). | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti). |
| 4. Stabdžiai |  |  |  |
| 4.1 | Darbinių stabdžių tipas | Daugiadiskiai, „šlapi“ arba lygiaverčiai. Su pasiūlymu pateikiami siūlomos prekės atitiktį reikalavimams patvirtinantys dokumentai arba nuoroda. | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti). Darbinių stabdžių tipas - (įrašyti parametrą) _____________ . Pateikto dokumento pavadinimas - _________ ir psl. Nr. ____________ arba nuoroda - ________. |
| 4.2 | Stovėjimo stabdis | Stovėjimo stabdis turi būti valdomas elektrohidrauliškai arba lygiaverčiai. | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti). Stovėjimo stabdžio valdymas - (įrašyti parametrą) _____________ . |
| 4.3 | Išorinė stabdžių sistema | Įrengti dviejų kontūrų pneumatinių stabdžių išvadai prikabinamiems įrengimams. | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti). |
| 5. Vairavimo sistema |  |  |  |
| 5.1. | Tipas | Vairavimo sistema hidrostatinė arba lygiavertė. Su pasiūlymu pateikiami siūlomos prekės atitiktį reikalavimams patvirtinantys dokumentai arba nuoroda. | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti). Vairavimo sistemos tipas - (įrašyti parametrą) _____________ . Pateikto dokumento pavadinimas - _________ ir psl. Nr. ____________ arba nuoroda - ________. |
| 5.2. | Vairuojami ratai | Vairuojami ratai priekiniai. Su pasiūlymu pateikiami siūlomos prekės atitiktį reikalavimams patvirtinantys dokumentai arba nuoroda. | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti). Vairuojami ratai - (įrašyti parametrą) _____________ . Pateikto dokumento pavadinimas - _________ ir psl. Nr. ____________ arba nuoroda - ________. . |
| 5.3. | Manevravimas | Vairuojamų ratų pasukimo kampas ne mažiau kaip +30°. Su pasiūlymu pateikiami siūlomos prekės atitiktį reikalavimams patvirtinantys dokumentai arba nuoroda. | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti). Vairuojamų ratų pasukimo kampas - (įrašyti parametrą) _____________ . Pateikto dokumento pavadinimas - _________ ir psl. Nr. ____________ arba nuoroda - ________. |
| 5.4. | Vairo kolonėlė | Reguliuojamas ne mažiau kaip vienas parametras - vairo kolonėlės pasvirimo kampas. | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti). Vairo kolonėlės pasvyrimo kampas reguliuojamas. |
| 6. Galios tiekimo velenas (GTV) |  |  |  |
| 6.1. | Veleno sukimosi greičiai | Galinis GTV ne mažiau kaip 3 greičių. Su pasiūlymu pateikiami siūlomos prekės atitiktį reikalavimams patvirtinantys dokumentai arba nuoroda. | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti). Galinis GTV - (įrašyti parametrą) _____________ greičių. Pateikto dokumento pavadinimas - _________ ir psl. Nr. ____________ arba nuoroda - ________. |
| 6.2. | Galingumas | Nominalus galingumas - ne mažiau 70 kW. Su pasiūlymu pateikiami siūlomos prekės atitiktį reikalavimams patvirtinantys dokumentai arba nuoroda. | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti). Nominalus galingumas - (įrašyti parametrą) _____________ kW. Pateikto dokumento pavadinimas - _________ ir psl. Nr. ____________ arba nuoroda - ________. |
| - Hidraulinė ir pakabų sistemos |  |  |  |
| 7.1. | Debitas | Bendras hidraulinės sistemos siurblių našumas ne mažiau 110 ltr/min. Su pasiūlymu pateikiami siūlomos prekės atitiktį reikalavimams patvirtinantys dokumentai arba nuoroda. | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti). Siurblių našumas - (įrašyti parametrą) _____________ ltr/min. Pateikto dokumento pavadinimas - _________ ir psl. Nr. ____________ arba nuoroda - ________. . |
| 7.2. | Išvadų kiekis | Ne mažiau kaip trys hidraulinių išėjimų poros traktoriaus gale ir ne mažiau kaip dvi hidraulinių išėjimų poros priekyje. Ne mažiau kaip po viena iš porų priekyje ir gale, sujungtų su hidraulinio skirstytuvo sekcija, leidžiančia pakabinamai įrangai kopijuoti paviršių. | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti). Hidraulinių išėjimų poros - (įrašyti parametrą) _____________ gale ir _______ priekyje. |
| 7.3. | Priekinė pakaba | Priekinė trijų taškų pakaba ne mažiau kaip 35 kN kėlimo galios. | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti). Priekinė trijų taškų pakabos kėlimo galia - (įrašyti parametrą) _____________kN. Pateikto dokumento pavadinimas - _________ ir psl. Nr. ____________ arba nuoroda - ________. |
| 7.4. | Galinė pakaba | Galinė trijų taškų pakaba, ne mažiau kaip 60 kN kėlimo galios. | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti). Galinė trijų taškų pakabos kėlimo galia - (įrašyti parametrą) _____________kN. Pateikto dokumento pavadinimas - _________ ir psl. Nr. ____________ arba nuoroda - ________. |
| 7.5. | Pakabų valdymas | Priekinės ir galinės pakabų hidraulinis valdymas iš kabinos, vairasvirtėmis ir elektrohidrauliniais vožtuvais (jei reikalinga). Galinės pakabos papildomas valdymas ir dubliuojančiu jungikliu/iais traktoriaus išorės galinėje dalyje. | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti). Pateikto dokumento pavadinimas - _________ ir psl. Nr. ____________ arba nuoroda - ________. |
| 7.6. | Kablys, sukabinimo įtaisas | Įrengtas vienašei arba dviašei priekabai tempti, smėlio-druskos barstytuvui prikabinti ar kitai prikabinamai įrangai tempti sukabinimo įtaisas. | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti). |
| 8. Kabina, prietaisai, elektrinė dalis |  |  |  |
| 8.1. | Operatoriaus saugumas | Kabina turi atitikti apsaugos nuo apsivertimų (ROPS – ISO 3471) ir apsaugos nuo krentančių objektų (FOPS – ISO 3449) standartus arba jiems lygiaverčius. Su preke pateikiami tai patvirtinantys dokumentai. | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti). |
| 8.2. | Šildymas, vėdinimas, oro kondicionavimas | Gamintojo įrengtos kabinos šildymo ir vėdinimo sistemos, oro kondicionavimo sistemos. | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti). |
| 8.3. | Triukšmas | Gamintojo įrengta kabinos garso ir šilumos izoliacija. Triukšmo lygis pilnai apkrauto traktoriaus kabinoje ne daugiau 90 dB, pagal ISO 6396 arba lygiaverčio standarto reikalavimus. Su pasiūlymu pateikiami siūlomos prekės atitiktį reikalavimams patvirtinantys dokumentai arba nuoroda. | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti). Triukšmo lygis aprašytomis sąlygomis - (įrašyti parametrą) _____________dB pagal ______________ standartą. Pateikto dokumento pavadinimas - _________ ir psl. Nr. ____________ arba nuoroda - ________. |
| 8.4. | Stiklų valytuvai | Priekinio ir galinio stiklo valytuvai su apiplovimu. | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti). |
| 8.5. | Galinio vaizdo veidrodžiai | Iš abiejų kabinos šonų išorėje ir ne mažiau kaip vienas kabinoje. | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti). |
| 8.6. | Operatoriaus sėdynė | Turinti svorio nustatymo sistemą, galimybę keisti padėtį bent viena kryptimi (perstumiama pirmyn/atgal) su saugos diržu operatoriui. Pasukama į dešinę ne mažiau 90º kampu. | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti). Pasukama į dešinę - (įrašyti parametrą) ____________ º kampu. |
| 8.7. | Radijo imtuvas | Įrengtas radijo imtuvas su įgarsinimu, turintis Bluetooth sąsają arba lygiavertę funkciją mobiliajam telefonui. | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti). |
| 8.8. | Apšvietimas | Traktorius turi būti parengtas pagal KET reikalavimus darbui gatvėse ir tamsiu paros metu: darbinis apšvietimas (priekyje ir gale), gabaritiniai, posūkių, stop žibintai, 2 vnt. LED švyturėliai. | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti). |
| 8.9. | Įtampos išjungėjas | Gamintojo numatytas ir/ar įrengtas elektros sistemos įtampos išjungėjas. | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti). |
| 8.10. | Elektros išvadai | Priekyje – sniego valytuvo ar kitos pakabinamos įrangos gabaritiniam apšvietimui įjungti. Gale - priekabos ar kitos prikabinamos įrangos žibintų maitinimui - 7-ių kontaktų jungtis. | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti). |
| - Monitoringo sistema |  |  |  |
| 9.1. | Kompiuterinė traktoriaus gedimų informavimo, diagnostikos ir operatoriaus informacinė sistema), pateikianti ne mažiau kaip šią informaciją | Sumines degalų sąnaudas nuo eksploatacijos pradžios; Gedimus (gedimų kodus); Variklio temperatūrą; Alyvos slėgį variklio tepimo sistemoje; Degalų kiekį bake; Variklio darbo valandas. | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti). |
| 9.2. | Kontrolės sistema | Turi būti įrengta degalų apskaita, integruojant apskaitos įrenginį į degalų baką ir transporto kontrolės įranga, veikianti GSM/GPS principu ir galinti perduoti duomenis į Pirkėjo naudojamus serverius. Įranga turi kaupti ir perduoti į serverius technikos buvimo vietą konkrečiu laiku, judėjimo parametrus (greitį, kryptį), variklio veikimą bei technikos bendrą pravažiuotą ridą, moto/darbo valandas, variklio sūkius, suvartotą degalų kiekį. Pirkėjui transporto telemetrinės kontrolės paslaugas teikia UAB „Xirgo Global“. (Kontaktinis asmuo: Lietuvos skyriaus vadovas Stanislovas Mikolainis, tel.: +370 61336332, el.p.: smikolainis@xirgo.com). | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti). |
| 10. Sniego valytuvas |  |  |  |
| 10.1. | Paskirtis, gamybos metai, modelis | Nenaudotas, ne senesnės kaip 2019 m. gamybos, atitinkantis gamyklos gamintojos technines sąlygas ir komplektaciją, o taip pat techninio reglamento "Mašinų sauga", patvirtinto LR socialinės apsaugos ir darbo ministro 2007 m. gruodžio 5 d. įsakymu Nr. A1-350, reikalavimus. Skirtas puraus sniego valymui. Sniego valytuvas turi būti pažymėtas CE ženklu. Su preke pateikiamas gaminio CE sertifikatas. | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti). Pagaminimo metai - (įrašyti) _____________ . |
| 10.2. | Montavimas | Montuojamas prie ratinio traktoriaus priekinės trijų taškų pakabos ir sujungiamas su traktoriaus hidrauline ir elektros sistema. Sumontuojamas ir demontuojamas be papildomų kėlimo įrenginių. | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti). |
| 10.3. | Valymo elementai (peiliai) | Keičiami, tvirtinami varžtais. Kombinuoti (metalo keramika, metalo guma ) ar lygiavertės medžiagos. Su pasiūlymu pateikiami siūlomos prekės atitiktį reikalavimams patvirtinantys dokumentai arba nuoroda. | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti). Valymo elementai (peiliai) - (įrašyti parametrą) _____________. Pateikto dokumento pavadinimas - _________ ir psl. Nr. ____________ arba nuoroda - ________. |
| 10.4. | Darbinės pozicijos | Valytuvo forma ir konstrukcija ne mažiau trijų darbinių pozicijų, pritaikyta sniegui nublokšti į vieną ar kitą šoną arba perstumti. | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti). |
| 10.5. | Valdymas | Nuoseklus pozicinis valdymas iš operatoriaus kabinos, naudojant traktoriaus hidraulinę sistemą. | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti). |
| 10.6. | Pasukimo kampas | Valytuvas dviejų hidraulinių cilindrų pagalba traktoriaus išilginės ašies atžvilgiu turi sukiotis į kairę ir į dešinę ne mažesniu kaip 30o kampu. Su pasiūlymu pateikiami siūlomos prekės atitiktį reikalavimams patvirtinantys dokumentai arba nuoroda. | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti). Pasukimo kampas - (įrašyti parametrą) _____________ . Pateikto dokumento pavadinimas - _________ ir psl. Nr. ____________ arba nuoroda - ________. |
| 10.7. | Darbinis plotis | Valomo ruožo plotis, esant maksimaliam pasukimui ne mažiau 2700 mm. Su pasiūlymu pateikiami siūlomos prekės atitiktį reikalavimams patvirtinantys dokumentai arba nuoroda. | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti). Valymo ruožo plotis - (įrašyti parametrą) _____________ . Pateikto dokumento pavadinimas - _________ ir psl. Nr. ____________ arba nuoroda - ________. |
| 10.8. | Transportinė padėtis | Valytuvo pakėlimo aukštis nuo kelio dangos ne mažiau 300 mm. Su pasiūlymu pateikiami siūlomos prekės atitiktį reikalavimams patvirtinantys dokumentai arba nuoroda. | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti). Aukštis nuo kelio dangos - (įrašyti parametrą) _____________ . Pateikto dokumento pavadinimas - _________ ir psl. Nr. ____________ arba nuoroda - ________. |
| 10.9. | Apsauga nuo kliūčių | Įrengtas spyruoklinis arba lygiavertis smūgių slopinimo ir apsaugos nuo nenumatytų kliūčių mechanizmas. | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti). |
| 10.10. | Gabaritinis ženklinimas | Valytuvo gabaritus pažyminčios šviesos (LED lemputės) ir šviesą atspindintys atšvaitai įrengti kairėje ir dešinėje pusėse. Reikalingo ilgio elektros laidas iki traktoriaus su jungtimi. | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti). |
| 11. Šlaitinė žoliapjovė |  |  |  |
| 11.1. | Paskirtis, gamybos metai, modelis | Nenaudota, ne senesnė kaip 2019 m. gamybos, atitinkanti gamyklos gamintojos technines sąlygas ir komplektaciją, o taip pat techninio reglamento "Mašinų sauga", patvirtinto LR socialinės apsaugos ir darbo ministro 2007 m. gruodžio 5 d. įsakymu Nr. A1-350, reikalavimus. Žoliapjovė skirta kelio šlaitų augmenijos šienavimui. Žoliapjovė turi būti pažymėta CE ženklu. Su preke pateikiamas gaminio CE sertifikatas. | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti). Pagaminimo metai - (įrašyti) _____________ . |
| 11.2. | Montavimas | Montuojama prie ratinio traktoriaus trijų taškų pakabos (traktoriaus gale arba priekyje) Sumontuojama ir demontuojama be papildomų kėlimo įrenginių. | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti). |
| 11.3. | Konstrukcija, pavara | Šlaitinė žoliapjovė su autonomine hidrauline stotimi. Žoliapjovės hidraulinės stoties pavara nuo ratinio traktoriaus galios tiekimo veleno (GTV). | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti). |
| 11.4. | Šoninis siekis dešinėn – pjovimo zona | Šoninis horizontalus pjovimo galvos siekis į dešinę nuo traktoriaus centro ne mažiau kaip 6000 mm. Strėlės kinematika privalo sudaryti galimybę pjauti žolę nuo pat ratinio traktoriaus dešinių ratų vėžės: nuo ne daugiau kaip 100 mm nuo traktoriaus rato, iki ne mažiau kaip 6000 mm nuo traktoriaus centrinės ašies. Su pasiūlymu pateikiami siūlomos prekės atitiktį reikalavimams patvirtinantys dokumentai arba nuoroda. | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti). Siekis - (įrašyti parametrą) _____________. Pateikto dokumento pavadinimas - _________ ir psl. Nr. ____________ arba nuoroda - ________. Galimybė pjauti vėžes - įrašyti parametrą) nuo ___mm iki __mm. Pateikto dokumento pavadinimas - _________ ir psl. Nr. ____________ arba nuoroda - ________. |
| 11.5. | Smulkinimo/ pjovimo galvos padėtis | Smulkinimo/pjovimo galva darbo metu privalo būti operatoriaus matymo zonoje: jam iš dešinės, ne mažiau kaip ties operatoriaus sėdyne arba operatorius matymo zonoje į priekį (turi matyti smulkinimo galvą neatsisukdamas atgal). | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti). |
| 11.6. | Pjovimo įrenginio (galvos) tipas | Pjovimo galva būgninio tipo. Su pasiūlymu pateikiami siūlomos prekės atitiktį reikalavimams patvirtinantys dokumentai arba nuoroda. | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti). Pjovimo galvos tipas - (įrašyti parametrą) _____________. Pateikto dokumento pavadinimas - _________ ir psl. Nr. ____________ arba nuoroda - ________. |
| 11.7. | Darbinis plotis | Darbinis smulkinimo/pjovimo įrenginio plotis ne mažiau 1200 mm. Su pasiūlymu pateikiami siūlomos prekės atitiktį reikalavimams patvirtinantys dokumentai arba nuoroda. | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti). Plotis - (įrašyti parametrą) _____________. Pateikto dokumento pavadinimas - _________ ir psl. Nr. ____________ arba nuoroda - ________. |
| 11.8. | Kardaninis velenas | Žoliapjovė komplektuojama su tinkamo ilgio ir parametrų kardaniniu velenu. | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti). |
| 11.9. | Apsaugos nuo kliūčių sistemos | Įrengtas hidraulinis arba lygiavertis apsaugos nuo susidūrimo su kliūtimi mechanizmas. Už kliūties, strėlė turi automatiškai grįžti į nustatytąją darbinę padėtį. | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti). |
| 11.10. | Apsaugos hidraulinėje sistemoje | Strėlės valdymo cilindrai su hidrauliniais užraktais. | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti). |
| 11.11. | Paviršiaus kopijavimas | Žoliapjovės strėlė ir smulkinimo/pjovimo galva privalo turėti prisitaikymo prie šlaito profilio (kopijavimo) funkciją (esant nelygiam paviršiui žoliapjovės strėlės sija turi automatiškai kopijuoti, kur reikia automatiškai pasikelti ir/ar nusileisti be operatoriaus įsikišimo). | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti). |
| 11.12. | Valdymas | Žoliapjovė turi būti pilnai valdoma iš traktoriaus kabinos. Valdymo sistema – elektroninė / proporcinė. Judėjimas visomis kryptimis turi būti valdomas viena vairasvirte. | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti). Valdymo sistema - (įrašyti parametrą) _____________. |
| 11.13. | Valdymo pultas | Valdymo pultu kontroliuojamos ne mažiau kaip šios funkcijos: - Pjovimo/smulkinimo rotoriaus stabdymas/paleidimas; - Pjovimo/smulkinimo rotoriaus sukimosi krypties keitimas; - Hidraulinės alyvos kiekis; - Hidraulinės alyvos temperatūra; - Įrenginio darbo valandos; - Įrenginio sutrikimai, gedimai, klaidos sistemose, informuojant simboliais ir/ar garsiniu signalu apie tai operatorių. Su pasiūlymu pateikiami siūlomos prekės atitiktį reikalavimams patvirtinantys dokumentai arba nuoroda. | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti). Valdymo sistema - (įrašyti parametrą) _____________. Pateikto dokumento pavadinimas - _________ ir psl. Nr. ____________ arba nuoroda - ________. |
| 11.14. Smulkinimo/pjovimo galva (įranga su keičiamais darbiniai rotoriais) |  |  |  |
| 11.14.1. | Tvirtinimas | Tvirtinama prie žoliapjovės strėlės galo. Fiksuojama varžtais, kaiščiais ar lygiaverčių įtaisu. Sujungiama su strėlės hidrauline (jei reikalinga su elektrine) sistema. | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti). |
| 11.14.2. | Darbinis plotis | Darbinis plotis ne mažiau kaip 1200 mm matuojant nuo pirmo iki paskutinio pjovimo/smulkinimo elemento. Su pasiūlymu pateikiami siūlomos prekės atitiktį reikalavimams patvirtinantys dokumentai arba nuoroda. | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti). Plotis - (įrašyti parametrą) _____________. Pateikto dokumento pavadinimas - _________ ir psl. Nr. ____________ arba nuoroda - ________. |
| 11.14.3. | Rotoriai | Galva komplektuojama su dviem rotoriais: - su rotoriumi, tinkamu pjauti ir smulkinti augmeniją, kurios skersmuo iki 40 mm; - su rotoriumi, tinkamu smulkinti augmeniją, kurios skersmuo iki 140 mm. Su pasiūlymu pateikiami siūlomos prekės atitiktį reikalavimams patvirtinantys dokumentai arba nuoroda. | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti). 1 rotorius tinkamas smulkinti augmeniją iki - (įrašyti parametrą) _____________. 2 rotorius tinkamas smulkinti augmeniją iki - (įrašyti parametrą) _____________. Pateikto dokumento pavadinimas - _________ ir psl. Nr. ____________ arba nuoroda - ________. |
| 11.14.4. | Sukimosi greitis | Rotoriaus sukimosi greitis ne mažiau kaip 2700 aps./min. Su pasiūlymu pateikiami siūlomos prekės atitiktį reikalavimams patvirtinantys dokumentai arba nuoroda. | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti). Sukimosi greitis - (įrašyti parametrą) _____________aps./min.. Pateikto dokumento pavadinimas - _________ ir psl. Nr. ____________ arba nuoroda - ________. |
| 11.14.5. | Pavara | Rotoriaus pavara diržinė. Sukimo momentas nuo hidraulinio variklio smulkinimo velenui perduodamas diržais. | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti). |
| 11.14.6. | Atraminis velenas | Pjovimo/smulkinimo aukštis reguliuojamas keičiama atraminio veleno padėtimi. Atraminio veleno skersmuo ne mažiau 135 mm. Su pasiūlymu pateikiami siūlomos prekės atitiktį reikalavimams patvirtinantys dokumentai arba nuoroda. | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti). Aukštis - (įrašyti parametrą) reguliuojamas. Atraminio veleno skersmuo - (įrašyti parametrą) _____________mm. Pateikto dokumento pavadinimas - _________ ir psl. Nr. ____________ arba nuoroda - ________. |
| 11.14.7. | Pavažos | Smulkinimo galvos korpuso kontakto su žeme vietose turi būti sumontuotos atraminės pavažos | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti). |
| 11.14.8. | Pjovimo elementai | Rotorius, skirtas pjovimui, turi būti su darbiniais elementais, pritaikytais smulkinti augmeniją, kurios skersmuo iki 40 mm. | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti). Rotorius tinkamas smulkinti augmeniją, kurios skersmuo iki - (įrašyti parametrą) _____________. |
| 11.14.9. | Smulkinimo elementai | Rotorius, skirtas smulkinimui, turi būti su darbiniais elementais, turinčiais dvi kirtimo briaunas (po vieną kiekvienoje pusėje). | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti). |
| 11.14.10 | Pjovimo/ smulkinimo elementų tvirtinimas | Rotorius gaminamas ir darbiniai elementai tvirtinami taip, kad laisvai kabėdami jie galėtų suktis apie tvirtinimo ašį 360o kampu. | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti). |
| 11.14.11 | Apsaugos | Galva privalo turėti apsaugą nuo išlekiančių smulkinimo produktų. | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti). |
| 11.14.12 | Rotoriaus keitimas | Gamintojo numatytas darbinio rotoriaus pakeitimas kitu (pjovimo keičiamas į smulkinimo). | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti). |
| 11.15. Smulkinimo galva (siūloma tik tuo atveju, jeigu tiekėjas neturi galimybės pasiūlyti vienos smulkinimo galvos su keičiamais smulkinimo rotoriais) |  |  |  |
| 11.15.1. | Tvirtinimas | Tvirtinama prie žoliapjovės strėlės galo. Fiksuojama varžtais, kaiščiais ar lygiaverčių įtaisu. Sujungiama su strėlės hidrauline (jei reikalinga su elektrine) sistema. | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti). |
| 11.15.2. | Darbinis plotis | Darbinis plotis ne mažiau kaip 1200 mm matuojant nuo pirmo iki paskutinio pjovimo/smulkinimo elemento. Su pasiūlymu pateikiami siūlomos prekės atitiktį reikalavimams patvirtinantys dokumentai arba nuoroda. | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti). Plotis - (įrašyti parametrą) _____________. Pateikto dokumento pavadinimas - _________ ir psl. Nr. ____________ arba nuoroda - ________. |
| 11.15.3. | Rotorius | Galva komplektuojama su rotoriumi, tinkamu smulkinti augmeniją, kurios skersmuo iki 140 mm. Su pasiūlymu pateikiami siūlomos prekės atitiktį reikalavimams patvirtinantys dokumentai arba nuoroda. | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti). Skersmuo - (įrašyti parametrą) _____________. Pateikto dokumento pavadinimas - _________ ir psl. Nr. ____________ arba nuoroda - ________. |
| 11.15.4. | Sukimosi greitis | Rotoriaus sukimosi greitis ne mažiau kaip 2700 aps./min. Su pasiūlymu pateikiami siūlomos prekės atitiktį reikalavimams patvirtinantys dokumentai arba nuoroda. | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti). Sukimosi greitis - (įrašyti parametrą) _____________. Pateikto dokumento pavadinimas - _________ ir psl. Nr. ____________ arba nuoroda - ________. |
| 11.15.5. | Pavara | Rotoriaus pavara diržinė. Sukimo momentas nuo hidraulinio variklio smulkinimo velenui perduodamas diržais. | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti). |
| 11.15.6. | Atraminis velenas | Smulkinimo aukštis reguliuojamas keičiama atraminio veleno padėtimi. Atraminio veleno skersmuo ne mažiau 135 mm. Su pasiūlymu pateikiami siūlomos prekės atitiktį reikalavimams patvirtinantys dokumentai arba nuoroda. | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti). Aukštis - (įrašyti parametrą) reguliuojamas. Atraminio veleno skersmuo - (įrašyti parametrą) _____________mm. Pateikto dokumento pavadinimas - _________ ir psl. Nr. ____________ arba nuoroda - ________. |
| 11.15.7. | Pavažos | Smulkinimo galvos korpuso kontakto su žeme vietose turi būti sumontuotos atraminės pavažos | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti). |
| 11.15.8. | Smulkinimo elementai | Rotoriaus darbiniai smulkinimo elementai, turintys dvi kirtimo briaunas (po vieną kiekvienoje pusėje). | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti). |
| 11.15.9. | Smulkinimo elementų tvirtinimas | Rotorius gaminamas ir darbiniai elementai tvirtinami taip, kad laisvai kabėdami jie galėtų suktis apie tvirtinimo ašį 360o kampu. | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti). |
| 11.15.10 | Apsaugos | Galva privalo turėti apsaugą nuo išlekiančių smulkinimo produktų. | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti). |
| - Šlavimo įrenginys |  |  |  |
| 12.1 | Paskirtis, gamybos metai, modelis | Nenaudotas, ne senesnės kaip 2019 m. gamybos, atitinkantis gamyklos gamintojos technines sąlygas ir komplektaciją, o taip pat techninio reglamento "Mašinų sauga", patvirtinto LR socialinės apsaugos ir darbo ministro 2007 m. gruodžio 5 d. įsakymu Nr. A1-350, reikalavimus. Skirtas kelių priežiūros darbams. Šlavimo įrenginys turi būti pažymėta CE ženklu. Su preke pateikiamas gaminio CE sertifikatas. | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti). Pagaminimo metai - (įrašyti) _____________ . |
| 12.2. | Montavimas | Montuojamas prie ratinio traktoriaus priekinės trijų taškų pakabos ir sujungiamas su traktoriaus hidrauline sistema (jei reikalinga ir su elektros sistema). Sumontuojamas ir demontuojamas be papildomų kėlimo įrenginių. | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti). |
| 12.3. | Komplektacija | Traktorinė šluota turi būti sukomplektuota su pagrindiniu šepečiu, šoniniu šepečiu, drėkinimo įrenginiu, sąšlavų surinkimo bunkeriu. | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti). |
| 12.4. | Darbinio įrenginio skersmuo | Pagrindinio šepečio skersmuo - ne mažiau 550 mm. Šepetys sudarytas iš surenkamų pilnai polipropileninių arba lygiaverčių segmentų. Su pasiūlymu pateikiami siūlomos prekės atitiktį reikalavimams patvirtinantys dokumentai arba nuoroda. | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti). Skersmuo - (įrašyti parametrą) _____________mm. Pateikto dokumento pavadinimas - _________ ir psl. Nr. ____________ arba nuoroda - ________. |
| 12.5. | Darbinio įrenginio plotis | Pagrindinio šepečio darbinis plotis - ne mažiau 1900 mm. Su pasiūlymu pateikiami siūlomos prekės atitiktį reikalavimams patvirtinantys dokumentai arba nuoroda. | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti). Plotis - (įrašyti parametrą) _____________mm. Pateikto dokumento pavadinimas - _________ ir psl. Nr. ____________ arba nuoroda - ________. |
| 12.6. | Įrenginio pavara | Šlavimo įrenginio pavara – hidraulinė, naudojant traktoriaus hidraulinę sistemą. | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti). |
| 12.7. | Bunkerio talpa | Surinkimo bunkerio talpa - ne mažiau 200 ltr. Su pasiūlymu pateikiami siūlomos prekės atitiktį reikalavimams patvirtinantys dokumentai arba nuoroda. | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti). Bunkerio talpa - (įrašyti parametrą) _____________litrų. Pateikto dokumento pavadinimas - _________ ir psl. Nr. ____________ arba nuoroda - ________. |
| 12.8. | Drėkinimo talpa | Vandens, skirto drėkinimui talpa - ne mažiau 200 ltr . Su pasiūlymu pateikiami siūlomos prekės atitiktį reikalavimams patvirtinantys dokumentai arba nuoroda. | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti). Drėkinimo talpa - (įrašyti parametrą) _____________litrų. Pateikto dokumento pavadinimas - _________ ir psl. Nr. ____________ arba nuoroda - ________. |
| 12.9. | Drėkinimo būdas | Priverstinis, slėginis. Vandens siurblio pavara – elektrinė arba lygiavertis sprendimas. Valdoma iš traktoriaus kabinos. | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti). |
| 12.10. | Paviršiaus kopijavimas | Šluojamo paviršiaus kopijavimui įrengti ne mažiau kaip 2 pneumatiniai atraminai ratukai, kurių pagalba galima keisti pagrindinio šepečio nuleidimo iki šluojamo paviršiaus aukštį. | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti). Pneumatinių ratukų skaičius - (įrašyti parametrą) ___________. |
| 12.11. | Pasukimas judėjimo krypties atžvilgiu | Atliekamas hidrocilindrais. Posūkio kampas ne mažiau kaip -20°/+20°. | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti). Posūkio kampas - (įrašyti parametrą) ______°/______°. |
| 12.12. | Šoninis kūginis šepetys | Įrenginys komplektuojamas su šoniniu kūginiu šepečiu. Šepečio pavara hidraulinė arba lygiavertė. | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti). Šepečio pavara - (įrašyti parametrą) ___________. |

DĖMESIO:

Dar kartą atkreipiame Jūsų dėmesį, kad kartu su šiuo dokumentu turi būti pateikti siūlomų Prekės parametrų reikšmes įrodantys dokumentai arba nuorodą į šaltinį, patvirtinanti siūlomus Prekės parametrus.

Po pasiūlymo pateikimo, dokumentai, įrodantys tiekėjo siūlomų parametrų reikšmių atitikimą reikalaujamiems, nebus priimami. Tiekėjo, kuris nepateiks visų siūlomų parametrų reikšmes įrodančių dokumentų ir/ar perkančioji organizacija negalės iš gautos medžiagos nustatyti pasiūlymo atitikimo reikalavimams - pasiūlymas bus atmestas.

3. Trečioji pirkimo  objekto dalis -  Ratiniai traktoriai daugiau kaip 5,5 t darbinio svorio su šlaitine ir atitvarų žoliapjove ir sniego valymo įranga – 5 vnt.

| Eil. Nr. | Charakteristikų pavadinimas |  | Pirkėjo reikalaujamos charakteristikos |  | Tiekėjas privalo patvirtinti atitikimą techniniam reikalavimui nurodydamas: taip/ne ir, kur to reikalaujama, įrašyti tikslią siūlomos Prekės reikšmę. Punktuose, kur to reikalaujama, Tiekėjas privalo įrašyti kartu su pasiūlymu pateikiamo, parametrų reikšmes įrodančio, dokumento pavadinimą ir/arba nuorodą į šaltinį, patvirtinantį siūlomus parametrus. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Bendri reikalavimai |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Paskirtis |  | Skirtas sniego valymui sniego valytuvu, pakelės šlaitų žolės pjovimui, naudojant šlaitinę žoliapjovę, krovinių pervežimui su priekaba bei kitiems darbams atlikti. | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti). Siūlomas modelis – (įrašyti) ____________. |  |
| 1.2. | Pagaminimo metai. |  | Nenaudotas, pagamintas ne seniau kaip 2019 m., ratinis traktorius su visais varančiais ratais (4WD). Turi atitikti nacionalinius ir/arba ES standartus, gamyklos gamintojos technines sąlygas, pilnai sukomplektuotas, paruoštas darbui -30°C +40°C aplinkos temperatūroje. | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti). Pagaminimo metai - (įrašyti) _____________ . |  |
| 1.3. | Registracija |  | Traktorius, kaip registruotina transporto priemonė, turi būti tinkama eksploatacijai viešuose keliuose. Įrengiamas registracijos numerio tvirtinimo kronšteinas su apšvietimu. | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti). |  |
| 1.4. | Paruošimas darbui, atitiktis EB reikalavimams |  | Traktorius turi atitikti techninio reglamento "Mašinų sauga", patvirtinto LR socialinės apsaugos ir darbo ministro 2007 m. gruodžio 5 d. įsakymu Nr. A1-350, reikalavimus. Su preke turi būti pateikta gaminio EB atitikties deklaracija su vertimu į lietuvių kalbą. | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti). |  |
| 1.5. | Gamintojo įgaliojimai |  | Traktoriaus tiekėjas turi būti įgaliotas gamintojo atstovas ir turėti teisę atlikti garantinį remontą ir techninį aptarnavimą. Su pasiūlymu turi būti pateikiami oficialų gamintojo atstovavimą patvirtinantys dokumentai. | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti). |  |
| 1.6. | Darbinis svoris |  | Traktoriaus konstrukcinis svoris (be balastinių svorių) ne mažiau 5500 kg. Maksimalus leistinas svoris ne mažiau kaip 9500 kg. Su pasiūlymu pateikiami siūlomos prekės atitiktį reikalavimams patvirtinantys dokumentai arba nuoroda. | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti). Konstrukcinis svoris - (įrašyti parametrą) _____________kg. Pateikto dokumento pavadinimas - _________ ir psl. Nr. ____________ arba nuoroda - ________. Leistinas svoris - (įrašyti parametrą) _____________kg. Pateikto dokumento pavadinimas - _________ ir psl. Nr. ____________ arba nuoroda - ________. |  |
| 1.7. | Balastiniai svoriai |  | Traktorius pateikiamas su papildomais balastiniais svoriais montuojamais ant: galinių ratų (ne mažiau 80 kg), pakabinimo sistemos (ne mažiau 350 kg). Su pasiūlymu pateikiami siūlomos prekės atitiktį reikalavimams patvirtinantys dokumentai arba nuoroda. | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti). Balastiniai svoriai galinių ratų - (įrašyti parametrą) _____________kg. Pateikto dokumento pavadinimas - _________ ir psl. Nr. ____________ arba nuoroda - ________. Balastiniai svoriai pakabinimo sistemos - (įrašyti parametrą) _____________kg. Pateikto dokumento pavadinimas - _________ ir psl. Nr. ____________ arba nuoroda - ________. |  |
| 1.8. | Pirmos pagalbos paketas ir įrankiai |  | Komplektuojamas su: ne mažiau kaip 2 kg milteliniu gesintuvu, kuriam numatyta tvirtinimo vieta, vaistinėle, signaline liemene, avarinio sustojimo ženklu, tepimo švirkštu, būtinais įrankiais, reikalingais kasdienei apžiūrai, profilaktiniams patikrinimams, smulkiam remontui, ratų veržlių sukimui. Su pasiūlymu pateikiami siūlomos prekės atitiktį reikalavimams patvirtinantys dokumentai arba nuoroda. | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti). Komplektacijoje yra: - Vaistinėlė; - Avarinis ženklas; - Šviesą atspindinti liemenė; - Tepimo švirkštas; - Įrankių kompl.; - Miltelinis gesintuvas - (įrašyti parametrą) __kg ; Gesintuvo parametrus patvirtinančio dokumento pavadinimas - _________ ir psl. Nr. ____________ arba nuoroda - ________. |  |
| 1.9. | Signalinis ženklinimas |  | Už kabinos galo (ne žemiau nei kabinos stogo aukščio matmuo) įrengiami du signaliniai mirksintys žibintai (skrituliai-blicai), kurių skersmuo ne mažiau 200 mm. | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti). ___ signaliniai mirksintys žibintai (skrituliai-blicai), kurių skersmuo ____mm. |  |
| 2. Variklis |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Tipas, modelis |  | Dyzelinis, aušinamas skysčiu, paleidžiamas starteriu, atitinkantis ne žemesnius kaip Stage IV/TIER 4f galiojančius taršos reikalavimus. Su pasiūlymu pateikiami siūlomos prekės atitiktį reikalavimams patvirtinantys dokumentai arba nuoroda. | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti). Variklio tipas - (įrašyti parametrą) _____________ . Pateikto dokumento pavadinimas - _________ ir psl. Nr. ____________ arba nuoroda - ________. Aušinimas - (įrašyti parametrą) _____________ . Pateikto dokumento pavadinimas - _________ ir psl. Nr. ____________ arba nuoroda - ________. Paleidimo principas - (įrašyti parametrą) _____________ . Pateikto dokumento pavadinimas - _________ ir psl. Nr. ____________ arba nuoroda - ________. Atitinka šiuos taršos reikalavimus - (įrašyti parametrą) _____________ . Pateikto dokumento pavadinimas - _________ ir psl. Nr. ____________ arba nuoroda - ________. |  |
| 2.2. | Galia |  | Variklio nominali galia (be galios didinimo sistemos) pagal ECE R120 standartą arba lygiavertį ne mažiau kaip 100 kW /136 AG. Su pasiūlymu pateikiami siūlomos prekės atitiktį reikalavimams patvirtinantys dokumentai arba nuoroda. | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti). Variklio galia - (įrašyti parametrą) ______kW _______AG , pagal ECE R120 standartą. Pateikto dokumento pavadinimas - _________ ir psl. Nr. ____________ arba nuoroda - ________. |  |
| 2.3. | Sukimo momentas |  | Maksimalus sukimo momentas ne mažiau 600 Nm. Su pasiūlymu pateikiami siūlomos prekės atitiktį reikalavimams patvirtinantys dokumentai arba nuoroda. | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti). Maksimalus sukimo momentas - (įrašyti parametrą) ______Nm. Pateikto dokumento pavadinimas - _________ ir psl. Nr. ____________ arba nuoroda - ________. |  |
| 2.4. | Aušinimas |  | Aušinimo sistema užpildyta gamyklos gamintojos reikalavimus atitinkančiu aušinimo skysčiu, neužšalimo temperatūra iki ne mažiau –35°C. Su pasiūlymu pateikiami siūlomos prekės atitiktį reikalavimams patvirtinantys dokumentai arba nuoroda. | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti). Aušinimo skysčio neužšalimo temperatūra - (įrašyti parametrą) ______°C. Pateikto dokumento pavadinimas - _________ ir psl. Nr. ____________ arba nuoroda - ________. |  |
| 2.5. | Aušinimo skysčio pašildymas |  | Įrengtas variklio aušinimo skysčio pašildymo įrenginys ar kitas lygiavertis techninis sprendimas, šaltu oru palengvinantis variklio užvedimą. Su pasiūlymu pateikiami siūlomos prekės atitiktį reikalavimams patvirtinantys dokumentai arba nuoroda. | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti). Siūlomas sprendimas - (įrašyti) ______. Pateikto dokumento pavadinimas - _________ ir psl. Nr. ____________ arba nuoroda - ________. |  |
| 3. Važiuoklė ir transmisija |  |  |  |  |  |
| 3.1. | Pravažumas |  | Abu tiltai varantys (4WD). Su pasiūlymu pateikiami siūlomos prekės atitiktį reikalavimams patvirtinantys dokumentai arba nuoroda. | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti). Varantys tiltai - (įrašyti parametrą) _____________ . Pateikto dokumento pavadinimas - _________ ir psl. Nr. ____________ arba nuoroda - ________. |  |
| 3.2. | Pavarų dėžė |  | Pavarų dėžė pusiau automatinė arba automatinė, pavaros ir reversas turi būti jungiami nenaudojant sankabos pedalo. Su pasiūlymu pateikiami siūlomos prekės atitiktį reikalavimams patvirtinantys dokumentai arba nuoroda. | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti). Siūloma pavarų dėžė - (įrašyti parametrą) _____________ . Pateikto dokumento pavadinimas - _________ ir psl. Nr. ____________ arba nuoroda - ________. Pavaros ir reverso jungimas - (įrašyti parametrą) _____________ . |  |
| 3.3. | Pavarų skaičius |  | Ne mažiau kaip 18 pirmyn, ne mažiau 18 atgal. Su pasiūlymu pateikiami siūlomos prekės atitiktį reikalavimams patvirtinantys dokumentai arba nuoroda. | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti). Siūlomas parametras: pirmyn - (įrašyti parametrą) _____________ , atgal - (įrašyti parametrą) _____________. Pateikto dokumento pavadinimas - _________ ir psl. Nr. ____________ arba nuoroda - ________. |  |
| 3.4. | Judėjimo greičiai |  | Minimalus ne daugiau kaip 1 km/h, maksimalus ne mažiau kaip 40 km/h. Su pasiūlymu pateikiami siūlomos prekės atitiktį reikalavimams patvirtinantys dokumentai arba nuoroda. | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti). Siūlomas parametras: minimalus _____ km/h, maksimalus _____ km/h. Pateikto dokumento pavadinimas - _________ ir psl. Nr. ____________ arba nuoroda - ________. |  |
| 3.5. | Padangos |  | Priekinės ir galinės – radialinės. Protektorius - transportinis/plentinis/industrinio tipo (ne ŽŪ paskirties). Galinės ne mažesnės kaip R38, priekinės ne mažesnės kaip R24. Su pasiūlymu pateikiami siūlomos prekės atitiktį reikalavimams patvirtinantys dokumentai arba nuoroda. | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti). Priekinių ir galinių padangų tipas - (įrašyti parametrą) _____________ . Pateikto dokumento pavadinimas - _________ ir psl. Nr. ____________ arba nuoroda - ________. Padangų protektoriaus tipas - (įrašyti parametrą) _____________ . Pateikto dokumento pavadinimas - _________ ir psl. Nr. ____________ arba nuoroda - ________. Galinių padangų skersmuo coliais - (įrašyti parametrą) _____________ . Pateikto dokumento pavadinimas - _________ ir psl. Nr. ____________ arba nuoroda - ________. Priekinių padangų skersmuo coliais - (įrašyti parametrą) _____________ . Pateikto dokumento pavadinimas - _________ ir psl. Nr. ____________ arba nuoroda - ________. |  |
| 3.6. | Prošvaisa |  | Traktoriaus prošvaisa ne mažiau kaip 450 mm. Apatinėje traktoriaus dalyje esanti elektros ir hidraulinė instaliacija turi būti apsaugota nuo elementarių pažeidimų darbo metu. Su pasiūlymu pateikiami siūlomos prekės atitiktį reikalavimams patvirtinantys dokumentai arba nuoroda. | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti). Prošvaiša - (įrašyti parametrą) _____________ . Pateikto dokumento pavadinimas - _________ ir psl. Nr. ____________ arba nuoroda - ________. |  |
| 3.7. | Purvasargiai |  | Virš priekinių ir galinių ratų, atitinkantys padangų išmatavimus (pločio atžvilgiu). | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti). |  |
| - Stabdžiai |  |  |  |  |  |
| 4.1 | Darbinių stabdžių tipas |  | Daugiadiskiai, „šlapi“ arba lygiaverčiai. Su pasiūlymu pateikiami siūlomos prekės atitiktį reikalavimams patvirtinantys dokumentai arba nuoroda. | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti). Darbinių stabdžių tipas - (įrašyti parametrą) _____________ . Pateikto dokumento pavadinimas - _________ ir psl. Nr. ____________ arba nuoroda - ________. |  |
| 4.2 | Stovėjimo stabdis |  | Stovėjimo stabdis turi būti valdomas elektrohidrauliškai arba lygiaverčiai. | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti). Stovėjimo stabdžio valdymas - (įrašyti parametrą) _____________ . |  |
| 4.3 | Išorinė stabdžių sistema |  | Įrengti dviejų kontūrų pneumatinių stabdžių išvadai prikabinamiems įrengimams. | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti). |  |
| - Vairavimo sistema |  |  |  |  |  |
| 5.1. | Tipas |  | Vairavimo sistema hidrostatinė (arba lygiavertė). Su pasiūlymu pateikiami siūlomos prekės atitiktį reikalavimams patvirtinantys dokumentai arba nuoroda. | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti). Vairavimo sistemos tipas - (įrašyti parametrą) _____________ . Pateikto dokumento pavadinimas - _________ ir psl. Nr. ____________ arba nuoroda - ________. |  |
| 5.2. | Vairuojami ratai |  | Vairuojami ratai priekiniai. Su pasiūlymu pateikiami siūlomos prekės atitiktį reikalavimams patvirtinantys dokumentai arba nuoroda. | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti). Vairuojami ratai - (įrašyti parametrą) _____________ . Pateikto dokumento pavadinimas - _________ ir psl. Nr. ____________ arba nuoroda - ________. . |  |
| 5.3. | Manevravimas |  | Vairuojamų ratų pasukimo kampas ne mažiau kaip +30°. Su pasiūlymu pateikiami siūlomos prekės atitiktį reikalavimams patvirtinantys dokumentai arba nuoroda. | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti). Vairuojamų ratų pasukimo kampas - (įrašyti parametrą) _____________ . Pateikto dokumento pavadinimas - _________ ir psl. Nr. ____________ arba nuoroda - ________. |  |
| 5.4. | Vairo kolonėlė |  | Reguliuojamas ne mažiau kaip vienas parametras - vairo kolonėlės pasvirimo kampas. | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti). Vairo kolonėlės pasvyrimo kampas reguliuojamas. |  |
| 6. Galios tiekimo velenai (GTV) |  |  |  |  |  |  |
| 6.1. | Galinio veleno sukimosi greičiai |  | Galinis GTV ne mažiau kaip 3 greičių. Su pasiūlymu pateikiami siūlomos prekės atitiktį reikalavimams patvirtinantys dokumentai arba nuoroda. | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti). Galinis GTV - (įrašyti parametrą) _____________ greičių. Pateikto dokumento pavadinimas - _________ ir psl. Nr. ____________ arba nuoroda - ________. |  |
| 6.2. | Galinio GTV galingumas |  | Galingumas - ne mažiau 70 kW. Su pasiūlymu pateikiami siūlomos prekės atitiktį reikalavimams patvirtinantys dokumentai arba nuoroda. | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti). Galingumas - (įrašyti parametrą) _____________ kW. Pateikto dokumento pavadinimas - _________ ir psl. Nr. ____________ arba nuoroda - ________. |  |
| 6.3. | Priekinis velenas |  | Priekinis GTV – elektrohidraulinis, alyva aušinamas. Įrengiamas taip kad netrukdytų ant priekinės pakabos kabinamiems įrenginiams. Su pasiūlymu pateikiami siūlomos prekės atitiktį reikalavimams patvirtinantys dokumentai arba nuoroda. | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti). Priekinis GTV - (įrašyti parametrą) _____________ greičių. Pateikto dokumento pavadinimas - _________ ir psl. Nr. ____________ arba nuoroda - ________. |  |
| 6.4. | Priekinio GTV galingumas |  | Galingumas ne mažiau 70 kW. Su pasiūlymu pateikiami siūlomos prekės atitiktį reikalavimams patvirtinantys dokumentai arba nuoroda. | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti). Galingumas - (įrašyti parametrą) _____________ kW. Pateikto dokumento pavadinimas - _________ ir psl. Nr. ____________ arba nuoroda - ________. |  |
| 7. Hidraulinė ir pakabų sistemos |  |  |  |  |  |
| 7.1. | Debitas |  | Bendras hidraulinės sistemos siurblių našumas ne mažiau 110 ltr/min. Su pasiūlymu pateikiami siūlomos prekės atitiktį reikalavimams patvirtinantys dokumentai arba nuoroda. | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti). Siurblių našumas - (įrašyti parametrą) _____________ ltr/min. |  |
| 7.2. | Išvadų kiekis |  | Ne mažiau kaip trys hidraulinių išėjimų poros traktoriaus gale ir ne mažiau kaip dvi hidraulinių išėjimų poros priekyje. Ne mažiau kaip po viena iš porų priekyje ir gale, sujungtų su hidraulinio skirstytuvo sekcija, leidžiančia pakabinamai įrangai kopijuoti paviršių. | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti). Hidraulinių išėjimų poros - (įrašyti parametrą) _____________ gale ir _______ priekyje. Pateikto dokumento pavadinimas - _________ ir psl. Nr. ____________ arba nuoroda - ________. |  |
| 7.3. | Priekinė pakaba |  | Priekinė trijų taškų pakaba ne mažiau kaip 35 kN kėlimo galios. Su pasiūlymu pateikiami siūlomos prekės atitiktį reikalavimams patvirtinantys dokumentai arba nuoroda. | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti). Priekinė trijų taškų pakabos kėlimo galia - (įrašyti parametrą) _____________kN. Pateikto dokumento pavadinimas - _________ ir psl. Nr. ____________ arba nuoroda - ________. |  |
| 7.4. | Galinė pakaba |  | Galinė trijų taškų pakaba, ne mažiau kaip 60 kN kėlimo galios. Su pasiūlymu pateikiami siūlomos prekės atitiktį reikalavimams patvirtinantys dokumentai arba nuoroda. | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti). Galinė trijų taškų pakabos kėlimo galia - (įrašyti parametrą) _____________kN. Pateikto dokumento pavadinimas - _________ ir psl. Nr. ____________ arba nuoroda - ________. |  |
| 7.5. | Pakabų valdymas |  | Priekinės ir galinės pakabų hidraulinis valdymas iš kabinos, vairasvirtėmis ir elektrohidrauliniais vožtuvais (jei reikalinga). Galinės pakabos papildomas valdymas ir dubliuojančiu jungikliu/iais traktoriaus išorės galinėje dalyje. | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti). Pateikto dokumento pavadinimas - _________ ir psl. Nr. ____________ arba nuoroda - ________. |  |
| 7.6. | Kablys, sukabinimo įtaisas |  | Įrengtas vienaašei arba dviašei priekabai tempti, smėlio-druskos barstytuvui prikabinti ar kitai prikabinamai įrangai tempti sukabinimo įtaisas. | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti). |  |
| 8. Kabina, prietaisai, elektrinė dalis |  |  |  |  |  |
| 8.1. | Operatoriaus saugumas |  | Kabina turi atitikti apsaugos nuo apsivertimų (ROPS – ISO 3471) ir apsaugos nuo krentančių objektų (FOPS – ISO 3449) standartus arba jiems lygiaverčius. Su preke pateikiami tai patvirtinantys dokumentai. | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti). |  |
| 8.2. | Šildymas, vėdinimas, oro kondicionavimas |  | Gamintojo įrengtos kabinos šildymo ir vėdinimo sistemos, oro kondicionavimo sistemos. | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti). . |  |
| 8.3. | Triukšmas |  | Gamintojo įrengta kabinos garso ir šilumos izoliacija. Triukšmo lygis pilnai apkrauto traktoriaus kabinoje ne daugiau 90 dB, pagal ISO 6396 arba lygiaverčio standarto reikalavimus. Su pasiūlymu pateikiami siūlomos prekės atitiktį reikalavimams patvirtinantys dokumentai arba nuoroda. | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti). Triukšmo lygis aprašytomis sąlygomis - (įrašyti parametrą) _____________dB pagal ______________ standartą. Pateikto dokumento pavadinimas - _________ ir psl. Nr. ____________ arba nuoroda - ________. |  |
| 8.4. | Stiklų valytuvai |  | Priekinio ir galinio stiklo valytuvai su apiplovimu. | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti). |  |
| 8.5. | Galinio vaizdo veidrodžiai |  | Iš abiejų kabinos šonų išorėje ir ne mažiau kaip vienas kabinoje. | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti). |  |
| 8.6. | Operatoriaus sėdynė |  | Turinti svorio nustatymo sistemą, galimybę keisti padėtį bent viena kryptimi (perstumiama pirmyn/atgal) su saugos diržu operatoriui. Pasukama į dešinę ne mažiau 90º kampu. | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti). |  |
| 8.7. | Radijo imtuvas |  | Įrengtas radijo imtuvas su įgarsinimu, turintis Bluetooth sąsają arba lygiavertę funkciją mobiliajam telefonui. | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti). |  |
| 8.8. | Apšvietimas |  | Traktorius turi būti parengtas pagal KET reikalavimus darbui gatvėse ir tamsiu paros metu: darbinis apšvietimas (priekyje ir gale), gabaritiniai, posūkių, stop žibintai, LED švyturėliai (2 vnt.) | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti). |  |
| 8.9. | Įtampos išjungėjas |  | Gamintojo numatytas ir/ar įrengtas elektros sistemos įtampos išjungėjas. | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti). |  |
| 8.10. | Elektros išvadai |  | Priekyje – sniego valytuvo ar kitos pakabinamos įrangos gabaritiniam apšvietimui įjungti. Gale - priekabos ar kitos prikabinamos įrangos žibintų maitinimui - 7-ių kontaktų jungtis. | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti). |  |
| 9. Monitoringo sistema |  |  |  |  |  |
| 9.1. | Kompiuterinė traktoriaus gedimų informavimo, diagnostikos ir operatoriaus informacinė sistema), pateikianti ne mažiau kaip šią informaciją |  | Sumines degalų sąnaudas nuo eksploatacijos pradžios; Gedimus (gedimų kodus); Variklio temperatūrą; Alyvos slėgį variklio tepimo sistemoje; Degalų kiekį bake; Variklio darbo valandas. | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti). |  |
| 9.2. | Kontrolės sistema |  | Turi būti įrengta degalų apskaita, integruojant apskaitos įrenginį į degalų baką ir transporto kontrolės įranga, veikianti GSM/GPS principu ir galinti perduoti duomenis į Pirkėjo naudojamus serverius. Įranga turi kaupti ir perduoti į serverius technikos buvimo vietą konkrečiu laiku, judėjimo parametrus (greitį, kryptį), variklio veikimą bei technikos bendrą pravažiuotą ridą, moto/darbo valandas, variklio sūkius, suvartotą degalų kiekį. Pirkėjui transporto telemetrinės kontrolės paslaugas teikia UAB „Xirgo Global“. (Kontaktinis asmuo: Lietuvos skyriaus vadovas Stanislovas Mikolainis, tel.: +370 61336332, el.p.: smikolainis@xirgo.com). | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti). |  |
| 10. Sniego valytuvas |  |  |  |  |  |
| 10.1. | Paskirtis, gamybos metai, modelis |  | Nenaudotas, ne senesnės kaip 2019 m. gamybos, atitinkantis gamyklos gamintojos technines sąlygas ir komplektaciją, o taip pat techninio reglamento "Mašinų sauga", patvirtinto LR socialinės apsaugos ir darbo ministro 2007 m. gruodžio 5 d. įsakymu Nr. A1-350, reikalavimus. Skirtas puraus sniego valymui. Sniego valytuvas turi būti pažymėtas CE ženklu. Su preke pateikiamas gaminio CE sertifikatas. | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti). Pagaminimo metai - (įrašyti) _____________ . |  |
| 10.2. | Montavimas |  | Montuojamas prie ratinio traktoriaus priekinės trijų taškų pakabos ir sujungiamas su traktoriaus hidrauline ir elektros sistema. Sumontuojamas ir demontuojamas be papildomų kėlimo įrenginių. | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti). |  |
| 10.3. | Valymo elementai (peiliai) |  | Keičiami, tvirtinami varžtais. Kombinuoti (metalo keramika, metalo guma ) ar lygiavertės medžiagos. Su pasiūlymu pateikiami siūlomos prekės atitiktį reikalavimams patvirtinantys dokumentai arba nuoroda. | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti). Valymo elementai (peiliai) - (įrašyti parametrą) _____________. Pateikto dokumento pavadinimas - _________ ir psl. Nr. ____________ arba nuoroda - ________. |  |
| 10.4. | Darbinės pozicijos |  | Valytuvo forma ir konstrukcija ne mažiau trijų darbinių pozicijų, pritaikyta sniegui nublokšti į vieną ar kitą šoną arba perstumti. | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti). |  |
| 10.5. | Valdymas |  | Nuoseklus pozicinis valdymas iš operatoriaus kabinos, naudojant traktoriaus hidraulinę sistemą. | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti). |  |
| 10.6. | Pasukimo kampas |  | Valytuvas dviejų hidraulinių cilindrų pagalba traktoriaus išilginės ašies atžvilgiu turi sukiotis į kairę ir į dešinę ne mažesniu kaip 30o kampu. Su pasiūlymu pateikiami siūlomos prekės atitiktį reikalavimams patvirtinantys dokumentai arba nuoroda. | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti). Pasukimo kampas - (įrašyti parametrą) _____________ . Pateikto dokumento pavadinimas - _________ ir psl. Nr. ____________ arba nuoroda - ________. |  |
| 10.7. | Darbinis plotis |  | Valomo ruožo plotis, esant maksimaliam pasukimui ne mažiau 2700 mm. Su pasiūlymu pateikiami siūlomos prekės atitiktį reikalavimams patvirtinantys dokumentai arba nuoroda. | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti). Valymo ruožas - (įrašyti parametrą) _____________ . Pateikto dokumento pavadinimas - _________ ir psl. Nr. ____________ arba nuoroda - ________. |  |
| 10.8. | Transportinė padėtis |  | Valytuvo pakėlimo aukštis nuo kelio dangos ne mažiau 300 mm. Su pasiūlymu pateikiami siūlomos prekės atitiktį reikalavimams patvirtinantys dokumentai arba nuoroda. | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti). Aukštis nuo kelio dangos - (įrašyti parametrą) _____________ . Pateikto dokumento pavadinimas - _________ ir psl. Nr. ____________ arba nuoroda - ________. |  |
| 10.9. | Apsauga nuo kliūčių |  | Įrengtas spyruoklinis arba lygiavertis smūgių slopinimo ir apsaugos nuo nenumatytų kliūčių mechanizmas. | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti). |  |
| 10.10. | Gabaritinis ženklinimas |  | Valytuvo gabaritus pažyminčios šviesos (LED lemputės) ir šviesą atspindintys atšvaitai įrengti kairėje ir dešinėje pusėse. Reikalingo ilgio elektros laidas iki traktoriaus su jungtimi. | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti). |  |
| 11. Šlaitinė žoliapjovė |  |  |  |  |  |
| 11.1. | Paskirtis, gamybos metai, modelis |  | Nenaudota, ne senesnė kaip 2019 m. gamybos, atitinkanti gamyklos gamintojos technines sąlygas ir komplektaciją, o taip pat techninio reglamento "Mašinų sauga", patvirtinto LR socialinės apsaugos ir darbo ministro 2007 m. gruodžio 5 d. įsakymu Nr. A1-350, reikalavimus. Žoliapjovė skirta kelio šlaitų augmenijos šienavimui. Žoliapjovė turi būti pažymėta CE ženklu. Su preke pateikiamas gaminio CE sertifikatas. | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti). Pagaminimo metai - (įrašyti) _____________ . |  |
| 11.2. | Montavimas |  | Montuojama prie ratinio traktoriaus trijų taškų pakabos (traktoriaus gale arba priekyje) Sumontuojama ir demontuojama be papildomų kėlimo įrenginių. | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti). |  |
| 11.3. | Konstrukcija, pavara |  | Šlaitinė žoliapjovė su autonomine hidrauline stotimi. Žoliapjovės hidraulinės stoties pavara nuo ratinio traktoriaus galios tiekimo veleno (GTV). | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti). |  |
| 11.4. | Šoninis siekis dešinėn – pjovimo zona |  | Šoninis horizontalus pjovimo galvos siekis į dešinę nuo traktoriaus centro ne mažiau kaip 6000 mm. Strėlės kinematika privalo sudaryti galimybę pjauti žolę nuo pat ratinio traktoriaus dešinių ratų vėžės: nuo ne daugiau kaip 100 mm nuo traktoriaus rato, iki ne mažiau kaip 6000 mm nuo traktoriaus centrinės ašies. Su pasiūlymu pateikiami siūlomos prekės atitiktį reikalavimams patvirtinantys dokumentai arba nuoroda. | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti). Siekis - (įrašyti parametrą) _____________. Pateikto dokumento pavadinimas - _________ ir psl. Nr. ____________ arba nuoroda - ________. Galimybė pjauti vėžes - įrašyti parametrą) nuo ___mm iki __mm. Pateikto dokumento pavadinimas - _________ ir psl. Nr. ____________ arba nuoroda - ________. |  |
| 11.5. | Smulkinimo galvos padėtis |  | Smulkinimo galva darbo metu privalo būti operatoriaus matymo zonoje: jam iš dešinės, ne mažiau kaip ties operatoriaus sėdyne arba operatorius matymo zonoje į priekį (turi matyti smulkinimo galvą neatsisukdamas atgal). | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti). |  |
| 11.6. | Pjovimo įrenginio (galvos) tipas |  | Pjovimo galva būgninio tipo, su keičiamais peiliukais, pjauti ir smulkinti augalams iki ne mažiau kaip 40 mm storio. Su pasiūlymu pateikiami siūlomos prekės atitiktį reikalavimams patvirtinantys dokumentai arba nuoroda. | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti). Pjovimo galvos tipas - (įrašyti parametrą) _____________. Tinkamas smulkinti augmeniją - (įrašyti parametrą) ____________mm pločio. Pateikto dokumento pavadinimas - _________ ir psl. Nr. ____________ arba nuoroda - ________. |  |
| 11.7. | Darbinis plotis |  | Darbinis smulkinimo įrenginio plotis ne mažiau kaip 1200 mm. Su pasiūlymu pateikiami siūlomos prekės atitiktį reikalavimams patvirtinantys dokumentai arba nuoroda. | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti). Plotis - (įrašyti parametrą) _____________. Pateikto dokumento pavadinimas - _________ ir psl. Nr. ____________ arba nuoroda - ________. |  |
| 11.8. | Kardaninis velenas |  | Žoliapjovė komplektuojama su tinkamo ilgio ir parametrų kardaniniu velenu. | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti). |  |
| 11.9. | Apsaugos nuo kliūčių sistemos |  | Įrengtas hidraulinis arba lygiavertis apsaugos nuo susidūrimo su kliūtimi mechanizmas. Už kliūties, strėlė turi automatiškai grįžti į nustatytąją darbinę padėtį. | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti). |  |
| 11.10. | Apsaugos hidraulinėje sistemoje |  | Strėlės valdymo cilindrai su hidrauliniais užraktais. | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti). |  |
| 11.11. | Paviršiaus kopijavimas |  | Žoliapjovės strėlė ir smulkinimo/pjovimo galva privalo turėti prisitaikymo prie šlaito profilio (kopijavimo) funkciją (esant nelygiam paviršiui žoliapjovės strėlės sija turi automatiškai kopijuoti, kur reikia automatiškai pasikelti ir/ar nusileisti be operatoriaus įsikišimo). | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti). |  |
| 11.12. | Valdymas |  | Žoliapjovė turi būti pilnai valdoma iš traktoriaus kabinos. Valdymo sistema – elektroninė / proporcinė. Judėjimas visomis kryptimis turi būti valdomas viena vairasvirte. | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti). Valdymo sistema - (įrašyti parametrą) _____________. |  |
| 11.13. | Valdymo pultas |  | Valdymo pultu kontroliuojamos ne mažiau kaip šios funkcijos: - Pjovimo/smulkinimo rotoriaus stabdymas/paleidimas; - Pjovimo/smulkinimo rotoriaus sukimosi krypties keitimas; - Hidraulinės alyvos kiekis; - Hidraulinės alyvos temperatūra; - Įrenginio darbo valandos; - Įrenginio sutrikimai, gedimai, klaidos sistemose, informuojant simboliais ir/ar garsiniu signalu apie tai operatorių. Su pasiūlymu pateikiami siūlomos prekės atitiktį reikalavimams patvirtinantys dokumentai arba nuoroda. | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti). Valdymo sistema - (įrašyti parametrą) _____________. Pateikto dokumento pavadinimas - _________ ir psl. Nr. ____________ arba nuoroda - ________. |  |
| 11.14. | Apipjovimas |  | Pjovimo galvutė: - su elektrohidrauline atsilenkimo atgal sistema prie apipjaunamo stulpelio, arba - su papildoma kopijuojančia diskine žoliapjove skirta tiksliam stulpelių apipjovimui. Kopijuojanti diskinė žoliapjovė sumontuota galvutės kairėje pusėje su elektrohidrauline atsilenkimo atgal sistema prie apipjaunamo stulpelio. | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti). |  |
| 11.15. | Apsaugos |  | Įrengtos apsaugos nuo išlekiančių smulkinimo produktų. | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti). |  |
| 12. Kelkraščių žoliapjovė |  |  |  |  |  |
| 11.1. | Paskirtis, gamybos metai, modelis |  | Nenaudota, ne senesnė kaip 2019 m. gamybos, atitinkanti gamyklos gamintojos technines sąlygas ir komplektaciją, o taip pat techninio reglamento "Mašinų sauga", patvirtinto LR socialinės apsaugos ir darbo ministro 2007 m. gruodžio 5 d. įsakymu Nr. A1-350, reikalavimus. Žoliapjovė skirta kelkraščių šienavimui ir apipjovimui apie signalinius stulpelius, atitvarų stulpelius. Žoliapjovė turi būti pažymėta CE ženklu. Su preke pateikiamas gaminio CE sertifikatas. | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti). Pagaminimo metai - (įrašyti) _____________ |  |
| 11.2. | Montavimas | Montuojamas prie ratinio traktoriaus priekinės trijų taškų pakabos ir sujungiamas su traktoriaus hidrauline sistema (jei reikalinga ir su elektros sistema). Sumontuojamas ir demontuojamas be papildomų kėlimo įrenginių. |  |  | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti). |
| 11.3. | Konstrukcija, pavara | Kelkraščių žoliapjovė su autonomine hidrauline stotimi. Žoliapjovės hidraulinės stoties pavara nuo ratinio traktoriaus galios tiekimo veleno (GTV). |  |  | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti). |
| 11.4. | Šoninis siekis dešinėn | Šoninis horizontalus pjovimo galvos siekis į dešinę nuo traktoriaus centro ne mažiau kaip 2500 mm. Su pasiūlymu pateikiami siūlomos prekės atitiktį reikalavimams patvirtinantys dokumentai arba nuoroda. |  |  | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti). Siekis - (įrašyti parametrą) _____________. Pateikto dokumento pavadinimas - _________ ir psl. Nr. ____________ arba nuoroda - ________. |
| 11.5. | Darbinis plotis | Darbinis pjovimo plotis ne mažiau 1200 mm. Su pasiūlymu pateikiami siūlomos prekės atitiktį reikalavimams patvirtinantys dokumentai arba nuoroda. |  |  | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti). Pjovimo plotis - (įrašyti parametrą) _____________. Pateikto dokumento pavadinimas - _________ ir psl. Nr. ____________ arba nuoroda - ________. |
| 11.6. | Pjovimo įrenginio tipas | Pjovimo galva būgninio tipo, su keičiamais peiliukais, pjauti ir smulkinti augalams iki ne mažiau kaip 40 mm storio. Su pasiūlymu pateikiami siūlomos prekės atitiktį reikalavimams patvirtinantys dokumentai arba nuoroda. |  |  | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti). Pjovimo galvos tipas - (įrašyti parametrą) _____________. Tinkamas smulkinti augmeniją - (įrašyti parametrą) ____________mm pločio. Pateikto dokumento pavadinimas - _________ ir psl. Nr. ____________ arba nuoroda - ________. |
| 11.7. | Galvos aukštis | Pjovimo galvos aukštis nedidesnis, kaip 300 mm, (tam, kad galima būtų pjauti po atitvarais). Su pasiūlymu pateikiami siūlomos prekės atitiktį reikalavimams patvirtinantys dokumentai arba nuoroda. |  |  | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti). Pjovimo galvos aukštis - (įrašyti parametrą) _____________mm. Pateikto dokumento pavadinimas - _________ ir psl. Nr. ____________ arba nuoroda - ________. |
| 11.8. | Keičiami pjovimo elementai. | Pjovimo elementų tvirtinimo vietų ant veleno ne mažiau kaip 24 vnt. Su pasiūlymu pateikiami siūlomos prekės atitiktį reikalavimams patvirtinantys dokumentai arba nuoroda. |  |  | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti). Pjovimo elementų tvirtinimo vietų skaičius - (įrašyti parametrą) _____________. Pateikto dokumento pavadinimas - _________ ir psl. Nr. ____________ arba nuoroda - ________. |
| 11.9. | Apipjovimas | Pjovimo galvutė: - su elektrohidrauline atsilenkimo atgal sistema prie apipjaunamo stulpelio, arba - su papildoma kopijuojančia diskine žoliapjove skirta tiksliam stulpelių apipjovimui. Kopijuojanti diskinė žoliapjovė sumontuota galvutės dešinėje pusėje su elektrohidrauline atsilenkimo atgal sistema prie apipjaunamo stulpelio. |  |  | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti). |
| 11.10. | Apsaugos | Įrengtos apsaugos nuo išlekiančių smulkinimo produktų. |  |  | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti). |
| 11.11. | Valdymas | Žoliapjovė turi būti pilnai valdoma iš traktoriaus kabinos. Valdymo sistema – elektroninė / proporcinė. Judėjimas visomis kryptimis turi būti valdomas viena vairasvirte. |  |  | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti). Valdymo sistema - (įrašyti parametrą) _____________. |
| 11.12. | Valdymo pultas | Valdymo pultu kontroliuojamos ne mažiau kaip šios funkcijos: - Pjovimo/smulkinimo rotoriaus stabdymas/paleidimas; - Pjovimo/smulkinimo rotoriaus sukimosi krypties keitimas; - Hidraulinės alyvos kiekis; - Hidraulinės alyvos temperatūra; - Įrenginio darbo valandos; - Įrenginio sutrikimai, gedimai, klaidos sistemose, informuojant simboliais ir/ar garsiniu signalu apie tai operatorių. Su pasiūlymu pateikiami siūlomos prekės atitiktį reikalavimams patvirtinantys dokumentai arba nuoroda. |  |  | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti). Valdymo sistema - (įrašyti parametrą) _____________. Pateikto dokumento pavadinimas - _________ ir psl. Nr. ____________ arba nuoroda - ________. |
| 11.13. | Kardaninis velenas | Žoliapjovė komplektuojama su tinkamo ilgio kardaniniu velenu. |  |  | Taip/Ne (nereikalingą išbraukti). |

DĖMESIO:

Dar kartą atkreipiame Jūsų dėmesį, kad kartu su šiuo dokumentu turi būti pateikti siūlomų Prekės parametrų reikšmes įrodantys dokumentai arba nuorodą į šaltinį, patvirtinanti siūlomus Prekės parametrus.

Po pasiūlymo pateikimo, dokumentai, įrodantys tiekėjo siūlomų parametrų reikšmių atitikimą reikalaujamiems, nebus priimami. Tiekėjo, kuris nepateiks visų siūlomų parametrų reikšmes įrodančių dokumentų ir/ar perkančioji organizacija negalės iš gautos medžiagos nustatyti pasiūlymo atitikimo reikalavimams - pasiūlymas bus atmestas.