5 lentelė. 5 pirkimo dalis. Reikalavimai papildomiems TV kameros stovams -vežimėliams studijai

|  | TV kameros stovas – vežimėlis - 5 vnt. |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Gamintojas |  | Vinten (A Vitec Group brand) |  |  |
| Modelis |  | PRO PED STUDIO PEDESTAL (3983-3C Studio) |  |  |
| Eil. Nr. | Reikalavimai |  | Siūlomi parametrai | Siūlomus parametrus patvirtinantys dokumentai |
|  | TV kameros stovas – vežimėlis, kurio techninė specifikacija, komplektacija lygiavertė ar geresnė nei dabar LRT naudojamo TV kameros stovo – vežimėlio “Vinten PRO PED STUDIO PEDESTAL” |  | TV kameros stovas – vežimėlis, kurio techninė specifikacija, komplektacija lygiavertė dabar LRT naudojamo TV kameros stovo – vežimėlio “Vinten PRO PED STUDIO PEDESTAL” | https://www.vinten.com/en/product/pro-ped-pedestal |
|  | Sistema - ne prastesnė nei 2 lygių pneumatinių cilindrų sistema(„two stage“ Pedestal). |  | Sistema - 2 lygių pneumatinių cilindrų sistema(„two stage“ Pedestal). | https://www.vinten.com/en/product/pro-ped-pedestal |
|  | Pritaikytas dirbti studijoje, lengvai stumdomas, ratukų diametras: ne mažiau 12,5 cm, su ratukų stabdžių sistema ir kabelių apsauga. |  | Pritaikytas dirbti studijoje, lengvai stumdomas, ratukų diametras: 12,5 cm, su ratukų stabdžių sistema ir kabelių apsauga. | https://www.vinten.com/en/product/pro-ped-pedestal |
|  | Su integruota pneumatine aukščio reguliavimo sistema. |  | Su integruota pneumatine aukščio reguliavimo sistema. | https://www.vinten.com/en/product/pro-ped-pedestal |
|  | Didžiausia apkrova: ne mažiau 55 kg. |  | Didžiausia apkrova: 55 kg. | https://www.vinten.com/en/product/pro-ped-pedestal |
|  | Aukščio reguliavimo ribos nuo grindų lygio: ne prasčiau nei nuo 67 cm iki 148 cm. |  | Aukščio reguliavimo ribos nuo grindų lygio: nuo 66,6 cm iki 148,5 cm. | https://www.vinten.com/en/product/pro-ped-pedestal |
|  | Stovo svoris su ratukais: ne daugiau 29 kg. |  | Stovo svoris su ratukais: 28,5 kg. | https://www.vinten.com/en/product/pro-ped-pedestal |
|  | Momentinis videokameros pakėlimo aukštis („on shot stroke“): ne mažiau 40 cm. |  | Momentinis videokameros pakėlimo aukštis („on shot stroke“): 41 cm. | https://www.vinten.com/en/product/pro-ped-pedestal |
|  | Pločiai: - Filmavimo metu su išskleistomis kojomis: ne daugiau 98 cm. - Transportavimo plotis: ne daugiau 86 cm. |  | Pločiai: - Filmavimo metu su išskleistomis kojomis: 95 cm. - Transportavimo plotis: 86 cm. | https://www.vinten.com/en/product/pro-ped-pedestal |
|  | Sukimo žiedo - rankenos („steering ring“) diametras: ne mažiau 52 cm. |  | Sukimo žiedo - rankenos („steering ring“) diametras: 53,4 cm. | https://www.vinten.com/en/product/pro-ped-pedestal |
|  | Svarelių, tvirtinamų prie stovo, svoris: ne mažiau 3,5 kg. |  | Svarelių, tvirtinamų prie stovo, svoris: 3,5 kg. | https://www.vinten.com/en/product/pro-ped-pedestal |
|  | Atstumas tarp grindų lygio ir vežimėlio bazės žemiausio taško: ne daugiau 3,2 cm. |  | Atstumas tarp grindų lygio ir vežimėlio bazės žemiausio taško: 1,9 cm. | https://www.vinten.com/en/product/pro-ped-pedestal |
|  | Spalva – juoda. |  | Spalva – juoda. |  |
|  | TV kameros stovo panoramavimo galvutė su rankenomis - 5 vnt. |  |  |  |
| Gamintojas |  | Vinten (A Vitec Group brand) |  |  |
| Modelis |  | 3465-3F Vision 250 with Quickfix / 4-Bolt Flat Base (panoramavimo galvutė) Vision Head Pan Bar 3219-91 (teleskopinė rankena) |  |  |
|  | „QuickFix/4-Bolt Flat Base“ panoramavimo galvutė, tinkama eksploatuoti su siūlomu TV kameros stovu – vežimėliu. |  | „QuickFix/4-Bolt Flat Base“ panoramavimo galvutė, tinkama eksploatuoti su siūlomu TV kameros stovu – vežimėliu. | https://www.vinten.com/en/product/vision-250-pan-and-tilt-head |
|  | Pateikti su 2 vnt. teleskopinių rankenų („Pan-bar“) |  | Pateikiama su 2 vnt. teleskopinių rankenų („Pan-bar“) | https://www.vinten.com/en/product/vision-head-pan-bars |
|  | Su skaitmeniniu balanso rodmenų ekranėliu. |  | Su skaitmeniniu balanso rodmenų ekranėliu. | https://www.vinten.com/en/product/vision-250-pan-and-tilt-head |
|  | Pakreipimo kampas: ne blogiau ±90° |  | Pakreipimo kampas: ±90° | https://www.vinten.com/en/product/vision-250-pan-and-tilt-head |
|  | Pasukimo kampas: ne blogiau 360°. |  | Pasukimo kampas: 360°. | https://www.vinten.com/en/product/vision-250-pan-and-tilt-head |
|  | Svoris: ne daugiau 6,2 kg. |  | Svoris: 6,1 kg. | https://www.vinten.com/en/product/vision-250-pan-and-tilt-head |
|  | Leistina apkrova: ne prasčiau nei 10-33 kg. |  | Leistina apkrova: 10-33 kg. | https://www.vinten.com/en/product/vision-250-pan-and-tilt-head |
|  | Su apšviesta išlyginimo indikacija (gulščiuku). |  | Su apšviesta išlyginimo indikacija (gulščiuku). | https://www.vinten.com/en/product/vision-250-pan-and-tilt-head |
|  | Su reguliuojamu kontrabalansu. |  | Su reguliuojamu kontrabalansu. | https://www.vinten.com/en/product/vision-250-pan-and-tilt-head |
|  | Spalva – juoda. |  | Spalva – juoda. |  |
|  | Pateikti su visais komplektuojamais priedais. |  | Pateikiama su visais komplektuojamais priedais. |  |
|  | TV kameros tvirtinimo adapteris - 5 vnt. |  |  |  |
| Gamintojas |  | Sony |  |  |
| Modelis |  | VCT-14 |  |  |
|  | TV kameros tvirtinimo adapteris, leidžiantis tvirtinti Sony HSC 100R kameras prie siūlomų panoramavimo tipo galvučių. |  | TV kameros tvirtinimo adapteris, leidžiantis tvirtinti Sony HSC 100R kameras prie siūlomų panoramavimo tipo galvučių. |  |
|  | Bendri reikalavimai: |  |  |  |
|  | Visos siūlomos prekės turi būti naujos, nenaudotos, neatnaujintos, ne ekspozicinės. |  | Visos siūlomos prekės yra naujos, nenaudotos, neatnaujintos, ne ekspozicinės. |  |
|  | Visa siūloma įranga turi būti tarpusavyje pilnai suderinta tarpusavyje ir veikti |  | Visa siūloma įranga yra pilnai suderinta tarpusavyje ir veikia |  |
|  | Siūlomos įrangos garantija: ne trumpiau 24 mėn. |  | Siūlomos įrangos garantija: 24 mėn. |  |