KVM ĮRENGINIO TECHNINIAI REIKALAVIMAI

Turinys

1.	Bendros savybės	3

2.	Maitinimas	3

4.	Kompiuterio modulis	4

5.	Naudotojo modulis	4

6.	Multimodiniai perdavimo moduliai	5

7.	Vienmodis perdavimo modulis	5

8.	Sertifikatai  ir standartai	5

9.	Pristatymo laikas	5

10.	Garantija	5

KVM TECHNINIAI REIKALAVIMAI

# Bendros savybės

  - Grafika 	Formatas:		 DisplayPort (DP 1.2)

Spalvų gylis: 		24 Bit

Taško kodavimas: 	RGB 4:4:4 su 24bpp/8bpc

Video juostos plotis: 	max. 600 MP/s, DisplayPort 4 Linijos, 									LBR, HBR, HBR2, angl. Single Stream Transport (SST)

Max. raiška

per video kanalą: 	2560 × 1600 @ 60Hz

4096 × 2160 @ 60Hz (4Kp60Hz)

Pavyzdinės raiškos: 	per video kanalą:

1920 × 1200 @ 60Hz

2048 × 2048 @ 60Hz (2K × 2K)

2560 × 1600 @ 60Hz

3840 × 2160 @ 60Hz (Ultra HD/60Hz)

4096 × 2160 @ 60Hz (4Kp60Hz)

kai naudojami du video kanalai

7680 × 4320 @ 30Hz (8K)

kai naudojami du video kanalai

7680 × 4320 @ 60Hz (8K)

nVidia 3D-Vision 120Hz:

1680 × 1050 @ 120Hz

Vertikalus dažnis: 	24 Hz to 200 Hz

Horizontalus dažnis: 	25 kHz to 185 kHz

  - Audio

DisplayPort

Skaitmeninis 	Perdavimo tipas: 	2 kanalai LPCM, stereo

Raiška:		 	16/20/24 bit

Atrankos dažnis: 	iki 48 kHz

  - Audio 		Perdavimo tipas: 	analogas, stereo

Raiška: 			24 bit

Atrankos dažnis: 	96 kHz

Juostos plotis: 		22 kHz

  - USB 		Specifikacija: 		USB 2.0

perdavimo tipas: 	transparent

Perdavimo greitis: 	max. 480 Mbit/s

  - RS232 		Perdavimo tipas: 	transparent

Perdavimo greitis: 	max. 230,400 bps

Perduodami signalai: 	TxD, RxD, DTR, DSR, RTS, CTS, DCD

# Maitinimas

  - Pagrindinis maitinimas

Tipas: 			vidinis maitinimo paketas

Jungtis: 		IEC plug (IEC-320 C14)

Įtampa: 		AC100-240V/60-50Hz

  - Rezervinis maitinimas

Tipas: 			vidinis maitinimo paketas

Jungtis: 		IEC plug (IEC-320 C14)

Įtampa: 		AC100-240V/60-50Hz

- Darbo aplinka

Temperatūra:		 +5 to +45 °C

Oro drėgmė:		 20 % to 80 %, be- kondensavimosi

Saugojimo aplinka

Temperatūra:		-20 °C to +60 °C

Oro drėgmė: 		15 % to 85 %, be- kondensavimosi

# Kompiuterio modulis

  - Konsolės sąsajos

Monitorius:

per video kanalą	1 × DisplayPort socket

klaviatūra: 		1 × PS/2 socket, 1 × USB-A socket

pelė: 			1 × USB-A socket

  - Kompiuterio sąsajos

Video: 			1 × DisplayPort socket

PS/2 klaviatūra: 	1 × PS/2 socket

USB klaviatūra/pelė: 	1 × USB-B socket

Audio: 			1 × 3.5-mm jack socket (Line In)

1 × 3.5-mm jack socket (Line Out)

USB (transparent): 	1 × USB-B socket

RS232: 			1 × D-Sub9 socket

  - Kitos sąsajos

Jungtis tinklui		: 2 × RJ45 socket

  - Sąsajos perdavimui

Video ir įvesties

prietaisai: 		4 × LWL LC-Duplex socket

Srovės suvartojimas

maximum: 		100-240VAC/60-50Hz/0.7-0.4A

Galios suvartojimas

maximum: 		45,0 W

# Naudotojo modulis

  - Darbo vietos sąsajos

Monitorius:

per video kanalą	1 × DisplayPort socket

klaviatūra: 		1 × PS/2 socket, 1 × USB-A socket

Pelė: 			1 × USB-A socket

Bendra:			1 × USB-A socket

Audio: 			1 × 3.5-mm jack socket (Line In)

1 × 3.5-mm jack socket (Line Out)

USB: 	2 × USB-A socket

RS232: 			1 × D-Sub9 socket

  - Kitos sąsajos

Jungtis tinklui		: 2 × RJ45 socket

  - Sąsajos perdavimui

Video ir įvesties

prietaisai: 		4 × LWL LC-Duplex socket

Srovės suvartojimas

maximum: 		100-240VAC/60-50Hz/0.7-0.4A

Galios suvartojimas

maximum: 		65,0 W

# Multimodiniai perdavimo moduliai

Duomenų perdavimas

tipas: 			Optinės skaidulos (2 skaidulos)

Sąsajos tipas:	LC-Duplex

Bangos ilgis (λ):		 850 nm

Kabelio ilgis (max.)

Multimodinis 50/125μm,

4700MHz*km, OM4: 	400 metrų

Multimodinis 50/125 μm,

2000 MHz*km, OM3: 	300 metrų

Multimodinis 50/125 μm,

500 MHz*km, OM2: 	82 metrai

Multimodinis 50/125 μm,

400MHz*km: 		66 metrai

Multimodinis 62,5/125 μm,

200 MHz*km, OM1: 	33 metrai

Multimodinis 62,5/125 μm,

160 MHz*km,

FDDI-grade:		26 metrai

# Vienmodis perdavimo modulis

Duomenų perdavimas

Type: 			Optinės skalidulos  (2 skaidulos)

Sąsajos tipas: 		LC-Duplex

Bangos ilgis (λ): 	1310 nm (1260 nm to 1355 nm)

Kabelio ildgis (max.)

Vienmodis 9/125μm,

class OS1: 		10 kilometrų

# Sertifikatai  ir standartai

  - CE, FCC, RoHS, EN 60825-1:2014, U.S. CFR 1040.10 ir 1040.11.

# Pristatymo laikas

  - KVM turi būti pristatyti per 4 savaites nuo sutarties pasirašymo.

# Garantija

  - Ne mažiau kaip du metai.