Skelbiamų derybų Specialiųjų sąlygų

priedas Nr. 1 „Techninė specifikacija“

PASLAUGŲ PIRKIMO TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

- PIRKIMO OBJEKTAS

Vagonų aširačių ašidėžių vibrodiagnostikos įrenginio МПП-93 modernizavimo paslauga. BVPŽ 50410000-2

2. PIRKIMO OBJEKTO PRITAIKYMO SRITIS

Vagonų aširačių ašidėžių vibrodiagnostikos įrenginio МПП-93 modernizacija, įrengiant bevielius vibracijos daviklius, aširačių apsisukimų skaičiaus daviklį, atnaujinant programinę įrangą.

3. TECHNINIŲ REIKALAVIMŲ, KURIUOS TURI ATITIKTI PERKAMOS PASLAUGOS

- 3.1. STANDARTAS, TECHNINIS LIUDIJIMAS AR BENDROSIOS TECHNINĖS SPECIFIKACIJOS

- 3.1.1. 1550 (1524) mm. pločio vėžės prekinių vagonų aširačių su ašidėžėmis remonto ir techninės priežiūros instrukcija RD VNIIŽT 27.05.01-2017 („Руководящий документ по ремонту и техническому обслуживанию колесных пар с буксовыми узлами грузовых вагонов магистральных дорог колеи 1520 (1524) мм“ РД ВНИИЖТ 27.05.01-2017;)

- 3.1.2.Aširačių ašidėžių guolių vibro diagnostikos instrukcija RD 32CV 109 2011 („Руководство по вибродиагностике подшипников буксовых узлов вагонных колесных пар“ РД 32 ЦВ 109 2011.)

- 3.2. PIRKIMO OBJEKTO SAVYBĖS, FUNKCINIAI REIKALAVIMAI AR / IR NORIMAS REZULTATAS

- Po modernizacijos norimas rezultatas:

- 3.2.1. Naudojama elektros tinklo įtampa – 220 V ±10%;

- 3.2.2. Dažnis – 50 Hz;

- 3.2.3. Patalpos, kurioje stovės įrenginys, temperatūra nuo +10 °С iki +40 °С;

- 3.2.4. Įrenginį sudaro:

- 3.2.4.1. Aširačių sukimo įrenginys (esamas):

- 3.2.4.1.1. Atlikti aširačių sukimo įrenginio mechaninės ir elektrotechninės dalies defektavimą;

- 3.2.4.1.2. Atlikti aširačių sukimo įrenginio techninio stovio atstatymą (esant defektams);

- 3.2.4.1.3. Aširačio apsisukimų skaičius po modernizacijos turi būti padidintas ir būti ne mažesnis kaip 300 aps/min;

- 3.2.4.2. Turi būti sumontuotas aširačių apsisukimų skaičiaus daviklis;

- 3.2.4.3. Turi būti sumontuoti bevieliai vibracijos davikliai (2 vnt.);

- 3.2.4.4. Turi būti sumontuotas signalų imtuvas;

- 3.2.4.5. Turi būti sumontuotas naujas valdymo pultas;

- 3.2.4.6. Turi būti atnaujinta programinė įranga su galimybė tikrinti ir ašidėžes su kasetiniais guoliais;

- 3.2.4.7. Turi būti sumontuotas USB modemas ;

- 3.2.4.8. Turi būti sumontuota motininė plokštė ATOM 1,6 GB arba lygiavertė;

- 3.2.4.9. Turi būti sumontuotas duomenų kaupiklis SSD 230S 2,5“ SATA 6GB/s arba lygiavertis;

- 3.2.4.10. Monitorius;

- 3.2.4.11. Spausdintuvas;

- 3.2.4.12. Turi būti sumontuoti vibracijos ir apsisukimų skaičiaus daviklių akumuliatorių krovikliai (3 vnt.) ;

- 3.2.5. Valdymo pulto matmenys – ne daugiau 400 x 400 x 200 mm;

- 3.2.6. Gedimų nustatymo tikimybė – ne mažiau 80 %;

- 3.2.7. Diagnostika vykdoma automatiniu režimu;

- 3.2.8. Akustinių triukšmų diagnostika vykdoma vienu metu iš abiejų aširačio pusių;

- 3.2.9. Bandymo metu nenaudojamos etaloninės dalys;

- 3.2.10. Vienos ašidėžės diagnostikos laikas esant 300 aps/min – ne ilgiau 10s (turi būti pagreitinta lyginant su dabartiniu laiku);

- 3.2.11. Informacijos pateikimo tipas – triukšmų kreivės monitoriuje, ašidėžės esamos būklės išvada (TINKAMAS arba BROKAS);

- 3.2.12. Įrenginys turi turėti galimybę kaupti visų tikrinamų aširačių bandymų duomenis, perduoti į personalinį kompiuterį arba išorinę laikmeną. Duomenų bazėje kaupiama: darbuotojo tabelinis numeris, tikrinamo aširačio numeris, tikrinimo rezultatas (TINKAMAS arba BROKAS), tikrinimo laikas;

- 3.2.13. Įrenginys turi turėti galimybę atnaujinti programinę įrangą;

- 3.2.14. Įrenginys po modernizacijos turi išlikti sertifikuotas ir specializuotas prekinių vagonų aširačių su ašidėžėmis tikrinimui;

- 3.2.15. Aptarnaujantis personalas – 1 darbuotojas.

      - 3.3. KITOS PIRKIMO OBJEKTO SAVYBĖS

- 3.3.1. Įrenginys po modernizacijos privalo atitikti Techninio reglamento „Mašinų sauga“ (2016 m. lapkričio 3 d. Nr. A1-587) reikalavimus.

- 3.3.2. Esamas aširačių sukimo įrenginys ir prie jo komplektuojama nauja aširačių vibrodiagnostikos įranga turi būti tarpusavyje techniškai suderinti.

4. DOKUMENTAI, REIKALINGI PIRKIMO OBJEKTO TECHNINĖMS SAVYBĖMS IR KOKYBEI PATVIRTINTI

4.1. DOKUMENTAI, KURIUOS REIKIA PATEIKTI KARTU SU PASIŪLYMU

4.1.1. Užpildyta 3 priede pateikta atitikties techniniams reikalavimams lentelė

4.2. DOKUMENTAI, KURIUOS REIKIA PATEIKTI SU PREKĖMIS, PERDUODANT SUTEIKTAS PASLAUGAS

    - Įrenginio eksploatacijos, techninės priežiūros ir remonto vadovas, atsarginių dalių katalogas, greitai besidėvinčių dalių, medžiagų sąrašas;

4.2.2. Programinės įrangos eksploatavimo instrukcija;

4.2.3. Metrologinės patikros sertifikatas (galiojantis ne trumpiau kaip 11 mėn.).

4.2.4. Kiti dokumentai, būtini prekių savybėms ir kokybei patvirtinti (brėžiniai, techninių parametrų aprašymai), įrenginio po modernizacijos techninis aprašymas.

Pateikiami dokumentai turi būti originalo kalba su vertimu į lietuvių kalbą.