2021 m.                           d.

prekių viešojo pirkimo-pardavimo 								        sutarties Nr.

1 priedas

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

Elektros šoko įtaisai (su komplektacija) (25 vnt.)

| Reikalavimas | Aprašymas |
| --- | --- |
| Prietaiso korpuso medžiaga | Smūgiams atsparus plastikas. |
| Spalva | Prietaiso (ar viena iš prietaiso dalių - rankena ar korpusas) turi būti geltonos spalvos. |
| Forma | Pistoleto imitacija. |
| Prietaiso priekis | Turi būti lazerinis taikiklis ( lazerio spindulys), kad užtikrinti specialiojo užtaiso šūvio taiklumą. Lazerinis taikiklis turi turėti autonominę įjungimo išjungimo galimybę. |
| Svoris | Ne daugiau kaip 400 g su baterija, be specialiojo užtaiso ir dėklo. |
| Maitinimas | Keičiamos ličio baterijų dėtuvės. |
| Baterijų ilgaamžiškumas | Ne mažiau kaip 5 metai saugant sandėlyje arba ne mažiau kaip 300 pilnų iškrovų po 5 sekundes. Baterija su galimybe įstatyti užtaisą. |
| Pritaikymas ir paskirtis | Prietaisas skirtas naudoti jį kaip įprastą tiesiogiai prie kūno priglaudžiamą elektrošoko prietaisą, o prietaiso priekyje įstačius specialų užtaisą, juo būtų galima nusitaikyti, taikliai iššauti kontaktinius zondus sujungtus su prietaisu ir paveikti asmenį elektros srove per atstumą. Prietaisui skirti specialūs užtaisai turi būti gaminami tokie, kad asmenį vilkintį 1 cm storio rūbais būtų galima paveikti ne mažiau kaip iš 4 m atstumo. |
| Prietaiso įtampos generavimo laikas | Iki 5 sekundžių vienu paspaudimu ir neribotas, laikant paspaudus nuleistuką |
| Aukštos įtampos dydis | 50 000 voltų. |
| Aukštos įtampos srovės stipris | Nuo 1 iki 4 mA. |
| Aukštos įtampos iškrovų dažnis | Intervale nuo 8 iki 23 impulsų per sekundę. |
| Darbo temperatūra | Ne blogiau kaip nuo -20 iki +40 C. |
| Atsparumas vandeniui | Ne blogiau kaip IPX2 pagal IEC standartą arba lygiavertį standartą, prietaiso darbui neturi daryti neigiamos įtakos vanduo (lietus) |
| Prietaiso įjungimas | Jungiklis (saugiklis) jungiamas nykščiu, pritaikytas kairiarankiui ir dešiniarankiui. |
| Aukštos įtampos generatoriaus aktyvavimas | Paspaudžiant nuleistuką, analogiškai kaip pistolete. |
| Prietaiso komplektacija | Turi būti sukomplektuotas su: - dėklu prietaisui, kuris tvirtinamas prie diržo prietaisui su užtaisu ir papildomu užtaisu įstatytu į bateriją; - užtaisas, 4 vnt.; - baterija su vieta užtaisui, 2 vnt. |
| Naudotojo vadovas | Lietuvių kalba. |
| Testavimo sistema | Turi būti savaiminė testavimo sistema, informuojanti vartotoją apie gedimą. |
| Prietaiso sertifikatai ir gamintojas | Prietaisas turi būti naujas, gamintojo pripažintas tinkamu naudoti ir nepavojingu žmogaus gyvybei bei sveikatai Europos Sąjungoje. Tiekėjas turės pateikti prietaiso gamintojo patikinimą dokumentuotą, kad prietaisas atitinka šį reikalavimą. |
| Garantija | 12 mėnesių. |

| PIRKĖJAS Turto valdymo ir ūkio departamentas prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos Direktorius | PARDAVĖJAS Ūkio subjektų grupė, sudaryta iš UAB „Defensa“ ir Baltic Fox OU, atstovaujama atsakingojo partnerio Baltic Fox OU Įgaliotas asmuo |
| --- | --- |